检测报告

报告编号：GXHW2410041

受检单位：       浙江兆和化工有限公司

检测类别：             委托检测

浙江高鑫安全检测科技有限公司

2024年11月08日

声    明

- 本报告依据国家有关法规、标准、协议和技术文件进行。本公司保证检测工作的公正性、独立性和可靠性，对检测数据负责；不对部分摘录或引用本报告的有关数据造成的后果负责。

- 本报告无编写人、审核人、批准人签名并加盖本公司检验检测专用章（或公章）视为无效；报告中有涂改、增删或复印件未加盖检验检测专用章（或公章）者视为无效。

- 委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

- 委托现场检测对委托单位现场实际状况负责；送样委托检测，仅对来样负责。

- 未经本公司书面允许对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本公司不承担任何法律责任。

- 本报告一式肆份，本公司留存壹份。

- 本报告未经本公司同意，不得以任何形式用于广告及商品宣传。

公司名称：浙江高鑫安全检测科技有限公司

联系地址：浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三号楼

邮政编码：321042

联系电话：0579-82133115/82133116

传    真：0579-82133117

检测报告

一、基本信息

| 委托单位 | 浙江兆和化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 浙江兆和化工有限公司 |  |  |
| 受检单位地址 | 浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路6号 |  |  |
| 检测地址 | 浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三号楼 浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路6号 |  |  |
| 联系人 | 周熠阳 | 联系电话 | 18057026566 |
| 采样日期 | 2024年10月23日 | 检测日期 | 2024年10月23日-11月08日 |
| 样品数量 | 3份 | 样品来源 | 现场采样 |
| 样品状态 | 聚乙烯采样袋、吹扫捕集瓶、玻璃采土瓶包装完好 |  |  |
| 备 注 | 此栏空白 |  |  |

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH值 | pHS-3E pH计 （GXZY23069） | 土壤 pH的测定 电位法 HJ 962-2018 | — |
|  | 总汞 | AFS-8530原子荧光光度计 （GXZY18024） | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | 0.002mg/kg |
|  | 总砷 |  |  | 0.01mg/kg |
|  | 铅 | AAnalyst 800FG原子吸收分光光度计 （GXZY18063） | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg |
|  | 镉 |  |  | 0.01mg/kg |
|  | 铜 |  | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光法 HJ 491-2019 | 1mg/kg |
|  | 镍 |  |  | 3mg/kg |
|  | 六价铬 |  | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |
|  | 四氯化碳 | Agilent7890B-5977B 气相色谱质谱仪（GXZY19042） | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3×10-3 mg/kg |
|  | 氯仿 |  |  | 1.1×10-3 mg/kg |
|  | 氯甲烷 |  |  | 1.0×10-3 mg/kg |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 1,1-二氯乙烷 | Agilent7890B-5977B 气相色谱质谱仪（GXZY19042） | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2×10-3 mg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3×10-3 mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0×10-3 mg/kg |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3×10-3 mg/kg |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4×10-3 mg/kg |
|  | 二氯甲烷 |  |  | 1.5×10-3 mg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1×10-3 mg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  | 四氯乙烯 |  |  | 1.4×10-3 mg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3×10-3 mg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  | 三氯乙烯 |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  | 氯乙烯 |  |  | 1.0×10-3 mg/kg |
|  | 苯 |  |  | 1.9×10-3 mg/kg |
|  | 氯苯 |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5×10-3 mg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5×10-3 mg/kg |
|  | 乙苯 |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  | 苯乙烯 |  |  | 1.1×10-3 mg/kg |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 甲苯 | Agilent7890B-5977B 气相色谱质谱仪（GXZY19042） | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3×10-3 mg/kg |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  | 邻二甲苯 |  |  | 1.2×10-3 mg/kg |
|  | 硝基苯 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱仪（GXZY19063） | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09 mg/kg |
|  | 2-氯酚 |  |  | 0.06 mg/kg |
|  | 苯并[a]蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
|  | 苯并[a]芘 |  |  | 0.1 mg/kg |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2 mg/kg |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
|  | 䓛 |  |  | 0.1 mg/kg |
|  | 二苯并[a,h]蒽 |  |  | 0.1 mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 0.1 mg/kg |
|  | 萘 |  |  | 0.09 mg/kg |
|  | 苯胺 |  | ## 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | 8×10-3 mg/kg |
|  | 石油烃（C10-C40） | GC-2010 Plus 气相色谱仪 （GXZY19059） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 ## HJ 1021-2019 | 6mg/kg |
| 备注 | 1、“/”表示不涉及检测仪器； 2、“—”表示方法无检出限。 |  |  |  |

检测报告

三、检测结果

（一）土壤质量检测

土壤检测结果（1）

| 采样日期 |  | 2024年10月23日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月23日-11月08日 |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |
|  |  | 东经：118.849333；北纬：28.910897（S1） | 东经：118.850221；北纬：28.912138（S2） | 东经：118.849201；北纬：28.912089（S3） | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第二类用地 |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |
| 土壤性状 |  | 棕、潮、粉质黏土 | 棕、潮、粉质黏土 | 棕、干、粉土 |  |
| 理化性质 | pH值（无量纲） | 6.75 | 6.71 | 6.56 | — |
| 特征因子 | 石油烃（C10-C40）（mg/kg） | 120 | 100 | 82.3 | 4500 |
| 重金属类 | 总砷（mg/kg） | 8.64 | 8.73 | 9.08 | 60 |
|  | 镉（mg/kg） | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 65 |
|  | 铬（六价）（mg/kg） | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 |
|  | 铜（mg/kg） | 58 | 23 | 44 | 18000 |
|  | 铅（mg/kg） | 4.2 | 5.8 | 3.8 | 800 |
|  | 总汞（mg/kg） | 0.322 | 0.236 | 0.190 | 38 |
|  | 镍（mg/kg） | 64 | 62 | 57 | 900 |
| 挥发性有机物 | 四氯化碳（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 2.8 |
|  | 氯仿（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 0.9 |
|  | 氯甲烷（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 37 |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 9 |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 5 |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 66 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 596 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 54 |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 616 |

接下页

检测报告

（一）土壤质量检测

土壤检测结果（1）（续）

| 采样日期 |  | 2024年10月23日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月23日-11月08日 |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |
|  |  | 东经：118.849333；北纬：28.910897（S1） | 东经：118.850221；北纬：28.912138（S2） | 东经：118.849201；北纬：28.912089（S3） | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第二类用地 |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |
| 土壤性状 |  | 棕、潮、粉质黏土 | 棕、潮、粉质黏土 | 棕、干、粉土 |  |
| 挥发性有机物 | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 5 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 10 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 6.8 |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | <1.4×10-3 | 53 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.8 |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 2.8 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 0.5 |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | 0.43 |
|  | 苯（mg/kg） | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | <1.9×10-3 | 4 |
|  | 氯苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 270 |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 560 |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 |
|  | 乙苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 28 |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | <1.1×10-3 | 1290 |
|  | 甲苯（mg/kg） | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | <1.3×10-3 | 1200 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 570 |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | <1.2×10-3 | 640 |

接下页

检测报告

（一）土壤质量检测

土壤检测结果（1）（续）

| 采样日期 |  | 2024年10月23日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月23日-11月08日 |  |  |  |
| 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |
|  |  | 东经：118.849333；北纬：28.910897（S1） | 东经：118.850221；北纬：28.912138（S2） | 东经：118.849201；北纬：28.912089（S3） | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018） 筛选值 第二类用地 |
| 土壤层次及采样深度 |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |
| 土壤性状 |  | 棕、潮、粉质黏土 | 棕、潮、粉质黏土 | 棕、干、粉土 |  |
| 半挥发性有机物 | 硝基苯（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 |
|  | 苯胺（mg/kg） | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | 260 |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 |
|  | 苯并[a]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 |
|  | 䓛（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 |
|  | 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 |
|  | 萘（mg/kg） | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 |
| 备注 |  | 1、“—”表示《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）对该项目未做限制。 |  |  |  |

检测报告

四、采样点示意图

备注：▼为土壤采样点位。

编写人：祝梦芸                                            （检验检测专用章）

审核人：                      批准人：                 批准日期：2024年11月08日