检测报告

报告编号：GXHW2410042

受检单位：       浙江兆和化工有限公司

检测类别：             委托检测

浙江高鑫安全检测科技有限公司

2024年11月14日

声    明

- 本报告依据国家有关法规、标准、协议和技术文件进行。本公司保证检测工作的公正性、独立性和可靠性，对检测数据负责；不对部分摘录或引用本报告的有关数据造成的后果负责。

- 本报告无编写人、审核人、批准人签名并加盖本公司检验检测专用章（或公章）视为无效；报告中有涂改、增删或复印件未加盖检验检测专用章（或公章）者视为无效。

- 委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

- 委托现场检测对委托单位现场实际状况负责；送样委托检测，仅对来样负责。

- 未经本公司书面允许对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本公司不承担任何法律责任。

- 本报告一式肆份，本公司留存壹份。

- 本报告未经本公司同意，不得以任何形式用于广告及商品宣传。

公司名称：浙江高鑫安全检测科技有限公司

联系地址：浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三号楼

邮政编码：321042

联系电话：0579-82133115/82133116

传    真：0579-82133117

检测报告

一、基本信息

| 委托单位 | 浙江兆和化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 浙江兆和化工有限公司 |  |  |
| 受检单位地址 | 浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路6号 |  |  |
| 检测地址 | 浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三号楼 浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路6号 |  |  |
| 联系人 | 周熠阳 | 联系电话 | 18057026566 |
| 采样日期 | 2024年10月23日 | 检测日期 | 2024年10月23日-11月13日 |
| 样品数量 | 3份 | 样品来源 | 现场采样 |
| 样品状态 | 玻璃采水瓶、塑料采样瓶包装完好 |  |  |
| 备 注 | 此栏空白 |  |  |

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY21022） | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | — |
|  | 臭和味 | / | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | — |
|  | 肉眼可见物 | / |  | — |
|  | 色度 | / | 水质 色度测定 GB/T 11903-1989 | — |
|  | 浊度 | WGZ-200B便携式浊度仪 （GXZY18008） | 水质 浊度的测定 HJ 1075-2019 | 0.3NTU |
|  | 总硬度 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-001） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | 5.00mg/L |
|  | 溶解性固体总量 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 地下水质分析方法 第9部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021 | — |
|  | 硫酸盐 | UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007 | 8mg/L |
|  | 氯化物 | 25mL棕色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 | 1.0mg/L |
|  | 高锰酸盐指数（以O2计） | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-01） | 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 | 0.05mg/L |
|  | 总氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 |  | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 | 0.003mg/L |
|  | 硝酸盐氮 |  | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 HJ/T 346-2007 | 0.08mg/L |
|  | 阴离子合成洗涤剂 | UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | 0.050mg/L |
|  | 挥发酚 |  | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分 光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003mg/L（萃取法） |
|  | 氰化物 |  | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 | 0.002mg/L |
|  | 硫化物 |  | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 | 0.003mg/L |
|  | 氟化物 | pHS-3C pH计 （GXZY19047） | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
|  | 碘化物 | ICS-2100离子色谱仪 （GXZY21033） | 水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015 | 0.002mg/L |
|  | 砷 | AFS-8530原子荧光光度计 （GXZY18024） | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.3μg/L |
|  | 硒 |  |  | 0.4μg/L |
|  | 汞 |  |  | 0.04μg/L |
|  | 铬（六价） | UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.004mg/L |
|  | 镉 | AAnalyst 800FG原子吸收分光光度计 （GXZY18063） | 石墨炉原子吸收分光光度法 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 国家环境保护总局（2002年）3.4.7.4 | 0.007μg/L |
|  | 铅 |  |  | 0.08μg/L |
|  | 铜 |  |  | 0.06μg/L |
|  | 铁 |  | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 0.03mg/L |
|  | 锌 | PerkinElmer电感耦合等离子体发射光谱仪 （GXZY18048） | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.009mg/L |
|  | 锰 |  |  | 0.01mg/L |
|  | 铝 |  |  | 0.009mg/L |
|  | 钠 |  |  | 0.03mg/L |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 四氯化碳 | Agilent7890B-5977B 气相色谱质谱仪 （GXZY19042） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 1.5μg/L |
|  | 氯仿 |  |  | 1.4μg/L |
|  | 苯 |  |  | 1.4μg/L |
|  | 甲苯 |  |  | 1.4μg/L |
|  | 可萃取性石油烃（C10-C40） | Agilent 6890N气相色谱仪（LDZY16006） | 水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017 | 0.01mg/L |
| 备注 | 1、“/”表示不涉及检测仪器； 2、“—”表示方法无检出限。 |  |  |  |

检测报告

三、检测结果

（一）地下水质量检测

检测结果（1）

| 采样日期 | 2024年10月23日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年10月23日-11月13日 |  |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） Ⅲ类限值标准 |
|  | 东经：118.849128； 北纬：28.910898 （W1） | 东经：118.849647； 北纬：28.910995 （W2） | 东经：118.849799； 北纬：28.911087 （W3） |  |
| 地下水性状 | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |
| 色度（度） | <5 | <5 | <5 | ≤15 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 浊度（NTU） | 8.2 | 7.8 | 7.6 | ≤3 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH值（无量纲） | 7.1（20.4℃） | 7.2（21.1℃） | 7.3（21.4℃） | 6.5≤pH≤8.5 |
| 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 17.5 | 25.7 | 16.9 | ≤450 |
| 溶解性固体总量（mg/L） | 112 | 213 | 329 | ≤1000 |
| 硫酸盐（mg/L） | 143 | 18.3 | 9.1 | ≤250 |
| 氯化物（mg/L） | 4.6 | 3.6 | 4.0 | ≤250 |
| 挥发酚（以苯酚计）（mg/L） | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.050 | <0.050 | <0.050 | ≤0.3 |
| 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 2.24 | 1.41 | 2.79 | ≤3.0 |
| 氨氮（以N计）（mg/L） | 0.282 | 0.339 | 0.380 | ≤0.50 |
| 硫化物（mg/L） | 0.034 | <0.003 | <0.003 | ≤0.02 |
| 亚硝酸盐氮（以N计）（mg/L） | 0.132 | 0.012 | 0.010 | ≤1.00 |
| 硝酸盐氮（以N计）（mg/L） | 8.38 | 0.90 | 0.66 | ≤20.0 |
| 氰化物（mg/L） | 0.006 | <0.002 | 0.009 | ≤0.05 |
| 氟化物（mg/L） | 0.18 | 0.35 | 0.26 | ≤1.0 |
| 碘化物（mg/L） | 0.046 | <0.002 | <0.002 | ≤1.0 |
| 总氮（mg/L） | 19.2 | 0.81 | 0.91 | — |

接下页

检测报告

（一）地下水质量检测

检测结果（1）（续）

| 采样日期 | 2024年10月23日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年10月23日-11月13日 |  |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） Ⅲ类限值标准 |
|  | 东经：118.849128； 北纬：28.910898 （W1） | 东经：118.849647； 北纬：28.910995 （W2） | 东经：118.849799； 北纬：28.911087 （W3） |  |
| 地下水性状 | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |
| 铁（mg/L） | 0.14 | 0.19 | 0.18 | ≤0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ≤0.10 |
| 铜（mg/L） | 1.71×10-2 | 1.14×10-2 | 1.33×10-2 | ≤1.00 |
| 锌（mg/L） | 0.042 | 0.103 | 0.155 | ≤1.00 |
| 铝（mg/L） | 0.044 | 0.131 | 0.104 | ≤0.20 |
| 钠（mg/L） | 6.74 | 8.05 | 10.4 | ≤200 |
| 汞（mg/L） | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | ≤0.001 |
| 砷（mg/L） | <3.0×10-4 | 5.0×10-4 | 7.0×10-4 | ≤0.01 |
| 硒（mg/L） | <4.0×10-4 | <4.0×10-4 | <4.0×10-4 | ≤0.01 |
| 镉（mg/L） | <7.00×10-6 | <7.00×10-6 | <7.00×10-6 | ≤0.005 |
| 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 |
| 铅（mg/L） | 6.34×10-4 | 2.64×10-3 | 3.79×10-3 | ≤0.01 |
| 三氯甲烷（氯仿）（μg/L） | <1.4 | <1.4 | <1.4 | ≤60 |
| 四氯化碳（μg/L） | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ≤2.0 |
| 苯（μg/L） | <1.4 | <1.4 | <1.4 | ≤10.0 |
| 甲苯（μg/L） | <1.4 | <1.4 | <1.4 | ≤700 |
| 可萃取性石油烃（C10-C40） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.2*1 |
| 备注 | 1、“—”表示《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类限值标准对该项目未做限制。 2、“*1”表示检测项目限值执行《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5 上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第二类用地筛选值的限值要求。 |  |  |  |

检测报告

四、采样点示意图

备注：☆为地下水检测点位。

编写人：祝梦芸                                            （检验检测专用章）

审核人：                      批准人：                 批准日期：2024年11月14日