浙江华水电力科技有限公司年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备生产线项目

竣工环境保护（先行）验收监测报告

（评审稿）

建设单位：浙江华水电力科技有限公司

编制单位：浙江华水电力科技有限公司

2024年11月

建设单位：浙江华水电力科技有限公司

编制单位：浙江华水电力科技有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 浙江华水电力科技有限公司 电话：13575675284 传真：/ 邮编：324400 地址：浙江省衢州市龙游县塔石镇泽随村鸡鸣山 | 浙江华水电力科技有限公司 电话：13575675284 传真：/ 邮编：324400 地址：浙江省衢州市龙游县塔石镇泽随村鸡鸣山 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4主要生产设备	12

3.5水源及水平衡	13

3.6生产工艺	15

3.7项目变动情况	19

4环境保护设施	23

4.1污染物治理/处置设施	23

4.1.1废水	23

4.1.2废气	24

4.1.3噪声	26

4.1.4固（液）体废物	27

4.2其他环境保护设施	31

4.2.1环境风险防范设施	31

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	31

4.2.3其他设施	32

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	33

4.3.1 环保设施投资	33

4.3.2 “三同时”落实情况	34

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	35

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	35

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	35

5.1.2 环评总结论	43

5.2审批部门审批决定	44

6验收执行标准	48

6.1废气验收执行标准	48

6.3噪声验收执行标准	49

6.4固废验收执行标准	49

6.5主要污染物排放总量控制指标	49

6.6环境质量标准	50

7验收监测内容	51

7.1环境保护设施调 试运行效果	51

7.1.1废气验收监测内容	51

7.1.2厂界噪声监测	51

7.1.4监测点位布置图	51

7.2环境质量监测	52

8质量保证及质量控制	53

8.1监测分析方法	53

8.2监测仪器	54

8.3人员能力	55

8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	55

8.5采样记录及分析结果	56

9验收监测结果	57

9.1生产工况	57

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	58

9.2.1固定污染源废气检测结果及评价	58

9.2.2无组织废气检测结果及评价	63

9.2.4噪声检测结果及评价	66

9.2.5环保设施处理效率监测结果	66

9.2.6污染物排放总量核算	66

9.3工程建设对环境的影响	67

10验收监测结论	70

10.1环保设施调试运行效果	70

10.1.1环保设施处理效率监测结果	70

10.1.2污染设施排放监测结果	70

10.2工程建设对环境的影响	71

10.3建议	71

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	73

附件2 浙江华水电力科技有限公司项目备案通知书	75

附件3 环评批复	77

附件4 固定污染源排污登记回执	81

附件5 危废处置协议	82

附件6 污水处理协议	89

附件7 验收期间生产工况及信息确认	90

附件8 废气设计方案	91

附件9 房产证	92

附件10 验收意见及签到表	95

附件11 验收公示截图	96

附件12 其他需要说明的事项	97

附件13 检测报告	100

1项目概况

1.1基本情况

浙江华水电力科技有限公司位于浙江省衢州市龙游县塔石镇泽随村鸡鸣山，是一家从事金属结构制造、金属制品销售、五金产品批发的企业。2023年04月24日，龙游县经济和信息化局对本项目立项备案，备案号：2304-330825-07-02-919057。

1.2项目审批情况

2023年07月，我公司委托浙江博晟环保科技有限责任公司编制了《浙江华水电力科技有限公司年产 10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备生产线项目环境影响报告表》，于2023年08月10日通过衢州市生态环境局审批（衢环龙建〔2023〕60号）。2024年07月10日企业取得排污许可登记回执，登记编号为：91330825MAC97TCD7J001Y。

1.3项目建设情况

我公司购置龙游奇斌金属制管厂位于浙江省衢州市龙游县塔石镇泽随村鸡鸣山的厂址实施本项目。本项目实际总投资400万元，实际环保投资20万元，购置数控等离子切割机、数控激光切割机、行车、切割机、锯床、剪板机、数控折弯机、数控冲床、卷板机、折边机、钢筋弯曲机、数控钢筋调直机、数控车床、扁铁数控冲孔下料机、角钢数控冲孔下料机、磨光机、滚丝机、台钻、磁力钻、机器人焊接、焊机、抛丸机、伸缩式喷漆房、喷枪等生产设备及配套环保系统。于2024年07月开工建设，至2024年8月03日竣工，2024年08月05日至2024年8月20日完成调试。建成后形成“年产 10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品”生产能力（300台自动化设备生产线暂未建设）。

本项目全厂员工人数30人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司编制完成验收监测方案后委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2024年11月06日-07日对本项目的废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“浙江华水电力科技有限公司年产 10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备生产线项目”的先行验收（300台自动化设备生产线暂未建设）。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

- 《浙江华水电力科技有限公司年产 10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备生产线项目环境影响报告表》（浙江博晟环保科技有限责任公司，2023年07月）；

- 《关于浙江华水电力科技有限公司年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备生产线项目环境影响报告表的审查意见》（衢州市生态环境局，衢环龙建〔2023〕60号，2023年08月10日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字20241104）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2024年11月）；

（2）《浙江华水电力科技有限公司废气处理项目技术方案》；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

- 浙江华水电力科技有限公司 位于浙江省衢州市龙游县塔石镇泽随村鸡鸣山。项目中心经纬度坐标为E119.095772°，N29.1138809°。东侧为道路（下大线）；南侧为水塘和空地；西侧为农田，北面为空地和村道，隔村道往北为平坦村居民区。厂界西侧距离最近敏感点为平坦村村委会15m及泽随村50m。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 紧邻 | 道路 |
| 南 | 紧邻 | 水塘和空地 |
| 西 | 紧邻 | 农田 |
| 北 | 隔村道 | 平坦村居民区 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 泽随村 | 南、东、西、西南、东南 | 约 50m | 二类 | 与环评一致 |
| 环境空气 | 平坦村 | 东、北、西、西北、东北 | 约 15m | 二类 | 与环评一致 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：浙江华水电力科技有限公司年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备生产线项目

（2）项目性质：新建（迁建）

（3）建设地点：浙江省衢州市龙游县塔石镇泽随村鸡鸣山

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资400万元，环保实际投资25万元，占总投资6.25%。本项目全厂员工人数30人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 |  | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备 |  | 年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品 | 基本一致，300台自动化设备生产线暂未建设 |
| 主体工程 | 生产车间 | 1F | 总投资 400万元，购置龙游奇斌金属制管厂（普通合伙）位于浙江省衢州市龙游县塔石镇泽随村鸡鸣山的厂址（3330.98m2）并建设年产 10000 吨输配电铁附件、10000 吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备生产线项目。 | 主要为喷漆区、成品区、焊接区、抛丸区、磨光区、焊接区、组装区、下料区、冲压、卷板、折弯、钻孔、滚丝、钢筋弯折区、原材料堆放区、办公区； | 基本一致 300台自动化设备生产线暂未建设，危废仓库位于厂区西北侧 |
| 公用工程 | 给水工程 | 市政供水系统供给 |  | 市政供水系统供给 | 一致 |
|  | 排水工程 | 依托现有排水系统，厂区实行雨污分流，仅排放生活污水，生活污水经预处理达到纳管要求，排入农村污水管网，进入龙游县塔石镇泽随村生活污水处理设施进一步处理，达标后排入灌溉渠，最终排入塔石溪。 |  | 本项目生活污水经化粪池预处理后于厂区西侧收集池进行收集，并定期由浙江寰龙环境建设有限公司清运后进行无害化处理 | 不一致 生活污水由浙江寰龙环境建设有限公司定期清运后进行无害化处理 |
|  | 供电工程 | 依托市政电网统一供给 |  | 依托市政电网统一供给 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 仅排放生活污水，生活污水经预处理达到纳管要求，排入农村污水管网，进入龙游县塔石镇泽随村生活污水处理设施进一步处理，达标后排入灌溉渠，最终排入塔石溪 |  | 本项目生活污水经化粪池预处理后于厂区西侧收集池进行收集，并定期由浙江寰龙环境建设有限公司清运后进行无害化处理 | 不一致 生活污水由浙江寰龙环境建设有限公司定期清运后进行无害化处理 |
|  | 废气处理 | 抛丸粉尘收集后经布袋除尘器处理后经不低于 15m 高排气筒 DA001 排放。 |  | 抛丸粉尘收集后经布袋除尘器处理后引至15m高排气筒（DA001）排放 | 一致 |
|  |  | 涂装废气微负压收集后经干式过滤器+二级活性炭吸附处 理后经不低于15m高排气筒 DA002 排放。 |  | 涂装废气微负压收集后经干式过滤器+二级活性炭吸附处 理后引至15m高排气筒（DA002）排放 | 一致 |
|  |  | 金属粉尘由自身重力沉降在车间地面，定期清扫作为一般工业固体废物处理。 |  | 金属粉尘由自身重力沉降在车间地面，定期清扫作为一般工业固体废物处理。 | 一致 |
|  |  | 切割烟尘通过增强车间通风，确保车间内通风换气次数不低于 6次/小时。 |  | 切割烟尘通过增强车间通风进行无组织排放 | 一致 |
|  |  | 焊接烟尘收集后经移动焊烟净化器处理后在车间内无组织排放，增强车间通风，确保车间内通风换气次数不低于 6次/小时。 |  | 焊接烟尘收集后经移动焊烟净化器处理后在车间内无组织排放 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，设备室内安装，高噪声设备增加隔声罩或消声器，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制，厂区内加强绿化。 |  | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 危废仓库：危险废物仓库位于厂区西南侧，面积 12m2。 一般固废：金属废料，一般废包装材料，废钢丸，收集的烟粉尘，焊渣、废焊料，废布袋分类收集后外售物资回收单位综合利 用。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 |  | 危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房西北侧，占地12m2，分类收集后委托兰溪自立环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 基本一致 危废仓库位于厂区西北侧 |

根据现场核查，现有实际产能为年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品，300台自动化设备生产线暂未建设、危废仓库位置调整后位于厂区西北侧、生活污水经化粪池预处理后于厂区西侧进行收集，由浙江寰龙环境建设有限公司清运后进行无害化处理。厂区平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，除以上变化外，其他建设内容与环评要求基本一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 金属制品 | 200吨 | 200吨 | - |
| - 2 | 输配电铁附件 | 10000吨 | 10000吨 | - |
| - 3 | 钢结构 | 10000吨 | 10000吨 | - |
| - 4 | 自动化设备 | 300台 | 0 | 自动化设备生产线暂未建设 |

根据现场核查，企业实际产能为年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品，满足本次先行验收产能要求，符合本次先行竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁板 | t/a | 10550 | 700 | 8400 | -2150 |
| 2 | 钢材 | t/a | 10120 | 690 | 8280 | -1840 |
| 3 | 镀锌板 | t/a | 300 | 20 | 240 | -60 |
| 4 | 镀锌管 | t/a | 300 | 20 | 240 | -60 |
| 5 | 自动化设备半成品 | 套/a | 300 | 0 | 0 | 自动化生产线未建设 |
| 6 | 五金件 | t/a | 100 | 6 | 72 | -28 |
| 7 | 焊丝、焊条 | t/a | 12 | 0.6 | 7.2 | -4.8 |
| 8 | CO2 混合气 | 瓶/a | 2500 | 140 | 1680 | -820 |
| 9 | 氮气 | 瓶/a | 250 | 16 | 192 | -58 |
| 10 | 氩气 | 瓶/a | 750 | 50 | 600 | -150 |
| 11 | 氧气 | 瓶/a | 1500 | 90 | 1080 | -420 |
| 12 | 乙炔 | 瓶/a | 500 | 25 | 300 | -200 |
| 13 | 切削液 | 桶/a | 1 | 0 | 1 | / |
| 14 | 液压油 | 桶/a | 3 | 0.2 | 2.4 | -0.6 |
| 15 | 润滑油 | t/a | 0. 1 | 0 | 0.1 | / |
| 16 | 钢丸 | t/a | 20 | 0 | 0 | 钢丸当月 未补充 |
| 17 | 水性环氧富锌底漆 | t/a | 6t/a | 0.4 | 4.8 | -1.2 |
| 18 | 水性环氧固化剂 | t/a | 0.6 | 0.04 | 0.48 | -0.12 |
| 19 | 水性金属漆 | t/a | 4.8 | 0.3 | 3.6 | -1.2 |
| 20 | 包装材料 | t/a | 100 | 6 | 72 | -28 |
| 21 | 水 | t/a | 454 | 35 | 420 | -34 |
| 22 | 电 | 万kWh/a | 200 | 20 | 240 | 40 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2024.10.08-11.08）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比有变化，自动化设备生产暂未建设各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控等离子切割机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 2 | 数控激光切割机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 3 | 行车 | 台 | / | 15 | 12 | -3 |
| 4 | 切割机 | 台 | / | 3 | 3 | 无变化 |
| 5 | 锯床 | 台 | / | 5 | 5 | 无变化 |
| 6 | 剪板机 | 台 | / | 5 | 5 | 无变化 |
| 7 | 数控折弯机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 8 | 数控冲床 | 台 | / | 10 | 6 | -4 |
| 9 | 卷板机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 10 | 折边机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 11 | 钢筋弯曲机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 12 | 数控钢筋调直机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 13 | 数控车床 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 14 | 扁铁数控冲孔下料机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 15 | 角钢数控冲孔下料机 | 条 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 16 | 磨光机 | 条 | / | 5 | 4 | -2 |
| 17 | 滚丝机 | 条 | / | 4 | 4 | 无变化 |
| 18 | 台钻 | 台 | / | 5 | 4 | -1 |
| 19 | 磁力钻 | 台 | / | 6 | 5 | -1 |
| 20 | 机器人焊接 | 台 | / | 5 | 3 | -2 |
| 21 | 焊机 | 台 | / | 13 | 7 | -6 |
| 22 | 抛丸机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 23 | 喷枪 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 24 | 伸缩式喷漆房 | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中行车减少3台、数控冲床减少4台、磨光机减少2台、台钻减少1台、磁力钻减少1台，机器人焊接减少2台，焊机减少6台，自动化生产线暂未建设，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为切削液调配用水及员工的生活用水。

- 项目用水情况

切削液调配用水：切削液与水按 1:20 的比例调配，一桶切削液约重 200kg ，则调配用水约 4t/a。

生活用水：企业现有员工30人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.05m3计，生活用水量为450t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

生活用水：企业现有员工30人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.05m3计，生活用水量为450t/a，污水产生系数按0.85计，废水量383t/a，废水进厂区内化粪池预处理后由浙江寰龙环境建设有限公司清运进行无害化处理。

项目水平衡图见图3.4-1。

图 3.4-1  本项目项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1、3.6-2、3.6-3：

- （一）钢结构工艺流程图

图3.6-1  本项目钢结构工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

下料：根据客户需求，将钢材、镀锌板、镀锌管剪板切割成需要的规格。

机加工：通过车钻滚丝等工艺加工钢件。

焊接组装：人工辅助机械进行焊接，焊接规范按专用焊接工艺进行，并人工将各部 件通过五金件组装起来。

磨光：手持磨光机简单机械打磨掉焊接处毛刺，产生的细碎金属沫沉降在车间地面 作为一般工业固体废物处理。

抛丸：全部钢结构产品都需要抛丸，采用抛丸设备自动抛丸。

喷漆晾干：建设单位设有一伸缩式喷漆房，采用空气辅助无气喷涂工艺。根据客户 要求，约 50%的钢结构需要喷漆，喷漆的钢结构 50%采用水性双组份环氧漆（水性环氧富锌底漆+水性环氧固化剂），剩余 50%使用水性单组分漆（水性金属漆），在喷漆房 将水性环氧富锌底漆+水性环氧固化剂调配好，并在喷漆房内进行喷漆、流平晾干工作。

- 检验：检验外观、牢固性，不合格产品拆分，采用焊丝、焊条、五金件重新组装， 并对损毁的少量漆膜进行补涂，损坏的无法返修的作为一般工业固体废物处理。

- （二）金属制品工艺流程图

图3.6-2  本项目金属制品生产工艺流程及产污节点

工艺流程说明：

下料：根据客户需求，将钢材剪板切割成需要的规格。

冲压：采用冲床冲压成型，待用。

机加工：通过车钻滚丝等工艺加工钢件。

焊接组装：人工辅助机械进行焊接，焊接规范按专用焊接工艺进行，并人工将各部 件通过五金件组装起来。

磨光：手持磨光机简单机械打磨掉焊接处毛刺，产生的细碎金属沫沉降在车间地面 作为一般工业固体废物处理。

检验：检验外观、牢固性，不合格产品拆分，采用焊丝、焊条、五金件重新组装， 损坏的无法返修的作为一般工业固体废物处理。

- 金属门装配生产工艺流程图

图3.6-3  本项目自动化设备生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

组装： 自动化设备厂区内无需加工，仅购买自动化设备半成品，通过五金件人工将 各部件组装起来即可。输配电铁生产工艺流程图、

图3.6-4 本项目输配电铁生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

下料：根据客户需求，将铁板、镀锌板、镀锌管剪板切割成需要的规格。

冲压：采用冲床冲压成型，待用。

机加工：通过车钻滚丝等工艺加工铁件。

焊接组装：人工辅助机械进行焊接，焊接规范按专用焊接工艺进行，并人工将各部 件通过五金件组装起来。

镀锌（外协）：将半成品委托合作单位镀锌，镀锌好后运回厂。

检验：检验外观、牢固性，不合格产品拆分，采用焊丝、焊条、五金件重新组装， 损坏的无法返修的作为一般工业固体废物处理。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 职工生活 | 生活污水 | CODCr、氨氮 |
| 废气 | G1 | 金属加工焊接工序 | 金属焊接废气 | 金属粉尘、切割烟尘、焊接烟尘 |
|  | G2 | 涂装工序 | 涂装废气 | 非甲烷总烃、漆雾（颗粒物）、 臭气浓度 |
|  | G3 | 抛丸工序 | 抛丸粉尘 | 颗粒物 |
| 噪声 | N | 生产车间 | 设备运行噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 原料拆包 | 一般废包装材料 | 废包装材料 |
|  | S2 | 原料拆包 | 涂料包装桶 | 废包装桶 |
|  | S3 | 原料拆包 | 废油桶 | 废油桶 |
|  | S4 | 原料拆包 | 废切削液包装桶 | 废切削液包装桶 |
|  | S5 | 日常生活 | 垃圾 | 生活垃圾 |
|  | S6 | 设备维护 | 废抹布 | 废抹布 |
|  | S7 | 设备维护 | 废润滑油 | 废润滑油 |
|  | S8 | 设备维护 | 废布袋 | 废布袋 |
|  | S9 | 抛丸 | 废钢丸 | 废钢丸 |
|  | S10 | 焊接 | 焊渣、废焊料 | 焊渣、废焊料 |
|  | S11 | 焊接、切割 | 废气瓶 | 废气瓶 |
|  | S12 | 金属加工、检验 | 金属废料 | 金属废料 |
|  | S13 | 抛丸粉尘、焊接烟尘处理 | 收集的烟粉尘 | 收集的烟粉尘 |
|  | S14 | 涂装废气处理 | 废活性炭 | 废活性炭 |
|  | S15 | 漆雾处理 | 废过滤材料 | 废过滤材料 |
|  | S16 | 漆雾处理 | 漆渣 | 漆渣 |

根据现场核查，企业实际生产工艺及产污环节相比环评一致。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建（扩建） | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备生产线 | 基本一致，相较环评减少了300台自动化设备生产线。 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省衢州市龙游县塔石镇泽随村鸡鸣山 | 浙江省衢州市龙游县塔石镇泽随村鸡鸣山 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： - 1、钢结构生产工艺：下料→机加工→焊接组装→磨光→抛丸→喷漆晾干→检验； - 2、金属制品生产工艺：下料→冲压→机加工→焊接→磨光→检验 - 3、自动化生产设备装配工艺：组装→成品 - 4、输配电铁附件生产工艺：下料→冲压→机加工→焊接组装→镀锌（外协）→检验； 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评相比减少了自动化设备组装工艺，其余生产工艺与环评一致； 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比有变化，自动化设备生产暂未建设各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中行车减少3台、数控冲床减少4台、磨光机减少2台、台钻减少1台、磁力钻减少1台，机器人焊接减少2台，焊机减少6台，自动化生产线暂未建设，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 项目生活污水生活污水经预处理达到纳管要求，排入农村污水管 网，进入龙游县塔石镇泽随村生活污水处理设施进一步处理，达标后 排入灌溉渠，最终排入塔石溪。 废气方面： 1、抛丸粉尘收集后经布袋除尘器处理后经不低于15m高排气筒 DA001排放 2、涂装废气微负压收集后经干式过滤器+二级活性炭吸附处 理后经不低于15m高排气筒 DA002排放。 3、金属粉尘依靠自身重力沉降在车间地面，定期清扫作为一般工业固体废 物处理 4、切割粉尘增强车间通风，确保车间内通风换气次数不低于 6 次/小时。 5、焊接烟尘收集后经移动焊烟净化器处理后在车间内无组织排放，增强车间通风，确保车间内通风换气次数不低于 6次/小时。 噪声方面： 降噪处理设施。 固废方面： 危险废物：危险废物仓库位于厂区西南侧，面积 12m2。一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位，位于厂房1F西北侧。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 废水方面： 本项目生活污水经化粪池预处理后于厂区西侧收集池进行收集，并定期由浙江寰龙环境建设有限公司清运后进行无害化处理 废气方面： 1、抛丸粉尘收集后经布袋除尘器处理后引至15m高排气筒（DA001）排放 2、涂装废气微负压收集后经干式过滤器+二级活性炭吸附处 理后引至15m高排气筒（DA002）排放。 3、金属粉尘由自身重力沉降在车间地面，定期清扫作为一般工业固体废物处理。 4、金属粉尘由自身重力沉降在车间地面，定期清扫作为一般工业固体废物处理。 5、焊接烟尘收集后经移动焊烟净化器处理后在车间内无组织排放。 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房西北侧，占地12m2，分类收集后委托兰溪自立环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后于厂区西侧收集池进行收集，并定期由浙江寰龙环境建设有限公司清运后进行无害化处理

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后进入厂区西侧收集池，定期由浙江寰龙环境建设有限公司清运后进行无害化处理 | CODCr、氨氮 | 间歇排放， 由浙江寰龙环境建设有限公司清运后进行无害化处理 |

图 4.1.1-1 生活污水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气主要为涂装废气、抛丸粉尘、焊接烟尘、切割烟尘和金属粉尘。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 抛丸废气 | 抛丸工序 | 抛丸粉尘经抛丸机配备 的抽风管道收集后，经配 备的布袋除尘器处理，处置后废气经不低于 15m 高排气筒 DA001外排 | 抛丸粉尘经抛丸机配备的抽风管道收集后，经配备的布袋除尘器处理，处置后废气经15m高排气筒（DA001）高空排放 | 颗粒物 | 有组织排放 |
| 涂装废气 | 喷涂工序 | 对伸缩式喷漆房做整体负压收集，废气收集后经过干式过滤器+二级活性炭吸附处理后通过一不低于15m高排气筒DA002排放 | 喷涂废气经负压收集后，经干式过滤器+二级活性炭吸附后经15m高排气筒（DA002)高空排放 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 有组织排放 |
| 金属粉尘、焊接、切割工序废气 | 金属粉尘、焊接、切割工序 | 金属粉尘、焊接、切割工序废气呈无组织排放，加强通风处理 | 金属粉尘、焊接、切割工序废气呈无组织排放，加强通风处理 | 颗粒物 | 无组织排放 |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模 （风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛丸废气 | 抛丸工序 | 抛丸粉尘经抛丸机配备的抽风管道收集后，经配备的布袋除尘器处理，处置后废气经不低于 15m 高排气筒（ DA001）排放 | 10000m3/h | h：15m； Φ：0.4 m； |
| 涂装废气 | 喷涂工序 | 对伸缩式喷漆房做整体负压收集，废气收集后经过干式过滤器+二级活性炭吸附处理后通过一不低于15m高排气筒（DA002）排放 | 7500m3/h | h：15m；Φ：0.5 m； |

图 4.1.2-1抛丸废气处理工艺流程图

图 4.1.2-2涂装废气处理工艺流程图

废气处理设施具体图例如下：

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 型号 | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控等离子切割机 | 生产车间 | / | 82-85 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，采取实墙降噪 |
| 数控激光切割机 |  | / | 82-85 |  |
| 行车 |  | / | 77-80 |  |
| 切割机 |  | / | 82-85 |  |
| 锯床 |  | / | 82-85 |  |
| 剪板机 |  | / | 82-85 |  |
| 数控折弯机 |  | / | 82-85 |  |
| 数控冲床 |  | / | 82-85 |  |
| 卷板机 |  | / | 82-85 |  |
| 折边机 |  | / | 82-85 |  |
| 钢筋弯曲机 |  | / | 82-85 |  |
| 数控钢筋调直机 |  | / | 82-85 |  |
| 数控车床 |  | / | 82-85 |  |
| 扁铁数控冲孔下 料机 |  | / | 82-85 |  |
| 角钢数控冲孔下 料机 |  | / | 82-85 |  |
| 磨光机 |  | / | 82-85 |  |
| 滚丝机 |  | / | 82-85 |  |
| 台钻 |  | / | 82-85 |  |
| 磁力钻 |  | / | 82-85 |  |
| 机器人焊接 |  | / | 77-80 |  |
| 焊机 |  | / | 77-80 |  |
| 抛丸机 |  | / | 82-85 |  |
| 喷枪 |  | / | 72-75 |  |
| 伸缩式喷漆房 |  | / | 72-75 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

| 喷涂废气处理设施排气筒风机减振措施 | 厂界四周采用降声屏障进行隔声降噪 |
| --- | --- |
| 图 4.1.3-1 噪声治理设施图 |  |

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于厂房西北侧，占地12m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；生活垃圾：委托环卫部门处置。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 危废代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 一般废 包装材 料 | 原料拆包 | 一般 固废 | / | 外售给物资单位 | 外售给物资单位 | 散装，一般固废仓库 | 一致 |
| 2 | 废布袋 | 设备维护 | 一般 固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 3 | 废钢丸 | 抛丸 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 4 | 焊渣、废 焊料 | 焊接 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 5 | 金属废 料 | 金属加工、 检验 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 6 | 收集的 烟粉尘 | 抛丸粉尘、焊接烟尘处理 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 |  |
| 7 | 废活 性炭 | 涂装 废气 处理 | 危险固废 | 900-039-49 | 委托有资质单位外运处置 | 分类收集后委托兰溪自立环保科技有限公司进行处置 | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 8 | 切削液 包装桶 | 原料 拆包 | 危险固废 | 900-041-49 |  |  | 散装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 9 | 废抹布 | 设备 维护 | 危险固废 | 900-041-49 |  |  | 散装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 10 | 废油桶 | 设备 维护 | 危险固废 | 900-249-08 |  |  | 散装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 11 | 废过滤 材料 | 漆雾 处理 | 危险固废 | 900-041-49 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 12 | 漆渣 | 漆雾 处理 | 危险固废 | 待鉴定 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 13 | 废润滑 油 | 设备 维护 | 危险固废 | 900-217-08 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 14 | 生活垃圾 | 员工生活 | / | / | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 | 分类暂存入垃圾桶 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 月产生量（2024.10-11） （t/月） | 折算年产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般废 包装材料 | 原料拆包 | 1 | 0.05 | 0.6 | 0.5 |
| 2 | 废布袋 | 设备维护 | 0.001/2a | 暂未产生 | 0.001/2a | / |
| 3 | 废钢丸 | 抛丸 | 18 | 暂未产生 | 18 | / |
| 4 | 焊渣、废焊料 | 焊接 | 1.571 | 0.1 | 1.2 | 1.2 |
| 5 | 金属废料 | 金属加工、 检验 | 1160.952 | 80 | 960 | 960 |
| 6 | 收集的烟粉尘 | 抛丸粉尘、焊接烟尘处理 | 21.496 | 1 | 12 | 12 |
| 7 | 废活性炭 | 涂装废气处理 | 2.754 | 暂未产生 | 2.754 | / |
| 8 | 切削液包装桶 | 原料 拆包 | 0.020 | 暂未产生 | 0.020 |  |
| 9 | 废抹布 | 设备维护 | 0.02 | 暂未产生 | 0.02 | / |
| 10 | 废油桶 | 设备维护 | 0.07 | 暂未产生 | 0.07 | / |
| 11 | 废过滤材料 | 漆雾处理 | 1.528 | 暂未产生 | 1.528 | / |
| 12 | 漆渣 | 漆雾处理 | 1.067 | 暂未产生 | 1.067 | / |
| 13 | 废润滑 油 | 设备 维护 | 0.03 | 暂未产生 | 0.03 | / |
| 14 | 生活垃圾 | 员工生活 | 4.5 | 0.3 | 3.6 | 3.6 |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

| 图4.1.4-2 危废仓库内部 |  |
| --- | --- |

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

《浙江华水电力科技有限公司年产10000吨输配电铁附件、10000 吨钢结构、200 吨金属制品和300台自动化设备生产线项目环境影响报告表》及《关于浙江华水电力科技有限公司年产10000吨 输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备生产线项目环境影响报告表的审查意见》中对应急预案均未作出要求。

①公司需加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。

②公司在生产过程中需密切注意原料存放区、危废间及生产设备，有异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。

③水性漆、机油密封保存，不得露天堆放，在原料存放区域四周设置一定高度的围堰，同时地面进行硬化处理；危险废物暂存场所基础按照要求防渗处理，做好防风、防雨、防晒，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。《浙江华水电力科技有限公司年产10000吨输配电铁附件、10000 吨钢结构、200 吨金属制品和300台自动化设备生产线项目环境影响报告表》及《关于浙江华水电力科技有限公司年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备生产线 项目环境影响报告表的审查意见》中未要求安装在线监测设备，符合当地环保部门要求。

| 喷涂废气排气筒（DA002）规范化排污口 |  |
| --- | --- |

4.2.3其他设施

本项目为新建（迁建）项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

土壤及地下水污染防治措施：

- 厂区地面硬化；

- 将危废暂存室等区域做好重点防渗区；

- 加强地下水和土壤的污染监控。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 抛丸废气集气系统、管道系统、布袋除尘装置、排气筒 | 6 |
|  |  | 喷涂废气集气系统、管道系统、1套“干式过滤+二级活性炭吸附”、排气筒 | 10 |
| 2 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | 1 |
| 3 | 固废 | 一般工业固废贮存设施 | 2 |
|  |  | 危废暂存间 |  |
| 4 | 环境风险防范措施建设等（防渗防漏等措施） |  | 1 |
| 合计 |  |  | 20 |
| 总投资 |  |  | 400 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 5 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按环评报告表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评报告表》结论，企业应在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 | 已按环评报告表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评报告表》结论，企业在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表 5.1-1

| 内容 要素 | 排放口(编 号、名称)/ 污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 金属粉尘 | 颗粒物 | 自身重力沉降在车间地 面，定期清扫作为一般工 业固体废物处理，确保车 间内通风换气次数不低 于 6 次/小时 | 执行《大气污染物综合排放 标准》 （GB16297-1996） 中 的“新污染源大气污染物排放 限值中的无组织排放监控浓 度限值” |
|  | 切割烟尘 | 颗粒物 | 增强车间通风，确保车间 内通风换气次数不低于 6 次/小时 |  |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 收集后经移动焊烟净化 器处理后在车间内无组 织排放，增强车间通风， 确保车间内通风换气次 数不低于 6 次/小时 |  |
|  | 抛丸粉尘 （排气筒 DA001） | 颗粒物 | 抛丸粉尘经抛丸机配备 的抽风管道收集后，经配 备的布袋除尘器处理，处 置后废气经不低于15m高排气筒 DA001 外排 | 有组织排放限值执行《工业 涂装工序大气污染物排放标 准》（DB33/2146-2018）中“表 1 大气污染物排放限值” ，无 组织排放限值执行《大气污 染 物 综 合 排 放 标 准 》 （GB16297-1996）中的“新污 染源大气污染物排放限值中 的无组织排放监控浓度限值” |
|  | 涂装废气 （DA002） | 非甲烷 总烃 | 对伸缩式喷漆房做整体负压收集，废气收集后经 过干式过滤器+二级活性 炭吸附处理后通过一不低于15m高 排 气 筒DA002排放 | 执行《工业涂装工序大气污 染 物 排 放 标 准 》 （DB33/2146-2018） 中“表 1 大气污染物排放限值”、“表 6 企业边界大气污染物浓度限 值”；厂区内VOCs 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 中表 A.1厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 执行《工业涂装工序大气污 染物排放标准》 （DB33/2146-2018） 中“表 1 大气污染物排放限值”、“表 6 企业边界大气污染物浓度限 值” |
|  |  | 漆雾 （颗粒物） |  | 有组织排放限值执行《工业 涂装工序大气污染物排放标 准》（DB33/2146-2018）中“表 1 大气污染物排放限值” ，无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织排放限值执行《大气污 染 物 综 合 排 放 标 准 》 （GB16297-1996）中的“新污 染源大气污染物排放限值中 的无组织排放监控浓度限值” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 生活污水 |  |  | 废水量 | 经化粪池预处理达标后 纳入农村污水管网，进龙 游县塔石镇泽随村生活 污水处理设施处理，最终 出水水质执行浙江省地 方标准《农村生活污水集 中处理设施水污染物排放标准》 （DB33/973-2021 ）后排 入沟渠，最终排入塔石溪 |  |  |  | 纳管标准： 《污水综合排放 标准》（GB8978-1996）新扩 改三级标准及《工业企业废 水氮、磷污染物间接排放限 值》（DB33/887-2013）； 排放标准： 《农村生活污水 集中处理设施水污染物排放 标准》（DB33/973-2021）表 1 二级标准 |  |  |
|  |  |  |  | CODCr |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 厂界噪声 |  |  | 噪声级 | ●设备选用低噪声型，对 功率较大的高噪声设备 应集中布置并设于室内，对各主要噪声源采取消声、隔声等积极有效的降噪措施。 ●合理制定生产计划，严 格控制生产作业时间。 ●加强设备维护，确保设 备处于良好的运转状态， 杜绝因设备不正常运转 而产生的高噪声现象。 ●车间出入口在进行生产 活动时应尽可能保持关 闭。 ●车间窗户换成阻尼隔音 PVB 玻璃窗户，车间内墙 面喷涂一层隔音涂料。 |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》 （GB12348-2008） 中 2 类标准 |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 原料拆包 |  |  |  | 一般废包装材料 |  |  |  | 外售综合利用 |  |  |
|  | 原料拆包 |  |  |  | 废油桶 |  |  |  | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 原料拆包 |  |  |  | 切削液包装桶 |  |  |  | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 日常生活 |  |  |  | 生活垃圾 |  |  |  | 委托环卫部门清运填埋 |  |  |
|  | 设备维护 |  |  |  | 废抹布 |  |  |  | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 设备维护 |  |  |  | 废润滑油 |  |  |  | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 设备维护 |  |  |  | 废布袋 |  |  |  | 外售综合利用 |  |  |
|  | 抛丸 |  |  |  | 废钢丸 |  |  |  | 外售综合利用 |  |  |
|  | 焊接 |  |  |  | 焊渣、废焊料 |  |  |  | 外售综合利用 |  |  |
|  | 金属加工、检验 |  |  |  | 金属废料 |  |  |  | 外售综合利用 |  |  |
|  | 抛丸粉尘、焊接烟尘处 理 |  |  |  | 收集的烟粉尘 |  |  |  | 外售综合利用 |  |  |
|  | 涂装废气处理 |  |  |  | 废活性炭 |  |  |  | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 漆雾处理 |  |  |  | 废过滤材料 |  |  |  | 委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 漆雾处理 |  |  |  | 漆渣 |  |  |  | 其危险特性按照国家规定的 危险废物鉴别标准和鉴别方 法予以认定后，按对应要求 执行，在鉴定出结果前，暂 存危废仓库，先按危险废物 处置，委托有资质单位处理 |  |  |
| 土壤及地 下水污染 防治措施 | 项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，确保各项防雨防 渗防腐措施得以落实，生产车间以及固废暂存区防雨、防渗、防腐、防尘措施， 做好分区防渗工作；根据固体废物的性质进行分类收集和暂存，危险废物仓库有 关要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）及《危险废物识 别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的有关规定执行，本项目所有危险废 物都必须储存于容器中，容器应加盖密闭，存放地面必须硬化，禁止露天储存， 并加强维护和厂区环境管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 做好车间防渗措施，厂区配备消防设施、应急物资；增强工作人员的安全防范意 识，定期更换老化设备，对于老化设备及时进行处置，提高装备水平，定期进行 安全知识教育，加强物料及危险废物管理，做好废水、废气、固废防治措施，必 须加强安全管理，提高事故防范措施，完善安全管理制度，对操作人员进行上岗 培训，熟悉操作设备和流程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排污许可管理： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），项目属于登记 管理项目，建设单位应在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污报告表。 备注：项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，根据实际建设情况 核实排污许可类别，并按要求规范办理排污许可手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 5-1 本项目关于《固定污染源排污许可分类管理名录》对照分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行业类别 |  |  | 重点 管理 | 简化管理 | 登记管理 |  | 本项目 |  |
|  |  |  | 二十八、金属制品业 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构性金属制品制造 331，金属工具制造 332， 集装箱及金属包装容器 制造 333，金属丝绳及其 制品制造 334 ，建筑、安 全用金属制品制造 335 ， 搪瓷制品制造 337，金属 制日用品制造 338，铸造 及其他金属制品制造 339 （ 除黑色金属铸造 3391 、 有 色 金 属 铸 造 3392） |  |  | 涉及通用 工序重点 管理的 | 涉及通用工序 简化管理的 | 其他 |  | 建设单位不涉 及简化管理的、 重点管理的通 用工序，属于登 记管理项目 |  |
|  |  |  | 二十九、通用设备制造业 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉及原动设备制造 341 ，金属加工机械制造 342 ，物料搬运设备制造 343 ，泵、阀门、压缩机 及类似机械制造 344，轴 承、齿轮和传动部件制造 345 ，烘炉、风机、包装 等设备制造 346 ，文化、 办公用机械制造 347，通 用零部件制造 348，其他 通用设备制造业 349 |  |  | 涉及通用 工序重点 管理的 | 涉及通用工序 简化管理的 | 其他 |  | 建设单位不涉 及简化管理的、 重点管理的通 用工序，属于登 记管理项目 |  |
|  |  |  | 三十三、 电气机械和器材制造业 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电机制造 381，输配电及 控制设备制造 382 ， 电 线、电缆、光缆及电工器 材制造 383，家用电力器 具制造 385，非电力家用 器具制造 386，照明器具 制造 387，其他电气机械 及器材制造 389 |  |  | 涉及通用 工序重点 管理的 | 涉及通用工序 简化管理的 | 其他 |  | 建设单位不涉 及简化管理的、 重点管理的通 用工序，属于登 记管理项目 |  |
|  |  |  | 五十一、通用工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面处理 |  |  | 纳入重点 排污单位 名录的 | 除纳入重点排 污 单 位 名 录 的 ，有电镀工 序、酸洗、抛 光（ 电解抛光 和化学抛光）、 热浸镀（溶剂 法） 、淬火或 者钝化等工序 的、年使用 10 吨及以上有机 溶剂的 | 其他 |  | 建设单位不属 于重点排污单 位，不涉及电镀 工序、酸洗、电 解抛光和化学 抛光 、 热浸镀 （溶剂法）、淬 火、钝化，年使 用有机 溶剂 10 吨以下，属于登 记管理项目 |  |
|  |  |  | 工业炉窑 |  |  | 纳入重点 排污单位 | 除纳入重点排 污 单 位 名 录 | 除纳入重点排 污 单 位 名 录 |  | 建设单位不涉 及工业炉窑 |  |
|  |  |  |  |  |  | 名录的 | 的 ， 除以天然 气或者电为能 源的加热炉、 热处理炉、干 燥炉（窑） 以 外的其他工业 炉窑 | 的， 以天然气 或者电为能源 的加热炉、热 处理炉或者干 燥炉（窑） |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉 |  |  | 纳入重点 排污单位 名录的 | 除纳入重点排 污 单 位 名 录 的 ，单台或者 合计出力 20 吨 / 小 时 （ 14 兆 瓦） 及以上的 锅炉（不含电 热锅炉） | 除纳入重点排 污 单 位 名 录 的，单台且合 计出力 20 吨/ 小时（14 兆瓦） 以 下 的 锅 炉（不含电热锅 炉） |  | 建设单位不涉 及锅炉 |  |
|  |  |  | 水处理 |  |  | 纳入重点 排污单位 名录的 | 除纳入重点排 污 单 位 名 录 的 ， 日处理能 力 2 万吨及以 上的水处理设 施 | 除纳入重点排 污 单 位 名 录 的， 日处理能 力 500 吨及以 上 2 万吨以下 的水处理设施 |  | 建设单位仅排 放生活污水 |  |
|  | 规范化排污口： 按照原国家环保部环监《排污口规范化整治技术要求》提出的要求，排污口 规范化管理具体要求见下表。 表 5-2 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本 原则; ① 凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； ② 将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； ③ 排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； ④ 如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去 向等。. 技术 要求; ① 排污口位置必须按照要求合理确定，实行规范化管理； ② 具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标 管理; ① 排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； ② 标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目 处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约 2m； ③ 重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式 提示性环保图形标志牌； ④ 对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。. 建档 管理; ① 使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ② 严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污 染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及 时上报； ③ 选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。. 企业后续管理中需要严格执行《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB 15562. 1-1995） 、《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》 （GB 15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022），见下 |
|  |  |  | 表，配备专业合格的标识牌。标识牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、 完整。 表5-3 各排污口(源)标志牌设置示意图 名称; 废水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 危险废物; 一般工业固体 废物. 功能; 表示污水向水 体排放; 表示废气向大 气环境排放; 表示噪声向外 环境排放; 表示危险废物 贮存、处置场 所; 表示一般工业 固体废物暂存 场所. 提示 图形 符号; /. 背景 颜色; 绿色; /; 绿色. 图形 颜色; 白色; /; 白色. 警告 图形 符号. 背景 颜色; 黄色; 黄色; 黄色. 图形 颜色; 黑色; 黑色; 黑色. 防治措施要求： 废气、废水防治措施及危废贮存场所须与主体工程一起按照安全生产要求设 计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边 环境安全。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，经 科学论证，并经验收合格后方可正式投入使用。 |

5.1.2 环评总结论

浙江华水电力科技有限公司年产 10000 吨输配电铁附件、10000 吨钢结构、200 吨金属 制品和 300 台自动化设备生产线项目位于浙江省衢州市龙游县塔石镇泽随村鸡鸣山，项目建设符合国家产业政策；符合土地利用规划；符合“三线一单”要求；各污染物经报告提出的污染防治措施治理后均能够达标排放；项目实施后具有较好的经济效益，本项目的实施从环保 角度讲是可行的。

5.2审批部门审批决定

6验收执行标准

6.1废气验收执行标准

本项目抛丸工序、喷涂工序污染物有组织排放执行《 工 业 涂 装 工 序 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》 （DB33/2146-2018）中“表 1 大气污染物排放限值”，无组织排放执行表6企业边界大气污染物浓度限值（颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的“新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值”），厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值。详见表6.2-1~6.2-4。

表6.2-1  《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/ 2146-2018）表1

| 序号 | 污染物项目 | 适用条件 | 排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 所有 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 非甲烷总烃 |  | 80 |  |
| 3 | 臭气浓度*1 |  | 1000 |  |
| 4 | 总挥发性有机物 |  | 150 |  |
| 注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。 |  |  |  |  |

表6.2-2  《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/ 2146-2018）表6

| 序号 | 污染物项目 | 适用条件 | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 所有 | 4.0 |
| 2 | 臭气浓度*2 |  | 20 |
| 注2：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。 |  |  |  |

表6.2-3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1的特别排放限值

| 污染物项目 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处 1 小时平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表6.2-4 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 |  | 4.0 |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表 6.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 2类 | 60 | 50 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《浙江华水电力科技有限公司年产10000吨输配电铁附件、10000 吨钢结构、200 吨金属制品和300台自动化设备生产线项目环境影响报告表》及《关于浙江华水电力科技有限公司年产10000吨 输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备生产线项目环境影响报告表的审查意见》中要求浙江华水电力科技有限公司年产10000吨输配电铁附件、10000 吨钢结构、200 吨金属制品和300台自动化设备生产线项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1  企业主要污染物总量控制指标   单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烟粉尘 | 0.541 |
|  | VOCS | 0.138 |

6.6环境质量标准

根据大气环境（厂界50米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为平坦村村委会（15m）及泽随村（50m)。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调 试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2 废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 抛丸粉尘排气筒进口DA001-1 | 颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
| 2 |  | 抛丸粉尘排气筒出口DA001-2 | 低浓度颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
| 3 | 有组织废气 | 涂装废气排气筒进口DA002-1 | 低浓度颗粒物、 非甲烷总烃、臭气浓度 | 3次/天，监测2天 |
| 4 |  | 涂装废气排气筒出口DA002-2 | 低浓度颗粒物、 非甲烷总烃、臭气浓度 | 3次/天，监测2天 |
| 5 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 4次/天， 监测2天 |
| 6 |  | 厂区内生产车间外（G4） | 非甲烷总烃 |  |

7.1.2厂界噪声监测

在项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧外1m处，各设一个监测点（N1、N2、N3、N4），昼间监测1次，连续监测2天，企业夜间不生产。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

根据大气环境（厂界50米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为平坦村村委会（15m）及泽随村（50m)。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065、GXZY19066）ZR-3260型自动烟尘烟气综合测试仪（GXZY21039） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996 | 20mg/m3 |
|  | 低浓度颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065、GXZY19066） ZR-3260型自动烟尘烟气综合测试仪（GXZY21039） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | DL-6800X智能真空箱气袋采样器 （GXZY24028、GXZY24029） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | DL-6800X智能真空箱气袋采样器 （GXZY24028、GXZY24029） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3922型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY24031、GXZY24032、GXZY24033、GXZY24035）ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器（F）（GXZY19015） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.167mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 非甲烷总烃 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23057） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23057） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | --- |
| 环境空气 | 非甲烷总烃 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23056、GXZY23074、GXZY23075） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | HS6298B噪声频谱分析仪 （GXZY22006） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
|  | 区域环境噪声 |  | 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 |  |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19065 | 2025.10.07 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19066 | 2025.09.25 | 是 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260 | GXZY21039 | 2025.05.20 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY24031 | 2025.07.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY24032 | 2025.07.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY24033 | 2025.07.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY24035 | 2025.07.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器（F） | ZR-3920 | GXZY19015 | 2024.12.24 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23052 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23053 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23054 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23057 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23075 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23056 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23074 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24028 | 2025.07.10 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24029 | 2025.07.10 | 是 |
| 噪声频谱分析仪 | HS6298B | GXZY22006 | 2025.05.27 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2024.12.18 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.03.12 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.5采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为输配电铁附件、钢结构、金属制品的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷为78.3%和82.7%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1 建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2024.11.6 | 年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200 吨金属制品 | 13吨钢结构 | 78.3 |
|  |  | 26吨钢材 | 77.2 |
|  |  | 28吨铁板 | 79.5 |
| - 2024.11.7 | 年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品 | 13.2吨钢结构 | 79.5 |
|  |  | 28吨钢材 | 83.0 |
|  |  | 30吨铁板 | 85.5 |
| - 钢结构产品生产负荷按钢结构产品监测日产量进行核算 - 产品生产工序均一致因此本次验收工况以主要原料使用量进行统计 |  |  |  |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

### 9.2.1固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气（1）

| 采样日期 |  | 2024年11月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年11月11日-12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 抛丸粉尘排气筒DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 项目 检测 结果 |  | 进口DA001-1 |  |  |  | 出口DA001-2 |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物（低浓度颗粒物） | 排放浓度（mg/m3） | 71.2 | 71.4 | 70.5 | 71.0 | 8.9 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.220 | 0.220 | 0.222 | 0.221 | 3.57×10-2 | 3.21×10-2 | 3.31×10-2 | 3.36×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 3095 | 3088 | 3147 | / | 4008 | 3909 | 3849 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 4、进口为颗粒物，出口为低浓度颗粒物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（一）废气

有组织废气（2）

| 采样日期 |  | 2024年11月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年11月11日-12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 抛丸粉尘排气筒DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 项目 检测 结果 采样 频次 |  | 进口DA001-1 |  |  |  | 出口DA001-2 |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物（低浓度颗粒物） | 排放浓度（mg/m3） | 72.2 | 71.7 | 70.8 | 71.6 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.220 | 0.218 | 0.220 | 0.219 | 3.81×10-2 | 3.68×10-2 | 3.80×10-2 | 3.76×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 3049 | 3040 | 3111 | / | 4538 | 4601 | 4632 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 4、进口为颗粒物，出口为低浓度颗粒物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（一）废气

有组织废气（3）

| 采样日期 |  | 2024年11月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年11月6日-12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装废气排气筒DA002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 进口DA002-1 |  |  |  | 出口DA002-2 |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.92×10-2 | 1.60×10-2 | 1.80×10-2 | 1.77×10-2 | 1.21×10-2 | 1.43×10-2 | 1.31×10-2 | 1.32×10-2 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 9.36 | 13.6 | 10.2 | 11.0 | 2.54 | 3.59 | 3.23 | 3.12 | 80 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.100 | 0.145 | 0.108 | 0.118 | 2.80×10-2 | 3.94×10-2 | 3.53×10-2 | 3.42×10-2 | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 478 | 549 | 416 | 549【1】 | 199 | 151 | 299 | 299【1】 | 1000 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 10694 | 10667 | 10594 | / | 11010 | 10972 | 10922 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 4、【1】：表示最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（一）废气

有组织废气（4）

| 采样日期 |  | 2024年11月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年11月7日-12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装废气排气筒DA002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 项目 检测 结果 |  | 进口DA002-1 |  |  |  | 出口DA002-2 |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.54×10-2 | 1.63×10-2 | 1.33×10-2 | 1.50×10-2 | 1.10×10-2 | 1.30×10-2 | 1.19×10-2 | 1.20×10-2 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 10.1 | 11.5 | 9.95 | 10.5 | 3.27 | 4.00 | 2.90 | 3.39 | 80 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.104 | 0.117 | 0.102 | 0.108 | 3.60×10-2 | 4.34×10-2 | 3.13×10-2 | 3.69×10-2 | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 630 | 549 | 478 | 630【1】 | 112 | 173 | 131 | 173【1】 | 1000 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 10283 | 10215 | 10216 | / | 11001 | 10843 | 10802 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 4、【1】：表示最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，抛丸粉尘排气筒出口（DA001-2）中颗粒物的排放浓度均值最大值为8.6mg/m3，排放速率最大值为3.76×10-2kg/h；颗粒物检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

验收监测期间，涂装废气排气筒出口（DA002-2）中。低浓度颗粒物的排放浓度均值最大值为1.2mg/m3，排放速率最大值为1.32×10-2kg/h；非甲烷总烃的排放浓度最大值为3.39mg/m3，排放速率最大值为3.69×10-2kg/h；臭气浓度检测结果最大为299（无量纲）；低浓度颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

9.2.2无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-3。

表 9.2.2-1 无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2024年07月16日 |  | 2024年07月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年07月17日-18日 |  | 2024年07月18日-19日 |  |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样时间 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃 （mg/m3） | 颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃 （mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:30-10:30 | 0.296 | 0.60 | 0.335 | 0.72 |
|  | 11:30-12:30 | 0.292 | 0.66 | 0.323 | 0.70 |
|  | 13:30-14:30 | 0.298 | 0.64 | 0.340 | 0.67 |
|  | 15:30-16:30 | 0.308 | 0.70 | 0.352 | 0.77 |
| 厂界下风向 G1 | 9:30-10:30 | 0.357 | 0.96 | 0.384 | 1.04 |
|  | 11:30-12:30 | 0.346 | 1.05 | 0.380 | 1.34 |
|  | 13:30-14:30 | 0.371 | 1.18 | 0.404 | 1.11 |
|  | 15:30-16:30 | 0.379 | 1.16 | 0.413 | 1.15 |
| 厂界下风向 G2 | 9:30-10:30 | 0.340 | 1.84 | 0.365 | 1.81 |
|  | 11:30-12:30 | 0.334 | 1.95 | 0.359 | 1.97 |
|  | 13:30-14:30 | 0.348 | 1.65 | 0.383 | 1.83 |
|  | 15:30-16:30 | 0.359 | 1.72 | 0.393 | 1.85 |
| 厂界下风向 G3 | 9:30-10:30 | 0.363 | 1.42 | 0.392 | 1.76 |
|  | 11:30-12:30 | 0.355 | 1.55 | 0.390 | 1.53 |
|  | 13:30-14:30 | 0.377 | 1.30 | 0.401 | 1.36 |
|  | 15:30-16:30 | 0.384 | 1.19 | 0.413 | 1.42 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.384 | 1.95 | 0.413 | 1.97 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 4.0*2 | 1.0 | 4.0*2 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 07月16日气象参数：天气：晴；气温：35.9-46.8℃；气压：98.69-99.40kPa；风向：东南风；风速：2.0-2.3m/s。 07月17日气象参数：天气：晴；气温：36.2-44.5℃；气压：98.93-99.28kPa；风向：东南风；风速：2.1-2.3m/s。 2、“*2”表示非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6排放限值。 |  |  |  |

表 9.2.2-2 无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2024年07月16日 | 2024年07月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年07月16日 | 2024年07月17日 |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样时间 |  | 臭气浓度 （无量纲） | 臭气浓度 （无量纲） |
| 厂界上风向 G0 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G1 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G2 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G3 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界最大值 |  | ＜10 | ＜10 |
| 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表6 |  | 20 | 20 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 07月16日气象参数：天气：晴；气温：35.9-46.8℃；气压：98.69-99.40kPa；风向：东南风；风速：2.0-2.3m/s。 07月17日气象参数：天气：晴；气温：36.2-44.5℃；气压：98.93-99.28kPa；风向：东南风；风速：2.1-2.3m/s。 |  |

表 9.2.2-3 无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2024年07月16日 | 2024年07月17日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 检测日期 |  | 2024年07月17日 | 2024年07月18日 |
| 检测结果 采样点位 采样频次 |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| 厂区内生产车间外 G4 | 9:30-10:30 | 2.69 | 2.99 |
|  | 11:30-12:30 | 2.28 | 2.35 |
|  | 13:30-14:30 | 2.29 | 2.45 |
|  | 15:30-16:30 | 2.91 | 2.77 |
|  | 最大小时均值 | 2.91 | 2.99 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）表A.1 特别排放限值 |  | 6 | 6 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 07月16日气象参数：天气：晴；气温：35.9-46.8℃；气压：98.69-99.40kPa；风向：东南风；风速：2.0-2.3m/s。 07月17日气象参数：天气：晴；气温：36.2-44.5℃；气压：98.93-99.28kPa；风向：东南风；风速：2.1-2.3m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.680mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.76mg/m3、臭气浓度为未检出，最低检出浓度为10（无量纲），检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6中限值要求。

厂界内车间门口非甲烷总烃的最大小时均值为2.20mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 2024年11月6日-7日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测结果 Leq[dB(A)] |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 2类 |  |
|  |  | 11月6日 | 11月7日 |  |  |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 结果评价 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 54 | 53 | 60 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 | 55 | 57 |  |  |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 | 52 | 54 |  |  |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 | 52 | 52 |  |  |
| 备注 | 1、检测期间气象参数： 11月6日气象参数：天气：晴；气温：18.2-24.7℃；气压：101.74-102.03kPa；风向：西北风；风速：1.7-1.9m/s。 11月7日气象参数：天气：晴；气温：19.1-24.5℃；气压：101.66-102.06kPa；风向：西北风；风速：1.8-2.3m/s。 2、企业夜间不生产，故夜间噪声不检测。 |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为54dB(A)、57dB(A)，54dB(A)，52dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1。

表9.2.5-1废气环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 排放速率kg/h |  | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 涂装废气排气筒DA002 | VOCS（以非甲烷总烃计） | 2024.11.06 | 0.118 | 3.42×10-2 | 71.0% |
|  |  | 2024.11.07 | 0.108 | 3.69×10-2 | 65.8% |
| 抛丸废气排气筒DA001 | 烟粉尘（颗粒物） | 2024.11.06 | 0.221 | 3.36×10-2 | 84.8% |
|  |  | 2024.11.07 | 0.219 | 3.76×10-2 | 82.8% |
| 涂装废气排气筒DA002 | 烟粉尘（颗粒物） | 2024.11.06 | 1.77×10-2 | 1.32×10-2 | 25.4% |
|  |  | 2024.11.07 | 1.50×10-2 | 1.20×10-2 | 20.0% |

9.2.6污染物排放总量核算

1、废气

我公司采用单班制生产，每班工作8h，年工作时间300计，根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值、无组织排放量引用环评数据，计算得出VOCs废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9.2.7-2-3。

表9.2.7-2  废气VOCS年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs[1] | 涂装废气排气筒DA002-2 | 3.56×10-2 | 2400 | 0.085 | 0.134 | 0.138 | 符合 |
|  | 涂装废气无组织 | 2.0×10-2 | 2400 | 0.049 |  |  |  |
| - ：VOCS以非甲烷总烃计。 - ：年排放量为年排入环境总量。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.7-3  烟粉尘年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 抛丸废气排气筒DA001-2 | 3.56×10-2 | 1500 | 0.053 | 0.1735 | 0.514 | 符合 |
|  | 焊接烟尘 | 1.1×10-2 | 2400 | 0.027 |  |  |  |
|  | 切割烟尘 | 1.4×10-2 | 1200 | 0.017 |  |  |  |
|  | 涂装废气无组织 | 4.0×10-2 | 600 | 0.024 |  |  |  |
|  | 涂装废气排气筒DA002-2 | 1.54×10-2 | 600 | 0.009 |  |  |  |
|  | 抛丸废气无组织 | 2.9×10-2 | 1500 | 0.0435 |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

根据大气环境（厂界50米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为平坦村村委会（15m）及泽随村（50m)。

（五）环境质量

环境空气（1）

| 采样日期 |  | 2024年11月6日 | 2024年11月7日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年11月7日 | 2024年11月8日 |
| 检测项目 采样点位 采样频次 检测结果 |  | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 泽随村 （G5） | 9:30-10:30 | 0.34 | 0.47 |
|  | 11:30-12:30 | 0.37 | 0.45 |
|  | 13:30-14:30 | 0.41 | 0.43 |
|  | 15:30-16:30 | 0.46 | 0.57 |
|  | 最大小时均值 | 0.46 | 0.57 |
| 平坦村 （G6） | 9:30-10:30 | 0.55 | 0.44 |
|  | 11:30-12:30 | 0.46 | 0.53 |
|  | 13:30-14:30 | 0.42 | 0.58 |
|  | 15:30-16:30 | 0.30 | 0.42 |
|  | 最大小时均值 | 0.55 | 0.58 |
| 参考执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） |  | 2.0 | 2.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 11月6日气象参数：天气：晴；气温：18.2-24.7℃；气压：101.74-102.03kPa；风向：西北风；风速：1.7-1.9m/s。 11月7日气象参数：天气：晴；气温：19.1-24.5℃；气压：101.66-102.06kPa；风向：西北风；风速：1.8-2.3m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，泽随村（G5)和平坦村（G6)非甲烷总烃的最大小时均值分别为0.57mg/m3和0.58mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）相关限值要求。

检测报告

（五）环境质量

环境噪声（1）

| 检测日期 | 2024年11月6日-7日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测结果 Leq[dB(A)] |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 2类 |  |
|  |  | 11月6日 | 11月7日 |  |  |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 结果评价 |
| 泽随村（N5） | 工业生产 | 53 | 51 | 60 [dB(A)] | 达标 |
| 平坦村（N6） | 工业生产 | 53 | 51 |  |  |
| 备注 | 1、检测期间气象参数： 11月6日气象参数：天气：晴；气温：18.2-24.7℃；气压：101.74-102.03kPa；风向：西北风；风速：1.7-1.9m/s。 11月7日气象参数：天气：晴；气温：19.1-24.5℃；气压：101.66-102.06kPa；风向：西北风；风速：1.8-2.3m/s。 2、企业夜间不生产，故夜间噪声不检测。 |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，泽随村（N5)和平坦村（N6)昼间噪声Leq最大值分别为53dB(A)、53dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类要求。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2024年11月06日-7日对年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200吨金属制品和300台自动化设备生产线项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况为78.3%和82.7%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20241104）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目涂装废气处理设施（DA001）VOCS去除率分别为71.0%和65.8%；

10.1.2污染设施排放监测结果

浙江华水电力科技有限公司年产 10000 吨输配电铁附件、10000 吨钢结构、200 吨金属制品和300台自动化设备生产线项目除自动化设备生产线外其余工序均已建成，生产能力为年产10000吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200 吨金属制品，为先行验收，采用单班制，每班工作8h，年工作300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷为78.3%和82.7%，工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，抛丸粉尘排气筒出口（DA001-2）中颗粒物的排放浓度最大值为8.6mg/m3，排放速率最大值为3.76×10-2kg/h；颗粒物检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

验收监测期间，涂装废气排气筒出口（DA002-2）中。低浓度颗粒物的排放浓度最大值为1.2mg/m3，排放速率最大值为1.32×10-2kg/h；非甲烷总烃的排放浓度最大值为3.39mg/m3，排放速率最大值为3.69×10-2kg/h；臭气浓度检测结果最大为299（无量纲）；低浓度颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.680mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.76mg/m3、臭气浓度为未检出，最低检出浓度为10（无量纲），检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6中限值要求。

厂界内车间门口非甲烷总烃的最大小时均值为2.20mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

（4）厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为54dB(A)、57dB(A)，54dB(A)，52dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类要求。

（5）危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房西北侧，占地12m2，分类收集后委托兰溪自立环保科技有限公司进行处置；

一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；

生活垃圾：委托环卫部门处置。

- （6）总量核算结论：本项目污染物排放量VOCS0.134吨/年，烟粉尘0.1735吨/年符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“VOCS0.138吨/年、烟粉尘0.514吨/年”的总量控制要求。

- （7）重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：浙江华水电力科技有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江华水电力科技有限公司年产10000吨输配电铁附件、10000 吨钢结构、200 吨金属制品和 300 台自动化设 备生产线项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2304-330825-07-02-919057 | 建设地点 |  | 浙江省衢州市龙游县塔石镇泽随村鸡鸣山 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 金 属 切 削 机 床 制 造 （C3421） 、其他输配电及 控 制 设 备 制 造 （C3829） 、金属结构制 造（C3311）、其他未列明 金属制品制造（C3399） |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建） 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E119.095772°，N29.1138809° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产10000吨输配电铁附件、10000 吨钢结构、200 吨金属制品 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产10000吨输配电铁附件、10000 吨钢结构、200 吨金属制品 | 环评单位 |  | 浙江博晟环保科技有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 衢州市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | （衢环龙建〔2023〕60号） | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023.08 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.10.30 | 排污许可证申领时间 |  | 2024.07.10 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91330825MAC97TCD7J001Y |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江华水电力科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 25 | 所占比例（%） |  | 6.25 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） | 16 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 浙江华水电力科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330825MAC47TCD7J | 验收时间 |  | 2024.11.6-11.7 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1735 | 0.514 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  | 0.134 | 0.138 |  | 0.134 | 0.138 |  |  |  | +0.134 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件2 浙江华水电力科技有限公司项目备案通知书

# 附件3 环评批复

附件4 固定污染源排污登记回执

# 附件5 危废处置协议

附件6 污水处理协议

附件7 验收期间生产工况及信息确认

# 附件8 废气设计方案

附件10 验收意见及签到表

附件11 验收公示截图

附件12 其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2024年10月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2024年12月6日，浙江华水电力科技有限公司根据《浙江华水电力科技有限公司年产 10000 吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200 吨金属制品和300台自动化设备生产线项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行先行验收，验收意见的结论如下：

浙江华水电力科技有限公司年产 10000 吨输配电铁附件、10000吨钢结构、200 吨金属制品和300台自动化设备生产线项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2024.09.14-2024.10.17）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 环境影响报告表建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 | 企业健全了环境保护制度，设立了专门的环保小组，负责经常性的监督管理工作；定期对处理设施检查维护，确保其正常运行。 |
| - 2 | 同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 | 建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 | 已建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 |
|  | 规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 | 已规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 |
|  | 将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 | 已将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 |

# 附件13 检测报告