浙江康稳电气有限公司新增年产100吨支柱绝缘子扩建项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：浙江康稳电气有限公司

编制单位：浙江康稳电气有限公司

2024年11月

建设单位：浙江康稳电气有限公司

编制单位：浙江康稳电气有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 浙江康稳电气有限公司 电话：13665824480 传真：/ 邮编：321200 地址：浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业园区（武义县震威生物科技有限公司内） | 浙江康稳电气有限公司 电话：13665824480 传真：/ 邮编：321200 地址：浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业园区（武义县震威生物科技有限公司内） |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4主要生产设备	10

3.5水源及水平衡	11

3.6生产工艺	12

3.7项目变动情况	14

4环境保护设施	17

4.1污染物治理/处置设施	17

4.1.1废水	17

4.1.2废气	18

4.1.3噪声	19

4.1.4固（液）体废物	20

4.2其他环境保护设施	22

4.2.1环境风险防范设施	22

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	23

4.2.3其他设施	23

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	24

4.3.1 环保设施投资	24

4.3.2 “三同时”落实情况	24

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	26

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	26

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	26

5.1.2 环评总结论	27

5.2审批部门审批决定	28

6验收执行标准	30

6.1废水验收执行标准	30

6.2废气验收执行标准	30

6.3噪声验收执行标准	32

6.4固废验收执行标准	32

6.5主要污染物排放总量控制指标	32

6.6环境质量标准	33

7验收监测内容	34

7.1环境保护设施调 试运行效果	34

7.1.1废水验收监测内容	34

7.1.2废气验收监测内容	34

7.1.3厂界噪声监测	34

7.1.4监测点位布置图	35

7.2环境质量监测	35

8质量保证及质量控制	36

8.1监测分析方法	36

8.2监测仪器	37

8.3人员能力	38

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	38

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	39

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	39

8.7采样记录及分析结果	40

9验收监测结果	41

9.1生产工况	41

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	41

9.2.1废水监测结果及评价	41

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	44

9.2.3无组织废气检测结果及评价	51

9.2.4噪声检测结果及评价	54

9.2.5环保设施处理效率监测结果	55

9.2.6污染物排放总量核算	55

9.3工程建设对环境的影响	56

10验收监测结论	56

10.1环保设施调试运行效果	56

10.1.1环保设施处理效率监测结果	56

10.1.2污染设施排放监测结果	56

10.2工程建设对环境的影响	58

10.3建议	58

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	59

附件2 浙江康稳电气有限公司项目备案通知书	61

附件3 环评批复	63

附件4 固定污染源排污登记回执	65

附件5 危废处置协议	66

附件6 危废台账	69

附件7 验收期间生产工况及信息确认	72

附件8 厂区雨污管网分流图	73

附件9 废气设计方案	74

附件10 验收意见及签到表	84

附件11 验收公示截图	85

附件12其他需要说明的事项	86

附件13 检测报告	89

1项目概况

1.1基本情况

浙江康稳电气有限公司位于浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业园区（武义县震威生物科技有限公司内），是一家从事支柱绝缘子生产、销售的企业。 2024 年 3月1日，武义县经济商务局（粮食和物资储备局）对本项目立项备案，备案号：2403-330723-07-02-875023。

1.2项目审批情况

2021年09月，我公司委托永康市创想环境服务有限公司编制了《浙江康稳电气有限公司年产50吨支柱绝缘子生产线项目环境影响报告表》，于2021年11月通过金华市生态环境局审批（金环建武〔2021〕65 号），产能为50吨支柱绝缘子。2024年02月18日企业取得排污许可登记回执，登记编号为：91330723MA2EBXPTX4001Z。现因市场需求，2024年7月，我公司委托浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司编制了《浙江康稳电气有限公司新增年产 100 吨支柱绝缘子扩建项目概况补充说明》，于2024年8月2日通过金华市生态环境局审批（金环建武备〔2024〕140 号），2024年10月22日企业取得排污许可登记回执，登记编号为：91330723MA2EBXPTX4001Z。

1.3项目建设情况

我公司租用武义县震威生物科技有限公司内位于浙江省金华市武义县履坦镇岗头工 业园区空置厂房（2100m2）实施本项目。本项目实际总投资190万元，实际环保投资20万元，购置液压机、包装流水线等设备及配套环保系统。于2024年06月开工建设，至2024年07月31日竣工，2024年08月01日至2024年08月10日完成调试。建成后形成“年产150吨支柱绝缘子”生产能力。

本项目全厂员工人数 10人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司编制完成验收监测方案后委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2024年10月23日-24日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“浙江康稳电气有限公司新增年产100吨支柱绝缘子扩建项目”的整体验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定

（1）《浙江康稳电气有限公司新增年产100吨支柱绝缘子扩建项目概况补充说明》（浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司，2024年07月）；

（2）《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》（金华市生态环境局，金环建武备2024140，2024年08月2日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字20241011）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2024年10月）；

（2）《浙江康稳电气有限公司模压废气处理项目技术方案》（武义碧波环保科技有限公司编制，2024年08月）；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

浙江康稳电气有限公司位于浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业园区（武义县震威生物科技有限公司内）。项目中心经纬度坐标为E119.799365°，N28.928721°。东侧为工业厂房；南侧为武义帆展工贸有限公司；西侧为工业厂房，北侧为武义县震威生物科技有限公司厂房。厂界南侧距离最近敏感点茭道镇北岭雅苑65m。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

图3.1-1 项目地理位置图

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 紧邻 | 工业厂房 |
| 南 | 隔道路 | 武义帆展工贸有限公司 |
| 西 | 紧邻 | 工业厂房 |
| 北 | 紧邻 | 武义县震威生物科技有限公司厂房 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 北岭雅苑 | 南侧 | 65m | 二类 | 与环评一致 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：浙江康稳电气有限公司新增年产 100 吨支柱绝缘子扩建项目

（2）项目性质：扩建

（3）建设地点：浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业园区（武义县震威生物科技有限公司内）

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资190万元，环保实际投资20万元，占总投资10.5%。本项目全厂员工人数10人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 |  | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产150 吨支柱绝缘子 |  | 年产150 吨支柱绝缘子 | 一致 |
| 主体工程 | 生产车间 | 1F | 修边车间、检验车间、原料仓库、模压车间、一般固废仓库 | 修边车间、检验车间、原料仓库、模压车间、一般固废仓库 | 一致 |
|  |  | 2F | 包装车间、成品仓库； | 包装车间和成品仓库； |  |
|  |  | 3F | 包材仓库和危废仓库 | 包材仓库和危废仓库 |  |
|  |  | 4F | 测试车间与办公室 | 测试车间与办公室 |  |
| 公用工程 | 给水工程 | 市政供水系统供给 |  | 市政供水系统供给 | 一致 |
|  | 排水工程 | 污水收集系统、污水排放系统、雨水排放系统 |  | 污水收集系统、污水排放系统、雨水排放系统 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由附近变电所供给 |  | 由附近变电所供给 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 生活污水经化粪池处理，通过排污口DW001排放至武义县城市污水处理厂 |  | 生活污水经化粪池处理，通过排污口DW001排放至武义县城市污水处理厂 | 一致 |
|  | 废气处理 | 修边粉尘要求加强通风处理 |  | 修边粉尘通过无组织形式进行排放，平时进行通风 | 一致 |
|  |  | 模压废气经活性炭处理后过不低于15m高排气筒DA001 排放至高空 |  | 模压废气经液压机上方集气罩收集后经活性炭吸附处理后于（DA001）15m高空排放 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 构筑物隔声、基础减振、消音设备等 |  | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 厂房 3F危废仓库，位于厂房西侧，约 15m2 厂房 1F 一般固废仓库，位于厂房西北侧，约 15m2 生活垃圾：委托环卫部门处置。 |  | 危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房3F西侧，占地15m2，分类收集后委托浙江育隆环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库唯一厂房1F西北侧，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 一致 |

根据现场核查，现有实际产能为年产150 吨支柱绝缘子，厂区平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，建设内容与环评要求基本一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 支柱绝缘子 | 150 吨/年 | 150 吨/年 | — |

根据现场核查，企业实际产能为年产150 吨支柱绝缘子，满足本次整体验收产能要求，符合本次整体竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BMC团状模塑料 | t/a | 110.4 | 8.2 | 98.4 | -12 |
| 2 | 五金件 | t/a | 45 | 3.4 | 40.8 | -4.2 |
| 3 | 锉刀片 | 根/a | 1800 | 135 | 1620 | -180 |
| 4 | 液压油 | t/a | 0.34 | 0.025 | 0.3 | -0.04 |
| 5 | 模具 | 套/a | 150 | 11.25 | 135 | -15 |
| 6 | 包装材料 | t/a | 1.5 | 0.12 | 1.44 | -0.06 |
| 7 | 水 | t/a | 150 | 11.3 | 135.6 | -14.4 |
| 8 | 电 | 万度/a | 15 | 1.1 | 13.2 | -1.8 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2024.10.02-11.02）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比一致，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压机 | 台 | / | 13 | 11 | -2 |
| 2 | 空压机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 3 | 扭力扳手 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 4 | 耐压测试仪 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 5 | 绝缘电阻检测仪 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 6 | 气动锉刀 | 个 | / | 2 | 3 | +1 |
| 7 | 电子秤 | 台 | / | 5 | 5 | 无变化 |
| 8 | 包装流水线 | 条 | / | 5 | 5 | 无变化 |
| 9 | 活性炭吸附装置 | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中液压机减少2台、气动锉刀增加1个，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为员工的生活用水。

- 项目用水情况

生活用水：企业现有员工10人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.05m3计，生活用水量为150t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

生活用水：企业现有员工10人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.05m3计，生活用水量为150t/a，污水产生系数按0.8计，废水量120t/a，废水进厂区内化粪池预处理后纳入市政污水管网。

项目水平衡图见图3.4-1。

图 3.4-1  本项目项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1。

- （一）生产工艺流程图

图3.6-1  本项目生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

①模压

经外购BMC团状模塑料放置模具中由液压机压制成型(液压机是利用液体 来传递压力的设备),压制温度为135-138℃(电加热),将五金件放置模具中 与BMC团状模塑料一同模压成型，由于捏合后的树脂大部分已在固化剂的作用 下与其它物料形成了共聚物，仅会产生少量的模压废气及废弃边角料。

②修边

本项目使用气动锉刀人工进行修边，修边过程会产生少量修边粉尘及废弃边 角料。

③检验

本项目使用绝缘电阻检测仪对于修边后的产品进行检验，检验过程会产生少 量的不合格产品。

④包装入库

利用包装流水线进行产品包装，最后入库。

- 3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 职工生活 | 生活污水 | CODCr、氨氮 |
| 废气 | G1 | 模压成型 | 模压废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 |
|  | G2 | 修边 | 修边粉尘 | 颗粒物 |
| 噪声 | N | 生产车间 | 设备运行噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 机加工 | 边角料 | 废塑料 |
|  | S2 | 机械润滑 | 废液压油 | 含有机物质等 |
|  | S3 | 机械养护原料包装 | 废液压油桶 | 粘附原料的包装桶 |
|  | S4 | 修边 | 沉降灰 | 废塑料 |
|  | S5 | 检验 | 不合格品 | 活性炭 |
|  | S6 | 原辅料包装 | 废包装材料 | 塑料袋、纸箱等 |
|  | S7 | 废气处理 | 废活性炭 | 活性炭 |
|  | S8 | 员工生活 | 生活垃圾 | 果皮、塑料、纸张等 |

根据现场核查，企业实际生产工艺及产污环节相比环评无变化。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建（扩建） | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产150吨支柱绝缘子 | 与环评一致 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业园区（武义县震威生物科技有限公司内） | 浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业园区（武义县震威生物科技有限公司内） | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： ①生产工艺：模压→修边→检验→包装入库； 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评相比环评一致； 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比一致，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中液压机减少2台、气动锉刀增加1个，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 生活污水经化粪池处理，通过排污口DW001排放至武义县城市污水处理厂。 废气方面： ①修边粉尘要求加强通风处理； ②模压废气经活性炭处理后过不低于15m高排气筒DA001 排放至高空； 噪声方面： 降噪处理设施。 固废方面： 厂房 3F危废仓库，位于厂房西侧，约 15m2 厂房 1F 一般固废仓库，位于厂房西北侧，约 15m2 生活垃圾：委托环卫部门处置 | 废水方面： 生活污水经化粪池处理，通过排污口DW001排放至武义县城市污水处理厂。 废气方面： ①修边粉尘通过无组织形式进行排放，平时进行通风； ②模压废气经液压机上方集气罩收集后经活性炭吸附处理后于（DA001）15m高空排放； 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房3F西侧，占地15m2，分类收集后委托浙江育隆环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库唯一厂房1F西北侧，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；项目生活污水经厂区现有化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后纳管，排入武义县城市污水处理厂集中处理，CODCr、 氨 氮 达 到 浙 江 省《 城 镇 污 水 处 理 厂 主 要 水 污 染 物 排 放 标 准 》（DB33/2169-2018）中表1标准后排入武义江。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |

图 4.1.1-1 生活污水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气主要为修边粉尘废气、模压废气。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 修边废气 | 修边工序 | 修边粉尘要求加强通风处理 | 修边粉尘通过无组织形式进行排放，平时进行通风 | 颗粒物 | 无组织排放 |
| 模压废气 | 模压工序 | 模压废气经活性炭处理后过不低于15m高排气筒DA001 排放至高空 | 模压废气经液压机上方集气罩收集后经活性炭吸附处理后于（DA001）15m高空排放 | 苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 有组织排放 |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模 （风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模压废气 | 模压工序 | 经“活性炭吸附处理装置” 处理后通过不低于 15m 高排气筒 DA001 排放至高空 | 3900m3/h | h：15m； Φ：0.4 m； |

图 4.1.2-1废气处理工艺流程图

废气处理设施具体图例如下：

| 磨压废气集气罩 | 模压废气水处理设施 |
| --- | --- |
| 图 4.1.2-2废气收集及废气处理设施图 |  |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压机 | 生产车间 | 11 | 75~80 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，采取实墙降噪 |
| 空压机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 扭力扳手 |  | 2 | 65~70 |  |
| 耐压测试仪 |  | 1 | 65~70 |  |
| 绝缘电阻检测仪 |  | 1 | 65~70 |  |
| 气动锉刀 |  | 3 | 65~70 |  |
| 电子秤 |  | 5 | 65~70 |  |
| 包装流水线 |  | 5 | 65~70 |  |
| 风机 | 室外 | 1 | 80~85 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

| 液压机减振措施 | 液压机减振措施 |
| --- | --- |
| 图 4.1.3-1 噪声治理设施图 |  |

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于厂房3F西侧，占地15m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；生活垃圾：委托环卫部门处置。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 危废代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 边角料 | 机加工 | 一般 固废 | 383-004-06 | 外售给物资单位 | 外售给物资单位 | 散装，一般固废仓库 | 一致 |
| 2 | 废液压油 | 机械润滑 | 危险 废物 | HW08 900-218-08 | 委托有资质的单 位处置 | 分类收集后委托浙江育隆环保科技有限公司进行处置 | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 3 | 废液压油桶 | 机械养护原料包 装 | 危险 废物 | HW08 900-249-08 | 委托有资质的单 位处置 | 分类收集后委托浙江育隆环保科技有限公司进行处置 | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 4 | 沉降灰 | 修边 | 一般 固废 | 383-004-66 | 外售给物资单位 | 外售给物资单位 | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 5 | 不合格品 | 检验 | 一般 固废 | 383-004-06 | 外售给物资单位 | 外售给物资单位 | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 6 | 废包装材料 | 原辅料包装 | 一般 固废 | 383-004-07 | 外售给物资单位 | 外售给物资单位 | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 7 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险 废物 | HW49/ 900-039-49 | 委托有资质的单位处置 | 分类收集后委托浙江育隆环保科技有限公司进行处置 | 散装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般 固废 | / | 委托环卫部门清运 | 委托环卫部门清运 | 分类暂存入垃圾桶 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 月产生量（2024.10-11） （t/月） | 折算年产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 机加工 | 5.52 | 0.41 | 4.92 | 4 |
| 2 | 废液压油 | 机械润滑 | 0.272 | 0.02 | 0.24 | 0.2 |
| 3 | 废液压油桶 | 机械养护原料包 装 | 0.034 | 暂未产生 | 0.034 | / |
| 4 | 沉降灰 | 修边 | 0.088 | 0.01 | 0.12 | 0.1 |
| 5 | 不合格品 | 检验 | 3 | 暂未产生 | 3 | / |
| 6 | 废包装材料 | 原辅料包装 | 0.6 | 0.02 | 0.12 | 0.1 |
| 7 | 废活性炭 | 废气处理 | 2.505 | 暂未产生 | 2.505 | / |
| 8 | 生活垃圾 | 员工生活 | 3 | 0.23 | 2.76 | 2.2 |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

图4.1.4-2 危废仓库内部

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

《浙江康稳电气有限公司新增年产100吨支柱绝缘子扩建项目概况补充说明》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中对应急预案均未作出要求。

①公司需加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全

素质，增强职工处理突发安全事故的能力。

②公司在生产过程中需密切注意原料存放区、危废间及生产设备，有异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。

③水性漆、机油密封保存，不得露天堆放，在原料存放区域四周设置一定高度的围堰，同时地面进行硬化处理；危险废物暂存场所基础按照要求防渗处理，做好防风、防雨、防晒，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。《浙江康稳电气有限公司新增年产100吨支柱绝缘子扩建项目概况补充说明》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中未要求安装在线监测装置。符合当地环保部门要求。

| 模压废气排气筒（DA001）规范化排污口 |  |
| --- | --- |

4.2.3其他设施

本项目为新建（迁建）项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

土壤及地下水污染防治措施：

- 厂区地面硬化；

- 将危废暂存室等区域做好重点防渗区；

- 加强地下水和土壤的污染监控。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池（依托） | 0 |
| 2 | 废气 | 集气系统、管道系统 1 套“活性炭吸附 处理装置” 、1 个排气筒 | 15 |
| 3 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | 1 |
| 4 | 固废 | 一般工业固废贮存设施 | 3 |
|  |  | 危废暂存间 |  |
| 5 | 环境风险防范措施建设等（防渗防漏等措施） |  | 1 |
| 合计 |  |  | 20 |
| 总投资 |  |  | 190 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 10.5 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业应在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 | 已按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表 5.1-1

| 分类 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 | 治理措施主要内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001/ 生活污水 | pH、CODCr、 NH3-N | 生活污水经过化粪池预处 理后，达到纳管标准后纳 管排放，经武义县城市污 水处理厂处理后达标排放 | 纳管执行《污水综合排放标 准》（GB8978-1996）三级 标准；污水处理厂 CODcr、 氨氮、总氮、总磷指标执行 浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》 （DB33/2169-2018）中表 1 标准；其余指标执行《城镇 污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的 一级A标准 |
| 废气 | DA001 模 压废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 经“活性炭吸附处理装置” 处理后通过不低于 15m 高 排气筒 DA001 排放至高空 | 《合成树脂工业污染物排放 标准》（GB 31572-2015）及 修改单中表 5 规定的大气污 染物特别排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）表 2 标准 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放 控制标准》（GB 37822-2019） 表 A. 1 特别排放限值 |
|  | 厂界 | 苯乙烯、臭气 浓度 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中表 1“恶臭 污染物厂界标准值”二级新 扩改建标准浓度限值 |
|  |  | 颗粒物、非甲 烷总烃 | 加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放 （GB31572-2015）中表 9 规 定的标准 |
| 噪声 | 设备运行 | 等效连续 A 声级 | 采用低噪声设备，合理车间布局，采取减振措施，加强设备维护和机加工和 管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348- 2008） 3 类标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 边角料 | 收集后外售给物资单位 | 落实措施，固废做好收集处置工作，实现零排放 |
|  |  | 沉降灰 |  |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  | 危险固废 | 废液压油 | 收集后委托资质单位处理 |  |
|  |  | 废液压油桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门清运 |  |
| 生态保护措施 | 在厂界四周种植高大乔、灌木相结合的绿化带，在树种的选择上，种植具有一定吸收 有害气体、抗污染能力强、吸收有害气体能力强的树种，如槐树、泡桐等，以使整个 绿化系统发挥更大的生态效益。 |  |  |  |
| 环境风险防范 措施 | ①企业应加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关 安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工 安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。 ②企业在生产过程中要密切注意原料存放区、危废间及生产设备，有异常现象的 应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。 ③液压油等密封保存，不得露天堆放，在原料存放区域四周设置一定高度的围堰， 同时地面进行硬化处理；危险废物暂存场所基础按照要求防渗处理，做好防风、防雨、 防晒，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |  |  |

5.1.2 环评总结论

浙江康稳电气有限公司新增年产100吨支柱绝缘子扩建项目符合武义县“三线一单”环境管控单元及其生态环境准入清单的要求，符合规划环评要求，符合土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地区划确定的环境质量要求。企业认真落实本报告提出的各项污染防治对策和措施的前提下，排放的污染物能实现达标排放，达标排放情况下对周围环境影响较小。从环保角度看，本项目在该厂址实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目生活污水经厂区化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷排放标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的其他企业间接排放限值），由市政污水管网入武义县城市污水处理厂处理达标。具体标准限值见表6.1-1。

表 6.1-1 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 三级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | *注：氨氮、总磷入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求。总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）相关标准。 |
| 化学需氧量 | ≤500 |  |
| 五日生化需氧量 | ≤350 |  |
| 悬浮物 | ≤400 |  |
| 动植物油 | ≤100 |  |
| 石油类 | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤35* |  |
| 总磷 | ≤8* |  |
| 总铁 | ≤10 |  |
| 总锌 | ≤4.0 |  |
| 总氮 | ≤70 |  |

6.2废气验收执行标准

本项目模压废气（非甲烷总烃、苯乙烯）有组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中表 5 规定的大气污染物特别排放限值， 详见表 4-2；臭气浓度有组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2“恶臭污染物排放标准值” 。

非甲烷总烃无组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 及修改单中企业边界任何 1 小时大气污染物平均浓度限值，详见表4-2；苯乙烯、 臭气浓度无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准。

厂区内VOCs 无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）附录 A中表 A.1 特别排放限值。详见表6.2-1~6.2-5。

表6.2-1《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

| 污染物项目 | 有组织 |  | 无组织 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放限值（ mg/m3） | 污染物排放监控位置 | 企业边界大气污染物浓 度限值（ mg/m3） |
| 颗粒物 | / |  | 1.0 |
| 苯乙烯 | 20 | 车间或生产设施排气 筒 | / |
| 非甲烷总烃 | 60 |  | 4.0 |
| 单位产品非甲烷总烃排放量 （kg/t 产品） | 0.3 |  | / |

表6.2-2 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 “恶臭污染物排放标准值”

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度，m | 排放量，kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 15 | 1000（无量纲） |

表6.2-3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

表1“恶臭污染物厂界标准值”二级新扩改建标准浓度限值

| 序号 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 无组织排放监控浓度限值 |
| 1 | 苯乙烯 | 1.0mg/m3 |
| 2 | 臭气浓度 | 20（无量纲） |

厂区内挥发性有机物执行 《 挥发性有机物无组织控制排放标准》 （GB37822-2019）表A. 1的特别排放限值。

表6.2-4《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC（mg/m3） | 6 | 监控点处 1h 平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表 6.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《浙江康稳电气有限公司新增年产100吨支柱绝缘子扩建项目概况补充说明》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中要求浙江康稳电气有限公司新增年产100吨支柱绝缘子扩建项目概况补充说明的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1  企业主要污染物总量控制指标   单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.005 |
|  | NH3-N | 0.0003 |
| 大气污染物 | VOCS | 0.004 |
|  | 颗粒物 | 0.022 |

6.6环境质量标准

根据大气环境（厂界外50米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为北岭雅苑（距离65m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1 废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、氨氮、总磷 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2 废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 模压废气处理设施进口DA001-1 | 非甲烷总烃、臭气浓度、苯乙烯 | 3次/天，监测2天 |
| 2 |  | 模压废气处理设施出口DA001-2 | 非甲烷总烃、臭气浓度、苯乙烯 | 3次/天，监测2天 |
| 3 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 | 4次/天， 监测2天 |
| 4 |  | 厂区内生产车间外（G4） | 非甲烷总烃 |  |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界东侧、南侧外1m处，各设一个监测点（N1、N2），昼间监测1次，连续监测2天。厂界东侧、北侧不具备监测条件，企业夜间不生产。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

根据大气环境（厂界外50米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为北岭雅苑（距离65m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | pHBJ-260便携式pH计 （GXZY24021） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 动植物油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 有组织废气 | 苯乙烯 | ZR-3710型双路烟气采样器（GXZY18015、GXZY18037） GC-2010气相色谱仪 （GXZY18001） | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2007年）6.2.1.1 | 1.5×10-3 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | ZR-3520型真空箱气体袋采样器 （GXZY19017、GXZY19018） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | ZR-3520型真空箱气体袋采样器 （GXZY19017、GXZY19018） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY18013、GXZY18041、 GXZY19048、GXZY19049） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.167mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 苯乙烯 | ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY18013、GXZY18041、 GXZY19048、GXZY19049） GC-2010气相色谱仪 （GXZY18001） | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | 1.5×10-3 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23071、GXZY23072、GXZY23073、GXZY23074、GXZY23075） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23071、GXZY23072、GXZY23073、GXZY23074、） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | --- |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | HS6298B噪声频谱分析仪 （GXZY22006） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH计 | pHBJ-260 | GXZY24021 | 2025.07.10 | 是 |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY18015 | 2025.01.28 | 是 |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY18037 | 2025.05.15 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.03.12 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | ZR-3520 | GXZY19017 | 2024.11.16 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | ZR-3520 | GXZY19018 | 2024.11.16 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY18013 | 2025.01.28 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY18041 | 2025.05.20 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY19048 | 2025.01.28 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY19049 | 2025.01.28 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23071 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23072 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23073 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23074 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23075 | 2025.08.25 | 是 |
| 噪声频谱分析仪 | HS6298B | GXZY22006 | 2025.05.27 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2024.12.18 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2025.05.15 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.01.24 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.01.24 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.03.12 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.4-1 水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 40.0 | 39.38 | 93.4 | 90-110 | 符合 |

表8.4-2 水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 304 | 297 | 1.2 | 10 | 符合 |
| 总磷 | 3.91 | 3.93 | 0.3 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 4.11 | 4.09 | 0.3 | 5 | 符合 |

表8.4-3 标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 123 | H-ZK24101003-02 | 125±7 | 合格 |
| 氨氮 | 1.49 | BY-H-2404006-7-07 | 1.50±0.10 | 合格 |
| 总磷 | 0.432 | BY-H-2402002-2-2 | 0.435±0.03 | 合格 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为金属门的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1 建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2024.10.23 | 年产150吨支柱绝缘子 | 450kg | 90.0% |
| - 2024.10.24 |  | 450kg | 90.0% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1～9.2.1-3。

（一）废水

检测结果（1）

| 采样日期 | 2024年10月23日-24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年10月23日-26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生活污水排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 结果 检测 项目 | 出口DW001-2（10月23日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（10月24日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20241011aDW001-2-01 | 20241011aDW001-2-02 | 20241011aDW001-2-03 | 20241011aDW001-2-04 | 平均值 | 20241011bDW001-2-01 | 20241011bDW001-2-02 | 20241011bDW001-2-03 | 20241011bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.5（21.2℃） | 7.5（20.8℃） | 7.5（21.4℃） | 7.5（21.0℃） | 7.5 | 7.4（20.2℃） | 7.4（21.3℃） | 7.5（22.0℃） | 7.5（22.4℃） | 7.4-7.5 | 6-9 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | 22 | 27 | 25 | 20 | 24 | 20 | 26 | 23 | 26 | 24 | 400 | 合格 |
| 化学需氧量（mg/L） | 84 | 96 | 102 | 81 | 91 | 74 | 85 | 96 | 90 | 86 | 500 | 合格 |
| 动植物油类（mg/L） | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 100 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 5.36 | 5.95 | 6.74 | 7.61 | 6.42 | 5.44 | 6.17 | 6.85 | 7.10 | 6.39 | 35*1 | 合格 |
| 总磷（mg/L） | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 8*1 | 合格 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.4-7.5，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物24mg/L、化学需氧量91mg/L、动植物油类<0.06mg/L、氨氮6.42mg/L、总磷0.06mg/L;其中pH、悬浮物、化学需氧量、动植物油类阴均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气（1）

| 采样日期 |  | 2024年10月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月24日-25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 模压废气处理设施进口（DA001-1） |  |  |  |  | 模压废气处理设施出口（DA001-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物 排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表 5 |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |
| 苯乙烯 | 样品编号 | aDA001-1-10 | aDA001-1-11 | aDA001-1-12 | 平均值 | aDA001-2-10 |  | aDA001-2-11 | aDA001-2-12 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 1.68 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.561 | <1.5×10-3 |  | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 6.59×10-3 | <5.99×10-6 | <5.91×10-6 | 2.20×10-3 | <6.21×10-6 |  | <6.47×10-6 | <6.49×10-6 | <6.39×10-6 | --- |
| 非甲烷总烃 | 样品编号 | aDA001-1-01 | aDA001-1-02 | aDA001-1-03 | 平均值 | aDA001-2-01 |  | aDA001-2-02 | aDA001-2-03 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.79 | 4.22 | 1.52 | 2.84 | 0.38 |  | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 60 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.09×10-2 | 1.68×10-2 | 5.99×10-3 | 1.12×10-2 | 1.57×10-3 |  | 1.77×10-3 | 1.51×10-3 | 1.62×10-3 | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 3921 | 3995 | 3939 | / | 4139 |  | 4316 | 4324 | / | / |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |
| 苯乙烯 | 样品编号 | aDA001-1-13 | aDA001-1-14 | aDA001-1-15 | 平均值 | aDA001-2-13 |  | aDA001-2-14 | aDA001-2-15 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 |  | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <5.90×10-6 | <5.86×10-6 | <6.09×10-6 | <5.95×10-6 | <6.70×10-6 |  | <6.44×10-6 | <6.34×10-6 | <6.49×10-6 | --- |
| 非甲烷 总烃 | 样品编号 | aDA001-1-04 | aDA001-1-05 | aDA001-1-06 | 平均值 | aDA001-2-04 |  | aDA001-2-05 | aDA001-2-06 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.46 | 2.09 | 2.08 | 2.21 | 0.32 |  | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 60 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 9.68×10-3 | 8.16×10-3 | 8.44×10-3 | 8.76×10-3 | 1.43×10-3 |  | 1.59×10-3 | 1.48×10-3 | 1.50×10-3 | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 3937 | 3907 | 4060 | / | 4467 |  | 4296 | 4224 | / | / |
| 苯乙烯 | 样品编号 | aDA001-1-16 | aDA001-1-17 | aDA001-1-18 | 平均值 | aDA001-2-16 |  | aDA001-2-17 | aDA001-2-18 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 0.19 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 6.43×10-2 | <1.5×10-3 |  | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 7.48×10-4 | <5.76×10-6 | <6.17×10-6 | 2.53×10-4 | <6.15×10-6 |  | <6.15×10-6 | <6.18×10-6 | <6.16×10-6 | --- |
| 非甲烷总烃 | 样品编号 | aDA001-1-07 | aDA001-1-08 | aDA001-1-09 | 平均值 | aDA001-2-07 |  | aDA001-2-08 | aDA001-2-09 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 3.20 | 2.84 | 2.14 | 2.73 | 0.39 |  | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 60 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.26×10-2 | 1.09×10-2 | 8.80×10-3 | 1.08×10-2 | 1.60×10-3 |  | 1.56×10-3 | 1.61×10-3 | 1.59×10-3 | --- |

接下页

检测报告

（二）废气

有组织废气（1）（续）

| 采样日期 | 2024年10月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年10月24日-25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 模压废气处理设施进口（DA001-1） |  |  |  |  | 模压废气处理设施出口（DA001-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物 排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表 5 |
| 检测次数 | 第三次 |  |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  |
| 单位产品非甲烷总烃排放量 （kg/t 产品） | / |  |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.3 |
| 标干流量（m3/h） | 3936 | 3837 | 4113 | / | 4098 |  | 4101 | 4119 | / | / |
| 备注 | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（2）

| 采样日期 |  | 2024年10月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月25日-26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 模压废气处理设施进口（DA001-1） |  |  |  |  | 模压废气处理设施出口（DA001-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物 排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表 5 |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |
| 苯乙烯 | 样品编号 | bDA001-1-10 | bDA001-1-11 | bDA001-1-12 | 平均值 | bDA001-2-10 |  | bDA001-2-11 | bDA001-2-12 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 |  | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <6.04×10-6 | <5.98×10-6 | <5.64×10-6 | <5.89×10-6 | <6.40×10-6 |  | <6.51×10-6 | <6.20×10-6 | <6.37×10-6 | --- |
| 非甲烷总烃 | 样品编号 | bDA001-1-01 | bDA001-1-02 | bDA001-1-03 | 平均值 | bDA001-2-01 |  | bDA001-2-02 | bDA001-2-03 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 3.39 | 2.33 | 1.77 | 2.50 | 0.40 |  | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 60 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.37×10-2 | 9.28×10-3 | 6.66×10-3 | 9.87×10-3 | 1.71×10-3 |  | 1.56×10-3 | 1.61×10-3 | 1.63×10-3 | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 4030 | 3985 | 3763 | / | 4268 |  | 4343 | 4130 | / | / |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |
| 苯乙烯 | 样品编号 | bDA001-1-13 | bDA001-1-14 | bDA001-1-15 | 平均值 | bDA001-2-13 |  | bDA001-2-14 | bDA001-2-15 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 |  | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <5.61×10-6 | <5.79×10-6 | <6.02×10-6 | <5.81×10-6 | <6.20×10-6 |  | <6.02×10-6 | <6.49×10-6 | <6.24×10-6 | --- |
| 非甲烷 总烃 | 样品编号 | bDA001-1-04 | bDA001-1-05 | bDA001-1-06 | 平均值 | bDA001-2-04 |  | bDA001-2-05 | bDA001-2-06 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.68 | 4.25 | 3.39 | 3.44 | 0.31 |  | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 60 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.00×10-2 | 1.64×10-2 | 1.36×10-2 | 1.33×10-2 | 1.28×10-3 |  | 1.45×10-3 | 1.56×10-3 | 1.43×10-3 | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 3737 | 3859 | 4016 | / | 4131 |  | 4016 | 4327 | / | / |
| 苯乙烯 | 样品编号 | bDA001-1-16 | bDA001-1-17 | bDA001-1-18 | 平均值 | bDA001-2-16 |  | bDA001-2-17 | bDA001-2-18 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 |  | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <5.79×10-6 | <5.74×10-6 | <5.94×10-6 | <5.82×10-6 | <6.09×10-6 |  | <6.30×10-6 | <6.53×10-6 | <6.31×10-6 | --- |
| 非甲烷总烃 | 样品编号 | bDA001-1-07 | bDA001-1-08 | bDA001-1-09 | 平均值 | bDA001-2-07 |  | bDA001-2-08 | bDA001-2-09 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.55 | 3.27 | 2.36 | 2.73 | 0.35 |  | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 60 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 9.85×10-3 | 1.25×10-2 | 9.34×10-3 | 1.06×10-2 | 1.42×10-3 |  | 1.39×10-3 | 1.22×10-3 | 1.34×10-3 | --- |

接下页

检测报告

（二）废气

有组织废气（2）（续）

| 采样日期 | 2024年10月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年10月25日-26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 模压废气处理设施进口（DA001-1） |  |  |  |  | 模压废气处理设施出口（DA001-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物 排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表 5 |
| 检测次数 | 第三次 |  |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  |
| 单位产品非甲烷总烃排放量 （kg/t 产品） | / |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 0.3 |
| 标干流量（m3/h） | 3863 | 3830 | 3957 | / | 4059 |  | 4202 | 4356 | / | / |
| 备注 | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（3）

| 采样日期 | 2024年10月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年10月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 模压废气处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 | 进口DA001-1 |  |  |  | 出口DA001-2 |  |  |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993） 表2 | 结果评价 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 |  |  |
| 臭气浓度 （无量纲） | 630 | 724 | 851 | 851 | 151 | 173 | 199 | 199 | 1000 | 达标 |
| 备注 | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（3）

| 采样日期 | 2024年10月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年10月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 模压废气处理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 | 进口DA001-1 |  |  |  | 出口DA001-2 |  |  |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993） 表2 | 结果评价 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 |  |  |
| 臭气浓度 （无量纲） | 724 | 549 | 724 | 724 | 199 | 151 | 229 | 229 | 1000 | 达标 |
| 备注 | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，模压废气处理设施排气筒出口（DA001-2）中非甲烷总烃的排放浓度最大值为0.39mg/m3，排放速率最大值为1.63×10-3kg/h；臭气浓度检测结果最大为229（无量纲），苯乙烯的排放浓度最大值为<1.5×10-3mg/m3，排放速率最大值为6.49×10-6kg/h；苯乙烯、非甲烷总烃、检测结果均符合《合成树脂工业污染物 排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表 5限值要求。臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2限值要求。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

无组织废气（1）

| 采样日期 |  | 2024年10月23日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月23日-29日 |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样时间 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） | 苯乙烯 （mg/m3） | 臭气浓度 （无量纲） |
| 厂界上风向 G0 | 9:10-10:10 | 0.221 | 0.56 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 11:10-12:10 | 0.247 | 0.46 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 13:10-14:10 | 0.215 | 0.66 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 15:10-16:10 | 0.256 | 0.64 | <1.5×10-3 | ＜10 |
| 厂界下风向 G1 | 9:10-10:10 | 0.285 | 1.25 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 11:10-12:10 | 0.348 | 1.39 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 13:10-14:10 | 0.327 | 0.99 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 15:10-16:10 | 0.301 | 1.04 | <1.5×10-3 | ＜10 |
| 厂界下风向 G2 | 9:10-10:10 | 0.324 | 2.25 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 11:10-12:10 | 0.359 | 1.99 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 13:10-14:10 | 0.393 | 1.37 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 15:10-16:10 | 0.383 | 2.39 | <1.5×10-3 | ＜10 |
| 厂界下风向 G3 | 9:10-10:10 | 0.430 | 1.26 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 11:10-12:10 | 0.453 | 1.04 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 13:10-14:10 | 0.518 | 0.90 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 15:10-16:10 | 0.487 | 1.83 | <1.5×10-3 | ＜10 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.518 | 2.39 | <1.5×10-3【1】 | ＜10【1】 |
| 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中企业边界任何1小时大气污染物平均浓度限值 |  | 1.0 | 4.0 | 1.0【3】 | 20【3】 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 10月23日气象参数：天气：阴；气温：28.2-32.8℃；气压：101.16-101.59kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.1m/s。 - 2、【1】：表示为最大值； - 3、【3】：表示执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准； |  |  |  |

检测报告

（二）废气

无组织废气（2）

| 采样日期 |  | 2024年10月24日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月24日-29日 |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样时间 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） | 苯乙烯 （mg/m3） | 臭气浓度 （无量纲） |
| 厂界上风向 G0 | 9:10-10:10 | 0.260 | 0.62 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 11:10-12:10 | 0.236 | 0.57 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 13:10-14:10 | 0.243 | 0.62 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 15:10-16:10 | 0.285 | 0.63 | <1.5×10-3 | ＜10 |
| 厂界下风向 G1 | 9:10-10:10 | 0.324 | 0.85 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 11:10-12:10 | 0.358 | 0.90 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 13:10-14:10 | 0.308 | 1.12 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 15:10-16:10 | 0.344 | 1.18 | <1.5×10-3 | ＜10 |
| 厂界下风向 G2 | 9:10-10:10 | 0.337 | 1.54 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 11:10-12:10 | 0.351 | 1.49 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 13:10-14:10 | 0.379 | 1.46 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 15:10-16:10 | 0.400 | 1.73 | <1.5×10-3 | ＜10 |
| 厂界下风向 G3 | 9:10-10:10 | 0.439 | 1.08 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 11:10-12:10 | 0.481 | 1.00 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 13:10-14:10 | 0.493 | 0.90 | <1.5×10-3 | ＜10 |
|  | 15:10-16:10 | 0.510 | 1.12 | <1.5×10-3 | ＜10 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.510 | 1.73 | <1.5×10-3【1】 | ＜10【1】 |
| 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中企业边界任何1小时大气污染物平均浓度限值 |  | 1.0 | 4.0 | 1.0【3】 | 20【3】 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： - 10月24日气象参数：天气：阴；气温：28.2-32.8℃；气压：101.16-101.59kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.1m/s。 - 2、【1】：表示为最大值； - 3、【3】：表示执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准； |  |  |  |

检测报告

（二）废气

采样点位

无组织废气（3）

| 采样日期 |  | 2024年10月23日 | 2024年10月24日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月24日 | 2024年10月25日 |
| 检测项目 采样时间 检测结果 |  | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 车间门口 G4 | 9:10-10:10 | 2.49 | 1.80 |
|  | 11:10-12:10 | 2.46 | 1.55 |
|  | 13:10-14:10 | 2.15 | 1.83 |
|  | 15:10-16:10 | 2.21 | 1.79 |
|  | 最大小时均值 | 2.49 | 1.83 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）表A.1 特别排放限值 |  | 6 | 6 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 10月23日气象参数：天气：阴；气温：28.2-32.8℃；气压：101.16-101.59kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.1m/s。 10月24日气象参数：天气：阴；气温：28.2-32.8℃；气压：101.16-101.59kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.1m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.518mg/m3，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为2.39mg/m3检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中企业边界任何1小时大气污染物平均浓度限值；苯乙烯的最大小时浓度值为未检出，最低检出浓度为1.0，臭气浓度为未检出，最低检出浓度为20（无量纲），检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准中限值要求。

厂界内生产车间门口非甲烷总烃的最大小时均值为2.49mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

| 检测日期 | 2024年10月23日-24日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测结果 [dB(A)] |  |
|  |  | 昼间 |  |
|  |  | Leq（10月23日） | Leq（10月24日） |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 59 | 55 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 | 62 | 60 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  | 65 | 65 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 10月23日气象参数：天气：阴；气温：28.2-32.8℃；气压：101.16-101.59kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.1m/s。 10月24日气象参数：天气：阴；气温：28.2-32.8℃；气压：101.16-101.59kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.1m/s。 - 厂界西侧（N3）、北侧（N4）不具备检测条件，故不进行检测。 - 3、企业夜间不生产，故夜间噪声不检测。 |  |

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果

监测结果分析与评价：

厂界东外、南外昼间噪声Leq最大值分别为59dB(A)、62dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1

表9.2.5-1废气环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 排放速率kg/h |  | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 模压废气处理设施排气筒DA001 | VOCS（以非甲烷总烃计） | 2024.10.24 | 0.0102 | 1.57×10-3 | 85.3% |
|  |  | 2024.10.25 | 0.0085 | 1.47×10-3 | 82.7% |

9.2.6污染物排放总量核算

1、废水

根据现场核查，项目向外环境年排水量约为120吨/年。根据监测日废水总排口检测平均数据（化学需氧量88.5mg/L，氨氮6.40mg/L），计算项目年纳管量；同时根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中的规定（化学需氧量40mg/L，氨氮2mg/L），计算项目向外环境年排放量。均符合环评中关于总量控制的要求。具体废水监测因子年产生量见表9.2.7-1。

表9.2.7-1  废水监测因子年产生量

| 监测项目 | 环评建议总量（t/a） | 年纳管量（t/a） | 年外环境排放量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.005 | 0.011 | 0.0048 | 符合 |
| 氨氮 | 0.003 | 0.00077 | 0.00024 | 符合 |
| 注：年产生量计算结果是根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中标准限值估算的排放量。 |  |  |  |  |

2、废气

我公司采用单班制生产，每班工作8h，年工作时间300计，根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值、无组织排放量引用环评数据，计算得出VOCs废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9.2.7-2。

表9.2.7-2  废气VOCS年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs[1] | 模压废气处理设施出口DA001-2 | 1.52×10-3 | 2400 | 0.0037 | 0.0037 | 0.004 | 符合 |
| - ：VOCS以非甲烷总烃计。 - ：年排放量为年排入环境总量。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

根据大气环境（厂界外50米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为北岭雅苑（距离65m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2024年10月23日-24日对浙江康稳电气有限公司新增年产100吨支柱绝缘子扩建项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为90.0%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20241011）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目模压废气处理设施（DA001）VOCS去除率分别为85.3%和82.7%；

10.1.2污染设施排放监测结果

浙江康稳电气有限公司新增年产100吨支柱绝缘子扩建项目所有工序均已建成，生产能力为年产150吨支柱绝缘子，为整体验收，采用单班制，每班工作8h，年工作300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.4-7.5，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物24mg/L、化学需氧量91mg/L、动植物油类<0.06mg/L、氨氮6.42mg/L、总磷0.06mg/L;其中pH、悬浮物、化学需氧量、动植物油类阴均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

（2）验收监测期间，模压废气处理设施排气筒出口（DA001-2）中非甲烷总烃的排放浓度最大值为0.39mg/m3，排放速率最大值为1.63×10-3kg/h；臭气浓度检测结果最大为229（无量纲），苯乙烯的排放浓度最大值为<1.5×10-3mg/m3，排放速率最大值为6.49×10-6kg/h；苯乙烯、非甲烷总烃、检测结果均符合《合成树脂工业污染物 排放标准》（GB 31572-2015）及修改单中表 5限值要求。臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.518mg/m3，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为2.39mg/m3检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中企业边界任何1小时大气污染物平均浓度限值；苯乙烯的最大小时浓度值为未检出，最低检出浓度为1.0，臭气浓度为未检出，最低检出浓度为20（无量纲），检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准中限值要求。

厂界内生产车间门口非甲烷总烃的最大小时均值为2.49mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

（4）厂界东外、南外昼间噪声Leq最大值分别为59dB(A)、62dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

（5）危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房3F西侧，占地15m2，分类收集后委托浙江育隆环保科技有限公司进行处置；

一般固废：设置一般固废仓库唯一厂房1F西北侧，一般固废定期外售给物资单位；

生活垃圾：委托环卫部门处置

- （6）总量核算结论：本项目污染物排放量CODCr0.0048吨/年、NH3-N0.00024吨/年、VOCS0.0037吨/年，颗粒物0.022吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“CODCr0.005吨/年、NH3-N0.0003吨/年、VOCS0.004吨/年，颗粒物0.022吨/年”的总量控制要求。

- 重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：浙江康稳电气有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江康稳电气有限公司新增年产100吨支柱绝缘子扩建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2403-330723-07-02-875023 | 建设地点 |  | 浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业园区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3834 绝缘制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建） 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E119.799365°，N28.928721° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产150吨支柱绝缘子 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产150吨支柱绝缘子 | 环评单位 |  | 浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建武备2024140 | 环评文件类型 |  | 环评登记表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024.6 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.07.31 | 排污许可证申领时间 |  | 2024.10.22 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 武义碧波环保科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 91330723MA2EBXPTX4001Z |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江康稳电气有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 190 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 10.5 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 190 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 10.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 浙江康稳电气有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330723MA2EBXPTX4 | 验收时间 |  | 2024.10.23-10.24 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 88.5 | 500 |  |  |  | 0.0048 | 0.005 |  | 0.0048 | 0.005 |  |  |  | 0.0048 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 6.40 | 35 |  |  |  | 0.00024 | 0.003 |  | 0.00024 | 0.003 |  |  |  | 0.00024 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  | 0.0037 | 0.004 |  | 0.0037 | 0.004 |  |  |  | +0.0037 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件3 环评批复

# 附件5 危废处置协议

附件6 危废台账

附件7 验收期间生产工况及信息确认

# 附件8 厂区雨污管网分流图

# 附件9 废气设计方案

附件10 验收意见及签到表

附件11 验收公示截图

附件12其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2024年09月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2024年XX月XX日，浙江康稳电气有限公司根据《浙江康稳电气有限公司新增年产 100 吨支柱绝缘子扩建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响登记表和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行先行验收，验收意见的结论如下：浙江康稳电气有限公司新增年产100吨支柱绝缘子扩建项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2024.XX.XX-2024.XX.XX）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 环境影响登记表建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 | 企业健全了环境保护制度，设立了专门的环保小组，负责经常性的监督管理工作；定期对处理设施检查维护，确保其正常运行。 |
| - 2 | 同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 | 建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 | 已建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 |
|  | 规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 | 已规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 |
|  | 将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 | 已将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 |

# 附件13 检测报告