武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目

竣工环境保护（先行）验收监测报告

建设单位：武义迅亮金属制品有限公司

编制单位：武义迅亮金属制品有限公司

2024年11月

建设单位：武义迅亮金属制品有限公司

编制单位：武义迅亮金属制品有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 武义迅亮金属制品有限公司 电话：15888962668 传真：/ 邮编：321200 地址：浙江省金华市武义县桐琴镇东皋村凤凰山工业区 | 武义迅亮金属制品有限公司 电话：15888962668 传真：/ 邮编：321200 地址：浙江省金华市武义县桐琴镇东皋村凤凰山工业区 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4主要生产设备	10

3.5水源及水平衡	11

3.6生产工艺	12

3.7项目变动情况	15

4环境保护设施	19

4.1污染物治理/处置设施	19

4.1.1废水	19

4.1.2废气	21

4.1.3噪声	21

4.1.4固（液）体废物	22

4.2其他环境保护设施	25

4.2.1环境风险防范设施	25

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	26

4.2.3其他设施	26

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	27

4.3.1 环保设施投资	27

4.3.2 “三同时”落实情况	27

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	29

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	29

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	29

5.1.2 环评总结论	30

5.2审批部门审批决定	31

6验收执行标准	33

6.1废水验收执行标准	33

6.2废气验收执行标准	33

6.3噪声验收执行标准	34

6.4固废验收执行标准	34

6.5主要污染物排放总量控制指标	34

6.6环境质量标准	35

7验收监测内容	36

7.1环境保护设施调 试运行效果	36

7.1.1废水验收监测内容	36

7.1.2废气验收监测内容	36

7.1.3厂界噪声监测	37

7.1.4监测点位布置图	37

7.2环境质量监测	37

8质量保证及质量控制	38

8.1监测分析方法	38

8.2监测仪器	39

8.3人员能力	39

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	40

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	41

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	41

8.7采样记录及分析结果	41

9验收监测结果	42

9.1生产工况	42

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	42

9.2.1废水监测结果及评价	42

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	48

9.2.3无组织废气检测结果及评价	48

9.2.4噪声检测结果及评价	51

9.2.5环保设施处理效率监测结果	51

9.2.6污染物排放总量核算	52

9.3工程建设对环境的影响	53

10验收监测结论	53

10.1环保设施调试运行效果	53

10.1.1环保设施处理效率监测结果	53

10.1.2污染设施排放监测结果	54

10.2工程建设对环境的影响	55

10.3建议	55

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	57

附件2 武义迅亮金属制品有限公司项目备案通知书	59

附件3 环评批复	61

附件4 固定污染源排污登记回执	63

附件5 危废处置协议	64

附件6 危废台账	65

附件7 验收期间生产工况及信息确认	70

附件8 城镇污水排入排水管网许可证	70

附件9 废水设计方案	71

附件10 天然气发票	80

附件11 用电发票	80

附件12 废水处理工艺情况说明	81

附件13 光亮剂MSDS	81

附件14 验收意见及签到表	81

附件15 验收公示截图	82

附件16 其他需要说明的事项	83

附件17 检测报告	86

1项目概况

1.1基本情况

武义迅亮金属制品有限公司成立于 2024年04月23日，注册地位于浙江省金华市武义县桐琴镇东皋村凤凰山工业区（浙江宏狮智能科技有限公司内）（自主申报），法定代表人为金勇。经营范围包括一般项目：金属制日用品制造；金属制品销售；五金产品制造；五金产品零售；金属工具制造；金属工具销售。2024年05月20日在武义县发展和改革局完成了备案（项目代码：2405-330723-04-01-696159）。

1.2项目审批情况

2024年09月，我公司委托浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司编制了《武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目环境影响登记表》，于2024年09月14日通过金华市生态环境局审批（金环建武备2024176）。2024年09月26日企业取得排污许可登记回执，登记编号为：91330723MA8GLH1Q67001Y。

1.3项目建设情况

我公司租用浙江宏狮智能科技有限公司位于浙江省金华市武义县桐琴镇东皋村凤凰山工业区空置厂房（2073.47m2）实施本项目。本项目实际总投资400万元，实际环保投资13万元，该项目购置磁抛流水线烘干机等设备，采用磁抛、清洗、烘干等生产工艺（机加工外协）。建成后形成年产 20 万只不锈钢保温杯及 180 万只钛合金保温杯的生产能力。（机加工线暂未建设）。

本项目全厂员工人数20人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司编制完成验收监测方案后委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2024年10月23日-24日对本项目的废水处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目”的先行验收（机加工线暂未建设）。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定

（1）《武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目环境影响登记表》（浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司，2024年09月）；

（2）《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》（金华市生态环境局，金环建武备2024176，2024年09月14日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字20241009）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2024年11月）；

（2）《武义迅亮金属制品有限公司废水处理项目技术方案》（武义碧波环保科技有限公司编制，2024年07月）；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

武义迅亮金属制品有限公司位于浙江省金华市武义县桐琴镇东皋村凤凰山工业区。项目中心经纬度坐标为E119.911302°，N28.860910°。东侧为浙江宏狮智能科技有限公司其他厂房；南侧为武义涌金门业有限公司；西侧为青云路，北侧为武义金炜泰工贸有限公司。厂界东侧距离最近敏感点青芹村531m。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

本项目 N

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 紧邻 | 浙江宏狮智能科技有限公司其他厂房 |
| 南 | 紧邻 | 武义涌金门业有限公司 |
| 西 | 紧邻 | 青云路 |
| 北 | 紧邻 | 武义金炜泰工贸有限公司 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 青芹村 | 西侧 | 531m | 二类 | 与环评一致 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目

（2）项目性质：新建（迁建）

（3）建设地点：浙江省金华市武义县桐琴镇东皋村凤凰山工业区

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资400万元，环保实际投资13万元，占总投资3.25%。本项目全厂员工人数20人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 |  | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯 |  | 年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯 | 一致 |
| 主体工程 | 生产车间 | 1F | 主要为机加工车间、磁抛车间、清洗车间、包装车间， 成品仓库、一般固废储存区、危废仓库； | 主要为磁抛车间、清洗车间、包装车间，成品仓库、一般固废储存区、危废仓库； | 基本一致 机加工线暂未建设，危废仓库位于厂区东北侧 |
| 公用工程 | 给水工程 | 园区市政自来水管网供给 |  | 园区市政自来水管网供给 | 一致 |
|  | 排水工程 | 污水收集系统、污水排放系统、雨水排放系统；雨污分流，全厂设置一个雨水口和一个污水口，其中雨水口设置电导仪。 |  | 污水收集系统、污水排放系统、雨水排放系统；雨污分流，全 厂设置一个雨水口和一个污水口，其中雨水口设置电导仪。 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由城市电网供给 |  | 由城市电网供给 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | W1 生活污水经化粪池处理，W2 生产废水经过污水处理设备处理（隔油+混凝沉淀），汇同后通过排污口 DW001 排放至武义县第二污水处理厂。 |  | W1 生活污水经化粪池处理，W2 生产废水经过污水处理设备处理（隔油+混凝沉淀），汇同后通过排污口 DW001 排放至武义县第二污水处理厂。 | 一致 |
|  | 废气处理 | 磁抛产生的有机废气要求加强通风处理。 |  | 磁抛产生的有机废气要求加强通风处理。 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 构筑物隔声、基础减振、消音设备等。 |  | 构筑物隔声、基础减振、消音设备等。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，位于厂房西侧1F外，占地面积15m2，危废定期委托有资质单位处置。 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废储存区位于厂房 1F 中央，约 20m2 ；收集后外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门进行清运。 |  | 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，位于厂房东北侧，占地面积15m2，危废定期委托有资质单位处置。 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废储存区位于厂房 1F 中央，约 20m2 ；收集后外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门进行清运。 | 基本一致 危废仓库位于厂区东北侧 |

根据现场核查，现有实际产能为年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯，机加工线暂未建设、危废仓库位置调整后位于厂区东北侧、废水处理设施经原环评单位出具的《武义迅亮金属制品有限公司废水处理设施情况说明》确认现有处理设施可以满足废水处理要求。厂区平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，除以上变化外，其他建设内容与环评要求基本一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 不锈钢保温杯 | 20万只/年 | 20万只/年 | — |
| - 2 | 钛合金保温杯 | 180万只/年 | 180万只/年 | — |

根据现场核查，企业实际产能为年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯，满足本次先行验收产能要求，符合本次先行竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | t/a | 50 | 4.17 | 50 | 无变化 |
| 2 | 钛合金管 | t/a | 500 | 41.67 | 500 | 无变化 |
| 3 | 光亮剂 | t/a | 2 | 0.17 | 2 | 无变化 |
| 4 | 茶漏、小提手、 杯盖、钛饭盒等 其他配件 | 万套/a | 200 | 16.7 | 200 | 无变化 |
| 5 | 机油 | t/a | 0.34 | 0.225 | 2.7 | 无变化 |
| 6 | 磁针 | t/a | 0.5 | 0.042 | 0.5 | 无变化 |
| 7 | 水 | t/a | 1957 | 52 | 624 | -1333 |
| 8 | 电 | 万度/a | 8 | 0.34 | 4.08 | -3.92 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2024.10）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比有变化，机加工线暂未建设，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸机 | 台 | 1 | 0 | -1台 | 机加工线未建设 |
| 2 | 滚管机 | 台 | 1 | 0 | -1台 | 机加工线未建设 |
| 3 | 割管机 | 台 | 2 | 0 | -2台 | 机加工线未建设 |
| 4 | 激光分杯机 | 台 | 1 | 0 | -1台 | 机加工线未建设 |
| 5 | 激光割头机 | 台 | 1 | 0 | -1台 | 机加工线未建设 |
| 6 | 数控缩口机 | 台 | 2 | 0 | -2台 | 机加工线未建设 |
| 7 | 数控平口底机 | 台 | 1 | 0 | -1台 | 机加工线未建设 |
| 8 | 上下整形机 | 台 | 1 | 0 | -1台 | 机加工线未建设 |
| 9 | 空压机 | 台 | 1 | 1 | 无变化 | - |
| 10 | 检验包装流水线 | 台 | 1 | 1 | 无变化 | - |
| 11 | 磁抛流水线 | 条 | 6 | 6 | 无变化 | - |
| 12 | 清洗槽 | 个 | 4 | 4 | 无变化 | - |
| 13 | 烘箱 | 台 | 2 | 2 | 无变化 | 电加热 |
| 14 | 甩干机 | 台 | 2 | 2 | 无变化 | - |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中拉伸机1台、滚管机减少1台、割管机减少2台、激光分杯机减少1台、激光割头机减少1台、数控缩口机减少2台、数控平口底机减少1台、上下整形机减少1台，机加工线暂未建设，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为磁抛废水、清洗废水以及员工的生活用水。

项目用水情况

磁抛用水：项目磁力抛光过程需要加入光亮剂，光亮剂与水配比为1：30，光亮剂用量为 2t/a，则调配用水需 60t/a。

清洗用水：本项目设4个清洗槽，每个清洗槽（长1.5m宽0.8m有效深度0.5m），单个有效容积为0.6m3。根据现场核查，清洗槽废水每3天更换一次，期间定期添加新鲜水补充损耗，则本项目清洗用水量为264t/a。

生活用水：企业现有员工20人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.05m3计，生活用水量为300t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

磁抛废水：项目磁力抛光过程需要加入光亮剂，光亮剂与水配比为 1：30， 光亮剂用量为 2t/a，则调配用水需 60t/a。磁力抛光产生的磁抛废水按光亮液（光 亮剂+配比用水）用量的90%计，产生量约 56t/a。废水经厂内污水处理设施（隔油+混凝沉淀） 处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后，达标排入污水管网。

清洗废水：清洗槽废水每 3 天更换一次，则本项目清洗废水产生量为 240t/a。废水进厂区内废水处理设施处理后纳入市政污水管网。

生活用水：企业现有员工20人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.05m3计，生活用水量为300t/a，污水产生系数按0.8计，废水量240t/a，废水经化粪池处理后纳入市政污水管网。

项目水平衡图见图3.4-1。

图 3.4-1  本项目项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1：

- （一）保温杯生产工艺流程图

暂未建设

图3.6-1  本项目生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

割管∶使用割管机将外购的不锈钢管和钛合金管切割成相应尺寸。 （本项目未建设）

滚管：将需要加工的管材固定在滚轮上，通过电机驱动滚轮旋转,使管材在滚轮上滚动并形成管状。（本项目未建设）

分杯：严格按照尺寸要求，用分杯机将水工件进行切割分杯。（本项目未建设）

缩口：用缩口机把通过涨形口缩至或者扩至符合尺寸要求。（本项目未建设）

割头：用割头机把缩过口的底口割至标准尺寸。（本项目未建设）

拉伸：使用拉伸机将工件进行拉伸再次成型。（本项目未建设）

整形：利用整形机使工件尺寸、形状符合要求。（本项目未建设）

平口平底：用数控平口底机对外壳进行机加工，使外壳平底口均匀、无缺口、无毛边等。（本项目未建设）

焊接：利用焊机进行焊接，此过程为电焊、激光焊和氩弧焊。（本项目未建设）

测温：工件经测温检测。（本项目未建设）

磁抛：本项目钛合金保温杯（含杯盖等配件）需要进行磁抛，不锈钢保温杯不需要磁抛。将电解（外协）后的工件放入磁抛流水线上，利用由高速旋转的磁场引导容器内的磁针在清水中于高频撞击工件达到去除工件的毛刺，磁力抛光机中加入水和光亮剂，光亮剂使保温杯表面变得光亮。光亮剂仅不够时添加，磁抛过程中产生的磁抛废水定期更换。

清洗：磁抛后的钛合金保温杯（含杯盖等配件）放入入清水中进行清洗，主要去除残留在保温杯表面的光亮剂，清洗废水循环使用，定期更换。

甩干/烘干：甩干机甩干后再利用烘箱对清洗后的钛合金保温杯进行烘干，除去表面水分。烘干过程采用电加热。

装配和包装：将杯盖等其他配件和杯身进行装配，最后包装入库。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 磁抛过程 | 磁抛废水 | CODCr、SS、石油类、总铁、总锌 |
|  | W2 | 清洗过程处理 | 清洗废水 | CODCr、SS、石油类、LAS |
|  | W3 | 职工生活 | 生活污水 | CODCr、氨氮 |
| 废气 | G1 | 磁抛过程 | 有机废气 | 非甲烷总烃 |
| 噪声 | N | 生产车间 | 设备运行噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S2 | 原料包装 | 一般废包装物 | 塑料、纸箱等 |
|  | S3 | 磁抛过程 | 槽渣 | 有机物 |
|  | S4 | 设备维护 | 废机油 | 废机油 |
|  | S5 | 原料包装 | 废油桶 | 含油包装桶 |
|  | S6 | 原料包装 | 废光亮剂桶 | 废光亮剂桶 |
|  | S7 | 废水处理 | 污泥 | 有机物 |
|  | S8 | 废水处理 | 浮油 | 有机物 |
|  | S9 | 员工生活 | 生活垃圾 | 塑料、纸张等 |

根据现场核查，企业实际生产工艺及产污环节相比环评减少了机加工金属边角料。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建（扩建） | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯 | 与环评一致 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市武义县桐琴镇东皋村凤凰山工业区 | 浙江省金华市武义县桐琴镇东皋村凤凰山工业区 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： ①保温杯生产工艺：割管→滚管→分杯→缩口→割头→拉伸→整形→平口平底→抽真空→测温→点解→磁抛→清洗→甩干/烘干→装配→包装； 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评相比减少了表面处理工序，其余生产工艺与环评一致； 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比有变化，机加工线暂未建设，不锈钢管、钛合金管暂未使用，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中拉伸机减少1台；滚管机减少1台；割管机减少2台；激光分杯机减少1台；激光割头机减少1台；数控缩口机减少2台；数控平口底机减少1台；上下整形机减少1台，机加工线暂未建设，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 生活污水经化粪池处理后、生产废水经厂内污水处理设（隔油+混凝沉淀）处理达到《污水综合排放标准（GB8979-1996）三级标准后，达标排入污水管网，由武义县第二污水处理厂统一处理后，最后排入武义江。 废气方面： ①磁抛过程中的有机废气呈无组织排放，要求加强磁抛车间通风处理。 噪声方面： 构筑物隔声、基础减振、消音设备等。 固废方面： 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，位于厂房西侧1F外，占地面积15m2，危废定期委托有资质单位处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废储存区位于厂房 1F 中央，约 20m2 ；收集后外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门进行清运。 | 废水方面： 生活污水经化粪池处理后、生产废水经厂内污水处理设（隔油+混凝沉淀）处理达到《污水综合排放标准（GB8979-1996）三级标准后，达标排入污水管网，由武义县第二污水处理厂统一处理后，最后排入武义江。 废气方面： ①磁抛过程中的有机废气呈无组织排放，要求加强磁抛车间通风处理。 噪声方面： 构筑物隔声、基础减振、消音设备等。 固废方面： 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，位于厂房东北侧，占地面积15m2，分类收集后委托进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废储存区位于厂房 1F 中央，约 20m2 ；收集后外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门进行清运。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后、生产废水经厂内污水处理设施（隔油+混凝沉淀）处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后，达标排入污水管网，由武义县第二污水处理厂统一处理后，最后排入武义江。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |
| 生产废水 | 磁抛废水、清洗废水 | 经过污水处理设施（隔油+混凝沉淀）处理后纳入市政管网 | 经过污水处理设施（隔油+混凝沉淀）处理后纳入市政管网 | CODCr、SS、石油类、总铁、总锌、LAS | 间歇排放，排入市政管网 |

| 图 4.1.1-1 生活污水处理工艺流程图 |  |
| --- | --- |
| 图 4.1.1-2 生产废水处理工艺流程图 |  |
| 图 4.1.1-3废水处理设施图 |  |

4.1.2废气

本项目废气主要为磁抛过程中的有机废气。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 磁抛废气 | 磁抛工序 | 要求加强磁抛车间通风处理 | 要求加强磁抛车间通风处理 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |

4.1.3噪声

本项目噪声主要来自设备机械等产生的噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：采用低噪声设备，合理车间布局，采取减振措施，加强设备维护和机加工和管理等。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | 生产车间 | 1 | 80~85 | 采用低噪声设备，合理车间布局，采取减振措施，加强设备维护和机加工和管理等。 |
| 检验包装流水线 |  | 1 | 65~70 |  |
| 磁抛流水线 |  | 6 | 75~80 |  |
| 清洗槽 |  | 4 | 75~80 |  |
| 烘箱 |  | 2 | 75~80 |  |
| 甩干机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 污水处理设备 | 室外 | 1 | 85~90 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

磁抛流水线减振措施

图 4.1.3-1 噪声治理设施图

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于厂房东北侧，占地20m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；生活垃圾：委托环卫部门处置。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 危废代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 金属边角料 | 金工工序 | 一般 固废 | 900-001-S17 | 外售给物资单位 | 外售给物资单位 | 一般固废仓库 | 暂未产生 |
| 2 | 一般废包装物 | 原料包装 | 一般 固废 | 900-003-S17 |  |  | 一般固废仓库 | 一致 |
| 3 | 槽渣 | 磁抛过程 | 危险固废 | HW17 ，336-064-17 | 委托有资质单位外运处置 | 分类收集后委托进行处置 | 暂存危废仓库内 | 一致 |
| 4 | 废机油 | 设备维护 | 危险固废 | HW08 ，900-218-08 |  |  | 暂存危废仓库内 | 一致 |
| 5 | 废油桶 | 原料包装 | 危险固废 | HW08 ，900-249-08 |  |  | 暂存危废仓库内 | 一致 |
| 6 | 废光亮剂桶 | 原料包装 | 危险固废 | HW49 ，900-041-49 |  |  | 暂存危废仓库内 | 一致 |
| 7 | 污泥 | 废水处理 | 危险固废 | HW17 ，336-064-17 |  |  | 暂存危废仓库内 | 一致 |
| 8 | 浮油 | 废水处理 | 危险固废 | HW08 ，900-210-08 |  |  | 暂存危废仓库内 | 一致 |
| 9 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般 固废 | 900-001-S62 900-002-S62 | 委托环卫部门清运 | 委托环卫部门清运 | 分类暂存入垃圾桶 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 月产生量（2024.10） （t/月） | 折算年产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 金工工序 | 5.5 | 暂未产生 | 0.46 | / |
| 2 | 一般废包装物 | 原料包装 | 2 | 0.12 | 1.44 | 1.44 |
| 3 | 槽渣 | 磁抛过程 | 2.5 | 0.20 | 2.4 | 2.4 |
| 4 | 废机油 | 设备维护 | 0.272 | 0.013 | 0.156 | 0.156 |
| 5 | 废油桶 | 原料包装 | 0.034 | 0.002 | 0.024 | 0.024 |
| 6 | 废光亮剂桶 | 原料包装 | 0. 12 | 0.12 | 0.01 | 0.12 |
| 7 | 污泥 | 废水处理 | 0.592 | 0.049 | 0.588 | 0.588 |
| 8 | 浮油 | 废水处理 | 0.5 | 0.040 | 0.48 | 0.48 |
| 9 | 生活垃圾 | 员工生活 | 10.5 | 0.5 | 6 | 6 |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

图4.1.4-1 危废仓库

图4.1.4-2 危废仓库内部

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

《武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目环境影响登记表》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表①公司需加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。

②公司在生产过程中需密切注意原料存放区、危废间及生产设备，有异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。

③水性漆、机油密封保存，不得露天堆放，在原料存放区域四周设置一定高度的围堰，同时地面进行硬化处理；危险废物暂存场所基础按照要求防渗处理，做好防风、防雨、防晒，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。《武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目环境影响登记表》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中要求雨水口设置电导仪。项目已在雨水口设置电导仪，符合当地环保部门要求。

| 雨水口设置电导仪 | 废水处理设施规范化排污口 |
| --- | --- |

4.2.3其他设施

本项目为新建（迁建）项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

土壤及地下水污染防治措施：

- 厂区地面硬化；

- 将危废暂存室等区域做好重点防渗区；

- 加强地下水和土壤的污染监控。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池（依托）、污水处理站、管道 | 5 |
|  |  | 设置一个污水口和一个雨水口，雨水口设置电导仪 | 1 |
| 2 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | 2 |
| 3 | 固废 | 一般工业固废贮存设施 | 3 |
|  |  | 危废暂存间 |  |
| 4 | 环境风险防范措施建设等（防渗防漏等措施） |  | 2 |
| 合计 |  |  | 13 |
| 总投资 |  |  | 400 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 3.25 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业应在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 | 已按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表 5.1-1

| 分类 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 | 治理措施主要内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水、生产废水 | pH、CODCr、 NH3-N 、石油类、 SS 、LAS 、总锌、 铁 | 生产废水经过污水处理站处理，生活污水经过化粪池预处理后，分别达到纳管标准后纳管排放，汇同经武义县第二污水处理厂处理后达标排放 | 纳管执行《污水综合排放 标准》（GB8978-1996） 三级标准；污水处理厂 CODcr 、氨氮、总氮、总 磷指标执行浙江省《城镇 污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表 1 标准；其余指标执行《城 镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准；总铁执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）表中10mg/L 限值 |
| 废气 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制 标准》（GB 37822-2019）表A.1 特别排放限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织监控浓度限值 |
| 噪声 | 设备运行 | 等效连续 A 声级，Leq | 采用低噪声设备，合理车间布局，采取减振措施，加强设备维护和机加工和管理等 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | S1 金属边角料 | 收集后外售给物资单位 收集后外售给物资单位 | 落实措施，固废做好收集处置工作，实现零排放 |
|  |  | S2 一般废包装物 |  |  |
|  | 危险固废 | S3 槽渣 | 收集后委托资质单位处理 |  |
|  |  | S4 废机油 |  |  |
|  |  | S5 废油桶 |  |  |
|  |  | S6 废光亮剂桶 |  |  |
|  |  | S7 污泥 |  |  |
|  |  | S8 浮油 |  |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门清运 |  |
| 生态保护措施 | 在厂界四周种植高大乔、灌木相结合的绿化带，在树种的选择上，种植具有一定吸收有害气体、抗污染能力强、吸收有害气体能力强的树种，如槐树、泡桐等，以使整个绿化系统发挥更大的生态效益。 |  |  |  |
| 环境风险防范 措施 | ①企业应加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫 生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。 ②企业在生产过程中要密切注意原料存放区、危废间及生产设备，有异常现象的应及时 检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。 ③水性漆、机油密封保存，不得露天堆放，在原料存放区域四周设置一定高度的围堰， 同时地面进行硬化处理；危险废物暂存场所基础按照要求防渗处理，做好防风、防雨、防晒，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |  |  |

5.1.2 环评总结论

武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目符合武义县“三线一单”环境管控单元及其生态环境准入清单的要求，符合规划环评要求，符合土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地区划确定的环境质量要求。企业认真落实本报告提出的各项污染防治对策和措施的前提下，排放的污染物能实现达标排放，达标排放情况下对周围环境影响较小。从环保角度看，本项目在该厂址实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目生产废水经过污水处理设施处理，生活污水经化粪池预处理后，分别达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷排放标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的其他企业间接排放限值），由市政污水管网入武义县城市污水处理厂处理达标。具体标准限值见表6.1-1。

表 6.1-1 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 三级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | *注：氨氮、总磷入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求。总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）相关标准。 |
| 化学需氧量 | ≤500 |  |
| 五日生化需氧量 | ≤350 |  |
| 悬浮物 | ≤400 |  |
| 动植物油 | ≤100 |  |
| 石油类 | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤35* |  |
| 总磷 | ≤8* |  |
| 总铁 | ≤10 |  |
| 总锌 | ≤4.0 |  |
| 总氮 | ≤70 |  |

6.2废气验收执行标准

本项目本项目非甲烷总烃无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织监控浓度限值；厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值。详见表6.2-1~6.2。

表6.2-1 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1的特别排放限值

| 污染物项目 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处 1 小时平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表6.2-2 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表 6.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目环境影响登记表》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中要求武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1  企业主要污染物总量控制指标   单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.029 |
|  | NH3-N | 0.002 |

6.6环境质量标准

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东侧青芹村（距离531m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调 试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1 废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理设施进口DW001-1 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、铁、锌 | 4次/天， 监测2天 |
| 2 | 废水处理设施出口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、铁、锌 | 4次/天， 监测2天 |
| 3 | 污水总排口DW002-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、铁、锌 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2 废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 非甲烷总烃、 | 4次/天， 监测2天 |
| 2 |  | 厂区内生产车间外（G4） | 非甲烷总烃 |  |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界南侧、西侧、北侧外1m处，各设一个监测点（N2、N3、N4），昼间监测1次，连续监测2天。厂界东侧、北侧不具备监测条件，企业夜间不生产。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东侧青芹村（距离531m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY18009） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 石油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 |  | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L |
|  | 铁 | AAnalyst 800FG原子吸收分光光度计（GXZY18063） | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989 | 0.03mg/L |
|  | 锌 | AAnalyst 800FG原子吸收分光光度计（GXZY18063） | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987 | 0.02mg/L |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23071、GXZY23072、GXZY23073、GXZY23074、GXZY23075） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | AWA5688多功能声级计 （GXZY23041） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY18009 | 2025.01.28 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23071 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23072 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23073 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23074 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23075 | 2025.08.25 | 是 |
| 噪声频谱分析仪 | HS6298B | GXZY23041 | 2025.04.26 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2025.05.15 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.01.24 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | UV2000 | LDZY11037 | 2025.04.17 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.01.24 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.03.12 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2025.03.12 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2025.03.14 | 是 |
| 原子吸收分光光度计 | AAnalyst800FG | GXZY18063 | 2024.12.22 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.4-1 水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 40.0 | 39.38 | 93.4 | 90-110 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 50.0 | 46.73 | 93.5 | 90-110 | 符合 |
| 总铁 | 60.0 | 58.2 | 97.0 | 93.3-102.5 | 符合 |
| 总锌 | 50.0 | 48.9 | 97.8 | 93-107 | 符合 |

表8.4-2 水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 304 | 297 | 1.2 | 10 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 90.7 | 78.7 | 7.1 | 15 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 71.5 | 63.8 | 5.7 | 15 | 符合 |
| 氨氮 | 5.45 | 5.49 | 0.4 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 3.91 | 3.93 | 0.3 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 4.11 | 4.09 | 0.3 | 5 | 符合 |
| 总氮 | 7.84 | 7.96 | 0.8 | 10 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 4.63 | 4.43 | 2.3 | 5 | 符合 |
| 总铁 | 20.1 | 20.2 | 0.3 | 5.0 | 符合 |
| 总锌 | 6.79 | 6.81 | 0.1 | 5 | 符合 |

表8.4-3 标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 226 | H-24102401-1 | 210±20 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 194 | H-24102301-2 | 210±20 | 合格 |
| 化学需氧量 | 123 | H-ZK24101003-02 | 125±7 | 合格 |
| 氨氮 | 1.46 | BY-H-24010003-1-01 | 1.50±0.12 | 合格 |
| 总磷 | 0.432 | BY-H-2402002-2-2 | 0.435±0.03 | 合格 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为机加工线的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1 建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2024.10.23 | 年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯 | 600只不锈钢保温杯，5400只钛合金保温杯 | 90.0% |
| - 2024.10.24 |  | 600只不锈钢保温杯，5400只钛合金保温杯 | 90.0% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1～9.2.1-3。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

| 采样日期 | 2024年10月23日-24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年10月23日-11月02日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生产废水处理设施DW001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 进口DW001-（10月23日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（10月23日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20241009aDW001-1-01 | 20241009aDW001-1-02 | 20241009aDW001-1-03 | 20241009aDW001-1-04 | 平均值 | 20241009aDW001-2-01 | 20241009aDW001-2-02 | 20241009aDW001-2-03 | 20241009aDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 黑色、浑浊 | 黑色、浑浊 | 黑色、浑浊 | 黑色、浑浊 |  | 浅白、微浊 | 浅白、微浊 | 浅白、微浊 | 浅白、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 5.5（22.4℃） | 5.5（22.9℃） | 5.5（24.3℃） | 5.6（23.5℃） | 5.5-5.6 | 6.4（22.0℃） | 6.4（22.8℃） | 6.4（23.9℃） | 6.3（22.6℃） | 6.3-6.4 | 6-9 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | 213 | 221 | 201 | 217 | 213 | 112 | 106 | 127 | 118 | 116 | 400 | 合格 |
| 化学需氧量（mg/L） | 1.73×103 | 1.66×103 | 1.62×103 | 1.64×103 | 1.66×103 | 454 | 436 | 442 | 450 | 445 | 500 | 合格 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 372 | 408 | 371 | 395 | 386 | 97.7 | 117 | 111 | 100 | 106 | 300 | 合格 |
| 石油类（mg/L） | 0.90 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | 0.81 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 20 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 5.04 | 5.90 | 6.43 | 7.03 | 6.10 | 3.93 | 4.13 | 4.32 | 4.54 | 4.23 | 35*1 | 合格 |
| 总氮（mg/L） | 10.2 | 11.4 | 12.8 | 11.4 | 11.4 | 4.81 | 5.50 | 6.35 | 5.26 | 5.48 | 70*2 | 合格 |
| 总磷（mg/L） | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 8*1 | 合格 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 320 | 326 | 317 | 322 | 321 | 17.0 | 16.3 | 18.2 | 16.8 | 17.1 | 20 | 合格 |
| 铁（mg/L） | 18.9 | 19.7 | 14.3 | 16.4 | 17.3 | 8.12 | 6.80 | 7.67 | 7.73 | 7.58 | 10*3 | 合格 |
| 锌（mg/L） | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 5.0 | 合格 |

表9.2.1-1废水监测结果（2）

| 采样日期 | 2024年10月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年10月24日-11月02日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 废水处理设施DW001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 进口DW001-1 |  |  |  |  | 出口DW001-2 |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20241009bDW001-1-01 | 20241009bDW001-1-02 | 20241009bDW001-1-03 | 20241009bDW001-1-04 | 平均值 | 20241009bDW001-2-01 | 20241009bDW001-2-02 | 20241009bDW001-2-03 | 20241009bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 黑色、浑浊 | 黑色、浑浊 | 黑色、浑浊 | 黑色、浑浊 |  | 浅白、微浊 | 浅白、微浊 | 浅白、微浊 | 浅白、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 5.4（21.9℃） | 5.5（22.6℃） | 5.5（23.5℃） | 5.5（22.8℃） | 5.4-5.5 | 6.6（22.4℃） | 6.6（22.9℃） | 6.6（23.2℃） | 6.7（23.0℃） | 6.6-6.7 | 6-9 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | 215 | 231 | 202 | 220 | 217 | 116 | 122 | 133 | 106 | 119 | 400 | 合格 |
| 化学需氧量（mg/L） | 1.66×103 | 1.71×103 | 1.64×103 | 1.62×103 | 1.66×103 | 440 | 436 | 451 | 443 | 442 | 500 | 合格 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 376 | 411 | 371 | 422 | 395 | 96.9 | 104 | 113 | 98.6 | 103 | 300 | 合格 |
| 石油类（mg/L） | 0.80 | 0.76 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 20 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 5.54 | 6.04 | 6.43 | 7.02 | 6.26 | 4.21 | 4.38 | 4.79 | 4.93 | 4.58 | 35*1 | 合格 |
| 总氮（mg/L） | 9.80 | 10.8 | 12.3 | 11.4 | 11.1 | 5.19 | 5.88 | 5.91 | 6.44 | 5.85 | 70*2 | 合格 |
| 总磷（mg/L） | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 8*1 | 合格 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 312 | 322 | 333 | 319 | 321 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 17.7 | 17.5 | 20 | 合格 |
| 铁（mg/L） | 19.6 | 16.5 | 17.0 | 14.1 | 16.8 | 6.72 | 8.29 | 6.96 | 7.31 | 7.32 | 10*3 | 合格 |
| 锌（mg/L） | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 5.0 | 合格 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中 B 级标准限值。 3、“*3”表示总铁纳管执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》 （DB33/844-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.1-1废水监测结果（3）

| 采样日期 | 2024年10月23日-24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年10月23日-11月2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 污水总排口DW002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW002-2（10月23日） |  |  |  |  | 出口DW002-2（10月24日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20241009aDW002-2-01 | 20241009aDW002-2-02 | 20241009aDW002-2-03 | 20241009aDW002-2-04 | 平均值 | 20241009bDW002-2-01 | 20241009bDW002-2-02 | 20241009bDW002-2-03 | 20241009bDW002-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅白、微浊 | 浅白、微浊 | 浅白、微浊 | 浅白、微浊 |  | 浅白、微浊 | 浅白、微浊 | 浅白、微浊 | 浅白、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 6.5（21.8℃） | 6.5（22.4℃） | 6.5（23.6℃） | 6.4（22.7℃） | 6.4-6.5 | 6.8（22.3℃） | 6.7（22.8℃） | 6.7（23.4℃） | 6.8（23.2℃） | 6.7-6.8 | 6-9 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | 17 | 20 | 23 | 20 | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 400 | 合格 |
| 化学需氧量（mg/L） | 374 | 385 | 397 | 381 | 384 | 350 | 365 | 385 | 376 | 369 | 500 | 合格 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 99.8 | 110 | 97.7 | 101 | 102 | 96.4 | 102 | 105 | 96.4 | 100 | 300 | 合格 |
| 石油类（mg/L） | 0.37 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.37 | 0.24 | 0.37 | 0.31 | 20 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 3.46 | 3.63 | 3.85 | 4.10 | 3.76 | 3.96 | 4.24 | 4.43 | 4.67 | 4.32 | 35*1 | 合格 |
| 总氮（mg/L） | 4.61 | 5.23 | 5.91 | 5.07 | 5.20 | 4.96 | 5.22 | 5.43 | 6.09 | 5.42 | 70*2 | 合格 |
| 总磷（mg/L） | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 8*1 | 合格 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 8.47 | 8.31 | 8.47 | 8.37 | 8.40 | 8.25 | 8.39 | 8.31 | 8.43 | 8.34 | 20 | 合格 |
| 铁（mg/L） | 1.06 | 1.16 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.27 | 1.29 | 1.11 | 1.13 | 1.20 | 10*3 | 合格 |
| 锌（mg/L） | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 5.0 | 合格 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中 B 级标准限值。 3、“*3”表示总铁纳管执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》 （DB33/844-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，污水总排放口（DW002-2）的废水pH范围为6.4-6.8，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物23mg/L、五日生化需氧量110mg/L、化学需氧量397mg/L、石油类0.43mg/L、氨氮4.67mg/L、总氮6.09mg/L、总磷0.03mg/L、阴离子表面活性剂8.47mg/L、铁1.29mg/L、锌0.08mg/L。其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值，锌、铁符合《酸洗废水排放总铁浓度限值》 （DB33/844-2011）中间接排放的标准限值。

验收监测期间，废水处理设施出口（DW001-2）的废水pH范围为6.3-6.7，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物133mg/L、五日生化需氧量117mg/L、化学需氧量454mg/L、石油类0.19mg/L、氨氮4.93mg/L、总氮6.44mg/L、总磷0.10mg/L、阴离子表面活性剂18.6mg/L、铁8.29mg/L、锌0.10mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值，锌、铁符合《酸洗废水排放总铁浓度限值》 （DB33/844-2011）中间接排放的标准限值。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

9.2.2无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-8。。

表 9.2.2-1 无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2024年10月23日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月23日 |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样时间 |  | 非甲烷总烃 （mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:55-10:55 | 0.56 |
|  | 11:55-12:55 | 0.55 |
|  | 13:55-14:55 | 0.55 |
|  | 15:55-16:55 | 0.49 |
| 厂界下风向 G1 | 9:55-10:55 | 1.21 |
|  | 11:55-12:55 | 1.22 |
|  | 13:55-14:55 | 0.91 |
|  | 15:55-16:55 | 0.99 |
| 厂界下风向 G2 | 9:55-10:55 | 1.58 |
|  | 11:55-12:55 | 1.52 |
|  | 13:55-14:55 | 1.37 |
|  | 15:55-16:55 | 1.09 |
| 厂界下风向 G3 | 9:55-10:55 | 1.28 |
|  | 11:55-12:55 | 0.90 |
|  | 13:55-14:55 | 0.68 |
|  | 15:55-16:55 | 0.69 |
| 厂界最大小时均值 |  | 1.58 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数：10月23日气象参数：天气：晴；气温：18.5-19.9℃；气压：101.5-101.8kPa；风向：北风；风速：1.2-1.4m/s。 |

表 9.2.2-2 无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2024年10月24日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月24日 |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样时间 |  | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:45-10:45 | 0.47 |
|  | 11:45-12:45 | 0.50 |
|  | 13:45-14:45 | 0.53 |
|  | 15:45-16:45 | 0.57 |
| 厂界下风向 G1 | 9:45-10:45 | 1.35 |
|  | 11:45-12:45 | 1.21 |
|  | 13:45-14:45 | 1.16 |
|  | 15:45-16:45 | 1.00 |
| 厂界下风向 G2 | 9:45-10:45 | 1.41 |
|  | 11:45-12:45 | 1.43 |
|  | 13:45-14:45 | 1.32 |
|  | 15:45-16:45 | 1.74 |
| 厂界下风向 G3 | 9:45-10:45 | 1.06 |
|  | 11:45-12:45 | 1.34 |
|  | 13:45-14:45 | 1.07 |
|  | 15:45-16:45 | 1.83 |
| 厂界最大小时均值 |  | 1.83 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数：10月24日气象参数：天气：晴；气温：19.0-21.4℃；气压：101.7-101.9kPa；风向：北风；风速：1.6-2.0m/s。 |

表 9.2.2-3 无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2024年10月23日 |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 检测日期 |  | 2024年10月23日 |
| 检测结果 采样点位 采样频次 |  | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 车间门口 G4 | 9:55-10:55 | 1.73 |
|  | 11:55-12:55 | 1.56 |
|  | 13:55-14:55 | 2.80 |
|  | 15:55-16:55 | 2.08 |
|  | 最大小时均值 | 2.80 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）表A.1 特别排放限值 |  | 6 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数：10月23日气象参数：天气：晴；气温：18.5-19.9℃；气压：101.5-101.8kPa；风向：北风；风速：1.2-1.4m/s。 |

表 9.2.2-4 无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2024年10月24日 |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 检测日期 |  | 2024年10月24日 |
| 检测结果 采样点位 采样频次 |  | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 车间门口 G4 | 9:45-10:45 | 1.12 |
|  | 11:45-12:45 | 1.95 |
|  | 13:45-14:45 | 1.72 |
|  | 15:45-16:45 | 1.93 |
|  | 最大小时均值 | 1.95 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）表A.1 特别排放限值 |  | 6 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数：10月24日气象参数：天气：晴；气温：19.0-21.4℃；气压：101.7-101.9kPa；风向：北风；风速：1.6-2.0m/s。 |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.83mg/m3，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为2.80mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 2024年10月23日-24日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测结果 Leq[dB(A)] |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |
|  |  | 07月16日 | 07月17日 |  |  |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 结果评价 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 | 59 | 59 | 65 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 | 61 | 59 |  |  |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 | 64 | 62 |  |  |
| 备注 | - 检测期间气象参数：10月23日气象参数：天气：晴；气温：18.5-19.9℃；气压：101.5-101.8kPa；风向：北风；风速：1.2-1.4m/s。厂界北侧（N4）不具备检测条件，故不进行检测。10月24日气象参数：天气：晴；气温：19.0-21.4℃；气压：101.7-101.9kPa；风向：北风；风速：1.6-2.0m/s。 - 2、企业厂界东侧邻厂，不具备检测条件，故不进行检测。 3、企业夜间不生产，故夜间噪声不检测。 |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为59dB(A)、61dB(A)、64dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1～9.2.5-2。

表9.2.5-1废水环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 浓度mg/L |  | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 废水处理设施DW001 | 悬浮物 | 2024.10.23 | 213 | 116 | 45.5% |
|  |  | 2024.10.24 | 217 | 119 | 45.2% |
|  | 五日生化需氧量 | 2024.10.23 | 386 | 106 | 72.5% |
|  |  | 2024.10.24 | 395 | 103 | 73.9% |
|  | 化学需氧量 | 2024.10.23 | 1660 | 445 | 73.2% |
|  |  | 2024.10.24 | 1660 | 442 | 73.4% |
|  | 石油类 | 2024.10.23 | 0.81 | 0.13 | 84.0% |
|  |  | 2024.10.24 | 0.71 | 0.15 | 78.9% |
|  | 氨氮 | 2024.10.23 | 6.10 | 4.23 | 30.7% |
|  |  | 2024.10.24 | 6.26 | 4.28 | 31.6% |
| 废水处理设施DW001 | 总氮 | 2024.10.23 | 11.4 | 5.48 | 51.9% |
|  |  | 2024.10.24 | 11.1 | 5.85 | 47.3% |
|  | 总磷 | 2024.10.23 | 0.53 | 0.09 | 83.0% |
|  |  | 2024.10.24 | 0.51 | 0.09 | 82.4% |
|  | 阴离子表面活性剂 | 2024.10.23 | 321 | 17.1 | 94.7% |
|  |  | 2024.10.24 | 321 | 17.5 | 94.5% |
|  | 铁 | 2024.10.23 | 17.3 | 7.58 | 56.2% |
|  |  | 2024.10.24 | 16.8 | 7.32 | 56.4% |
|  | 锌 | 2024.10.23 | 0.21 | 0.09 | 57.1% |
|  |  | 2024.10.24 | 0.27 | 0.09 | 66.7% |

9.2.6污染物排放总量核算

1、废水

根据现场核查，项目向外环境年排水量约为536吨/年。根据监测日废水总排口检测平均数据（化学需氧量376.5mg/L，氨氮4.04mg/L），计算项目年纳管量；同时根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中的规定（化学需氧量40mg/L，氨氮2mg/L），计算项目向外环境年排放量。均符合环评中关于总量控制的要求。具体废水监测因子年产生量见表9.2.7-1。

表9.2.7-1  废水监测因子年产生量

| 监测项目 | 环评建议总量（t/a） | 年纳管量（t/a） | 年外环境排放量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.029 | 0.202 | 0.021 | 符合 |
| 氨氮 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 符合 |
| 注：年产生量计算结果是根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中标准限值估算的排放量。 |  |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东侧青芹村（距离531m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2024年10月23日-24日对年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为90.0%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20241009）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目废水处理设施（DW001）悬浮物去除率分别为45.5%和45.2%、五日生化需氧量去除率分别为72.5%和73.9%、化学需氧量去除率分别为73.2%和73.4%、石油类去除率分别为84.0%和78.9%、氨氮去除率分别为30.7%和31.6%、总氮去除率分别为51.9%和47.3%、总磷去除率分别为83.04%和82.4%、阴离子表面活性剂去除率分别为94.7%和94.5%、铁去除率分别为56.2%和56.4%、锌去除率分别为57.1%和66.7%。

10.1.2污染设施排放监测结果

武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目除机加工线外其余工序均已建成，生产能力为年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯，为先行验收，采用单班制，每班工作8h，年工作300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，污水总排放口（DW002-2）的废水pH范围为6.4-6.8，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物23mg/L、五日生化需氧量110mg/L、化学需氧量397mg/L、石油类0.43mg/L、氨氮4.67mg/L、总氮6.09mg/L、总磷0.03mg/L、阴离子表面活性剂8.47mg/L、铁1.29mg/L、锌0.08mg/L。其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值，锌、铁符合《酸洗废水排放总铁浓度限值》 （DB33/844-2011）中间接排放的标准限值。

验收监测期间，废水处理设施出口（DW001-2）的废水pH范围为6.3-6.7，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物133mg/L、五日生化需氧量117mg/L、化学需氧量454mg/L、石油类0.19mg/L、氨氮4.93mg/L、总氮6.44mg/L、总磷0.10mg/L、阴离子表面活性剂18.6mg/L、铁8.29mg/L、锌0.10mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值，锌、铁符合《酸洗废水排放总铁浓度限值》 （DB33/844-2011）中间接排放的标准限值。

（2）验收监测期间，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.83mg/m3，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为2.80mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

（3）验收监测期间，厂界南外（N2）、西外（N3）、北外（N4）昼间噪声Leq最大值分别为59dB(A)、61dB(A)、64dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

（5）危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房东北侧，占地15m2，分类收集后委托进行处置；

一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；

生活垃圾：委托环卫部门清运。

- （6）总量核算结论：本项目污染物排放量CODCr0.021吨/年、NH3-N0.001吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“CODCr0.029吨/年、NH3-N0.002吨/年的总量控制要求。

- 重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：武义迅亮金属制品有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2405-330723-04-01-696159 | 建设地点 |  | 浙江省金华市武义县桐琴镇东皋村凤凰山工业区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3389其他金属制日用品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建） 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E119.911302° N28.860910° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯 | 环评单位 |  | 浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建武备2024176 | 环评文件类型 |  | 环评登记表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024.09.15 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.09.20 | 排污许可证申领时间 |  | 2024.09.26 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 武义碧波环保科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 91330723MA8GLH1Q67001Y |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 武义迅亮金属制品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 13 | 所占比例（%） |  | 3.25 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 13 | 所占比例（%） |  | 3.25 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 6 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 武义迅亮金属制品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330723MA8GLH1Q67 | 验收时间 |  | 2024.10.23~10.24 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.0628 |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 236 | 500 |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  | 0.025 | 0.025 |  |  |  | +0.025 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 5.05 | 35 |  |  |  | 0.001 | 0.002 |  | 0.001 | 0.002 |  |  |  | +0.001 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件2 武义迅亮金属制品有限公司项目备案通知书

# 附件3 环评批复

附件4 固定污染源排污登记回执

# 附件5 危废处置协议

附件6 危废台账

附件7 验收期间生产工况及信息确认

# 附件8 城镇污水排入排水管网许可证

# 附件9 废水设计方案

# 附件10 天然气发票

附件11 用电发票

附件12 废水处理工艺情况说明

附件13 光亮剂MSD

附件14 验收意见及签到表

附件15 验收公示截图

附件16 其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2024年10月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2024年09月13日，武义迅亮金属制品有限公司根据《武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响登记表和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行先行验收，验收意见的结论如下：

武义迅亮金属制品有限公司年产20万只不锈钢保温杯及180万只钛合金保温杯生产线项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2024.09.14-2024.10.17）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 环境影响登记表建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 | 企业健全了环境保护制度，设立了专门的环保小组，负责经常性的监督管理工作；定期对处理设施检查维护，确保其正常运行。 |
| - 2 | 同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 | 建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 | 已建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 |
|  | 规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 | 已规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 |
|  | 将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 | 已将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 |

# 附件17 检测报告