浙江龙屹电器有限公司

年产1000万套塑料制品生产线建设项目

竣工环境保护（先行）验收监测报告

建设单位：浙江龙屹电器有限公司

编制单位：浙江龙屹电器有限公司

2024年10月

建设单位：浙江龙屹电器有限公司

编制单位：浙江龙屹电器有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 浙江龙屹电器有限公司 电话：13650237507 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江龙游经济开发区阜财路 9 号 | 浙江龙屹电器有限公司 电话：13650237507 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江龙游经济开发区阜财路 9 号 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4主要生产设备	10

3.5水源及水平衡	11

3.6生产工艺	12

3.7项目变动情况	14

4环境保护设施	17

4.1污染物治理/处置设施	17

4.1.1废水	17

4.1.2废气	17

4.1.3噪声	19

4.1.4固（液）体废物	20

4.2其他环境保护设施	21

4.2.1环境风险防范设施	21

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	22

4.2.3其他设施	22

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	23

4.3.1 环保设施投资	23

4.3.2 “三同时”落实情况	24

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	25

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	25

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	25

5.1.2 环评总结论	27

5.2审批部门审批决定	27

6验收执行标准	28

6.1废水验收执行标准	28

6.2废气验收执行标准	28

6.3噪声验收执行标准	29

6.4固废验收执行标准	29

6.5主要污染物排放总量控制指标	30

6.6环境质量标准	30

7验收监测内容	31

7.1环境保护设施调 试运行效果	31

7.1.1废水验收监测内容	31

7.1.2废气验收监测内容	31

7.1.3厂界噪声监测	31

7.1.4监测点位布置图	32

7.2环境质量监测	32

8质量保证及质量控制	33

8.1监测分析方法	33

8.2监测仪器	34

8.3人员能力	35

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	35

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	36

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	36

8.7采样记录及分析结果	37

9验收监测结果	38

9.1生产工况	38

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	38

9.2.1废水监测结果及评价	38

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	41

9.2.3无组织废气检测结果及评价	46

9.2.4噪声检测结果及评价	50

9.2.5环保设施处理效率监测结果	51

9.2.6污染物排放总量核算	51

9.3工程建设对环境的影响	52

10验收监测结论	52

10.1环保设施调试运行效果	52

10.1.1环保设施处理效率监测结果	52

10.1.2污染设施排放监测结果	52

10.2工程建设对环境的影响	54

10.3建议	54

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	55

附件2 浙江龙屹电器有限公司项目备案通知书	57

附件3 环评批复	57

附件4 固定污染源排污登记回执	57

附件5 危废处置协议	57

附件6 危废台账	59

附件7 验收期间生产工况及信息确认	60

附件8 城镇污水排入排水管网许可证	60

附件9 废水设计方案	60

附件10 天然气发票	61

附件11 用电发票	61

附件12 废水处理工艺情况说明	62

附件13 水性漆MSDS	62

附件14 验收意见及签到表	62

附件15 验收公示截图	63

附件16 其他需要说明的事项	64

附件17 检测报告	67

1项目概况

1.1基本情况

浙江龙屹电器有限公司成立于2023年 12 月，注册资金500万元，位于浙江龙游经济开发区 阜财路9号A3 幢厂房1 楼，专业从事塑料制品销售。2024年3月7日，浙江龙游经济开发区管理委员会对浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目进行了决策，原则同意项目落地实施，并出具了龙游县工业项目咨询服务意见（简易程序）（编号[2024]10号）。2024年3月20 日，龙游县经济和信息化局对项目进行了备案赋码（2403-330825-07-01-126766）

1.2项目审批情况

2024年06月，我公司委托杭州环科环保咨询有限公司编制了《浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目环境影响登记表》，于2024年06月19日通过衢州市生态环境局审批（衢环龙建备【2024】3号）。2024年06月19日企业取得排污许可登记回执，登记编号为：91330825MAD60NT70H。

1.3项目建设情况

浙江龙屹电器有限公司成立于2023年12月，注册资金500万元，专业从事塑料制品销售。租用浙江禾川科技股份有限公司位于浙江龙游经济开发区阜财路9号厂区内的A3幢厂房1楼（1800m2，新增注塑机、搅拌机、破碎机、空压机、冷却塔等设备，建设年产1000万套塑料制品（PLC控制器塑壳300万套、变频器塑壳50万套、触摸屏塑壳50万套、伺服控制器塑壳120万套、接线端子80万套、其他塑料件400万套）生产线建设项目。于2024年7月底开工建设，至2024年8月30日竣工，2024年9月1日至2024年9月30日完成调试。建成后形成“年产1000万套塑料制品”生产能力。

本项目全厂员工人数30人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司编制完成验收监测方案后委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2024年10月18日、10月25日对本项目的废水、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目”的先行验收，验收范围为“年产500万套塑料制品”，即PLC控制器塑壳150万套、变频器塑壳25万套、触摸屏塑壳25万套、伺服控制器塑壳60万套、接线端子40万套、其他塑料件200万套。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定

（1）《浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目环境影响登记表》（杭州环科环保咨询有限公司，2024年06月）；

（2）《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》（衢州市生态环境局，衢环龙建备【2024】3号，2024年06月19日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字220241006）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2024年10月）；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

浙江龙屹电器有限公司位于浙江龙游经济开发区阜财路 9 号。项目中心经纬度坐标为E119.814800°，N28.961593°。东侧为园区停车场；南侧为工业厂房；西侧及北侧均为浙江龙屹电器有限公司厂房。厂界东北侧距离最近敏感点龙天和园小区380m。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

图3.1-1 项目地理位置图

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 紧邻 | 园区停车场 |
| 南 | 紧邻 | 园区A2幢厂房 |
| 西 | 紧邻 | 阜财路 |
| 北 | 紧邻 | 园区A4幢厂房 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 龙天和园小区 | 东北侧 | 380m | 二类 | 与环评一致 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目

（2）项目性质：新建（迁建）

（3）建设地点：浙江龙游经济开发区阜财路 9 号

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资2130万元，环保实际投资15万元，占总投资0.7%。本项目全厂员工人数30人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 |  | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产 1000 万套塑料制品 |  | 年产 500 万套塑料制品 | 一致 |
| 主体工程 | 生产车间 | 1F | 主要为生产车间、办公区域、原材料堆放区、产品堆放区、一般固废暂存库、危废暂存库。 | 主要为生产车间、办公区域、原材料堆放区、产品堆放区、一般固废暂存库。 | 基本一致 危废仓库位于园区A4幢厂房1楼东北侧 |
| 公用工程 | 给水工程 | 由园区给水管网供给，利用出租方现有供水管网。 |  | 由园区给水管网供给，利用出租方现有供水管网。 | 一致 |
|  | 排水工程 | 依托园区排水系统，出租方厂区已实施雨污分流，项目无生产废水排放，注塑冷却水循环利用不外排，生活污水经出租方现有的化粪池预处理后纳管，进入龙游县城北污水处理有限公司进一步处理，最终排入衢江。 |  | 依托园区排水系统，出租方厂区已实施雨污分流，项目无生产废水排放，注塑冷却水循环利用不外排，生活污水经出租方现有的化粪池预处理后纳管，进入龙游县城北污水处理有限公司进一步处理，最终排入衢江。 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由园区电网供给，利用出租方现有变压器。 |  | 由园区电网供给，利用出租方现有变压器 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 生活污水经出租方现有化粪池预处理后纳管，进入龙游城北污水处理有限公司进一步 处理，最终排入衢江。 |  | 生活污水经出租方现有化粪池预处理后纳管，进入龙游城北污水处理有限公司进一步 处理，最终排入衢江。 | 一致 |
|  | 废气处理 | 注塑废气经收集后通过活性炭吸附设施处理后经不低于 15m 高排气筒排放，破碎粉尘 无组织排放，加强车间通风。 |  | 注塑废气经收集后通过活性炭吸附设施处理后经不低于 15m 高排气筒排放，破碎粉尘 无组织排放，加强车间通风。 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 降噪处理设施 |  | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 危险废物：设置危废暂存库，面积约 10m2；位于车间西北侧，危险废物专用容器收集、密闭贮存，定期委托有资质单位进行再生处理。 一般固废：设置一般固废仓库，面积约 10m2；位于车间西北侧。分类收集后外售回收单位进行回收利用。 生活垃圾：委托当地环卫部门定期清运。 |  | 危险废物：设置危险固废暂存间，位于A4幢厂房1楼东北侧，占地25m2，危险废物专用容器收集、密闭贮存，分类收集后委托衢州市立建环境科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，面积约 10m2；位于车间西南侧。分类收集后外售回收单位进行回收利用。 生活垃圾：委托当地环卫部门定期清运。 | 基本一致 一般固废仓库位于车间西南侧 危废仓库位于A4幢厂房1楼东北侧 |

根据现场核查，现有实际产能为年产 500 万套塑料制品，一般固废仓库调整后位于车间西南侧，危废仓库位置调整后位于A4幢厂房1楼东北侧厂区平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，除以上变化外，其他建设内容与环评要求基本一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | PLC控制器塑壳 | 300万套 | 150万套 | — |
| - 2 | 变频器塑壳 | 50万套 | 25万套 | — |
| - 3 | 触摸屏塑壳 | 50万套 | 25万套 | — |
| - 4 | 伺服控制器塑壳 | 120万套 | 60万套 | — |
| - 5 | 接线端子 | 80万套 | 40万套 | — |
| - 6 | 其他塑料件 | 400万套 | 200万套 | — |

根据现场核查，企业实际产能为年产 500 万套塑料制品，满足本次先行验收产能要求，符合本次先行竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 本次验收环评折算年用量【1】 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料粒子 ABS | t/a | 194 | 97 | 7.68 | 92.16 | -4.84 |
| 2 | 塑料粒子 PC | t/a | 20 | 10 | 0.79 | 9.48 | -.52 |
| 3 | 塑料粒子 PBT | t/a | 20 | 10 | 0.79 | 9.48 | -0.52 |
| 4 | 塑料粒子ABS+PC | t/a | 80 | 40 | 3.17 | 38.04 | -1.96 |
| 5 | 塑料粒子 PBT+GF | t/a | 80 | 40 | 3.17 | 38.04 | -1.96 |
| 6 | 塑料粒子 PC+PBT | t/a | 20 | 10 | 0.79 | 9.48 | -0.52 |
| 7 | 颜色母粒 | t/a | 6 | 3 | 0.24 | 2.88 | -0.12 |
| 8 | 包装箱 | t/a | 20 | 10 | 0.79 | 9.48 | -0.52 |
| 9 | 模具 | 副/a | 150 | 75 | 5.94 | 71.28 | -3.72 |
| 10 | 水 | t/a | 510 | 510 | 42.5 | 510 | 无变化 |
| 11 | 电 | 万 kW•h/a | 259.38 | 129.69 | 10.80 | 129.6 | -0.09 |
| - 备注 | - 【1】：本次验收环评折算用量是根据环评年用量及本次验收范围折算得出； - 【2】：折算年用量为原辅料月均用量（2024.09.10-10.10）折算得出； - 【3】：为折算年用量与本次验收环评折算年用量变化情况。 |  |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比一致，各原辅材料用量与实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 台 | 海天 MA500 | 5 | 2 | -3台 |
| 2 | 注塑机 | 台 | 海天 MA900 | 5 | 3 | -2台 |
| 3 | 注塑机 | 台 | 海天 MA1200 | 5 | 2 | -3台 |
| 4 | 注塑机 | 台 | 海天 MA1600 | 5 | 5 | 无变化 |
| 5 | 注塑机 | 台 | 海天 MA2500 | 12 | 5 | -7台 |
| 6 | 注塑机 | 台 | 海天 MA3800 | 3 | 1 | -2台 |
| 7 | 塑料破碎机 | 台 | / | 2 | 3 | +1台 |
| 8 | 塑料干燥搅拌机 | 台 | / | 35 | 18 | -17台 |
| 9 | 机械手 | 台 | / | 35 | 18 | -17台 |
| 10 | 空压机 | 台 | / | 3 | 1 | -2台 |
| 11 | 冷却塔 | 台 | 20t | 2 | 1 | -1台 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中海天 MA500型注塑机减少3台、海天 MA900型注塑机减少2台、海天 MA1200型注塑机减少3台、海天 MA2500型注塑机减少7台、海天 MA3800型注塑机减少2台、塑料破碎机增加1台，塑料干燥搅拌机减少17台、机械手减少17台，空压机减少2台、冷却塔减少1台。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要注塑冷却循环水以及员工的生活用水。

- 项目用水情况

注塑冷却循环水：注塑冷却循环水循环使用，定期补充不外排，年补充量约30t。

生活用水：企业现有员工30人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.05m3计，生活用水量为300t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

生活用水：企业现有员工30人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.05m3计，生活用水量为450t/a，污水产生系数按0.8计，废水量360t/a，废水经出租方现有化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求后经规范化排污口排入园区污水管网。

项目水平衡图见图3.4-1。

图 3.4-1 本项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1：

- （一）塑料制品生产工艺流程图

图3.6-1  塑料粒子生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

本项目塑料制品（电器塑料配件）的生产工艺流程较为简单：成品外购的塑料粒子，根据产品需求添加颜色母粒，经搅拌机均匀搅拌后进料至注塑机（进料口在进料完毕后处于密闭状态），进入到注塑机储料桶的塑料粒子和颜色母粒先在80~120℃的温度下进行预热（约30分钟），目的是除去外购原料中含有的少量水分，避免因使用水分含量过高的塑料粒子进行生产而产生一些加工问题（如：表面开裂、反光，以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能降低），并最终影响成品质量。然后，在螺杆的作用下经除水的塑料粒子和颜色母粒被送入注塑工作区，依次经注塑（注塑温度约 250℃）、冷却、脱模等工序后得到成品塑料制品，最后再经产品质量检查剔除残次品，合格成品包装入库，等待出厂外售。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001 | 职工生活 | 生活污水 | CODCr、、氨氮、SS |
| 废气 | DA001 | 注塑工序 | 注塑废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 |
| 噪声 | N | 生产车间 | 设备运行噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 原材料使用 | 废包装材料 | 塑料、纸板 |
|  | S2 | 气处理 | 废活性炭 | 活性炭 |
|  | S3 | 员工生活废 | 生活垃圾 | 果皮、塑料、纸张等 |

根据现场核查，企业实际生产工艺及产污环节相比环评一致。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 |  | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建（扩建） | 与环评一致 |  | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产 1000 万套塑料制品 | 年产 500 万套塑料制品 |  | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江龙游经济开发区阜财路 9 号 | 浙江龙游经济开发区阜财路 9 号 |  | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： 塑料粒子生产工艺：破碎→预热拌料→注塑成型→冷却→脱模→检验。 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评相比与环评一致； 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评一致。 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中海天 MA500型注塑机减少3台、海天 MA900型注塑机减少2台、海天 MA1200型注塑机减少3台、海天 MA2500型注塑机减少7台、海天 MA3800型注塑机减少2台、塑料破碎机增加1台，塑料干燥搅拌机减少17台、机械手减少17台，空压机减少2台、冷却塔减少1台。，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 |  | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 本项目生活污水经出租方现有化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求后经规范化排污口排入园区污水管网，并由龙游城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后排入衢江。 废气方面： ①注塑废气收集后经两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA001）高空排放。 ②破碎工序粉尘呈无组织排放，加强通风处理。 噪声方面： 降噪处理设施。 固废方面： 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，面积约10m2，位于车间西北侧； 一般固废：设置一般固废暂存库，面积约10m2，位于车间西北侧； 生活垃圾：委托当地环卫部门定期清运。 | 废水方面： 本项目生活污水经出租方现有化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求后经规范化排污口排入园区污水管网，并由龙游城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后排入衢江。 废气方面： ①注塑废气收集后经两级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA001）高空排放。 ②破碎工序粉尘呈无组织排放，加强通风处理。 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，占地面约25m2位于A4幢1F东北侧。 一般固废：设置一般固废暂存库，面积约10m2，位于厂房1F西南侧。 生活垃圾：委托当地环卫部门定期清运。 |  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；生活污水经出租方现有化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求后经规范化排污口排入园区污水管网，并由龙游城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后排入衢江。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮、SS | 间歇排放，排入市政管网 |

图 4.1.1-1 生活污水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气主要为注塑、破碎工序废气。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 注塑废气 | 注塑工序 | 注塑废气经收集后通过活性炭吸附设施处理后经不低于 15m 高排气筒排放。 | 注塑废气经收集后通过二级活性炭吸附设施处理后经不低25m 高排气筒排放。 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 有组织排放 |
| 破碎粉尘 | 破碎工序 | 破碎粉尘 无组织排放，加强车间通风。 | 破碎粉尘 无组织排放，加强车间通风。 | 颗粒物 | 无组织排放 |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模 （风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑废气 | 注塑工序 | 注塑废气经收集后通过二级活性炭吸附设施处理后经不低于 25m 高排气筒排放。 | 8000m3/h | h：25m； Φ：0.4m； |

图 4.1.2-1废气处理工艺流程图

废气处理设施具体图例如下：

| 注塑废气排气筒（DA001）（进口） | 注塑废气管道收集 |
| --- | --- |
| 图 4.1.2-2废气收集及废气处理设施图 |  |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑机 | 生产车间 | 18 | 78 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，采取实墙降噪 |
| 塑料破碎机 |  | 3 | 80 |  |
| 塑料干燥搅拌机 |  | 18 | 65 |  |
| 机械手 |  | 18 | 65 |  |
| 空压机 |  | 1 | 85 |  |
| 废气处理设备（风机） | 楼顶平台 | 1 | 90.5 |  |
| 冷却塔 |  | 1 | 65 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

| 注塑处理排气筒风机减振措施 | 注塑机减振措施 |
| --- | --- |
| 图 4.1.3-1 噪声治理设施图 |  |

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于园区A4幢厂房1F东北侧，占地25m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。设置一般固废仓库，一般固废分类收集后外售回收单位进行回收利用；生活垃圾：生活垃圾将委托当地环卫部门定期清运。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 危废代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 废包装材料 | 原材料使用 | 一般 固废 | SW17/900- 003-S17 | 收集后外售综合利用 | 收集后外售综合利用 | 散装，一般固废仓库 | 一致 |
| 2 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险固废 | HW49/900-039-49 | 委托有资质单位外运处置 | 分类收集后委托衢州市立建环境科技有限公司进行处置 | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 生活垃圾 | / | 委托环卫部门清运处置 | 委托环卫部门清运处置 | 分类暂存入垃圾桶 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 月产生量（2024.10-11） （t/月） | 折算年产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装材料 | 原材料使用 | 2 | 0.083 | 1.0 | 0.083 |
| 2 | 废活性炭 | 废气处理 | 5.145 | 0.214 | 2.57 | 0 |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 9 | 0.75 | 9 | 0.75 |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

图4.1.4-1 危废仓库

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

《浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目环境影响登记表》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中对应急预案均未作出要求。

①仓库应保持阴凉通风，远离火种、热源，对易燃物分开存放。设专人管理原材料仓库，制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。

②定期检查废气处理设备，保证废气处理设施正常运行，废气达标排放。

③加强对生活污水管道等排污设施的管理、巡视和检查，坚决杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象发生，保证生活污水处理设施正常运行。

④火灾、爆炸事故：车间配备灭火器材等消防设备，设置火灾报警装置，确保在火灾初期及时通知员工开展消防和疏散等应急行动。发生火灾事故时采用二氧化碳或泡沫灭活器，不产生事故废水。

⑤按规定暂存各类固废，当收集的量足够多时及时妥善处置。

⑥做好防渗措施。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。《浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目环境影响登记表》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中未要求企业安装在线监测设备。

| 注塑废气排气筒（DA001）规范化排污口 |  |
| --- | --- |

4.2.3其他设施

本项目为新建（迁建）项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

土壤及地下水污染防治措施：

项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，确保各项防雨防渗防腐措施得以落实，生产车间以及固废暂存区防雨、防渗、防腐、防尘措施，做好分区防渗工作；根据固体废物的性质进行分类收集和暂存，危险废物仓库有关要求按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求执行，本项目所有危险废物都必须储存于容器中，容器应加盖密闭，存放地面必须硬化，禁止露天储存，并加强维护和厂区环境管理。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；生活污水经出租方现有化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求后经规范化排污口排入园区污水管网 | 0 |
| 2 | 废气 | 注塑废气集气系统、管道系统、活性炭吸附处理装置”、排气筒 | 11 |
| 3 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | 2 |
| 4 | 固废 | 一般工业固废贮存设施 | 2 |
|  |  | 危废暂存间 |  |
| 5 | 环境风险防范措施建设等（防渗防漏等措施） |  | 0 |
| 合计 |  |  | 15 |
| 总投资 |  |  | 2130 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 0.7 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业应在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 | 已按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表 5.1-1

| 分类 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 | 治理措施主要内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001/生活污水 | CODCr、 氨氮、SS | 生活污水经出租方现有化粪池预处理达《污水综合排放标准(GB8978-1996)三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求后经规范化排污口排入园区污水管网，并由龙游城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后排入衢江。 | 纳管执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准；污水处理厂CODCr、氨氮、总氮、总磷指标执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》 （DB 33/2169-2018）中表1标准； 其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准 |
| 废气 | DA001/注塑废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 注塑废气经收集后通过活性炭吸附设施处理后经25m 高排气筒排放。 | 《合成树脂工业污染物排 放标准》(GB31572-2015) 中的“表 5 大气污染物特别 排放限值”、《恶臭污染物 排放标准》(GB14554-93) 表 1 中的二级新扩改建厂 界标准值 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制 标准》（GB 37822-2019）表A.1 特别排放限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物 | 加强车间通风 | 《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界污染物浓 度限值、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)2中恶臭污染物排放标准值 |
| 噪声 | 设备运行 | 等效连续 A 声级，Leq | 采用低噪声设备，合理车间布局，采取减振措施，加强设备维护和机加工和管理等 | 厂界东、南、北侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，厂界西侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废包装材料 | 收集后外售综合利用 | 落实措施，固废做好收集处置工作，实现零排放 |
|  | 危险固废 | 废活性炭 | 委托有资质单位外运处置 |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运处置 |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范 措施 | ①仓库应保持阴凉通风，远离火种、热源，对易燃物分开存放。设专人管理原材料仓库，制定 完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，并加强职工的安全生产教育，定 期向职工传授消防灭火知识。 ②定期检查废气处理设备，保证废气处理设施正常运行，废气达标排放。 ③加强对生活污水管道等排污设施的管理、巡视和检查，坚决杜绝废水“跑、冒、滴、漏 ”现 象发生，保证生活污水处理设施正常运行。 ④火灾、爆炸事故：车间配备灭火器材等消防设备，设置火灾报警装置，确保在火灾初期及时 通知员工开展消防和疏散等应急行动。发生火灾事故时采用二氧化碳或泡沫灭活器，不产生事 故废水。 ⑤按规定暂存各类固废，当收集的量足够多时及时妥善处置。 ⑥做好防渗措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | ①建议项目废气、废水污染治理设施委托有资质单位进行专业设计、论证，确保满足浙应急基础〔2022〕143号文相关要求。 ②按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）相关要求做好环境管理台账； ③根据《<环境保护图形标志>实施细则》，对排污口图形标志进行设置与设计； ④废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置，建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度； ⑤规范污水排污口、管道的设置与监测，做好污水零直排，保证污水稳定达标排放； ⑥规范企业内部管理，组织环保机构，配套专职环保管理人员并制度上墙， 建立相关档案资料。 |  |  |  |

5.1.2 环评总结论

浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目符合国家有关产业政策，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的控制要求，且不在环境准入负面清单之列。同时本项目符合龙游开发区总体规划、龙游县“三线一单”生态环境分区管控方案；采取相应环保措施后，排放的主要污染物可以做到达标排放，建成后能维持当地环境质量现状。

从环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目生活污水经出租方现有化粪池预处理达《污水综合排放标准(GB8978-1996)三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求后经规范化排污口排入园区污水管网，并由龙游城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准后排入衢江。具体标准限值见表6.1-1。

表 6.1-1 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 三级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | *注：氨氮、总磷入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求。总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）相关标准。 |
| 化学需氧量 | ≤500 |  |
| 悬浮物 | ≤400 |  |
| 氨氮 | ≤35* |  |

6.2废气验收执行标准

本项目注塑工序排放污染物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的“表 5 大气污染物特别排放限值”、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表 1 中的二级新扩改建厂界标准值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 9 企业边界污染物浓度限值、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中恶臭污染物排放标准值；厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值。详见表6.2-1~6.2-5。

表6.2-1 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5 大气污染物特别排放限值”

| 污染因子 | 排放限值（mg/m3） | 适用的合成树脂类型 | 污染物排放监控位置 | 边界大气污染物浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 60 | 所有合成树脂 | 车间或生产设施排气筒 | 4.0 |
| 颗粒物 | 20 |  |  | 1.0 |
| 丙烯腈 | 0.5 | ABS树脂 |  | / |
| 1,3-丁二烯* | 1 | ABS树脂 |  | / |
| 苯乙烯 | 20 | ABS树脂 |  | / |
| 甲苯 | 8 | ABS树脂 |  | 0.8 |
| 乙苯 | 50 | ABS树脂 |  | / |
| 酚类 | 15 | 聚碳酸脂树脂 |  | / |
| 氯苯类 | 20 | 聚碳酸脂树脂 |  | / |
| 二氯甲烷* | 50 | 聚碳酸脂树脂 |  | / |
| 四氢呋喃* | 50 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 |  | / |
| 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） | 0.3 | 所有合成树脂（有机硅树脂除外） |  | / |
| *注：1，3-丁二烯、二氯甲烷、四氢呋喃待国家污染物监测方法标准发布后实施。 |  |  |  |  |

表6.2-2  《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值

| 污染物 | 有组织排放标准 |  | 无组织排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高度 | 最高允许排放速率（kg/h） |  |
| 臭气浓度 | 15m | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |

表6.2-3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1的特别排放限值

| 污染物项目 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处 1 小时平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放厂界东、南、北侧昼间噪声外排执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类标准，西侧昼间噪声外排执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的4类标准，见表6.3-1。

表 6.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |
| 厂界东、南、北侧 | 3类 | 65 |
| 厂界西侧 | 4类 | 70 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目环境影响登记表》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中要求浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1  企业主要污染物总量控制指标   单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.018 |
|  | NH3-N | 0.002 |
| 大气污染物 | VOCS | 0.082 |
|  | 颗粒物 | 0.01 |

6.6环境质量标准

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为位于厂界东北侧龙天和园小区（距离380m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调 试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1 废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2 废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 注塑废气处理设施进口DA001-1 | 非甲烷总烃 | 3次/天，监测2天 |
| 2 |  | 注塑废气处理设施出口DA001-2 | 非甲烷总烃、丙烯腈、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度 | 3次/天，监测2天 |
| 8 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 4次/天， 监测2天 |
| 9 |  | 厂区内生产车间外（G4） | 非甲烷总烃 |  |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧外1m处，各设一个监测点（N1、N2、N3、N4），昼间监测1次，连续监测2天。企业夜间不生产。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东北侧龙天和园小区（距离380m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪（GXZY18009） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计（GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24028、GXZY24029） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 丙烯腈 | ZR-3710型双路烟气采样器（GXZY19055） GC-2010气相色谱仪 （GXZY18001） | 《固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法》 HJ/T 37-1999 | 0.2mg/m3 |
|  | 苯乙烯 | ZR-3710型双路烟气采样器（GXZY19055） GC-2010气相色谱仪 （GXZY18001） | 《空气和废气监测分析方法》(第 四版增补版)国家环境保护总局(2007年)6.2.1.1 | 1.5×10-3 mg/m3 |
|  | 甲苯 |  |  | 1.5×10-3 mg/m3 |
|  | 乙苯 |  |  | 1.5×10-3 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | ZR-3731型恶臭气体采样器（GXZY21026） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY22034、GXZY22035、GXZY22036、GXZY22037）PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.167mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24023、GXZY24024、GXZY24025、GXZY24026、GXZY24027） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24023、GXZY24024、GXZY24025、GXZY24026） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | HS6298B噪声频谱分析仪 （GXZY23041） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY18009 | 2025.01.28 | 是 |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY19055 | 2025.05.20 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24028 | 2025.07.10 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24029 | 2025.07.10 | 是 |
| 恶臭气体采样器 | ZR-3731型 | GXZY21026 | 2025.07.28 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22034 | 2025.05.20 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22035 | 2025.05.20 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22036 | 2025.05.20 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22037 | 2025.05.20 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24023 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24024 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24025 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24026 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24027 | 2025.08.25 | 是 |
| 噪声频谱分析仪 | HS6298B | GXZY23041 | 2025.04.26 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2024.12.18 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2025.05.15 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.01.24 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.03.12 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.4-1 水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 40.0 | 39.38 | 93.4 | 90-110 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 50.0 | 46.73 | 93.5 | 90-110 | 符合 |
| 总铁 | 60.0 | 58.2 | 97.0 | 93.3-102.5 | 符合 |
| 总锌 | 50.0 | 48.9 | 97.8 | 93-107 | 符合 |

表8.4-2 水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 304 | 297 | 1.2 | 10 | 符合 |
| 氨氮 | 5.45 | 5.49 | 0.4 | 5 | 符合 |

表8.4-3 标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 121 | H-ZK24072002-30 | 125±7 | 合格 |
| 化学需氧量 | 129 | H-ZK24101003-03 | 125±7 | 合格 |
| 氨氮 | 1.49 | BY-H-2401006-7-09 | 1.50±0.10 | 合格 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.5-1 气体平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 8.95 | 9.56 | 3.3 | 5 | 符合 |
| 非甲烷总烃 | 0.60 | 0.60 | 0 | 5 | 符合 |
| 非甲烷总烃 | 9.94 | 9.90 | 0.3 | 5 | 符合 |
| 非甲烷总烃 | 072 | 0.73 | 0.7 | 5 | 符合 |

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为塑料制品的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1 建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2024.10.18 | 年产 1000 万套塑料制品 | 15000套 | 90.0% |
| - 2024.10.25 |  | 15000套 | 90.0% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1～9.2.1-3。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

| 采样日期 | 2024年10月18日，2024年10月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年10月18日-29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 污水总排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（07月16日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（07月17日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 220241006aDW001-2-01 | 220241006aDW001-2-02 | 220241006aDW001-2-03 | 220241006aDW001-2-04 | 平均值 | 220241006bDW001-2-01 | 220241006bDW001-2-02 | 220241006bDW001-2-03 | 220241006bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.6（23.1℃） | 7.5（23.4℃） | 7.6（24.2℃） | 7.7（24.4℃） | 7.5-7.7 | 7.5（17.1℃） | 7.5（17.3℃） | 7.6（17.4℃） | 7.6（17.2℃） | 7.5-7.6 | 6-9 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | 22 | 21 | 26 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 25 | 23 | 400 | 合格 |
| 化学需氧量（mg/L） | 59 | 71 | 76 | 71 | 69 | 57 | 65 | 72 | 59 | 63 | 500 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 2.48 | 2.72 | 2.95 | 4.10 | 3.06 | 2.27 | 2.41 | 3.19 | 4.26 | 3.03 | 35*1 | 合格 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.5-7.7，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物23mg/L、化学需氧量69mg/L、氨氮3.06mg/L；其中pH、悬浮物、化学需氧量均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-8。

表9.2.2-1有组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2024年10月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 注塑废气排放口DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015） 表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 2.84 | 3.13 | 5.02 | 3.66 | 0.82 | 0.42 | 1.01 | 0.75 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 6.41×10-3 | 6.63×10-3 | 1.11×10-2 | 8.05×10-3 | 2.25×10-3 | 1.18×10-3 | 2.77×10-3 | 2.07×10-3 | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） |  | / | / | / | / | 478 | 549 | 416 | 549*1 | 6000*2 | 达标 |
| 单位产品非甲烷总烃排放总量（kg/t产品） |  | / | / | / | / | 0.009 |  |  |  | 0.3 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 2258 | 2119 | 2212 | / | 2747 | 2802 | 2745 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5对该项目未做限制。 4、“*1”表示该值为最大值。 5、“*2”表示该项目排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-2有组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2024年10月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 注塑废气排放口DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015） 表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 3.90 | 2.75 | 3.57 | 3.41 | 1.87 | 1.59 | 1.50 | 1.65 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 8.69×10-3 | 6.51×10-3 | 8.12×10-3 | 7.77×10-3 | 4.82×10-3 | 4.18×10-3 | 3.98×10-3 | 4.33×10-3 | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） |  | / | / | / | / | 354 | 478 | 416 | 478*1 | 6000*2 | 达标 |
| 单位产品非甲烷总烃排放总量（kg/t产品） |  | / | / | / | / | 0.004 |  |  |  | 0.3 |  |
| 标干流量（m3/h） |  | 2229 | 2369 | 2275 | / | 2577 | 2628 | 2654 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5对该项目未做限制。 4、“*1”表示该值为最大值。 5、“*2”表示该项目排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-3有组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2024年10月18日、10月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月19日、10月26日-27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 注塑废气排放口（DA001-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测次数 |  | 第一次（10月18日） |  |  |  | 第一次（10月25日） |  |  |  |  |
| 丙烯腈 | 样品编号 | 20241006aDA001-2-07 | 20241006aDA001-2-0 8 | 20241006aDA001-2-09 | 平均值 | 20241006bDA001-2-07 | 20241006bDA001-2-0 8 | 20241006bDA001-2-09 | 平均值 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 GB 31572-2015 中表 5 |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0.5 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <4.52×10-4 | <4.52×10-4 | <4.52×10-4 | <4.52×10-4 | <4.46×10-4 | <4.46×10-4 | <4.46×10-4 | <4.46×10-4 | / |
| 苯乙烯 | 样品编号 | 20241006aDA001-2-16 | 20241006aDA001-2-1 7 | 20241006aDA001-2-18 | 平均值 | 20241006bDA001-2-16 | 20241006bDA001-2-1 7 | 20241006bDA001-2-18 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.39×10-6 | <3.39×10-6 | <3.39×10-6 | <3.39×10-6 | <3.34×10-6 | <3.34×10-6 | <3.34×10-6 | <3.34×10-6 | / |
| 甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 8 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.39×10-6 | <3.39×10-6 | <3.39×10-6 | <3.39×10-6 | <3.34×10-6 | <3.34×10-6 | <3.34×10-6 | <3.34×10-6 | / |
| 乙苯 | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 50 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.39×10-6 | <3.39×10-6 | <3.39×10-6 | <3.39×10-6 | <3.34×10-6 | <3.34×10-6 | <3.34×10-6 | <3.34×10-6 | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 2258 | 2258 | 2258 | / | 2229 | 2229 | 2229 | / | / |
| 检测次数 |  | 第二次（11月4日） |  |  |  | 第二次（11月5日） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》 GB 31572-2015 中表 5 |
| 丙烯腈 | 样品编号 | 20241006aDA001-2-10 | 20241006aDA001-2-1 1 | 20241006aDA001-2-12 | 平均值 | 20241006bDA001-2-10 | 20241006bDA001-2-1 1 | 20241006bDA001-2-12 | 平均值 |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0.5 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <4.24×10-4 | <4.24×10-4 | <4.24×10-4 | <4.24×10-4 | <4.74×10-4 | <4.74×10-4 | <4.74×10-4 | <4.74×10-4 | / |
| 苯乙烯 | 样品编号 | 20241006aDA001-2-19 | 20241006aDA001-2-20 | 20241006aDA001-2-21 | 平均值 | 20241006bDA001-2-19 | 20241006bDA001-2-20 | 20241006bDA001-2-21 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.18×10-6 | <3.18×10-6 | <3.18×10-6 | <3.18×10-6 | <3.55×10-6 | <3.55×10-6 | <3.55×10-6 | <3.55×10-6 | / |
| 甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 8 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.18×10-6 | <3.18×10-6 | <3.18×10-6 | <3.18×10-6 | <3.55×10-6 | <3.55×10-6 | <3.55×10-6 | <3.55×10-6 | / |

有组织废气（3）续

| 采样日期 |  | 2024年10月18日、10月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月19日、10月26日-27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 注塑废气排放口（DA001-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测次数 |  | 第二次（10月18日） |  |  |  | 第二次（10月25日） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》 GB 31572-2015 中表 5 |
| 乙苯 | 样品编号 | 20241006aDA001-2-19 | 20241006aDA001-2-20 | 20241006aDA001-2-21 | 平均值 | 20241006bDA001-2-19 | 20241006bDA001-2-20 | 20241006bDA001-2-21 | 平均值 |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 50 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.18×10-6 | <3.18×10-6 | <3.18×10-6 | <3.18×10-6 | <3.55×10-6 | <3.55×10-6 | <3.55×10-6 | <3.55×10-6 | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 2119 | 2119 | 2119 | / | 2369 | 2369 | 2369 | / | / |
| 检测次数 |  | 第三次（11月4日） |  |  |  | 第三次（11月5日） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》 GB 31572-2015 中表 5 |
| 丙烯腈 | 样品编号 | 20241006aDA001-2-13 | 20241006aDA001-2-14 | 20241006aDA001-2-15 | 平均值 | 20241006bDA001-2-13 | 20241006bDA001-2-14 | 20241006bDA001-2-15 | 平均值 |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 0.5 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <4.42×10-4 | <4.42×10-4 | <4.42×10-4 | <4.42×10-4 | <4.55×10-4 | <4.55×10-4 | <4.55×10-4 | <4.55×10-4 | / |
| 苯乙烯 | 样品编号 | 20241006aDA001-2-22 | 20241006aDA001-2-23 | 20241006aDA001-2-24 | 平均值 | 20241006bDA001-2-22 | 20241006bDA001-2-23 | 20241006bDA001-2-24 | 平均值 | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 20 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.32×10-6 | <3.32×10-6 | <3.32×10-6 | <3.32×10-6 | <3.41×10-6 | <3.41×10-6 | <3.41×10-6 | <3.41×10-6 | / |
| 甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 8 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.32×10-6 | <3.32×10-6 | <3.32×10-6 | <3.32×10-6 | <3.41×10-6 | <3.41×10-6 | <3.41×10-6 | <3.41×10-6 | / |
| 乙苯 | 排放浓度（mg/m3） | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 50 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.32×10-6 | <3.32×10-6 | <3.32×10-6 | <3.32×10-6 | <3.41×10-6 | <3.41×10-6 | <3.41×10-6 | <3.41×10-6 | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 2212 | 2212 | 2212 | / | 2275 | 2275 | 2275 | / | / |
| 备注 |  | - 1、“/”表示不需计算。 - 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，验收监测期间，注塑废气处理设施排气筒出口（DA001-2）中非甲烷总烃的排放浓度最大值为1.87mg/m3，排放速率最大值为4.82×10-3kg/h；丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯均未检出，检出限为0.2mg/m3。臭气浓度检测结果最大为549（无量纲）；低浓度非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯。甲苯、乙苯、臭气浓度检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值要求。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.3-1~9.2.3-5。

表 9.2.3-1 无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2024年10月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月19日-20日 |  |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样时间 |  | 颗粒物（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 10:00-11:00 | 0.244 | 0.56 |
|  | 12:00-13:00 | 0.219 | 0.49 |
|  | 14:00-15:00 | 0.271 | 0.43 |
|  | 16:00-17:00 | 0.221 | 0.45 |
| 厂界下风向 G1 | 10:00-11:00 | 0.298 | 0.63 |
|  | 12:00-13:00 | 0.317 | 0.75 |
|  | 14:00-15:00 | 0.336 | 0.91 |
|  | 16:00-17:00 | 0.343 | 0.96 |
| 厂界下风向 G2 | 10:00-11:00 | 0.367 | 1.11 |
|  | 12:00-13:00 | 0.387 | 1.11 |
|  | 14:00-15:00 | 0.323 | 1.08 |
|  | 16:00-17:00 | 0.343 | 1.01 |
| 厂界下风向 G3 | 10:00-11:00 | 0.524 | 1.02 |
|  | 12:00-13:00 | 0.502 | 0.92 |
|  | 14:00-15:00 | 0.552 | 0.70 |
|  | 16:00-17:00 | 0.478 | 0.71 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.552 | 1.11 |
| 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015） 表9 |  | 1.0 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数：10月18日气象参数：天气：晴；气温：25.2-41.4℃；气压：100.47-101.3kPa；风向：东北风；风速：1.7-1.9m/s。 |  |

表 9.2.3-2 无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2024年10月25日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年10月25日-29日 |  |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样时间 |  | 颗粒物（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:50-10:50 | 0.261 | 0.62 |
|  | 11:50-12:50 | 0.234 | 0.55 |
|  | 13:50-14:50 | 0.281 | 0.51 |
|  | 15:50-16:50 | 0.292 | 0.72 |
| 厂界下风向 G1 | 9:50-10:50 | 0.317 | 1.21 |
|  | 11:50-12:50 | 0.330 | 1.25 |
|  | 13:50-14:50 | 0.304 | 1.19 |
|  | 15:50-16:50 | 0.353 | 1.22 |
| 厂界下风向 G2 | 9:50-10:50 | 0.362 | 1.57 |
|  | 11:50-12:50 | 0.297 | 1.35 |
|  | 13:50-14:50 | 0.275 | 1.51 |
|  | 15:50-16:50 | 0.309 | 1.59 |
| 厂界下风向 G3 | 9:50-10:50 | 0.518 | 1.20 |
|  | 11:50-12:50 | 0.461 | 1.03 |
|  | 13:50-14:50 | 0.421 | 1.01 |
|  | 15:50-16:50 | 0.472 | 0.82 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.472 | 1.59 |
| 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015） 表9 |  | 1.0 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数：10月25日气象参数：天气：晴；气温：17.4-21.2℃；气压：101.27-102.1kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.2m/s。 |  |

表 9.2.3-3 无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2024年10月18日 | 2024年10月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 检测日期 |  | 2024年10月19日 | 2024年10月26日 |
| 检测结果 采样点位 采样频次 |  | 臭气浓度 （无量纲） | 臭气浓度 （无量纲） |
| 厂界上风向 G0 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G1 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G2 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G3 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界最大值 |  | ＜10 | ＜10 |
| 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993） 表1 二级 新扩改建 |  | 20 | 20 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数：10月18日气象参数：天气：晴；气温：25.2-41.4℃；气压：100.47-101.3kPa；风向：东北风；风速：1.7-1.9m/s。 10月25日气象参数：天气：晴；气温：17.4-21.2℃；气压：101.27-102.1kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.2m/s。 |  |

表 9.2.3-4 无组织废气监测结果（4）

| 采样日期 |  | 2024年10月18日 |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 检测日期 |  | 2024年10月19日 |
| 采样时间 采样点位 检测结果 |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂区内车间外 G4 | 10:00-11:00 | 1.70 |
|  | 12:00-13:00 | 1.40 |
|  | 14:00-15:00 | 1.30 |
|  | 16:00-17:00 | 1.33 |
|  | 最大小时均值 | 1.70 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）表A.1 特别排放限值 |  | 6 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数：10月18日气象参数：天气：晴；气温：25.2-41.4℃；气压：100.47-101.3kPa；风向：东北风；风速：1.7-1.9m/s。 |

表 9.2.3-5无组织废气监测结果（5）

| 采样日期 |  | 2024年10月25日 |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 检测日期 |  | 2024年10月25日 |
| 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂区内车间外 G4 | 9:50-10:50 | 2.28 |
|  | 11:50-12:50 | 1.86 |
|  | 13:50-14:50 | 1.63 |
|  | 15:50-16:50 | 1.93 |
|  | 最大小时均值 | 2.28 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）表A.1 特别排放限值 |  | 6 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数：10月25日气象参数：天气：晴；气温：17.4-21.2℃；气压：101.27-102.1kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.2m/s。 |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.552mg/m3、厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.59mg/m3，检测结果符合《合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）表9无组织排放监控浓度限值；臭气浓度为未检出，最低检出浓度为10（无量纲），检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中限值要求。

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为2.28mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 2024年10月18日，2024年10月25日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测结果 Leq[dB(A)] |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |
|  |  | 10月18日 | 10月25日 |  |  |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 结果评价 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 61 | 59 | 65 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 | 54 | 54 |  |  |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 | 62 | 61 |  |  |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 | 60 | 60 | 70[dB(A)]【1】 | 达标 |
| 备注 | 1、检测期间气象参数：10月18日气象参数：天气：晴；气温：25.2-41.4℃；气压：100.47-101.3kPa；风向：东北风；风速：1.7-1.9m/s。10月25日气象参数：天气：晴；气温：17.4-21.2℃；气压：101.27-102.1kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.2m/s。 2、企业夜间不生产，故夜间噪声不检测。 3、【1】表示厂界西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的4类 |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界东外、南外、北外昼间噪声Leq最大值分别为61dB(A)、54dB(A)、62dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求；厂界西外昼间噪声Leq最大值为60dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的4类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1。

表9.2.5-1废气环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 排放速率kg/h |  | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 注塑废气处理设施排气筒DA001 | VOCS（以非甲烷总烃计） | 2024.10.18 | 3.66 | 0.75 | 79.5% |
|  |  | 2024.10.25 | 3.41 | 1.65 | 51.6% |

9.2.6污染物排放总量核算

1、废水

根据现场核查，项目向外环境年排水量约为360吨/年。根据监测日废水总排口检测平均数据（化学需氧量66mg/L，氨氮3.05mg/L），计算项目年纳管量；同时根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中的规定（化学需氧量40mg/L，氨氮2mg/L），计算项目向外环境年排放量。均符合环评中关于总量控制的要求。具体废水监测因子年产生量见表9.2.7-1。

表9.2.7-1  废水监测因子年产生量

| 监测项目 | 环评建议总量（t/a） | 年纳管量（t/a） | 年外环境排放量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.018 | 0.024 | 0.014 | 符合 |
| 氨氮 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 符合 |
| 注：年产生量计算结果是根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中标准限值估算的排放量。 |  |  |  |  |

2、废气

我公司采用单班制生产，每班工作8h，年工作时间300计，根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值、无组织排放量引用环评数据，计算得出VOCs废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9.2.7-2。

表9.2.7-2  废气VOCS年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs[1] | 注塑废气排放口出口DA001-2 | 3.2×10-3 | 2400 | 0.008 | 0.008 | 0.082 | 符合 |
| - ：VOCS以非甲烷总烃、丙烯基、苯乙烯、甲苯、乙苯计。 - ：年排放量为年排入环境总量。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东北侧龙天和园小区（距离380m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2024年10月18日、10月25日对年产1000万套塑料制品生产线建设项目进行先行验收监测，实际生产能力为年产 500 万套塑料制品。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为90.0%，根据《检测报告》（高鑫（验）字220241006）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目注塑废气处理设施（DA001）VOCS去除率分别为79.5%和51.6%。

10.1.2污染设施排放监测结果

浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目均已建成，生产能力为年产 500 万套塑料制品，为先行验收，采用单班制，每班工作8h，年工作300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.5-7.7，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物26mg/L、化学需氧量72mg/L、氨氮4.26mg/L；其中pH、悬浮物、化学需氧量均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。

（2）验收监测期间，注塑废气处理设施排气筒出口（DA001-2）中非甲烷总烃的排放浓度最大值为1.87mg/m3，排放速率最大值为4.82×10-3kg/h；丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯均未检出，检出限为0.2mg/m3。臭气浓度检测结果最大为549（无量纲）；低浓度非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯。甲苯、乙苯、臭气浓度检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.552mg/m3，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.59mg/m3，检测结果符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中限值要求。臭气浓度为未检出，最低检出浓度为10（无量纲），检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中限值要求。

- 厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为2.28mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

（4）厂界东外、南外、北外昼间噪声Leq最大值分别为61dB(A)、54dB(A)、62dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求；厂界西外昼间噪声Leq最大值为60dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的4类要求。

（5）危险固废：设置危险固废暂存间，位于A4幢1F东北侧，占地25m2，分类收集后委托衢州市立建环境科技有限公司进行处置；

一般固废：设置一般固废仓库，位于厂房1F西南侧，面积约10m2一般固废定期外售给物资单位；

生活垃圾：委托当地环卫部门定期清运。

- （6）总量核算结论：本项目污染物排放量CODCr0.014吨/年、NH3-N0.001吨/年、VOCS0.042吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“CODCr0.018吨/年、NH3-N0.002吨/年、颗粒物0.01吨/年、VOCS0.082吨/年”的总量控制要求。

- 重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：浙江龙屹电器有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2403-330825-07-01-126766 | 建设地点 |  | 浙江龙游经济开发区阜财路 9 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建） 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E119.814800° N28.961593° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产 1000 万套塑料制品 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产 500 万套塑料制品 | 环评单位 |  | 杭州环科环保咨询有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 衢环龙建备20243 | 环评文件类型 |  | 环评登记表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024.07 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.08.30 | 排污许可证申领时间 |  | 2024.06.19 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91330825MAD60NT70H |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江龙屹电器有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 2130 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 0.7 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 2130 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 0.7 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 11 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 浙江龙屹电器有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330723MA2K19U85W | 验收时间 |  | 2024.10.18、10.25 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.0628 |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  | 66 | 500 |  |  |  | 0.014 | 0.018 |  | 0.014 | 0.018 |  |  |  | +0.014 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 3.05 | 35 |  |  |  | 0.001 | 0.002 |  | 0.001 | 0.002 |  |  |  | +0.001 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  | 0.042 | 0.082 |  | 0.042 | 0.082 |  |  |  | +0.042 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件2 浙江龙屹电器有限公司项目备案通知书

# 附件3 环评批复

附件4 固定污染源排污登记回执

# 附件5 危废处置协议

附件6 危废台账

附件7 验收期间生产工况及信息确认

# 附件8 城镇污水排入排水管网许可证

# 附件9 废水设计方案

# 附件10 天然气发票

附件11 用电发票

附件12 废水处理工艺情况说明

附件13 水性漆MSDS

附件14 验收意见及签到表

附件15 验收公示截图

附件16 其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2024年06月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2024年09月13日，浙江龙屹电器有限公司根据《浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响登记表和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行先行验收，验收意见的结论如下：

浙江龙屹电器有限公司年产1000万套塑料制品生产线建设项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2024.09.14-2024.10.17）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 环境影响登记表建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 | 企业健全了环境保护制度，设立了专门的环保小组，负责经常性的监督管理工作；定期对处理设施检查维护，确保其正常运行。 |
| - 2 | 同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 | 建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 | 已建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 |
|  | 规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 | 已规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 |
|  | 将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 | 已将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 |

# 附件17 检测报告