永康康菱工贸有限公司年产300万只不锈钢保温杯生产线技改项目

竣工环境保护（先行）验收意见

年   月   日，永康康菱工贸有限公司根据《永康康菱工贸有限公司年产300万只不锈钢保温杯生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环境影响评价报告表和审批部门审查意见要求对永康康菱工贸有限公司年产300万只不锈钢保温杯生产线技改项目进行竣工环境保护验收。参加验收会议的有：永康康菱工贸有限公司（建设单位）、浙江高鑫安全检测科技有限公司（验收监测单位）、永康市玮信环保设备有限公司（环保设施设计及安装单位）等单位的代表及特邀专家，参会人员组成验收组（人员名单附后）。会前验收组现场检查了该工程环保设施的建设和运行情况，会上分别听取了建设单位对该工程环保执行情况的汇报、浙江高鑫安全检测科技有限公司关于该工程竣工环境保护验收监测情况的汇报，经认真讨论，形成先行竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

我公司利用位于浙江省金华市永康市西溪镇小微园区A-06东侧地块8号厂房空置厂房（8995.12m2）实施本项目。本项目实际总投资650万元，实际环保投资50万元，购置割管机、分杯机、水涨机、喷漆流水线等设备及配套环保系统，实施年产300万只不锈钢保温杯生产线技改项目。

项目于2024年2月开工建设，至2024年4月30日竣工，2024年5月1日至2024年5月15日完成调试。建成后形成“年产300万只不锈钢保温杯”生产能力（玻璃加工工序、超声波清洗线暂未建设）。

本项目全厂员工人数40人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年07月，永康市经济和信息化局对本项目立项备案，备案号：2020-330784-33-03-144109。

2023年12月，我公司委托浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司编制了《永康市康菱工贸有限公司年产300万只不锈钢保温杯生产线技改项目环境影响报告表》，于2024年1月26日通过金华市生态环境局审批（金环建永【2024】12号）。2024年10月11日企业取得排污许可登记回执，登记编号为：91330784MA2HUFE0X0001X。

（三）投资情况

项目预计总投资705万元，环保投资50万元，占总投资7.09%；项目实际总投资650万元，环保投资50万元，占总投资7.69%。

（四）验收范围

本次验收为对“永康康菱工贸有限公司年产300万只不锈钢保温杯生产线技改项目”的先行验收，验收范围为“年产300万只不锈钢保温杯生产线技改项目（玻璃加工工序、超声波清洗线暂未建设）”。验收实施项目环保设备（措施）落实情况，污染物达标排放及总量控制情况，本次为先行验收。

二、工程变动情况

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中超声波清洗线减少2条、清洗烘干烘箱减少2台、自动割管机减少7台、自动烧底机减少10台、自动平口机减少6台、玻璃加工烘道减少1条，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动；现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比有变化，玻璃加工工序、超声波清洗线暂未建设，玻璃管、除油剂、洗车水暂未使用；危废仓库位置调整后位于5F东南角，厂区平面布置变化未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），本项目不存在重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；项目生产废水经过污水处理站（隔油+混凝沉淀）处理，生活污水经厂区化粪池预处理，分别达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中标准限值）后，汇同后纳管通过永康市龙山镇污水处理厂处理达标后排入华溪。

（二）废气

本项目废气主要为抛光粉尘、喷漆、烘干、丝印、天然气燃烧废气、焊接工序废气。

①抛光粉尘收集后经“水喷淋除尘装置”处理后经25m高排气筒（DA001）排放；

②喷漆废气先经水帘除漆雾，再与烘干废气、丝印废气、天然气燃烧废气、危废仓库废气一并接入“水旋塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理装置”处理后经25m高排气筒（DA002）排放；

③焊接工序废气无组织排放，加强通风处理。

（三）噪声

本项目对高噪声设备采取防震、降噪措施；选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（四）固体废物

危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房5F东南角，占地10m2，分类收集后委托有资质单位进行处置；

一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位，位于厂房1F。生活垃圾：委托环卫部门处置。

（五）其他

企业建立了环保岗位责任制，制定了完善的环保管理制度等和岗位责任制度等。本项目无环境防护距离要求，无在线监测设施要求。

本项目为新建项目，不涉及以新带老、淘汰落后生产设备等措施。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水监测结论

验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

验收监测期间，废水处理设施出口（DW002-2）的废水中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

（二）废气监测结论

1、有组织废气

验收监测期间，抛光废气处理设施排气筒出口（DA001-2）中低浓度颗粒物检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

验收监测期间，喷漆、烘干、丝印、危废仓库、废气排气筒出口（DA002-2）中二甲苯、乙酸丁酯、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求；非甲烷总烃检测结果符合《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）中表1限值要求。

天然气燃烧废气排气筒出口（DA002-2）中低浓度颗粒物检测结果符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）限值要求；二氧化硫、氮氧化物检测结果符合《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表2燃烧装置大气污染物排放限值。

2、无组织废气

- 验收监测期间，厂界颗粒物检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界非甲烷总烃、臭气浓度、二甲苯、乙酸丁酯检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6中限值要求。

- 厂界内生产车间外非甲烷总烃检测结果符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

- （三）噪声监测结论

- 厂界东外、南外、北外昼间噪声检测结果符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

（四）固废核查结论

危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房5F东南角，占地10m2，分类收集后委托有资质单位进行处置；

一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位，位于厂房1F。生活垃圾：委托环卫部门处置。

（五）污染物排放总量

总量核算结论：本项目污染物CODCr、NH3-N、SO2、NOX、VOCS排放量符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“CODCr0.046吨/年、NH3-N0.003吨/年、SO20.020吨/年、NOX0.188吨/年、VOCS0.465吨/年”的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

六、验收结论

永康康菱工贸有限公司年产300万只不锈钢保温杯生产线技改项目审批手续完备，已实施的项目执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，验收组原则同意通过本次竣工环境保护设施（先行）验收。

七、后续要求

1、严格按项目环评文件等要求组织生产，定期开展自行监测，加强环保信息公开，接受社会监督。

2、验收监测单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》在要求进一步完善验收监测报告，补充脱附阶段检测数据，落实后续工作。

3、加强涂装全过程等废气收集，规范各废气采样口及采样平台，加强环保设施运行管理及检修工作，杜绝喷淋用水跑冒滴漏，并落实运行台账记录。

4、及时更换水帘和喷淋用水，加强污水处理站运行管理，确保废水能稳定达标排放。

5、加强危险废物收集贮存，规范危废贮存库标识标牌，落实各危废台账记录，规范转移及处置。

6、建立健全环保管理和责任制度，定期开展应急演练与培训，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。

八、验收组人员

永康康菱工贸有限公司

年   月   日