浙江群力休闲用品有限公司

年产60万张休闲椅建设项目竣工环境

保护验收监测报告

高鑫（验）字20241107

建设单位：浙江群力休闲用品有限公司

编制单位：浙江高鑫安全检测科技有限公司

2025年02月

建设单位法人代表：	          （签字）

编制单位法人代表：	          （签字）

项 目 负 责 人  ：章鹏翀

报 告 编 写 人  ：章鹏翀

| 建设单位 （盖章） | 编制单位 （盖章） |
| --- | --- |
| 浙江群力休闲用品有限公司 电话：13566758396 传真：/ 邮编：321200 地址：浙江省丽水市青田县祯埠镇小河坑工业园区1号 | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 电话：0579-82133115 传真：0579-82133117 邮编：321000 地址：金华市金东区江东镇金武北街318号三楼 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	7

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4主要生产设备	11

3.5水源及水平衡	12

3.6生产工艺	13

3.6.1生产工艺流程	13

3.6.2生产工艺及产污环节	14

3.7项目变动情况	16

4环境保护设施	20

4.1污染物治理/处置设施	20

4.1.1废水	20

4.1.2废气	20

4.1.3噪声	26

4.1.4固（液）体废物	28

4.2其他环境保护设施	30

4.2.1环境风险防范设施	30

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	32

4.2.3其他设施	32

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	32

4.3.1 环保设施投资	32

4.3.2 “三同时”落实情况	33

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	34

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	34

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	34

5.1.2 环评总结论	36

5.2审批部门审批决定	36

6验收执行标准	40

6.1废水验收执行标准	40

6.2废气验收执行标准	40

6.3噪声验收执行标准	42

6.4固废验收执行标准	43

6.5主要污染物排放总量控制指标	43

7验收监测内容	44

7.1环境保护设施调试运行效果	44

7.1.1废水验收监测内容	44

7.1.2废气验收监测内容	44

7.1.3厂界噪声监测	45

7.1.4监测点位布置图	45

7.2环境质量监测	46

7.2.1环境空气验收监测内容	46

7.2.2声环境监测	47

8质量保证及质量控制	48

8.1监测分析方法	48

8.2监测仪器	49

8.3人员能力	50

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	50

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	51

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	52

8.7采样记录及分析结果	52

9验收监测结果	53

9.1生产工况	53

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	53

9.2.1废水监测结果及评价	53

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	56

9.2.3无组织废气检测结果及评价	73

9.2.4厂界噪声检测结果及评价	77

9.2.5环保设施处理效率监测结果	77

9.2.6污染物排放总量核算	78

9.3工程建设对环境的影响	79

9.3.1环境空气	79

9.3.2声环境	79

10验收监测结论	80

10.1环保设施调试运行效果	80

10.1.1环保设施处理效率监测结果	80

10.1.2污染设施排放监测结果	80

10.2工程建设对环境的影响	83

10.3建议	83

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	84

附件2 环评批复	86

附件3 排污登记回执	87

附件4 固废处置协议	88

附件5 突发环境事件应急预案备案表	95

附件6 验收期间生产工况	96

附件7 试生产公示	97

附件8 验收意见及签到表	98

附件9 验收公示截图	99

附件10 其他需要说明的事项	100

附件11 检测报告	103

1项目概况

1.1基本情况

浙江群力休闲用品有限公司成立于2019年4月，主要从事休闲椅及配件制造、销售，位于浙江省丽水市青田县祯埠镇小河坑工业园区1号。该项目已于2019年9月在青田县经济商务局进行立项备案，项目代码2019-331121-21-03-809304。

1.2项目审批情况

2023年05月，企业委托浙江碧霄环保科技有限公司编制完成了《浙江群力休闲用品有限公司年产60万张休闲椅建设项目环境影响报告表》，于2024年6月1日通过丽水市生态环境局审批（丽环建青〔2023〕21号）。并于2024年8月20日取得排污许可登记回执，登记编号为：91331121MA2E17FG43001X。

1.3项目建设情况

浙江群力休闲用品有限公司成立于2019年4月，主要从事休闲椅及配件制造、销售，位于浙江省丽水市青田县祯埠镇小河坑工业园区1号，主要建设内容及规模为：建设5栋生产厂房、1栋仓库用房、1栋研发楼和1栋门卫室及其他相关配套工程和环保设施。本项目实际总投资4637万元，实际环保投资150万元，购置机加工设备、喷塑设备等生产及辅助设备，实施年产60万张休闲椅建设项目，项目总用地面积18253平方米，总建筑面积10221.33平方米。

企业于2023年6月10日开始施工建设，至2024年8月10日竣工，并于2024年9月1日~9月30日进行设备调试，2024年10月1日投入试运行，建成后形成“年产60万张休闲椅”生产能力。

本项目劳动定员100人，生产班次采用单班制，日作业时间为8h（白班制，夜间不生产），年生产时间300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

受浙江群力休闲用品有限公司的委托，浙江高鑫安全检测科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收技术规范的要求，在现场勘查和资料收集的基础上，于2024年11月20日编制了验收监测方案，并于2024年11月26日、11月27日对《浙江群力休闲用品有限公司年产60万张休闲椅建设项目》的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了现场验收监测和环保检查，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本验收监测报告。

本次验收为对“浙江群力休闲用品有限公司年产60万张休闲椅建设项目”的整体验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）

- （4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)

- （5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

- （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）

- （2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定

（1）《浙江群力休闲用品有限公司年产60万张休闲椅建设项目环境影响报告表》（浙江碧霄环保科技有限公司，2023年5月）

（2）《关于浙江群力休闲用品有限公司年产60万张休闲椅建设项目环境影响报告表的审查意见》（丽环建青〔2023〕21号）

2.4其他相关文件

（1）《环境“三同时”技术服务合同》

（2）《检测报告》（高鑫（验）字20241107）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制）

（3）企业提供的用水量、监测期间生产工况、固废产生量等。