义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：义乌市塑料硬片包装有限公司

编制单位：义乌市塑料硬片包装有限公司

2025年7月

建设单位：义乌市塑料硬片包装有限公司

编制单位：义乌市塑料硬片包装有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 义乌市塑料硬片包装有限公司 电话：13957945689 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市义乌市北苑拥军路289号 | 义乌市塑料硬片包装有限公司 电话：13957945689 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市义乌市北苑拥军路289号 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目概况补充说明及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	9

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4主要生产设备	11

3.5水源及水平衡	11

3.6生产工艺	12

3.7项目变动情况	15

4环境保护设施	18

4.1污染物治理/处置设施	18

4.1.1废水	18

4.1.2废气	18

4.1.3噪声	20

4.1.4固（液）体废物	21

4.2其他环境保护设施	22

4.2.1环境风险防范设施	22

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	23

4.2.3其他设施	24

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	24

4.3.1 环保设施投资	24

4.3.2 “三同时”落实情况	25

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	26

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	26

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	26

5.1.2 环评总结论	28

5.2审批部门审批决定	29

6验收执行标准	33

6.1废水验收执行标准	33

6.2废气验收执行标准	33

6.3噪声验收执行标准	34

6.4固废验收执行标准	35

6.5主要污染物排放总量控制指标	35

6.6环境质量标准	36

7验收监测内容	37

7.1环境保护设施调 试运行效果	37

7.1.1废水验收监测内容	37

7.1.2废气验收监测内容	37

7.1.3厂界噪声监测	38

7.1.4监测点位布置图	38

7.2环境质量监测	39

8质量保证及质量控制	40

8.1监测分析方法	40

8.2监测仪器	42

8.3人员能力	44

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	44

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	45

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	45

8.7采样记录及分析结果	46

9验收监测结果	47

9.1生产工况	47

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	47

9.2.1废水监测结果及评价	47

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	62

9.2.3无组织废气检测结果及评价	69

9.2.4噪声检测结果及评价	76

9.2.5环保设施处理效率监测结果	77

9.2.6污染物排放总量核算	77

9.3工程建设对环境的影响	79

10验收监测结论	82

10.1环保设施调试运行效果	82

10.1.1环保设施处理效率监测结果	82

10.1.2污染设施排放监测结果	82

10.2工程建设对环境的影响	84

10.3建议	84

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	85

附件2 义乌市塑料硬片包装有限公司项目备案通知书	87

附件3 环评批复	89

附件4 固定污染源排污登记	93

附件5 危废处置协议	94

附件6 危废台账	94

附件7 涂装废气设计方案	94

附件8 废水设计方案	123

附件9 废水处理设施环评说明	错误！未定义书签。

附件10 验收意见及签到表	124

附件11 验收公示截图	125

附件12 其他需要说明的事项	126

附件13 检测报告	127

1项目概况

1.1基本情况

义乌市塑料硬片包装有限公司位于浙江省金华市义乌市北苑拥军路289号，主要从事塑料硬片的制造。项目于 2025年 3月 18日在义乌市经信局完成了备案（项目代码：2501-330782-07-02-325681）。

1.2项目审批情况

2025年3月委托杭州忠信环保科技有限公司编制了《义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目环境影响报告表》，2025年4月通过金华市生态环境局的审批（金环建义[2025]57号）。于2025年6月10日完成排污许可登记变更，登记编号为：9133078214763936XQ001X。

1.3项目建设情况

我公司于浙江省金华市义乌市北苑拥军路289号实施本项目。本项目实际总投资500万元，实际环保投资30万元，项目购置片材挤出生产线及配套设备。于2025年4月开工建设，至2025年5月20日竣工，2025年5月22日开始调试。建成后形成“2000吨塑料硬片”的生产规模。

本项目劳动定员共20人，工作制为三班制，日工作时间24小时，全年工作300天，配套租有员工宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年6月11日-12日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目”的整体验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目概况补充说明及其审批部门审批决定

（1）《义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目环境影响报告表》（杭州忠信环保科技有限公司，2025年3月）；

（2）《建设项目环境影报告表备案通知书》（金华市生态环境局，金环建义[2025]57号，2025年4月17日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字20250607）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年7月）；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

义乌市塑料硬片包装有限公司位于浙江省金华市义乌市北苑拥军路289号。项目中心经纬度坐标为E120.04706°，N28.34193°。项目东侧隔景三路为姿多美袜业有限公司，南侧隔拥军路为麻车塘村，西侧紧邻新星制衣，北侧隔柳河路为浙江欧诺化妆品有限公司，与本项目最近的敏感点为南侧74m的麻车塘村，厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

图3.1-1 项目地理位置图

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东侧 | 隔景三路 | 姿多美袜业有限公司 |
| 南 | 隔拥军路 | 麻车塘村 |
| 西侧 | 紧邻 | 新星制衣 |
| 北侧 | 隔柳河路 | 浙江欧诺化妆品有限公司 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 麻车塘村 | 南侧 | 74m | 二类 | 与环评一致 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

- 项目名称：义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目

- 项目性质：新建

（3）建设地点：浙江省金华市义乌市北苑拥军路289号

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资500万元，环保实际投资30万元，占总投资6%。本项目劳动定员共20人，实行三班制生产，日工作时间24小时，全年工作300天，配套租有员工宿舍。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  |  | 2000吨塑料硬片 | 2000吨塑料硬片 | 一致 |
| 主体工程 | 生产厂房 |  | 厂房1楼挤出生产车间面积约为1240m2 | 厂房1楼挤出生产车间面积约为1240m2 | 一致 |
| 辅助工程 |  | 办公楼 | 厂房北侧2楼，面积约为260m2 | 厂房北侧2楼，面积约为260m2 | 一致 |
|  |  | 宿舍 | 宿舍楼，面积约为200m2 | 宿舍楼，面积约为200m2 | 一致 |
| 储运工程 |  | 原料、产品存储区 | 厂房2楼和厂房北侧1楼，面积约为1500m2 | 厂房2楼和厂房北侧1楼，面积约为1500m2 | 一致 |
| 依托工程 |  | 废水依托 | 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网义乌市水处理有限责任公司稠江运营部 | 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网义乌市水处理有限责任公司稠江运营部 | 一致 |
| 公用工程 | 给排水工程 |  | 依托义乌市宽窄织带厂现有供水、排水工程 | 依托义乌市宽窄织带厂现有供水、排水工程 | 一致 |
|  | 供电工程 |  | 依托义乌市宽窄织带厂现有供电系统 | 依托义乌市宽窄织带厂现有供电系统 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水治理 |  | 雨污分流，生活污水化粪池处理 | 雨污分流，生活污水化粪池处理 | 一致 |
|  | 废气处理 |  | 1套PVC基础废气经“碱喷淋+活性炭吸附”治理设施（DA001）,1套PP挤出废气经“活性炭吸附”治理设施（DA002）,废气经15m以上排气筒排放 | 1套PVC基础废气经“碱喷淋+活性炭吸附”治理设施（DA001）,1套PP挤出废气经“活性炭吸附”治理设施（DA002）,废气经20m以上排气筒排放 | 一致 |
|  | 风险防范 |  | 防渗、截留措施等 | 防渗、截留措施等 | 一致 |
|  | 固废处理 |  | 厂房北侧1楼设置危废仓库，面积 15m2 厂房1楼设有一般固废堆场，面积5m2； | 厂房4楼设置危废仓库，面积 5m2 厂房1楼西侧设有一般固废堆场，面积15m2； | 基本一致 |

根据现场核查，现有实际产能为2000吨塑料硬片，危废仓库位于厂房4楼。厂区平面布置无变化，未新增敏感点，除以上变化外，其他建设内容与环评要求基本一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | PVC硬片 | 1200吨/年 | 1200吨/年 | - |
| - 2 | PP硬片 | 800吨年 | 800吨年 | - |

根据现场核查，企业实际产能为2000吨塑料硬片，满足本次验收产能要求，符合本次竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP粒子 | t/a | 801 | 60.1 | 721.2 | -79.8 |
| 2 | PVC粉 | t/a | 1181 | 88.6 | 1063.2 | -117.8 |
| 3 | 有机锡稳定剂 | t/a | 14 | 1.05 | 12.6 | -1.4 |
| 4 | ACR润滑剂 | t/a | 2.4 | 0.18 | 2.16 | -0.24 |
| 5 | 硬脂酸外滑剂 | t/a | 3.6 | 0.27 | 3.24 | -0.36 |
| 6 | 矿物系导热油 | t/a | 0.2t/5a | - | 0.2t/5a | - |
| 7 | 水 | t/a | 764 | 63.6 | 763.2 | -0.8 |
| 8 | 电 | 万度/a | 15 | 1.125 | 13.5 | -1.5 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2025.6）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比一致，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP片材挤出生产线 | 套 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | PVC片材挤出生产线（配套的导热油炉为电加热） | 套 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 搅拌机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 破碎机 | 台 | / | 3 | 3 | 无变化 |
|  | 循环冷却系统 | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比无变化。

3.5水源及水平衡

本项目废水主要有冷却用水、喷淋废水和生活污水。

- 项目废水产生及排放情况

冷却用水：生产过程中的冷却水循环使用，定期补充及投加软化剂，不外排，冷却水水耗率约为0.2%,项目10T冷却循环系统每小时合计损耗约0.02，即本项目满负荷生产情况下补加量约144t/a。

喷淋用水：本项目废气处理系统中，PVC挤出废气处理设施中喷淋塔循环水主要作用为去除废气中HCI等，喷淋水定期加碱液，继续循环使用，定期补充喷淋水，补充量为20t/a,喷淋水中循环半年后做为危险固废处置。

生活用水：项目共有员工 20人，员工生活用水按 100L/人·天计，年产生活污水产生量600t。生活污水产污系数取 0.8，则生活污水产生量约为 480t/a。

项目水平衡图见图3.4-1。

图 3.4-1  本项目项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1-2：

- PP塑料硬片生产工艺流程图

】图3.6-1  本项目PP生产工艺流程及产污节点

- PVC塑料硬片生产工艺流程图

图3.6-2  本项目PVC生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

投料：PP原料为塑料颗粒， PVC粉投料由管道输送，投料时无粉尘产生。

搅拌：将原料投入搅拌机中，搅拌均匀。

挤出：使高聚物的熔体(或粘性流体)在设备的挤压作用下通过一定形状的口模成型，制品为具有恒定断面形状的连续型材。

流延：通过T型结构成型模具挤出，呈片状流延至平稳旋转的冷却辊筒的辊面上，膜片在冷却辊筒上经冷却降温定型，再经牵引、切边后把制品收卷。流延用水进行冷却，冷却水循环利用，有部分损耗，定期补充不足。

压延：已经塑化的接近粘流温度的热塑性塑料通过一系列相向旋转着的水平辊筒(辊筒内导热油电加热)间隙，使物料承受挤压和延展作用，成为具有一定厚度、宽度与 表面光洁的薄片状制品。压延用水进行冷却，冷却水循环利用，有部分损耗，定期补充不足。

收卷、分切：根据客户不同需求分切成不同规格的小卷。

破碎回用：边角料使用破碎机破碎后回用于生产，破碎过程中会产生少量的破碎粉 尘 。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-3。

表3.6-3 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 挤出、延压、流延 | 非甲烷总烃、HC1、臭气浓度、氯乙烯、锡及其 化合物 | 非甲烷总烃、HC1、臭气浓度、氯乙烯、锡及其化合物 |
|  | G2 | 破碎、拌料 | 颗粒物 | 颗粒物 |
| 废水 | W1 | 员工生活 | 生活污水 | CODCr 、NH3-N |
| 噪声 | N | 运转机械 | 各噪声工段 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 一般废包装材料 | 原料包装 | 塑料膜质、纸箱、塑料桶等包装材料 |
|  | S2 | 废活性炭 | 废气处理 | 有机物 |
|  | S3 | 废导热油 | 片材流水线 | 油剂 |
|  | S4 | 废喷淋水 | 废气处理 | 碱液、有机物等 |
|  | S5 | 生活垃圾 | 日常生活 | 生活垃圾 |

根据现场核查，实际生产工艺相较环评一致。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 扩建 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 2000吨塑料硬片（含1200吨PVC塑料硬片和800吨PP塑料硬片） | 2000吨塑料硬片（含1200吨PVC塑料硬片和800吨PP塑料硬片） | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市义乌市北苑拥军路289号 | 浙江省金华市义乌市北苑拥军路289号 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： PP塑料硬片生产工艺 拌料→上料→挤出→流延→切边→收卷→成品（切边后产生的边角料经破碎重新上料） PVC塑料硬片生产工艺 拌料→上料→挤出→压延→切边→分切→成品（切边、分切后产生的边角料经破碎重新上料） 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评相比一致。 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比一致，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起； 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比无变化。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10%及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 生活污水经配套的化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）三级标准后纳入工业区污水管网，送义乌市水处理有限责任公司稠江运营部处理，经污水厂处理的废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A类标准后排放。 废气方面： ①PVC挤出、压延废气收集后经1套“碱喷淋+活性炭吸附设施”处理后15m以上排气筒高空排放，PP挤出、流延废气收集后经1套“活性炭吸附设施”处理后15m以上排气筒高空排放。 噪声方面： 选用符合噪声限值要求的低噪声设备，并在一些必要的设备上加装减震装置。 固废方面： 危险废物：危废定期委托有资质单位处置，厂房北侧1楼设一般危废仓库，面积15m2。 一般固废：一般固废定期外卖综合利用，厂房1楼设有一般固废堆场，面积5m2。 生活垃圾：由环卫部门统一清运。 | 废水方面： 生活污水经配套的化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）三级标准后纳入工业区污水管网，送义乌市水处理有限责任公司稠江运营部处理，经污水厂处理的废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A类标准后排放。 废气方面： ①PVC挤出、压延废气收集后经1套“碱喷淋+活性炭吸附设施”处理后20m以上排气筒高空排放，PP挤出、流延废气收集后经1套“活性炭吸附设施”处理后20m以上排气筒高空排放。 噪声方面： 选用符合噪声限值要求的低噪声设备，并在一些必要的设备上加装减震装置。 固废方面： 危险废物：危废定期委托有资质单位处置，厂房北侧4楼设一般危废仓库，面积5m2。 一般固废：一般固废定期外卖综合利用，厂房1楼西侧设有一般固废堆场，面积15m2。 生活垃圾：由环卫部门统一清运。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；项目生活污水经配套的化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）三级标准后纳入工业区污水管网，送义乌市水处理有限责任公司稠江运营部处理，经污水厂处理的废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A类标准后排放。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |

生活污水 DW001纳管 化粪池

图 4.1.1-1 生活污水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气主要为项目破碎、拌料过程中产生的粉尘；挤出、压延、流延过程中产生的有机废气。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 有机废气 | PVC挤出、压延工序 | 车间进行密闭，废气经集气罩收集后经“碱喷淋+活性炭吸附”处理后15m以上排气筒高空排放。 | 车间进行密闭，废气经集气罩收集后经“碱喷淋+活性炭吸附”处理后20m以上排气筒高空排放。 | 非甲烷总烃、HCl、臭气浓度、氯乙烯、锡及其化合物 | 有组织排放 |
| 有机废气 | PP挤出、流延工序 | 车间进行密闭，废气经集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后15m以上排气筒高空排放。 | 车间进行密闭，废气经集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后20m以上排气筒高空排放。 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模 （风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC挤出、压延废气 | PVC挤出、压延工序 | 车间进行密闭，废气经集气罩收集后经“碱喷淋+活性炭吸附”处理后20m以上排气筒高空排放。 | 8000m3/h | h：20m； Φ：0.5 |
| PP挤出、流延废气 | PP挤出、流延工序 | 车间进行密闭，废气经集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后20m以上排气筒高空排放。 | 8000m3/h | h：20m； Φ：0.3 |

碱喷淋 PVC挤出、压延废气 活性炭吸附 DA001排气筒排放 PP挤出、流延废气 活性炭吸附 DA002排气筒排放

图 4.1.2-1废气处理工艺流程图

废气处理设施具体图例如下：

| PVC挤出压延废气收集 | PVC挤出、压延“碱喷淋”处理设施 |
| --- | --- |
| PVC挤出、压延“活性炭吸附”处理设施 | PP挤出、流延废气收集 |
| PP挤出、流延“活性炭吸附”处理设施 |  |
| 图 4.1.2-2废气收集及废气处理设施图 |  |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PP片材挤出生产线 | 生产车间 | 2 | 78 | 选用符合噪声限值要求的低噪声设备，并在一些必要的设备上加装减震装置； |
| PVC片材挤出生产线 |  | 2 | 78 |  |
| 搅拌机 |  | 2 | 78 |  |
| 破碎机 |  | 3 | 84.8 |  |
| 风机 | 室外 | 2 | 75 | 选用低噪声设备、减震措施，在进出风口安装消声器 |
| 循环冷却系统 |  | 1 | 65 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

| 风机减振措施 | PP片材挤出生产线减震措施 |
| --- | --- |
| 图 4.1.3-1 噪声治理设施图 |  |

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于厂房4楼，占地5m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；生活垃圾：统一由环卫部门清运。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 一般废包装材料 | 原料包装 | 一般固废 | 900-003-S17 | 外卖综合利用 | 外卖综合利用 | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 2 | 废活性炭 | 废气处理 | 一般固废 | HW49 900-03949 | 委托有资质单位代为处置 | 委托浙江盈晟环保科技有限公司为处置 | 袋装，危废仓库 | 一致 |
| 3 | 废导热油 | 压延 | 一般固废 | HW08 900-249-08 |  |  | 桶装，危废仓库 | 一致 |
| 4 | 废喷淋水 | 废气处理 | 一般固废 | HW49 900-04149 |  |  | 桶装，危废仓库 | 一致 |
| 5 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | 900-099-S64 | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 | 袋装，垃圾存放点 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 验收期间产生量（t） | 折算年产生量（t/a） | 验收期间转移/处置量（t/a） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般废包装材料 | 原料包装 | 8 | 0.65 | 7.8 | 0.65 |  |
| 2 | 废活性炭 | 废气处理 | 6.722 | 0 | 6.722 | 0 |  |
| 3 | 废导热油 | 压延 | 0.2t/5a | 0 | 0.2t/5a | 0 |  |
| 4 | 废喷淋水 | 废气处理 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| 5 | 生活垃圾 | 日常生活 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 |  |
| 备注 | 本次验收一般固体废物和危险废物调查为2025年5月至2025年6月期间的产生情况，相关固废台账记录均由建设单位提供。 |  |  |  |  |  |  |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

图4.1.4-1 危废仓库

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

《义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目环境影响报告表》及《建设项目环境影响报告表》（金环建义备【2025】57号）中对应急预案均未作出要求。

①公司需加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。

②公司在生产过程中需密切注意原料存放区、危废间及生产设备，有异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。

③油漆、机油密封保存，不得露天堆放，在原料存放区域四周设置一定高度的围堰，同时地面进行硬化处理；危险废物暂存场所基础按照要求防渗处理，做好防风、防雨、防晒，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。

| 挤出、压延废气排气筒（DA001）进口 | 挤出、压延废气排气筒（DA001）出口 |
| --- | --- |
| 挤出、流延废气排气筒（DA002）进口 | 挤出、流延废气排气筒（DA002）出口 |
| 】 |  |
| 废气处理设施用电在线监控系统 |  |

4.2.3其他设施

本项目为新建项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

土壤及地下水污染防治措施：

- 厂区地面硬化；

- 将危废暂存室等区域做好重点防渗区；

- 加强地下水和土壤的污染监控。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池、污水处理设备、管道 | 7 |
| 2 | 废气 | PVC挤出、压延废气集气系统、管道系统、“碱喷淋+活性炭吸附”治理设施”、排气筒 | 13 |
|  |  | PP挤出、流延废气集气系统、管道系统、“活性炭吸附”治理设施”、排气筒 |  |
| 3 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | 3 |
| 4 | 固废 | 一般工业固废贮存设施 | 3 |
|  |  | 危废暂存间 |  |
| 5 | 环境风险防范措施建设等（防渗防漏等措施） |  | 4 |
| 合计 |  |  | 30 |
| 总投资 |  |  | 500 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 6 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业应在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 | 已按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表 5.1-1

| 分类 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 | 治理措施主要内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001/生活 污水、生产废 水 | CODCr、 NH3-N | 生活污水经配套的化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）三级标准后纳入工业区污水管网 | 纳管执行《污水综合排 放标准》（GB8978-1996）三级标准；污水处理厂CODcr 、氨氮、总氮、 总磷指标执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》 （DB33/2169-2018）中 表1标准；其余指标执 行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 |
| 废气 | PVC挤出、压延工序（DA001） | 非甲烷总烃、HCl、颗粒物、臭气浓度、氯乙烯、锡及其化合物 | 车间进行密闭，废气经集气罩收集后经“碱喷淋+活性炭吸附”处理后20m以上排气筒高空排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源排放限值二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | PP挤出、流延工序（DA002） | 非甲烷总烃 | 车间进行密闭，废气经集气罩收集后经“活性炭吸附”处理后20m以上排气筒高空排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中排放限值 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、HCl、颗粒物、臭气浓度、氯乙烯、锡及其化合物 | 及时收集沉降的粉尘，避免再次人为扬尘 | 《大气污染物排放标准》GB19297-1996、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 企业应合理布局车间，优先选用低噪声设备，定期对设备进行检查维修，使设备正常运转；高噪声设 备安装时基底加厚，设置缓冲器；废气处理风机在进出风口安装消声器等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 一般废包装材料 | 外卖综合利用 | 落实措施，固废做好收集处置工作，实现零排放 |
|  | 危险固废 | 废活性炭 | 收集后委托浙江盈晟环保科技有限公司处理 |  |
|  |  | 废导热油 |  |  |
|  |  | 废喷淋水 |  |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 要求危废仓库地面进行硬化，防渗防漏处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无新建土地。 |  |  |  |
| 环境风险防范 措施 | 本项目将按环境风险防控要求配套环境风险防范设施设备，具体措施：①危险 物质(废活性炭、废导热油、废喷淋水)储存仓库落实防渗漏、防腐蚀、防淋 溶、防流失措施；②对于危险废物收集时需分类后采用密封良好的塑料袋或其 他容器收集；贮存场所进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理后需满足《危险废 物贮存污染控制标准》的贮存场所要求；在危险废物运输过程中均采用桶装和 袋装输送，防止危废的散落、泄漏；厂区外运输须委托相应有资质的运输单位 进行运输，要求企业在签订运输协议时明确职责划分，并要求运输路线尽可能 远离敏感点。同时要求企业做好危废泄漏的应急处置方案；③火灾防范措施： 采用就近灭火器材；尽快关闭进口门；立即拨打火警电话“119”,限制火势蔓 延，配合消防人员灭火工作；尽快使用防火门窗对防火区域进行隔断；人员疏 散；④对废气处理设施等环境治理设施开展安全风险辨识管控，制定风险管理 制度，加强安全生产培训，避免事故发生。要健全内部污染防治设施稳定运行 和管理责任制度，建立环保设施运行台账并做好日常登记管理。严格依据标准 规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | 企业在项目运行前，需及时向当地生态环境部门填报排污登记。本项目从事塑料硬片的生产，属于塑料制品业，本环评建议企业参照“二十四、 橡胶和塑料制品业29”中的“62塑料制品业292”中“其他”,填报登记管理，具 体最终申领类别由地方生态环境主管部门确定。 |  |  |  |

5.1.2 环评总结论

综上所述，义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目符合义乌市“三线一单”环境管控单元及其生态环境准入清单的要求，符合规划环评要求，符合土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地区划确定的环境质量要求。企业认真落实本报告提出的各项污染防治对策和措施的前提下，排放的污染物能实现达标排放，达标排放情况下对周围环境影响较小。从环保角度看，本项目在该厂址实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

项目员工生活污水经配套的化粪池预处理达到污水综合排放标准》GB8978-1996) 三级标准后纳入工业区污水管网，送义乌市水处理有限责任公司稠江运营部处理，经污水厂处理的废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A类标准后排放，其中CODcr、总磷、总氮指标排放执行《城镇污水处理厂主要水污染物 排放标准》(DB33/2169-2018)中表1现有城镇污水处理厂相应标准。具体标准限值见表6.1-1。

表 6.1-1 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 三级标准(GB8978-1996) | 一级A标准(GB18918-2002) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6-9 | *注：氨氮、总磷入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求；总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）相关标准。 |
| 悬浮物 | ≤400mg/L | ≤10mg/L |  |
| 五日生化需氧量 | ≤300mg/L | ≤10mg/L |  |
| 化学需氧量 | ≤500mg/L | ≤40mg/L |  |
| 动植物油 | ≤100mg/L | ≤1mg/L |  |
| 氨氮 | ≤35mg/L | ≤1mg/L |  |
| 总氮 | / | ≤12(15)mg/L |  |
| 总磷 | ≤8mg/L① | ≤0.3mg/L |  |

6.2废气验收执行标准

本项目PVC挤出、流延废气有组织执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中污染物标准值；

PP挤出、压延废气有组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)(含2024年修改单)中“表5、表9”的大气污染物特别排放限值。

无组织排放执行《大气污染物排放标准》GB19297-1996中新污染源大气污染物限值排放标准；恶臭浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中污染物标准值。

厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中特别排放限值标准。

详见表6.2-1~6.2-5。

表6.2-1 项目废气排放标准执行汇总

| 序号 | 排气筒/无组织 | 污染物 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 PVC挤出、流延废气 | 非甲烷总烃、HCl、颗粒物、臭气浓度、氯乙烯、锡及其化合物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源排放限值二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 2 | DA002 PP挤出、压延废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中排放限值 |
| 4 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） |
| 5 | 厂界 | 非甲烷总烃、HCl、颗粒物、臭气浓度、氯乙烯、锡及其化合物 | 《大气污染物排放标准》GB19297-1996、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

表6.2-2《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 1.0 |
| 氯乙烯 | 36 | 15 | 0.77 |  | 0.6 |
| 氯化氢 | 100 | 15 | 0.26 |  | 0.2 |
| 锡及其化合物 | 8.5 | 15 | 0.31 |  | 0.24 |

表6.2-3  《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5 大气污染物特别排放限值”

| 污染因子 | 排放限值（mg/m3） | 适用的合成树脂类型 | 污染物排放监控位置 | 边界大气污染物浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 60 | 所有合成树脂 | 车间或生产设施排气筒 | 4.0 |
| 颗粒物 | 20 |  |  | 1.0 |

表6.2-4《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值

| 污染物 | 有组织排放标准 |  | 厂界标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高度 | 最高允许排放速率（kg/h） | 二级新扩改建 |
| 臭气浓度 | 15m | 800（无量纲） | 20（无量纲） |

表6.2-5  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1的特别排放限值

| 污染物项目 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处 1 小时平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表 6.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 其余厂界 | 3类 | 65 | 55 |
| 南侧 | 4类 | 70 | 55 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目环境影响报告表》及《建设项目环境影响报告表》（金环建义【2025】57号）中要求义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1  企业主要污染物总量控制指标   单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.019 |
|  | NH3-N | 0.0005 |
| 大气污染物 | VOCS | 0.411 |

6.6环境质量标准

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界南侧麻车塘村（距离74m），敏感点执行《大气污染物综合排放标准详解》。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调 试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1 废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、氨氮、总磷、总氮 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2 废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | PVC挤出、压延工序处理设施进口DA001-1 | 非甲烷总烃、HCl、颗粒物、臭气浓度、氯乙烯、锡及其化合物 | 3次/天，监测2天 |
| 2 |  | PVC挤出、压延工序处理设施出口DA001-2 | 非甲烷总烃、HCl、颗粒物、臭气浓度、氯乙烯、锡及其化合物 | 3次/天，监测2天 |
| 3 | 有组织废气 | PP挤出、流延工序处理设施进口DA002-1 | 非甲烷总烃 | 3次/天，监测2天 |
| 4 |  | PP挤出、流延工序处理设施出口DA002-1 | 非甲烷总烃 | 3次/天，监测2天 |
| 5 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 非甲烷总烃、HCl、颗粒物、氯乙烯、锡及其化合物 | 3次/天，监测2天 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 4次/天，监测2天 9次/天， 监测2天 |
|  | 无组织废气 | 厂区内生产车间外（G4） | 非甲烷总烃 |  |
| 6 | 环境空气 | 白洋公寓（G5） | 非甲烷总烃、HCl、颗粒物、氯乙烯、锡及其化合物 | 3次/天， 监测2天 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界东侧、南侧、北侧外1m处，各设一个监测点（N1、N/2、N4），昼间监测1次，连续监测2天。厂界西不具备监测条件。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

在项目南侧的麻车塘村设一个环境空气监测点（G5），连续监测2天。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY18009） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 动植物油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 |  | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065、GXZY19066） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 氯化氢 | ZR-3710型双路烟气采样器（GXZY18037、GXZY19055） SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999 | 0.9mg/m³ |
|  | 锡及其化合物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065、GXZY19066） AAnalyst 800FG原子吸收分光光度计（GXZY20032） | 《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ/T 65-2001 | 3×10-3 μg/m3 |
|  | 氯乙烯 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053） GC9790气相色谱仪 （LDZY11032） | 《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》 HJ/T 34-1999 | 0.08mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | ZR-3731型恶臭气体采样器 （GXZY21024） DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY25022） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24016） ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24032、GXZY24035、GXZY25002） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 氯化氢 | ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24016） ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24032、GXZY24035、GXZY25002） SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999 | 0.05mg/m³ |
|  | 锡 | ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24016） ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24032、GXZY24035、GXZY25002） AAnalyst 800FG原子吸收分光光度计（GXZY20032） | 《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ/T 65-2001 | 3×10-3 μg/m3 |
|  | 氯乙烯 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23054、GXZY23055、GXZY23056） DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY25023） GC9790气相色谱仪 （LDZY11032） | 《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》 HJ/T 34-1999 | 0.08mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23054、GXZY23055、GXZY23056） DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY25023） ZR-3520真空箱气袋采样器 （GXZY19017） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23054、GXZY23055、GXZY23056） DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY25023） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
| 环境 空气 | 总悬浮颗粒物 | ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器（GXZY18039） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 7μg/m3 |
|  | 氯化氢 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24031） SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999 | 0.05mg/m³ |
|  | 锡及其化合物 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24031） AAnalyst 800FG原子吸收分光光度计（GXZY20032） | 《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ/T 65-2001 | 3×10-3mg/m3 |
|  | 氯乙烯 | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY25024） GC9790气相色谱仪 （LDZY11032） | 《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》 HJ/T 34-1999 | 0.08mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 （以C计） | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY25024） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY25025） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | HS6298B噪声频谱分析仪 （GXZY23041） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY18009 | 2026.1.1 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19066 | 2025.9.25 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19065 | 2025.10.17 | 是 |
| 气相色谱仪 | GC9790 | LDZY11032 | 2027.5.13 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23052 | 2026.4.16 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23053 | 2026.4.16 | 是 |
| ZR-3731型恶臭气体采样器 | ZR-3731型 | GXZY21024 | 2025.7.28 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY25022 | 2026.1.11 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY25023 | 2026.1.11 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY25024 | 2026.1.11 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY25025 | 2026.1.11 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | ZR3520 | GXZY19017 | 2025.11.15 | 是 |
| RH2071i真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23054 | 2026.4.16 | 是 |
| RH2071i真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23055 | 2026.4.16 | 是 |
| RH2071i真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23056 | 2026.4.16 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY24016 | 2026.5.15 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY24032 | 2026.7.3 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY24035 | 2026.7.3 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25002 | 2026.1.8 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY24031 | 2026.7.3 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY18039 | 2026.5.15 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA6228型 | GXZY23041 | 2026.5.14 | 是 |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY18037 | 2023.5.13 | 是 |
| 原子吸收分光光度计 | AAnalyst 800FG | GXZY20032 | 2026.8.20 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2026.5.13 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.10 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.3.12 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2026.3.10 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2026.3.13 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.4-1 水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 6.00 | 5.91 | 98.4 | 95-105 | 符合 |

表8.4-2 水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 66 | 70 | 3.0 | 10 | 符合 |
| 氨氮 | 3.79 | 3.61 | 2.5 | 5 | 符合 |
| 总氮 | 8.42 | 8.70 | 1.7 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 6.05 | 6.32 | 2.2 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 9.57 | 9.29 | 1.5 | 5 | 符合 |
| 总（铁） | 0.23 | 0.21 | 4.6 | 10 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.09 | 0.09 | 0 | 5 | 符合 |

表8.4-3 标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 212 | H-25061201-1 | 210±20 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 211 | H-25061301 | 210±20 | 合格 |
| 化学需氧量 | 186 | BY-H-2401002-2-02 | 176±22 | 合格 |
| 氨氮 | 6.93 | BY-H-2412011-1-03 | 7.04±0.44 | 合格 |
| 总氮 | 1.06 | BY-H-2411009-1-05 | 1.09±0.07 | 合格 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为保温杯的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1 建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2025.6.11 | 2000吨塑料硬片（（含1200吨PVC塑料硬片和800吨PP塑料硬片） | PVC塑料硬片：3.64吨 | 91.0% |
|  |  | PP塑料硬片：2.43吨 |  |
| - 2025..6.12 |  | PVC塑料硬片：3.56吨 | 89.0% |
|  |  | PP塑料硬片：2.37吨 |  |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1～9.2.1-3。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

| 采样日期 | 2025年6月11日-12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年6月11日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生活污水排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（6月11日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（6月12日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250607aDW001-2-01 | 20250607aDW001-2-02 | 20250607aDW001-2-03 | 20250607aDW001-2-04 | 平均值 | 20250607bDW001-2-01 | 20250607bDW001-2-02 | 20250607bDW001-2-03 | 20250607bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.2（29.8℃） | 7.2（29.7℃） | 7.2（29.9℃） | 7.2（29.6℃） | 7.2 | 7.2（29.9℃） | 7.2（29.8℃） | 7.3（29.7℃） | 7.3（29.8℃） | 7.2-7.3 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 20 | 28 | 18 | 40 | 26 | 24 | 42 | 33 | 30 | 32 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 40.0 | 49.1 | 36.2 | 31.2 | 39 | 30.1 | 39.3 | 46.9 | 36.3 | 38.2 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 96 | 133 | 106 | 84 | 105 | 73 | 98 | 135 | 96 | 100 | 500 | 达标 |
| 动植物油类（mg/L） | 0.39 | 0.50 | 0.74 | 0.43 | 0.52 | 0.78 | 0.78 | 0.98 | 0.89 | 0.86 | 100 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 9.58 | 10.5 | 12.3 | 11.0 | 10.8 | 13.2 | 14.1 | 13.3 | 12.2 | 13.2 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 1.04 | 1.37 | 1.71 | 1.19 | 1.33 | 0.88 | 1.08 | 1.33 | 1.04 | 1.08 | 8*1 | 达标 |
| 总氮（mg/L） | 11.8 | 14.6 | 17.6 | 16.2 | 15.0 | 16.2 | 19.6 | 17.6 | 14.7 | 17.0 | 70*2 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮、总铁纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.3~7.3，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物42mg/L、五日生化需氧量49.1mg/L、化学需氧量135mg/L、动植物油类0.98mg/L、氨氮14.1mg/L、总磷1.71mg/L、总氮19.6mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷、总氮符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮、总铁符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-6。

表9.2.2-1有组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年6月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月11日-7月9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 挤出、压延废气排放口DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 1.1 |  | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.09×10-2 | 1.55×10-2 | 1.14×10-2 | 1.26×10-2 | 3.91×10-3 |  | 4.33×10-3 | 3.90×10-3 | 4.05×10-3 | 5.9 | 达标 |
| 氯化氢 | 排放浓度（mg/m3） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.53×10-3 | 4.28×10-3 | 3.25×10-3 | 3.69×10-3 | 2.13×10-3 |  | 1.80×10-3 | 2.13×10-3 | 2.02×10-3 | 0.43 | 达标 |
| 锡及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.679 | 0.726 | 0.488 | 0.631 | 0.325 |  | 0.207 | 0.422 | 0.318 | 8.5 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.18×10-3 | 2.82×10-3 | 1.59×10-3 | 2.20×10-3 | 1.15×10-3 |  | 7.47×10-4 | 1.50×10-3 | 1.13×10-3 | 0.52 | 达标 |
| 氯乙烯 | 排放浓度（mg/m3） | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 36 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.57×10-4 | <3.11×10-4 | <2.60×10-4 | <2.76×10-4 | <2.84×10-4 |  | <2.89×10-4 | <2.84×10-4 | <2.86×10-4 | 1.3 | 达标 |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 7.56 | 5.36 | 8.58 | 7.17 | 3.08 |  | 2.52 | 3.23 | 2.94 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.43×10-2 | 2.08×10-2 | 2.79×10-2 | 2.43×10-2 | 1.09×10-2 |  | 9.09×10-3 | 1.15×10-2 | 1.05×10-2 | 17 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 3208 | 3887 | 3253 | / | 3553 |  | 3609 | 3545 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-2有组织废气监测结果（2）

| 采样日期 | 2025年6月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年6月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 挤出、压延废气排放口DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 根据义乌生态环境局要求 | 结果评价 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 |  |  |
| 臭气浓度 （无量纲） | 354 | 416 | 549 | 549 | 199 | 173 | 151 | 199 | 800 | 达标 |
| 备注 | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-3有组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年6月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月12日-7月9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 挤出、压延废气排放口DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 1.0 |  | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 9.76×10-3 | 1.04×10-2 | 1.16×10-2 | 1.06×10-2 | 3.55×10-3 |  | 3.98×10-3 | 4.53×10-3 | 4.02×10-3 | 5.9 | 达标 |
| 氯化氢 | 排放浓度（mg/m3） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.25×10-3 | 3.90×10-3 | 3.97×10-3 | 3.71×10-3 | 2.13×10-3 |  | 2.17×10-3 | 1.74×10-3 | 2.01×10-3 | 0.43 | 达标 |
| 锡及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.587 | 0.616 | 0.673 | 0.625 | 0.348 |  | 0.480 | 0.551 | 0.460 | 8.5 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.91×10-3 | 2.00×10-3 | 2.22×10-3 | 2.05×10-3 | 1.23×10-3 |  | 1.74×10-3 | 1.92×10-3 | 1.63×10-3 | 0.52 | 达标 |
| 氯乙烯 | 排放浓度（mg/m3） | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |  | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 36 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.60×10-4 | <2.60×10-4 | <2.65×10-4 | <2.62×10-4 | <2.84×10-4 |  | <2.89×10-4 | <2.79×10-4 | <2.84×10-4 | 1.3 | 达标 |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 5.00 | 9.05 | 8.49 | 7.51 | 2.24 |  | 3.43 | 3.67 | 3.11 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.63×10-2 | 2.94×10-2 | 2.81×10-2 | 2.46×10-2 | 7.94×10-3 |  | 1.24×10-2 | 1.28×10-2 | 1.10×10-2 | 17 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 3254 | 3252 | 3308 | / | 3546 |  | 3617 | 3484 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-4有组织废气监测结果（4）

| 采样日期 | 2025年6月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年6月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 挤出、压延废气排放口DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 根据义乌生态环境局要求 | 结果评价 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 |  |  |
| 臭气浓度 （无量纲） | 549 | 416 | 478 | 549 | 151 | 173 | 199 | 199 | 800 | 达标 |
| 备注 | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-5有组织废气监测结果（5）

| 采样日期 |  | 2025年6月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月11日-12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 挤出、流延废气排放口DA002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA002-1） |  |  |  | 出口（DA002-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 5.58 | 7.07 | 7.96 | 6.87 | 2.12 | 2.67 | 2.92 | 2.57 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.94×10-2 | 2.44×10-2 | 2.75×10-2 | 2.38×10-2 | 8.57×10-3 | 1.08×10-2 | 1.18×10-2 | 1.04×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 3484 | 3449 | 3449 | / | 4041 | 4040 | 4039 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5对该项目未做限制。 4、“*1”表示该值为最大值。 5、“*2”表示该项目执行义乌生态环境局建议值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-6有组织废气监测结果（6）

| 采样日期 |  | 2025年6月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月12日-13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 挤出、流延废气排放口DA002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA002-1） |  |  |  | 出口（DA002-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 6.46 | 5.66 | 7.70 | 6.61 | 2.50 | 2.37 | 2.63 | 2.50 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.23×10-2 | 1.96×10-2 | 2.63×10-2 | 2.27×10-2 | 1.02×10-2 | 9.56×10-3 | 1.07×10-2 | 1.01×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 3457 | 3457 | 3420 | / | 4078 | 4033 | 4062 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5对该项目未做限制。 4、“*1”表示该值为最大值。 5、“*2”表示该项目执行义乌生态环境局建议值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，挤出、压延废气排放口（DA001-2）中低浓度颗粒物排放浓度最大值为1.3mg/m3，排放速率最大值为4.531×10-3kg/h；氯化氢排放浓度最大值为0.6mg/m3，排放速率最大值为2.17×10-3kg/h；锡及其化合物排放浓度最大值为0.551mg/m3，排放速率最大值为1.92×10-3kg/h；氯乙烯排放浓度未检出（<0.08mg/m3），排放速率最大值为小于2.89×10-4kg/h；非甲烷总烃排放浓度最大值为3.67mg/m3，排放速率最大值为1.28×10-2kg/h；臭气浓度检测结果最大为199（无量纲）；低浓度颗粒物、氯化氢、锡及其化合物、氯乙烯、非甲烷总烃检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级限值要求。臭气浓度检测结果符合义乌生态环境局要求。

验收监测期间，挤出、流延废气排放口（DA002-2）中非甲烷总烃排放浓度最大值为2.92mg/m3，排放速率最大值为1.18×10-2kg/h；非甲烷总烃检测结果符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024修改单）中表5规定的大气污染物特别排放限值要求。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.3-1~9.2.3-7。

表 9.2.3-1 无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年6月11日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月12日-20日 |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 氯化氢 （mg/m3） | 氯乙烯 （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:00-10:00 | 0.260 | <0.05 | <0.08 | 0.72 |
|  | 12:00-13:00 | 0.277 | <0.05 | <0.08 | 0.84 |
|  | 15:00-16:00 | 0.268 | <0.05 | <0.08 | 0.78 |
| 厂界下风向 G1 | 9:00-10:00 | 0.302 | <0.05 | <0.08 | 1.16 |
|  | 12:00-13:00 | 0.361 | <0.05 | <0.08 | 1.07 |
|  | 15:00-16:00 | 0.329 | <0.05 | <0.08 | 1.32 |
| 厂界下风向 G2 | 9:00-10:00 | 0.303 | <0.05 | <0.08 | 1.57 |
|  | 12:00-13:00 | 0.351 | <0.05 | <0.08 | 1.42 |
|  | 15:00-16:00 | 0.322 | <0.05 | <0.08 | 1.77 |
| 厂界下风向 G3 | 9:00-10:00 | 0.306 | <0.05 | <0.08 | 1.16 |
|  | 12:00-13:00 | 0.354 | <0.05 | <0.08 | 1.27 |
|  | 15:00-16:00 | 0.332 | <0.05 | <0.08 | 1.05 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.361 | <0.05 | <0.08 | 1.77 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 0.20 | 0.60 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 6月11日气象参数：天气：阴；气温：23.7-33.2℃；气压：100.1-100.54kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |  |  |  |

表 9.2.3-2 无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年6月11日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月8日-9日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 锡及其化合物（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 10:30-11:30 | <3×10-3 |
|  | 13:30-14:30 | <3×10-3 |
|  | 16:30-17:30 | <3×10-3 |
| 厂界下风向 G1 | 10:30-11:30 | <3×10-3 |
|  | 13:30-14:30 | <3×10-3 |
|  | 16:30-17:30 | <3×10-3 |
| 厂界下风向 G2 | 10:30-11:30 | <3×10-3 |
|  | 13:30-14:30 | <3×10-3 |
|  | 16:30-17:30 | <3×10-3 |
| 厂界下风向 G3 | 10:30-11:30 | <3×10-3 |
|  | 13:30-14:30 | <3×10-3 |
|  | 16:30-17:30 | <3×10-3 |
| 厂界最大小时均值 |  | <3×10-3 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 0.24 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 6月11日气象参数：天气：阴；气温：23.7-33.2℃；气压：100.1-100.54kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |

表 9.2.3-3 无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年6月12日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月12日-20日 |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） | 氯化氢（mg/m3） | 氯乙烯（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:30-10:30 | 0.256 | <0.05 | <0.08 | 0.80 |
|  | 12:30-13:30 | 0.278 | <0.05 | <0.08 | 0.69 |
|  | 15:30-16:30 | 0.272 | <0.05 | <0.08 | 0.72 |
| 厂界下风向 G1 | 9:30-10:30 | 0.302 | <0.05 | <0.08 | 0.91 |
|  | 12:30-13:30 | 0.357 | <0.05 | <0.08 | 1.13 |
|  | 15:30-16:30 | 0.320 | <0.05 | <0.08 | 1.15 |
| 厂界下风向 G2 | 9:30-10:30 | 0.314 | <0.05 | <0.08 | 1.36 |
|  | 12:30-13:30 | 0.354 | <0.05 | <0.08 | 1.50 |
|  | 15:30-16:30 | 0.337 | <0.05 | <0.08 | 1.44 |
| 厂界下风向 G3 | 9:30-10:30 | 0.300 | <0.05 | <0.08 | 1.20 |
|  | 12:30-13:30 | 0.359 | <0.05 | <0.08 | 1.24 |
|  | 15:30-16:30 | 0.323 | <0.05 | <0.08 | 1.31 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.359 | <0.05 | <0.08 | 1.50 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 0.20 | 0.60 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 6月12日气象参数：天气：阴；气温：26.0-36.9℃；气压：100.11-100.46kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |  |  |  |

表 9.2.3-4 无组织废气监测结果（4）

| 采样日期 |  | 2025年6月12日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月8日-9日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 锡及其化合物（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 11:00-12:00 | <3×10-3 |
|  | 14:00-15:00 | <3×10-3 |
|  | 17:00-18:00 | <3×10-3 |
| 厂界下风向 G1 | 11:00-12:00 | <3×10-3 |
|  | 14:00-15:00 | <3×10-3 |
|  | 17:00-18:00 | <3×10-3 |
| 厂界下风向 G2 | 11:00-12:00 | <3×10-3 |
|  | 14:00-15:00 | <3×10-3 |
|  | 17:00-18:00 | <3×10-3 |
| 厂界下风向 G3 | 11:00-12:00 | <3×10-3 |
|  | 14:00-15:00 | <3×10-3 |
|  | 17:00-18:00 | <3×10-3 |
| 厂界最大小时均值 |  | <3×10-3 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 0.24 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 6月12日气象参数：天气：阴；气温：26.0-36.9℃；气压：100.11-100.46kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |

表 9.2.3-5 无组织废气监测结果（5）

| 采样日期 |  | 2025年6月11日 | 2025年6月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月11日 | 2025年6月12日 |
| 检测项目 检测结果 采样频次 采样点位 |  | 臭气浓度 （无量纲） | 臭气浓度 （无量纲） |
| 厂界上风向 G0 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G1 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G2 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G3 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界最大值 |  | ＜10 | ＜10 |
| 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993） 表1 二级 新扩改建 |  | 20 | 20 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 6月11日气象参数：天气：阴；气温：23.7-33.2℃；气压：100.1-100.54kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 6月12日气象参数：天气：阴；气温：26.0-36.9℃；气压：100.11-100.46kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |  |

表 9.2.3-6 无组织废气监测结果（6）

| 采样日期 |  |  | 2025年6月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年6月12日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂区内生产车间外（G4） | 第一次 | 9:00 | 2.42 | 2.72 |
|  |  | 9:20 | 3.00 |  |
|  |  | 9:40 | 2.74 |  |
|  | 第二次 | 12:00 | 2.08 | 1.96 |
|  |  | 12:20 | 1.99 |  |
|  |  | 12:40 | 1.81 |  |
|  | 第三次 | 15:00 | 2.82 | 3.32 |
|  |  | 15:20 | 4.02 |  |
|  |  | 15:40 | 3.11 |  |
| 最大值 |  |  | 4.02 | 3.32 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值 |  |  | 20 | 6 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 6月11日气象参数：天气：阴；气温：23.7-33.2℃；气压：100.1-100.54kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |  |

表 9.2.3-7 无组织废气监测结果（7）

| 采样日期 |  |  | 2025年6月12日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年6月13日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂区内生产车间外（G4） | 第一次 | 9:30 | 2.94 | 3.12 |
|  |  | 9:50 | 2.69 |  |
|  |  | 10:10 | 3.73 |  |
|  | 第二次 | 12:30 | 3.05 | 2.72 |
|  |  | 12:50 | 2.75 |  |
|  |  | 13:10 | 2.37 |  |
|  | 第三次 | 15:30 | 3.38 | 3.66 |
|  |  | 15:50 | 4.55 |  |
|  |  | 16:10 | 3.05 |  |
| 最大值 |  |  | 4.55 | 3.66 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值 |  |  | 20 | 6 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 6月12日气象参数：天气：阴；气温：26.0-36.9℃；气压：100.11-100.46kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.361mg/m3，氯化氢的最大小时浓度值未检出，最低检出浓度为0.05mg/m3，氯乙烯氯化氢的最大小时浓度值未检出，最低检出浓度为0.08mg/m3，非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.77mg/m3，锡及其化合物的最大小时浓度值未检出，最低检出浓度为3×10-3mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；臭气浓度未检出，最低检出浓度为10（无量纲），检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 二级 新扩改建中限值要求。

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大任意浓度值4.55mg/m3、最大小时均值为3.66mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | 结果评价 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 6月11日 | 9:38-9:48 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:15-22:25 | 48 | 62 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界南外1m处 N2 | 道路交通 |  | 9:10-9:20 | 61 | / | 70*2 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:29-22:39 | 51 | 61 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 9:24-9:34 | 60 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:01-22:11 | 48 | 63 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 6月12日 | 9:15-9:25 | 62 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:05-22:15 | 48 | 63 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界南外1m处 N2 | 道路交通 |  | 9:28-9:38 | 63 | / | 70*2 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:18-22:28 | 50 | 59 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 9:42-9:52 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:34-22:44 | 50 | 61 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 6月11日气象参数：天气：阴；气温：23.7-33.2℃；气压：100.1-100.54kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 6月12日气象参数：天气：阴；气温：26.0-36.9℃；气压：100.11-100.46kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 3、“---”表示《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中“4.1.3夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”。 5、“*2”表示该点位噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 4类限值。 6、厂界西外1m处（N3）不具备检测条件，故不进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界东外、南、北外昼间噪声Leq最大值分别为62dB(A)、63dB(A)、61dB(A)，夜间噪声Leq最大值分别为48dB(A)、51dB(A)、50dB(A)。符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

- 1、废水处理设施处理效率

- 本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1。

- 表9.2.5-1、废气处理设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 排放速率（kg/h） |  | 处理效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 挤出、压延废气排放口DA001 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 2025.3.5 | 2.43×10-2 | 1.05×10-2 | 56.8 |
|  |  | 2025.3.6 | 2.46×10-2 | 1.01×10-2 | 58.9 |
| 挤出、流延废气排放口DA002 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 2025.3.5 | 2.38×10-2 | 1.10×10-2 | 53.8 |
|  |  | 2025.3.6 | 2.27×10-2 | 1.01×10-2 | 55.5 |

9.2.6污染物排放总量核算

1、废水

根据现场核查，项目向外环境年排水量约为480吨/年。根据监测日生活污水排放口检测平均数据（化学需氧量102.5mg/L，氨氮12mg/L）、生产废水排放口检测平均数据（化学需氧量391mg/L，氨氮3.15mg/L），计算项目年纳管量；同时根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中的规定（化学需氧量40mg/L）义乌市地方环保要求（氨氮2mg/L），计算项目向外环境年排放量。均符合环评中关于总量控制的要求。具体废水监测因子年产生量见表9.2.7-1。

表9.2.7-1  废水监测因子年产生量

| 监测项目 | 环评建议总量（t/a） | 年纳管量（t/a） | 年外环境排放量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.019 | 0.0492 | 0.019 | 符合 |
| 氨氮 | 0.0005 | 0.00576 | 0.00048 | 符合 |
| 注：年产生量计算结果是根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中标准限值估算的排放量。 |  |  |  |  |

2、废气

工作制为三班制，日工作时间24小时，全年工作300天，根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值，计算得出VOCs废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9.2.7-2。

表9.2.6-2  废气VOCS年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs[1] | 挤出、压延废气排放口DA001 | 1.075×10-2 | 7200 | 0.0774 | 0.2532 | 0.411 | 符合 |
|  | 挤出、流延废气排放口DA002 | 1.025×10-2 | 7200 | 0.0738 |  |  |  |
|  | 生产车间（无组织） | / | / | 0.102 |  |  |  |
| - ：VOCS以非甲烷总烃、苯系物、乙酸酯类算术之和计。 - ：数据来源于环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

环境空气检测结果见表9.3.1-1~9.3.1-2。

表9.3.1-1 环境空气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年6月11日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月12日-7月9日 |  |  |  |  |
| 检测项目 采样时间 检测结果 |  | 总悬浮颗粒物 （μg/m3） | 氯化氢（mg/m3） | 锡及其化合物（mg/m3） | 氯乙烯（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 麻车塘村 G5 | 10:30-11:30 | / | / | <3×10-3 | <0.08 | 0.56 |
|  | 13:30-14:30 | / | / | <3×10-3 | <0.08 | 0.53 |
|  | 16:30-17:20 | / | / | <3×10-3 | <0.08 | 0.44 |
|  | 最大小时均值 | / | / | <3×10-3 | <0.08 | 0.56 |
|  | 9:00-10:00 | / | <0.05 | / | / | / |
|  | 12:00-13:00 | / | <0.05 | / | / | / |
|  | 15:00-16:00 | / | <0.05 | / | / | / |
|  | 最大小时均值 | / | <0.05 | / | / | / |
|  | 日均值 | 92 | / | / | / | / |
| 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级 |  | 300 | --- | --- | --- | 2.0*1 |
| 结果评价 |  | 达标 | --- | --- | --- | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 6月11日气象参数：天气：阴；气温：23.7-33.2℃；气压：100.1-100.54kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 2、“*1”表示非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）的排放限值。 3、“---”表示《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |

表9.3.1-2 环境空气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年6月12日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月12日-7月9日 |  |  |  |  |
| 检测项目 采样时间 检测结果 |  | 总悬浮颗粒物 （μg/m3） | 氯化氢（mg/m3） | 锡及其化合物（mg/m3） | 氯乙烯（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 麻车塘村 G5 | 11:00-12:00 | / | / | <3×10-3 | <0.08 | 0.54 |
|  | 14:00-15:00 | / | / | <3×10-3 | <0.08 | 0.50 |
|  | 17:00-18:00 | / | / | <3×10-3 | <0.08 | 0.54 |
|  | 最大小时均值 | / | / | <3×10-3 | <0.08 | 0.54 |
|  | 9:30-10:30 | / | <0.05 | / | / | / |
|  | 12:30-13:30 | / | <0.05 | / | / | / |
|  | 15:30-16:30 | / | <0.05 | / | / | / |
|  | 最大小时均值 | / | <0.05 | / | / | / |
|  | 日均值 | 88 | / | / | / | / |
| 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级 |  | 300 | --- | --- | --- | 2.0*1 |
| 结果评价 |  | 达标 | --- | --- | --- | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 6月12日气象参数：天气：阴；气温：26.0-36.9℃；气压：100.11-100.46kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 2、“*1”表示非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）的排放限值。 3、“---”表示《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |

表9.3.1-3 环境空气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年6月11日 | 2025年6月12日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月11日 | 2025年6月12日 |
| 检测项目 检测结果 采样频次 采样点位 |  | 臭气浓度 （无量纲） | 臭气浓度 （无量纲） |
| 麻车塘村 G5 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界最大值 |  | ＜10 | ＜10 |
| 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级 |  | --- | --- |
| 结果评价 |  | --- | --- |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 6月11日气象参数：天气：阴；气温：23.7-33.2℃；气压：100.1-100.54kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 6月12日气象参数：天气：阴；气温：26.0-36.9℃；气压：100.11-100.46kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 2、“---”表示《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级对该项目未做限制。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，麻车塘村（G5）总悬浮颗粒物日均值为88mg/m3，氯化氢最大小时均值未检出，最低检出浓度0.05mg/m3，锡及其化合物最大小时均值未检出，最低检出浓度<3×10-3mg/m3，氯乙烯最大小时均值未检出，最低检出浓度0.08mg/m3，非甲烷总烃的最大值为0.54mg/m3，臭气浓度未检出，最低检出浓度为10（无量纲），检测结果均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2022）二级浓度限值。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年6月11日-12日对义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为90.0%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20250607）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目挤出、压延（DA001）废气处理设施的VOCs（以非甲烷总烃计）去除率分别为56.8%、58.9%；挤出、流延（DA002）废气处理设施的VOCs（以非甲烷总烃计）去除率分别为53.8%、55.5%。

10.1.2污染设施排放监测结果

义乌市塑料硬片包装有限公司2000吨塑料硬片建设项目均已建成，生产能力为2000吨塑料硬片，为整体验收，工作制为三班制，日工作时间24小时，全年工作300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.3~7.3，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物42mg/L、五日生化需氧量49.1mg/L、化学需氧量135mg/L、动植物油类0.98mg/L、氨氮14.1mg/L、总磷1.71mg/L、总氮19.6mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷、总氮符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮、总铁符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

（2）验收监测期间，挤出、压延废气排放口（DA001-2）中低浓度颗粒物排放浓度最大值为1.3mg/m3，排放速率最大值为4.531×10-3kg/h；氯化氢排放浓度最大值为0.6mg/m3，排放速率最大值为2.17×10-3kg/h；锡及其化合物排放浓度最大值为0.551mg/m3，排放速率最大值为1.92×10-3kg/h；氯乙烯排放浓度未检出（<0.08mg/m3），排放速率最大值为小于2.89×10-4kg/h；非甲烷总烃排放浓度最大值为3.67mg/m3，排放速率最大值为1.28×10-2kg/h；臭气浓度检测结果最大为199（无量纲）；低浓度颗粒物、氯化氢、锡及其化合物、氯乙烯、非甲烷总烃检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级限值要求。臭气浓度检测结果符合义乌生态环境局要求。

验收监测期间，挤出、流延废气排放口（DA002-2）中非甲烷总烃排放浓度最大值为2.92mg/m3，排放速率最大值为1.18×10-2kg/h；非甲烷总烃检测结果符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024修改单）中表5规定的大气污染物特别排放限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.361mg/m3，氯化氢的最大小时浓度值未检出，最低检出浓度为0.05mg/m3，氯乙烯氯化氢的最大小时浓度值未检出，最低检出浓度为0.08mg/m3，非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.77mg/m3，锡及其化合物的最大小时浓度值未检出，最低检出浓度为3×10-3mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；臭气浓度未检出，最低检出浓度为10（无量纲），检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 二级 新扩改建中限值要求。

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大任意浓度值4.55mg/m3、最大小时均值为3.66mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

（4）厂界东外、南、北外昼间噪声Leq最大值分别为62dB(A)、63dB(A)、61dB(A)，夜间噪声Leq最大值分别为48dB(A)、51dB(A)、50dB(A)。符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

（5）验收监测期间，麻车塘村（G5）总悬浮颗粒物日均值为88mg/m3，氯化氢最大小时均值未检出，最低检出浓度0.05mg/m3，锡及其化合物最大小时均值未检出，最低检出浓度<3×10-3mg/m3，氯乙烯最大小时均值未检出，最低检出浓度0.08mg/m3，非甲烷总烃的最大值为0.54mg/m3，臭气浓度未检出，最低检出浓度为10（无量纲），检测结果均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2022）二级浓度限值。

（6）危险固废：设置危险固废暂存间，危险固废暂存间位于厂房4楼，占地5m2，分类收集后委托浙江盈晟环保科技有限公司进行处置；

一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位，位于1楼西侧，约15m2。

生活垃圾：由环卫部门统一清运。

- （7）总量核算结论：本项目污染物排放量CODCr0.019吨/年、NH3-N0.00048吨/年、VOCS0.2532吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标CODCr0.019吨/年、NH3-N0.0005吨/年、“VOCS0.411吨/年”的总量控制要求。

- （8）重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：义乌市塑料硬片包装有限公司                                     填表人（签字）：                                                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2501-330782-07-02-325681 | 建设地点 |  | 浙江省金华市义乌市北苑拥军路289号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2922 塑料板、管、型材制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E120.04706° N28.34193° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 2000吨塑料硬片（含1200吨PVC硬片、800吨PP硬片） |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 2000吨塑料硬片（含1200吨PVC硬片、800吨PP硬片） | 环评单位 |  | 杭州忠信环保科技有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建义【2025】57号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2025.4 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.5.20 | 排污许可证变更时间 |  | 2025.6.10 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 9133078214763936XQ001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 义乌市塑料硬片包装有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  | 6 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  | 6 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 7 | 废气治理（万元） | 13 | 噪声治理（万元） |  | 3 | 固体废物治理（万元） |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 4 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 7200h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 义乌市塑料硬片包装有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 9133078214763936XQ | 验收时间 |  | 2025.6.11~12 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.019 | 0.019 |  |  |  |  |  |  | +0.019 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00048 | 0.0005 |  |  |  |  |  |  | +0.00048 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2532 | 0.411 |  |  |  |  |  |  | +0.2532 |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件2 义乌市塑料硬片包装有限公司项目备案通知书

# 附件3 环评批复

附件4 固定污染源排污登记

# 附件5 危废处置协议

附件6 危废台账

# 附件7 废气设计方案

# 附件8 雨污分流图

附件9 验收意见及签到表

附件10 验收公示截图

附件11 其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，概况补充说明及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了概况补充说明及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2025年6月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2025年7月29日，义乌市塑料硬片包装有限公司根据《义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目概况补充说明和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行整体验收，验收意见的结论如下：

义乌市塑料硬片包装有限公司年产2000吨塑料硬片建设项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2025.7.30-2025.8.30）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

概况补充说明及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 概况补充说明建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 | 企业健全了环境保护制度，设立了专门的环保小组，负责经常性的监督管理工作；定期对处理设施检查维护，确保其正常运行。 |
| - 2 | 同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 | 验收监测单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》在要求进一步完善验收监测报告，补充脱附阶段检测数据，落实后续工作。 | 已要求验收监测单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》在要求进一步完善验收监测报告，补充脱附阶段检测数据，落实后续工作。 |
|  | 加强涂装全过程等废气收集，规范各废气采样口及采样平台，加强环保设施运行管理及检修工作，杜绝喷淋用水跑冒滴漏，并落实运行台账记录。 | 已加强涂装全过程等废气收集，规范各废气采样口及采样平台，加强环保设施运行管理及检修工作，杜绝喷淋用水跑冒滴漏，并落实运行台账记录。 |
|  | 及时更换水帘和喷淋用水，加强污水处理站运行管理，确保废水能稳定达标排放。 | 已要求员工及时更换水帘和喷淋用水，加强污水处理站运行管理，确保废水能稳定达标排放。 |
|  | 加强危险废物收集贮存，规范危废贮存库标识标牌，落实各危废台账记录，规范转移及处置。 | 已要求员工加强危险废物收集贮存，规范危废贮存库标识标牌，落实各危废台账记录，规范转移及处置。 |
|  | 建立健全环保管理和责任制度，定期开展应急演练与培训，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 | 已建立健全环保管理和责任制度，定期开展应急演练与培训，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 |

# 附件12检测报告