浙江汇鼎新材料有限公司

年产10000万平方米耐碱玻纤网格布项目

（先行）竣工环境保护验收监测报告

建设单位：浙江汇鼎新材料有限公司

编制单位：浙江汇鼎新材料有限公司

2025年2月

建设单位：浙江汇鼎新材料有限公司

编制单位：浙江汇鼎新材料有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 浙江汇鼎新材料有限公司 电话：18767584150 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市磐安县尖山镇塑料产业园一街96号 | 浙江汇鼎新材料有限公司 电话：18767584150 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市磐安县尖山镇塑料产业园一街96号 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4主要生产设备	10

3.5水源及水平衡	11

3.6生产工艺	11

3.7项目变动情况	14

4环境保护设施	17

4.1污染物治理/处置设施	17

4.1.1废水	17

4.1.2废气	18

4.1.3噪声	19

4.1.4固（液）体废物	21

4.2其他环境保护设施	22

4.2.1环境风险防范设施	22

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	23

4.2.3其他设施	23

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	24

4.3.1 环保设施投资	24

4.3.2 “三同时”落实情况	24

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	27

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	27

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	27

5.1.2 环评总结论	29

5.2审批部门审批决定	29

6验收执行标准	32

6.1废水验收执行标准	32

6.2废气验收执行标准	32

6.3噪声验收执行标准	33

6.4固废验收执行标准	33

6.5主要污染物排放总量控制指标	34

6.6环境质量标准	34

6.6.1环境空气质量标准	34

6.6.2声环境质量标准	34

7验收监测内容	35

7.1环境保护设施调 试运行效果	35

7.1.1废水验收监测内容	35

7.1.2废气验收监测内容	35

7.1.3厂界噪声监测	36

7.1.4监测点位布置图	36

7.2环境质量监测	36

7.2.1环境空气验收监测内容	37

7.2.2声环境监测	37

8质量保证及质量控制	38

8.1监测分析方法	38

8.2监测仪器	39

8.3人员能力	40

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	40

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	41

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	41

8.7采样记录及分析结果	41

9验收监测结果	42

9.1生产工况	42

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	42

9.2.1废水监测结果及评价	42

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	44

9.2.3无组织废气检测结果及评价	48

9.2.4噪声检测结果及评价	51

9.2.5环保设施处理效率监测结果	52

9.2.6污染物排放总量核算	52

9.3工程建设对环境的影响	53

9.3.1环境空气	53

9.3.2声环境	53

10验收监测结论	54

10.1环保设施调试运行效果	54

10.1.1环保设施处理效率监测结果	54

10.1.2污染设施排放监测结果	54

10.2工程建设对环境的影响	55

10.3建议	56

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	57

附件2 环评批复	59

附件3 排污许可证	62

附件4 危废处置协议	63

附件5 验收期间生产工况	67

附件6 城镇污水排入排水管网许可证	71

附件7 废气处理设施设计方案	72

附件8 试生产公示	73

附件9 验收意见及签到表	74

附件10 验收公示截图	75

附件11 其他需要说明的事项	76

附件12 检测报告	79

1项目概况

1.1基本情况

浙江汇鼎新材料有限公司成立于2017年12月，位于磐安县尖山镇塑料产业园一街96号，是一家从事耐碱玻纤网格布制造、销售的企业，适用于水泥，石膏，墙体，建筑物和其它构筑物内外表面增强、防裂，是外墙保温工程的一种新型材料。磐安县发展和改革局（物价局）已对本项目立项备案，备案号：2205-330727-07-01-286206。

1.2项目审批情况

我公司原有“年产800万平方米耐碱网格布生产线项目”于2018年4月9日通过金华市生态环境局磐安分局（原磐安县环境保护局）审批，文号为磐环局[2018]21号，并于2019年完成竣工环境保护验收。

随着玻纤制品的市场需求量逐渐增加，我公司利用位于磐安县尖山镇塑料产业园一街96号自有地块新建厂房进行迁建。2023年01月，我公司委托杭州一达环保技术咨询服务有限公司编制了《浙江汇鼎新材料有限公司年产10000万平方米耐碱玻纤网格布项目环境影响报告表》，于2023年01月18日通过金华市生态环境局审批（金环建磐〔2023〕1号）。我公司于2024年12月16日申领排污许可证，证书编号为：91330727MA29QM22XU001W。

1.3项目建设情况

我公司利用位于磐安县尖山镇塑料产业园一街96号自有地块新建厂房进行迁建，本项目实际总投资4300万元，实际环保投资25万元，购置智能玻纤整经机、涂覆上胶机等先进设备实施耐碱玻纤网格布生产，建设生产线。本项目建成后原厂址磐安工业园区玉屏街6号，年产800万平方米耐碱网格布生产线整体淘汰。本项目于2023年02月开工建设，至2024年08月30日竣工，2024年09月01日至2024年09月15日完成调试，于2024年10月08日投入试生产。由于部分设备未建设，建成后形成“年产2000万平方米耐碱玻纤网格布”的生产能力。

本项目全厂员工人数36人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，企业设食堂、宿舍等生活配套设施，食堂仅提供蒸饭服务。

1.4项目验收工作情况

我公司编制完成验收监测方案后委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2024年12月18日-19日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“浙江汇鼎新材料有限公司年产2000万平方米耐碱玻纤网格布项目”的先行验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《浙江汇鼎新材料有限公司年产10000万平方米耐碱玻纤网格布项目环境影响报告表》（杭州一达环保技术咨询服务有限公司，2023年01月）；

（2）《关于浙江汇鼎新材料有限公司年产10000万平方米耐碱玻纤网格布项目环境影响报告表的审查意见》（金华市生态环境局，金环建磐〔2023〕1号，2023年01月18日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字20240905）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2024年12月）；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

浙江汇鼎新材料有限公司位于浙江省金华市磐安县尖山镇塑料产业园一街96号。项目中心经纬度坐标为E120.712676°，N29.233581°。东侧为在建工业企业；南侧为园区道路，隔路为磐安县宏旭塑料厂；西侧为园区道路，隔路为山林地；北侧为园区道路，隔路为农田。厂界周边200m范围内无敏感目标，附近的敏感点分别为东侧410m大元村、南侧345m磐安县第四中学和西北侧275m里光洋村。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

N

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 紧邻 | 在建工业企业 |
| 南 | 紧邻 | 园区道路 |
|  | 隔园区道路 | 磐安县宏旭塑料厂 |
| 西 | 紧邻 | 园区道路 |
|  | 隔园区道路 | 山林地 |
| 北 | 紧邻 | 园区道路 |
|  | 隔园区道路 | 农田 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 大元村 | 东侧 | 410m | 二类 | 与环评一致 |
|  | 磐安县第四中学 | 南侧 | 345m | 二类 | 与环评一致 |
|  | 里光洋村 | 西北侧 | 275m | 二类 | 与环评一致 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：浙江汇鼎新材料有限公司年产10000万平方米耐碱玻纤网格布项目

（2）项目性质：新建（迁建）

（3）建设地点：浙江省金华市磐安县尖山镇塑料产业园一街96号

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资4300万元，环保实际投资25万元，占总投资0.58%。本项目全厂员工人数36人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内设食堂、宿舍等生活配套设施，食堂仅提供蒸饭服务。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、储运工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产10000万平方米耐碱玻纤网格布 | 年产2000万平方米耐碱玻纤网格布 | 先行验收 |
| 主体工程 | 生产车间 | 利用位于磐安县尖山镇塑料产业园一街96号自有地块新建厂房实施本次迁建项目新建1栋5层厂房（1#）、1栋1层厂房（2#，钢结构）实施生产，1#厂房布设整经机、剑杆织机、原料仓库、危废仓库等，2#厂房布设涂覆上胶机、塑封机 | 利用位于磐安县尖山镇塑料产业园一街96号自有地块新建厂房实施本次迁建项目，新建1栋5层厂房（综合楼）、1栋2层厂房（1#厂房）、1栋1层厂房（2#，钢结构）实施生产。 1#厂房1F布设整经A区、纺织A区、物料堆放区；1#厂房2F布设整经B区、纺织B区、物料堆放区；2#厂房1F布设整经C区、纺织C区、纺织D区、半成品区、物料堆放区、滚胶烘干区；2#厂房阁楼布设成品区、危废仓库；综合楼1F为大厅/办公室，2F东面为展厅、西面为宿舍，3F为宿舍，4F、5F为总裁办公室。 | 基本一致 生产车间布局的变化不会导致环境防护距离变动 |
| 储运工程 | 物料储存 | 原料暂存于1#厂房1楼仓库 | 原料暂存于各生产车间 | 基本一致 不会导致环境防护距离变动 |
|  |  | 成品暂存于1#厂房5楼仓库 | 成品暂存于2#厂房阁楼 |  |
|  | 物料运输 | 项目原料和产品均用汽车运输 | 项目原料和产品均用汽车运输 | 一致 |
| 公用工程 | 给水工程 | 由市政管网提供 | 由市政管网提供 | 一致 |
|  | 排水工程 | 采用雨、污分流系统。雨水经雨水管汇集后排入雨水管网；生活污水经化粪池处理达到纳管标准后排入磐安县尖山污水处理厂处理后排放 | 实行雨污分流，雨水经雨水管汇集后排入雨水管网；生活污水经化粪池处理达到纳管标准后排入磐安县尖山污水处理厂处理后排放 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由磐安县市政供电局供应 | 由磐安县市政供电局供应 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 废气处理水喷淋废水定期清渣，循环使用，根据损耗补充，不外排；职工生活污水经化粪池处理达标后纳入磐安县尖山污水处理厂处理达标后排放 | 废气处理水喷淋废水定期清渣，循环使用，根据损耗补充，不外排；职工生活污水经化粪池处理达标后纳入磐安县尖山污水处理厂处理达标后排放 | 一致 |
|  | 废气处理 | 项目滚胶、烘干及生物质燃烧废气经收集由同一套两级水喷淋+干湿分离+活性炭吸附处理装置处置后，不低于15m高排气筒排放（DA001）；织造纤尘车间无组织排放，加强设备维护，减少纤尘，并设置通风装置加强车间换气，改善车间环境质量 | 项目生物质颗粒燃烧废气收集后先经过水喷淋处理后，再与滚胶、烘干废气经由同一套“两级水喷淋+除油+干湿分离+活性炭吸附”处理装置处置后由15m高排气筒排放（DA001）；织造纤尘车间无组织排放 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 降噪处理设施 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 危险废物（废机油桶、废活性炭）暂存于1#厂房一楼危废暂存库（10m2），分类收集后委托有资质单位处理处置；一般固废（边角料和废纱、一般废包装材料、灰渣、泥渣）暂存于1#厂房一楼一般固废仓库内（50m2），收集后外运综合利用，职工生活垃圾由环卫部门统一清运。 | 危险固废：设置危险固废暂存间，位于2#厂房东侧阁楼，占地10m2，分类收集后委托磐安海呈环境服务有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 基本一致 危废仓库位置变化不会导致环境防护距离变动 |

根据现场核查，现有实际产能为年产2000万平方米耐碱玻纤网格布，厂区平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，除以上变化外，其他建设内容与环评要求基本一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 耐碱玻纤网格布 | 10000万平方米/年 | 2000万平方米/年 | — |

根据现场核查，企业实际产能为年产2000万平方米耐碱玻纤网格布，其余设施均已落实，满足本次先行验收产能要求，符合本次验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加捻纱 | t/a | 3750 | 57.5 | 690 | -3060 |
| 2 | 水性玻纤胶 | 瓶/a | 625 | 10 | 120 | -505 |
| 3 | 编织袋 | 只/a | 1875000 | 28750 | 345000 | -1530000 |
| 4 | 薄膜 | 万条/a | 100 | 1.5 | 18 | -82 |
| 5 | 纸管 | 根/a | 2500000 | 38330 | 459960 | -2040040 |
| 6 | 生物质颗粒 | t/a | 1750 | 26.8 | 321.6 | -1428.4 |
| 7 | 机油 | t/a | 0.25 | 0.005 | 0.06 | -0.19 |
| - 备注 | - 折算年用量为原辅料月均用量（2024.12.1-12.31）折算得出。 - 本项目为先行验收，产能为年产2000万平方米耐碱玻纤网格布。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评一致，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，本次为先行验收。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整经机 | 台 | / | 18 | 6 | -12 |
| 2 | 剑杆织机 | 台 | / | 100 | 66 | -34 |
| 3 | 一体化滚胶机（含燃烧机） | 台 | / | 20 | 3 | -17 |
| 4 | 塑封机 | 台 | / | 20 | 3 | -17 |
| 5 | 打包机 | 台 | / | 5 | 3 | -2 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量比环评有所减少，整经机减少12台、剑杆织机减少34台、一体化滚胶机（含燃烧机）减少17台、塑封机减少17台、打包机减少2台，符合现有产能，本次验收为先行验收，验收范围为“年产2000万平方米耐碱玻纤网格布”，未新增污染物及污染物排放量，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为水喷淋除尘用水、以及员工的生活用水。

- 项目用水情况

水喷淋除尘用水：项目生物质颗粒燃烧废气收集后先经过水喷淋处理后，再与滚胶、烘干废气经由同一套“两级水喷淋+除油+干湿分离+活性炭吸附”处理装置处置，单个喷淋设备有效容量为5m3，循环量为15m3。

生活用水：企业现有员工36人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.12m3计，生活用水量为1296t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

水喷淋除尘废水：水喷淋除尘废水经定期清渣后循环使用，并根据损耗进行补充，不外排，补充量为1.5m3/d（450m3/a）。

生活用水：本项目生活用水量为1296t/a，污水产生系数按0.85计，废水量1101.6t/a，经厂区内化粪池预处理后纳入市政污水管网。

项目水平衡图见图3.4-1。

图 3.4-1  本项目项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1：

- （一）耐碱玻纤网格布生产工艺流程图

图3.6-1  本项目耐碱玻纤网格布生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

项目原料加捻纱首先经整经机整经，再经剑杆织机进行织造后，进入滚胶工序。项目滚胶在一体化滚胶机内完成，首先将不同稠度水性玻纤胶混合，置入滚胶机胶槽内。网格布经辊轴滚胶后，再经辊轴将网格布由下向上拉至烘干段，烘干采用一体化滚胶机配套生物质颗粒燃烧机燃烧烟气直接供热（温度控制160℃左右），烘干完成后，直接在滚胶机底部进行自动分切，最终再经塑封机包装后得到成品。

项目生产过程产生的边角料经打包机打包后，外售综合利用。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 废气处理 | 水喷淋除尘废水 | SS |
|  | W2 | 职工生活 | 生活污水 | CODCr、氨氮 |
| 废气 | G1 | 织造 | 织造纤尘 | 颗粒物 |
|  | G2 | 滚胶、烘干 | 有机废气 | 非甲烷总烃 |
|  | G3 | 生物质燃烧 | 生物质燃烧废气 | 颗粒物、NOx、SO2 |
| 噪声 | N | 生产车间 | 设备运行噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 整经、织造、分切 | 边角料和废纱 | 边角料和废纱 |
|  | S2 | 包装 | 一般废包装材料 | 一般废包装材料 |
|  | S3 | 生物质燃烧 | 灰渣 | 灰渣 |
|  | S4 | 废气处理 | 泥渣 | 泥渣 |
|  | S5 | 机油使用 | 废机油桶 | 废机油桶 |
|  | S6 | 废气处置 | 废活性炭 | 废活性炭 |
|  | S7 | 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

根据现场核查，企业实际生产工艺及产污环节与环评一致。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建（迁建） | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产10000万平方米耐碱玻纤网格布 | 年产2000万平方米耐碱玻纤网格布 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市磐安县尖山镇塑料产业园一街96号 | 浙江省金华市磐安县尖山镇塑料产业园一街96号 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： 加捻纱→整经→织造→滚胶→烘干→分切→包装→成品； 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评一致； 原辅材料种类与环评一致，现有实际生产过程中原辅料种类与环评一致，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配； 主要生产设备种类与环评一致，整经机减少12台、剑杆织机减少34台、一体化滚胶机（含燃烧机）减少17台、塑封机减少17台、打包机减少2台，符合现有产能，本次验收为先行验收，验收范围为“年产2000万平方米耐碱玻纤网格布”。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 废气处理水喷淋废水定期清渣，循环使用，根据损耗补充，不外排；职工生活污水经化粪池处理达标后纳入磐安县尖山污水处理厂处理达标后排放。 废气方面： 项目滚胶、烘干及生物质燃烧废气经收集由同一套两级水喷淋+干湿分离+活性炭吸附处理装置处置后，不低于15m高排气筒排放（DA001）；织造纤尘车间无组织排放，加强设备维护，减少纤尘，并设置通风装置加强车间换气，改善车间环境质量。 噪声方面： 降噪处理设施。 固废方面： 危险废物（废机油桶、废活性炭）暂存于1#厂房一楼危废暂存库（10m2），分类收集后委托有资质单位处理处置；一般固废（边角料和废纱、一般废包装材料、灰渣、泥渣）暂存于1#厂房一楼一般固废仓库内（50m2），收集后外运综合利用，职工生活垃圾由环卫部门统一清运。。 | 废水方面： 废气处理水喷淋废水定期清渣，循环使用，根据损耗补充，不外排；职工生活污水经化粪池处理达标后纳入磐安县尖山污水处理厂处理达标后排放。 废气方面： 项目生物质颗粒燃烧废气收集后先经过水喷淋处理后，再与滚胶、烘干废气经由同一套“两级水喷淋+除油+干湿分离+活性炭吸附”处理装置处置后由15m高排气筒排放（DA001）；织造纤尘车间无组织排放。 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险固废：设置危险固废暂存间，位于2#厂房东侧阁楼，占地10m2，分类收集后委托磐安海呈环境服务有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |