武义百顺工贸有限公司年产400万只

保温杯技改项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：武义百顺工贸有限公司

编制单位：武义百顺工贸有限公司

2025年03月

建设单位：武义百顺工贸有限公司

编制单位：武义百顺工贸有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 武义百顺工贸有限公司 电话：15088752282 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村（浙江佰致达厨具有限公司内） | 武义百顺工贸有限公司 电话：15088752282 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村（浙江佰致达厨具有限公司内） |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目概况补充说明及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	11

3.4主要生产设备	12

3.5水源及水平衡	14

3.6生产工艺	16

3.7项目变动情况	20

4环境保护设施	24

4.1污染物治理/处置设施	24

4.1.1废水	24

4.1.2废气	25

4.1.3噪声	28

4.1.4固（液）体废物	30

4.2其他环境保护设施	33

4.2.1环境风险防范设施	33

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	33

4.2.3其他设施	34

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	34

4.3.1 环保设施投资	34

4.3.2 “三同时”落实情况	35

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	36

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	36

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	36

5.1.2 环评总结论	38

5.2审批部门审批决定	39

6验收执行标准	41

6.1废水验收执行标准	41

6.2废气验收执行标准	41

6.3噪声验收执行标准	43

6.4固废验收执行标准	43

6.5主要污染物排放总量控制指标	44

6.6环境质量标准	44

7验收监测内容	45

7.1环境保护设施调 试运行效果	45

7.1.1废水验收监测内容	45

7.1.2废气验收监测内容	45

7.1.3厂界噪声监测	46

7.1.4监测点位布置图	46

7.2环境质量监测	47

8质量保证及质量控制	48

8.1监测分析方法	48

8.2监测仪器	50

8.3人员能力	51

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	51

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	52

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	52

8.7采样记录及分析结果	53

9验收监测结果	54

9.1生产工况	54

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	54

9.2.1废水监测结果及评价	54

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	62

9.2.3无组织废气检测结果及评价	72

9.2.4噪声检测结果及评价	79

9.2.5环保设施处理效率监测结果	80

9.2.6污染物排放总量核算	80

9.3工程建设对环境的影响	81

10验收监测结论	84

10.1环保设施调试运行效果	84

10.1.1环保设施处理效率监测结果	84

10.1.2污染设施排放监测结果	84

10.2工程建设对环境的影响	86

10.3建议	86

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	88

附件2 武义百顺工贸有限公司项目备案通知书	90

附件3 环评批复	93

附件4 固定污染源排污登记	96

附件5 危废处置协议	97

附件6 危废台账	102

附件7 城镇污水排入排水管网许可证及雨污分流图	103

附件8 废水设计方案	104

附件9 废水处理工艺情况说明	105

附件10 验收意见及签到表	106

附件11 验收公示截图	107

附件12 其他需要说明的事项	108

附件13 检测报告	110

1项目概况

1.1基本情况

武义百顺工贸有限公司位于浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村（浙江佰致达厨具有限公司内），主要从包括塑料杯及其配件、不锈钢杯、保温杯、日用金属制品的制造、销售；铝壶的销售。项目于 2023年 6月 12日在武义县经济商务局完成了备案（项目代码：2306-330723-07-02-348746）。

1.2项目审批情况

2015年 8月委托杭州清雨环保工程有限公司编制了《武义百顺工贸有限公司年产100万只塑料杯及配件生产线项目概况补充说明》，2015年 8月通过原武义县环保局的审批（武环建【2015】153号）。位于武义经济开发区白洋功能区柳宅（武义县日新钢管制造有限公司内），现因为企业厂房搬迁，该项目已全部停产。

2019年 12月，由武义经济开发区白洋功能区柳宅（武义县日新钢管制造有限公司内）搬迁至武义县白洋街道沈宅村（浙江佰致达厨具有限公司内）， 同时增加了不锈钢保温的生产。委托河南金环环保科技有限公司编制了《武义百顺工贸有限公司年产 300万只保温杯项目环境影响登记表》，2019 年 12月通过金华市生态环境局的备案（金环建武备【2019】229号），2020年 1月，企业同时完成了塑料杯和保温杯生产项目的自主环境保护验收。

因市场需求，新增年产 100万只不锈钢保温杯，于2024年8月委托浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司编制了《武义百顺工贸有限公司年产400万只保温杯技改项目概况补充说明》，2024年 9月通过金华市生态环境局的备案（金环建武备【2024】184号）。

于2024年12月18日完成排污许可登记变更，登记编号为：91330723350222009X001Y。

1.3项目建设情况

我公司于浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村（浙江佰致达厨具有限公司内）实施本项目。本项目实际总投资230万元，实际环保投资40万元，不锈钢保温杯增加喷漆工艺，同时对注塑工艺进行提升改造。项目外购塑料粒子、钢管为生产原材料。采用注塑、 割管、水涨、分杯、缩口、拉伸、平口、清洗、焊接、抛光、喷漆等生产工艺，通过购置注塑机取件机械臂、高伺服水胀机、四轴机器人、六轴机器人、激光切割机等生产设备，对注塑车间及金工车间进行改造，由原来的手工操作改建成由机器人操作；购置自动喷漆流水线，对部分不锈钢保温杯光杯增加喷漆处理工艺。 在原项目年产100万只塑料杯，200万只不锈钢保温杯的基础上，新增年产 100万只不锈钢保温杯，本项目投产后全厂形成年产 400 万只保温杯（含 100万只塑料杯和300万只不锈钢保温杯）的生产能力。于2024年10月开工建设，至2024年11月1日竣工，2024年11月5日至2024年12月5日完成调试。建成后形成“年产400万只保温杯”生产能力。

本项目劳动定员共100人（由于设备自动化程度提高，本项目实施后全厂员工人数不变），注塑工序实行二班制生产，每班工作12小时，其余工序实行单班制生产，每班工作8小时，全年工作300天，项目不设食堂及宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年2月17日-18日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护（先行）验收监测报告。

本次验收为对“武义百顺工贸有限公司年产400万只保温杯生产线技改项目”的整体验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目概况补充说明及其审批部门审批决定

（1）《武义百顺工贸有限公司年产400万只保温杯生产线技改项目概况补充说明》（浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司，2024年8月）；

（2）《建设项目环境影响登记表备案通知书》（金华市生态环境局，金环建武备[2024]184号，2024年9月27日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字20250102）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年3月）；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

武义百顺工贸有限公司位于浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村（浙江佰致达厨具有限公司内）。项目中心经纬度坐标为E119.857477°，N28.941791°。项目西南侧隔牡丹南路为浙江普雷埃迪游乐设备有限公司，西北侧隔内白线为白洋公寓，东北侧为浙江颐家工贸有限公司，东南侧为浙江百致达厨具有限公司，与本项目最近的敏感点为西北侧28m的白洋公寓，厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

本项目 N

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 西南 | 隔牡丹南路 | 浙江普雷埃迪游乐设备有限公司 |
| 西北 | 隔内白线 | 白洋公寓 |
| 东北 | 紧邻 | 浙江颐家工贸有限公司 |
| 东南 | 紧邻 | 浙江百致达厨具有限公司 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 白洋公寓 | 西北侧 | 28m | 二类 | 与环评一致 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

- 项目名称：武义百顺工贸有限公司年产400万只保温杯技改项目

- 项目性质：改建

（3）建设地点：浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村（浙江佰致达厨具有限公司内）

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资230万元，环保实际投资40万元，占总投资17.4%。本项目劳动定员共 100人，注塑工序实行二班制生产，每班工作 12小时，其余工序实行单班制生产，每班工作 8小时，全年工作300天，项目不设食堂及宿舍。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  |  | 环评及批复要求 |  | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  |  | 年产400万只保温杯 |  | 年产400万只保温杯 | 一致 |
| 主体工程 | 生产车间 |  | 1#厂房 | 1F抛光车间、注塑车间（含搅拌车间、破碎车间）、机加工车间、清洗车间；2F包装车间、转印车间；3F成品仓库。 | 1F抛光车间、注塑车间（含搅拌车间、破碎车间）、机加工车间、清洗车间； 2F包装车间、转印车间； 3F成品仓库。 | 一致 |
|  |  |  | 2#厂房 | 1F半成品仓库、抛光车间；2F焊接车间；3F成品仓库；4F成品仓库；5F涂装车间、半成品仓库 | 1F半成品仓库、抛光车间； 2F焊接车间； 3F成品仓库； 4F成品仓库； 5F涂装车间、半成品仓库 | 一致 |
| 辅助工程 |  |  | 位于东侧办公楼 |  | 位于东侧办公楼 | 一致 |
| 储运工程 |  | 原料库 | 不设单独原料库，原料储存在机加工车间 |  | 不设单独原料库，原料储存在机加工车间 | 一致 |
|  |  | 成品库 | 位于1#厂房3F ，2#厂房3F和4F |  | 位于1#厂房3F ，2#厂房3F和4F | 一致 |
| 公用工程 | 给水工程 |  | 市政供水系统供给 |  | 市政供水系统供给 | 一致 |
|  | 排水工程 |  | 污水收集系统、污水排放系统、雨水排放系统；全厂设置一个污水排放口和一个雨水排放口，其中雨水排放口需要安装电导仪。 |  | 实行雨污分流，雨水排入市政雨水管道，污水纳入园区管网。全厂设置一个雨水口和一个污水口，雨水排放口安装电导仪。 | 一致 |
|  | 供电工程 |  | 由城市电网供给 |  | 由城市电网供给 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 |  | 喷淋除尘用水经过打捞后循环使用，不外排；注塑冷却水循环使用，定期补充，不外排。W1生活污水经化粪池处理，W2生产废水经过污水处理设备处理， 汇同后通过排污口 DW001排放至武义县城市污水处理厂。 |  | 喷淋除尘用水经过打捞后循环使用，不外排； 注塑冷却水循环使用，定期补充，不外排。 生活污水经化粪池处理通过DW001排放口纳管； 生产废水经过污水处理设备（絮凝沉淀）处理后通过排污口 DW002纳管。 | 基本一致。经原环评单位出具的《武义百顺工贸有限公司废水处理工艺情况说明》确认现有处理设施可以满足废水处理要求。 |
|  | 废气处理 |  | G1焊接烟尘、G2热转印废气、G3破碎粉尘要求加强通风处理 |  | 焊接烟尘、热转印废气、破碎粉尘：无组织排放，加强通风处理 | 一致 |
|  |  |  | G4涂装废气经水旋塔+干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理后通过不低20m高排气筒 DA001排放至高空 |  | 喷漆废气先经水帘除漆雾，再与调漆、流平、烘干废气一并接入“水旋塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理装置”处理后经25m高排气筒DA001排放至高空 | 一致 |
|  |  |  | G5抛光粉尘经水喷淋处理后分别通过不低于20m高排气筒 DA002~DA003排放至高空 |  | 1#厂房抛光粉尘经水喷淋处理后分别通过20m高排气筒 DA002、DA005排放至高空； 2#厂房抛光经水喷淋处理后通过20m高排气筒 DA003、排放至高空； | 基本一致，1#厂房抛光粉尘排气筒变更为DA002、DA005，与排污许可登记一致； |
|  |  |  | G6注塑废气经活性炭吸附处理后通过不低于20m高排气筒 DA004排放至高空 |  | 注塑废气经活性炭吸附处理后通过20m高排气筒DA004排放至高空 | 一致 |
|  | 噪声治理 |  | 构筑物隔声、基础减振、消音设备等 |  | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 |  | 2#厂房楼顶设置危废仓库，约 20m2 1#厂房1F中央设置一般固废储存区，约20m2； |  | 危险固废：设置危险固废暂存间，位于2#厂房楼顶设置危废仓库，约20m2，分类收集后委托武义方驰环保咨询服务有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，位于1#厂房1F中央，约20m2一般固废定期外售给物资单位，位于厂房1F。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 一致 |

根据现场核查，现有实际产能为400万只保温杯，2#厂房抛光线暂未建设、1#厂房抛光粉尘排气筒变更为DA002-DA005、废水处理设施经原环评单位出具的《武义百顺工贸有限公司废水处理工艺情况说明》确认现有处理设施可以满足废水处理要求。厂区平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，除以上变化外，其他建设内容与环评要求基本一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 不锈钢保温杯 | 300万只/年 | 300万只/年 |  |
| - 2 | 塑料杯 | 100万只/年 | 100万只/年 |  |

根据现场核查，企业实际产能为年产400万只保温杯，满足本次验收产能要求，符合本次竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | t/a | 750 | 43.1 | 517.2 | 232.8 |
| 2 | 塑料颗粒（PP 塑料） | t/a | 400 | 30 | 360 | 40 |
| 3 | 氩气 | 瓶/a | 35 | 5瓶/2个月 | 30 | 5 |
| 4 | 砂带 | t/a | 0.8 | 0.053 | 0.636 | 0.164 |
| 5 | 油漆 | t/a | 5.4 | 0.31 | 3.72 | 1.68 |
| 6 | 稀释剂 | t/a | 2.7 | 0.15 | 1.8 | 0.9 |
| 7 | 液压油 | t/a | 0.51 | 0.035 | 0.42 | 0.09 |
| 8 | 无磷洗洁精 | t/a | 0.15 | 0.008 | 0.096 | 0.054 |
| 9 | 碱性除油剂 | t/a | 6 | 0.345 | 4.14 | 1.86 |
| 10 | TPR 填充材料 | t/a | 75 | 5.12 | 61.44 | 13.56 |
| 11 | 密封圈 | 万个/a | 400 | 27.3 | 327.6 | 72.4 |
| 12 | 热转印膜 | 万张/a | 9 | 0.62 | 7.44 | 1.56 |
| 13 | 包装袋 | 万个/a | 400 | 27.6 | 331 | 69 |
| 14 | 其他配件 | 万套/a | 400 | 27.6 | 331 | 69 |
| 15 | 水 | t/a | 2440 | 168 | 2016 | 424 |
| 16 | 电 | 万度/a | 100 | 6.91 | 82.9 | 17.1 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2024.12-2025.1）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比有变化，不锈钢保温杯相关原辅料有所减少，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 割管机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 滚管机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
|  | 激光切割机 | 台 | / | 5 | 5 | 无变化 |
|  | 四轴机器人 | 台 | / | 10 | 10 | 无变化 |
|  | 六轴机器人 | 台 | / | 10 | 10 | 无变化 |
|  | 割头机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 分杯机 | 台 | / | 3 | 3 | 无变化 |
|  | 伺服水胀机 | 台 | / | 3 | 3 | 无变化 |
|  | 缩口机 | 台 | / | 7 | 7 | 无变化 |
|  | 整形机 | 台 | / | 3 | 3 | 无变化 |
|  | 拉伸机 | 台 | / | 9 | 9 | 无变化 |
|  | 小拉伸机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
|  | 平口机 | 台 | / | 4 | 4 | 无变化 |
|  | 数控液防水颈机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
|  | 压焊缝机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 割边机 | 台 | / | 4 | 4 | 无变化 |
|  | 卷边机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 分割机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 磨口机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
|  | 双工位磨口机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
|  | 车床 | 台 | / | 3 | 3 | 无变化 |
|  | 滚螺纹机 | 台 | / | 5 | 5 | 无变化 |
|  | 台钻 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
|  | 底片机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 压力机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 冲床 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 自动焊机 | 台 | / | 8 | 8 | 无变化 |
|  | 点焊机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 激光焊机 | 台 | / | 5 | 5 | 无变化 |
|  | 双工位焊接 | 台 | / | 5 | 5 | 无变化 |
|  | 手动焊机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 超声波焊接机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 抛光机 | 台 | / | 12 | 8 | 无变化 |
|  | 超声波清洗机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
|  | 高频机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
|  | 清洗烘箱 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 测温机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 热转印机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 激光打标机 | 台 | / | 11 | 11 | 无变化 |
|  | 注塑机 | 台 | / | 22 | 22 | 无变化 |
|  | 吹瓶机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
|  | 破碎机 | 台 | / | 3 | 3 | 无变化 |
|  | 搅拌机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
|  | 供料机 | 台 | / | 3 | 3 | 无变化 |
|  | 立式混色机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
|  | 喷漆流水线 | 条 | 含 2个喷台和1条烘道 | 1 | 1（含 2个喷台和1条烘道） | 无变化 |
|  | 包装流水线 | 条 | / | 3 | 3 | 无变化 |
|  | 热缩机 | 个 | / | 1 | 1 | 无变化 |
|  | 收缩机 | 个 | / | 2 | 2 | 无变化 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比无变化，。

3.5水源及水平衡

本项目外排的废水主要有水胀废水、水帘废水、喷淋废水、清洗废水和生活污水。

- 项目废水产生及排放情况

水胀用水：本项目每个水胀机（共 3台）配备 1个水槽，每个水槽有效容积为 2m3 ，水槽水每 5天更换一次，合计更换废水 360t/a ，考虑蒸发情况，排放量约为更换量90%， 则 水胀废 水排放量 为324t/a。

水帘用水：设有 2个水帘柜喷台，2个循环水池，喷台循环水池的有效容积为 1.2m3 （2m×2m×有效高度 0.3m），6天更换一次新水。产生量约占更换量的95%（考虑蒸发情况）。因此，项目水帘柜循环水排水量为114t/a 。

喷淋用水：本项目涂装废气处理配套 1套水旋塔，水箱有效容积约 2t ，喷淋废水每 6天更换 1次，产生量约占更换量的 95%（考虑蒸发情况），产生量为 1.9t/次， 故喷淋废水产生量约为 95t/a 。

清洗用水：本项目超声波清洗机清洗过程中会产生清洗废水，清洗使用脱脂剂水溶液清洗。本项目共 1台超声波清洗机，有1个槽，有效槽体大小为 8m3 ，为常温清洗。每 5天更换一次新水，则清洗废水的产生量约 480t/a 。废水量按排水系数 0.9 计，约为 432t/a 。

生活用水：项目共有员工 100人，员工生活用水按 50L/人·天计，年产生活污水产生量1500t。生活污水产污系数取 0.8，则生活污水产生量约为 1200m3/a。

项目水平衡图见图3.4-1。

新鲜水

损耗36

清洗废水

纳管

324

360

化粪池

水帘用水

污水处理站

损耗48

100

120

480

2560

水胀废水

喷淋废水

损耗5

114

432

95

1500

损耗300

生活污水

损耗6

965

1200

纳管

965

1200

图 3.4-1  本项目项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1：

- 不锈钢保温杯生产工艺流程图

图3.6-1  本项目生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

本项目不锈钢保温杯主要由外壳、内胆、杯盖组成。外壳、内胆采用不锈钢管作为原材料，杯盖以塑料颗粒为原料。

不锈钢保温杯制造工艺：

割管：使用割管机将外购的不锈钢管切割成相应尺寸。

水胀：采用模具充水内加压致材料贴紧模腔形状，对于设备一定要压力稳定。

分杯：严格按照尺寸要求，用分杯机将水胀后的工件进行切割分杯。

缩口：用缩口机把通过涨形口缩至或者扩至符合尺寸要求。

割头：用割头机把缩过口的底口割至标准尺寸。

拉伸：使用拉伸机将工件进行拉伸再次成型。

整形：利用整形机使工件尺寸、形状符合要求。

平口平底、压口、磨口：用平口平底机、压口机、磨口机对外壳进行机加工，使外壳平底口均匀、无缺口、无毛边等。

滚螺纹：用螺纹机调整螺纹深浅，使之符合尺寸要求。

清洗烘干：利用超声波清洗机进行清洗，此过程添加碱性除油剂。清洗后使用电烘箱进行加热烘干。

焊接：利用焊机进行焊接，此过程为点焊、激光焊和氩弧焊。焊接过程中不使用焊丝。

测温：工件经测温检测。

抛光：利用抛光机对工件进行表面抛光，使外壳细腻且纹路有序，杯口平滑光亮。

调漆：调漆在调漆房内进行，调漆房废气收集后接入废气处理系统。

喷漆：约200万只不锈钢保温杯需要喷漆。将外购的油漆和稀释剂调漆房里调配，调配好的油漆喷涂在保温杯杯体的外表面，喷涂采用空气辅助/混气喷涂，设置密闭喷房、采用水帘柜喷台进行杯体的喷涂。

流平：喷漆后的表面油漆尚未干燥成膜之前，由于表面张力的作用，逐渐收缩成最小面积的过程。

烘干：喷漆后进入烘道烘干，采用电加热。

转印：转印过程使用转印膜，转印完毕后在烘道内进行烘干，采用电加热。

塑料杯和塑料配件制造工艺：

注塑：将外购的塑料粒子利用注塑机自带的吸塑装置投料至注塑机进行注塑，加热到熔融状态，高压射入模具，经过间接冷却后取出工件。注塑温度控制在170~230℃之间，利用冷却塔对注塑出的产品进行冷却处理形成固态产品，冷却为间接冷却，不外排，定期补充。

破碎：不合格的塑料品放入破碎机，采用干法破碎，破碎后产生的塑料颗粒回用于生产。

装配：其中塑料杯需要外购螺丝等其他配件进行装配，部分装配采用超声波焊接，超声波焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面，在加压的情况下，使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合。该过程不使用焊丝。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 水胀废水 | 水胀 | CODCr 、石油类、SS 、LAS |
|  | W2 | 水帘废水 | 废气处理 | CODCr 、石油类、SS |
|  | W3 | 喷淋废水 | 废气处理 | CODCr 、石油类、SS |
|  | W4 | 清洗废水 | 清洗 | CODCr 、石油类、SS 、LAS |
|  | W5 | 生活污水 | 员工生活 | CODCr 、NH3-N |
| 废气 | G1 | 焊接烟尘 | 焊接 | 颗粒物 |
|  | G2 | 热转印废气 | 热转印 | 非甲烷总烃 |
|  | G3 | 破碎粉尘 | 塑料破碎 | 颗粒物 |
|  | G4 | 涂装废气 | 涂装 | 乙酸酯类、苯系物、非甲烷总烃、臭气浓度、漆雾（颗粒物） |
|  | G5 | 抛光粉尘 | 抛光 | 颗粒物 |
|  | G6 | 注塑废气 | 注塑 | 非甲烷总烃 |
| 噪声 | N | 设备噪声 | 各噪声工段 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 金属边角料 | 机加工 | 金属边角料 |
|  | S2 | 废砂带 | 抛光 | 废砂带 |
|  | S3 | 抛光喷淋沉渣 | 废气处理 | 抛光喷淋沉渣 |
|  | S4 | 废转印膜 | 热转印 | 转印膜 |
|  | S5 | 生活垃圾 | 日常生活 | 塑料、纸张等 |
|  | S6 | 漆渣 | 废气处理 | 有机质 |
|  | S7 | 废包装桶 | 原料包装 | 除油剂、油漆、无磷洗洁精 |
|  | S8 | 废液压油 | 设备维护 | 废润滑油 |
|  | S9 | 废油桶 | 原料包装 | 废油桶 |
|  | S10 | 废活性炭 | 废气处理 | 废活性炭 |
|  | S11 | 废过滤棉 | 废气处理 | 废过滤棉 |
|  | S12 | 污泥 | 废水处理 | 污泥 |
|  | S13 | 废催化剂 | 废气处理 | 催化剂 |

根据现场核查，实际生产工艺相较环评一致。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 扩建 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产400万只保温杯（含100万只塑料杯和300万只不锈钢保温杯） | 年产400万只保温杯（含100万只塑料杯和300万只不锈钢保温杯） | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市武义县白洋街道沈宅村（浙江佰致达厨具有限公司内） | 与环评基本一致，厂区平面布置变化未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点。 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： 割管、滚管→水胀→分杯→缩口→割头→拉伸→整形→平口→滚螺纹→清洗、烘干→焊接→抽真空→测温→电解（外协）→抛光→喷漆→喷塑（外协）→烘干→丝印→检验→包装 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评相比减少了2#厂房抛光线、1#厂房抛光粉尘排气筒变更为DA002-003，其余生产工艺与环评一致； 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比有变化，2#厂房抛光线暂未建设，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起； 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比无变化。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10%及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 生活污水经化粪池处理后、生产废水经厂内污水处理设施（混凝沉淀+芬顿氧化）处理达到《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）三级标准后，达标排入污水管网，由武义县城市污水处理厂统一处理后，最后排入武义江。 废气方面： ①焊接烟尘、热转印废气、破碎粉尘要求加强通风处理； ②喷涂装废气经水旋塔+干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧处理后通过不低于20m高排气筒 DA001排放至高空； ③抛光粉尘经水喷淋处理后分别通过不低于20m高排气筒 DA002~DA003 排放至高空； ④注塑废气经活性炭吸附处理后通过不低于 20m高 排气筒 DA004 排放至高空。 噪声方面： 降噪处理设施。 固废方面： 危险废物：危废定期委托有资质单位处置，2#厂房楼顶设置危废仓库，约20m2。 一般固废：一般固废定期外售给物资单位，1#厂房1F中央设置一般固废储存区，约 20m2。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 废水方面： 本项目生活污水经化粪池处理后纳管；生产废水经过污水处理站（混凝沉淀）处理后纳管，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准后，分别通过武义县城市污水处理厂统一处理后，最后排入武义江。废水处理设施经原环评单位出具的《武义百顺工贸有限公司废水处理工艺情况说明》确认现有处理设施可以满足废水处理要求 废气方面： ①焊接烟尘、热转印废气、破碎粉尘废气呈无组织排放，加强通风处理； ②涂装废气：喷漆废气先经水帘除漆雾，再与调漆、流平、烘干废气一并接入“水旋塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理装置”处理后经25m高排气筒（DA001）排放； ③抛光粉尘：收集后经“水喷淋除尘装置”处理后经20m高排气筒（DA002-003/DA005）排放； ④注塑废气：收集后经“活性炭”处理后经20m高排气筒（DA004）排放。 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险固废：设置危险固废暂存间，2#厂房楼顶设置危废仓库，约20m2，分类收集后委托武义方驰环保咨询服务有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位，1#厂房1F中央设置一般固废储存区，约 20m2。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；项目生产废水经过污水处理站（混凝沉淀）处理，生活污水经厂区化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中标准限值）后，分别纳管通过武义县城市污水处理厂处理达标后排入武义江。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |
| 生产废水 | 水帘废水、喷淋废水 | 经过污水处理站（混凝沉淀+芬顿氧化）处理后纳入市政管网 | 经过污水处理站（隔油+混凝沉淀）处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮、SS、石油类 | 间歇排放，排入市政管网 |

生活污水 DW001纳管 化粪池

图 4.1.1-1 生活污水处理工艺流程图

生产废水 隔油 DW002纳管 絮凝沉淀

图 4.1.1-2 生产废水处理工艺流程图

图 4.1.1-3废水处理设施图

4.1.2废气

本项目废气主要为焊接粉尘、热转印废气、破碎粉尘、涂装废气、抛光粉尘、注塑废气。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 焊接粉尘 | 焊接工序 | 无组织排放，加强通风处理 | 无组织排放，加强通风处理 | 颗粒物 | 无组织排放 |
| 热转印废气 | 热转印工序 | 无组织排放，加强通风处理 | 无组织排放，加强通风处理 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |
| 破碎粉尘 | 破碎工序 | 无组织排放，加强通风处理 | 无组织排放，加强通风处理 | 颗粒物 | 无组织排放 |
| 涂装废气 | 调漆、喷漆、流平、烘干工序 | 喷漆废气先经水帘除漆雾，再与调漆、流平、烘干废气一并接入“水旋塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理装置”处理后引至不低于20m高排气筒（DA001）排放 | 喷漆废气先经水帘除漆雾，再与调漆、流平烘干废气一并接入“水旋塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理装置”处理后引至不低于25m高排气筒（DA001）排放 | 乙酸酯类、苯系物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 有组织排放 |
| 抛光废气 | 抛光工序 | 收集后经“水喷淋除尘装置”处理后经20m高排气筒（DA002-003）排放； | 1#厂房抛光粉尘收集后经“水喷淋除尘装置”处理后经20m高排气筒（DA002-003、DA005）排放； | 颗粒物 | 有组织排放 |
| 注塑废气 | 注塑工序 | 注塑废气收集后经“活性炭吸附”处理后引至不低于20m高排气筒（DA004）排放 | 注塑废气收集后经“活性炭吸附”处理后引至不低于20m高排气筒（DA004）排放 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 有组织排放 |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模 （风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装废气 | 调漆、喷漆、流平、烘干工序 | 喷漆废气先经水帘除漆雾，再与调漆、流平烘干废气一并接入“水旋塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理装置”处理后引至不低于25m高排气筒（DA001）排放 | 21000m3/h | h：25m； Φ：0.8*0.8m； |
| 抛光废气 | 抛光工序 | 抛光粉尘收集后经“水喷淋除尘装置”处理后经20m高排气筒（DA002-003、DA005）排放； | 7000m3/h | h：25m； Φ：0.6 *0.8m； |
| 注塑废气 | 注塑工序 | 注塑废气收集后经“活性炭吸附”处理后引至不低于20m高排气筒（DA004）排放 | 10000m3/h | h：25m； Φ：0.6 *0.8m； |

水帘除漆雾 喷漆废气 流平、烘干废气 水旋塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理装置 DA001排气筒排放 抛光粉尘 水喷淋除尘装置 DA002、003排气筒排放 注塑废气 活性炭吸附装置 DA004排气筒排放

图 4.1.2-1废气处理工艺流程图

废气处理设施具体图例如下：

| 抛光粉尘“水喷淋”处理设施 | 调漆间废气收集 |
| --- | --- |
| 图 4.1.2-2废气收集及废气处理设施图 |  |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 割管机 | 生产车间 | 2 | 75~80 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，采取实墙降噪 |
| 滚管机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 激光切割机 |  | 5 | 75~80 |  |
| 四轴机器人 |  | 10 | 75~80 |  |
| 六轴机器人 |  | 10 | 75~80 |  |
| 割头机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 分杯机 |  | 3 | 75~80 |  |
| 伺服水胀机 |  | 3 | 75~80 |  |
| 缩口机 |  | 7 | 75~80 |  |
| 整形机 |  | 3 | 75~80 |  |
| 拉伸机 |  | 9 | 75~80 |  |
| 小拉伸机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 平口机 |  | 4 | 75~80 |  |
| 数控液防水颈机 | 生产车间 | 1 | 75~80 |  |
| 压焊缝机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 割边机 |  | 4 | 75~80 |  |
| 卷边机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 分割机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 磨口机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 双工位磨口机 |  | 1 | 80~85 |  |
| 车床 |  | 3 | 80~85 |  |
| 滚螺纹机 |  | 5 | 75~80 |  |
| 台钻 |  | 1 | 65~70 |  |
| 底片机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 压力机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 冲床 |  | 2 | 75~80 |  |
| 自动焊机 |  | 8 | 75~80 |  |
| 点焊机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 激光焊机 |  | 5 | 75~80 |  |
| 双工位焊接 |  | 5 | 75~80 |  |
| 手动焊机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 超声波焊接机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 抛光机 |  | 12 | 75~80 |  |
| 超声波清洗机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 高频机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 清洗烘箱 |  | 2 | 75~80 |  |
| 测温机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 热转印机 | 生产车间 | 2 | 75~80 |  |
| 激光打标机 |  | 11 | 75~80 |  |
| 注塑机 |  | 22 | 75~80 |  |
| 吹瓶机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 破碎机 |  | 3 | 75~80 |  |
| 搅拌机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 供料机 |  | 3 | 75~80 |  |
| 立式混色机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 喷漆流水线 |  | 1 | 75~80 |  |
| 包装流水线 |  | 3 | 75~80 |  |
| 热缩机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 收缩机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 空压机 |  | 4 | 75~80 |  |
| 冷风机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 冷水机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 涂装废气处理设备 | 室外 | 2 | 75~80 |  |
| 注塑废气处理设备 |  | 1 | 75~80 |  |
| 抛光粉尘处理设备 |  | 1 | 75~80 |  |
| 废水处理设备 |  | 6 | 75~80 |  |
| 冷却塔 |  | 1 | 80~85 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

设备减振措施

图 4.1.3-1 噪声治理设施图

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于2#厂房楼顶，占地20m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；生活垃圾：委托环卫部门处置。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 金属边角料 | 机加工 | 一般固废 | 900-001-S17 | 外售给物资单位 | 外售给物资单位 | 散装，一般固废仓库 | 一致 |
| 2 | 废砂带 | 抛光 | 一般固废 | 900-099-S17 |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 3 | 抛光喷淋沉渣 | 废气处理 | 一般固废 | 900-001-S17 |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 4 | 废转印膜 | 热转印 | 一般固废 | 900-005-S17 |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 5 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | 900-001-S62 900-002-S62 | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 6 | 漆渣 | 废气处理 | 危险废物 | HW12 900-252-12 | 委托有资质单位外运处置 | 分类收集后委托武义方驰环保咨询服务有限公司进行处置 | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 7 | 废包装桶 | 原料包装 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 散装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 8 | 废液压油 | 设备维护 | 危险废物 | HW08 900-218-08 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 9 | 废油桶 | 原料包装 | 危险废物 | HW08 900-249-08 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 10 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 900-039-49 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 11 | 废过滤棉 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 散装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 12 | 污泥 | 废水处理 | 危险废物 | HW17 336-064-17 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 13 | 废催化剂 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 月产生量(2024.12-2025.1) （t/月） | 折算年产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 机加工 | 7.5 | 0.56 | 6.72 | 0.56 |
| 2 | 废砂带 | 抛光 | 0.8 | 0.057 | 0.684 | 0.114 |
| 3 | 抛光喷淋沉渣 | 废气处理 | 2.344 | 0.17 | 2.04 | 0 |
| 4 | 废转印膜 | 热转印 | 2 | 0.15 | 1.8 | 0.3 |
| 5 | 生活垃圾 | 日常生活 | 30 | 2.25 | 27 | 5 |
| 6 | 漆渣 | 废气处理 | 2.688 | 0.2 | 2.4 | 0 |
| 7 | 废包装桶 | 原料包装 | 1.067 | 0.08 | 0.96 | 0 |
| 8 | 废液压油 | 设备维护 | 0.408 | 暂未产生 | 0.408 | 0 |
| 9 | 废油桶 | 原料包装 | 0.051 | 暂未产生 | 0.051 | 0 |
| 10 | 废活性炭 | 废气处理 | 21.124 | 暂未产生 | 21.124 | 0 |
| 11 | 废过滤棉 | 废气处理 | 0.5 | 暂未产生 | 0.5 | 0 |
| 12 | 污泥 | 废水处理 | 3 | 0.2 | 2.4 | 0 |
| 13 | 废催化剂 | 废气处理 | 0.6 | 暂未产生 | 0.6 | 0 |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

图4.1.4-1 危废仓库

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

《武义百顺工贸有限公司年产400万只保温杯生产线技改项目概况补充说明》及《建设项目环境影响登记表》（金环建武备【2024】184号）中对应急预案均未作出要求。

①公司需加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。

②公司在生产过程中需密切注意原料存放区、危废间及生产设备，有异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。

③油漆、机油密封保存，不得露天堆放，在原料存放区域四周设置一定高度的围堰，同时地面进行硬化处理；危险废物暂存场所基础按照要求防渗处理，做好防风、防雨、防晒，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。

| 抛光粉尘排气筒（DA002）规范化排污口 |  |
| --- | --- |

4.2.3其他设施

本项目为改建项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

土壤及地下水污染防治措施：

- 厂区地面硬化；

- 将危废暂存室等区域做好重点防渗区；

- 加强地下水和土壤的污染监控。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池、污水处理设备、管道 | 5 |
| 2 | 废气 | 抛光粉尘集气系统、管道系统、2套“水喷淋除尘装置”、排气筒 | 3 |
|  |  | 涂装废气集气系统、管道系统、1 套“水旋塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理装置”、排气筒 | 20 |
| 3 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | 5 |
| 4 | 固废 | 一般工业固废贮存设施 | 5 |
|  |  | 危废暂存间 |  |
| 5 | 环境风险防范措施建设等（防渗防漏等措施） |  | 2 |
| 合计 |  |  | 40 |
| 总投资 |  |  | 230 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 17.4 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业应在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 | 已按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表 5.1-1

| 分类 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 | 治理措施主要内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001/生活 污水、生产废 水 | pH、CODCr、 NH3-N、石油 类、SS 、LAS | 生产废水经过污水处理站处理，生活污水经过化粪池预处理后，分别达到纳 管标准后纳管排放，汇同经武义县城市污水处理厂处理后达标排放 | 纳管执行《污水综合排 放标准》（GB8978-1996）三级标准；污水处理厂CODcr 、氨氮、总氮、 总磷指标执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》 （DB33/2169-2018）中 表1标准；其余指标执 行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 |
| 废气 | DA001涂装废气 | 非甲烷总烃、 乙酸酯类、苯 系物、臭气浓 度、漆雾（颗 粒物） | 水帘除漆雾，经“水旋塔+干式过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧吸附处理装 置”处理后通过不低于20m高排气筒 DA001排放至高空 | 《工业涂装工序大气污 染物排放标准》 （DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值 |
|  | ~ DA002、DA003、DA005 抛光粉尘 | 颗粒物 | 经水喷淋处理后分别通过不低于20m高排气筒DA002~DA003、DA005排放至高空 | 《工业涂装工序大气污 染物排放标准》（DB33/2146-2018）中 表 1 排放限值标准 |
|  | DA004注塑废气 | 非甲烷总烃 | 经活性炭吸附处理后通过不低于20m高排气筒DA004 排放至高空 | 《合成树脂工业污染物 排放标准》（GB31572-2015）中表5及修改单规定的大气污染 物特别排放限值 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《工业涂装工序大气污 染物排放标准》（DB33/2146 -2018）中表5排放限值 |
|  | 厂界 | 苯系物、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值；《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 采用低噪声设备，合理车间布局，采取减振措施，加强设备维护和管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 金属边角料 | 收集后外售给物资单位 | 落实措施，固废做好收集处置工作，实现零排放 |
|  |  | 废砂带 |  |  |
|  |  | 抛光喷淋沉渣 |  |  |
|  |  | 废转印膜 |  |  |
|  | 危险固废 | 漆渣 | 收集后委托资质单位处理 |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门清运 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、厂区地面硬化；2、建议将危废暂存室等区域做好重点防渗区；3、加强地下水和土壤的污染监控。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 在厂界四周种植高大乔、灌木相结合的绿化带，在树种的选择上，种植具有一定吸收有害气体、抗污染能力强、吸收有害气体能力强的树种，如槐树、泡桐等，以使整个绿化系统发挥更大的生态效益。 |  |  |  |
| 环境风险防范 措施 | ①企业应加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫 生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。 ②企业在生产过程中要密切注意原料存放区、危废间及生产设备，有异常现象的应及时 检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。 ③水性漆、机油密封保存，不得露天堆放，在原料存放区域四周设置一定高度的围堰， 同时地面进行硬化处理；危险废物暂存场所基础按照要求防渗处理，做好防风、防雨、防晒，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |  |  |

5.1.2 环评总结论

综上所述，武义百顺工贸有限公司年产400万只保温杯生产线技改项目符合永康市“三线一单”环境管控单元及其生态环境准入清单的要求，符合规划环评要求，符合土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地区划确定的环境质量要求。企业认真落实本报告提出的各项污染防治对策和措施的前提下，排放的污染物能实现达标排放，达标排放情况下对周围环境影响较小。从环保角度看，本项目在该厂址实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目生产废水经过污水处理设施处理，生活污水经厂区化粪池预处理后，分别达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）中的标准）中的三级标准，通过武义县城市污 水处理厂处理后排入武义江，出水中CODCr、氨氮、总氮、总磷指标达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/ 2169-2018）中表1限值要求；其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准。具体标准限值见表6.1-1。

表 6.1-1 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 三级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | *注：氨氮、总磷入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求；总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）相关标准。 |
| 化学需氧量 | ≤500 |  |
| 五日生化需氧量 | ≤350 |  |
| 悬浮物 | ≤400 |  |
| 动植物油 | ≤100 |  |
| 石油类 | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤35* |  |
| 总磷 | ≤8* |  |
| 阴离子表面活性剂 | ≤20 |  |
| 总铁 | ≤10 |  |
| 总氮 | ≤70 |  |

6.2废气验收执行标准

本项目抛光、涂装有组织废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中表1大气污染物排放限值，注塑废气有组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024修改单）中表 5大气污染物特别排放限值；

涂装废气无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中表6企业边界大气污染物浓度限值，抛光粉尘及焊接烟尘中颗粒物无组织排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监测浓度限值。

厂区内VOCs无组织排放限值执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146 -2018）表 5 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值。

详见表6.2-1~6.2-5。

表6.2-1 项目废气排放标准执行汇总

| 序号 | 排气筒/无组织 | 污染物 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 涂装废气 | 非甲烷总烃、乙 酸酯类、苯系物、 臭气浓度、漆雾 （颗粒物） | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值 |
| 2 | DA002~DA003 、DA005抛光粉尘 | 颗粒物 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值 |
| 3 | DA004 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024修改单）中表5规定的大气污染物特别排放限值 |
| 4 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146 -2018）表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织 排放限值 |
| 5 | 厂界 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织监控浓度限值 |
|  |  | 苯系物、乙酸丁 酯、非甲烷总烃、 臭气浓度 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/2146-2018）中表 6 企业边界大气污染物浓 度限值 |

表6.2-2《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/ 2146-2018）表1

| 序号 | 污染物项目 | 适用条件 | 排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 所有 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 苯系物 |  | 40 |  |
| 3 | 乙酸酯类 |  | 60 |  |
| 4 | 臭气浓度*1 |  | 1000 |  |
| 5 | 非甲烷总烃 |  | 70 |  |
| 注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。 |  |  |  |  |

表6.2-3  《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/ 2146-2018）表6

| 序号 | 污染物项目 | 适用条件 | 浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 所有 | 4.0 |
| 2 | 苯系物 |  | 2.0 |
| 3 | 乙酸丁酯 |  | 1.0 |
| 4 | 臭气浓度*2 |  | 20 |
| 注2：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。 |  |  |  |

表6.2-4 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146 -2018）表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值

| 污染物项目 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 10 | 监控点处1小时平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 50 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表6.2-5  《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表 6.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《武义百顺工贸有限公司年产400万只保温杯生产线技改项目概况补充说明》及《建设项目环境影响登记表》（金环建武备【2024】184号）中要求武义百顺工贸有限公司年产400万只保温杯生产线技改项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1  企业主要污染物总量控制指标   单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.087 |
|  | NH3-N | 0.006 |
| 大气污染物 | VOCS | 0.873 |
|  | 烟粉尘 | 0.454 |

6.6环境质量标准

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界西北侧白洋公寓（距离28m），敏感点非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》、噪声执行《声环境质量标准》GB 3096-2008中2类标准。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调 试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1 废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、总氮、总铁 | 4次/天， 监测2天 |
| 2 | 废水处理设施进口DW002-1 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、总铁 | 4次/天， 监测2天 |
| 3 | 废水处理设施出口DW002-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、总铁 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2 废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 涂装废气排放口进口DA001-1 | 苯、甲苯、二甲苯 乙酸乙酯、乙酸丁酯 非甲烷总烃 | 3次/天，监测2天 |
| 2 |  | 涂装废气排放口出口DA001-2 （吸附状态） | 低浓度颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 3次/天，监测2天 |
| 3 |  | 涂装废气排放口出口DA001-2 （脱附状态） | 苯、甲苯、二甲苯 乙酸乙酯、乙酸丁酯 非甲烷总烃 | 3次/天，监测2天 |
| 4 | 有组织废气 | 1#抛光粉尘排放口出口DA002-2 | 低浓度颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
| 5 |  | 2#抛光粉尘排放口出口DA003-2 | 低浓度颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
|  |  | 3#抛光粉尘排放口出口DA005-2 | 低浓度颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
| 6 |  | 注塑废气排放口进口DA004-1 | 非甲烷总烃 | 3次/天，监测2天 |
| 7 |  | 注塑废气排放口出口DA004-2 | 非甲烷总烃 | 3次/天，监测2天 |
| 8 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯、臭气浓度 | 4次/天， 监测2天 |
| 9 |  | 厂区内生产车间外（G4） | 非甲烷总烃 |  |
| 10 | 环境空气 | 白洋公寓（G5） | 非甲烷总烃 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界东侧、南侧外1m处，各设一个监测点（N1、N2），昼间监测1次，连续监测2天。厂界西、北侧不具备监测条件。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

在项目东侧的白洋公寓设一个环境空气监测点（G5）、一个噪声监测点（N5），噪声昼间监测1次，连续监测2天。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY18009） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 石油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | SP-756P紫外可见分光光度计（GXZY18002） | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 |  | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L |
|  | （总）铁 | AAnalyst 800FG原子吸收分光光度计（GXZY18063） | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989 | 0.03mg/L |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19066） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 苯 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23071、GXZY23072） 7890B-5977B气相色谱质谱仪 （GXZY19042） | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014 | 0.004 mg/m3 |
|  | 甲苯 |  |  | 0.004 mg/m3 |
|  | 二甲苯 |  |  | 0.013 mg/m3 |
|  | 乙酸乙酯 |  |  | 0.006 mg/m3 |
|  | 乙酸丁酯 |  |  | 0.005 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23071、GXZY23072） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | ZR-3731型恶臭气体采样器 （GXZY21024） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24034、GXZY24035、GXZY25006） ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY22037） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 苯 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24034、GXZY24035、GXZY25006） ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY22037） GC-2010气相色谱仪 （GXZY18001） GC-2010 Plus气相色谱仪 （GXZY19059） | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | 1.5×10-3 mg/m3 |
|  | 甲苯 |  |  | 1.5×10-3 mg/m3 |
|  | 二甲苯 |  |  | 1.5×10-3 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23055、GXZY23075） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23055） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
| 环境 空气 | 非甲烷总烃 （以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23056） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | HS6298B噪声频谱分析仪 （GXZY23041） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
|  | 区域环境噪声 | AWA6228型多功能声级计 （GXZY22031） | 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY18009 | 2025.5.17 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19066 | 2025.10.11 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23071 | 2025.7.10 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23072 | 2025.7.10 | 是 |
| ZR-3731型恶臭气体采样器 | ZR-3731型 | GXZY21024 | 2025.7.10 | 是 |
| ZR-3731型恶臭气体采样器 | ZR-3731型 | GXZY23052 | 2025.7.10 | 是 |
| ZR-3731型恶臭气体采样器 | ZR-3731型 | GXZY23053 | 2025.7.10 | 是 |
| ZR-3731型恶臭气体采样器 | ZR-3731型 | GXZY23054 | 2025.7.10 | 是 |
| ZR-3731型恶臭气体采样器 | ZR-3731型 | GXZY23055 | 2025.7.10 | 是 |
| ZR-3731型恶臭气体采样器 | ZR-3731型 | GXZY25075 | 2025.7.29 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22034 | 2025.5.20 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22035 | 2025.5.20 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22036 | 2025.5.20 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22037 | 2025.5.20 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA6228型 | GXZY23041 | 2025.7.9 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.12.18 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2025.5.15 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.10 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | UV2000 | LDZY11037 | 2025.4.17 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 气相色谱质谱仪 | 7890B-5977B | GXZY19042 | 2026.11.10 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.3.12 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2025.3.12 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2025.3.14 | 是 |
| 气相色谱仪 | GC-2010 | GXZY18001 | 2026.1.24 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.4-1 水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 2.00 | 1.99 | 99.3 | 95-105 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 5.00 | 5.10 | 102 | 90-110 | 符合 |

表8.4-2 水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 192 | 196 | 2.2 | 10 | 符合 |
| 氨氮 | 11.6 | 12.0 | 1.7 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 1.64 | 1.67 | 1.0 | 5 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.64 | 0.65 | 0.8 | 5 | 符合 |

表8.4-3 标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 219 | H-25021701-1 | 210±20 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 205 | H-25021801-1 | 210±20 | 合格 |
| 化学需氧量 | 250 | H-ZK25010301-21 | 242±14 | 合格 |
| 石油类 | 12.66 | H-ZK25021007-1 | 12.10±0.97 | 合格 |
| 氨氮 | 2.07 | BY-H-2412010-1-08 | 2.04±0.14 | 合格 |
| 总磷 | 0.425 | BY-H-2402002-2-14 | 0.435±0.030 | 合格 |
| 总氮 | 2.09 | BY-H-2411008-2-13 | 2.18±0.18 | 合格 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为金属门的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1 建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2025.3.4 | 年产400万只保温杯（含 100万只塑料杯和300万只不锈钢保温杯） | 不锈钢保温杯：9100只 | 91.5% |
|  |  | 塑料杯：3100只 |  |
| - 2025..3.5 |  | 不锈钢保温杯：9000只 | 90.0% |
|  |  | 塑料杯：3000只 |  |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1～9.2.1-3。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

| 采样日期 | 2025年2月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年2月17日-24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生活污水排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（2月17日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（2月18日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250102aDW001-2-01 | 20250102aDW001-2-02 | 20250102aDW001-2-03 | 20250102aDW001-2-04 | 平均值 | 20250102bDW001-2-01 | 20250102bDW001-2-02 | 20250102bDW001-2-03 | 20250102bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.4（11.7℃） | 7.4（12.1℃） | 7.4（11.6℃） | 7.3（11.4℃） | 7.3-7.4 | 7.4（9.7℃） | 7.4（10.1℃） | 7.4（9.6℃） | 7.3（9.4℃） | 7.3-7.4 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 21 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 23 | 24 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 60.5 | 67.3 | 74.9 | 64.5 | 66.8 | 56.2 | 63.6 | 72.0 | 61.0 | 63.2 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 191 | 208 | 225 | 199 | 206 | 188 | 204 | 227 | 196 | 204 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 0.78 | 0.92 | 1.02 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.97 | 1.12 | 0.89 | 0.96 | 20 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 2.96 | 3.07 | 3.27 | 3.48 | 3.20 | 2.12 | 2.29 | 2.86 | 3.49 | 2.69 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 2.14 | 2.23 | 2.32 | 2.00 | 2.17 | 2.28 | 2.51 | 2.47 | 2.19 | 2.36 | 8*1 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 2.71 | 2.87 | 2.83 | 2.69 | 2.78 | 2.21 | 2.46 | 2.62 | 2.25 | 2.38 | 20 | 达标 |
| 总氮（mg/L） | 8.89 | 9.11 | 9.60 | 10.7 | 9.58 | 8.62 | 9.71 | 9.60 | 10.4 | 9.58 | 70*2 | 达标 |
| （总）铁（mg/L） | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 10*2 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮、总铁纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.1-2废水监测结果（2）

| 采样日期 | 2025年2月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年2月17日-24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生产废水处理设施DW002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 进口（DW002-1） |  |  |  |  | 出口（DW002-2） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250102aDW002-1-01 | 20250102aDW002-1-02 | 20250102aDW002-1-03 | 20250102aDW002-1-04 | 平均值 | 20250102aDW002-2-01 | 20250102aDW002-2-02 | 20250102aDW002-2-03 | 20250102aDW002-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、浑浊 | 浅黄、浑浊 | 浅黄、浑浊 | 浅黄、浑浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.7（11.5℃） | 7.7（11.6℃） | 7.7（11.3℃） | 7.7（11.3℃） | 7.7 | 7.4（11.6℃） | 7.4（11.4℃） | 7.4（11.2℃） | 7.4（11.1℃） | 7.4 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 55 | 58 | 50 | 27 | 52 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 236 | 248 | 253 | 243 | 245 | 70.7 | 79.9 | 83.3 | 75.5 | 77.4 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 773 | 812 | 871 | 793 | 812 | 226 | 246 | 254 | 238 | 241 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 71 | 91 | 97 | 84 | 86 | 5.44 | 5.69 | 5.82 | 5.53 | 5.62 | 20 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 4.50 | 4.74 | 5.22 | 5.37 | 4.96 | 3.26 | 3.64 | 4.13 | 4.26 | 3.82 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 2.68 | 2.97 | 2.82 | 2.78 | 2.81 | 0.86 | 0.95 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 8*1 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 4.83 | 5.37 | 5.08 | 4.91 | 5.05 | 2.92 | 3.19 | 3.56 | 2.85 | 3.13 | 20 | 达标 |
| 总氮（mg/L） | 7.46 | 7.41 | 8.34 | 8.95 | 8.04 | 5.26 | 5.43 | 6.25 | 6.88 | 5.96 | 70*2 | 达标 |
| （总）铁（mg/L） | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 10*2 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮、总铁纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.1-3废水监测结果（3）

| 采样日期 | 2025年2月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年2月18日-24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生产废水处理设施DW002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 进口（DW002-1） |  |  |  |  | 出口（DW002-2） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250102bDW002-1-01 | 20250102bDW002-1-02 | 20250102bDW002-1-03 | 20250102bDW002-1-04 | 平均值 | 20250102bDW002-2-01 | 20250102bDW002-2-02 | 20250102bDW002-2-03 | 20250102bDW002-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、浑浊 | 浅黄、浑浊 | 浅黄、浑浊 | 浅黄、浑浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.7（9.4℃） | 7.7（9.9℃） | 7.8（9.3℃） | 7.7（9.1℃） | 7.7-7.8 | 7.4（9.1℃） | 7.4（9.2℃） | 7.4（9.1℃） | 7.3（8.9℃） | 7.3-7.4 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 61 | 52 | 54 | 58 | 56 | 21 | 25 | 27 | 24 | 24 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 242 | 255 | 264 | 248 | 252 | 74.3 | 81.2 | 85.6 | 73.4 | 78.6 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 795 | 824 | 851 | 810 | 820 | 230 | 250 | 269 | 243 | 248 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 70 | 98 | 46 | 66 | 95 | 5.56 | 5.78 | 6.02 | 5.63 | 5.75 | 20 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 3.90 | 3.99 | 4.26 | 4.90 | 4.26 | 2.89 | 2.93 | 3.24 | 3.66 | 3.18 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 2.92 | 3.04 | 3.19 | 3.10 | 3.06 | 1.07 | 1.17 | 1.20 | 0.99 | 1.11 | 8*1 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 3.02 | 2.87 | 3.19 | 2.69 | 2.94 | 1.10 | 1.44 | 1.85 | 1.39 | 1.44 | 20 | 达标 |
| 总氮（mg/L） | 8.01 | 8.56 | 8.95 | 9.93 | 8.86 | 5.70 | 5.76 | 6.75 | 7.16 | 6.34 | 70*2 | 达标 |
| （总）铁（mg/L） | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 10*2 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮、总铁纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.3-7.4，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物24mg/L、五日生化需氧量66.8mg/L、化学需氧量206mg/L、石油类0.96mg/L、氨氮3.48mg/L、总磷2.36mg/L、阴离子表面活性剂2.38mg/L、总氮9.58mg/L、总铁未检测（＜0.03mg/L）；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮、总铁符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015。

验收监测期间，生产废水排放口（DW002-2）的pH范围为7.3-7.4，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物26mg/L、五日生化需氧量78.6mg/L、化学需氧量248mg/L、石油类5.75mg/L、氨氮3.82mg/L、总磷1.11mg/L、阴离子表面活性剂313mg/L、总氮6.34mg/L、总铁未检测（＜0.03mg/L）；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮、总铁符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-7。

表9.2.2-1有组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年2月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年2月18日-21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装废气排放口DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | / | / | / | / | 2.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | / | / | / | / | 5.56×10-2 | 2.84×10-2 | 3.24×10-2 | 3.88×10-2 | --- | --- |
| 苯 | 排放浓度（mg/m3） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 1.0 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <5.86×10-5 | <5.91×10-5 | <5.96×10-5 | <5.91×10-5 | <8.24×10-5 | <8.10×10-5 | <8.10×10-5 | <8.15×10-5 | --- | --- |
| 甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | / | <0.004 | <0.004 | <0.004 | / | --- | --- |
| 二甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | 2.17 | 2.26 | 2.40 | / | 0.157 | 0.190 | 0.228 | / | --- | --- |
| 苯系物*1 | 排放浓度（mg/m3） | 2.17 | 2.26 | 2.40 | 2.28 | 0.157 | 0.190 | 0.228 | 0.192 | 40 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.18×10-2 | 3.34×10-2 | 3.58×10-2 | 3.37×10-2 | 3.23×10-3 | 3.85×10-3 | 4.62×10-3 | 3.90×10-3 | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 排放浓度（mg/m3） | 1.74 | 2.06 | 1.84 | / | 0.174 | 0.085 | 0.098 | / | --- | --- |
| 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | 1.92 | 1.97 | 1.57 | / | 0.086 | 0.069 | 0.080 | / | --- | --- |
| 采样日期 |  | 2025年2月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  | 2025年2月18日-21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装废气排放口DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 乙酸酯类*2 | 排放浓度（mg/m3） | 3.66 | 4.03 | 3.41 | 3.70 | 0.260 | 0.154 | 0.178 | 0.197 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.36×10-2 | 5.96×10-2 | 5.08×10-2 | 5.47×10-2 | 5.36×10-3 | 3.12×10-3 | 3.61×10-3 | 4.03×10-3 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 52.3 | 49.7 | 40.2 | 47.4 | 8.96 | 7.75 | 7.01 | 7.91 | 80 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.766 | 0.734 | 0.599 | 0.700 | 0.185 | 0.157 | 0.142 | 0.161 | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） |  | / | / | / | / | 309 | 269 | 354 | 354*3 | 1000 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 14646 | 14778 | 14896 | / | 20597 | 20257 | 20257 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 4、“*1”表示苯系物包括甲苯、二甲苯，结果为各项目检测结果加和，未检出结果以0计。 5、“*2”表示乙酸酯类包括乙酸乙酯、乙酸丁酯，结果为各项目检测结果加和。 6、“*3”表示该值为最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-2有组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年1月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月19日-21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装废气排放口DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | / | / | / | / | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | / | / | / | / | 2.25×10-2 | 2.23×10-2 | 2.66×10-2 | 2.38×10-2 | --- | --- |
| 苯 | 排放浓度（mg/m3） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 1.0 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <5.86×10-5 | <5.80×10-5 | <5.88×10-5 | <5.85×10-5 | <8.18×10-5 | <8.10×10-5 | <8.17×10-5 | <8.15×10-5 | --- | --- |
| 甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | / | <0.004 | <0.004 | <0.004 | / | --- | --- |
| 二甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | 2.03 | 1.83 | 2.06 | / | 0.235 | 0.190 | 0.255 | / | --- | --- |
| 苯系物*1 | 排放浓度（mg/m3） | 2.03 | 1.83 | 2.06 | 1.97 | 0.235 | 0.190 | 0.255 | 0.227 | 40 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.97×10-2 | 2.65×10-2 | 3.03×10-2 | 2.88×10-2 | 4.80×10-3 | 3.85×10-3 | 5.21×10-3 | 4.62×10-3 | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 排放浓度（mg/m3） | 2.00 | 1.71 | 1.55 | / | 0.058 | 0.081 | 0.067 | / | --- | --- |
| 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | 1.72 | 1.32 | 1.58 | / | 0.064 | 0.080 | 0.070 | / | --- | --- |

| 采样日期 |  | 2025年1月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月19日-21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装废气排放口DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 乙酸酯类*2 | 排放浓度（mg/m3） | 3.72 | 3.03 | 3.13 | 3.29 | 0.122 | 0.161 | 0.137 | 0.140 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.45×10-2 | 4.40×10-2 | 4.60×10-2 | 4.81×10-2 | 2.49×10-3 | 3.26×10-3 | 2.80×10-3 | 2.85×10-3 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 52.2 | 47.7 | 39.8 | 46.6 | 8.35 | 7.61 | 6.99 | 7.65 | 80 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.764 | 0.692 | 0.585 | 0.680 | 0.171 | 0.154 | 0.143 | 0.156 | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） |  | / | / | / | / | 354 | 416 | 354 | 416*3 | 1000 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 14638 | 14505 | 14704 | / | 20440 | 20262 | 20433 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 4、“*1”表示苯系物包括甲苯、二甲苯，结果为各项目检测结果加和，未检出结果以0计。 5、“*2”表示乙酸酯类包括乙酸乙酯、乙酸丁酯，结果为各项目检测结果加和。 6、“*3”表示该值为最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-3有组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年2月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年2月20日-21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 1#抛光粉尘排放口出口DA002-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 出口DA002-2（2月17日） |  |  |  | 出口DA002-2（2月18日） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.12×10-2 | 1.12×10-2 | 1.29×10-2 | 1.18×10-2 | 1.44×10-2 | 1.60×10-2 | 1.59×10-2 | 1.54×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 6586 | 6599 | 6435 | / | 6532 | 6394 | 6378 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-4有组织废气监测结果（4）

| 采样日期 |  | 2025年2月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年2月20日-21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 2#抛光粉尘排放口出口DA003-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 出口DA003-2（2月17日） |  |  |  | 出口DA003-2（2月18日） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 5.5 | 5.9 | 6.7 | 6.0 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.25×10-2 | 2.46×10-2 | 2.73×10-2 | 2.48×10-2 | 1.53×10-2 | 1.74×10-2 | 1.90×10-2 | 1.72×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 4082 | 4176 | 4077 | / | 4144 | 4239 | 4233 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-5有组织废气监测结果（5）

| 采样日期 |  | 2025年2月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年2月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 注塑废气排放口DA004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA004-1） |  |  |  | 出口（DA004-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 6.76 | 5.60 | 5.24 | 5.87 | 2.46 | 2.26 | 2.12 | 2.28 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 6.23×10-2 | 5.15×10-2 | 4.74×10-2 | 5.37×10-2 | 2.41×10-2 | 2.29×10-2 | 2.21×10-2 | 2.30×10-2 | --- | --- |
| 单位产品非甲烷总烃排放量(kg/t产品) |  | / | / | / | / | 0.052 |  |  |  | 0.3 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 9213 | 9192 | 9040 | / | 9816 | 10122 | 10434 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-6有组织废气监测结果（6）

| 采样日期 |  | 2025年2月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年2月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 注塑废气排放口DA004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA004-1） |  |  |  | 出口（DA004-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 6.62 | 5.61 | 4.79 | 5.67 | 2.12 | 2.05 | 1.94 | 2.04 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 6.17×10-2 | 5.20×10-2 | 4.41×10-2 | 5.26×10-2 | 2.14×10-2 | 2.07×10-2 | 1.98×10-2 | 2.06×10-2 | --- | --- |
| 单位产品非甲烷总烃排放量(kg/t产品) |  | / | / | / | / | 0.058 |  |  |  | 0.3 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 9314 | 9274 | 9202 | / | 10106 | 10078 | 10185 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-7有组织废气监测结果（7）

| 采样日期 |  | 2025年2月18日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年2月19日-21日 |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装废气排放口出口（脱附过程）DA001-2 |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 出口（DA001-2） | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 |  |  |
| 苯 | 实测浓度（mg/m3） | <0.004 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <0.06 | 1.0 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <6.54×10-6 | --- | --- |
| 甲苯 | 实测浓度（mg/m3） | <0.004 | --- | --- |
| 二甲苯 | 实测浓度（mg/m3） | 0.232 | --- | --- |
| 苯系物*1 | 实测浓度（mg/m3） | 0.232 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 3.48 | 40 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.80×10-4 | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 实测浓度（mg/m3） | 0.046 | --- | --- |
| 乙酸丁酯 | 实测浓度（mg/m3） | 0.142 | --- | --- |
| 乙酸酯类*2 | 实测浓度（mg/m3） | 0.188 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 2.82 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.08×10-4 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 实测浓度（mg/m3） | 2.19 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 32.8 | 80 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.58×10-3 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.8 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 1636 | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 4、“*1”表示苯系物包括甲苯、二甲苯，结果为各项目检测结果加和，未检出结果以0计。 5、“*2”表示乙酸酯类包括乙酸乙酯、乙酸丁酯，结果为各项目检测结果加和。 |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，涂装废气排气筒出口（DA001-2）中低浓度颗粒物排放浓度最大值为1.9mg/m3，排放速率最大值为3.88×10-2kg/h；苯系物排放浓度最大值为0.227mg/m3，排放速率最大值为4.63×10-3kg/h；乙酸酯类排放浓度最大值为0.197mg/m3，排放速率最大值为4.03×10-3kg/h；非甲烷总烃的排放浓度最大值为7.91mg/m3，排放速率最大值为0.161kg/h；苯未检出，最低检出浓度分别为0.004mg/m3；臭气浓度检测结果最大为416（无量纲）；低浓度颗粒物、非甲烷总烃、苯、苯系物、乙酸酯类、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

验收监测期间，抛光废气处理设施排气筒出口（DA002-2、DA003-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值分别为2.4mg/m3、6.0mg/m3，排放速率最大值分别为1.54×10-2kg/h、2.48×10-2kg/h；低浓度颗粒物检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

验收监测期间，注塑废气处理设施排气筒出口（DA004-2）中非甲烷总烃的排放浓度最大值为2.28mg/m3，排放速率最大值为2.30×10-2kg/h；单位产品非甲烷总烃排放量0.058kg/t产品，非甲烷总烃检测结果符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024修改单）中表5规定的大气污染物特别排放限值要求。

验收监测期间，涂装废气排气筒出口（DA001-2）（脱附）中苯系物排放浓度为3.48mg/m3，排放速率最大值为3.82×10-4kg/h；乙酸酯类排放浓度最大值为2.82mg/m3，排放速率最大值为3.08×10-4kg/h；非甲烷总烃的排放浓度最大值为32.8mg/m3，排放速率最大值为3.58×10-3kg/h；苯未检出，最低检出浓度分别为0.004mg/m3；非甲烷总烃、苯、苯系物、乙酸酯类检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.3-1~9.2.3-7。

表 9.2.3-1 无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年2月17日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年2月17日-21日 |  |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 苯 （mg/m3） | 甲苯 （mg/m3） | 二甲苯 （mg/m3） | 非甲烷总烃 （以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:30-10:30 | 0.267 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.58 |
|  | 11:30-12:30 | 0.258 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.66 |
|  | 13:30-14:30 | 0.272 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.60 |
|  | 15:30-16:30 | 0.261 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.57 |
| 厂界下风向 G1 | 9:30-10:30 | 0.387 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.87 |
|  | 11:30-12:30 | 0.343 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.75 |
|  | 13:30-14:30 | 0.467 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.80 |
|  | 15:30-16:30 | 0.356 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.12 |
| 厂界下风向 G2 | 9:30-10:30 | 0.392 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.46 |
|  | 11:30-12:30 | 0.342 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.48 |
|  | 13:30-14:30 | 0.422 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.41 |
|  | 15:30-16:30 | 0.367 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.38 |
| 厂界下风向 G3 | 9:30-10:30 | 0.407 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.10 |
|  | 11:30-12:30 | 0.355 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.03 |
|  | 13:30-14:30 | 0.456 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.00 |
|  | 15:30-16:30 | 0.369 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.97 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.467 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.48 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 0.1*1 | 2.0*1 |  | 4.0*1 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 2月17日气象参数：天气：晴；气温：11.2-17.7℃；气压：101.2-101.97kPa；风向：北风；风速：1.6-1.7m/s。 2、“*1”表示该项目排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6排放限值。 |  |  |  |  |

表 9.2.3-2 无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年2月18日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年2月18日-21日 |  |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 苯 （mg/m3） | 甲苯 （mg/m3） | 二甲苯 （mg/m3） | 非甲烷总烃 （以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:20-10:20 | 0.233 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.68 |
|  | 11:20-12:20 | 0.223 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.59 |
|  | 13:20-14:20 | 0.228 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.57 |
|  | 15:20-16:20 | 0.244 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.56 |
| 厂界下风向 G1 | 9:20-10:20 | 0.363 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.72 |
|  | 11:20-12:20 | 0.313 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.90 |
|  | 13:20-14:20 | 0.340 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.12 |
|  | 15:20-16:20 | 0.386 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.00 |
| 厂界下风向 G2 | 9:20-10:20 | 0.341 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.17 |
|  | 11:20-12:20 | 0.321 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.32 |
|  | 13:20-14:20 | 0.329 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.48 |
|  | 15:20-16:20 | 0.385 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.47 |
| 厂界下风向 G3 | 9:20-10:20 | 0.356 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.02 |
|  | 11:20-12:20 | 0.338 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.40 |
|  | 13:20-14:20 | 0.352 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.24 |
|  | 15:20-16:20 | 0.388 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.97 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.388 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.48 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 0.1*1 | 2.0*1 |  | 4.0*1 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 2月18日气象参数：天气：晴；气温：8.2-15.8℃；气压：101.2-102.15kPa；风向：北风；风速：1.8-1.9m/s。 2、“*1”表示该项目排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6排放限值。 |  |  |  |  |

表 9.2.3-3 无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年2月17日 | 2025年2月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年2月18日 | 2025年2月19日 |
| 检测项目 检测结果 采样频次 采样点位 |  | 臭气浓度 （无量纲） | 臭气浓度 （无量纲） |
| 厂界上风向 G0 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G1 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G2 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G3 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界最大值 |  | ＜10 | ＜10 |
| 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993） 表1 二级 新扩改建 |  | 20 | 20 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 2月17日气象参数：天气：晴；气温：11.2-17.7℃；气压：101.2-101.97kPa；风向：北风；风速：1.6-1.7m/s。 2月18日气象参数：天气：晴；气温：8.2-15.8℃；气压：101.2-102.15kPa；风向：北风；风速：1.8-1.9m/s。 |  |

表 9.2.3-4 无组织废气监测结果（4）

| 采样日期 |  |  | 2025年2月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年2月18日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 厂区内车间外 （G4） | 第一次 | 9:30 | 2.15 | 2.24 |
|  |  | 9:45 | 2.13 |  |
|  |  | 10:00 | 2.31 |  |
|  |  | 10:15 | 2.35 |  |
|  | 第二次 | 11:30 | 2.62 | 2.61 |
|  |  | 11:45 | 2.86 |  |
|  |  | 12:00 | 2.54 |  |
|  |  | 12:15 | 2.42 |  |
|  | 第三次 | 13:30 | 1.56 | 1.74 |
|  |  | 13:45 | 2.00 |  |
|  |  | 14:00 | 1.80 |  |
|  |  | 14:15 | 1.60 |  |
|  | 第四次 | 15:30 | 2.77 | 2.97 |
|  |  | 15:45 | 2.84 |  |
|  |  | 16:00 | 3.00 |  |
|  |  | 16:15 | 3.28 |  |
| 最大值 |  |  | 3.28 | 2.97 |
| 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018）表5 |  |  | 50 | 10 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 2月17日气象参数：天气：晴；气温：11.2-17.7℃；气压：101.2-101.97kPa；风向：北风；风速：1.6-1.7m/s。 |  |

表 9.2.3-5 无组织废气监测结果（5）

| 采样日期 |  |  | 2025年2月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年2月19日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 厂区内车间外 （G4） | 第一次 | 9:20 | 2.33 | 2.11 |
|  |  | 9:35 | 2.10 |  |
|  |  | 9:50 | 2.15 |  |
|  |  | 10:05 | 1.87 |  |
|  | 第二次 | 11:20 | 1.56 | 1.84 |
|  |  | 11:35 | 2.02 |  |
|  |  | 11:50 | 1.69 |  |
|  |  | 12:05 | 2.10 |  |
|  | 第三次 | 13:20 | 1.82 | 1.48 |
|  |  | 13:35 | 1.50 |  |
|  |  | 13:50 | 1.13 |  |
|  |  | 14:05 | 1.49 |  |
|  | 第四次 | 15:20 | 1.64 | 2.10 |
|  |  | 15:35 | 1.83 |  |
|  |  | 15:50 | 2.33 |  |
|  |  | 16:05 | 2.60 |  |
| 最大值 |  |  | 2.60 | 2.11 |
| 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018）表5 |  |  | 50 | 10 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 2月18日气象参数：天气：晴；气温：8.2-15.8℃；气压：101.2-102.15kPa；风向：北风；风速：1.8-1.9m/s。 |  |

表 9.2.3-6 无组织废气监测结果（6）

| 采样日期 |  | 2025年1月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样时间 |  | 乙酸乙酯（mg/m3） | 乙酸丁酯（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:30-10:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 11:30-12:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 13:30-14:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 15:30-16:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 厂界下风向 G1 | 9:30-10:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 11:30-12:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 13:30-14:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 15:30-16:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 厂界下风向 G2 | 9:30-10:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 11:30-12:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 13:30-14:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 15:30-16:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 厂界下风向 G3 | 9:30-10:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 11:30-12:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 13:30-14:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 15:30-16:30 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 厂界最大小时均值 |  | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 2月17日气象参数：天气：晴；气温：11.2-17.7℃；气压：101.2-101.97kPa；风向：北风；风速：1.6-1.7m/s。 |  |

表 9.2.3-7 无组织废气监测结果（7）

| 采样日期 |  | 2025年1月18日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月18日-19日 |  |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样时间 |  | 乙酸乙酯（mg/m3） | 乙酸丁酯（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:20-10:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 11:20-12:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 13:20-14:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 15:20-16:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 厂界下风向 G1 | 9:20-10:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 11:20-12:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 13:20-14:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 15:20-16:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 厂界下风向 G2 | 9:20-10:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 11:20-12:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 13:20-14:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 15:20-16:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 厂界下风向 G3 | 9:20-10:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 11:20-12:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 13:20-14:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 15:20-16:20 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 厂界最大小时均值 |  | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 2月18日气象参数：天气：晴；气温：8.2-15.8℃；气压：101.2-102.15kPa；风向：北风；风速：1.8-1.9m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.467mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.48mg/m3，臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯均为未检出，最低检出浓度为分别为10（无量纲）、1.5×10-3mg/m3、7.7×10-3mg/m3，检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6中限值要求。

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大任意浓度值3.28mg/m3、最大小时均值为2.97mg/m3，符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146 -2018）表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1~9.2.4-2。

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 2025年1月17日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测时段 | 单位 | 检测结果 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |  |
|  |  |  |  | Leq | Lmax | Leq | Lmax | 结果评价 |
| 厂界西南外1m处 N3 | 工业生产 | 昼间 | [dB(A)] | 64 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  | 夜间 | [dB(A)] | 44 | 64 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西北外1m处 N4 | 工业生产 | 昼间 | [dB(A)] | 62 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  | 夜间 | [dB(A)] | 49 | 62 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 2月17日气象参数：天气：晴；气温：11.2-17.7℃；气压：101.2-101.97kPa；风向：北风；风速：1.6-1.7m/s。 3、“---”表示《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中“4.1.3夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”。 5、厂界东北外1m处（N1）、厂界东南外1m处（N2）不具备检测条件，故不进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.4-2 厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 2025年1月18日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测时段 | 单位 | 检测结果 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |  |
|  |  |  |  | Leq | Lmax | Leq | Lmax | 结果评价 |
| 厂界西南外1m处 N3 | 工业生产 | 昼间 | [dB(A)] | 62 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  | 夜间 | [dB(A)] | 49 | 65 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西北外1m处 N4 | 工业生产 | 昼间 | [dB(A)] | 63 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  | 夜间 | [dB(A)] | 49 | 51 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 2月18日气象参数：天气：晴；气温：8.2-15.8℃；气压：101.2-102.15kPa；风向：北风；风速：1.8-1.9m/s。 3、“---”表示《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中“4.1.3夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”。 5、厂界东北外1m处（N1）、厂界东南外1m处（N2）不具备检测条件，故不进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界西南外、西北外昼间噪声Leq最大值分别为64dB(A)、63dB(A)，夜间噪声Leq最大值分别为49dB(A)、49dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

- 1、废水处理设施处理效率

- 本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1。

表9.2.5-1废水环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 浓度mg/L |  | 处理效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 废水处理设施DW002 | 悬浮物 | 2025.2.17 | 52 | 26 | 50.0 |
|  |  | 2025.2.18 | 56 | 24 | 57.1 |
|  | 化学需氧量 | 2025.2.17 | 812 | 241 | 70.3 |
|  |  | 2025.2.18 | 820 | 248 | 69.8 |
|  | 氨氮 | 2025.2.17 | 4.96 | 3.82 | 23.0 |
|  |  | 2025.2.18 | 4.26 | 3.18 | 25.4 |
|  | 总磷 | 2025.2.17 | 2.81 | 0.95 | 66.2 |
|  |  | 2025.2.18 | 3.06 | 1.11 | 63.7 |

- 2、废气处理设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 排放速率（kg/h） |  | 处理效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 涂装废气排放口DA001 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 2025.2.17 | 0.700 | 0.161 | 77.0 |
|  |  | 2025.2.18 | 0.680 | 0.156 | 77.1 |
| 注塑废气排放口DA004 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 2025.2.17 | 5.37×10-2 | 2.30×10-2 | 57.2 |
|  |  | 2025.2.18 | 5.26×10-2 | 2.06×10-2 | 60.8 |

9.2.6污染物排放总量核算

1、废水

根据现场核查，项目向外环境年排水量约为2165吨/年。根据监测日废水总排口检测平均数据（化学需氧量205mg/L，氨氮2.94mg/L），计算项目年纳管量；同时根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中的规定（化学需氧量40mg/L，氨氮2mg/L），计算项目向外环境年排放量。均符合环评中关于总量控制的要求。具体废水监测因子年产生量见表9.2.7-1。

表9.2.7-1  废水监测因子年产生量

| 监测项目 | 环评建议总量（t/a） | 年纳管量（t/a） | 年外环境排放量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.087 | 0.444 | 0.087 | 符合 |
| 氨氮 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 符合 |
| 注：年产生量计算结果是根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中标准限值估算的排放量。 |  |  |  |  |

2、废气

我公司注塑工序实行二班制生产，每班工作12小时，其余工序实行单班制生产，每班工作8小时，全年工作300天，根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值、无组织排放量引用环评数据，计算得出VOCs废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9.2.7-2。

表9.2.7-2  废气VOCS年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs[1] | 涂装废气排放口DA001（吸附） | 0.158 | 2400 | 0.379 | 0.531 | 0.873 | 符合 |
|  | 涂装废气排放口DA001（吸附） | 7.23×10-3 | 600 | 0.004 |  |  |  |
|  | 注塑废气排放口DA004 | 2.06×10-2 | 7200 | 0.148 |  |  |  |
| 烟粉尘 | 抛光粉尘 | 1.63×10-2 | 2400 | 0.039 | 0.12 | 0.454 | 符合 |
|  | 抛光粉尘无组织【2】 | / | / | 0.081 |  |  |  |
| - ：VOCS以非甲烷总烃、苯系物、乙酸酯类算术之和计。 - ：数据来源于环境影响评价报告概况说明。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

环境空气检测结果见表9.3.1-1~9.3.1-2。

表9.3.1-1 环境空气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年2月17日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年2月18日 |
| 检测项目 采样时间 检测结果 |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 白洋公寓 G5 | 9:30-10:30 | 0.44 |
|  | 11:30-12:30 | 0.43 |
|  | 13:30-14:30 | 0.48 |
|  | 15:30-16:30 | 0.42 |
|  | 最大小时均值 | 0.48 |
| 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） |  | 2.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 2月17日气象参数：天气：晴；气温：11.2-17.7℃；气压：101.2-101.97kPa；风向：北风；风速：1.6-1.7m/s。 |

表9.3.1-2 环境空气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年2月17日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年2月18日 |
| 检测项目 采样时间 检测结果 |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 白洋公寓 G5 | 9:30-10:30 | 0.44 |
|  | 11:30-12:30 | 0.43 |
|  | 13:30-14:30 | 0.48 |
|  | 15:30-16:30 | 0.42 |
|  | 最大小时均值 | 0.48 |
| 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） |  | 2.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 2月17日气象参数：天气：晴；气温：11.2-17.7℃；气压：101.2-101.97kPa；风向：北风；风速：1.6-1.7m/s。 |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，白洋公寓（G5）非甲烷总烃的最大值为0.48mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）浓度限值。

环境噪声检测结果见表9.3.2-1~9.3.2-2。

表9.3.2-2 环境噪声监测结果（1）

| 检测日期 | 2025年1月17日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测时段 | 单位 | 检测结果 |  | 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008） 2类 |  |  |
|  |  |  |  | Leq | Lmax | Leq | Lmax | 结果评价 |
| 白洋公寓 N5 | 社会生活 | 昼间 | [dB(A)] | 60 | / | 60 | --- | 达标 |
|  |  | 夜间 | [dB(A)] | 49 | 54 | 50 | 65*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 2月17日气象参数：天气：晴；气温：11.2-17.7℃；气压：101.2-101.97kPa；风向：北风；风速：1.6-1.7m/s。 3、“---”表示《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中“5.4、各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)”。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9.3.1-2 环境噪声监测结果（2）

| 检测日期 | 2025年1月18日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测时段 | 单位 | 检测结果 |  | 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008） 2类 |  |  |
|  |  |  |  | Leq | Lmax | Leq | Lmax | 结果评价 |
| 白洋公寓 N5 | 社会生活 | 昼间 | [dB(A)] | 62 | / | 60 | --- | 达标 |
|  |  | 夜间 | [dB(A)] | 49 | 63 | 50 | 65*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 2月18日气象参数：天气：晴；气温：8.2-15.8℃；气压：101.2-102.15kPa；风向：北风；风速：1.8-1.9m/s。 3、“---”表示《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中“5.4、各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)”。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，白洋公寓（G5）昼间噪声Leq最大值分别为62dB(A)，夜间噪声Leq最大值分别为49dB(A)符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年2月17日-18日对年产400万只保温杯（含100 万只塑料杯和300万只不锈钢保温杯）生产线技改项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为90.0%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20250102）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目生产废水处理设施的悬浮物去除率分别为50.0%、57.1%、化学需氧量去除率分别为69.8%和70.3%、氨氮去除率分别为23.0%和25.4%、总磷去除率分别为66.2%和63.7%。

10.1.2污染设施排放监测结果

武义百顺工贸有限公司年产400万只保温杯（含100万只塑料杯和300万只不锈钢保温杯）生产线技改项目除2#厂房抛光线外其余工序均已建成，生产能力为年产330万只保温杯（含 100万只塑料杯和230万只不锈钢保温杯），为先行验收，注塑工序为两班制生产，每班12h，其余工序采用单班制，每班工作8h，年工作300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.3-7.4，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物24mg/L、五日生化需氧量66.8mg/L、化学需氧量206mg/L、石油类0.96mg/L、氨氮3.48mg/L、总磷2.36mg/L、阴离子表面活性剂2.38mg/L、总氮9.58mg/L、总铁未检测（＜0.03mg/L）；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮、总铁符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015。

验收监测期间，生产废水排放口（DW002-2）的废水pH范围为7.3-7.4，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物26mg/L、五日生化需氧量78.6mg/L、化学需氧量248mg/L、石油类5.75mg/L、氨氮3.82mg/L、总磷1.11mg/L、阴离子表面活性剂313mg/L、总氮6.34mg/L、总铁未检测（＜0.03mg/L）；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮、总铁符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015。

（2）验收监测期间，涂装废气排气筒出口（DA001-2）中低浓度颗粒物排放浓度最大值为1.9mg/m3，排放速率最大值为3.88×10-2kg/h；苯系物排放浓度最大值为0.227mg/m3，排放速率最大值为4.63×10-3kg/h；乙酸酯类排放浓度最大值为0.197mg/m3，排放速率最大值为4.03×10-3kg/h；非甲烷总烃的排放浓度最大值为7.91mg/m3，排放速率最大值为0.161kg/h；苯未检出，最低检出浓度分别为0.004mg/m3；臭气浓度检测结果最大为416（无量纲）；低浓度颗粒物、非甲烷总烃、苯、苯系物、乙酸酯类、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

验收监测期间，抛光废气处理设施排气筒出口（DA002-2、DA003-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值分别为2.4mg/m3、6.0mg/m3，排放速率最大值分别为1.54×10-2kg/h、2.48×10-2kg/h；低浓度颗粒物检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

验收监测期间，注塑废气处理设施排气筒出口（DA004-2）中非甲烷总烃的排放浓度最大值为2.28mg/m3，排放速率最大值为2.30×10-2kg/h；单位产品非甲烷总烃排放量0.058kg/t产品，非甲烷总烃检测结果符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024修改单）中表5规定的大气污染物特别排放限值要求。

验收监测期间，涂装废气排气筒出口（DA001-2）（脱附）中苯系物排放浓度为3.48mg/m3，排放速率最大值为3.82×10-4kg/h；乙酸酯类排放浓度最大值为2.82mg/m3，排放速率最大值为3.08×10-4kg/h；非甲烷总烃的排放浓度最大值为32.8mg/m3，排放速率最大值为3.58×10-3kg/h；苯未检出，最低检出浓度分别为0.004mg/m3；非甲烷总烃、苯、苯系物、乙酸酯类检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.467mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.48mg/m3，臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯均为未检出，最低检出浓度为分别为10（无量纲）、1.5×10-3mg/m3、7.7×10-3mg/m3，检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6中限值要求。

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大任意浓度值3.28mg/m3、最大小时均值为2.97mg/m3，符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146 -2018）表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值。

- 厂界西南外、西北外昼间噪声Leq最大值分别为64dB(A)、63dB(A)，夜间噪声Leq最大值分别为49dB(A)、49dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

- 验收监测期间，白洋公寓（G5）非甲烷总烃的最大值为0.48mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）浓度限值；验收监测期间，白洋公寓（G5）昼间噪声Leq最大值分别为62dB(A)，夜间噪声Leq最大值分别为49dB(A)符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类。

（5）危险固废：设置危险固废暂存间，位于位于2#厂房楼顶设置危废仓库，约20m2，分类收集后委托武义方驰环保咨询服务有限公司进行处置；

一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位，位于1#厂房1F中央，约20m2。

生活垃圾：委托环卫部门处置。

- （6）总量核算结论：本项目污染物排放量CODCr0.087吨/年、NH3-N0.006吨/年、VOCS0.531吨/年、烟粉尘0.12吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“CODCr0.087吨/年、NH3-N0.006吨/年、VOCS0.873吨/年、烟粉尘0.454吨/年”的总量控制要求。

- 重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：武义百顺工贸有限公司                                     填表人（签字）：                                                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 武义百顺工贸有限公司年产400万只保温杯生产线技改项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-330784-33-03-144109 | 建设地点 |  | 浙江省金华 市武义县白洋街道沈宅村（浙江佰致达厨具有限公司内） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3389其他金属 制日用制造；C2927 日用塑料 品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 改建 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E119.857477° N28.941791° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产400万只保温杯（含100万只塑料杯和300万只不锈钢保温杯） |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产330 万只保温杯（含100万只塑料杯和230万只不锈钢保温杯） | 环评单位 |  | 浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建武备【2024】184号 | 环评文件类型 |  | 概况补充说明 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024.10 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.11.5 | 排污许可证申领时间 |  | 2024.12.18 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91330723350222009X001Y |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 武义百顺工贸有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 295 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 50 | 所占比例（%） |  | 16.9 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 230 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 40 | 所占比例（%） |  | 17.4 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 7 | 废气治理（万元） | 33 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 3 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 注塑7200h，其他工序2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 武义百顺工贸有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330784MA2HUFE0X0 | 验收时间 |  | 2025.2.17-18 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.09116 |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.036 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.002 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.014 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.138 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.384 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件2 武义百顺工贸有限公司项目备案通知书

# 附件3 环评批复

附件4 固定污染源排污登记

# 附件5 危废处置协议

附件6 危废台账

# 附件7 城镇污水排入排水管网许可证及雨污分流图

# 附件8 废水设计方案

附件9 废水处理工艺情况说明

附件10 验收意见及签到表

附件11 验收公示截图

附件12 其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，概况补充说明及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了概况补充说明及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2024年10月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2025年2月28日，武义百顺工贸有限公司根据《武义百顺工贸有限公司年产400万只保温杯生产线技改项目竣工环境保护（先行）验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目概况补充说明和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行先行验收，验收意见的结论如下：

武义百顺工贸有限公司年产400万只保温杯生产线技改项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2024.12.10-2025.2.18）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

概况补充说明及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 概况补充说明建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 | 企业健全了环境保护制度，设立了专门的环保小组，负责经常性的监督管理工作；定期对处理设施检查维护，确保其正常运行。 |
| - 2 | 同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 | 验收监测单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》在要求进一步完善验收监测报告，补充脱附阶段检测数据，落实后续工作。 | 已要求验收监测单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》在要求进一步完善验收监测报告，补充脱附阶段检测数据，落实后续工作。 |
|  | 加强涂装全过程等废气收集，规范各废气采样口及采样平台，加强环保设施运行管理及检修工作，杜绝喷淋用水跑冒滴漏，并落实运行台账记录。 | 已加强涂装全过程等废气收集，规范各废气采样口及采样平台，加强环保设施运行管理及检修工作，杜绝喷淋用水跑冒滴漏，并落实运行台账记录。 |
|  | 及时更换水帘和喷淋用水，加强污水处理站运行管理，确保废水能稳定达标排放。 | 已要求员工及时更换水帘和喷淋用水，加强污水处理站运行管理，确保废水能稳定达标排放。 |
|  | 加强危险废物收集贮存，规范危废贮存库标识标牌，落实各危废台账记录，规范转移及处置。 | 已要求员工加强危险废物收集贮存，规范危废贮存库标识标牌，落实各危废台账记录，规范转移及处置。 |
|  | 建立健全环保管理和责任制度，定期开展应急演练与培训，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 | 已建立健全环保管理和责任制度，定期开展应急演练与培训，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 |

# 附件13 检测报告