浙江友美矿业有限公司

年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目

竣工环境保护（先行）验收监测报告

建设单位：浙江友美矿业有限公司

编制单位：浙江友美矿业有限公司

2025年3月

建设单位：浙江友美矿业有限公司

编制单位：浙江友美矿业有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 浙江友美矿业有限公司 电话：15858911376 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市武义县履坦镇山坑寺 | 浙江友美矿业有限公司 电话：15858911376 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市武义县履坦镇山坑寺 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	15

3.4主要生产设备	15

3.5水源及水平衡	17

3.6生产工艺	20

3.7项目变动情况	25

4环境保护设施	29

4.1污染物治理/处置设施	29

4.1.1废水	29

4.1.2废气	30

4.1.3噪声	32

4.1.4固（液）体废物	33

4.2其他环境保护设施	35

4.2.1环境风险防范设施	35

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	39

4.2.3其他设施	错误！未定义书签。8

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	39

4.3.1 环保设施投资	39

4.3.2 “三同时”落实情况	40

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	42

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	42

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	42

5.1.2 环评总结论	44

5.2审批部门审批决定	45

6验收执行标准	45

6.1废水验收执行标准	49

6.2废气验收执行标准	49

6.3噪声验收执行标准	50

6.4固废验收执行标准	51

6.5主要污染物排放总量控制指标	51

6.6环境质量标准	51

7验收监测内容	52

7.1环境保护设施调 试运行效果	52

7.1.1废水验收监测内容	52

7.1.2废气验收监测内容	52

7.1.3厂界噪声监测	52

7.1.4监测点位布置图	53

7.2环境质量监测	54

8质量保证及质量控制	55

8.1监测分析方法	55

8.2监测仪器	56

8.3人员能力	58

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	58

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	59

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	59

8.7采样记录及分析结果	60

9验收监测结果	61

9.1生产工况	61

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	61

9.2.1废水监测结果及评价	61

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	68

9.2.3无组织废气检测结果及评价	77

9.2.4噪声检测结果及评价	79

9.2.5环保设施处理效率监测结果	80

9.2.6污染物排放总量核算	81

9.3工程建设对环境的影响	82

10验收监测结论	83

10.1环保设施调试运行效果	83

10.1.1环保设施处理效率监测结果	83

10.1.2污染设施排放监测结果	83

10.2工程建设对环境的影响	85

10.3建议	86

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	87

附件2 浙江友美矿业有限公司项目备案通知书	89

附件3 环评批复	91

附件4 固定污染源排污登记回执	95

附件5 危废处置协议	96

附件6 危废台账	102

附件7 验收期间生产工况及信息确认	103

附件8 废气设计方案	错误！未定义书签。

附件9 验收意见及签到表	104

附件10 验收公示截图	错误！未定义书签。

附件11 其他需要说明的事项	错误！未定义书签。

附件12 检测报告	错误！未定义书签。

1项目概况

1.1基本情况

浙江友美矿业有限公司位于浙江省金华市武义县履坦镇山坑寺，于2023年1月9日经公开招拍竞得“浙江省武义县履坦镇山坑寺矿地综合开发利用项目普通建筑用石料（凝灰岩）矿”采矿权，并于2023年2月8日与武义县自然资源和规划局签订了《浙江省釆矿权有偿出让合同》（合同编号：330000ZC23001），并于2023年2月17日取得采矿许可证（证号C3307232023027150154671）。2023年01月，武义县发展和改革局对本项目立项备案，备案号：2301-330723-04-01-2948024。

1.2项目审批情况

2024年04月，我公司委托深拓环境（杭州）有限公司编制了《浙江友美矿业有限公司年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目环境影响报告表》，于2024年05月18日通过金华市生态环境局审批（金环建武[2024]22）。2023年01月31日企业取得排污许可登记回执，登记编号为：91330723MABW6JLL6B001Z。

1.3项目建设情况

我公司位于浙江省金华市武义县履坦镇山坑寺（597896.132m2）实施本项目。本项目实际总投资4200万元，实际环保投资200万元，购置露天潜孔钻机、液压挖掘机、矿用自卸汽车、轮式装载机、棒条给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、立轴式冲击破等设备及配套环保系统。于2024年06月开工建设，至2024年09月30日竣工，2024年10月15日至2024年10月30日完成调试。目前矿山开采区域、破碎加工场未建成投产，制砂加工场地已建成，验收期间产能为60万吨/年机制砂生产能力。

本项目全厂员工人数20人，矿山全年工作300天，其中设备维修每天1班、每班8小时；破碎实行昼间（6:00~22:00）2班制，每班8小时；爆破作业要求在昼间进行。特殊气候条件下不进行生产和爆破。

1.4项目验收工作情况

我公司编制完成验收监测方案后委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年01月10日-11日、02月24-25日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“浙江友美矿业有限公司年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目”的先行验收（制砂车间60万吨/年机制砂生产能力）。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定

（1）《浙江友美矿业有限公司年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目环境影响报告表》（深拓环境（杭州）有限公司，2024年04月）；

（2）《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》（金华市生态环境局，金环建武备2024021，2024年01月19日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字20250107）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年03月）；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

浙江友美矿业有限公司位于浙江省金华市武义县履坦镇山坑寺。项目中心经纬度坐标为E119.780574°，N28.986946°。东侧距离约310米为下坞垄村；西南侧距离约132米为G25长深高速（金丽温高速）、约190米为十白线公路、约250米为武义江。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 约310m | 下坞垄村 |
| 西南 | 132m | G25长深高速（金丽温高速） |
| 西南 | 约190m | 十白线公路 |
| 西南 | 约250m | 武义江 |
| 西南 | 相邻 | 百家地村、山坑寺村 |
| 注：根据建设需要，项目西南侧村庄百家地村需整体搬迁 |  |  |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：浙江友美矿业有限公司年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目

（2）项目性质：新建（迁建）

（3）建设地点：浙江省金华市武义县履坦镇山坑寺

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资4200万元，环保实际投资200万元，占总投资4.7%。本项目全厂员工人数20人，矿山全年工作300天，其中设备维修每天1班、每班8小时；破碎实行昼间（6:00~22:00）2班制，每班8小时。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 |  | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产550万吨建筑用凝灰岩 |  | 年产60万吨机制砂 | 基本一致矿山开采区域、破碎加工场未建成投产，制砂加工场地产能为60万吨/年机制砂生产能力。 |
| 主体工程 |  | 制砂加工场地 | 制砂生产线选择在拐点J82、J83、J84的位置，卸料平台布置在+98m标高，场地标高+80m～+90m，按照设计分别平整为+98m、+90m、+86m、+80m标高，竖向呈梯级下降，最低平台（装料场）标高+80m。 鉴于制砂生产线在矿界边缘，当+110m宕底形成后，制砂生产线机组适时进行迁建。 | 制砂生产线选择在拐点J82、J83、J84的位置，卸料平台布置在+98m标高，场地标高+80m～+90m，按照设计分别平整为+98m、+90m、+86m、+80m标高，竖向呈梯级下降，最低平台（装料场）标高+80m。 鉴于制砂生产线在矿界边缘，当+110m宕底形成后，制砂生产线机组适时进行迁建。； | 一致 |
| 辅助工程 | 管理用房 | 矿山办公及生活用房租用附近村庄民房。爆破器材由专业公司专门配送，用完当天退回，矿区不设爆破器材库。 |  | 矿山办公及生活用房租用附近村庄民房。爆破器材由专业公司专门配送，用完当天退回，矿区不设爆破器材库。 | 一致 |
|  | 机修用房 | 矿山采掘设备由操作人员进行日常维护保养和简单修理，采矿设备检修及维护场地布置在破碎场的西侧，机修场地标高+85m（见总平面布置图），场地面积1320m2。石料加工机修车间、备品备件仓库布置在粗破房与主厂房之间，标高+100m，面积540m2。设备大修借助社会力量 |  | 矿山采掘设备由操作人员进行日常维护保养和简单修理，采矿设备检修及维护场地布置在破碎场的西侧，机修场地标高+85m（见总平面布置图），场地面积1320m2。石料加工机修车间、备品备件仓库布置在粗破房与主厂房之间，标高+100m，面积540m2。设备大修借助社会力量 | 一致 |
| 公用工程 | 给水工程 | 矿区生活用水接入周边村庄自来水，生产用水来自矿区内沉淀池回用水及武义江；在武义江边设置水泵站，通过管道输送水至破碎场地蓄水池，供矿山生产和破碎系统除尘用水。 |  | 矿区生活用水接入周边村庄自来水，生产用水来自矿区内沉淀池回用水及武义江；在武义江边设置水泵站，通过管道输送水至破碎场地蓄水池，供矿山生产和破碎系统除尘用水。 | 一致 |
|  | 供电工程 | 当地10kV供电线路由矿区东侧通过，引线通至矿区东侧1#变配电房，位于中细碎，在破碎生产线中间设置2#配电室（中控室），配备3台2500KVA变压器。 |  | 当地10kV供电线路由矿区东侧通过，引线通至矿区东侧1#变配电房，位于中细碎，在破碎生产线中间设置2#配电室（中控室），配备3台2500KVA变压器。 | 一致 |
|  | 供油 | 矿山燃料主要供应挖掘机、装载机、运输车辆等设备，矿山采掘设备用油量较大，矿山用油由当地加油站按需配送，矿山不设储油设施。 |  | 矿山燃料主要供应挖掘机、装载机、运输车辆等设备，矿山采掘设备用油量较大，矿山用油由当地加油站按需配送，矿山不设储油设施。 | 一致 |
| 储运工程 | 运输 | 在+95m标高设置破碎系统卸矿平台，开拓运输道路自+95m标高的卸矿平台沿山体修筑至采场北西侧和北东侧+230m标高的两个初始装运平台，该道路前800m为两个山体共用道路，按照道路通过能力应为Ⅱ级矿山道路，通往两个山体的道路为Ⅲ级矿山道路。 进矿道路引自长深高速西侧的十白线，利用矿区南侧旧矿区进矿32道路，对原有道路进行技术改造，并修筑进矿道路、卸矿平台、产品外运连接线等设施。 |  | 在+95m标高设置破碎系统卸矿平台，开拓运输道路自+95m标高的卸矿平台沿山体修筑至采场北西侧和北东侧+230m标高的两个初始装运平台，该道路前800m为两个山体共用道路，按照道路通过能力应为Ⅱ级矿山道路，通往两个山体的道路为Ⅲ级矿山道路。 进矿道路引自长深高速西侧的十白线，利用矿区南侧旧矿区进矿32道路，对原有道路进行技术改造，并修筑进矿道路、卸矿平台、产品外运连接线等设施。一致 | 一致 |
|  |  | 外运道路：十白线 |  | 外运道路：十白线 |  |
|  | 料库 | 料仓位于矿区南侧，产品均储存于封闭式成品库内，占地面积约2800m2，共设置4个成品库 |  | 料仓位于矿区南侧，产品均储存于封闭式成品库内，占地面积约2800m2，共设置4个成品库 | 一致 |
|  | 临时堆土场 | 矿山剥离物堆放分为初期、中期、后期三个阶段，初期（基建期）堆放在旧采坑东部堆土场1、资源化利用；中期（生产初期）堆放在机械开采区堆土场3、老破碎加工场地堆土场4；后期堆放在+110m宕底平台，用于开采结束后的宕底复绿用土 |  | 矿山剥离物堆放分为初期、中期、后期三个阶段，初期（基建期）堆放在旧采坑东部堆土场1、资源化利用；中期（生产初期）堆放在机械开采区堆土场3、老破碎加工场地堆土场4；后期堆放在+110m宕底平台，用于开采结束后的宕底复绿用土 | 一致 |
| 环保 工程 | 雨水地表径流 | 沉淀池1布置在J44、J45之间，沉淀池1与运输道路排水沟、场地排水沟相接；沉淀池2布置在J31、J32之间的东侧，沉淀池2与破碎场地排水沟相连。 沉淀池平面规格为：30m×15m，深2.5m，单组池容积990m3，开挖后采用混凝土浇筑。单组沉淀池挖方工程量780m3，C25砼工程量97.67m3。总挖方工程量1560m3，C25砼工程量195.34m3。经沉淀处理后回用于抑尘洒水、制砂等生产用水。 |  | 沉淀池1布置在J44、J45之间，沉淀池1与运输道路排水沟、场地排水沟相接；沉淀池2布置在J31、J32之间的东侧，沉淀池2与破碎场地排水沟相连。 沉淀池平面规格为：30m×15m，深2.5m，单组池容积990m3，开挖后采用混凝土浇筑。单组沉淀池挖方工程量780m3，C25砼工程量97.67m3。总挖方工程量1560m3，C25砼工程量195.34m3。经沉淀处理后回用于抑尘洒水、制砂等生产用水。 | 一致 |
|  | 轮胎冲洗废水设施 | 车辆轮胎清洗池设在进矿道路旁、地磅房的南西，清洗池宽度4m，长度30m，储水段长度15m，深度0.6m，清洗水深度0.3m，正常情况下清洗水量18m3，浇筑混凝土结构。入口处设置有自动感应冲洗装置，清洗池入口处设置有自动清洗机 |  | 车辆轮胎清洗池设在进矿道路旁、地磅房的南西，清洗池宽度4m，长度30m，储水段长度15m，深度0.6m，清洗水深度0.3m，正常情况下清洗水量18m3，浇筑混凝土结构。入口处设置有自动感应冲洗装置，清洗池入口处设置有自动清洗机 | 一致 |
|  | 洗砂废水处理设施 | 设置沉淀池，经处理后洗砂废水回用于洗砂工序 |  | 设置沉淀池，经处理后洗砂废水回用于洗砂工序 | 一致 |
|  | 生活污水 | 生活污水通过化粪池处理后委托环卫部门清运 |  | 生活污水通过化粪池处理后委托环卫部门清运 | 一致 |
|  | 噪声防治 | 加强机械设备的运行维护，开采设备釆取加装减振器、机械设备勤加机油等相应措施。 |  | 加强机械设备的运行维护，开采设备釆取加装减振器、机械设备勤加机油等相应措施。 | 一致 |
|  | 废气治理 | 采场、道路进行洒水、喷淋抑尘，钻机、破碎筛分等设备配套除尘装置，破碎机组密闭，车辆、设备使用轻质柴油，运输车辆限制车速，运输道路硬化，两旁种植绿化树种，路面及时清扫，保持路面清洁。 |  | 采场、道路进行洒水、喷淋抑尘，钻机、破碎筛分等设备配套除尘装置，破碎机组密闭，车辆、设备使用轻质柴油，运输车辆限制车速，运输道路硬化，两旁种植绿化树种，路面及时清扫，保持路面清洁。 | 一致 |
|  | 水土流失控制及生态恢复 | 设置挡土墙、排水沟等排水措施，加强水土保持措施。矿区开采结束，对矿区整体按矿地综合开发利用项目施工设计方案要求进行土地复垦。矿区主要对矿区内破碎加工场及沉淀池、办公与生活辅助设施和矿区外道路及边坡进行治理和复垦。 |  | 设置挡土墙、排水沟等排水措施，加强水土保持措施。矿区开采结束，对矿区整体按矿地综合开发利用项目施工设计方案要求进行土地复垦。矿区主要对矿区内破碎加工场及沉淀池、办公与生活辅助设施和矿区外道路及边坡进行治理和复垦。 | 一致 |
| 临时工程 | 临时沉淀池 | 布设临时沉淀池，用于施工过程中生产废水及设备冲洗废水沉淀 |  | 布设临时沉淀池，用于施工过程中生产废水及设备冲洗废水沉淀 | 一致 |
|  | 临时占地 | 主要用于临时堆放区、施工临时设施占地。 |  | 主要用于临时堆放区、施工临时设施占地。 | 一致 |

根据现场核查，现有实际产能为年产150万吨建筑用凝灰岩，破碎加工区一号线暂未建设。厂区平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，除以上变化外，其他建设内容与环评要求基本一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 建筑用凝灰岩 | 550万吨/年 | 60万吨/年机制砂 |  |

根据现场核查，企业实际产能为年产150万吨建筑用凝灰岩，满足本次先行验收产能要求，符合本次先行竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | t/a | 350t | 7.95 | 95.4 | -254.6 |
| 2 | 机油 | t | 3.0 | 0.07 | 0.84 | -2.16 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2024.12.20-2025.01.20）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比有变化，破碎加工区一号线暂未建设，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棒条给料机 | / | GZG1150 | 1 | 1 | 无变化 |
| 2 | 颚式破碎机 | / | CJ110 | 1 | 1 | 无变化 |
| 3 | 圆锥破碎机 | / | RC43-250 | 1 | 1 | 无变化 |
| 4 | 圆锥破碎机 | / | RC43-150 | 1 | 1 | 无变化 |
| 5 | 立轴式冲击破 | / | CH-PL7300 | 3 | 3 | 无变化 |
| 6 | 油浸式振动筛 | / | 2YA3060 | 2 | 2 | 无变化 |
| 7 | 双轴振动筛 | / | 3Y2A3083 | 2 | 2 | 无变化 |
| 8 | 螺旋洗砂机 | / | 2LX1300 | 2 | 2 | 无变化 |
| 9 | 直线振动筛 | / | ZJS2048 | 2 | 2 | 无变化 |
| 10 | 细砂回收装置 | / | 22KW+500旋流器 | 4 | 4 | 无变化 |
| 11 | 料仓给料机 | / | GZB1218 | 2 | 2 | 无变化 |
| 12 | 立轴式冲击破 | / | CH-PL7300 | 1 | 1 | 无变化 |
| 13 | 推土机 | / | TY230 | 2 | 2 | 无变化 |
| 14 | 材料车 | / | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 15 | 洒水车 | / | 8t | 2 | 2 | 无变化 |
| 16 | 空压机 | / | / | 2 | 2 | 无变化 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比无变化。

3.5水源及水平衡

本项目废水主要为地表径流水、生产废水以及生活污水。

- 项目用水情况

- 地表径流水：本项目矿区面积约0.597km2，一般同步开采2个平台（共设置6个开采平台），径流系数取0.23，经计算，本矿区地表径流量产生量约为20.28万t/a，产生量较大，考虑到实际开采面积、运输道路面积及破碎区面积及收集时间（降雨前期的15min左右）等情况，地表径流水收集量以理论计算值的40%估算，即项目地表径流水收集量约为8.112万t/a，年降雨天数以100d计，约为811.2t/d。

凿岩用水：潜孔钻机在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热量，需进行水冷，否则钻头会因温度升高而损坏。这部分冷却水因蒸发和渗漏损失严重，难以全部回收。在二次解小破碎时，由于干式破碎粉尘的产生量较大，要求及时进行洒水抑尘，单台潜孔钻机每小时用水量为2t左右，本项目共配备潜孔钻机4台，则钻机设备冷却需用水8t/h，日工作时间按4.5h计，则日用量为128t/d，即年用水量约为10800t/a。

爆破抑尘用水：为防止爆破扬尘，爆破前对岩层洒水，爆破后及时用高压水枪喷水，这些用水由于蒸发、进入土壤（岩石）、被碎石带走等原因，基本上损失耗尽，不外排。本项目年爆破次数32次计，每次2个爆破面，每个爆破面洒水按每次5t计，则项目爆破抑尘用水320t/a。

采装作业用水：采装前充分洒水预湿。经同类矿区类比，采装作业用水量一般为0.01t/t（石），本项目年开采量为150万吨，则采装作业用水量约为15000t/a。本项目开采区拟配备2辆洒水车，进行洒水抑尘。

道路及临时排土场抑尘用水：本项目在生产作业过程中，矿区内部道路需定期洒水抑尘，除雨天外，道路每天需洒水8次以上，地面含水率为10%，一年需洒水量按150天计，道路洒水定额取3L/m2•d，项目运输道路面积约33245m2，经计算，每天道路抑尘用水量为99.7t，则年用于道路抑尘用水量为14955t/a。临时表土堆场定期洒水抑尘，洒水定额按3L/m2•d，洒水时间按150天计算，临时表土堆场面积176143.2m2，则排土场抑尘用水量为79260t/a。

加工区原料抑尘用水：本项目破碎加工区卸料进料区安装喷淋设施及环状喷雾进行洒水抑尘，小时用水量为1m3/h，年加工时间为4800h，则年用水量为4800m3/a。

车辆轮胎冲洗用水：项目设置轮胎冲洗池，轮胎冲洗水量约0.42t/d，以20%损耗计，约有0.336t/d（100.8t/a）形成废水，该废水的主要污染因子为SS，浓度约为500mg/L，根据计算，污染物SS的产生量为0.084t/a，冲洗水经收集沉淀处理后回用不外排。项目汽车冲洗用水量补充量约0.28m3/d，年补充量25.2m3/a。要求在车辆出口处设置一个洗车槽（容积不小于3m3），经沉淀池处理后回用，运输车辆驶离开前需在车辆冲洗区对轮胎进行冲洗。

洗砂用水：项目在制砂生产过程中需要大量的清洗水，使混杂在砂内的污泥等组分带入清洗水中，根据业主提供的资料，项目用水量约为262000t/a。该部分废水去向包括：

⑴蒸发或渗漏损耗

该用水中约10%经蒸发或渗漏损耗，则损耗量为26200t/a。

⑵成品带走

根据查阅资料和参考同类型企业可知，经水洗后的成品中含水率约30%，则成品中含水量为90000t/a。

⑶污泥带走

项目产生的洗砂废水经新建废水处理站处理后回用于水洗工序，不外排。沉淀后的污泥经压榨成泥饼后外运，滤清液回流至调节池。外运的污泥含水率约60%，则污泥含水量为100800t/a。

生活用水：本项目的生活污水主要是矿区职工生活污水，矿区内不单独设置厕所，矿山劳动总定员共90人，年工作300天，按人均用水60L/d计算，总用水量为1620t/a。生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为1296t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

凿岩用水：潜孔钻机在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热量，需进行水冷，否则钻头会因温度升高而损坏。这部分冷却水因蒸发和渗漏损失严重，难以全部回收。在二次解小破碎时，由于干式破碎粉尘的产生量较大，要求及时进行洒水抑尘，单台潜孔钻机每小时用水量为2t左右，本项目共配备潜孔钻机4台，则钻机设备冷却需用水8t/h，日工作时间按4.5h计，则日用量为128t/d，即年用水量约为10800t/a。该部分用水全部矿石带走或蒸发，不计入废水总量。

爆破抑尘用水：为防止爆破扬尘，爆破前对岩层洒水，爆破后及时用高压水枪喷水，这些用水由于蒸发、进入土壤（岩石）、被碎石带走等原因，基本上损失耗尽，不外排。本项目年爆破次数32次计，每次2个爆破面，每个爆破面洒水按每次5t计，则项目爆破抑尘用水320t/a。这部分水将全部蒸发或矿石带走，不计入废水总量。

采装作业用水：采装前充分洒水预湿。经同类矿区类比，采装作业用水量一般为0.01t/t（石），本项目年开采量为150万吨，则采装作业用水量约为15000t/a。本项目开采区拟配备2辆洒水车，进行洒水抑尘。这部分水将全部蒸发或矿石带走，不计入废水总量。

道路及临时排土场抑尘用水：本项目在生产作业过程中，矿区内部道路需定期洒水抑尘，除雨天外，道路每天需洒水8次以上，地面含水率为10%，一年需洒水量按150天计，道路洒水定额取3L/m2•d，项目运输道路面积约33245m2，经计算，每天道路抑尘用水量为99.7t，则年用于道路抑尘用水量为14955t/a。这部分水将全部蒸发或损耗，不计入废水总量。

临时表土堆场定期洒水抑尘，洒水定额按3L/m2•d，洒水时间按150天计算，临时表土堆场面积176143.2m2，则排土场抑尘用水量为79260t/a，这部分水被表土吸收后蒸发，不计入废水总量。

加工区原料抑尘用水：本项目破碎加工区卸料进料区安装喷淋设施及环状喷雾进行洒水抑尘，小时用水量为1m3/h，年加工时间为4800h，则年用水量为4800m3/a，该部分水由矿石带走或蒸发，不计入废水量。

车辆轮胎冲洗用水：项目设置轮胎冲洗池，轮胎冲洗水量约0.42t/d，以20%损耗计，约有0.336t/d（100.8t/a）形成废水，该废水的主要污染因子为SS，浓度约为500mg/L，根据计算，污染物SS的产生量为0.084t/a，冲洗水经收集沉淀处理后回用不外排。项目汽车冲洗用水量补充量约0.28m3/d，年补充量25.2m3/a。要求在车辆出口处设置一个洗车槽（容积不小于3m3），经沉淀池处理后回用，运输车辆驶离开前需在车辆冲洗区对轮胎进行冲洗。

洗砂用水：项目在制砂生产过程中需要大量的清洗水，使混杂在砂内的污泥等组分带入清洗水中，根据业主提供的资料，项目用水量约为262000t/a。该部分废水去向包括：

⑴蒸发或渗漏损耗

该用水中约10%经蒸发或渗漏损耗，则损耗量为26200t/a。

⑵成品带走

根据查阅资料和参考同类型企业可知，经水洗后的成品中含水率约30%，则成品中含水量为90000t/a。

⑶污泥带走

项目产生的洗砂废水经新建废水处理站处理后回用于水洗工序，不外排。沉淀后的污泥经压榨成泥饼后外运，滤清液回流至调节池。外运的污泥含水率约60%，则污泥含水量为100800t/a。

生活用水：本项目的生活污水主要是矿区职工生活污水，矿区内不单独设置厕所，矿山劳动总定员共90人，年工作300天，按人均用水60L/d计算，总用水量为1620t/a。生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为1296t/a。员工生活收集处理后委托环卫部门定期清运送至武义县城市污水处理厂集中处理。

项目水平衡图见图3.4-1。

图 3.4-1  本项目项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1：

- （一）制砂工艺流程图

图3.6-1  本项目制砂工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

制砂：矿山开采的矿石通过矿区内公路运输至卸料平台后，翻卸至矿石料仓入料口，利用振动棒条给料机输送至颚式破碎机进行破碎，颚式破碎机破碎后的物料输送至二破车间缓冲仓。二破车间缓冲仓内的物料通过溜槽送至圆锥破（中碎）进行破碎，破碎后的物料通过皮带输送至三破及检查筛分车间，利用振动筛（一级筛分）进行筛分，大于31.5mm的物料返回至二破圆锥破的缓冲仓，形成闭路循环，提高破碎效率。一级振动筛筛出的小于31.5mm物料通过皮带机输送至立轴式破碎机前的稳料仓，稳料仓内的物料既可以直接通过皮带机输送至振动筛（二级筛分）进行筛分，也可以经过立轴式破碎机整形后输送至振动筛（二级筛分）进行筛分，筛分出20-31.5mm、10-20mm、5-10mm和0-5mm四种产品。20-31.5mm、10-20mm和5-10mm三种产品通过皮带机输送至成品库，小于5mm的物料通过皮带机输送至选粉机进行选粉，选过粉的0-5mm物料需进行水洗，以洗去附着在砂石料表面污泥。水洗废水经收集并絮凝沉淀处理后，上清液回用水洗工艺用水，沉淀物经板框压滤机压滤后产生的污泥外运砖瓦厂综合利用。要求破碎和筛分均采用封闭厂房。不同粒径的建筑骨料经皮带输送机输送至对应的产品料库和自动下料点。破碎机组及输送带密闭，车间为全封闭式加工厂房，内设自动喷雾系统，喷雾范围覆盖整个加工生产线（破碎加工区一号线暂未建设）。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | COD、氨氮、SS |
|  | 矿区降水 | 径流废水 | SS |
|  | 车辆轮胎冲洗 | 冲洗废水 | SS |
|  | 制砂 | 洗砂用水 | SS |
| 废气 | 铲装、卸矿作业 | 装卸废气 | 粉尘、CO和NOx等 |
|  | 运输作业 | 运输废气 | 粉尘、CO和NOx等 |
|  | 破碎筛分加工 | 破碎粉尘 | 粉尘 |
| 噪声 | 采装设备及破碎加工 | 机械噪声 | Leq |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
|  | 废水沉淀 | 沉淀泥沙 | 沉淀泥沙 |
|  | 布袋除尘 | 粉尘 | 粉尘 |
|  | 机修 | 含油抹布及废手套 | 含油抹布及废手套 |
|  |  | 废机油 | 废机油 |

根据现场核查，实际生产工艺相较环评一致。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建（扩建） | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产550万吨建筑用凝灰岩 | 年产60万吨机制砂 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市武义县履坦镇山坑寺 | 浙江省金华市武义县履坦镇山坑寺 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： 建筑用凝灰岩生产工艺：矿石→破碎→筛分→选粉→水洗→脱水→成品； 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评相比减少了表面处理工序，其余生产工艺与环评一致； 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比有变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评一致； | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 矿山开采期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后，委托环卫部门定期清运至武义县城市污水处理厂处理中处理，最终排入武义江。 废气方面： ①破碎筛分加工区（包括粗破、中破、细破、立轴破、筛分等）设置密闭机组或厂房，各进料口和落料口设置活性干雾机和静电挡尘帘挡尘、各破碎机和筛分系统配套布袋除尘装置处理后分别引至15m高排气筒（DA001）排放； ②采剥和凿岩、爆破、铲装、汽车运输粉尘呈无组织排放； 噪声方面： 高噪声设备进出口安装各种消声装置；尽量采用低噪声的机械设备；加强各类设备的日常管理和维护，定期对机械设备进行注油润滑，确保设备处于良好的工作状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；在矿区边界作业期间多注重生产噪声的控制，在高噪声设备周围设立流动的简易隔声屏障和围墙，确保场界噪声达标，减少噪声对周边区域的影响。 固废方面： 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，危废定期委托有资质单位处置。 一般固废：设置一般固废仓库，沉淀泥沙、布袋除尘收尘及无组织降尘、泥饼定期外售给物资单位，剥离物用于土地复垦回填。 生活垃圾：生活垃圾收集至专门的垃圾收集点由当地环卫部门统一处理。 | 废水方面： 矿山开采期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后，委托环卫部门定期清运至武义县城市污水处理厂处理中处理，最终排入武义江。 废气方面： ①破碎筛分加工区（包括粗破、中破、细破、立轴破、筛分等）设置密闭机组或厂房，各进料口和落料口设置活性干雾机和静电挡尘帘挡尘、各破碎机和筛分系统配套布袋除尘装置处理后分别引至15m高排气筒（DA001）排放； ②采剥和凿岩、爆破、铲装、汽车运输粉尘呈无组织排放； 噪声方面： 高噪声设备进出口安装各种消声装置；尽量采用低噪声的机械设备；加强各类设备的日常管理和维护，定期对机械设备进行注油润滑，确保设备处于良好的工作状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；在矿区边界作业期间多注重生产噪声的控制，在高噪声设备周围设立流动的简易隔声屏障和围墙，确保场界噪声达标，减少噪声对周边区域的影响。 固废方面： 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，危废定期委托武义方驰环保咨询服务有限公司进行处置，位于位于制砂车间料仓南侧，占地面积20m2。 一般固废：设置一般固废仓库，沉淀泥沙、布袋除尘收尘及无组织降尘、泥饼定期外售给物资单位，剥离物用于土地复垦回填。 生活垃圾：生活垃圾收集至专门的垃圾收集点由当地环卫部门统一处理。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目开采期间废水主要为生活污水、地表径流、轮胎冲洗废水、制砂废水。收集到的地表径流（初期雨水）引流至三级沉淀池内沉淀处理后作为项目生产抑尘用水；轮胎冲洗废水经沉淀池处理后直接回用于洗车；制砂废水经制砂区沉淀池处理后直接回用于制砂工序。项目废水不外排。

矿山开采期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后，委托环卫部门定期清运至武义县城市污水处理厂处理中处理，最终排入武义江。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门定期清运至武义县城市污水处理厂处理 | 生活污水经化粪池预处理后委托环卫部门定期清运至武义县城市污水处理厂处理 | CODCr、氨氮、SS | 委托环卫部门定期清运至武义县城市污水处理厂处理 |
| 地表径流（初期雨水） | 地表径流（初期雨水） | 三级沉淀池内沉淀处理 | 三级沉淀池内沉淀处理 | SS | 项目生产抑尘用水 |
| 轮胎冲洗废水 | 轮胎冲洗废水 | 沉淀池处理 | 沉淀池处理 | SS | 回用于洗车 |
| 制砂废水 | 制砂废水 | 制砂区沉淀池处理 | 制砂区沉淀池处理 | SS | 回用于制砂工序 |

图 4.1.1-1 生活污水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气主要为采剥和凿岩、爆破、铲装、汽车运输、破碎筛分加工粉尘，爆破、设备燃油废气。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 破碎筛分加工区（包括粗破、中破、细破、立轴破、筛分等） | 破碎筛分加工工序 | 设置密闭机组或厂房，各进料口和落料口设置活性干雾机和静电挡尘帘挡尘、各破碎机和筛分系统配套布袋除尘装置分别引至15m排气筒排放 | 设置密闭机组或厂房，各进料口和落料口设置活性干雾机和静电挡尘帘挡尘、各破碎机和筛分系统配套布袋除尘装置分别引至15m排气筒排放 | 粉尘 | 有组织排放 |
| 铲装 | 铲装 | 喷水降尘，增大含水率 | 喷水降尘，增大含水率 | 粉尘 | 无组织排放 |
| 汽车运输 | 汽车运输 | 洒水、路面硬化、道路两旁绿化等 | 洒水、路面硬化、道路两旁绿化等 | 粉尘 | 无组织排放 |
| 设备燃油 | 汽车运输 | 选用优质的柴油 | 选用优质的柴油 | CO |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |
|  |  |  |  | NO2 |  |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模 （风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎筛分废气 | 破碎筛分加工工序 | 各进料口和落料口设置活性干雾机和静电挡尘帘挡尘、各破碎机和筛分系统配套布袋除尘装置分别引至15m排气筒（DA001）排放 | 12000m3/h | h：15m； Φ：0.5 m； |

图 4.1.2-1废气处理工艺流程图

废气处理设施具体图例如下：

| 破碎筛分废气排气筒（DA001） | 破碎筛分废气排气筒（DA001） |
| --- | --- |
| 图 4.1.2-2废气收集及废气处理设施图 |  |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

潜孔钻机全部用彩钢进行封闭围护，高噪声设备进出口安装各种消声装置；尽量采用低噪声的机械设备；加强各类设备的日常管理和维护，定期对机械设备进行注油润滑，确保设备处于良好的工作状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；在矿区边界作业期间多注重生产噪声的控制，在高噪声设备周围设立流动的简易隔声屏障和围墙，确保场界噪声达标，减少噪声对周边区域的影响。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天潜孔钻机 | 矿区 | 4 | 91~98 | 潜孔钻机全部用彩钢进行封闭围护，高噪声设备进出口安装各种消声装置；尽量采用低噪声的机械设备；加强各类设备的日常管理和维护，定期对机械设备进行注油润滑，确保设备处于良好的工作状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；在矿区边界作业期间多注重生产噪声的控制，在高噪声设备周围设立流动的简易隔声屏障和围墙，确保场界噪声达标，减少噪声对周边区域的影响。 |
| 液压挖掘机 |  | 7 | 91~95 |  |
| 矿用自卸汽车 |  | 17 | 91~95 |  |
| 轮式装载机 |  | 2 | 75~85 |  |
| 推土机 |  | 2 | 85~90 |  |
| 材料车 |  | 1 | 80~85 |  |
| 洒水车 |  | 2 | 80~85 |  |
| 雾炮车 |  | / | 85~90 |  |
| 棒条给料机 | 2号破碎加工区 | 1 | 85~90 |  |
| 颚式破碎机 |  | 1 | 91-98 |  |
| 圆锥破碎机 |  | 2 | 91-98 |  |
| 立轴式冲击破 |  | 3 | 91-98 |  |
| 振动筛 |  | 4 | 80~85 |  |
| 空压机 |  | 2 | 85~90 |  |
| 风机 |  | 1 | 85 |  |
| 水泵 |  | 1 | 85 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

破碎筛分废气处理排气筒风机减振措施

图 4.1.3-1 噪声治理设施图

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于位于制砂车间料仓南侧，占地约20m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。设置一般固废仓库，沉淀泥沙、布袋除尘收尘及无组织降尘、泥饼定期外售给物资单位，剥离物用于土地复垦回填；生活垃圾：生活垃圾收集至专门的垃圾收集点由当地环卫部门统一处理。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物类别及代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 沉淀泥沙 | 废水处理 | 一般 固废 | 900-099-S07 | 外售建筑材料 | 外售建筑材料 | / | 一致 |
| 2 | 含油抹布及废手套 | 机械维修 | 危险固废 | HW49（900-041-49） | 分类收集后委托委托有资质的单位处置 | 分类收集后委托委托有资质的单位处置 | 袋装，危废场堆 | 一致 |
| 3 | 布袋除尘收尘及无组织降尘 | 布袋除尘、降尘 | 一般固废 | 900-099-S59 | 外售建筑材料 | 外售建筑材料 | / | 一致 |
| 4 | 废机油 | 设备润滑 | 危险固废 | HW08（900-214-08） | 分类收集后委托委托有资质的单位处置 | 分类收集后委托委托有资质的单位处置 | 桶装，一般固废仓库 | 一致 |
| 5 | 泥饼 | 制砂 | 一般固废 | 900-099-S07 | 外售建筑材料 | 外售建筑材料 | / | 一致 |
| 6 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | / | 环卫部门清运 | 环卫部门清运 | 收集致专门的垃圾收集点 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 月产生量（2025.2-3） （t/月） | 折算年产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉淀泥沙 | 废水处理 | 556.9 | 11.4 | 136.8 | 136.8 |
| 2 | 含油抹布及废手套 | 机械维修 | 1 | 0.02 | 0.24 | 0.24 |
| 3 | 布袋除尘收尘及无组织降尘 | 布袋除尘、降尘 | 304.677 | 6.2 | 74.4 | 74.4 |
| 4 | 废机油 | 设备润滑 | 3 | 0.06 | 0.72 | 0.72 |
| 5 | 泥饼 | 制砂 | 27.5万 | 0.56 | 6.72 | 6.72 |
| 6 | 生活垃圾 | 职工生活 | 25.5 | 1.12 | 13.44 | 13.44 |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

图4.1.4-1 危废仓库

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

1、生产使用过程等环境风险防范

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。项目施工和安全管理中要密切注意事故易发部位，必须要做好运行监督检查与维修保养，防祸于未然。施工区域应采用防爆电器（防爆灯、防爆风扇等），必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，发现异常现象的应及时检修，必要时按照"生产服从安全"原则停车检修，严禁带病或不正常运转。为操作工人提供服装、防尘口罩、安全帽、安全鞋、防护手套、耳塞、护目镜等防护用品。

2、末端处理过程环境风险防范

确保废水、废气末端治理设施日常正常稳定运行，避免超标排放等突发环境事件的发生，必须要加强废水、废气治理设施的维护和管理。如发现人为原因不开启废水、废气等末端治理措施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行或者检修，则施工必须停止。为确保处理效果，在施工设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。危险废物贮存场所外要设置危险废物警示标志，危险废物容器和包装物上要设置危险废物标签。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置，委托资质单位处置等。

本项目废水、废气治理设施，应委托有资质的单位设计建设，应符合相关要求。危险废物贮存及贮存场所建设应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。

| 破碎筛分废气排气筒（DA001）规范化排污口 |  |
| --- | --- |

4.2.3其他设施

本项目为改建项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池，委托环卫部门定期清运 | 2 |
|  |  | 冲洗废水沉淀池 | 3 |
|  |  | 洗砂废水沉淀池 | 30 |
| 2 | 大气 | 洒水降尘设备、矿区道路硬化、破碎筛分设备安装布袋除尘、破碎筛分车间配套安装活性干雾机、静电式挡尘帘和超细雾炮等、碎筛分车间和料库采用密闭厂房、输送带全封闭等 | 300 |
|  |  | 清洁车轮、沿线洒水等设施 | 3 |
| 3 | 噪声 | 施工机械维护等 | 2 |
| 4 | 固废 | 生活垃圾处理 | 0.5 |
|  |  | 固废暂存、转移、处置等 | 50 |
| 5 | 风险 | 风险防控措施 | 10 |
| 合计 |  |  | 200 |
| 总投资 |  |  | 4200 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 2.18 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业应在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 | 已按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表 5.1-1

| 分类 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 | 治理措施主要内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001/生活污水 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂 | 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后，委托环卫部门定期清运至武义县城市污水处理厂处理中处理，最终排入武义江。 | 执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准；污水处理厂CODCr、氨氮、总氮、总磷指标执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》 （DB 33/2169-2018）中表1标准； 其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准 |
| 废气 | DA001/破碎加工废气 | 颗粒物 | 布袋除尘处理后经15m高排气筒排放 | 执行（GB16297-1996）新污染源二级标准中有组织排放标准 |
|  | 达标检查测尘点 | 颗粒物 | / | 《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》 |
|  | 工作场所 | 一氧化碳 | / | 工作场所有害因素职业接触限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物度、颗粒物 | ①配备洒水车，经常洒水、保持路面湿润，抑制道路扬尘污染；②物料堆应当采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。③工地内应当根据行政主管部门的要求，设置相应的车辆冲洗、沉淀设施。④施工产生的建筑垃圾、渣土等应当及时清运。⑤运输建筑垃圾、渣土等易产生扬尘的施工车辆，应加盖篷布，密封运送，防止起尘。⑥选用优质的柴油，加强设备维护，非道路移动机械根据要求取得环保标识 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织监控浓度限值 |
| 噪声 | 设备运行 | 等效连续 A 声级，Leq | 潜孔钻机全部用彩钢进行封闭围护，高噪声设备进出口安装各种消声装置；尽量采用低噪声的机械设备；加强各类设备的日常管理和维护，定期对机械设备进行注油润滑，确保设备处于良好的工作状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；在矿区边界作业期间多注重生产噪声的控制，在高噪声设备周围设立流动的简易隔声屏障和围墙，确保场界噪声达标，减少噪声对周边区域的影响。 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 沉淀泥沙 | 外售建筑材料 | 落实措施，固废做好收集处置工作，实现零排放 |
|  |  | 一布袋除尘收尘及无组织降尘 |  |  |
|  |  | 泥饼 |  |  |
|  | 危险固废 | 含油抹布及废手套 | 收集后委托资质单位处理 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集至专门的垃圾收集点由当地环卫部门统一处理 |  |
| 生态保护措施 | 本项目实行“边开采、边治理、边修复”同步进行的原则，形成一个终了台阶、治理一个台阶的生态修复模式。未开采完但已剥离的采面应先采取覆盖抑尘网的措施，已开采完毕的台阶应在开采结束后及时进行边坡复绿，播撒草籽，边坡栽植攀缘植物等生态恢复措施，防止露采区地表裸露加大区域水土流失，并采取排水沟，沉淀池、挡渣栅栏等措施，对周边生态影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险防范 措施 | 1、严格限制作业范围，开采过程中应减少占地、注意植被保护，在采区控制的范围之内进行开采作业，严禁外扩采区范围，减少对植被的破坏面积，另外在表土剥离过程清理的植被尽量采取移植的方式用于周边植树造林以及生态治理复绿工程； 2、若采坑内因强降雨形成大面积积水，则应尽快排水，采坑内积水抽出后优先用作生产用水； 3、严格限制开采范围外扰动作业范围（在露天采场外围设置网围栏、警示牌），减少对植被的破坏面积； 4、应对工程人员加强保护植物资源的宣传教育工作，增强工程人员的环保意识，加强管理，严格按照设计方案进行，严格限制工作人员的活动范围，尽可能减少对矿区植被的破坏； 5、对于开采区，必须划定明确的作业区域，严格控制开采作业范围，并派专人监督管理，严禁越界施工，更不允许随意占压植被，以尽量保持生态系统的完整性；严禁作业人员进入非作业区域，禁止追赶、猎捕野生动物，禁止焚烧植物等行为； 6、生态恢复治理措施要按照“边开采、边治理、边修复”的思路，及时对终了边坡和宕底开展治理和复绿，尽可能减少地面裸露面积，复绿树种在保证景观治理要求的前提下尽量选用当地树种； 7、加强矿山开采管理，尽量缩小占地范围，各种采矿活动应严格控制在采区范围内，尽可能减少对原有的地表植被和土壤的破坏，以免造成土壤与植被的大面积破坏，开采结束后，及时做好现场清理、恢复工作； 8、在开采过程中，应避免在大风天气进行作业； 9、对于开采破坏扰动区，必须按照“边开采、边治理、边修复”的原则，开采完毕后要及时平整土地，修复不稳定边坡，并培植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀； 10、开采过程中应保证有序进行，开采区周边应设置截水沟，避免强降雨过程矿区外汇水汇集入采坑加剧水蚀，同时开采出的临时未装车运输原矿需采取加盖防尘网等措施，减少裸露堆置，以免因恶劣天气而新增水土流失； 11、采取中间开沟形成自由面再向两边推进的爆破作业方式，减少爆破对周边环境的影响； 12、设置临时表土堆场，对表层剥离土集中堆置，临时表土堆场设置挡墙、上方加盖篷布等，坡面采取撒播植草绿化覆盖，抑制扬尘。 |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |  |  |

5.1.2 环评总结论

浙江友美矿业有限公司年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目符合武义县“三线一单”环境管控单元及其生态环境准入清单的要求，符合规划环评要求，符合土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地区划确定的环境质量要求。企业认真落实本报告提出的各项污染防治对策和措施的前提下，排放的污染物能实现达标排放，达标排放情况下对周围环境影响较小。从环保角度看，本项目在该厂址实施是可行的。

5.2审批部门审批决

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后，委托环卫部门定期清运至武义县城市污水处理厂处理中处理，最终排入武义江。具体标准限值见表6.1-1。

表 6.1-1 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 三级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | *注：氨氮、总磷入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求。总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）相关标准。 |
| 化学需氧量 | ≤500 |  |
| 五日生化需氧量 | ≤350 |  |
| 悬浮物 | ≤400 |  |
| 动植物油 | ≤100 |  |
| 石油类 | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤35* |  |
| 总磷 | ≤8* |  |
| 总铁 | ≤10 |  |
| 总锌 | ≤4.0 |  |
| 总氮 | ≤70 |  |

6.2废气验收执行标准

本项目破碎加工工序排放污染物破碎加工有组织排放废气执行（GB16297-1996）新污染源二级标准中有组织排放标准，同时根据《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》，矿山采取粉尘管控后，达标检查测尘点粉尘允许浓度≤1mg/m3，一氧化碳浓度评价参照执行《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中的相关标准，无组织排放执行大气污染物排放执行（GB16297-1996）新污染源二级标准中无组织排放浓度监控限值。

表6.2-1   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排 放浓度 | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 |  |  |
| 颗粒物 | 120mg/m3 | 15m | 3.5kg/h | 周界外浓度最高点 | 1.0mg/m3 |
| 二氧化硫 | / | / | / |  | 0.4mg/m3 |
| 氮氧化物 | / | / | / |  | 0.12mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | / | / | / |  | 4.0mg/m3 |

表6.2-2  《浙江省矿山粉尘防治技术规范（暂行）》

达标检查测尘点位置

| 各测尘点 | 测尘点布置 |
| --- | --- |
| 钻孔 | 距作业点回风侧3~5m |
| 装矿 | 距作业点3~5m |
| 破碎机 | 距机械回风侧3~5m |
| 振动筛 |  |
| 输送带作业 | 距作业点回风侧5~10m |
| 破碎装矿点或翻碴点 |  |
| 人工手选点或人工卸料点 | 作业人员作业处 |
| 道路运输 | 道路两侧 |

表6.2-3 工作场所有害因素职业接触限值

| 污染物 | 最高容许浓度mg/m3 | 时间加权平均容许浓度 mg/m3 | 短时间接触容许浓度mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | / | 20 | 30 |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，见表6.3-1。

表 6.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 2类 | 65 | 55 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《浙江友美矿业有限公司年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目环境影响报告表》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中要求浙江友美矿业有限公司年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1  企业主要污染物总量控制指标   单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.098 |
|  | NH3-N | 0.002 |
| 大气污染物 | 烟粉尘 | 21.044 |

6.6环境质量标准

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为场界东侧下坞垄村（距离310m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调 试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1 废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2 废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 2号车间破碎筛分废气处理设施进口DA001-1 | 颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
| 2 |  | 2号车间破碎筛分废气处理设施进口DA001-2 | 颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
| 3 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物 | 4次/天， 监测2天 |
| 4 |  | 达标检查测尘点（G4~G9） | 颗粒物 | 1次/天， 监测2天 |
| 5 | 工作场所 | 工作场所（G10） | 一氧化碳 | 3次/天， 监测2天 |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧外1m处，各设一个监测点（N1、N2、N3、N4），昼间监测1次，连续监测2天。企业夜间不生产。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东侧下坞垄村（距离310m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪（GXZY21023） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 石油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计（GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总氮 |  | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | UV2000紫外可见分光光度计（LDZY11037） | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L |
| 有组织废气 | 颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065、GXZY19066）BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单 GB/T 16157-1996 | 20mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24031、GXZY24034、GXZY24035） ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器（GXZY18013、GXZY24016） ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器（F）（GXZY19016） ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY25003、GXZY25004、GXZY25006） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 二氧化硫 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24031） ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器（GXZY18013、GXZY24016） ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器（F）（GXZY19016） UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法及修改单 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 |
|  | 氮氧化物 |  | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法及修改单 HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 |
|  | 一氧化碳 | GXH-3011A便携式一氧化碳红外线分析器（LDZY11061） | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988 | 0.3mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23071、GXZY23072、GXZY23073、GXZY23074） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | HS6298B噪声频谱分析仪 （GXZY23041） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY21023 | 2025.05.17 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19065 | 2025.10.07 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19066 | 2025.10.11 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2025.02.15 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样 | ZR-3924 | GXZY24031 | 2025.07.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样 | ZR-3924 | GXZY24034 | 2025.07.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样 | ZR-3924 | GXZY24035 | 2025.07.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY18013 | 2025.11.10 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY24016 | 2025.06.13 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3920 | GXZY19016 | 2025.12.23 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25003 | 2026.01.08 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25004 | 2026.01.08 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25006 | 2026.01.08 | 是 |
| 便携式一氧化碳红外线分析器 | GXH-3011A | LDZY11061 | 2025.04.21 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23071 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23072 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23073 | 2025.08.25 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23074 | 2025.08.25 | 是 |
| 噪声频谱分析仪 | HS6298B | GXZY23041 | 2025.04.26 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2025.05.15 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.11 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | UV2000 | LDZY11037 | 2025.04.17 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.03.12 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2025.03.12 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2025.03.14 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.4-1 水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 40.0 | 39.38 | 93.4 | 90-110 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 50.0 | 46.73 | 93.5 | 90-110 | 符合 |

表8.4-2 水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 304 | 297 | 1.2 | 10 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 90.7 | 78.7 | 7.1 | 15 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 71.5 | 63.8 | 5.7 | 15 | 符合 |
| 氨氮 | 5.45 | 5.49 | 0.4 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 3.91 | 3.93 | 0.3 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 4.11 | 4.09 | 0.3 | 5 | 符合 |
| 总氮 | 7.84 | 7.96 | 0.8 | 10 | 符合 |
| 总锌 | 6.79 | 6.81 | 0.1 | 5 | 符合 |

表8.4-3 标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 204 | H-24011001-1 | 210±20 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 217 | H-25011101-1 | 210±20 | 合格 |
| 化学需氧量 | 251 | H-ZK25010301-05 | 242±14 | 合格 |
| 氨氮 | 1.52 | BY-H-2410003-2-08 | 1.50±0.12 | 合格 |
| 总磷 | 0.416 | BY-H-2411004-1-03 | 0426±0.032 | 合格 |
| 总氮 | 2.28 | BY-H-2411008-2-06 | 2.18±0.18 | 合格 |
| 二氧化硫 | 0.472 | BY-H-220004-2 | 0.487±0.026 | 合格 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.5-1 气体平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 8.95 | 9.56 | 3.3 | 5 | 符合 |
| 非甲烷总烃 | 0.60 | 0.60 | 0 | 5 | 符合 |
| 非甲烷总烃 | 9.94 | 9.90 | 0.3 | 5 | 符合 |
| 非甲烷总烃 | 072 | 0.73 | 0.7 | 5 | 符合 |

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为金属门的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷89.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1 建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2024.07.16 | 年产550万吨建筑用凝灰岩 | 0.45万吨 | 90.0% |
| - 2024.07.17 |  | 0.44万吨 | 88.0% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1～9.2.1-3。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

| 采样日期 | 2025年1月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年1月10日-16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生活污水排放口出口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（01月10日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（01月11日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250107aDW001-2-01 | 20250107aDW001-2-02 | 20250107aDW001-2-03 | 20250107aDW001-2-04 | 平均值 | 20250107bDW001-2-01 | 20250107bDW001-2-02 | 20250107bDW001-2-03 | 20250107bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.4（11.2℃） | 7.4（11.9℃） | 7.3（12.1℃） | 7.4（12.0℃） | 7.3-7.4 | 7.4（10.9℃） | 7.4（11.4℃） | 7.4（12.1℃） | 7.3（12.0℃） | 7.3-7.4 | 6-9 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | 31 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 38 | 40 | 36 | 36 | 400 | 合格 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 43.6 | 48.7 | 51.0 | 46.3 | 47.4 | 39.2 | 44.3 | 46.4 | 42.0 | 43.0 | 300 | 合格 |
| 化学需氧量（mg/L） | 136 | 153 | 173 | 150 | 153 | 114 | 129 | 146 | 125 | 128 | 500 | 合格 |
| 石油类（mg/L） | 0.24 | 0.14 | 0.19 | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.42 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 20 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 2.70 | 2.84 | 2.96 | 3.32 | 2.96 | 2.90 | 3.28 | 3.42 | 3.59 | 3.30 | 35*1 | 合格 |
| 总氮（mg/L） | 3.61 | 3.66 | 3.80 | 4.06 | 3.78 | 3.92 | 4.13 | 4.19 | 4.61 | 4.21 | 70*2 | 合格 |
| 总磷（mg/L） | 5.26 | 6.05 | 6.25 | 5.14 | 5.68 | 2.66 | 3.38 | 3.11 | 2.53 | 2.92 | 8*1 | 合格 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 20 | 合格 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中 B 级标准限值。 3、“---”表示《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，生活污水排放口出口（DW001-2）的废水pH范围为7.3-7.4，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物40mg/L、五日生化需氧量51.0mg/L、化学需氧量173mg/L、石油类0.42mg/L、氨氮3.59mg/L、总氮4.61mg/L、总磷6.25mg/L、阴离子表面活性剂0.05mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-2。

表9.2.2-1有组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年1月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 破碎粉尘排放口DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 25.8 | 21.1 | 23.4 | 23.4 | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.04×10-2 | 3.98×10-2 | 4.58×10-2 | 4.53×10-2 | <3.91×10-2 | <3.77×10-2 | <3.91×10-2 | <3.86×10-2 | 3.5 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 1955 | 1886 | 1956 | / | 2465 | 2329 | 2330 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-2有组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年1月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 破碎粉尘排放口DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.78×10-2 | <4.04×10-2 | <4.18×10-2 | <4.00×10-2 | <4.79×10-2 | <4.65×10-2 | <4.78×10-2 | <4.74×10-2 | 3.5 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 1888 | 2020 | 2092 | / | 2393 | 2326 | 2392 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，破碎粉尘排放口（DA001-2）中颗粒物的排放浓度最大值为小于20mg/m3，排放速率最大值为小于0.0479kg/h。颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值要求。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.3-1~9.2.3-3。

表 9.2.3-1 无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年1月10日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月11日-17日 |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 二氧化硫 （mg/m3） | 氮氧化物 （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂界东侧 G0 | 10:00-11:00 | 0.205 | <0.007 | 0.041 | 0.42 |
|  | 12:00-13:00 | 0.226 | <0.007 | 0.044 | 0.42 |
|  | 14:00-15:00 | 0.223 | 0.008 | 0.038 | 0.45 |
| 厂界南侧 G1 | 10:00-11:00 | 0.249 | <0.007 | 0.042 | 0.80 |
|  | 12:00-13:00 | 0.289 | 0.008 | 0.063 | 0.75 |
|  | 14:00-15:00 | 0.265 | 0.013 | 0.051 | 0.71 |
| 厂界西侧 G2 | 10:00-11:00 | 0.257 | <0.007 | 0.062 | 1.32 |
|  | 12:00-13:00 | 0.281 | <0.007 | 0.040 | 1.35 |
|  | 14:00-15:00 | 0.273 | 0.011 | 0.048 | 1.36 |
| 厂界北侧 G3 | 10:00-11:00 | 0.272 | <0.007 | 0.039 | 1.24 |
|  | 12:00-13:00 | 0.294 | 0.010 | 0.049 | 1.06 |
|  | 14:00-15:00 | 0.288 | 0.015 | 0.063 | 1.32 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.294 | 0.015 | 0.063 | 1.36 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 0.40 | 0.12 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 1月10日气象参数：天气：晴；气温：7.0-18.5℃；气压：102.7-103.13kPa；风向：无明显风向；风速：1.9-2.0m/s。 |  |  |  |

表 9.2.3-2 无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年1月11日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月12日-17日 |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 二氧化硫 （mg/m3） | 氮氧化物 （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂界东侧 G0 | 9:20-10:20 | 0.229 | <0.007 | 0.056 | 0.50 |
|  | 11:20-12:20 | 0.205 | <0.007 | 0.047 | 0.54 |
|  | 13:20-14:20 | 0.222 | 0.008 | 0.033 | 0.51 |
| 厂界南侧 G1 | 9:20-10:20 | 0.290 | <0.007 | 0.040 | 0.63 |
|  | 11:20-12:20 | 0.287 | <0.007 | 0.060 | 0.66 |
|  | 13:20-14:20 | 0.280 | 0.011 | 0.062 | 0.86 |
| 厂界西侧 G2 | 9:20-10:20 | 0.291 | <0.007 | 0.050 | 1.51 |
|  | 11:20-12:20 | 0.287 | 0.008 | 0.047 | 1.33 |
|  | 13:20-14:20 | 0.286 | 0.012 | 0.056 | 1.36 |
| 厂界北侧 G3 | 9:20-10:20 | 0.294 | <0.007 | 0.048 | 1.14 |
|  | 11:20-12:20 | 0.293 | 0.008 | 0.047 | 1.16 |
|  | 13:20-14:20 | 0.293 | 0.012 | 0.050 | 1.08 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.294 | 0.012 | 0.062 | 1.51 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 0.40 | 0.12 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 1月11日气象参数：天气：晴；气温：1.8-19.2℃；气压：102.66-103.27kPa；风向：无明显风向；风速：1.8m/s。 |  |  |  |

表 9.2.3-3 无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年2月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年2月24日-28日 |  |
| 检测项目 采样时间 检测结果 采样点位 |  | 颗粒物（mg/m3） | 一氧化碳（mg/m3） |
| 钻孔 G4 | 14:00-15:00 | 0.268 | / |
| 装矿 G5 | 14:00-15:00 | 0.293 | / |
| 破碎机、振动筛 G6 | 14:00-15:00 | 0.286 | / |
| 输送带 G7 | 14:00-15:00 | 0.289 | / |
| 人工卸料点 G8 | 14:00-15:00 | 0.381 | / |
| 道路运输 G9 | 14:00-15:00 | 0.372 | / |
| 破碎车间内 G10 | 9:00-10:00 | / | 0.011 |
|  | 11:00-12:00 | / | 0.016 |
|  | 12:30-13:30 | / | 0.013 |
| 时间加权平均浓度 |  | / | 0.013*1 |
| 《浙江省矿山粉尘防治技术规范》（暂行） |  | 1 | 20*2 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 2月24日气象参数：天气：晴；气温：9.6-18.1℃；气压：102.3-102.54kPa；风向：东北风；风速：1.2m/s。 2、“/”表示不需计算。 3、“*1”表示一氧化碳的时间加权平均浓度。 4、“*2”表示一氧化碳执行《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）的时间加权平均容许浓度。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.294mg/m3，二氧化硫最大小时浓度值为0.015mg/m3 ，氮氧化物最大小时浓度值为0.063mg/m3，非甲烷总烃最大小时浓度值为1.51mg/m3，  检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；达标检查测尘点位置颗粒物的最大小时浓度值为0.381mg/m3，检测结果符合《浙江省矿山粉尘防治技术规范》（暂行）中限值要求；一氧化碳的时间加权平均浓度值为0.013mg/m3，符合工作场所有害因素职业接触限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 2024年07月16日-17日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测结果 Leq[dB(A)] |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 2类 |  |
|  |  | 07月16日 | 07月17日 |  |  |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 结果评价 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 59 | 58 | 65 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 | 57 | 58 |  |  |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 | 57 | 56 |  |  |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 | 59 | 57 |  |  |
| 备注 | 1、检测期间气象参数： 1月10日气象参数：天气：晴；气温：7.0-18.5℃；气压：102.7-103.13kPa；风向：无明显风向；风速：1.9-2.0m/s。 1月11日气象参数：天气：晴；气温：1.8-19.2℃；气压：102.66-103.27kPa；风向：无明显风向；风速：1.8m/s。 2、企业夜间不生产，故夜间噪声不检测。 |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为59dB(A)、58dB(A)，57dB(A)，59dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1。

表9.2.5-1废气环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 排放速率kg/h |  | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 破碎粉尘排放口DA001 | 颗粒物 | 2025.01.10 | 颗粒物进出口均未检出，不计算去除率 |  |  |
|  |  | 2025.01.11 |  |  |  |

9.2.6污染物排放总量核算

1、废水

根据现场核查，项目向外环境年排水量约为1296吨/年。根据监测日生活污水排放口出口检测平均数据（化学需氧量140.5mg/L，氨氮3.13mg/L），计算项目年纳管量；同时根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中的规定（化学需氧量40mg/L，氨氮2mg/L），计算项目向外环境年排放量。均符合环评中关于总量控制的要求。具体废水监测因子年产生量见表9.2.7-1。1

表9.2.7-1  废水监测因子年产生量

| 监测项目 | 环评建议总量（t/a） | 年纳管量（t/a） | 年外环境排放量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.098 | 0.182 | 0.052 | 符合 |
| 氨氮 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 符合 |
| 注：年产生量计算结果是根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中标准限值估算的排放量。 |  |  |  |  |

2、废气

我公司矿山全年工作300天，其中设备维修每天1班、每班8小时；破碎实行昼间（6:00~22:00）2班制，每班8小时计，根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值、无组织排放量引用环评数据，计算得出VOCs废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9.2.7-2。

表9.2.7-2  废气年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 破碎粉尘排放口DA001-2 | 4.30×10-2 | 4800 | 0.2064 | 0.2064 | 21.044 | 符合 |
| - ：年排放量为年排入环境总量。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东侧下坞垄村（距离310m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年01月11日-12日、02月24日、25日对年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为89.0%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20250107）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目破碎粉尘处理设施（DA001）颗粒物未检出，故不计算去除率。

10.1.2污染设施排放监测结果

浙江友美矿业有限公司年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目除破碎加工区外其余工序均已建成，生产能力为年产550万吨建筑用凝灰岩，为先行验收，矿山全年工作300天，其中设备维修每天1班、每班8小时；破碎实行昼间（6:00~22:00）2班制，每班8小时。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷89.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，生活污水排放口出口（DW001-2）的废水pH范围为7.3-7.4，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物40mg/L、五日生化需氧量51.0mg/L、化学需氧量173mg/L、石油类0.42mg/L、氨氮3.59mg/L、总氮4.61mg/L、总磷6.25mg/L、阴离子表面活性剂0.05mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。

（2）验收监测期间，破碎粉尘排放口（DA001-2）中颗粒物的排放浓度最大值为小于20mg/m3，排放速率最大值为小于0.0479kg/h。颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.294mg/m3，二氧化硫最大小时浓度值为0.015mg/m3 ，氮氧化物最大小时浓度值为0.063mg/m3，非甲烷总烃最大小时浓度值为1.51mg/m3，  检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；达标检查测尘点位置颗粒物的最大小时浓度值为0.381mg/m3，检测结果符合《浙江省矿山粉尘防治技术规范》（暂行）中限值要求；一氧化碳的时间加权平均浓度值为0.013mg/m3，符合工作场所有害因素职业接触限值。

（4）厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为59dB(A)、58dB(A)，57dB(A)，59dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类要求。

（5）危险固废：设置危险固废暂存间，危险固废暂存间位于位于制砂车间料仓南侧，占地约20m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废定期委托武义方驰环保咨询服务有限公司进行处置；

一般固废：沉淀泥沙、布袋除尘收尘及无组织降尘、泥饼定期外售给物资单位，剥离物用于土地复垦回填；

生活垃圾：生活垃圾收集至专门的垃圾收集点由当地环卫部门统一处理。

- （6）总量核算结论：本项目污染物排放量CODCr0.052吨/年、NH3-N0.002吨/年、烟粉尘0.2064吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“CODCr0.098吨/年、NH3-N0.002吨/年、烟粉尘21.044吨/年的总量控制要求。

- 重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：浙江友美矿业有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江友美矿业有限公司年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2301-330723-04-01-2948024 | 建设地点 |  | 浙江省金华市武义县履坦镇山坑寺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 非金属矿采选业 10-11、土砂石开采101（不含河道采砂项目） |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建） 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E119.780574° N28.986946° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产550万吨建筑用凝灰岩 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产150万吨建筑用凝灰岩 | 环评单位 |  | 深拓环境（杭州）有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建武备202422 | 环评文件类型 |  | 环评登记表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024.06 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.09.30 | 排污许可证申领时间 |  | 2023.01.31 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91330723MA2K19U85W001Z |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江友美矿业有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 216645 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 4726.35 | 所占比例（%） |  | 2.18 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 115 | 废气治理（万元） | 303 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 50.5 | 绿化及生态（万元） |  | 4245.85 | 其他（万元） |  | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 浙江友美矿业有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330723MABW6JLL6B001Z | 验收时间 |  | 2025.01.10~11、02.24~25 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.098 |  | 0.052 | 0.098 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.044 |  |  | 21.044 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件2 浙江友美矿业有限公司项目备案通知书

# 附件3 环评批复

附件4 固定污染源排污登记回执

# 附件5 危废处置协议

】建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2024年06月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2024年09月13日，浙江友美矿业有限公司根据《浙江友美矿业有限公司年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响登记表和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行先行验收，验收意见的结论如下：

浙江友美矿业有限公司年产550万吨建筑用凝灰岩生产线项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2024.09.14-2024.10.17）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 环境影响登记表建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 | 企业健全了环境保护制度，设立了专门的环保小组，负责经常性的监督管理工作；定期对处理设施检查维护，确保其正常运行。 |
| - 2 | 同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 | 建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 | 已建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 |
|  | 规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 | 已规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 |
|  | 将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 | 已将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 |

# 附件12 检测报告