义乌市长永广告有限公司

图文制作年输出120万平方米建设项目

竣工环境保护验收监测报告

（评审稿）

建设单位：义乌市长永广告有限公司

编制单位：义乌市长永广告有限公司

2025年4月

建设单位：义乌市长永广告有限公司

编制单位：义乌市长永广告有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 义乌市长永广告有限公司 电话：13588692535 传真：/ 邮编：321200 地址：浙江省义乌市同和路永贸路交叉口年年红集团2期厂房9号楼2楼 | 义乌市长永广告有限公司 电话：13588692535 传真：/ 邮编：321200 地址：浙江省义乌市同和路永贸路交叉口年年红集团2期厂房9号楼2楼 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	7

3.3主要原辅材料及燃料	9

3.4主要生产设备	10

3.5水源及水平衡	11

3.6生产工艺	12

3.7项目变动情况	15

4环境保护设施	19

4.1污染物治理/处置设施	19

4.1.1废水	19

4.1.2废气	19

4.1.3噪声	21

4.1.4固（液）体废物	24

4.2其他环境保护设施	27

4.2.1环境风险防范设施	27

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	27

4.3.1环保设施投资	27

4.3.2“三同时”落实情况	28

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	29

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	29

5.1.1建设项目污染产生和防治措施	29

5.1.2环评总结论	32

5.2审批部门审批决定	32

6验收执行标准	34

6.1废水验收执行标准	34

6.2废气验收执行标准	34

6.3噪声验收执行标准	36

6.4固废验收执行标准	36

6.5主要污染物排放总量控制指标	37

6.6环境质量标准	37

7验收监测内容	38

7.1环境保护设施调试运行效果	38

7.1.1废水验收监测内容	38

7.1.2废气验收监测内容	38

7.1.3厂界噪声监测	38

7.1.4监测点位布置图	39

7.2环境质量监测	39

8质量保证及质量控制	41

8.1监测分析方法	41

8.2监测仪器	42

8.3人员能力	43

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	44

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	45

8.6采样记录及分析结果	45

9验收监测结果	46

9.1生产工况	46

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	46

9.2.1废水监测结果及评价	46

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	49

9.2.3无组织废气检测结果及评价	52

9.2.4噪声检测结果及评价	58

9.2.5环保设施处理效率监测结果	60

9.2.6污染物排放总量核算	60

9.3工程建设对环境的影响	61

10验收监测结论	61

10.1环保设施调试运行效果	61

10.1.1环保设施处理效率监测结果	61

10.1.2污染设施排放监测结果	61

10.2工程建设对环境的影响	63

10.3建议	63

附件1建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	64

附件2义乌市长永广告有限公司项目备案通知书	66

附件3环评批复	69

附件4固定污染源排污登记回执	72

附件5危废处置协议	73

附件9废气设计方案	76

附件10原料MSDS	98

附件11验收意见及签到表	105

附件12验收公示截图	106

附件13其他需要说明的事项	107

附件14检测报告	110

1项目概况

1.1基本情况

义乌市长永广告有限公司位于浙江省义乌市同和路永贸路交叉口年年红集团2期厂房9号楼2楼，是一家从事设计、制作、代理、广告印刷的企业。2024年6月，义乌市经济和信息化局对本项目立项备案，备案号：2406-330782-07-02-178627。

1.2项目审批情况

2024年10月，我公司委托浙江天伟环保科技有限公司编制了《义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目环境影响报告表》，于2024年12月10日通过金华市生态环境局审批（金环建义〔2024〕138号）。2025年03月15日企业取得排污许可登记回执，登记编号为：91330782MA28E7LT4W001W。

1.3项目建设情况

我公司租用年年红集团位浙江省义乌市同和路永贸路交叉口2期厂房9号楼2楼空置厂房（2561.78m2）实施本项目。本项目实际总投资300万元，实际环保投资25万元，购置槽机、金属包边机、拼接机、条幅机、覆膜机、缝纫机、打扣机、空压机等设备及配套环保系统。于2025年2月开工建设，至2025年3月10日竣工，2025年3月15日至2025年3月16日完成调试。建成后形成“图文制作年输出120万平方米”生产能力。

本项目全厂员工人数30人，采用双班制生产，日作业时间为14h，年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司编制完成验收监测方案后委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年3月17日-18日、4月11日-4月14日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目”的整体验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定

（1）《义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目环境影响登记表》（浙江天伟环保科技有限公司，2024年11月）；

（2）《关于义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目环境影响报告表审查意见的函》（金华市生态环境局，金环建义〔2024〕138号，2024年12月10日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字20250311）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年4月）；

（2）《义乌市长永广告有限公司废气处理项目技术方案》（义乌兆辉环境工程有限公司编制）；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

义乌市长永广告有限公司位于浙江省义乌市同和路永贸路交叉口年年红集团2期厂房9号楼2楼。项目中心经纬度坐标为E120.020107°，N29.274661°。东侧隔园区道路为永贸路；南侧隔园区道路为年年红集团2期厂房9号楼，西侧隔园区道路为年年红集团2期厂房8号楼，北侧隔园区道路为国贸大道。厂界西侧距离最近敏感点下店村320m。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

图3.1-1项目地理位置图

图3.1-2项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 隔园区道路 | 永贸路 |
| 南 | 隔园区道路 | 年年红集团2期厂房9号楼 |
| 西 | 隔园区道路 | 年年红集团2期厂房8号楼 |
| 北 | 隔园区道路 | 国贸大道 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 下店村 | 西侧 | 320m | 二类 | 与环评一致 |

图3.1-3项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目

（2）项目性质：迁扩建

（3）建设地点：浙江省义乌市同和路永贸路交叉口年年红集团2期厂房9号楼2楼

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资300万元，环保实际投资25万元，占总投资8.3%。本项目全厂员工人数30人，采用双班制生产，日作业时间为14h，年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 |  | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年图文制作输出120万平方米 |  | 年图文制作输出120万平方米 | 一致 |
| 主体工程 | 生产车间 | 2F | 本项目生产车间共计2561.78平方米，位于年年红集团2期厂房9号楼2楼，设有喷绘区、仓库区、后期处理区域、办公区等 | 本项目生产车间共计2561.78平方米，位于年年红集团2期厂房9号楼2楼，设有喷绘区、仓库区、后期处理区域、办公区等。 | 一致 |
| 公用工程 | 给水工程 | 市政供水系统供给 |  | 市政供水系统供给 | 一致 |
|  | 排水工程 | 雨污分流，雨水经雨水管道收集后纳入雨水管网；生活污水经厂区化粪池预处理后纳管排放。 |  | 实行雨污分流，雨水排入市政雨水管道，污水纳入园区管网。 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由附近变电所供给 |  | 由附近变电所供给 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 本项目生活污水经厂区化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管通过义乌水处理有限责任公司稠江运营部处理达标后排放。 |  | 本项目生活污水经厂区化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管通过义乌水处理有限责任公司稠江运营部处理达标后排放。 | 一致 |
|  | 废气处理 | 喷绘和上胶产生的非甲烷总烃经活性炭吸附处理，激光切割和机械切割粉尘经布袋除尘后接入活性炭吸附设备，通过一根25m排气筒排放。 |  | 喷绘和上胶产生的非甲烷总烃经活性炭吸附处理，激光切割和机械切割粉尘经布袋除尘后接入活性炭吸附设备，通过一根25m排气筒（DA001）排放。 | 一致 |
|  |  | 喷绘、上胶、激光、机械切割少量废气呈无组织排放，加强通风处理 |  | 喷绘、上胶、激光、机械切割少量废气呈无组织排放，加强通风处理 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 降噪处理设施 |  | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，危废定期委托有资质单位处置，位于厂房2F东南侧，占地面积9m2。 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位，位于厂房2F东南侧。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 |  | 危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房东南侧，占地9m2，分类收集后委托浙江育隆环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 一致 |

根据现场核查，现有实际产能为年图文制作输出120万平方米，厂区平面布置未调整，其他建设内容与环评要求一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 图文制作广告 | 120万平方米/年 | 120万平方米/年 | — |

根据现场核查，企业实际产能为年图文制作输出120万平方米，满足本次验收产能要求，符合本次竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC图层布（纸、板） | t/a | 110万m2/a（230t/a） | 18 | 216 | -14 |
| 2 | 亚克力板 | t/a | 2.4万m2/a（5t/a） | 0.35 | 4.2 | -0.8 |
| 3 | UV卷材 | t/a | 7.6万m2/a（15t/a） | 1.1 | 13.2 | -1.8 |
| 4 | PVC塑料片 | t/a | 4 | 0.3 | 3.6 | -0.4 |
| 5 | 溶剂墨水 | t/a | 4 | 0.29 | 3.48 | -0.52 |
| 6 | 水性墨水 | t/a | 2 | 0.15 | 1.8 | -0.2 |
| 7 | UV墨水 | t/a | 1 | 0.06 | 0.72 | -0.28 |
| 8 | 热升华墨水 | t/a | 0.3 | 0.02 | 0.24 | -0.06 |
| 9 | 胶水（PVC专用UV胶） | t/a | 0.5 | 0.03 | 0.36 | -0.14 |
| 10 | 打印头清洗剂 | t/a | 0.06 | 暂未使用 | 0.06 | -0.3 |
| 11 | 矿物油 | t/a | 0.005 | 暂未使用 | 0.005 | -0.15 |
| 备注 | 1、折算年用量为原辅料月均用量（2025.3-4）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥威喷绘机 | 台 | E520 | 2 | 2 | 无变化 |
| 2 | 富丽五米UV网带机 | 台 | HB5300 | 1 | 1 | 无变化 |
| 3 | 富丽UV平板机 | 台 | FB2513 | 4 | 3 | -1 |
| 4 | 3.2米UV双喷机 | 台 | BR3300 | 1 | 1 | 无变化 |
| 5 | 雅色兰热升华双喷机 | 台 | YSL2200 | 1 | 1 | 无变化 |
| 6 | 户外写真机 | 台 | / | 7 | 5 | -2 |
| 7 | 户内写真机 | 台 | / | 7 | 5 | -2 |
| 8 | 富丽UV小网带机 | 台 | HB1800 | 1 | 1 | 无变化 |
| 9 | 激光雕刻机 | 台 | 致远激光 | 3 | 2 | 无变化 |
| 10 | 烘干显色机 | 台 | 雅色兰 | 1 | 1 | 无变化 |
| 11 | 机械雕刻机 | 台 | 得马 | 4 | 2 | -2 |
| 12 | 铂晶机 | 台 | 航达 | 2 | 1 | -1 |
| 13 | 星羽智裁 | 台 | 全能王 | 1 | 1 | 无变化 |
| 14 | 异形切割机 | 台 | / | 3 | 3 | 无变化 |
| 15 | 手动覆膜机 | 台 | / | 4 | 4 | 无变化 |
| 16 | 异形封边机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 17 | 开槽机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 18 | 金属包边机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 19 | 拼接机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 20 | 条幅机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 21 | 覆膜机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 22 | 缝纫机 | 台 | / | 4 | 4 | 无变化 |
| 23 | 打扣机 | 台 | / | 7 | 7 | 无变化 |
| 24 | 空压机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 25 | 自动覆膜机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中富丽UV平板机减少1台、户外写真机减少2台、户内写真机减少2台、机械雕刻机减少2台、铂晶机减少1台，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为员工的生活用水。

- 项目用水情况

生活用水：企业现有员工30人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.1m3计，生活用水量为900t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

生活用水：企业现有员工30人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.1m3计，生活用水量为900t/a，污水产生系数按0.9计，废水量810t/a，废水进厂区内化粪池预处理后纳入市政污水管网。

项目水平衡图见图3.4-1。

图3.4-1本项目项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1；

- （一）生产工艺流程图

图3.6-1本项目生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

- PVC板材喷绘

将PVC板材排版，后进入喷绘，将电脑上预先设置的图案通过喷绘机打印至板材上，将打印好的板材放到铂金机/覆膜机上，在图案表面凃PVC专用UV胶，再覆盖上PVC透明塑料片，通过紫外光使固化胶水，将PVC塑料片粘合再PVC板材上，形成图案的保护层。接着用雕刻机雕刻电脑中预设的形状。最后进入包边、打扣等后道美化工序，完成后打包入库。本项目包边及打扣均通过机械压力完成，不涉及VOCs物料的使用。

- PVC布/纸、UV卷材喷绘

PVC布/纸、UV卷材产品无上胶和覆膜工序，其余工序与PVC板材一致。

- 亚克力板材

将亚克力板材进行排版，进行激光切割形成电脑中预设的形状，再通过喷绘机进行喷绘将电脑上预设的图案喷绘在板材上（部分产品先喷绘再激光切割，视产品需求而定），接着进入包边、打扣等后道美化工序，完成后打包入库。

本项目各产品涉及的喷绘均为喷墨印刷工艺，墨水即买即用，无需与稀释剂调配。本项目需要定期清洗打印头，清洗方式为采用蘸取了清洗剂的抹布擦拭打印头。

3.6.2生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 职工生活 | 生活污水 | CODCr、氨氮 |
| 废气 | G1 | 喷绘、上胶废气、激光切割 | 喷绘、上胶废气、激光切割废气 | 非甲烷总烃 |
|  | G2 | 机械雕刻、激光切割 | 机械雕刻、激光切割废气 | 颗粒物 |
|  | G3 | 喷绘、上胶、激光切割 | 喷绘、上胶、激光切割废气 | 臭气浓度 |
| 噪声 | N | 生产车间 | 设备运行噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 原料包装 | 一般原料包装 | 一般原料包装 |
|  | S2 | 剪裁切割 | 废弃边角料 | 废弃边角料 |
|  | S3 | 布袋除尘 | 废尘 | 废尘 |
|  | S4 | 布袋除尘 | 废布袋 | 废布袋 |
|  | S5 | 化学品包装 | 化学品包装废物 | 化学品包装废物 |
|  | S6 | 机械维修/润滑 | 废矿物油及桶 | 废矿物油及桶 |
|  | S7 | 机械维修/润滑 | 含油废抹布、废手套 | 含油废抹布、废手套 |
|  | S8 | 废气处理 | 废活性炭 | 废活性炭 |
|  | S9 | 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

根据现场核查，企业实际生产工艺及产污环节相比环评无变化。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 改扩建 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 图文制作年输出120万平方米 | 与环评一致 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省义乌市同和路永贸路交叉口年年红集团2期厂房9号楼2楼 | 浙江省义乌市同和路永贸路交叉口年年红集团2期厂房9号楼2楼 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： ①PVC板材生产工艺：原料→排版→喷印→上胶→覆膜→机械雕刻→包边、打扣后期加工→产品； ②PVC布/纸、UV卷材喷绘生产工艺：原料→排版→喷印→裁剪→机械雕刻→包边、打扣后期加工→产品； - ③亚克力板材生产工艺：原料→排版→激光切割→喷印→包边、打扣后期加工→产品； 原辅材料详见表3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评相比无变化，生产工艺与环评一致； 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。根据现场核查，企业实际生产工艺及产污环节相比环评无变化。 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中激光割增加1台、冲床减少13台、剪板机减少2台、锯角机减少2台、激光切割机增加1台、天然气燃烧机减少1台，六合一处理线暂未建设，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中富丽UV平板机减少1台、户外写真机减少2台、户内写真机减少2台、机械雕刻机减少2台、铂晶机减少1台，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10%及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 本项目生活污水经厂区化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管通过义乌水处理有限责任公司稠江运营部处理达标后排放。 废气方面： 喷绘和上胶产生的非甲烷总烃经活性炭吸附处理，激光切割和机械切割粉尘经布袋除尘后接入活性炭吸附设备，通过一根25m排气筒排放。噪声方面： 降噪处理设施。 固废方面： 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，危废定期委托有资质单位处置，占地面积9m2。 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 废水方面： 本项目生活污水经厂区化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管通过义乌水处理有限责任公司稠江运营部处理达标后排放。 废气方面： 喷绘和上胶产生的非甲烷总烃经活性炭吸附处理，激光切割和机械切割粉尘经布袋除尘后接入活性炭吸附设备，通过一根25m排气筒（DA001）排放。 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房2F东南侧，占地9m2，分类收集后委托浙江育隆环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；项目生活污水经厂区化粪池预处理，分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值）后，最终经义乌水处理有限责任公司稠江运营部处理达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，

表4.1.1-1废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |

4.1.2废气

本项目废气主要为喷绘、上胶、激光切割产生的有机废气、激光切割产生的烟尘及恶臭、机械切割产生的颗粒物。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 喷绘、上胶废气 | 喷绘、上胶工序 | 喷绘和上胶产生的非甲烷总烃通过活性炭吸附处理，机械切割和激光切割机产生的颗粒物先经布袋除尘处理后接入主管道，再通入同一套活性炭吸附处理，各股废气最终经过一根25m高排气筒排放 | 喷绘和上胶产生的非甲烷总烃通过活性炭吸附处理，机械切割和激光切割机产生的颗粒物先经布袋除尘处理后接入主管道，再通入同一套活性炭吸附处理，各股废气最终经过一根25m高排气筒（DA001）排放 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 |
| 激光切割废气 | 激光切割 |  |  | 颗粒物、非甲烷总烃、恶臭气体 | 有组织排放 |
| 机械切割废气 | 机械切割 |  |  | 颗粒物 | 有组织排放 |

表4.1.2-2项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模 （风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷绘、上胶废气 | 喷绘、上胶工序 | 喷绘和上胶产生的非甲烷总烃通过活性炭吸附处理，机械切割和激光切割机产生的颗粒物先经布袋除尘处理后接入主管道，再通入同一套活性炭吸附处理，各股废气最终经过一根25m高排气筒（DA001）排放 | 9000m3/h | h：25m； |
| 激光切割废气 | 激光切割 |  | 5000m3/h |  |
| 机械切割废气 | 机械切割 |  |  |  |

图4.1.2-1废气处理工艺流程图

废气处理设施具体图例如下：

| 上胶废气收集 | 切割废气收集及布袋除尘器 |
| --- | --- |
| 图4.1.2-2废气收集及废气处理设施图 |  |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥威喷绘机1 | 生产车间 | 3 | 65 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，采取实墙降噪 |
| 奥威喷绘机2 |  | 30 | 65 |  |
| 富丽五米UV网带机 |  | 6 | 65 |  |
| 富丽UV平板机 |  | 1 | 65 |  |
| 富丽UV平板机1 |  | 1 | 65 |  |
| 富丽UV平板机2 |  | 1 | 65 |  |
| 富丽UV平板机3 |  | 1 | 65 |  |
| 3.2米UV双喷机 |  | 3 | 65 |  |
| 雅色兰热升华双喷机 |  | 1 | 65 |  |
| 户外写真机1 |  | 1 | 60 |  |
| 户外写真机2 |  | 1 | 60 |  |
| 户外写真机3 |  | 1 | 60 |  |
| 户外写真机4 |  | 1 | 60 |  |
| 户外写真机5 |  | 1 | 60 |  |
| 户外写真机6 |  | 1 | 60 |  |
| 户外写真机7 |  | 1 | 60 |  |
| 户内写真机1 |  | 1 | 60 |  |
| 户内写真机2 |  | 1 | 60 |  |
| 户内写真机3 |  | 1 | 60 |  |
| 户内写真机4 |  | 1 | 60 |  |
| 户内写真机5 |  | 1 | 60 |  |
| 户内写真机6 |  | 1 | 60 |  |
| 户内写真机7 |  | 1 | 60 |  |
| 富丽UV小网带机 |  | 1 | 60 |  |
| 激光雕刻机1 |  | 1 | 70 |  |
| 激光雕刻机2 |  | 1 | 70 |  |
| 激光雕刻机3 |  | 1 | 70 |  |
| 烘干显色机 |  | 1 | 60 |  |
| 机械雕刻机 |  | 1 | 75 |  |
| 机械雕刻机1 |  | 1 | 75 |  |
| 机械雕刻机2 |  | 1 | 75 |  |
| 机械雕刻机3 |  | 1 | 75 |  |
| 铂晶机1 |  | 1 | 60 |  |
| 铂晶机2 |  | 1 | 60 |  |
| 星羽智裁 |  | 1 | 60 |  |
| 异形切割机1 |  | 1 | 75 |  |
| 异形切割机2 |  | 1 | 75 |  |
| 异形切割机3 |  | 1 | 75 |  |
| 手动覆膜机1 |  | 1 | 55 |  |
| 手动覆膜机2 |  | 1 | 55 |  |
| 手动覆膜机3 |  | 1 | 55 |  |
| 手动覆膜机4 |  | 1 | 55 |  |
| 异形封边机 |  | 1 | 55 |  |
| 开槽机 |  | 1 | 70 |  |
| 金属包边机 |  | 1 | 65 |  |
| 拼接机1 |  | 1 | 60 |  |
| 拼接机2 |  | 1 | 60 |  |
| 条幅机1 |  | 1 | 65 |  |
| 条幅机2 |  | 1 | 65 |  |
| 液体覆膜机 |  | 1 | 60 |  |
| 缝纫机1 |  | 1 | 65 |  |
| 缝纫机2 |  | 1 | 65 |  |
| 缝纫机3 |  | 1 | 65 |  |
| 缝纫机4 |  | 1 | 65 |  |
| 打扣机1 |  | 1 | 65 |  |
| 打扣机2 |  | 1 | 65 |  |
| 打扣机3 |  | 1 | 65 |  |
| 打扣机4 |  | 1 | 65 |  |
| 打扣机5 |  | 1 | 65 |  |
| 打扣机6 |  | 1 | 65 |  |
| 打扣机7 |  | 1 | 65 |  |
| 空压机 |  | 1 | 80 |  |
| 自动覆膜机1 |  | 1 | 60 |  |
| 自动覆膜机2 |  | 1 | 60 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

废气处理排气筒风机减振措施

图4.1.3-1噪声治理设施图

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于厂房东南侧，占地9m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；生活垃圾：委托环卫部门处置。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 危废代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 一般原料包装 | 原料包装 | 一般固废 | SW17,900-003-S17 | 外售给物资单位 | 外售给物资单位 | 一般固废仓库 | 一致 |
| 2 | 废弃边角料 | 切割剪裁 |  | SW17,900-011-S17 |  |  |  | 一致 |
| 3 | 废尘 | 袋式除尘 |  | SW59,900-099-S59 | 委托处置 | 委托处置 |  | 一致 |
| 4 | 废布袋 | 袋式除尘 |  | SW59,900-009-S59 |  |  |  | 一致 |
| 5 | 化学品包装废物 | 化学品包装 | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 委托有资质单位外运处置 | 委托有资质单位外运处置 | 危废仓库 | 一致 |
| 6 | 废矿物油 | 机械维修/润滑 |  | HW08,900-249-08 |  |  |  | 一致 |
| 7 | 含油废抹布、废手套 | 机械维修/润滑 |  | HW49,900-041-49 |  |  |  | 一致 |
| 8 | 废活性炭 | 废气处理 |  | HW49,900-039-49 |  |  |  | 一致 |
| 9 | 生活垃圾 | 员工生活 | / | SW64,900-099-S64 | 环卫部门清运 | 环卫部门清运 | 垃圾桶内 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 月产生量（2025.3-4） （t/月） | 折算年产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般原料包装 | 原料包装 | 0.5 | 0.03 | 0.36 | 0.03 |
| 2 | 废弃边角料 | 切割剪裁 | 2.54 | 0.2 | 2.4 | 0.2 |
| 3 | 废尘 | 袋式除尘 | 0.77 | 0.03 | 0.36 | 0.03 |
| 4 | 废布袋 | 袋式除尘 | 0.3 | 暂未产生 | 0.3 | / |
| 5 | 化学品包装废物 | 化学品包装 | 0.7565 | 0.03 | 0.36 | 0.03 |
| 6 | 废矿物油 | 机械维修/润滑 | 0.005 | 暂未产生 | 0.005 | / |
| 7 | 含油废抹布、废手套 | 机械维修/润滑 | 0.5 | 暂未产生 | 0.5 | / |
| 8 | 废活性炭 | 废气处理 | 18.5 | 1.5 | 18 | 1.5 |
| 9 | 生活垃圾 | 员工生活 | 9 | 0.5 | 6 | 0.5 |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

图4.1.4-1危废仓库

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

《义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目环境影响报告表》及《关于义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目环境影响报告表审查意见的函》中对应急预案均未作出要求。

①公司需加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。

②公司在生产过程中需密切注意原料存放区、危废间及生产设备，有异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。

③原料及辅料密封保存，不得露天堆放，在原料存放区域四周设置一定高度的围堰，同时地面进行硬化处理；危险废物暂存场所基础按照要求防渗处理，做好防风、防雨、防晒，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池、管道 | 3 |
|  |  | 设置一个污水口和一个雨水口 | 1 |
| 2 | 废气 | 喷绘、上胶废气处理系统、连接管道 | 10 |
|  |  | 机械切割、激光切割收集管道及布袋除尘器 | 5 |
| 3 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | 2 |
| 4 | 固废 | 一般工业固废贮存设施 | 2 |
|  |  | 危废暂存间 |  |
| 5 | 环境风险防范措施建设等（防渗防漏等措施） |  | 2 |
| 合计 |  |  | 25 |
| 总投资 |  |  | 300 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 8.3 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2“三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业应在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 | 已按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表5.1-1

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、NMHC、臭气浓度 | 喷绘和上胶产生的非甲烷总烃通过活性炭吸附处理，机械切割和激光切割机产生的颗粒物先经布袋除尘处理后接入主管道，再通入同一套活性炭吸附处理，各股废气最终经过一根25m高排气筒排放。收集效率85%，有机废气去除效率75%，颗粒物去除效率95%，风量20000m3/h，活性炭碘值不宜低于800mg/g，更换时间为500h。 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）、《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93） |
|  | 厂界 | 颗粒物、NMHC、臭气浓度 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93） |
|  | 厂区内 | NMHC | / | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022） |
| 地表水环境 | 生活废水 | CODCr、NH3-N | 经化粪池预处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 合理总平布局，充分利用建筑物本身有效隔声；对等高噪声设备做好防震、隔声；加强厂区绿化，车间周围加大绿化力度，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减；企业定期做好设备检修工作，以保证设备处于最佳运行状态。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类和3类标准要求 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 原料包装 | 一般原料包装 | 收集外售 | 无害化处理 |
|  | 切割剪裁 | 废弃边角料 |  |  |
|  | 袋式除尘 | 废尘 | 委托处置 |  |
|  | 袋式除尘 | 废布袋 | 委托处置 |  |
|  | 化学品包装 | 化学品包装废物 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 机械维修/润滑 | 废矿物油及桶 |  |  |
|  | 机械维修/润滑 | 含油废抹布、废手套 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | / |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间、原料间等原料仓库地面防渗等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；生产车间、成品仓库地面等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；办公区一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 原料储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃。原料应分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。储存容器必须加盖密封，减少挥发量；避免日光照射，置于低处放置。原料存放处贴上明确的防火标识，严禁烟火，必须配备必要的消防设施。对原辅材料应按照有关消防规范分类储存，为防止危险品万一发生泄漏而污染附近的土壤和水体。应对危险品存放点进行水泥硬化，并作防渗处理。采用桶、瓶等专用储存容器的密封性应良好，放置时需防破损。加强职工管理，建立原料的日常保管、使用制度。进行必要的安全消防教育，并做好个人防护。 企业应加强设备管理，确保设备完好，制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生，储桶应采用可靠的密封技术，在可能发生泄漏的部分和聚集点装设气体检测器，在可能着火的设施附近设置感温感烟火灾报警器。对可能产生静电的物质采取接地等静电防范措施。加强职工培训，提高应急处理能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业每年需按照环评及排污单位自行监测技术指南相关要求委托第三方监测，并及时申领排污证。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）年版》（部令11号），企业所属固定污染源排污许可分类情况详见下表。本项目在工业建筑中生产，年使用溶剂型墨水4吨，故本项目为登记管理。 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十八、印刷和记录媒介复制业23. 印刷231; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷; 其他*. *指在工业建筑中生产的排污单位。. |

5.1.2环评总结论

义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目污染物排放符合国家、省规定的污染物排放标准；环境风险可接受；项目建设造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合总量控制要求；符合“三线一单”的要求。同时，工程总体布局合理，并具有明显的社会、经济、环境综合效益。建设单位在本项目建设中应认真执行环保“三同时”，具体落实提出的各项污染防治措施，文明施工。从环保角度看，本项目的建设是可行的。

5.2审批部门审批决定

关于义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目

环境影响报告表审查意见的函

金环建义〔2024〕138号

义乌市长永广告有限公司：

你公司委托浙江天伟环保科技有限公司编制的《义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目环境影响报告表》收悉，经我局审查，意见如下：

一、原则同意报告表的结论和建议，报告表内容全面，重点突出，各项污染防治对策可行，可作为项目设计和实施环境管理的依据。

二、原则同意项目在浙江省义乌市同和路永贸路交叉口年年红集团2期厂房9号楼2楼建设，总投资300万元。购进喷绘机、写真机、激光雕刻机等设备，主要原料为UV卷材、PVC涂层布（纸、板）、亚克力板、溶剂墨水、水性墨水、UV墨水等，形成图文制作年输出120万平方米产能。

三、在项目设计、建设和环境管理中，须逐项落实好报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：1、坚持清洁生产原则。积极选用技术含量高、污染物产生量少、节能降耗的工艺技术及设备。2、加强废水排放管理，场区内实行雨污分流。生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。3、加强废气排放管理。车间废气密闭收集，喷绘和覆膜上胶废气经过一套活性炭吸附装置处理；激光切割和机械切割废气经一套布袋除尘器处理后，再通入同一套活性炭吸附装置处理，最终经一根25米高排气筒达标排放；非甲烷总烃和颗粒物执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1标准，臭气浓度执行义乌地方要求（800无量纲）。厂界无组织非甲烷总烃和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）。企业须安装VOCs工况在线监控系统。4、科学合理布局，加强运行管理。优选低噪声设备，对高噪声设备采取有效隔音降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。5、妥善处置各类固废。化学品包装废物、废矿物油、含油废抹布与废手套、废活性炭等属于危险固废，须委托有相应资质的单位处置；一般原料包装、废弃边角料、废尘、废布袋等一般固

废收集后综合利用或处置，严禁随意堆放、抛洒；生活垃圾统一由环卫部门清运，日产日清。6、加强项目日常管理和环境风险防控，做好安全风险辨识。制定环境管理制度，建立环保设施运行台账并做好日常登记管理。同时企业要开展安全风险辨识，制定风险管理制度，加强安全生产培训，避免事故发生。

四、严格落实污染物排放总量控制措施，项目实施后企业VOCs年排放量1.428吨，在企业原有VOCs拥有量内，故无需进行区域平衡削减。五、建设单位须严格执行环保“三同时”制度，项目投产后在三个月之内自行完成环保竣工验收并做好信息公开、报备工作。

以上意见望予高度重视，在项目实施过程中认真贯彻落实。

金华市生态环境局

2024年12月10日

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入附近污水管网，最终经义乌水处理有限责任公司稠江运营部处理达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。具体标准限值见表6.1-1。

表6.1-1《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 三级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | *注：氨氮、总磷入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求。总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）相关标准。 |
| 化学需氧量 | ≤500 |  |
| 五日生化需氧量 | ≤350 |  |
| 悬浮物 | ≤400 |  |
| 动植物油 | ≤100 |  |
| 石油类 | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤35* |  |
| 总磷 | ≤8* |  |

6.2废气验收执行标准

本项目在印刷过程中会产生挥发性有机废气，以非甲烷总烃表征，有组织废气排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1标准，企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行GB41616-2022中表A.1中标准，

激光切割过程会产生有机废气（以非甲烷总烃表征）和颗粒物，机械雕刻、剪裁过程会产生颗粒物，该过程属于印后加工；本项目喷绘过程属于喷墨印刷，印刷过程会产生有机废气（以非甲烷总烃表征），以上废气执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1标准。

由于《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）未对厂界NMHC和颗粒物作出规定，故厂界NMHC和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 新污染源大气污染物排放限值，激光切割过程中产生的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中的相应标准，详见表6.2-1~6.2-5。

表 6.2-1印刷工业大气污染物排放标准 表1标准

| 序号 | 污染物项目 | 限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NMHC | 70 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 颗粒物 | 30 |  |

表 6.2-2 印刷工业大气污染物排放标准 表A.1标准

| 污染物项目 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表 6.2-3大气污染物综合排放标准 表2标准

| 污染物 | 周界外浓度最高点(mg/m3) |
| --- | --- |
| NMHC | 4.0 |
| 颗粒物 | 1.0 |

表6.2-4《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）

| 序号 | 控制项目 | 排气筒排放限值 |  | 厂界标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 排放量 |  |
| 1 | 臭气浓度（无量纲） | 25 | 800* | 20 |
| 注：*义乌地方生态环境部门要求。 |  |  |  |  |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表6.3-1工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目环境影响报告表》及《关于义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目环境影响报告表审查意见的函》中要求义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1企业主要污染物总量控制指标单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 | VOCS | 1.428 |

6.6环境质量标准

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界西侧下店村（距离320m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、氨氮、总磷 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 废气处理设施进口DA001-1 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 3次/天，监测2天 |
| 2 |  | 废气处理设施进口DA001-2 | 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度 | 3次/天，监测2天 |
| 8 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 3次/天， 监测2天 |
| 9 |  | 厂区内生产车间外（G4） | 非甲烷总烃 |  |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧外1m处，各设一个监测点（N1、N2、N3、N4），昼间监测1次，连续监测2天。厂界东侧、北侧不具备监测条件，企业夜间不生产。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界西侧下店村（距离320m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | PHBJ-260便携式pH计（GXZY24022） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 石油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 动植物油类 |  |  | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | ZR-3260自动烟尘烟气测定仪 （GXZY19008、GXZY21039） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | ZR-3731型恶臭气体采样器 （GXZY21024、GXZY21025） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24028、GXZY24029） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY24016） ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY24033、GXZY24035、GXZY25003） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23055、GXZY23056） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23055） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | AWA5688多功能声级计 （GXZY21013） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH计 | PHBJ-260 | GXZY24022 | 2025.07.10 | 是 |
| 自动烟尘烟气测定仪 | ZR-3260 | GXZY19008 | 2025.12.23 | 是 |
| 自动烟尘烟气测定仪 | ZR-3260 | GXZY21039 | 2025.05.20 | 是 |
| 恶臭气体采样器 | ZR-3731型 | GXZY21024 | 2025.07.28 | 是 |
| 恶臭气体采样器 | ZR-3731型 | GXZY21025 | 2025.07.28 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24028 | 2024.07.10 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24029 | 2025.07.10 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY24016 | 2025.06.13 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY24033 | 2025.07.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY24035 | 2025.07.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25003 | 2026.01.08 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23052 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23053 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23054 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23055 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23056 | 2025.04.18 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | GXZY21013 | 2025.05.31 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2025.05.15 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.11 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.03.12 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2026.03.11 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2026.03.14 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版试行）的要求进行。

表8.4-1水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 40.0 | 39.38 | 93.4 | 90-110 | 符合 |

表8.4-2水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 304 | 297 | 1.2 | 10 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 90.7 | 78.7 | 7.1 | 15 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 71.5 | 63.8 | 5.7 | 15 | 符合 |
| 氨氮 | 5.45 | 5.49 | 0.4 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 3.91 | 3.93 | 0.3 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 4.11 | 4.09 | 0.3 | 5 | 符合 |
| 总氮 | 7.84 | 7.96 | 0.8 | 10 | 符合 |

表8.4-3标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 215 | H-25021901-1 | 210±20 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 205 | H-25022101-1 | 210±20 | 合格 |
| 化学需氧量 | 231 | H-ZK25010301-22 | 242±14 | 合格 |
| 石油类 | 11.38 | H-ZK25010904-3 | 12.10±0.97 | 合格 |
| 氨氮 | 1.99 | BY-H-2412010-1-09 | 2.04±0.14 | 合格 |
| 总磷 | 0.423 | BY-H-2402002-2-12 | 0.435±0.03 | 合格 |

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.6采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为图文广告的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷85.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2025.03.17 | 年输出120万平方米 | 3500平方米 | 87..5% |
| - 2025.03.18 |  | 3500平方米 | 87..5% |
| - 2025.04.11 |  | 3300平方米 | 82.5% |
| - 2025.04.14 |  | 3300平方米 | 82.5% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

检测结果（1）

| 采样日期 | 2025年3月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年3月17日-23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生活污水排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（3月17日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（3月18日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250311aDW001-2-01 | 20250311aDW001-2-02 | 20250311aDW001-2-03 | 20250311aDW001-2-04 | 平均值 | 20250311bDW001-2-01 | 20250311bDW001-2-02 | 20250311bDW001-2-03 | 20250311bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.8（9.8℃） | 7.8（11.3℃） | 7.7（12.1℃） | 7.7（12.6℃） | 7.7-7.8 | 7.7（11.5℃） | 7.6（12.1℃） | 7.6（12.8℃） | 7.7（13.3℃） | 7.6-7.7 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 14 | 13 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 26.8 | 31.7 | 35.4 | 24.1 | 29.5 | 31.8 | 36.2 | 39.2 | 28.3 | 33.9 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 81 | 94 | 111 | 75 | 90 | 92 | 110 | 132 | 86 | 105 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.14 | 20 | 达标 |
| 动植物油类（mg/L） | 0.09 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.34 | 0.43 | 0.30 | 0.32 | 100 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 15.3 | 18.6 | 17.2 | 18.0 | 17.3 | 17.0 | 19.6 | 17.0 | 19.4 | 18.2 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 5.75 | 7.34 | 7.48 | 6.20 | 6.69 | 6.18 | 7.04 | 7.60 | 6.24 | 6.76 | 8*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.6-7.8，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物15mg/L、五日生化需氧量33.9mg/L、化学需氧量105mg/L、石油类0.16mg/L、动植物油类0.32mg/L、氨氮18.2mg/L、总磷6.76mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类、石油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-8。

9.2.2-1有组织废气（1）

| 采样日期 |  | 2025年4月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月12日-16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 有机废气处理设施排气筒DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《印刷工业大气污染物排放标准》 （GB 41616-2022）表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.25×10-2 | 2.08×10-2 | 2.09×10-2 | 2.14×10-2 | <1.22×10-2 | 1.21×10-2 | 1.21×10-2 | 1.21×10-2 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 11.8 | 6.53 | 4.51 | 7.61 | 3.67 | 2.93 | 1.94 | 2.85 | 70 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.116 | 6.46×10-2 | 4.49×10-2 | 7.50×10-2 | 4.48×10-2 | 3.56×10-2 | 2.35×10-2 | 3.46×10-2 | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） |  | / | / | / | / | 173 | 269 | 199 | 269*1 | 800*2 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 9792 | 9900 | 9948 | / | 12206 | 12162 | 12128 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2对该项目未做限制。 4、“*1”表示该值为最大值。 5、“*2”表示臭气浓度排放执行地方建议值（无量纲）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）废气

9.2.2-2有组织废气（2）

| 采样日期 |  | 2025年4月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月15日-16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 有机废气处理设施排气筒DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《印刷工业大气污染物排放标准》 （GB 41616-2022）表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.25×10-2 | 2.44×10-2 | 2.29×10-2 | 2.33×10-2 | 1.21×10-2 | 1.19×10-2 | 1.23×10-2 | 1.21×10-2 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 5.22 | 6.93 | 10.7 | 7.62 | 1.37 | 2.54 | 3.35 | 2.42 | 70 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.34×10-2 | 7.05×10-2 | 0.102 | 7.53×10-2 | 1.66×10-2 | 3.03×10-2 | 4.12×10-2 | 2.94×10-2 | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） |  | / | / | / | / | 229 | 229 | 151 | 229*1 | 800*2 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 10234 | 10157 | 9545 | / | 12134 | 11914 | 12306 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2对该项目未做限制。 4、“*1”表示该值为最大值。 5、“*2”表示臭气浓度排放执行地方建议值（无量纲）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，有机废气处理设施排气筒（DA001-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为<1.0mg/m3，排放速率最大值为1.23×10-2kg/h；非甲烷总烃的排放浓度最大值为3.67mg/m3，排放速率最大值为4.48×10-2kg/h；臭气浓度检测结果最大为269（无量纲）；低浓度颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度检测结果均符合《印刷工业大气污染物排放标准》

（GB 41616-2022）表1限值要求。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.3-1~9.2.3-3。

9.2.3-1无组织废气（1）

| 采样日期 |  | 2025年4月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月12日-16日 |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:25-10:25 | 0.210 | 0.69 |
|  | 11:25-12:25 | 0.256 | 0.77 |
|  | 13:25-14:25 | 0.242 | 0.81 |
| 厂界下风向 G1 | 9:25-10:25 | 0.520 | 1.41 |
|  | 11:25-12:25 | 0.561 | 1.25 |
|  | 13:25-14:25 | 0.541 | 1.11 |
| 厂界下风向 G2 | 9:25-10:25 | 0.513 | 1.49 |
|  | 11:25-12:25 | 0.554 | 1.50 |
|  | 13:25-14:25 | 0.535 | 1.86 |
| 厂界下风向 G3 | 9:25-10:25 | 0.508 | 1.75 |
|  | 11:25-12:25 | 0.557 | 1.93 |
|  | 13:25-14:25 | 0.543 | 1.78 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.561 | 1.93 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 4月11日气象参数：天气：晴；气温：29.1-32.9℃；气压：99.70-100.00kPa；风向：西北风；风速：1.7-1.9m/s。 |  |

9.2.3-2无组织废气（2）

| 采样日期 |  | 2025年4月14日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月15日-16日 |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 10:00-11:00 | 0.225 | 0.67 |
|  | 12:00-13:00 | 0.235 | 0.63 |
|  | 14:00-15:00 | 0.241 | 0.89 |
| 厂界下风向 G1 | 10:00-11:00 | 0.486 | 1.24 |
|  | 12:00-13:00 | 0.495 | 0.90 |
|  | 14:00-15:00 | 0.522 | 1.12 |
| 厂界下风向 G2 | 10:00-11:00 | 0.492 | 1.60 |
|  | 12:00-13:00 | 0.504 | 1.42 |
|  | 14:00-15:00 | 0.512 | 1.48 |
| 厂界下风向 G3 | 10:00-11:00 | 0.477 | 1.92 |
|  | 12:00-13:00 | 0.499 | 1.59 |
|  | 14:00-15:00 | 0.516 | 2.01 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.522 | 2.01 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 4月14日气象参数：天气：晴；气温：24.3-27.2℃；气压：99.73-100.2kPa；风向：西北风；风速：1.5-1.9m/s。 |  |

9.2.3-3无组织废气（2）

| 采样日期 |  | 2025年4月11日 | 2025年4月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月11日 | 2025年4月14日 |
| 检测项目 检测结果 采样频次 采样点位 |  | 臭气浓度 （无量纲） | 臭气浓度 （无量纲） |
| 厂界上风向 G0 | 第一次 | <10 | <10 |
|  | 第二次 | <10 | <10 |
|  | 第三次 | <10 | <10 |
|  | 第四次 | <10 | <10 |
| 厂界下风向 G1 | 第一次 | <10 | <10 |
|  | 第二次 | <10 | <10 |
|  | 第三次 | <10 | <10 |
|  | 第四次 | <10 | <10 |
| 厂界下风向 G2 | 第一次 | <10 | <10 |
|  | 第二次 | <10 | <10 |
|  | 第三次 | <10 | <10 |
|  | 第四次 | <10 | <10 |
| 厂界下风向 G3 | 第一次 | <10 | <10 |
|  | 第二次 | <10 | <10 |
|  | 第三次 | <10 | <10 |
|  | 第四次 | <10 | <10 |
| 厂界最大值 |  | ＜10 | ＜10 |
| 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14544-1993）表2 |  | 20 | 20 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 4月11日气象参数：天气：晴；气温：29.1-32.9℃；气压：99.70-100.00kPa；风向：西北风；风速：1.7-1.9m/s。。 4月14日气象参数：天气：晴；气温：24.3-27.2℃；气压：99.73-100.2kPa；风向：西北风；风速：1.5-1.9m/s。。 |  |

9.2.3-4无组织废气（2）

| 采样日期 |  |  | 2025年4月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年4月12日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 生产车间外（G4） | 第一次 | 9:25 | 2.80 | 2.59 |
|  |  | 9:45 | 2.22 |  |
|  |  | 10:05 | 2.74 |  |
|  | 第二次 | 11:25 | 2.31 | 2.08 |
|  |  | 11:45 | 2.06 |  |
|  |  | 12:05 | 1.87 |  |
|  | 第三次 | 13:25 | 3.44 | 3.38 |
|  |  | 13:45 | 3.91 |  |
|  |  | 14:05 | 2.78 |  |
| 最大值 |  |  | 3.91 | 3.38 |
| 《印刷工业大气污染物排放标准》 （GB 41616-2022）表A.1 |  |  | 30 | 10 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 4月11日气象参数：天气：晴；气温：29.1-32.9℃；气压：99.70-100.00kPa；风向：西北风；风速：1.7-1.9m/s。 |  |

9.2.3-5无组织废气（2）

| 采样日期 |  |  | 2025年4月14日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年4月15日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 生产车间外（G4） | 第一次 | 10:00 | 2.85 | 2.90 |
|  |  | 10:20 | 2.82 |  |
|  |  | 10:40 | 3.03 |  |
|  | 第二次 | 12:00 | 2.40 | 2.02 |
|  |  | 12:20 | 2.03 |  |
|  |  | 12:40 | 1.64 |  |
|  | 第三次 | 14:00 | 2.47 | 3.00 |
|  |  | 14:20 | 3.53 |  |
|  |  | 14:40 | 3.02 |  |
| 最大值 |  |  | 3.53 | 3.00 |
| 《印刷工业大气污染物排放标准》 （GB 41616-2022）表A.1 |  |  | 30 | 10 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 4月14日气象参数：天气：晴；气温：24.3-27.2℃；气压：99.73-100.2kPa；风向：西北风；风速：1.5-1.9m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.561mg/m3，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为2.01mg/m3.检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；臭气浓度为未检出，最低检出浓度为10（无量纲），检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14544-1993）表2中限值要求。厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为3.91mg/m3，符合《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表A.1特别排放限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 2025年3月17日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测时间 | 检测结果[dB(A)] |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |  |
|  |  |  | Leq | Lmax | Leq | Lmax | 结果评价 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 15:16-15:26 | 58 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  | 22:05-22:15 | 47 | 52 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界南外1m处 N1 | 工业生产 | 15:29-15:39 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  | 22:19-22:29 | 47 | 56 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 | 15:43-15:53 | 60 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  | 22:39-22:49 | 45 | 57 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 | 15:56-16:06 | 59 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  | 22:53-23:03 | 46 | 59 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 3月17日气象参数：天气：晴；气温：12.5-30.3℃；气压：99.8-101.6kPa；风向：西北风；风速：1.6-1.8m/s。 3、“---”表示《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中“4.1.3夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”。 |  |  |  |  |  |  |

表9.2.4-2厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 2025年3月18日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测时间 | 检测结果[dB(A)] |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |  |
|  |  |  | Leq | Lmax | Leq | Lmax | 结果评价 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 15:18-15:28 | 62 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  | 22:00-22:10 | 46 | 59 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界南外1m处 N1 | 工业生产 | 15:33-15:43 | 58 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  | 22:14-22:24 | 44 | 56 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 | 15:46-15:56 | 57 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  | 22:29-22:39 | 45 | 54 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 | 15:58-16:08 | 58 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  | 22:45-22:55 | 45 | 62 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 3月18日气象参数：天气：晴；气温：15.2-24.3℃；气压：100.2-101.1kPa；风向：西北风；风速：1.5-1.7m/s。 3、“---”表示《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中“4.1.3夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为62dB(A)、61dB(A)、60dB(A)、59dB(A)、厂界东外、南外、西外、北外夜间噪声Leq最大值分别为47dB(A)、47dB(A)、45dB(A)、46dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1～9.2.5-2。

表9.2.5-1废气环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 排放速率kg/h |  | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 有机废气处理设施排气筒DA001 | VOCS（以非甲烷总烃计） | 2025.04.11 | 7.50×10-2 | 3.46×10-2 | 53.8% |
|  |  | 2025.04.14 | 7.53×10-2 | 2.94×10-2 | 60.9% |
|  | 低浓度颗粒物 | 2025.04.11 | 2.14×10-2 | 1.21×10-2 | 43.4% |
|  |  | 2025.04.14 | 2.33×10-2 | 1.21×10-2 | 48.0% |

9.2.6污染物排放总量核算

1、废气

我公司采用双班制生产，每天工作14h，年工作时间300天计，根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值、无组织排放量引用环评数据，计算得出VOCs废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9.2.7-2。

表9.2.7-2废气VOCS年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs[1] | 喷漆、流平废气处理设施排气筒出口DA001-2 | 3.20×10-2 | 4200 | 0.1344 | 0.7569 | 1.428 | 符合 |
| - ：VOCS以非甲烷总烃计。 - ：年排放量为年排入环境总量。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界西侧下店村（距离320m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年3月17日-2025年4月14日对义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为85.0%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20250311）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目有机废气处理设施（DA001）VOCS去除率分别为53.8%和60.9%、低浓度颗粒物去除率分别为43.4%和48.0%。

10.1.2污染设施排放监测结果

义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目工序均已建成，生产能力为图文制作年输出120万平方米，为整体验收，采用双班制，每日工作14h，年工作300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷85.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.6-7.8，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物15mg/L、五日生化需氧量33.9mg/L、化学需氧量105mg/L、石油类0.16mg/L、动植物油类0.32mg/L、氨氮18.2mg/L、总磷6.76mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类、石油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

（2）验收监测期间，有机废气处理设施排气筒（DA001-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为<1.0mg/m3，排放速率最大值为1.23×10-2kg/h；非甲烷总烃的排放浓度最大值为3.67mg/m3，排放速率最大值为4.48×10-2kg/h；臭气浓度检测结果最大为269（无量纲）；低浓度颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度检测结果均符合《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.561mg/m3，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为2.01mg/m3.检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；臭气浓度为未检出，最低检出浓度为10（无量纲），检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14544-1993）表2中限值要求。

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为3.91mg/m3，符合《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表A.1特别排放限值。

（4）厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为62dB(A)、61dB(A)、60dB(A)、59dB(A)、厂界东外、南外、西外、北外夜间噪声Leq最大值分别为47dB(A)、47dB(A)、45dB(A)、46dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类要求。

（5）危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房东南侧，占地9m2，分类收集后委托浙江育隆环保科技有限公司进行处置；

一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；

生活垃圾：委托环卫部门处置。

- （6）总量核算结论：本项目污染物排放量VOCS0.7569吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“VOCS1.428吨/年”的总量控制要求。

- 重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：义乌市长永广告有限公司填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2406-330782-07-02-178627 | 建设地点 |  | 浙江省义乌市同和路永贸路交叉口年年红集团2期厂房9号楼2楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2319、包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建）改扩建技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E120.020107°，N29.274661° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 图文制作年输出120万平方米 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 图文制作年输出120万平方米 | 环评单位 |  | 浙江天伟环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建义〔2024〕138号 | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2025.2 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.3.1 | 排污许可证申领时间 |  | 2025.3.15 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91330782MA28E7LT4W001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 义乌市长永广告有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 6.6 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 25 | 所占比例（%） |  | 8.3 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 4 | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 4200h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 义乌市长永广告有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330782MA28E7LT4W | 验收时间 |  | 2025.03.17-04.14 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  | 0.7569 | 1.428 |  | 0.7569 | 1.428 |  |  |  | =0.7569 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件2义乌市长永广告有限公司项目备案通知书

# 附件3环评批复

# 附件5危废处置协议

附件11验收意见及签到表

附件12验收公示截图

附件13其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2025年3月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2025年3月18日，义乌市长永广告有限公司根据《义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响登记表和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行验收，验收意见的结论如下：

义乌市长永广告有限公司图文制作年输出120万平方米建设项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2025.4.18-2025.5.18）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 环境影响登记表建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 | 企业健全了环境保护制度，设立了专门的环保小组，负责经常性的监督管理工作；定期对处理设施检查维护，确保其正常运行。 |
| - 2 | 同时，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 | 建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 | 已建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 |
|  | 规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 | 已规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 |
|  | 将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 | 已将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 |

# 附件14检测报告