武义嘉新金属制品有限公司

年产350万套咖啡壶技改项目

竣工环境保护验收监测报告

（评审稿）

建设单位：武义嘉新金属制品有限公司

编制单位：武义嘉新金属制品有限公司

2025年05月

建设单位：武义嘉新金属制品有限公司

编制单位：武义嘉新金属制品有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 武义嘉新金属制品有限公司 电话：13605893495 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市武义桐琴工业园区纬五东路1号 | 武义嘉新金属制品有限公司 电话：13506599551 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市武义桐琴工业园区纬五东路1号 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	11

3.4主要生产设备	12

3.5水源及水平衡	13

3.6生产工艺	15

3.7项目变动情况	19

4环境保护设施	23

4.1污染物治理/处置设施	23

4.1.1废水	23

4.1.2废气	25

4.1.3噪声	28

4.1.4固（液）体废物	30

4.2其他环境保护设施	33

4.2.1环境风险防范设施	33

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	33

4.2.3其他设施	33

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	34

4.3.1 环保设施投资	34

4.3.2 “三同时”落实情况	34

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	37

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	37

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	37

5.1.2 环评总结论	39

5.2审批部门审批决定	39

6验收执行标准	40

6.1废水验收执行标准	40

6.2废气验收执行标准	41

6.3噪声验收执行标准	42

6.4固废验收执行标准	43

6.5主要污染物排放总量控制指标	43

6.6环境质量标准	44

7验收监测内容	45

7.1环境保护设施调试运行效果	45

7.1.1废水验收监测内容	45

7.1.2废气验收监测内容	45

7.1.3厂界噪声监测	47

7.1.4监测点位布置图	47

7.2环境质量监测	48

8质量保证及质量控制	49

8.1监测分析方法	49

8.2监测仪器	52

8.3人员能力	53

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	53

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	54

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	54

8.7采样记录及分析结果	55

9验收监测结果	56

9.1生产工况	56

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	56

9.2.1废水监测结果及评价	56

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	62

9.2.3无组织废气检测结果及评价	74

9.2.4噪声检测结果及评价	79

9.2.5环保设施处理效率监测结果	80

9.2.6污染物排放总量核算	81

9.3工程建设对环境的影响	83

10验收监测结论	85

10.1环保设施调试运行效果	85

10.1.1环保设施处理效率监测结果	85

10.1.2污染设施排放监测结果	85

10.2工程建设对环境的影响	88

10.3建议	88

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	89

附件2 武义嘉新金属制品有限公司项目备案通知书	91

附件3 环评批复	93

附件4 排污许可证	95

附件5 危废处置协议	96

附件6 危废台账	102

附件7 城镇污水排入排水管网许可证及雨污分流图	103

附件8 废水处理设施设计方案	104

附件9 废气处理设施设计方案	105

附件10 试生产文件	106

附件11 验收意见及签到表	107

附件12 验收公示截图	108

附件13 其他需要说明的事项	109

附件14 检测报告	111

1项目概况

1.1基本情况

武义嘉新金属制品有限公司位于浙江省金华市武义桐琴工业园区纬五东路1号，主要从事金属制日用品制造、塑料制品制造、体育用品制造、金属工具制造，金属制品销售、厨具卫具及日用杂品批发、销售。2023年9月，武义县经济商务局（粮食和物资储备局）对本项目立项备案，备案号：2309-330723-07-02-246401。

1.2项目审批情况

2019年委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制完成《武义嘉新金属制品有限公司咖啡壶生产线项目环境影响报告表》，同年该项目通过金华市生态环境局武义分局审批，2019年该项目完成废气、废水、噪声“三同时”环保竣工自主验收，2020年该项目通过金华市生态环境局武义分局固废验收，由于企业经营调整，该项目已于2021年停产，生产设施已拆除完毕。

2021年委托浙江翠金环境科技有限公司编制完成《武义嘉新金属制品有限公司年产300万套咖啡壶生产线迁建项目环境影响登记表》，同年该项目通过金华市生态环境局武义分局审批，2021年该项目通过“三同时”环保设施竣工自主验收，现处于正常生产中。

2024年8月委托浙江翠金环境科技有限公司编制了《武义嘉新金属制品有限公司年产350万套咖啡壶技改项目概况补充说明》，并于2024年9月2日通过金华市生态环境局审批（金环建武备【2024】167号）。2024年12月30日取得排污许可证，证书编号为：90330723MA29R1K65K001Z。

1.3项目建设情况

我公司利用浙江省金华市武义桐琴工业园区纬五东路1号闲置工业厂房实施本项目。本项目实际总投资240万元，实际环保投资60万元，购置冷室压铸，卷料激光切削生产线、激光焊铝专用机等设备。于2024年9月开工建设，至2024年11月30日竣工，2024年12月1日至2024年12月30日完成调试，2025年1月投入试生产。建成后全厂形成“年产350万套咖啡壶”生产能力。

本项目全厂员工人数80人，熔化压铸环节实行三班轮作工作制，其余生产环节仍维持8h白班工作制，年工作日为300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年3月10日-11日、4月14-16日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“武义嘉新金属制品有限公司年产350万套咖啡壶技改项目中年产130万套铝制咖啡壶喷漆涂装产能生产线”的整体验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人大常委会，2017.6.27修订，2018.1.1施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》，全国人民代表大会常务委员会，2018.10.26起施行；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)，2020年4月29日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020.9.1起施行；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

- 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

- 《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

- 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《武义嘉新金属制品有限公司年产350万套咖啡壶技改项目概况补充说明》（浙江翠金环境科技有限公司，2024年8月）；

（2）《建设项目环境影响登记表备案文件》（金华市生态环境局，金环建武备【2024】167号，2024年9月2日）。

2.4其他相关文件

- 《检测报告》（高鑫（验）字20250306）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年4月）。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

武义嘉新金属制品有限公司位于浙江省金华市武义桐琴工业园区纬五东路1号。项目中心经纬度坐标为E119.949110°，N28.864716°。本项目东侧为中国金帝豪；南侧为纬五东路，隔路为桐琴果园社区；西侧为五金大道；北侧为帝开门业。最近居民为南侧的桐琴果园社区，相距约25m，厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

桐琴果园社区 五金大道 帝开门业 中国金帝豪 25m 本项目 N

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 距离 | 环境概况 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 相邻 | 中国金帝豪 |
| 南 | 相邻 | 纬五东路，隔路为桐琴果园社区（25m） |
| 西 | 相邻 | 五金大道 |
| 北 | 相邻 | 帝开门业 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 桐琴果园社区 | 南 | 25m | 二类 | 与环评一致 |

1F夹层危废仓库

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：武义嘉新金属制品有限公司年产350万套咖啡壶技改项目

（2）项目性质：改建

（3）建设地点：浙江省金华市武义桐琴工业园区纬五东路1号

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资240万元，环保实际投资60万元，占总投资25%。本项目全厂员工人数80人，熔化压铸环节实行三班轮作工作制，其余生产环节仍维持8h白班工作制，年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产350万套咖啡壶中年产130万套铝制咖啡壶涂装产能 | 年产350万套咖啡壶中年产130万套铝制咖啡壶涂装产能 | 一致 |
| 主体工程 | 1#厂房 | 1F：北侧布置熔化压铸区，抛光区；南侧布置酸洗、清洗区，振光区，烘干区，机加工区； 2F：布置喷漆涂装区，组装、仓储 | 1F：北侧布置熔化压铸区，抛光区；南侧布置酸洗、清洗区，振光区，烘干区，机加工区； 2F：布置喷漆涂装区，组装、仓储 | 一致 本次技改项目车间 |
| 辅助工程 | 办公区 | 2#车间外办公楼内 | 2#车间外办公楼内 | 一致 |
| 公用工程 | 给水工程 | 自来水管网供水 | 自来水管网供水 | 一致 |
|  | 供气工程 | 由工业区市政燃气管网供给 | 由工业区市政燃气管网供给 | 一致 |
|  | 排水工程 | 雨水排入市政雨水管道；项目废水经处理达标后排入市政污水管网 | 雨水排入市政雨水管道；项目废水经处理达标后排入市政污水管网 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由工业区电网提供 | 由工业区电网提供 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 项目抛光喷淋水循环使用，定期捞渣补充新水，不外排。项目生产废水经格栅、调节、混凝沉淀等处理后与经化粪池处理后的生活污水分别达标后纳管处置 | 项目抛光喷淋水循环使用，定期捞渣补充新水，不外排。项目生产废水经格栅、调节、混凝沉淀等处理后与经化粪池处理后的生活污水分别达标后纳管处置 | 一致 |
|  | 废气处理 | 熔化、压铸工序废气集气后经水喷淋除尘处理后于不低于15m排气筒（DA001）高空排放 | 熔化、压铸工序废气集气后经水喷淋除尘处理后于15m排气筒（DA001）高空排放 | 一致 本次技改项目内容 |
|  |  | 1#抛光线抛光工序废气集气后经水喷淋处理后于不低于15m排气筒（DA002）高空排放 | 1#抛光线抛光工序废气集气后经水喷淋处理后于15m排气筒（DA002）高空排放 |  |
|  |  | 酸洗废气经侧面吸风集气后经碱喷淋处理后于不低于15m排气筒（DA003）高空排放 | 酸洗废气经侧面吸风集气后经碱喷淋处理后于15m排气筒（DA003）高空排放 |  |
|  |  | 涂装工序废气（调漆、喷漆、流平、烘干）分别集气后经水帘除漆雾+旋流塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后于15m排气筒（DA004）高空排放 | 涂装工序废气（调漆、喷漆、流平、烘干）分别集气后经水帘除漆雾+旋流塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后于15m排气筒（DA004）高空排放 |  |
|  | 噪声治理 | 隔声降噪措施 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，危废定期委托有资质单位处置，位于1#车间1F西北侧，面积为15m2。 一般固废：设置一般固废暂存仓库，位于1#车间2F北面，面积约为20m2，一般固废定期外售给物资单位。 生活垃圾：依托生活垃圾桶，委托环卫部门处置。 | 危险废物：厂房设置有两个危废仓库，危废定期委托浙江硕博再生资源有限公司及台州市德长环保有限公司处置，位于1#车间1F南侧（面积为10m2）和1#车间1F西侧夹层（面积为20m2）。 一般固废：设置一般固废暂存仓库，位于1#车间1F西侧，面积约为20m2，一般固废定期外售给物资单位。 生活垃圾：依托生活垃圾桶，委托环卫部门处置。 | 基本一致 |

根据核查，本次项目实施后，我司将对全厂产品方案将重新调整，其中不锈钢咖啡壶生产线维持不变，产能和生产工艺不作调整，铝制咖啡壶新增50万套/年产能，因此全厂实际产能为年产350万套咖啡壶，其中200万套不锈钢咖啡壶产能无需涂装，150万套铝制咖啡壶分为喷塑涂装和喷漆涂装，喷塑涂装产能为20万套/年，喷漆涂装产能为130万套/年。本次技改项目实际为年产130万套铝制咖啡壶喷漆涂装产能，其余均为企业原有产能，本次技改项目建设内容与环评要求一致。生产、处置或储存能力未发生变化，厂区平面布置未发生调整，废气、废水、噪声污染防治措施未发生变化，固体废物利用处置方式未发生变化，事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化，不属于重大变化。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 不锈钢咖啡壶 | 200万套/年 | 200万套/年 | 主体基材为不锈钢，外观为原色，无需涂装。本次技改无调整 |
| - 2 | 铝制咖啡壶 | 150万套/年 | 150万套/年 | 主体基材为铝合金，其中约20万套需进行喷塑涂装； 其余130万套需进行喷漆涂装（本次技改项目） |
| - 合计 | 合计 | 350万套/年 | 350万套/年 | —— |

根据核查，本次技改项目实际为年产130万套铝制咖啡壶（喷漆涂装），满足本次整体验收产能要求，符合本次整体竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 铝合金锭 | - t/a | - 700 | - 53.6 | 643.2 | -56.8 |
| 2 | - 脱模剂 | - t/a | - 2 | - 0.15 | 1.8 | -0.2 |
| 3 | - 砂轮 | - 个/a | - 50 | - 3.8 | 45.6 | -4.4 |
| 4 | - 金刚砂 | - t/a | - 0.5 | - 0.04 | 0.48 | -0.02 |
| 5 | - 砂带 | - t/a | - 0.5 | - 0.04 | 0.48 | -0.02 |
| 6 | - 盐酸 | - t/a | - 5.5 | - 0.4 | 4.8 | -0.7 |
| 7 | - 钢珠 | - t/a | - 2.5 | - 0.2 | 2.4 | -0.1 |
| 8 | - 光亮剂 | - t/a | - 4 | - 0.30 | 3.6 | -0.4 |
| 9 | - 玉米芯 | - t/a | - 2 | - 0.15 | 1.8 | -0.2 |
| 10 | - 焊丝 | - t/a | - 2 | - 0.15 | 1.8 | -0.2 |
| 11 | - 丙烯酸烤漆 | - t/a | - 5.5 | - 0.42 | 5.04 | -0.46 |
| 12 | - 稀释剂 | - t/a | - 2.2 | - 0.16 | 1.92 | -0.28 |
| 13 | - 模具 | - 付/a | - 25 | - 2 | 24 | -1 |
| 14 | - 五金配件 | - 万套/a | - 130 | - 10 | 120 | -10 |
| 15 | - 一般包装材料 | - t/a | - 20 | - 1.5 | 18 | -2 |
| 16 | - 润滑油 | - t/a | - 0.17 | - 0.013 | 0.156 | -0.014 |
| 17 | - 抹布 | - t/a | - 0.02 | - 0.0015 | 0.018 | -0.002 |
| 18 | - 天然气 | - 万m3/a | - 15 | - 1.15 | 13.8 | -1.2 |
| 19 | - 水 | - t/a | - 3000 | 9.7 | 2911 | -89 |
| 20 | - 电 | - 万度/a | - 49 | 3.75 | 45 | -4 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2025.3）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起，未超环评审批量，不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝制咖啡壶生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 熔化保温一体炉 | 台 | 规格0.5t | 7 | 7 | 无变化 |
| 2 | 冷室压铸机 | 台 | 额度功率5.5kW | 7 | 7 | 无变化 |
| 3 | 平口机 | 台 | 额度功率8.5kW | 6 | 6 | 无变化 |
| 4 | 车床 | 台 | 额度功率10.5kW | 20 | 20 | 无变化 |
| 5 | 铣边机 | 台 | 额度功率9.5kW | 2 | 2 | 无变化 |
| 6 | 台钻 | 台 | 额度功率12kW | 6 | 6 | 无变化 |
| 7 | 冲床 | 台 | 额度功率15kW | 1 | 1 | 无变化 |
| 8 | 小台钻 | 台 | 额度功率3.5kW | 8 | 8 | 无变化 |
| 9 | 精车床 | 台 | 额度功率10.5kW | 1 | 1 | 无变化 |
| 10 | 螺丝机 | 台 | 额度功率4.5kW | 4 | 4 | 无变化 |
| 11 | 压机 | 台 | 额度功率7.5kW | 7 | 7 | 无变化 |
| 12 | 激光焊铝专用机 | 台 | 额度功率10.5kW | 12 | 12 | 无变化 |
| 13 | 抛光机 | 台 | 额度功率8.5kW | 7 | 7 | 无变化 |
| 14 | 振光机 | 台 | 额度功率12.5kW | 31 | 31 | 无变化 |
| 15 | 清洗线 | 条 | 1个酸洗槽，3个清洗槽 | 1 | 1 | 无变化 |
| 16 | 干燥机 | 台 | 额度功率12.5kW | 2 | 2 | 无变化 |
| 17 | 喷漆流水线 | 条 | 2个喷台及1条天然气烘道 | 1 | 1 | 无变化 |
| 18 | 激光打标机 | 台 | 额度功率9.5kW | 1 | 1 | 无变化 |
| 19 | 包装流水线 | 台 | 额度功率8.5kW | 2 | 2 | 无变化 |
| 20 | 空压机 | 台 | 额度功率15.5kW | 2 | 2 | 无变化 |
| 21 | 环保风机 | 台 | 额度功率12.5kW | 4 | 4 | 无变化 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类及生产设备数量相比环评无变化，不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为清洗用水、振光用水、碱喷淋用水、涂装水帘用水、喷淋塔用水、抛光喷淋用水及员工生活用水。

- 项目用水情况

清洗用水：本项目设有1个酸洗槽（1.0*0.6*0.4），定期添加盐酸进行补充，定期捞渣，废酸液作为危险废物处置。本项目设有3个清洗槽（1.0*0.6*0.4），采用逆流漂洗方式，尾槽溢流量约0.3t/d，同时每天对清洗槽整体更换一次。因此，清洗用水量为306t/a，废水产生量为263t/a。

振光用水：本项目共有31台振光机，由于振光过程中工件加入量大，为保证产品品质，槽内液体每10天整体更换一次，则振光用水量为558t/a，废水产生量为419t/a。

碱喷淋用水：本项目设有2个碱喷淋塔（L1.5m×W1.2 m×H0.9 m），15天更换1次，则用水量为64t/a，废水产生量为58t/a。

涂装水帘用水：本项目设有2个水帘喷台（L3.5m×W0.5 m×H0.5 m），5天更换一次，则用水量为105t/a，废水产生量为95t/a。

喷淋塔用水：本项目设有1个旋流塔（L2.5m×W0.5 m×H0.45 m），5天更换一次，则用水量为33t/a，废水产生量为30t/a。

抛光喷淋用水：本项目抛光喷淋水循环使用，定期捞渣补充新水，不外排，年补充量为45t/a。

员工生活用水：本项目员工80人，按照每人每天0.08m3/d，则生活用水量为1800t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

清洗废水：本项目清洗用水量为306t/a，废水产生量为263t/a。

振光废水：本项目振光用水量为558t/a，废水产生量为419t/a。

碱喷淋废水：本项目碱用水量为64t/a，废水产生量为58t/a。

涂装水帘废水：本项目水帘喷台用水量为105t/a，废水产生量为95t/a。

喷淋塔用水：本项目旋流塔用水量为33t/a，废水产生量为30t/a。

员工生活用水：本项目员工生活用水量为1800t/a，产污系数按0.75计，则生活污水量为1350t/a。

项目水平衡图见图3.4-1。

新鲜水

损耗43

涂装水帘废水

纳管

263

306

振光废水

厂区污水处理站

损耗10

558

105

2911

清洗废水

碱喷淋废水

损耗6

419

95

58

33

损耗3

喷淋塔废水

865

2215

30

生活污水

1800

1350

损耗139

损耗450

64

抛光喷淋用水

45

循环使用

图 3.4-1  本项目项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图：

- 本次技改项目实际调整的内容为铝制咖啡壶生产线（调整内容不涉及喷塑工序），不涉及不锈钢咖啡壶生产线，具体产品为铝制咖啡壶产品。

- （1）铝制咖啡壶生产工艺见图3.6.1-1

不在本次技改范围内

图3.6-1  本项目铝制咖啡壶生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

熔化：利用熔化设备（天然气燃烧加热）对铝合金锭进行熔化，从而得到铝合金液。

压铸：将铝合金液浇注进入压铸机，压铸机以较高的压力和较快的速度将铝合金液注射进入模具中，模具采用间接冷却，开模得到压铸件。

去毛刺：人工清除铸件上飞边、毛刺等金属多余物，平整铸件表面。

机加工：利用机加工设备进行机加工的过程。项目机加工为干加工。

焊接：局部需进行焊接，焊接工艺为激光焊。

抛光：利用抛光设备对工件表面进行打磨，以提高机械性能。

酸洗：利用盐酸酸洗后再对工件进行清洗。项目酸洗过程使用稀释后质量分数为30%左右的盐酸，会产生氯化氢，收集处理后排放。酸洗池中盐酸定期添加。

清洗：酸洗后续清洗采用逆流漂洗工艺。

振光：由于产品光泽度要求较高，需利用振光机的高频率振动或涡流高速转动，使加工后的工件与钢珠、光亮剂均匀混合，呈螺旋涡流状滚动，以研磨凸出于零件表面的毛刺或氧化皮并抛光表面。

烘干：项目利用烘干机（电加热）进行烘干。项目烘干采用玉米芯作为烘干介质，将工件置于其中烘干，烘干温度约为50-60℃。

喷漆：将振光后烘干的工件在密闭喷房内进行喷漆。

烘干：喷涂后的工件在密闭烘道内进行流平烘干，烘道采用天然气燃烧直接加热。

组装：将配件和门面进行装配。

检验包装：对成品进行检验，并包装入库。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 清洗工序 | 清洗废水 | CODCr、NH3-N、SS、石油类、LAS |
|  | W2 | 振光工序 | 振光废水 | CODCr、NH3-N、SS、石油类、LAS |
| 、二甲苯 | W3 | 碱喷淋废气处理 | 碱喷淋废水 | CODCr、NH3-N、SS、石油类、LAS、二甲苯 |
|  | W4 | 涂装水帘喷台 | 涂装水帘废水 | CODCr、NH3-N、SS、石油类、LAS、二甲苯 |
|  | W5 | 涂装废气处理 | 喷淋塔废水 | CODCr、NH3-N、SS、石油类、LAS、二甲苯 |
| 废气 | G1 | 熔化压铸工序 | 熔化压铸工序废气 | 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃 |
|  | G2 | 焊接工序 | 焊接工序废气 | 颗粒物 |
|  | G3 | 1#抛光线抛光工序 | 1#抛光线抛光工序废气 | 颗粒物 |
|  | G4 | 酸洗工序 | 酸洗工序废气 | 氯化氢 |
|  | G5 | 调漆、喷漆工序 | 调漆、喷漆工序废气 | 颗粒物、苯系物（二甲苯）、乙酸酯类（乙酸乙酯、乙酸丁酯）、非甲烷总烃、臭气浓度 |
|  | G6 | 流平、烘干工序 | 流平、烘干工序废气 | 颗粒物、SO2、NOx、苯系物（二甲苯）、乙酸酯类（乙酸乙酯、乙酸丁酯）、非甲烷总烃、臭气浓度 |
| 噪声 | N | 生产过程 | 设备运行噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 熔铸工序 | 铝灰渣 | 铝灰渣 |
|  | S2 | 熔铸废气处理 | 熔铸沉渣 | 熔铸沉渣 |
|  | S3 | 抛光工序 | 废砂带 | 废砂带 |
|  | S4 | 抛光工序 | 抛光沉渣 | 抛光沉渣 |
|  | S5 | 酸洗工序 | 废酸 | 废酸 |
|  | S6 | 涂装工序 | 漆渣 | 漆渣 |
|  | S7 | 污水处理 | 污泥 | 污泥 |
|  | S8 | 废气处理 | 废过滤棉 | 废过滤棉 |
|  | S9 | 废气处理 | 废活性炭 | 废活性炭 |
|  | S10 | 废气处理 | 废催化剂 | 废催化剂 |
|  | S11 | 设备维护 | 废润滑油 | 废润滑油 |
|  | S12 | 原料包装 | 废油桶 | 废油桶 |
|  | S13 | 原料包装 | 危险废包装物 | 危险废包装物 |
|  | S14 | 设备清洁 | 含油废抹布 | 含油废抹布 |
|  | S15 | 机加工工序 | 金属边角料 | 金属边角料 |
|  | S16 | 原料包装 | 一般废包装物 | 一般废包装物 |

根据核查，实际生产工艺相比环评无变化，产污环节相比环评无变化。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 改建 | 与环评一致，无变化 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产350万套咖啡壶中年产130万套铝制咖啡壶涂装产能 | 与环评一致，无变化 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市武义桐琴工业园区纬五东路1号 | 与环评一致，无变化 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 涂装咖啡壶生产工艺： 熔化、压铸→去毛刺→机加工→焊接→抛光→酸洗→清洗→振光→烘干→喷漆、烘干→组装→检验包装； 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 涂装铝制咖啡壶生产工艺与环评环评一致，无变化； 根据核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起； 根据核查，项目实际生产设备种类、数量与环评相比无变化。 不新增产品品种及产能，不新增污染物及污染物排放量，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 项目抛光喷淋水循环使用，定期捞渣补充新水，不外排。项目生产废水经格栅、调节、混凝沉淀等处理后与经化粪池处理后的生活污水分别达标后纳管处置。 废气方面： ①熔化、压铸工序废气集气后经水喷淋除尘处理后于不低于15m排气筒（DA001）高空排放； ②1#抛光线抛光工序废气集气后经水喷淋处理后于不低于15m排气筒（DA002）高空排放； ③酸洗废气经侧面吸风集气后经碱喷淋处理后于不低于15m排气筒（DA003）高空排放； ④涂装工序废气（调漆、喷漆、流平、烘干）分别集气后经水帘除漆雾+旋流塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后于15m排气筒（DA004）高空排放。 噪声方面： 隔声降噪措施。 固废方面： 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，危废定期委托有资质单位处置，位于1#车间1F西北侧，面积为15m2。 一般固废：设置一般固废暂存仓库，位于1#车间2F北面，面积约为20m2，一般固废定期外售给物资单位。 生活垃圾：依托生活垃圾桶，委托环卫部门处置。 | 废水方面： 项目抛光喷淋水循环使用，定期捞渣补充新水，不外排。项目生产废水经格栅、调节、混凝沉淀等处理后与经化粪池处理后的生活污水分别达标后纳管处置。 废气方面： ①熔化、压铸工序废气集气后经水喷淋除尘处理后于15m排气筒（DA001）高空排放； ②1#抛光线抛光工序废气集气后经水喷淋处理后于15m排气筒（DA002）高空排放； ③酸洗废气经侧面吸风集气后经碱喷淋处理后于15m排气筒（DA003）高空排放； ④涂装工序废气（调漆、喷漆、流平、烘干）分别集气后经水帘除漆雾+旋流塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后于15m排气筒（DA004）高空排放。 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险废物：厂房设置有两个危废仓库，危废定期委托浙江硕博再生资源有限公司及台州市德长环保有限公司处置，位于1#车间1F南侧（面积为10m2）和1#车间1F西侧夹层（面积为20m2）。 一般固废：设置一般固废暂存仓库，位于1#车间1F西侧，面积约为20m2，一般固废定期外售给物资单位。 生活垃圾：依托生活垃圾桶，委托环卫部门处置。 本项目废气、废水、噪声污染防治措施未发生变化，固体废物利用处置方式未发生变化，事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化，不属于重大变化。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；项目抛光喷淋水循环使用，定期捞渣补充新水，不外排。项目生产废水经格栅、调节、混凝沉淀等处理后与经化粪池处理后的生活污水分别达标后纳管处置。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 化粪池处理 | 化粪池处理 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |
| 生产废水 | 清洗废水、振光废水、碱喷淋废水、涂装水帘废水、喷淋塔废水 | 经过污水处理站（格栅+调节+絮凝沉淀）处理后纳入市政管网 | 经过污水处理站（格栅+调节+絮凝沉淀）处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮、SS、LAS、二甲苯、石油类 | 间歇排放，排入市政管网 |

4.1.2废气

本项目废气主要为熔化压铸工序废气、1#抛光线抛光工序废气、酸洗工序废气、涂装工序废气（调漆、喷漆、流平、烘干）废气、焊接烟尘。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 熔化压铸工序废气 | 熔化压铸工序 | 集气后经水喷淋除尘处理后于不低于15m排气筒高空排放 | 熔化、压铸工序废气集气后经水喷淋除尘处理后于15m排气筒（DA001）高空排放 | 颗粒物、非甲烷总、SO2、NOX | 有组织排放 |
| 1#抛光线抛光工序废气 | 1#抛光线抛光工序 | 集气后经水喷淋处理后于不低于15m排气筒高空排放 | 1#抛光线抛光工序废气集气后经水喷淋处理后于15m排气筒（DA002）高空排放 | 颗粒物 | 有组织排放 |
| 酸洗工序废气 | 酸洗工序 | 集气后经碱液喷淋处理后于不低于15m排气筒高空排放 | 酸洗废气经侧面吸风集气后经碱喷淋处理后于15m排气筒（DA003）高空排放 | 氯化氢 | 有组织排放 |
| 涂装工序废气（调漆、喷漆、流平、烘干）废气 | 调漆、喷漆、流平、烘干工序 | 分别集气后经水帘除漆雾+旋流塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+ 催化燃烧处理后于不低于15m排气筒高空排放 | 涂装工序废气（调漆、喷漆、流平、烘干）分别集气后经水帘除漆雾+旋流塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后于15m排气筒（DA004）高空排放 | 颗粒物、SO2、NOx、苯系物（二甲苯）、乙酸酯类（乙酸乙酯、乙酸丁酯）、非甲烷总烃、臭气浓度 | 有组织排放 |
| 焊接烟尘 | 焊接工序 | 加强车间通风 | 加强车间通风 | 颗粒物 | 无组织排放 |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模 （风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔化压铸工序废气 | 熔化压铸工序 | 熔化、压铸工序废气集气后经水喷淋除尘处理后于15m排气筒（DA001）高空排放 | 18500m3/h | h：15m； Φ：0.8 m； |
| 1#抛光线抛光工序废气 | 1#抛光线抛光工序 | 1#抛光线抛光工序废气集气后经水喷淋处理后于15m排气筒（DA002）高空排放 | 7000m3/h | h：15m； Φ：0.6 m； |
| 酸洗工序废气 | 酸洗工序 | 酸洗废气经侧面吸风集气后经碱喷淋处理后于15m排气筒（DA003）高空排放 | 1000m3/h | h：15m； Φ：0.4 m； |
| 涂装工序废气（调漆、喷漆、流平、烘干废气） | 调漆、喷漆、流平、烘干工序 | 涂装工序废气（调漆、喷漆、流平、烘干）分别集气后经水帘除漆雾+旋流塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后于15m排气筒（DA004）高空排放 | 13300m3/h | h：15m； Φ：0.8 m； |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台/套） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔化保温一体炉 | 1#厂房1F | 7 | 85.0 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，采取实墙降噪 |
| 冷室压铸机 |  | 7 | 85.0 |  |
| 平口机 |  | 6 | 80.0 |  |
| 车床 |  | 20 | 85.0 |  |
| 铣边机 |  | 2 | 85.0 |  |
| 台钻 |  | 6 | 85.0 |  |
| 冲床 |  | 1 | 85.0 |  |
| 小台钻 |  | 8 | 85.0 |  |
| 精车床 |  | 1 | 85.0 |  |
| 螺丝机 |  | 4 | 85.0 |  |
| 压机 |  | 7 | 85.0 |  |
| 激光焊铝专用机 |  | 12 | 85.0 |  |
| 抛光机 |  | 7 | 85.0 |  |
| 振光机 |  | 31 | 90.0 |  |
| 清洗线 |  | 1 | 85.0 |  |
| 干燥机 |  | 2 | 85.0 |  |
| 喷漆流水线 | 1#厂房2F | 1 | 75.0 |  |
| 激光打标机 |  | 1 | 70.0 |  |
| 包装流水线 |  | 2 | 70.0 |  |
| 空压机 | 1#厂房外 | 2 | 85.0 |  |
| 环保风机 |  | 4 | 90.0 |  |

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于位于1#车间1F南侧，面积为15m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；生活垃圾：委托环卫部门处置。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 铝灰渣 | 熔铸工序 | 危险废物 | HW48 321-026-48 | 委托有资质单位外运处置 | 委托浙江硕博再生资源有限公司进行处置 | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 2 | 熔铸沉渣 | 熔铸废气处理 | 危险废物 | HW48 321-034-48 |  | 分类收集后委托台州市德长环保有限公司进行处置 | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 3 | 废酸 | 酸洗工序 | 危险废物 | HW34 900-300-34 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 4 | 漆渣 | 涂装工序 | 危险废物 | HW12 900-252-12 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 5 | 污泥 | 污水处理 | 危险废物 | HW17 336-064-17 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 6 | 废过滤棉 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 7 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 900-039-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 8 | 废催化剂 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 9 | 废润滑油 | 设备维护 | 危险废物 | HW08 900-249-08 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 |  |
| 10 | 废油桶 | 原料包装 | 危险废物 | HW08 900-249-08 |  |  | 散装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 11 | 危险废包装物 | 原料包装 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 12 | 含油废抹布 | 设备清洁 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 13 | 金属边角料 | 机加工工序 | 一般固废 | / | 收集后由专业回收公司综合利用 | 收集后由专业回收公司综合利用 | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 14 | 抛光沉渣 | 抛光工序 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 15 | 废砂带 | 抛光工序 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 16 | 一般废包装物 | 原料包装 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 月产生量 （2025.3） （t/月） | 折算年产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝灰渣 | 熔铸工序 | 28 | 2.1 | 25.2 | 6.1 |
| 2 | 熔铸沉渣 | 熔铸废气处理 | 4.07 | 0.30 | 3.6 | 0.9 |
| 3 | 废酸 | 酸洗工序 | 0.9 | 0.06 | 0.72 | 0.18 |
| 4 | 漆渣 | 涂装工序 | 5.71 | 0.4 | 4.8 | 1.2 |
| 5 | 污泥 | 污水处理 | 1.1 | 0.08 | 0.96 | 0 |
| 6 | 废过滤棉 | 废气处理 | 2 | 0.15 | 1.8 | 0 |
| 7 | 废活性炭 | 废气处理 | 5 | 暂未更换 | 5 | 0 |
| 8 | 废催化剂 | 废气处理 | 0.3 | 暂未更换 | 0.3 | 0 |
| 9 | 废润滑油 | 设备维护 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | 0 |
| 10 | 废油桶 | 原料包装 | 0.01 | 0.001 | 0.012 | 0 |
| 11 | 危险废包装物 | 原料包装 | 2 | 0.15 | 1.8 | 0.45 |
| 12 | 含油废抹布 | 设备清洁 | 0.05 | 0.003 | 0.036 | 0.01 |
| 13 | 金属边角料 | 机加工工序 | 20 | 1.5 | 18 | 4.5 |
| 14 | 抛光沉渣 | 抛光工序 | 1 | 0.075 | 0.9 | 0.2 |
| 15 | 废砂带 | 抛光工序 | 4.43 | 0.3 | 3.6 | 0.9 |
| 16 | 一般废包装物 | 原料包装 | 10 | 0.75 | 9 | 2.0 |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

（1）土壤及地下水

a）源头控制：有毒有害物质的储存及输送过程应保障包装容器具有相应的耐腐蚀、耐压、密封性能，避免有毒有害物质渗漏或泄漏。

b）防渗控制：原辅料储存区、清洗区、涂装车间、危废贮存设施、污水治理设施等应采取防渗措施，防渗性能应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。

4.2.3其他设施

- 本次改建项目对铝制咖啡壶喷漆涂装生产线进行设备升级，技改完成后现有项目调整所减少的废水、废气、固废污染源强，作为“以新带老”进行削减。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 污水站，工艺废水进行分类收集 | 5 |
| 2 | 废气治理 | 新建废气处理装置，以及配套的废气管道、排气筒等 | 45 |
| 3 | 固废治理 | 固废暂存设施等 | 5 |
| 4 | 噪声处理 | 采取消声、隔声措施 | 5 |
| 合计 |  |  | 60 |
| 总投资 |  |  | 240 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 25.0 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目在武义桐琴工业园区纬五东路1号 实施，项目总投资251万元，环保投资60万元。 | 项目在武义桐琴工业园区纬五东路1号 实施，项目总投资240万元，环保投资60万元。 |
| 2 | 生活污水采取化粪池预处理措施后通过市政污水管网排放至武义县第二污水处理厂； 生产废水采取格栅-调节-混凝沉淀预处理措施后通过市政污水管网排放至武义县第二污水处理厂。 | 项目已实现清污分流、雨污分流。生产废水采取格栅-调节-混凝沉淀预处理措施后纳管，生活污水采取化粪池预处理措施后纳管。 验收监测期间，污水总排放口及废水处理设施出口水质检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）中的限值要求。 |
| 3 | ①熔化压铸工序废气经集气罩收集采取水喷淋除尘处理措施后通过排气筒排放至15m高空； ②1#抛光线抛光工序废气经集气罩收集采取水喷淋除尘处理措施后通过排气筒排放至15m高空； ③酸洗工序废气经集气罩收集采取碱喷淋处理措施后通过排气筒排放至15m高空； ④涂装工序废气（调漆、喷漆、流平、烘干）经集气罩收集采取水帘除漆雾+旋流塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理设施后通过排气筒排放至15m高空。 | 已加强废气污染防治。 ①熔化压铸工序废气排气筒出口（DA001-2）中非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中的限值要求。 ②1#抛光线抛光工序废气排气筒出口（DA002-2）中颗粒物检出结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1中的限值要求。 ③酸洗工序废气处理设施出口（DA003-2）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。 ④涂装工序（天然气燃烧）废气排气筒出口（DA004-2）中颗粒物、苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃臭气浓度检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1标准要求，二氧化硫、氮氧化物检测结果符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中的限值要求。 |
| 4 | 噪声设备采取墙体隔声、减振措施后排放至厂界。 | 已合理厂区布局，加强设备定期维护。对高噪声设备采取减震降噪措施。验收监测期间，厂界噪声检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。 |
| 5 | 固废分类收集采取统一清运或委托处置措施后通过分类处置。 | 已依法妥善处置固废。 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，危废定期委托浙江硕博再生资源有限公司及台州市德长环保有限公司处置，位于1#车间1F南侧，面积为15m2。 一般固废：设置一般固废暂存仓库，位于1#车间1F西侧，面积约为20m2，一般固废定期外售给物资单位。 生活垃圾：依托生活垃圾桶，委托环卫部门处置。 |
| 6 | 全厂外排环境量：CODCr0.100t/a、NH3-N0.007t/a、颗粒物2.507t/a、SO20.030t/a、NOx0.281t/a、VOCs0.697t/a。 | 严格执行污染物排放总量控制制度。本技改项目CODCr、氨氮、VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足总量控制要求。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表 5.1-1

| 分类 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 治理措施主要内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水、生活污水 | CODCr、氨氮、SS、石油类、LAS、二甲苯 | 项目抛光喷淋水循环使用，定期捞渣，定期补充新水，不外排。生产废水经格栅、调节、混凝沉淀等处理后与经化粪池处理后的生活污水分别达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管，经武义县第二污水处理厂处理达标后排入武义江，其中CODCr、氨氮、总氮和总磷指标需达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/ 2169-2018）表1现有城镇污水处理厂排放限值要求，其余指标需达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准 | 纳管满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 废气 | A001（熔化压铸工序废气） | 颗粒物、SO2、NOX、 非甲烷总烃 | 集气后经水喷淋除尘处理后于不低于15m排气筒高空排放 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）的排 放限值 |
|  | DA002（1#抛光线抛光工序废气） | 颗粒物 | 集气后经水喷淋处理后于不低于15m 排气筒高空排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中 表1的排放限值 |
|  | DA003（酸洗工序废气） | 氯化氢 | 集气后经碱液喷淋处理后于不低于15m排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准 |
|  | DA004（涂装工序废气（调漆、喷漆、流平、烘干）废气） | 颗粒物、苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃、SO2、NOX臭气浓度 | 分别集气后经水帘除漆雾+旋流塔+干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理后于不低于15m排气筒高空排放 | 颗粒物、苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃、臭气浓度排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中表1的排放限值，SO2和NOX排放执行《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》(浙环函[2019]315号)排放限值 |
|  | 熔化压铸工序废气无组织、酸洗工序废气无组织、涂装工序废气无组织 | 颗粒物、氯化氢、SO2、NOX | 加强车间通风 | 无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的厂界标准和《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）的厂区内排放限值 |
|  |  | 二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度 | ①涂料等VOCs物料密闭储存。 ②废漆渣、废活性炭等含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间。 ③涂装作业应在设置VOCs收集系统的密闭空间内进行。 ④涂装作业后应将剩余的涂料等原辅材料送回储存间。 | 无组织排放满足《工业 涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中的企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值（执行无组织排放特别控制要求） |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | ⑴日常生产关闭窗户。 ⑵定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。 ⑶实施减振隔声处理措施，高噪声设备应远离厂区南侧，避免对厂界南侧的声环境敏感目标产生影响。 ⑷车间生产加强噪声管理。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体 废物 | 危险废物收集后在厂区内暂存委托有资质单位进行安全运输、处置，一般固废收集后由专业回收公司综合利用；生活垃圾收集后由当地环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 源头控制：有毒有害物质的储存及输送过程应保障包装容器具有相应的耐腐蚀、耐压、密封性能，避免有毒有害物质渗漏或泄漏。 b）防渗控制：原辅料储存区、清洗区、涂装车间、危废贮存设施、污水治理设施等应采取防渗措施，防渗性能应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。 c）渗漏、泄漏检测：管道等应配置泄漏、渗漏检测装置，并定期进行检查和维护。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用位于武义桐琴工业园区纬五东路1号的已建生产厂房实施，不新增用地。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 ②涂装、清洗区等涉水区域应做好防渗漏措施，并加强生产过程管理，涉水区域周边不允许有开放式的窨井口及雨水管路。 ③原则上要求企业废水排放口和雨水总排口各设立1个。 ④雨水排放口需安装电导仪。 ⑤根据《浙江省安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》（浙安委〔2024〕20号）等文件要求，企业应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计、自行（或委托）开展安全风险评估。 |  |  |  |

5.1.2 环评总结论

本项目主要进行咖啡壶生产，项目地址位于浙江武义经济开发区范围内，且在环12评审批负面清单外，符合准入环境标准；项目建设满足“三线一单”的相关要求；项目建设满足《浙江武义经济开发区控制性详细规划（修编）环境影响报告书》六张清单中的相关要求。项目建设符合《浙江省生态环境厅关于<浙江武义经济开发区控制性详细规划（修编）环境影响报告书>的审查意见》中的相关要求；项目建设符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》中的相关要求；项目建设符合《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉浙江省实施细则》中的相关要求；项目建设符合《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规范》文件的要求；本项目建设符合《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》中的相关要求。

5.2审批部门审批决定

金华市生态环境局于2024年9月2日以金环建武备【2024】167号文完成本次技改项目备案。

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

项目抛光喷淋水循环使用，定期捞渣，定期补充新水，不外排。生产废水经格栅-调节-混凝沉淀处理后与经化粪池处理后的生活污水分别达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后纳管，经武义县第二污水处理厂处理达标后排入武义江，其中 CODCr、氨氮、总氮和总磷指标需达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/ 2169-2018）表1现有城镇污水处理厂排放限值要求，其余指标需达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。具体标准限值见表6.1-1。

表 6.1-1 本项目污水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲

| 项 目 | 纳管标准 | 排环境标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6~9 | 6~9 |
| SS | 400 | 10 |
| CODCr | 500 | 40 |
| BOD5 | 300 | 10 |
| 氨氮 | 35【1】 | 2（4）① |
| 总氮 | 70【1】 | 12（15）① |
| 总磷 | 8【1】 | 0.3 |
| 石油类 | 20 | 1.0 |
| LAS | 20 | 0.5 |
| 邻-二甲苯 | 1.0 | 0.4 |
| 对-二甲苯 | 1.0 | 0.4 |
| 间-二甲苯 | 1.0 | 0.4 |

注：①括号外数值为水温>20oC时的控制指标，括号内数值为水温≤20oC 时的控制指标。

【1】氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准限值。

6.2废气验收执行标准

本次项目实际调整的内容为铝制咖啡壶生产线（调整内容不涉及喷塑工序），本次实际调整内容所涉及的废气排放源对应的排放标准详详见表6.2-1~6.2-5。

表6.2-1  项目大气污染物有组织排放标准

| 序号 | 排气筒/无组织 | 污染物 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 熔化压铸工序废气 | 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃① | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）的排放限值 |
| 2 | DA002 1#抛光线抛光工序废气 | 颗粒物 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的排放限值 |
| 3 | DA003 酸洗工序废气 | 氯化氢 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级标准 |
| 4 | DA004 涂装工序废气（调漆、喷漆、流平、烘干废气） | 颗粒物、苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃①、SO2、NOX、臭气浓度 | 颗粒物、苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃、臭气浓度排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的排放限值，SO2和NOX排放执行《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》(浙环函[2019]315号)排放限值 |
| 5 | 厂界无组织 | 颗粒物、氯化氢、SO2、NOX | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中厂界标准 |
|  |  | 乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯、非甲烷总烃①、臭气浓度 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表6限值 |
| 6 | 厂区内 | 颗粒物 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）的厂区内排放限值 |
|  |  | 非甲烷总烃① | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 的特别排放限值 |
| 注：①生产工序产生的挥发性有机物均以非甲烷总烃计； ②臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。 |  |  |  |

表6.2-2  铸造工业大气污染物排放限值   单位：mg/m3

| 生产过程 |  | 颗粒物 | SO2 | NOX | NMHC | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属熔炼（化） | 燃气炉c | 30 | 100 | 400 | / | 车间或生产设施排气筒 |
| 落砂、清理 | 落砂机f、抛（喷）丸机等清理设备 | 30 | / | / | / |  |
| 浇注 | 浇注区 | 30 | / | / | / | / |
| 其他生产工序或设备、设施 |  | 30 |  | / | / |  |
| 表面涂装 | 表面涂装设备（线） | 30 | / | / | 100 |  |
| 厂区内 |  | 5（监控点处1h平均浓度） | / | / | / | 在厂房外设置监控点 |
| 注：c燃气冲天炉适用于燃气炉，混合燃料冲天炉适用于冲天炉。 f适用于砂型铸造、消失模铸造、V法铸造、熔模精密铸造、壳型铸造。 |  |  |  |  |  |  |

表6.2-3  《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/ 2146-2018）

| 序号 | 污染物 | 有组织排放控制要求 |  |  | 企业边界大气污染物浓度限值① |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 适用条件 | 排放限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 | 适用条件 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 颗粒物 | 所有 | 30 | 车间或生产设施排气筒 | / | / |  |
| 2 | 苯系物 |  | 40 |  | 所有 | 2.0 |  |
| 3 | 臭气浓度② |  | 1000 |  | 所有 | 20 |  |
| 4 | 非甲烷总烃 |  | 80 |  | 所有 | 4.0 |  |
| 5 | 乙酸酯类 | 涉乙酸酯类 | 60 |  | 涉乙酸乙酯 | 乙酸乙酯 | 1.0 |
|  |  |  |  |  | 涉乙酸丁酯 | 乙酸丁酯 | 0.5 |
| 注：①企业边界任何1小时大气污染物平均浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表 6 的限值； ②臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。 |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-4 大气污染物综合排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 1 | 颗粒物 | / | / | / | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 2 | 二氧化硫 | / | / | / |  | 0.40 |
| 3 | 氮氧化物 | / | / | / |  | 0.12 |
| 4 | 氯化氢 | 100 | 15 | 0.13* |  | 0.20 |
| 注：排气筒因不能高出周围200m半径范围的建筑5m以上，其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 |  |  |  |  |  |  |

表6.2-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1的特别排放限值

| 污染物项目 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处 1 小时平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表 6.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《武义嘉新金属制品有限公司年产350万套咖啡壶技改项目概况补充说明》及《建设项目环境影响登记表备案文件》中要求武义嘉新金属制品有限公司年产350万套咖啡壶技改项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1  企业全厂主要污染物总量控制指标   单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.100 |
|  | NH3-N | 0.007 |
| 大气污染物 | VOCS | 0.697 |
|  | 颗粒物 | 2.507 |
|  | SO2 | 0.030 |
|  | NOX | 0.281 |

6.6环境质量标准

距离本项目厂界最近的敏感点为厂界南侧桐琴果园社区（距离25m），在本次验收评价范围内。

表6.6-1 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 总悬浮颗粒物 | 24小时平均 | 0.3 | mg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） |

表6.6-2 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 西南侧桐琴果园社区 | 2类 | 60 | 50 |

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1 废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、石油类、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、二甲苯 | 4次/天， 监测2天 |
| 2 | 废水处理设施进口DW002-1 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、二甲苯 | 4次/天， 监测2天 |
| 3 | 废水处理设施出口DW002-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、二甲苯 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2 废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 熔化压铸工序废气排气筒出口DA001-2 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 3次/天，监测2天 |
| 2 |  | 1#抛光线抛光工序废气排气筒出口DA002-2 | 颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
| 3 |  | 酸洗工序废气处理设施进口DA003-1 | 氯化氢 | 3次/天，监测2天 |
| 4 |  | 酸洗工序废气处理设施出口DA003-2 | 氯化氢 | 3次/天，监测2天 |
| 5 | 有组织废气 | 北侧喷漆废气处理设施进口DA0041-1 | 非甲烷总烃、苯系物（二甲苯）、乙酸酯类（乙酸丁酯、乙酸乙酯）、臭气浓度 | 3次/天，监测2天 |
| 6 |  | 喷漆流平、烘干废气处理设施进口DA0042-1 |  |  |
| 7 |  | 南侧喷漆废气处理设施进口DA0043-1 |  |  |
| 5 |  | 涂装工序（天然气燃烧）废气排气筒出口DA004-2 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、苯系物（二甲苯）、乙酸酯类（乙酸丁酯、乙酸乙酯）、臭气浓度 | 3次/天，监测2天 |
| 8 |  | 涂装工序废气排气筒出口DA004-2（脱附） | 非甲烷总烃 | 3次/天，监测1天 |
| 9 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯 | 3次/天， 监测2天 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 4次/天， 监测2天 |
| 10 |  | 厂区内生产车间外（G4） | 非甲烷总烃、颗粒物 | 3次/天， 监测2天 |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界南侧、西侧外1m处，各设一个监测点（N2、N3），昼间各监测1次，连续监测2天。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

距离本项目厂界最近的敏感点为厂界南侧桐琴果园社区（距离25m）设置1个噪声检测点（N5）及1个环境空气检测点（G5）。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | PHBJ-260便携式pH计（GXZY24022） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 石油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 动植物油类 |  |  | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计（GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 |  | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012 | 0.05mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L |
|  | 邻二甲苯 | GC-2010气相色谱仪 （GXZY18001） | 《水质 苯系物的测定顶空/气相色谱法》 HJ 1067-2019 | 2μg/L |
|  | 对二甲苯 |  |  | 2μg/L |
|  | 间二甲苯 |  |  | 2μg/L |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065、GXZY19066） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065、GXZY19066） | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 （以NO2计） |  | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
|  | 氯化氢 | ZR-3710双路烟气采样器 （GXZY18015、GXZY19055） UV2000紫外可见分光光度计（LDZY11037） | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999 | 0.9mg/m³ |
|  | 二甲苯 | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24023、GXZY24024、GXZY24025、GXZY24026、GXZY24027、GXZY24028） 7890B-5977B气相色谱质谱仪（GXZY19042） | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014 | 0.013mg/m3 |
|  | 乙酸乙酯 |  |  | 0.006mg/m3 |
|  | 乙酸丁酯 |  |  | 0.005mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24023、GXZY24024、GXZY24025、GXZY24026、GXZY24027、GXZY24028） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | ZR-3520真空箱气袋采样器 （GXZY19018、GXZY21027） ZR-3731型恶臭气体采样器 （GXZY21025、GXZY21026） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002、GXZY25004、GXZY25005、GXZY25006、GXZY24033） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 氯化氢 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002、GXZY25004、GXZY25005、GXZY25006） UV2000紫外可见分光光度计（LDZY11037） | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999 | 0.05mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002、GXZY25004、GXZY25005、GXZY25006） UV2000紫外可见分光光度计（LDZY11037） | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》及修改单 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 |
|  | 氮氧化物 |  | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》及修改单 HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 |
|  | 二甲苯 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002、GXZY25004、GXZY25005、GXZY25006） GC-2010 Plus气相色谱仪 （GXZY19059） | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | 1.5×10-3 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24023、GXZY24024、GXZY24025、GXZY24026）ZR-3520真空箱气袋采样器 （GXZY21027） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24023、GXZY24024、GXZY24025、GXZY24026） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
|  | 乙酸乙酯 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002、GXZY25004、GXZY25005、GXZY25006） GC-2010 Plus气相色谱仪 （GXZY19059） | 《空气和废气监测分析方法（第四版增补版）》国家环保总局（2007年） | 4.4×10-3 mg/m³ |
|  | 乙酸丁酯 |  |  | 7.7×10-3 mg/m³ |
| 环境 空气 | 非甲烷总烃（以C计） | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24027） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 总悬浮颗粒物 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY22034） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022 | 7μg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | AWA6228型多功能声级计 （GXZY22031） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
|  | 区域环境噪声 | AWA6228型多功能声级计 （GXZY22031） | 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH计 | PHBJ-260 | GXZY24022 | 2025.7.10 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19065 | 2025.10.7 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19066 | 2025.9.25 | 是 |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY18015 | 2025.11.10 | 是 |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY19055 | 2025.5.20 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | ZR-3520 | GXZY19018 | 2025.11.15 | 是 |
| 智能综合工况测量仪 | EM-0362H | GXZY19069 | 2025.11.18 | 是 |
| 智能综合工况测量仪 | EM-0362H | GXZY19070 | 2025.11.18 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24023 | 2025.7.10 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24024 | 2025.7.10 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24025 | 2025.7.10 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24026 | 2025.7.10 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24027 | 2025.7.10 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24028 | 2025.7.10 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | ZR-3520 | GXZY21027 | 2025.7.29 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | ZR-3520 | GXZY19018 | 2025.11.16 | 是 |
| 恶臭气体采样器 | ZR-3731型 | GXZY21025 | 2025.7.28 | 是 |
| 恶臭气体采样器 | ZR-3731型 | GXZY21026 | 2025.7.28 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924型 | GXZY25002 | 2026.1.8 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924型 | GXZY25004 | 2026.1.8 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924型 | GXZY25005 | 2026.1.8 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924型 | GXZY25006 | 2026.1.8 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924型 | GXZY24033 | 2025.7.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923型 | GXZY22034 | 2025.5.20 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA6228型 | GXZY22031 | 2025.7.9 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2025.5.15 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.10 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2025.3.14 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | UV2000 | LDZY11037 | 2025.4.17 | 是 |
| 气相色谱仪 | GC-2010 | GXZY18001 | 2026.1.24 | 是 |
| 气相色谱质谱仪 | 7890B-5977B | GXZY19042 | 2026.11.10 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.4-1 水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴离子表面活性剂 | 50.00 | 51.64 | 103.3 | 90-110 | 符合 |

表8.4-2 水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 氨氮 | 5.19 | 5.20 | 0.10 | 5 | 符合 |
| 总氮 | 21.4 | 21.7 | 0.70 | 10 | 符合 |
| 总磷 | 0.46 | 0.47 | 1.1 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 1.12 | 1.11 | 0.5 | 5 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 6.45 | 6.64 | 1.5 | 5 | 符合 |

表8.4-3 标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 202 | H-25031001-1 | 210±20 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 212 | H-25031101-1 | 210±20 | 合格 |
| 化学需氧量 | 234 | H-ZK25010301-30 | 242±14 | 合格 |
| 氨氮 | 2.09 | BY-H-2412010-2-05 | 2.04±0.14 | 合格 |
| 总氮 | 2.12 | BY-H-2411008-2-23 | 2.18±0.18 | 合格 |
| 总磷 | 0.411 | BY-H-2411004-1-10 | 0.426±0.032 | 合格 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为铝制咖啡杯的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷92.3%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1 建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2025.3.10 | 年产130万套咖啡壶喷漆涂装产能 | 0.4万 | 92.3% |
| - 2025.3.11 |  | 0.4万 | 92.3% |
| - 2025.4.14 | 年产130万套咖啡壶喷漆涂装产能 | 0.41万 | 94.6% |
| - 2025.4.15 |  | 0.40万 | 92.3% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1～9.2.1-3。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

| 采样日期 | 2025年3月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年3月10日-17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 污水总排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（3月10日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（3月11日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250306aDW001-2-01 | 20250306aDW001-2-02 | 20250306aDW001-2-03 | 20250306aDW001-2-04 | 平均值 | 20250306bDW001-2-01 | 20250306bDW001-2-02 | 20250306bDW001-2-03 | 20250306bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 8.0（12.0℃） | 7.8（12.6℃） | 7.8（12.8℃） | 7.8（12.8℃） | 7.8-8.0 | 7.8（13.9℃） | 7.9（14.6℃） | 7.7（15.0℃） | 7.9（15.2℃） | 7.7-7.9 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 50 | 56 | 54 | 50 | 52 | 53 | 55 | 58 | 57 | 56 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 90.6 | 110 | 115 | 103 | 105 | 111 | 140 | 146 | 128 | 131 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 352 | 376 | 384 | 367 | 370 | 410 | 435 | 443 | 430 | 430 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 0.82 | 0.91 | 0.89 | 0.80 | 0.86 | 1.92 | 1.17 | 0.69 | 1.55 | 1.33 | 20 | 达标 |
| 动植物油类（mg/L） | 4.83 | 5.19 | 5.59 | 5.08 | 5.17 | 5.10 | 5.88 | 6.25 | 5.73 | 5.74 | 100 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 4.78 | 4.95 | 5.12 | 5.20 | 5.01 | 4.68 | 4.83 | 5.16 | 5.38 | 5.01 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 0.72 | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 0.78 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.64 | 0.66 | 8*1 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 6.54 | 7.00 | 7.31 | 6.62 | 6.87 | 6.21 | 6.78 | 7.19 | 5.94 | 6.53 | 20 | 达标 |
| 总氮（mg/L） | 18.0 | 19.0 | 19.7 | 21.4 | 19.5 | 18.0 | 19.2 | 20.4 | 21.4 | 19.8 | 70*2 | 达标 |

接下页

表9.2.1-1废水监测结果（1）（续）

| 采样日期 | 2025年3月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年3月10日-17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 污水总排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（3月10日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（3月11日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250306aDW001-2-01 | 20250306aDW001-2-02 | 20250306aDW001-2-03 | 20250306aDW001-2-04 | 平均值 | 20250306bDW001-2-01 | 20250306bDW001-2-02 | 20250306bDW001-2-03 | 20250306bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| 对二甲苯（mg/L） | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 1.0 | 达标 |
| 间二甲苯（mg/L） | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 1.0 | 达标 |
| 邻二甲苯（mg/L） | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 1.0 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.1-1废水监测结果（2）

| 采样日期 | 2025年3月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年3月10日-17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 废水处理设施DW002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 进口（DW002-1） |  |  |  |  | 出口（DW002-2） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250306aDW002-1-01 | 20250306aDW002-1-02 | 20250306aDW002-1-03 | 20250306aDW002-1-04 | 平均值 | 20250306aDW002-2-01 | 20250306aDW002-2-02 | 20250306aDW002-2-03 | 20250306aDW002-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 |  | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 3.1（12.6℃） | 3.1（12.8℃） | 3.2（12.8℃） | 3.2（12.9℃） | 3.1-3.2 | 8.6（12.6℃） | 8.6（12.9℃） | 8.6（12.9℃） | 8.7（13.0℃） | 8.6-8.7 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 66 | 70 | 71 | 66 | 68 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 235 | 261 | 270 | 245 | 253 | 81.6 | 99.0 | 111 | 91.3 | 95.7 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 843 | 877 | 896 | 859 | 868 | 312 | 338 | 362 | 329 | 335 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 3.55 | 3.66 | 3.80 | 3.50 | 3.63 | 0.46 | 0.42 | 0.32 | 0.40 | 0.40 | 20 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 6.54 | 6.84 | 7.47 | 7.66 | 7.13 | 2.39 | 2.61 | 2.99 | 3.32 | 2.83 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 1.88 | 2.01 | 2.04 | 1.95 | 1.97 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 8*1 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 66.8 | 68.2 | 67.0 | 65.3 | 66.8 | 7.50 | 7.94 | 8.33 | 7.51 | 7.82 | 20 | 达标 |
| 总氮（mg/L） | 30.6 | 32.0 | 33.3 | 33.4 | 32.3 | 11.2 | 11.3 | 12.5 | 13.9 | 12.2 | 70*2 | 达标 |
| 对二甲苯（mg/L） | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 1.0 | 达标 |
| 间二甲苯（mg/L） | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 1.0 | 达标 |

接下页

表9.2.1-1废水监测结果（2）（续）

| 采样日期 | 2025年3月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年3月10日-17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 废水处理设施DW002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 进口（DW002-1） |  |  |  |  | 出口（DW002-2） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250306aDW002-1-01 | 20250306aDW002-1-02 | 20250306aDW002-1-03 | 20250306aDW002-1-04 | 平均值 | 20250306aDW002-2-01 | 20250306aDW002-2-02 | 20250306aDW002-2-03 | 20250306aDW002-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 |  | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 |  |  |  |
| 邻二甲苯（mg/L） | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 1.0 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.1-3废水监测结果（3）

| 采样日期 | 2025年3月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年3月11日-17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 废水处理设施DW002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 进口（DW002-1） |  |  |  |  | 出口（DW002-2） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250306bDW002-1-01 | 20250306bDW002-1-02 | 20250306bDW002-1-03 | 20250306bDW002-1-04 | 平均值 | 20250306bDW002-2-01 | 20250306bDW002-2-02 | 20250306bDW002-2-03 | 20250306bDW002-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 |  | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 3.1（13.6℃） | 3.2（14.2℃） | 3.2（14.3℃） | 3.2（14.3℃） | 3.1-3.2 | 8.6（14.0℃） | 8.6（14.1℃） | 8.5（14.4℃） | 8.7（14.4℃） | 8.5-8.7 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 68 | 73 | 73 | 68 | 70 | 24 | 26 | 24 | 23 | 24 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 279 | 290 | 311 | 305 | 296 | 101 | 124 | 132 | 111 | 117 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 931 | 958 | 977 | 982 | 962 | 394 | 418 | 435 | 408 | 414 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 3.68 | 3.87 | 4.01 | 3.79 | 3.84 | 0.43 | 0.34 | 0.36 | 0.47 | 0.40 | 20 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 6.45 | 6.95 | 7.39 | 7.74 | 7.13 | 2.09 | 2.34 | 2.60 | 2.97 | 2.50 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 2.14 | 2.27 | 2.36 | 2.20 | 2.24 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.10 | 1.14 | 8*1 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 62.6 | 63.9 | 66.6 | 60.6 | 63.4 | 6.98 | 7.53 | 7.37 | 6.88 | 7.19 | 20 | 达标 |
| 总氮（mg/L） | 29.1 | 31.0 | 33.3 | 33.1 | 31.6 | 8.89 | 9.22 | 11.6 | 13.9 | 10.9 | 70*2 | 达标 |
| 对二甲苯（mg/L） | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 1.0 | 达标 |
| 间二甲苯（mg/L） | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 1.0 | 达标 |

接下页

表9.2.1-3废水监测结果（3）（续）

| 采样日期 | 2025年3月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年3月11日-17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 废水处理设施DW002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 进口（DW002-1） |  |  |  |  | 出口（DW002-2） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250306bDW002-1-01 | 20250306bDW002-1-02 | 20250306bDW002-1-03 | 20250306bDW002-1-04 | 平均值 | 20250306bDW002-2-01 | 20250306bDW002-2-02 | 20250306bDW002-2-03 | 20250306bDW002-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 |  | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 |  |  |  |
| 邻二甲苯（mg/L） | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 1.0 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，废水处理设施出口（DW002-2）的废水pH范围为8.5-8.7，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物24mg/L、五日生化需氧量117mg/L、化学需氧量414mg/L、石油类0.40mg/L、氨氮2.83mg/L、总氮12.2mg/L、总磷1.14mg/L、阴离子表面活性剂7.82mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、二甲苯、石油类符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求；氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值；总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。

验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.7-8.0，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物56mg/L、五日生化需氧量131mg/L、化学需氧量430mg/L、石油类1.33mg/L、动植物油类5.74mg/L、氨氮5.01mg/L、总氮19.8mg/L、总磷0.78mg/L、阴离子表面活性剂6.87mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、二甲苯、石油类符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求；氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值；总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-10。

表9.2.2-1有组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年3月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年3月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 熔化压铸工序废气排气筒出口DA001-2 （3月10日） |  |  |  | 熔化压铸工序废气排气筒出口DA001-2 （3月11日） |  |  |  | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1 | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度 颗粒物 | 样品编号 | aDA001-2-01 |  |  |  | bDA001-2-01 |  |  |  | --- | --- |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 1.7 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 17.0 |  |  |  | 16.7 |  |  |  | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.95×10-2 |  |  |  | 2.80×10-2 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA001-2-04 | aDA001-2-05 | aDA001-2-06 | 平均值 | bDA001-2-04 | bDA001-2-05 | bDA001-2-06 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <30 | <30 | <30 | <30 | <28 | <28 | <28 | <28 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.60×10-2 | <2.60×10-2 | <2.60×10-2 | <2.60×10-2 | <2.33×10-2 | <2.33×10-2 | <2.33×10-2 | <2.33×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <30 | <30 | <30 | <30 | <28 | <28 | <28 | <28 | 400 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.60×10-2 | <2.60×10-2 | <2.60×10-2 | <2.60×10-2 | <2.33×10-2 | <2.33×10-2 | <2.33×10-2 | <2.33×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.7 | 19.7 | 19.7 | / | 19.6 | 19.6 | 19.6 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 17365 | 17365 | 17365 | / | 15535 | 15535 | 15535 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

接下页

表9.2.2-1有组织废气监测结果（1）（续）

| 采样日期 |  | 2025年3月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年3月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 熔化压铸工序废气排气筒出口DA001-2 （3月10日） |  |  |  | 熔化压铸工序废气排气筒出口DA001-2 （3月11日） |  |  |  | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1 | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度 颗粒物 | 样品编号 | aDA001-2-02 |  |  |  | bDA001-2-02 |  |  |  | --- | --- |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 2.1 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 21.0 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.44×10-2 |  |  |  | 3.45×10-2 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA001-2-07 | aDA001-2-08 | aDA001-2-09 | 平均值 | bDA001-2-07 | bDA001-2-08 | bDA001-2-09 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <30 | <30 | <28 | <29 | <28 | <28 | <28 | <28 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.45×10-2 | <2.45×10-2 | <2.45×10-2 | <2.45×10-2 | <2.36×10-2 | <2.36×10-2 | <2.36×10-2 | <2.36×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <30 | <30 | <28 | <29 | <28 | <28 | <28 | <28 | 400 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.45×10-2 | <2.45×10-2 | <2.45×10-2 | <2.45×10-2 | <2.36×10-2 | <2.36×10-2 | <2.36×10-2 | <2.36×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.7 | 19.7 | 19.6 | / | 19.6 | 19.6 | 19.6 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 16382 | 16382 | 16382 | / | 15700 | 15700 | 15700 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

接下页

表9.2.2-1有组织废气监测结果（1）（续）

| 采样日期 |  | 2025年3月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年3月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 熔化压铸工序废气排气筒出口DA001-2 （3月10日） |  |  |  | 熔化压铸工序废气排气筒出口DA001-2 （3月11日） |  |  |  | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1 | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第三次 |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度 颗粒物 | 样品编号 | aDA001-2-03 |  |  |  | bDA001-2-03 |  |  |  | --- | --- |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 2.1 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 19.5 |  |  |  | 17.6 |  |  |  | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.43×10-2 |  |  |  | 2.99×10-2 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA001-2-10 | aDA001-2-11 | aDA001-2-12 | 平均值 | bDA001-2-10 | bDA001-2-11 | bDA001-2-12 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <28 | <28 | <28 | <28 | <28 | <28 | <28 | <28 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.45×10-2 | <2.45×10-2 | <2.45×10-2 | <2.45×10-2 | <2.36×10-2 | <2.36×10-2 | <2.36×10-2 | <2.36×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <28 | <28 | <28 | <28 | <28 | <28 | <28 | <28 | 400 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.45×10-2 | <2.45×10-2 | <2.45×10-2 | <2.45×10-2 | <2.36×10-2 | <2.36×10-2 | <2.36×10-2 | <2.36×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.6 | 19.6 | 19.6 | / | 19.6 | 19.6 | 19.6 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 16339 | 16339 | 16339 | / | 15720 | 15720 | 15720 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-2有组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年3月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年3月11日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 熔化压铸工序废气排气筒出口DA001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 出口DA001-2（3月10日） |  |  |  | 出口DA001-2（3月11日） |  |  |  | 《铸造工业大气污染物排放标准》 （GB 39726-2020） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 1.07 | 1.08 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.86×10-2 | 1.77×10-2 | 1.70×10-2 | 1.78×10-2 | 1.74×10-2 | 1.84×10-2 | 1.85×10-2 | 1.81×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 17365 | 16382 | 16339 | / | 15535 | 15700 | 15720 | / | / | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-3有组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年3月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年3月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 1#抛光线抛光工序废气排气筒出口DA002-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 出口DA002-2（3月10日） |  |  |  | 出口DA002-2（3月11日） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.35×10-2 | 2.44×10-2 | 2.32×10-2 | 2.37×10-2 | 1.64×10-2 | 1.73×10-2 | 1.72×10-2 | 1.70×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 6017 | 6109 | 6104 | / | 6082 | 6165 | 6145 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-4有组织废气监测结果（4）

| 采样日期 |  | 2025年3月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年3月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2二级 | 结果评价 |
| 采样点位 |  | 酸洗工序废气处理设施进口（DA003-1） |  |  |  |  | 酸洗工序废气处理设施出口（DA003-2） |  |  |  |  |  |  |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
| 氯化氢 | 样品编号 | aDA003-1-01 | aDA003-1-02 | aDA003-1-03 | aDA003-1-04 | 平均值 | aDA003-2-01 | aDA003-2-02 | aDA003-2-03 | aDA003-2-04 | 平均值 | / | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.32×10-2 | 1.81×10-2 | 2.25×10-2 | 2.54×10-2 | 2.23×10-2 | 1.04×10-2 | 8.75×10-3 | 1.28×10-2 | 8.19×10-3 | 1.00×10-2 | 0.13* | 达标 |
|  | 标干流量（m3/h） | 8285 | 8246 | 8326 | 8205 | / | 7964 | 7959 | 8009 | 8191 | / | --- | --- |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  | / | / |
| 氯化氢 | 样品编号 | aDA003-1-05 | aDA003-1-06 | aDA003-1-07 | aDA003-1-08 | 平均值 | aDA003-2-05 | aDA003-2-06 | aDA003-2-07 | aDA003-2-08 | 平均值 | / | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.72×10-2 | 2.66×10-2 | 2.92×10-2 | 3.23×10-2 | 2.63×10-2 | 1.14×10-2 | 1.32×10-2 | 8.98×10-3 | 1.05×10-2 | 1.10×10-2 | 0.13* | 达标 |
|  | 标干流量（m3/h） | 8208 | 8328 | 8124 | 8285 | / | 8161 | 8225 | 8161 | 8070 | / | --- | --- |
| 检测次数 |  | 第三次 |  |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  | / | / |
| 氯化氢 | 样品编号 | aDA003-1-09 | aDA003-1-10 | aDA003-1-11 | aDA003-1-12 | 平均值 | aDA003-2-09 | aDA003-2-10 | aDA003-2-11 | aDA003-2-12 | 平均值 | / | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.91×10-2 | 2.07×10-2 | 1.74×10-2 | 2.01×10-2 | 1.93×10-2 | 1.20×10-2 | 8.96×10-3 | 1.13×10-2 | 1.24×10-2 | 1.12×10-2 | 0.13* | 达标 |
|  | 标干流量（m3/h） | 8285 | 8288 | 8288 | 8367 | / | 8030 | 8149 | 8101 | 8272 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级对该项目未做限制。 4、“*”表示排气筒因不能高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上，其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-5有组织废气监测结果（5）

| 采样日期 |  | 2025年3月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年3月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2二级 | 结果评价 |
| 采样点位 |  | 酸洗工序废气处理设施进口（DA003-1） |  |  |  |  | 酸洗工序废气处理设施出口（DA003-2） |  |  |  |  |  |  |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
| 氯化氢 | 样品编号 | bDA003-1-01 | bDA003-1-02 | bDA003-1-03 | bDA003-1-04 | 平均值 | bDA003-2-01 | bDA003-2-02 | bDA003-2-03 | bDA003-2-04 | 平均值 | / | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 2.5 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.12×10-2 | 2.20×10-2 | 3.07×10-2 | 2.67×10-2 | 2.52×10-2 | 8.58×10-3 | 1.46×10-2 | 1.03×10-2 | 8.72×10-3 | 1.06×10-2 | 0.13* | 达标 |
|  | 标干流量（m3/h） | 8493 | 8455 | 8533 | 8336 | / | 7800 | 8134 | 7897 | 7930 | / | --- | --- |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  | / | / |
| 氯化氢 | 样品编号 | bDA003-1-05 | bDA003-1-06 | bDA003-1-07 | bDA003-1-08 | 平均值 | bDA003-2-05 | bDA003-2-06 | bDA003-2-07 | bDA003-2-08 | 平均值 | / | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 4.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.41×10-2 | 1.72×10-2 | 2.08×10-2 | 2.32×10-2 | 2.38×10-2 | 1.18×10-2 | 1.02×10-2 | 1.32×10-2 | 1.09×10-2 | 1.15×10-2 | 0.13* | 达标 |
|  | 标干流量（m3/h） | 8533 | 8609 | 8686 | 8609 | / | 7848 | 7832 | 7793 | 7806 | / | --- | --- |
| 检测次数 |  | 第三次 |  |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  | / | / |
| 氯化氢 | 样品编号 | bDA003-1-09 | bDA003-1-10 | bDA003-1-11 | bDA003-1-12 | 平均值 | bDA003-2-09 | bDA003-2-10 | bDA003-2-11 | bDA003-2-12 | 平均值 | / | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.17×10-2 | 2.68×10-2 | 2.28×10-2 | 2.54×10-2 | 2.67×10-2 | 9.39×10-3 | 8.54×10-3 | 1.05×10-2 | 8.80×10-3 | 9.30×10-3 | 0.13* | 达标 |
|  | 标干流量（m3/h） | 8571 | 8646 | 8455 | 8455 | / | 7826 | 8535 | 8057 | 8002 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级对该项目未做限制。 4、“*”表示排气筒因不能高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上，其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-6有组织废气监测结果（6）

| 采样日期 |  | 2025年4月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月14日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装工序废气排气筒DA004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 北侧喷漆废气处理设施进口（DA0041-1） |  |  |  |  | 喷漆流平、烘干废气处理设施进口（DA0042-1） |  |  |  |  | 南侧喷漆废气处理设施进口（DA0043-1） |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| 二甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | 0.149 | 0.236 | 0.116 | 0.167 | 0.208 |  | 0.145 | 0.201 | 0.185 | 0.238 |  | 0.204 | 0.194 | 0.212 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 6.82×10-4 | 1.10×10-3 | 5.47×10-4 | 7.75×10-4 | 1.14×10-3 |  | 8.11×10-4 | 1.14×10-3 | 1.03×10-3 | 1.01×10-3 |  | 8.65×10-4 | 8.10×10-4 | 8.95×10-4 |
| 乙酸乙酯 | 排放浓度（mg/m3） | 1.28 | 1.12 | 1.17 | / | 0.713 |  | 0.897 | 0.945 | / | 1.09 |  | 0.884 | 0.962 | / |
| 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | 0.362 | 0.328 | 0.439 | / | 0.285 |  | 0.327 | 0.304 | / | 0.382 |  | 0.291 | 0.359 | / |
| 乙酸酯类*1 | 排放浓度（mg/m3） | 1.64 | 1.45 | 1.61 | 1.57 | 0.998 |  | 1.22 | 1.25 | 1.16 | 1.47 |  | 1.18 | 1.32 | 1.32 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 7.51×10-3 | 6.74×10-3 | 7.59×10-3 | 7.28×10-3 | 5.46×10-3 |  | 6.82×10-3 | 7.10×10-3 | 6.46×10-3 | 6.24×10-3 |  | 5.00×10-3 | 5.51×10-3 | 5.58×10-3 |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 4.77 | 9.00 | 5.82 | 6.53 | 6.50 |  | 10.4 | 9.08 | 8.66 | 22.2 |  | 36.4 | 27.1 | 28.6 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.18×10-2 | 4.18×10-2 | 2.74×10-2 | 3.04×10-2 | 3.56×10-2 |  | 5.81×10-2 | 5.16×10-2 | 4.84×10-2 | 9.42×10-2 |  | 0.154 | 0.113 | 0.121 |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 724 | 851 | 724 | 851*2 | 630 |  | 851 | 851 | 851*2 | 724 |  | 630 | 977 | 977*2 |
| 标干流量（m3/h） |  | 4578 | 4647 | 4715 | / | 5474 |  | 5590 | 5681 | / | 4245 |  | 4240 | 4177 | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 4、“*1”表示乙酸酯类包括乙酸乙酯、乙酸丁酯。5、“*2”表示该值为最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-7有组织废气监测结果（7）

| 采样日期 |  | 2025年4月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月15日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装工序废气排气筒DA004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 北侧喷漆废气处理设施进口（DA0041-1） |  |  |  |  | 喷漆流平、烘干废气处理设施进口（DA0042-1） |  |  |  |  | 南侧喷漆废气处理设施进口（DA0043-1） |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| 二甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | 0.319 | 0.312 | 0.289 | 0.307 | 0.223 |  | 0.227 | 0.201 | 0.217 | 0.209 |  | 0.218 | 0.243 | 0.223 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.48×10-3 | 1.47×10-3 | 1.34×10-3 | 1.43×10-3 | 1.21×10-3 |  | 1.27×10-3 | 1.10×10-3 | 1.19×10-3 | 8.71×10-4 |  | 9.52×10-4 | 1.05×10-3 | 9.59×10-4 |
| 乙酸乙酯 | 排放浓度（mg/m3） | 1.19 | 1.32 | 1.08 | / | 0.925 |  | 0.732 | 1.12 | / | 0.772 |  | 0.883 | 0.709 | / |
| 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | 0.336 | 0.306 | 0.321 | / | 0.364 |  | 0.319 | 0.287 | / | 0.182 |  | 0.223 | 0.201 | / |
| 乙酸酯类*1 | 排放浓度（mg/m3） | 1.53 | 1.63 | 1.40 | 1.52 | 1.29 |  | 1.05 | 1.41 | 1.25 | 0.954 |  | 1.11 | 0.910 | 0.991 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 7.11×10-3 | 7.68×10-3 | 6.50×10-3 | 7.10×10-3 | 7.01×10-3 |  | 5.86×10-3 | 7.72×10-3 | 6.86×10-3 | 3.98×10-3 |  | 4.85×10-3 | 3.94×10-3 | 4.26×10-3 |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 10.4 | 4.40 | 7.47 | 7.42 | 5.12 |  | 7.38 | 9.95 | 7.48 | 26.4 |  | 31.5 | 34.3 | 30.7 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 4.83×10-2 | 2.07×10-2 | 3.47×10-2 | 3.46×10-2 | 2.78×10-2 |  | 4.12×10-2 | 5.45×10-2 | 4.11×10-2 | 0.110 |  | 0.138 | 0.149 | 0.132 |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 630 | 724 | 977 | 977*3 | 851 |  | 724 | 630 | 851*3 | 851 |  | 724 | 724 | 851*3 |
| 标干流量（m3/h） |  | 4645 | 4713 | 4646 | / | 5433 |  | 5577 | 5474 | / | 4167 |  | 4367 | 4334 | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 4、“*1”表示乙酸酯类包括乙酸乙酯、乙酸丁酯。5、“*2”表示该值为最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-8有组织废气监测结果（8）

| 采样日期 |  | 2025年4月14日-15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月14日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装工序废气排气筒出口（吸附状态）DA004-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 出口DA004-2（4月14日） |  |  |  | 出口DA004-2（4月15日） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.74×10-2 | 1.91×10-2 | 2.05×10-2 | 1.90×10-2 | 2.38×10-2 | 2.97×10-2 | 2.80×10-2 | 2.71×10-2 | --- | --- |
| 二甲苯 | 排放浓度（mg/m3） | 0.056 | 0.045 | 0.044 | 0.048 | 0.111 | 0.058 | 0.093 | 0.087 | 40 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 7.50×10-4 | 6.14×10-4 | 6.00×10-4 | 6.55×10-4 | 1.55×10-3 | 8.19×10-4 | 1.30×10-3 | 1.22×10-3 | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 排放浓度（mg/m3） | 0.326 | 0.316 | 0.362 | / | 0.182 | 0.241 | 0.189 | / | --- | --- |
| 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | 0.070 | 0.083 | 0.109 | / | 0.071 | 0.075 | 0.056 | / | --- | --- |
| 乙酸酯类*1 | 排放浓度（mg/m3） | 0.396 | 0.399 | 0.471 | 0.422 | 0.253 | 0.316 | 0.245 | 0.271 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.30×10-3 | 5.44×10-3 | 6.43×10-3 | 5.72×10-3 | 3.54×10-3 | 4.46×10-3 | 3.43×10-3 | 3.81×10-3 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 2.12 | 3.74 | 3.35 | 3.07 | 1.43 | 2.47 | 3.30 | 2.40 | 80 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.84×10-2 | 5.10×10-2 | 4.57×10-2 | 4.17×10-2 | 2.00×10-2 | 3.49×10-2 | 4.62×10-2 | 3.67×10-2 | --- | --- |

接下页

表9.2.2-8有组织废气监测结果（8）（续）

| 采样日期 | 2025年4月14日-15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年4月14日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 涂装工序（天然气燃烧）废气排气筒出口DA004-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 | 出口DA004-2（4月14日） |  |  |  | 出口DA004-2（4月15日） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 臭气浓度（无量纲） | 229 | 229 | 151 | 229*2 | 131 | 173 | 173 | 173*2 | 1000 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） | 13395 | 13633 | 13646 | / | 13999 | 14126 | 13993 | / | --- | --- |
| 备注 | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 4、“*1”表示乙酸酯类包括乙酸乙酯、乙酸丁酯。 5、“*2”表示该值为最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-9有组织废气监测结果（9）

| 采样日期 |  | 2025年4月14日-15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月14日-15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 天然气燃烧废气排气筒出口DA004-2 （4月14日） |  |  |  | 天然气燃烧废气排气筒出口DA004-2 （4月15日） |  |  |  | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》 （浙环函[2019]315号） | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA004-2-10 | aDA004-2-11 | aDA004-2-12 | 平均值 | bDA004-2-10 | bDA004-2-11 | bDA004-2-12 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <25 | <23 | <25 | <24 | <22 | <25 | <25 | <24 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.00×10-2 | <2.00×10-2 | <2.00×10-2 | <2.00×10-2 | <2.10×10-2 | <2.10×10-2 | <2.10×10-2 | <2.10×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <25 | <23 | <25 | <24 | <22 | <25 | <25 | <24 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.00×10-2 | <2.00×10-2 | <2.00×10-2 | <2.00×10-2 | <2.10×10-2 | <2.10×10-2 | <2.10×10-2 | <2.10×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.5 | 19.4 | 19.5 | / | 19.3 | 19.5 | 19.5 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 13395 | 13395 | 13395 | / | 13999 | 13999 | 13999 | / | / | / |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  | / | / |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA004-2-13 | aDA004-2-14 | aDA004-2-15 | 平均值 | bDA004-2-13 | bDA004-2-14 | bDA004-2-15 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <23 | <29 | <25 | <26 | <26 | <25 | <26 | <26 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.04×10-2 | <2.04×10-2 | <2.04×10-2 | <2.04×10-2 | <2.12×10-2 | <2.12×10-2 | <2.12×10-2 | <2.12×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <23 | <29 | <25 | <26 | <26 | <25 | <26 | <26 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.04×10-2 | <2.04×10-2 | <2.04×10-2 | <2.04×10-2 | <2.12×10-2 | <2.12×10-2 | <2.12×10-2 | <2.12×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.4 | 19.7 | 19.5 | / | 19.6 | 19.5 | 19.6 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 13633 | 13633 | 13633 | / | 14126 | 14126 | 14126 | / | / | / |

接下页

表9.2.2-9有组织废气监测结果（9）（续）

| 采样日期 |  | 2025年4月14日-15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月14日-15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 天然气燃烧废气排气筒出口DA004-2 （3月10日） |  |  |  | 天然气燃烧废气排气筒出口DA004-2 （3月11日） |  |  |  | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》 （浙环函[2019]315号） | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第三次 |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA004-2-16 | aDA004-2-17 | aDA004-2-18 | 平均值 | bDA004-2-16 | bDA004-2-17 | bDA004-2-18 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <23 | <22 | <29 | <25 | <28 | <28 | <28 | <28 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.05×10-2 | <2.05×10-2 | <2.05×10-2 | <2.05×10-2 | <2.10×10-2 | <2.10×10-2 | <2.10×10-2 | <2.10×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <23 | <22 | <29 | <25 | <28 | <28 | <28 | <28 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.05×10-2 | <2.05×10-2 | <2.05×10-2 | <2.05×10-2 | <2.10×10-2 | <2.10×10-2 | <2.10×10-2 | <2.10×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.4 | 19.3 | 19.7 | / | 19.5 | 19.5 | 19.7 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 13646 | 13646 | 13646 | / | 13993 | 13993 | 13993 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-10有组织废气监测结果（10）

| 采样日期 |  | 2025年4月16日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月16日-20日 |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装工序废气排气筒出口DA004-2（脱附） |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 出口（DA004-2） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 二甲苯 | 实测浓度（mg/m3） | 0.055 | 0.077 | 0.070 | 0.067 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 0.381 | 0.554 | 0.525 | 0.487 | 40 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.60×10-5 | 7.74×10-5 | 7.06×10-5 | 6.80×10-5 | --- | --- |
| 乙酸乙酯 | 实测浓度（mg/m3） | 0.082 | 0.106 | 0.121 | / | --- | --- |
| 乙酸丁酯 | 实测浓度（mg/m3） | 0.081 | 0.056 | 0.073 | / | --- | --- |
| 乙酸酯类*1 | 实测浓度（mg/m3） | 0.163 | 0.162 | 0.194 | 0.173 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 1.13 | 1.17 | 1.46 | 1.25 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.66×10-4 | 1.63×10-4 | 1.96×10-4 | 1.75×10-4 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 实测浓度（mg/m3） | 3.60 | 6.06 | 1.84 | 3.83 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 24.9 | 43.6 | 13.8 | 27.5 | 80 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.66×10-3 | 6.09×10-3 | 1.86×10-3 | 3.87×10-3 | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 199 | 229 | 151 | 229*3 | 1000 | 达标 |
| 含氧量（%） |  | 18.4 | 18.5 | 18.6 | / | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 1018 | 1005 | 1009 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表1对该项目未做限制。 4、“*1”表示乙酸酯类包括乙酸乙酯、乙酸丁酯。 5、“*2”表示乙酸乙酯、乙酸丁酯各项目检测结果加和，未检出结果以0计。 6、“*3”表示该值为最大值。 |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，熔化压铸工序废气排气筒出口（DA001-2）中非甲烷总烃的排放浓度最大值为1.16mg/m3，排放速率最大值为1.81×10-2kg/h，检测结果符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1限值要求。低浓度颗粒物的排放浓度最大值为21.0mg/m3，排放速率最大值为3.44×10-2kg/h；二氧化硫、氮氧化物均为未检出；低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1限值要求。

验收监测期间，1#抛光线抛光工序废气排气筒出口（DA002-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为3.9mg/m3，排放速率最大值为2.37×10-2kg/h，检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

验收监测期间，酸洗工序废气处理设施出口（DA003-2）中氯化氢的排放浓度最大值为1.5mg/m3，排放速率最大值为1.15×10-2kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值要求。

验收监测期间，涂装工序（天然气燃烧）废气排气筒出口（DA004-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为1.9mg/m3，排放速率最大值为2.71×10-2kg/h；二甲苯的排放浓度最大值为0.087mg/m3，排放速率最大值为1.22×10-3kg/h；乙酸酯类的排放浓度最大值为0.422mg/m3，排放速率最大值为5.72×10-3kg/h；非甲烷总烃的排放浓度最大值为3.07mg/m3，排放速率最大值为4.17×10-2kg/h；臭气浓度最大值为229（无量纲）；低浓度颗粒物、二甲苯、乙酸酯类、非甲烷总烃、臭气浓度检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

验收监测期间，天然气燃烧废气排气筒出口（DA004-2）中二氧化硫、氮氧化物均为未检出，检测结果均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中的限值要求。

验收监测期间，涂装工序废气排气筒出口（DA004-2）（脱附状态）中二甲苯的排放浓度最大值为0.487mg/m3，排放速率最大值为6.80×10-5kg/h；乙酸酯类的排放浓度最大值为1.25mg/m3，排放速率最大值为1.75×10-4kg/h；非甲烷总烃的排放浓度最大值为27.5mg/m3，排放速率最大值为3.87×10-3kg/h；臭气浓度最大值为229（无量纲），检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.3-1~9.2.3-5。

表 9.2.3-1 无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年3月10日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年3月10日-18日 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 二氧化硫 （mg/m3） | 氮氧化物 （mg/m3） | 氯化氢 （mg/m3） | 二甲苯 （mg/m3） | 非甲烷总烃 （以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 10:15-11:15 | 0.216 | <0.007 | 0.044 | <0.05 | 0.0241 | 0.83 |
|  | 12:15-13:15 | 0.227 | <0.007 | 0.052 | <0.05 | 0.0273 | 0.79 |
|  | 14:15-15:15 | 0.221 | <0.007 | 0.038 | <0.05 | 0.0271 | 0.66 |
| 厂界下风向 G1 | 10:15-11:15 | 0.289 | <0.007 | 0.034 | <0.05 | 0.0301 | 1.09 |
|  | 12:15-13:15 | 0.313 | <0.007 | 0.039 | <0.05 | 0.0331 | 0.98 |
|  | 14:15-15:15 | 0.283 | <0.007 | 0.025 | <0.05 | 0.0245 | 1.07 |
| 厂界下风向 G2 | 10:15-11:15 | 0.297 | <0.007 | 0.041 | <0.05 | 0.0231 | 1.70 |
|  | 12:15-13:15 | 0.321 | <0.007 | 0.037 | <0.05 | 0.0228 | 1.83 |
|  | 14:15-15:15 | 0.311 | <0.007 | 0.029 | <0.05 | 0.0323 | 1.56 |
| 厂界下风向 G3 | 10:15-11:15 | 0.298 | <0.007 | 0.044 | <0.05 | 0.0234 | 1.24 |
|  | 12:15-13:15 | 0.323 | <0.007 | 0.043 | <0.05 | 0.0213 | 1.08 |
|  | 14:15-15:15 | 0.302 | <0.007 | 0.023 | <0.05 | 0.0228 | 1.07 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.323 | <0.007 | 0.052 | <0.05 | 0.0331 | 1.83 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 0.40 | 0.12 | 0.20 | 2.0*1 | 4.0*1 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 3月10日气象参数：天气：晴；气温：12.1-14.4℃；气压：101.22-101.5kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.0m/s。 2、“*1”表示该项目执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6排放限值。 |  |  |  |  |  |

表 9.2.3-2 无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年3月11日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年3月11日-18日 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 二氧化硫 （mg/m3） | 氮氧化物 （mg/m3） | 氯化氢 （mg/m3） | 二甲苯 （mg/m3） | 非甲烷总烃 （以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 10:15-11:15 | 0.219 | <0.007 | 0.049 | <0.05 | 0.0318 | 0.63 |
|  | 12:15-13:15 | 0.235 | <0.007 | 0.024 | <0.05 | 0.0298 | 0.79 |
|  | 14:15-15:15 | 0.233 | <0.007 | 0.018 | <0.05 | 0.0249 | 0.90 |
| 厂界下风向 G1 | 10:15-11:15 | 0.278 | <0.007 | 0.048 | <0.05 | 0.0301 | 1.05 |
|  | 12:15-13:15 | 0.329 | <0.007 | 0.034 | <0.05 | 0.0286 | 1.13 |
|  | 14:15-15:15 | 0.321 | <0.007 | 0.023 | <0.05 | 0.0327 | 1.31 |
| 厂界下风向 G2 | 10:15-11:15 | 0.289 | <0.007 | 0.029 | <0.05 | 0.0337 | 1.65 |
|  | 12:15-13:15 | 0.337 | <0.007 | 0.027 | <0.05 | 0.0311 | 1.62 |
|  | 14:15-15:15 | 0.302 | <0.007 | 0.038 | <0.05 | 0.0292 | 1.35 |
| 厂界下风向 G3 | 10:15-11:15 | 0.283 | <0.007 | 0.045 | <0.05 | 0.0263 | 1.14 |
|  | 12:15-13:15 | 0.323 | <0.007 | 0.052 | <0.05 | 0.0333 | 1.20 |
|  | 14:15-15:15 | 0.306 | <0.007 | 0.048 | <0.05 | 0.0278 | 1.05 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.337 | <0.007 | 0.052 | <0.05 | 0.0337 | 1.65 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 0.40 | 0.12 | 0.20 | 2.0*1 | 4.0*1 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 3月11日气象参数：天气：晴；气温：17.2-23.4℃；气压：100.61-101.05kPa；风向：东北风；风速：1.6-2.1m/s。 2、“*1”表示该项目执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6排放限值。 |  |  |  |  |  |

表 9.2.3-3 无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年3月10日 | 2025年3月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年3月11日 | 2025年3月12日 |
| 检测项目 检测结果 采样频次 采样点位 |  | 臭气浓度 （无量纲） | 臭气浓度 （无量纲） |
| 厂界上风向 G0 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G1 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G2 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G3 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界最大值 |  | ＜10 | ＜10 |
| 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/ 2146-2018）表6 |  | 20 | 20 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 3月10日气象参数：天气：晴；气温：12.1-14.4℃；气压：101.22-101.5kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.0m/s。 3月11日气象参数：天气：晴；气温：17.2-23.4℃；气压：100.61-101.05kPa；风向：东北风；风速：1.6-2.1m/s。 |  |

表 9.2.3-4 无组织废气监测结果（4）

| 采样日期 |  |  | 2025年3月10日 |  |  | 2025年3月11日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年3月11日-18日 |  |  | 2025年3月12日-18日 |  |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃 （以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃 （以C计）（mg/m3） | 颗粒物（mg/m3） | 非甲烷总烃 （以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃 （以C计）（mg/m3） | 颗粒物（mg/m3） |
| 厂区内生产车间外 （G4） | 第一次 | 10:15 | 2.15 | 2.20 | 0.281 | 2.03 | 2.31 | 0.291 |
|  |  | 10:30 | 2.02 |  |  | 2.07 |  |  |
|  |  | 10:45 | 2.22 |  |  | 2.48 |  |  |
|  |  | 11:00 | 2.41 |  |  | 2.65 |  |  |
|  | 第二次 | 12:15 | 2.10 | 2.00 | 0.289 | 2.14 | 1.97 | 0.345 |
|  |  | 12:30 | 2.24 |  |  | 1.87 |  |  |
|  |  | 12:45 | 1.90 |  |  | 1.88 |  |  |
|  |  | 13:00 | 1.77 |  |  | 1.99 |  |  |
|  | 第三次 | 14:15 | 2.92 | 3.05 | 0.285 | 2.64 | 2.85 | 0.317 |
|  |  | 14:30 | 3.27 |  |  | 3.08 |  |  |
|  |  | 14:45 | 3.11 |  |  | 2.73 |  |  |
|  |  | 15:00 | 2.90 |  |  | 2.96 |  |  |
| 最大值 |  |  | 3.27 | 3.05 | 0.289 | 3.08 | 2.85 | 0.345 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值 |  |  | 20 | 6 | 5*1 | 20 | 6 | 5*1 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 3月10日气象参数：天气：晴；气温：12.1-14.4℃；气压：101.22-101.5kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.0m/s。 3月11日气象参数：天气：晴；气温：17.2-23.4℃；气压：100.61-101.05kPa；风向：东北风；风速：1.6-2.1m/s。 2、“*1”表示该项目执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表A.1的排放限值。 |  |  |  |  |  |

表 9.2.3-5 无组织废气监测结果（5）

| 采样日期 |  | 2025年3月10日 |  | 2025年3月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年3月10日-11日 |  | 2025年3月11日-12日 |  |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样时间 |  | 乙酸乙酯（mg/m3） | 乙酸丁酯（mg/m3） | 乙酸乙酯（mg/m3） | 乙酸丁酯（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 10:15-11:15 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 12:15-13:15 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 14:15-15:15 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 厂界下风向 G1 | 10:15-11:15 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 12:15-13:15 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 14:15-15:15 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 厂界下风向 G2 | 10:15-11:15 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 12:15-13:15 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 14:15-15:15 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 厂界下风向 G3 | 10:15-11:15 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 12:15-13:15 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
|  | 14:15-15:15 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 厂界最大小时均值 |  | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 | ＜4.4×10-3 | ＜7.7×10-3 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 3月10日气象参数：天气：晴；气温：12.1-14.4℃；气压：101.22-101.5kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.0m/s。 3月11日气象参数：天气：晴；气温：17.2-23.4℃；气压：100.61-101.05kPa；风向：东北风；风速：1.6-2.1m/s。 |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.337mg/m3，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.83mg/m3，厂界氮氧化物的最大小时浓度值为0.052mg/m3，厂界二甲苯的最大小时浓度值为0.0337mg/m3，二氧化硫、氯化氢、乙酸乙酯、乙酸丁酯、臭气浓度均为未检出；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值要求；乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6限值要求。

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为3.05mg/m3，最大一次值为3.27mg/m3，结果均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

厂界内生产车间外颗粒物的最大小时均值为0.345mg/m3，结果符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表A.1的排放限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果（1）

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | 结果评价 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 | 3月10日 | 15:45-15:55 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:42-22:52 | 52 | 60 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 |  | 15:28-15:38 | 63 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:25-22:35 | 54 | 64 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 | 3月11日 | 15:27-15:37 | 60 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:02-22:12 | 52 | 67 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 |  | 15:43-15:53 | 63 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:16-22:26 | 53 | 67 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 3月10日气象参数：天气：晴；气温：12.1-14.4℃；气压：101.22-101.5kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.0m/s。 3月11日气象参数：天气：晴；气温：17.2-23.4℃；气压：100.61-101.05kPa；风向：东北风；风速：1.6-2.1m/s。 3、“---”表示《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中“4.1.3夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”。 5、厂界东、北侧邻厂，不具备检测条件，故不进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界南外、西外昼间噪声Leq最大值分别为61dB(A)、63dB(A)，夜间噪声Leq最大值分别为52dB(A)、54dB(A)，结果均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

- 1、废水处理设施处理效率

- 本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1。

表9.2.5-1废水环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 浓度mg/L |  | 处理效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 废水处理设施DW002 | 悬浮物 | 2025.3.10 | 68 | 24 | 64.7 |
|  |  | 2025.3.11 | 70 | 24 | 65.7 |
|  | 化学需氧量 | 2025.3.10 | 868 | 335 | 61.4 |
|  |  | 2025.3.11 | 962 | 414 | 57.0 |
|  | 石油类 | 2025.3.10 | 3.63 | 0.40 | 89.0 |
|  |  | 2025.3.11 | 3.84 | 0.40 | 89.6 |
|  | 氨氮 | 2025.3.10 | 7.13 | 2.83 | 60.3 |
|  |  | 2025.3.11 | 7.13 | 2.50 | 64.9 |
|  | 总氮 | 2025.3.10 | 32.3 | 12.2 | 62.2 |
|  |  | 2025.3.11 | 31.6 | 10.9 | 65.5 |
|  | 总磷 | 2025.3.10 | 1.97 | 0.51 | 74.1 |
|  |  | 2025.3.11 | 2.24 | 1.14 | 49.1 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 2025.3.10 | 66.8 | 7.82 | 88.3 |
|  |  | 2025.3.11 | 63.4 | 7.19 | 88.7 |

- 2、废气处理设施处理效率

- 本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1。

表9.2.5-1废气环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 排放速率kg/h |  | 处理效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 酸洗工序废气处理设施DA003 | 氯化氢 | 2025.3.10 | 2.29×10-2 | 1.07×10-2 | 53.3% |
|  |  | 2025.3.11 | 2.52×10-2 | 1.05×10-2 | 58.3% |
| 涂装工序废气排气筒DA004 | VOCS【1】 | 2025.4.14 | 0.222 | 4.81×10-2 | 78.3% |
|  |  | 2025.4.15 | 0.229 | 4.17×10-2 | 81.8% |
| 【1】注：VOCS以非甲烷总烃、二甲苯、乙酸酯类算术之和计。 |  |  |  |  |  |

9.2.6污染物排放总量核算

1、废水

根据现场核查，项目向外环境年排水量约为2215吨/年。根据监测日废水处理设施出口检测平均数据（化学需氧量400mg/L，氨氮5.01mg/L），计算项目年纳管量；同时根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中的规定（化学需氧量40mg/L，氨氮2mg/L），计算项目向外环境年排放量。均符合环评中关于总量控制的要求。具体废水监测因子年产生量见表9.2.7-1。

表9.2.6-1  废水监测因子年产生量

| 监测项目 | 环评批复总量（t/a） | 年纳管量（t/a） | 年外环境排放量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.100 | 0.886 | 0.090 | 符合 |
| 氨氮 | 0.007 | 0.011 | 0.004 | 符合 |
| 注：年产生量计算结果是根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中标准限值估算的排放量。 |  |  |  |  |

2、废气

本项目熔化压铸环节实行三班轮作工作制，其余生产环节仍维持8h白班工作制，年工作300天，根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值，计算得出VOCs废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9.2.7-2。

表9.2.6-2  废气VOCS年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs[1] | - 熔化压铸工序废气排气筒出口DA001-2 | 1.80×10-2 | 7200 | 0.130 | 0.239 | 0.697 | 符合 |
|  | - 涂装工序（天然气燃烧）废气排气筒出口DA004-2 | 4.49×10-2 | 2400 | 0.108 |  |  |  |
|  | - 涂装工序废气排气筒出口DA004-2（脱附状态） | 4.11×10-3 | 350 | 0.0014 |  |  |  |
| 颗粒物 | - 熔化压铸工序废气排气筒出口DA001-2 | 3.16×10-2 | 7200 | 0.228 | 0.332 | 2.507 | 符合 |
|  | - 1#抛光线抛光工序废气排气筒出口DA002-2 | 2.04×10-2 | 2400 | 0.049 |  |  |  |
|  | - 涂装工序（天然气燃烧）废气排气筒出口DA004-2 | 2.30×10-2 | 2400 | 0.055 |  |  |  |
| - [1]：VOCS以非甲烷总烃计。 - [2]：年排放量为年排入环境总量。 |  |  |  |  |  |  |  |

本技改项目熔化压铸工序天然气年使用量为11万m3，涂装工序（天然气燃烧）天然气年使用量为2.76万m3，天然气中含硫量以100mg/m3计，SO2产生系数为0.02S千克/万立方米-原料，NOX产生系数为18.7千克/万立方米-原料，计算得出该单位SO2、NOX废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9.2.7-3。

表9.2.7-3  天然气污染物年排放量

| 指标 | 排气筒 | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 环境影响登记表建议总量控制 （t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 熔化压铸工序废气排气筒出口DA001-2 | 0.022 | 0.028 | 0.030 | 符合 |
|  | 涂装工序（天然气燃烧）废气排气筒出口DA004-2 | 0.006 |  |  |  |
| NOX | 熔化压铸工序废气排气筒出口DA001-2 | 0.206 | 0.258 | 0.281 | 符合 |
|  | 涂装工序（天然气燃烧）废气排气筒出口DA004-2 | 0.052 |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

厂界西南侧桐琴果园社区居民区环境空气检测结果见表9.3-1～9.3-2。

表9.3-1 环境空气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年3月10日 | 2025年3月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年3月11日 | 2025年3月12日 |
| 检测项目 采样时间 检测结果 |  | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 南侧桐琴果园社区居民点 G5 | 10:15-11:15 | 0.60 | 0.57 |
|  | 12:15-13:15 | 0.55 | 0.58 |
|  | 14:15-15:15 | 0.57 | 0.50 |
|  | 最大小时均值 | 0.60 | 0.58 |
| 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） |  | 2.0 | 2.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 3月10日气象参数：天气：晴；气温：12.1-14.4℃；气压：101.22-101.5kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.0m/s。 3月11日气象参数：天气：晴；气温：17.2-23.4℃；气压：100.61-101.05kPa；风向：东北风；风速：1.6-2.1m/s。 |  |

表9.3-2 环境空气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年4月14日 | 2025年4月15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月17日-18日 | 2025年4月17日-18日 |
| 检测项目 采样时间 检测结果 |  | 总悬浮颗粒物（μg/m3） | 总悬浮颗粒物（μg/m3） |
| 南侧桐琴果园社区居民点 G5 | 日均值 | 105 | 201 |
| 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级 |  | 300 | 300 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 4月14日气象参数：天气：晴；气温：25.7-26.7℃；气压：100.36-101.2kPa；风向：西北风；风速：1.9m/s。 4月15日气象参数：天气：晴；气温：25.7-26.9℃；气压：100.86-101.1kPa；风向：西北风；风速：2.1m/s。 |  |

厂界西南侧桐琴果园社区居民区环境噪声检测结果见表9.3-3。

表9.3-3 环境噪声监测结果

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 |  | 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008） 2类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | 结果评价 |
| 南侧桐琴果园社区居民点 N5 | 社会生活 | 3月10日 | 16:16 | 59 | / | 60 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:01 | 49 | 59 | 50 | 65*1 | 达标 |
| 南侧桐琴果园社区居民点 N5 | 社会生活 | 3月11日 | 16:14 | 57 | / | 60 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:32 | 49 | 59 | 50 | 65*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 3月10日气象参数：天气：晴；气温：12.1-14.4℃；气压：101.22-101.5kPa；风向：东北风；风速：1.8-2.0m/s。 3月11日气象参数：天气：晴；气温：17.2-23.4℃；气压：100.61-101.05kPa；风向：东北风；风速：1.6-2.1m/s。 3、“---”表示《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中“5.4、各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)”。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，西南侧桐琴果园社区居民区外非甲烷总烃的最大小时浓度值为0.60mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求；总悬浮颗粒物的最大日均值为0.201mg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级限值要求。

验收监测期间，南侧桐琴果园社区居民区外1m处昼间噪声Leq最大值为59dB(A)，夜间噪声Leq最大值为49dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类要求。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年3月10日-11日、4月14日-16日对年产350万套咖啡壶技改项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为92.3%～94.6%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20250306）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目废水处理设施（DW002）悬浮物两天去除率分别为64.7%和65.7%、化学需氧量两天去除率分别为61.4%和57.0%、石油类两天去除率分别为89.0%和89.6%、氨氮两天去除率分别为60.3%和64.9%、总氮两天去除率分别为62.5%和65.5%、总磷两天去除率分别为74.1%和49.1%、阴离子两天表面活性剂去除率分别为88.3%和88.7%。

本项目酸洗工序废气处理设施（DA003）氯化氢两天去除率分别为53.3%和58.3%，涂装工序废气处理设施（DA001）VOCS去除率分别为78.3%和81.8%。

10.1.2污染设施排放监测结果

武义嘉新金属制品有限公司年产350万套咖啡壶技改项目工序均已建成，生产能力为年产130万套咖啡壶喷漆涂装产能，为整体验收，化压铸环节实行三班轮作工作制，其余生产环节仍维持8h白班工作制，年工作300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷为92.3%～94.6%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，废水处理设施出口（DW002-2）的废水pH范围为8.5-8.7，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物24mg/L、五日生化需氧量117mg/L、化学需氧量414mg/L、石油类0.40mg/L、氨氮2.83mg/L、总氮12.2mg/L、总磷1.14mg/L、阴离子表面活性剂7.82mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、二甲苯、石油类符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求；氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值；总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。

验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.7-8.0，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物56mg/L、五日生化需氧量131mg/L、化学需氧量430mg/L、石油类1.33mg/L、动植物油类5.74mg/L、氨氮5.01mg/L、总氮19.8mg/L、总磷0.78mg/L、阴离子表面活性剂6.87mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、二甲苯、石油类符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求；氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值；总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。

（2）验收监测期间，熔化压铸工序废气排气筒出口（DA001-2）中非甲烷总烃的排放浓度最大值为1.16mg/m3，排放速率最大值为1.81×10-2kg/h，检测结果符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1限值要求。低浓度颗粒物的排放浓度最大值为21.0mg/m3，排放速率最大值为3.44×10-2kg/h；二氧化硫、氮氧化物均为未检出；低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1限值要求。

验收监测期间，1#抛光线抛光工序废气排气筒出口（DA002-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为3.9mg/m3，排放速率最大值为2.37×10-2kg/h，检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

验收监测期间，酸洗工序废气处理设施出口（DA003-2）中氯化氢的排放浓度最大值为1.5mg/m3，排放速率最大值为1.15×10-2kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级限值要求。

验收监测期间，涂装工序（天然气燃烧）废气排气筒出口（DA004-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为1.9mg/m3，排放速率最大值为2.71×10-2kg/h；二甲苯的排放浓度最大值为0.087mg/m3，排放速率最大值为1.22×10-3kg/h；乙酸酯类的排放浓度最大值为0.422mg/m3，排放速率最大值为5.72×10-3kg/h；非甲烷总烃的排放浓度最大值为3.07mg/m3，排放速率最大值为4.17×10-2kg/h；臭气浓度最大值为229（无量纲）；低浓度颗粒物、二甲苯、乙酸酯类、非甲烷总烃、臭气浓度检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

验收监测期间，天然气燃烧废气排气筒出口（DA004-2）中二氧化硫、氮氧化物均为未检出，检测结果均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中的限值要求。

验收监测期间，涂装工序废气排气筒出口（DA004-2）（脱附状态）中二甲苯的排放浓度最大值为0.487mg/m3，排放速率最大值为6.80×10-5kg/h；乙酸酯类的排放浓度最大值为1.25mg/m3，排放速率最大值为1.75×10-4kg/h；非甲烷总烃的排放浓度最大值为27.5mg/m3，排放速率最大值为3.87×10-3kg/h；臭气浓度最大值为229（无量纲），检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表1限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.337mg/m3，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.83mg/m3，厂界氮氧化物的最大小时浓度值为0.052mg/m3，厂界二甲苯的最大小时浓度值为0.0337mg/m3，二氧化硫、氯化氢、乙酸乙酯、乙酸丁酯、臭气浓度均为未检出；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值要求；乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6限值要求。

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为3.05mg/m3，最大一次值为3.27mg/m3，结果均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

厂界内生产车间外颗粒物的最大小时均值为0.345mg/m3，结果符合《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表A.1的排放限值。

（4）厂界南外、西外昼间噪声Leq最大值分别为61dB(A)、63dB(A)，夜间噪声Leq最大值分别为52dB(A)、54dB(A)，结果均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

（5）危险废物：厂房设置有两个危废仓库，位于1#车间1F南侧（面积为10m2）和1#车间1F西侧夹层（面积为20m2），铝灰渣收集后定期委托浙江硕博再生资源有限公司处置；熔铸沉渣、废酸、漆渣、污泥、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废润滑油、废油桶、危险废包装物、含油废抹布分类收集后定期委托台州市德长环保有限公司处置。

一般固废：设置一般固废暂存仓库，位于1#车间1F西侧，面积约为20m2，金属边角料、抛光沉渣、废砂带、一般废包装物定期外售给物资单位。

生活垃圾：依托生活垃圾桶，委托环卫部门处置。

- （6）总量核算结论：本项目污染物排放量CODCr0.090吨/年、NH3-N0.004吨/年、颗粒物0.332吨/年、VOCS0.239吨/年、二氧化硫0.028吨/年、氮氧化物0.258吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“CODCr0.100吨/年、NH3-N0.007吨/年、颗粒物2.507吨/年、VOCS0.697吨/年、二氧化硫0.030吨/年、氮氧化物0.281吨/年”的总量控制要求。

- 重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

验收监测期间，西南侧桐琴果园社区居民区外非甲烷总烃的最大小时浓度值为0.60mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求；总悬浮颗粒物的最大日均值为0.201mg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级限值要求。

- 验收监测期间，南侧桐琴果园社区居民区外1m处昼间噪声Leq最大值为59dB(A)，夜间噪声Leq最大值为49dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类要求。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：武义嘉新金属制品有限公司                                     填表人（签字）：                                                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 武义嘉新金属制品有限公司年产350万套咖啡壶技改项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2309-330723-07-02-246401 | 建设地点 |  | 浙江省金华市武义桐琴工业园区纬五东路1号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3381 金属制厨房用器具制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建） 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E119.949110° N28.864716° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 新增年产130万套咖啡壶喷漆涂装产能 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 新增年产130万套咖啡壶喷漆涂装产能 | 环评单位 |  | 浙江翠金环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建武备【2024】167号 | 环评文件类型 |  | 环评登记表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024.9 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.11.30 | 排污许可证申领时间 |  | 2024.12.30 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 杭州逸臻环保设备有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 杭州逸臻环保设备有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 90330723MA29R1K65K001Z |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 武义嘉新金属制品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 251 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 60 | 所占比例（%） |  | 23.9 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 240 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 60 | 所占比例（%） |  | 25.0 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5 | 废气治理（万元） | 45 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 7200h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 武义嘉新金属制品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330723MA29R1K65K | 验收时间 |  | 2025.3.10-11 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.2215 |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.090 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.004 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.028 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.58 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.332 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.239 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件2 武义嘉新金属制品有限公司项目备案通知书

# 附件3 环评批复

附件4 排污许可证

# 附件5 危废处置协议

附件6 危废台账

# 附件7 城镇污水排入排水管网许可证及雨污分流图

# 附件8 废水处理设施设计方案

附件9 废气处理设施设计方案

# 附件10 试生产文件

附件11 验收意见及签到表

附件12 验收公示截图

附件13 其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2025年2月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2025年4月3日，武义嘉新金属制品有限公司根据《武义嘉新金属制品有限公司年产350万套咖啡壶技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行整体验收，验收意见的结论如下：

武义嘉新金属制品有限公司年产350万套咖啡壶技改项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2025.3.24-2025.5.7）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 环境影响登记表建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | ①加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 ②涂装、清洗区等涉水区域应做好防渗漏措施，并加强生产过程管理，涉水区域周边不允许有开放式的窨井口及雨水管路。 | ①公司已加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 ②涂装、清洗区等涉水区域已做好防渗漏措施，并加强生产过程管理口。 |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 |  |  |

# 附件14 检测报告