武义弘亚工具有限公司年产40万条

链条生产线项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：武义弘亚工具有限公司

编制单位：武义弘亚工具有限公司

2025年5月

建设单位：武义弘亚工具有限公司

编制单位：武义弘亚工具有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 武义弘亚工具有限公司 电话：18248562128 传真：/ 邮编：321200 地址：浙江省金华市武义县熟溪街道东南工业区永武一路39号号（武义县森达土石方工程有限公司内） | 武义弘亚工具有限公司 电话：18248562128 传真：/ 邮编：321200 地址：浙江省金华市武义县熟溪街道东南工业区永武一路39号号（武义县森达土石方工程有限公司内） |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	11

3.4主要生产设备	12

3.5水源及水平衡	12

3.6生产工艺	14

3.7项目变动情况	17

4环境保护设施	20

4.1污染物治理/处置设施	20

4.1.1废水	20

4.1.2废气	21

4.1.3噪声	23

4.1.4固（液）体废物	24

4.2其他环境保护设施	27

4.2.1环境风险防范设施	27

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	27

4.2.3其他设施	27

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	28

4.3.1环保设施投资	28

4.3.2“三同时”落实情况	29

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	30

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	30

5.1.1建设项目污染产生和防治措施	30

5.1.2环评总结论	33

5.2审批部门审批决定	34

6验收执行标准	36

6.1废水验收执行标准	36

6.2废气验收执行标准	36

6.4固废验收执行标准	38

6.5主要污染物排放总量控制指标	38

6.6环境质量标准	38

7验收监测内容	39

7.1环境保护设施调试运行效果	39

7.1.1废水验收监测内容	39

7.1.2废气验收监测内容	39

7.1.3厂界噪声监测	40

7.1.4监测点位布置图	41

7.2环境质量监测	41

8质量保证及质量控制	42

8.1监测分析方法	42

8.2监测仪器	44

8.3人员能力	45

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	45

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	46

8.6采样记录及分析结果	46

9验收监测结果	47

9.1生产工况	47

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	47

9.2.1废水监测结果及评价	47

9.2.2无组织废气检测结果及评价	52

9.2.4噪声检测结果及评价	56

9.2.5环保设施处理效率监测结果	57

9.2.6污染物排放总量核算	57

9.3工程建设对环境的影响	59

10验收监测结论	62

10.1环保设施调试运行效果	62

10.1.1环保设施处理效率监测结果	62

10.1.2污染设施排放监测结果	62

10.2工程建设对环境的影响	64

10.3建议	64

附件1建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	65

附件2武义弘亚工具有限公司项目备案通知书	67

附件3环评批复	69

附件4固定污染源排污登记回执	70

附件5危废处置协议	71

附件6危废台账	72

附件7废水设计方案	79

附件8验收意见及签到表	87

附件9验收公示截图	88

附件10其他需要说明的事项	89

附件11检测报告	92

1项目概况

1.1基本情况

武义弘亚工具有限公司位于浙江省金华市武义县熟溪街道东南工业区永武一路39号（武义县森达土石方工程有限公司内），是一家金属工具制造；金属工具销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；五金产品制造；五金产品零售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售的企业。2024年7月19号，武义县发展和改革局对本项目立项备案，备案号：2407-330723-04-01-516511。

1.2项目审批情况

2024年10月，我公司委托浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司编制了《武义弘亚工具有限公司年产40万条链条生产线项目概况补充说明》，于2024年10月18日通过金华市生态环境局审批（金环建武备2024201）。2025年4月18日企业取得排污许可登记回执，登记编号为：91330723MADPD4BL7U001Q。

1.3项目建设情况

我公司租用武义县森达土石方工程有限公司位于浙江省金华市武义县熟溪街道东南工业区永武一路39号的空置厂房（1000m2）实施本项目。本项目实际总投资400万元，实际环保投资10万元，购置高频机、抛丸机、网带炉、空压机等设备及配套环保系统。于2025年3月开工建设，至2025年4月15日竣工，2025年4月18日至2025年4月24日完成调试。建成后形成“年产40万条链条”生产能力。

本项目全厂员工人数20人，采用两班制生产，每班作业时间为12h，年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司编制完成验收监测方案后委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年5月6日-7日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“武义弘亚工具有限公司年产40万条链条生产线项目”的整体验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定

（1）《武义弘亚工具有限公司年产40万条链条生产线项目概况补充说明》（浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司，2024年10月）；

（2）《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》（金华市生态环境局，金环建武备2024201，2024年10月18日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字20250501）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年5月）；

（2）《武义弘亚工具有限公司废水处理项目技术方案》（武义碧波环保科技有限公司编制，2024年10月）；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

武义弘亚工具有限公司位于浙江省金华市武义县熟溪街道东南工业区永武一路39号（武义县森达土石方工程有限公司内）。项目中心经纬度坐标为E119.835018°，N28.876904°。东侧为中晟橡胶制品（武义）有限公司；南侧为武义县酷德制伞厂；西侧隔园区道路为房东其他厂房，北侧为房东其他厂房。厂界东南侧距离最近敏感点金灿幼儿园147m。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

图3.1-1项目地理位置图

图3.1-2项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 紧邻 | 中晟橡胶制品（武义）有限公司 |
| 南 | 紧邻 | 武义县酷德制伞厂 |
| 西 | 隔园区道路 | 房东其他厂房 |
| 北 | 紧邻 | 房东其他厂房 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 金灿幼儿园 | 东南 | 147m | 二类 | 与环评一致 |
| 环境空气 | 武义建成 艺术学校 | 东侧 | 160m | 二类 | 与环评一致 |

图3.1-3项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：武义弘亚工具有限公司年产40万条链条生产线项目

（2）项目性质：新建（迁建）

（3）建设地点：浙江省金华市武义县熟溪街道东南工业区永武一路39号（武义县森达土石方工程有限公司内）

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资400万元，环保实际投资10万元，占总投资2.5%。本项目全厂员工人数20人，采用两班制生产，日作业时间为12h，年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 |  | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产40万条链条 |  | 年产40万条链条 | 一致 |
| 主体工程 | 生产车间 | 1F | 1F设置热处理车间、滚亮车间、抛丸车间、清洗车间、上油车间、装配车间、一般固废储存区、危废仓库 | 1F设置热处理车间、滚亮车间、清洗车间、上油车间、装配车间、一般固废储存区、危废仓库 | 基本一致 抛丸工序采用外协，故取消抛丸车间 |
| 公用工程 | 给水工程 | 市政供水系统供给 |  | 市政供水系统供给 | 一致 |
|  | 排水工程 | 实行雨污分流，雨水排入市政雨水管道，污水纳入园区管网。 |  | 实行雨污分流，雨水排入市政雨水管道，污水纳入园区管网。 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由附近变电所供给 |  | 由附近变电所供给 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 本项目生产废水经过污水处理站（气浮+混凝沉淀）处理，生活污水经厂区化粪池预处理，分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，汇同后纳管通过武义县第二污水处理厂处理达标后排入武义江 |  | 本项目生产废水经过污水处理站（气浮+混凝沉淀）处理，生活污水经厂区化粪池预处理，分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，汇同后纳管通过武义县第二污水处理厂处理达标后排入武义江 | 一致 |
|  | 废气处理 | 抛丸粉尘经自带水喷淋除尘设备处理后通过排气筒DA001排放至20m高空 |  | 抛丸工序采用外协，本项目不再进行抛丸工序 | 不一致，本项目抛丸工序不再进行 |
|  |  | 上油废气要求加强通风处理 |  | 上油废气要求加强通风处理 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 降噪处理设施 |  | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，危废定期委托有资质单位处置，位于厂房1F东侧，占地面积15m2。 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位，位于厂房1F中央。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 |  | 危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房东侧，占地15m2，分类收集后委托武义方驰环保咨询服务有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 一致 |

根据现场核查，现有实际产能为年产40万条链条，抛丸生产线暂未建设，抛丸工序采用外协，厂区平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，除以上变化外，其他建设内容与环评要求基本一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 链条 | 40万条/年 | 40万条/年 | — |

根据现场核查，企业实际产能为年产40万条链条，满足本次验收产能要求，符合本次竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内片 | t/a | 200 | 12 | 144 | -56 |
| 2 | 外片 | t/a | 200 | 12 | 144 | -56 |
| 3 | 大管 | t/a | 200 | 12 | 144 | -56 |
| 4 | 小管 | t/a | 200 | 12 | 144 | -56 |
| 5 | 销轴 | t/a | 200 | 12 | 144 | -56 |
| 6 | 亚硝酸钠 | t/a | 10 | 0.6 | 7.2 | -2.8 |
| 7 | 硝酸钾 | t/a | 10 | 0.5 | 6 | -4 |
| 8 | 光亮剂 | t/a | 10.0 | 0.6 | 7.2 | -2.8 |
| 9 | 除油剂 | t/a | 3 | 0.1 | 1.2 | -1.8 |
| 10 | 皂角粉 | t/a | 20 | 1.1 | 13.2 | -6.8 |
| 11 | 防锈油 | t/a | 25 | 1.8 | 21.6 | -3.4 |
| 12 | 石英砂/棕刚玉 | t/a | 5 | 0.2 | 2.4 | -2.6 |
| 13 | 甲醇 | t/a | 8 | 0.3 | 3.6 | -4.4 |
| 14 | 切削液 | t/a | 0.17 | 0.007 | 0.084 | -0.086 |
| 15 | 机油 | t/a | 0.17 | 0.006 | 0.072 | -0.098 |
| 16 | 抛丸砂 | t/a | 2 | 0 | 0 | 抛丸工序采用外协，故本项目不使用抛丸砂 |
| 17 | 水 | t/a | 1536 | 100 | 1200 | -336 |
| 18 | 电 | 万度/a | 30 | 2 | 24 | -6 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2025.04-5）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比有变化，抛丸处理线暂未建设，抛丸砂暂未使用，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转炉 | 台 | / | 3 | 3 | 无变化 |
| 2 | 网带炉 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 3 | 硝盐槽 | 台 | / | 3 | 3 | 无变化 |
| 4 | 滚亮机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 5 | 超声波清洗机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 6 | 甩干机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 7 | 抛丸机 | 台 | / | 1 | 0 | -1台 |
| 8 | 磨刀机 | 台 | / | 4 | 4 | 无变化 |
| 9 | 高频机 | 条 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 10 | 装配流水线 | 条 | / | 4 | 4 | 无变化 |
| 11 | 铆接机 | 台 | / | 10 | 10 | 无变化 |
| 12 | 空压机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 13 | 冷却水池 | 个 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 14 | 抛丸机自带除尘设备 | 套 | / | 1 | 0 | -1套 |
| 15 | 废水处理设备（气浮+混凝沉淀） | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中抛丸机减少1台、抛丸机自带除尘设备减少1套，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为清洗用水、滚亮用水以及员工的生活用水。

- 项目用水情况

- 清洗用水：本项目超声波清洗线设置1个清洗槽，大小为规格为长200cm宽50cm深80cm。每天更换一次，考虑蒸发情况，每次更换量以清洗槽最大容积80%计，更换量为192m3/a。

滚亮用水：本项目采用湿滚，共设置2台滚亮机。湿滚主要处理回火后的工件，在滚亮过程中添加光亮剂、皂化粉、石英砂、棕刚玉，每台滚筒耗水量为0.3t/批，每台

滚筒每天处理工件5批，则废水量为900t/a。

生活用水：企业现有员工20人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.05m3计，生活用水量为300t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

- 清洗用水：本项目超声波清洗线设置1个清洗槽，大小为规格为长200cm宽50cm深80cm。每天更换一次，考虑蒸发情况，每次更换量以清洗槽最大容积80%计，更换量为192m3/a。

滚亮用水：本项目采用湿滚，共设置2台滚亮机。湿滚主要处理回火后的工件，在滚亮过程中添加光亮剂、皂化粉、石英砂、棕刚玉，每台滚筒耗水量为0.3t/批，每台

滚筒每天处理工件5批，则废水量为900t/a。

生活用水：企业现有员工20人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天0.05m3计，生活用水量为300t/a，污水产生系数按0.8计，废水量240t/a，废水进厂区内化粪池预处理后纳入市政污水管网。

项目水平衡图见图3.4-1。

图3.4-1本项目项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1

- （一）链条生产工艺流程图

委外加工

图3.6-1本项目链条生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

本项目热处理过程包括：淬火、盐浴、回火、发蓝过程。

淬火加热：为提高链条硬度、强度、耐磨性以满足工件的使用性能，需对工

件进行淬火处理，加热在转炉或网带炉内进行。采用电加热，温度控制在

800~860℃。在加热过程滴加甲醇，在炉体内燃烧，形成保护气氛，防止工件氧

化，保温18分钟。过量甲醇在出口采用明火燃烧后排放，无甲醇外排。

盐浴：加热后采用盐浴冷却，冷却介质为亚硝酸钠和硝酸钾，在熔融状态条

件下进行，亚硝酸钠和硝酸钾的比例约为1:1，温度在270~300℃左右。盐浴冷

却的特点是在冷却过程中不发生物态变化，工件淬火主要靠对流冷却，通常在高

温区域冷却速度快，在低温区域冷却速度慢，淬火性能优良，淬透力强，淬火边

形小，基本无裂纹产生。与油淬相比，盐浴淬火污染小，损耗少，成本低。

注：盐浴过程中仅添加亚硝酸钠和硝酸钾，不使用其他药剂。

冷水洗：工件经硝盐淬火后，其表面有废盐残留物。因此，工件冷却到室温

后采用冷水进行清洗。水循环使用，除定期补充新鲜水，不外排。洗下来的废盐，

盐水分离后作为固废处理。

回火：指钢件经淬硬后，再加热到Ac1以下的某一温度，保温一定时间，

然后冷却到室温的热处理工艺。常见的回火工艺有：低温回火，中温回火，高温

910回火和多次回火等。回火的目的：主要是消除钢件在淬火时所产生的应力，使钢

件具有高的硬度和耐磨性外，并具有所需要的塑性和韧性等。项目回火温度280℃。

抛丸：使用丸粒轰击工件表面并植入残余压应力，提升工件疲劳强度的冷加

工工艺。广泛用于提高零件机械强度以及耐磨性、抗疲劳和耐腐蚀性等。

浸防锈水：项目防锈水采用3%的亚硝酸钠溶液。亚硝酸钠防锈原理：亚硝

酸钠属于阳极型缓蚀剂，也是氧化膜型缓蚀剂，使金属表面形成钝态的极薄致密

氧化膜，造成金属离子化受阻，抑制腐蚀电化学阳极反应，减缓金属锈蚀。

磨刀：使得刀片变得锋利和光滑。

高频淬火：为进一步提高链条硬度、强度、耐磨性以满足工件的使用性能，

需对工件进行淬火处理，加热在淬火炉内进行。采用电加热，温度控制800~860℃。

在加热过程滴加甲醇，在炉体内燃烧，形成保护气氛，防止工件氧化，保温18

分钟。过量甲醇在出口采用明火燃烧后排放，无甲醇外排。淬火后金属件室温降

温后，用水冷却。

空气发蓝：发蓝是指将钢材或钢件在空气-水蒸气或化学药物中加热到适当

温度使其表面形成一层蓝色或黑色氧化膜的工艺，提高金属零件抗锈蚀能力，增

加零件的美观。也称发黑。项目发蓝采用空气发蓝工艺。空气发蓝原理：金属加

热至一定温度表面均能生成一层氧化膜。试验表明，在热空气状态下，根据不同

温度加热，同样可以获得不同色泽的氧化膜层。而在300～320℃范围内加热，

所得到的蓝色氧化膜层，表面色泽、牢度、均匀性方面是处于最佳状态。

清洗：利用超声波清洗机对工件表面进行清洗，清洗过程中添加除油剂。清

洗后甩干。

上油：组装好的链条需淋一层防锈油，项目设上油工位，防锈油存放在油槽

内，链条浸在油中，片刻后取出，在油槽上方静置将油空干。

检验包装入库：最后经过检验后的成品链条包装入库。

3.6.2生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 脱脂清洗 | 清洗废水 | CODCr、石油类、SS、LAS |
|  | W2 | 滚亮 | 滚亮废水 | CODCr、石油类、SS |
|  | W3 | 员工生活 | 生活污水 | CODCr、NH3-N |
| 废气 | G1 | 上油 | 上油废气 | 非甲烷总烃 |
|  | G2 | 抛丸 | 抛丸粉尘 | 颗粒物（抛丸工序未建设） |
| 噪声 | N | 生产车间 | 设备运行噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 抛丸 | 废抛丸砂 | 抛丸砂 |
|  | S2 | 原料包装 | 一般包装材料 | 塑料袋、纸箱等 |
|  | S3 | 废气处理 | 抛丸集尘灰 | 集尘灰 |
|  | S4 | 日常生活 | 生活垃圾 | 塑料、纸张等 |
|  | S5 | 盐浴、冷水洗 | 废盐 | 废硝酸钾和废亚硝酸钠 |
|  | S6 | 原料包装 | 废包装桶 | 甲醇、除油剂、光亮剂桶 |
|  | S7 | 设备维护 | 废机油 | 甲醇 |
|  | S8 | 钻孔切割 | 废切削液及其金属屑 | 废切削液及其金属屑 |
|  | S9 | 原料包装 | 废油桶 | 粘有有机物的包装桶 |
|  | S10 | 废水处理 | 污泥 | 有机质 |

根据现场核查，企业实际生产工艺及产污环节相比环评减少了抛丸砂的产生。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建（扩建） | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产40万条链条 | 与环评一致 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市武义县熟溪街道东南工业区永武一路39号（武义县森达土石方工程有限公司内） | 浙江省金华市武义县熟溪街道东南工业区永武一路39号（武义县森达土石方工程有限公司内） | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： ①链条生产工艺：下料→淬火→盐浴→冷水洗→回火→浸防锈水→磨刀→高频淬火→空气发蓝→清洗→上油→包装； 原辅材料详见表3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评相比减少了抛丸工序，其余生产工艺与环评一致； 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比有变化，抛丸处理线暂未建设，抛丸砂暂未使用，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中抛丸机减少1台、抛丸机自带除尘设备减少1套，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10%及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 项目生产废水经过污水处理站（气浮+混凝沉淀）处理，生活污水经厂区化粪池预处理，分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，汇同后纳管通过武义县城市污水处理厂处理达标后排入武义江。 废气方面： ①抛丸粉尘经自带水喷淋除尘设备处理后通过排气筒DA001排放至20m高空。； ②上油工序废气呈无组织排放，加强通风处理。 噪声方面： 降噪处理设施。 固废方面： 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，危废定期委托有资质单位处置，位于厂房1F东侧，占地面积15m2。 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位，位于厂房1F中央。 生活垃圾：委托环卫部门处置 | 废水方面： 本项目生产废水经过污水处理站（气浮+混凝沉淀）处理，生活污水经厂区化粪池预处理，分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，汇同后纳管通过武义县城市污水处理厂处理达标后排入武义江。 废气方面： ①抛丸工序委外加工，本项目不再进行抛丸加工； ②上油工序废气呈无组织排放，加强通风处理。 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房东侧，占地15m2，分类收集后委托武义方驰环保咨询服务有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；项目生产废水经过污水处理站（气浮+混凝沉淀）处理，生活污水经厂区化粪池预处理，分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值）后，汇同后纳管通过武义县城市污水处理厂处理达标后排入武义江。

表4.1.1-1废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | pH、CODCr、NH3-N、石油类、SS、LAS | 间歇排放，排入市政管网 |
| 生产废水 | 清洗废水、滚亮废水 | 经过污水处理站（气浮+混凝沉淀）处理后纳入市政管网 | 经过污水处理站（气浮+混凝沉淀）处理后纳入市政管网 | pH、CODCr、NH3-N、石油类、SS、LAS | 间歇排放，排入市政管网 |

图4.1.1-1生活污水处理工艺流程图

图4.1.1-3废水处理设施图

4.1.2废气

本项目废气主要为抛丸粉尘、上油废气

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 抛丸粉尘 | 抛丸工序 | 收集后经“自带布袋除尘”处理后通过20m高排气筒排放 | 抛丸工序委外加工，本项目不再进行抛丸工序 | 颗粒物 | / |
| 上油废气 | 上油工序 | 上油工序废气呈无组织排放，加强通风处理 | 焊接、胶合、热转印、打磨、切割工序废气呈无组织排放，加强通风处理 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转炉 | 生产车间内 | 3 | 78~83 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，采取实墙降噪 |
| 网带炉 |  | 1 | 78~83 |  |
| 硝盐槽 |  | 3 | 75~80 |  |
| 滚亮机 |  | 2 | 75~80 |  |
| 超声波清洗机 |  | 1 | 78~83 |  |
| 甩干机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 磨刀机 |  | 1 | 75~80 |  |
| 高频机 |  | 4 | 75~80 |  |
| 装配流水线 |  | 2 | 78~83 |  |
| 铆接机 |  | 4 | 65~70 |  |
| 空压机 |  | 10 | 75~80 |  |
| 冷却水池 |  | 1 | 85~90 |  |
| 废水处理设备（气浮+混凝沉淀） | 室外 | 1 | 75~80 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

生产设备减振措施

图4.1.3-1噪声治理设施图

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于厂房东侧，占地15m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；生活垃圾：委托环卫部门处置。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 危废代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 废抛丸砂 | 抛丸 | 一般固废 | 900-099-S17 | 外售给物资单位 | 外售给物资单位 | / | 未产生 |
| 2 | 一般包装材料 | 原料包装 | 一般固废 | 900-003-S17 |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 3 | 抛丸集尘灰 | 废气处理 | 一般固废 | 900-001-S17 |  |  | / | 未产生 |
| 4 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | 900-001-S62 900-002-S62 | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 | 袋装，垃圾桶内 | 一致 |
| 5 | 废盐 | 盐浴、冷水洗 | 危险废物 | HW49 900-999-49 | 委托有资质单位外运处置 | 分类收集后委托武义方驰环保咨询服务有限公司进行处置 | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 6 | 废包装桶 | 原料包装 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 散装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 7 | 废机油 | 设备维护 | 危险废物 | HW08 900-214-08 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 8 | 废削液及其金属屑 | 钻孔切割 | 危险废物 | HW08 900-006-09 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 9 | 废油桶 | 原料包装 | 危险废物 | HW08 900-249-08 |  |  | 散装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 10 | 污泥 | 废水处理 | 危险废物 | HW17 336-064-17 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 月产生量（2025.4-5） （t/月） | 折算年产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废抛丸砂 | 抛丸 | 2 | / | / | / |
| 2 | 一般包装材料 | 原料包装 | 3 | 0.18 | 2.16 | 0.18 |
| 3 | 抛丸集尘灰 | 废气处理 | 1.931 | / | / | / |
| 4 | 生活垃圾 | 日常生活 | 6 | 0.4 | 4.8 | 0.4 |
| 5 | 废盐 | 盐浴、冷水洗 | 20 | 1.4 | 16.8 | 1.4 |
| 6 | 废包装桶 | 原料包装 | 1.32 | 0.08 | 0.96 | 0.08 |
| 7 | 废机油 | 设备维护 | 0.136 | 0.01 | 0.12 | 0.01 |
| 8 | 废削液及其金属屑 | 钻孔切割 | 3 | 0.16 | 1.92 | 0.16 |
| 9 | 废油桶 | 原料包装 | 1.819 | 0.12 | 1.44 | 0.12 |
| 10 | 污泥 | 废水处理 | 10.92 | 0.6 | 7.2 | 0.6 |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

图4.1.4-2危废仓库内部

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

《武义弘亚工具有限公司年产40万条链条生产线项目概况补充说明》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中对应急预案均未作出要求。

①公司需加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。

②公司在生产过程中需密切注意原料存放区、危废间及生产设备，有异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。

③机油密封保存，不得露天堆放，在原料存放区域四周设置一定高度的围堰，同时地面进行硬化处理；危险废物暂存场所基础按照要求防渗处理，做好防风、防雨、防晒，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。《武义弘亚工具有限公司年产40万条链条生产线项目概况补充说明及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中未要求安装在线监测设备。

4.2.3其他设施

本项目为新建（迁建）项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

土壤及地下水污染防治措施：

- 厂区地面硬化；

- 将危废暂存室等区域做好重点防渗区；

- 加强地下水和土壤的污染监控。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池、污水处理站、管道 | 6 |
|  |  | 设置一个污水口和一个雨水口，雨水口设置电导仪 | 1 |
| 2 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | 1 |
| 3 | 固废 | 一般工业固废贮存设施 | 1 |
|  |  | 危废暂存间 |  |
| 4 | 环境风险防范措施建设等（防渗防漏等措施） |  | 1 |
| 合计 |  |  | 10 |
| 总投资 |  |  | 400 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 2.5 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2“三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业应在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 | 已按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1建设项目污染产生和防治措施

| 内容要素 | 排放口(编 号、名称)/ 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001/抛丸粉尘 | 颗粒物 | 收集后经“自带布袋除尘” 处理后通过20m高排气筒 排放 | 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2新污染源排放标准 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排 放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别 排放限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2无组织监控浓度限值 |
| 地表 水环境 | DW001/生 活污水、生产废水 | pH、CODCr、NH3-N、石油类、SS、LAS | 生产废水经过污水处理设 备（气浮+混凝沉淀）处理， 生活污水经过化粪池预处 理后，分别达到纳管标准后 纳管排放，汇同经武义县第 二污水处理厂处理后达标 排放 | 纳管执行《污水综合排放 标准》（GB8978-1996） 三级标准；污水处理厂 CODcr、氨氮、总氮、总 磷指标执行浙江省《城镇 污水处理厂主要水污染物 排放标准》 （DB33/2169-2018）中表 1标准；其余指标执行《城 镇污水处理厂污染物排放 标准》（GB18918-2002） 一级A标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 采用低噪声设备，合理车间 布局，采取减振措施，加强 设备维护和机加工和管理 等 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348- 2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废抛丸砂 | 收集后外售给物资单位 | 落实措施，固废做好收集处置工作，实现零排放 |
|  |  | 一般包装材料 | 收集后外售给物资单位 |  |
|  |  | 抛丸集尘灰 | 收集后外售给物资单位 |  |
|  | 危险固废 | 废盐 | 收集后委托资质单位处理 |  |
|  |  | 废包装桶 | 收集后委托资质单位处理 |  |
|  |  | 废机油 | 收集后委托资质单位处理 |  |
|  |  | 废切削液及其金属屑 | 收集后委托资质单位处理 |  |
|  |  | 废油桶 | 收集后委托资质单位处理 |  |
|  |  | 污泥 | 收集后委托资质单位处理 |  |

|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门清运 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 及地 下水 污染 防治 措施 | 1、厂区地面硬化；2、建议将危废暂存室等区域做好重点防渗区；3、加强地下水和土壤的污染监控。 |  |  |  |
| 生态 保护 措施 | 在厂界四周种植高大乔、灌木相结合的绿化带，在树种的选择上，种植具有一定吸收有害气体、抗污染能力强、吸收有害气体能力强的树种，如槐树、泡桐等，以使整个绿化系统发挥更大的生态效益。 |  |  |  |
| 环境 风险 防范 措施 | ①企业应加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。 ②企业在生产过程中要密切注意原料存放区、危废间及生产设备，有异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。 ③甲醇、机油等密封保存，不得露天堆放，在原料存放区域四周设置一定高度的围堰，同时地面进行硬化处理；危险废物暂存场所基础按照要求防渗处理，做好防风、防雨、防晒，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 |  |  |  |
| 其他 环境 管理 要求 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |  |  |
| 生态 环境 和应 急管 理部 门联 动工 作 | 根据《浙江省安全生产委员会关于印发《浙江省安全生产委员会成员单位 安全生产工作任务分工》的通知》（浙安委〔2024〕20号）《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础【2022】143号）中建立联动排查治理机制具体如下： 企业对脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等环保设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 经对照，本项目涉及粉尘治理，需按照《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础【2022】143号）的要求开展安全风险评估工作，落实以下要求： ①生产过程不得采用淘汰的设备、产品和工艺； ②委托有相应资质设计单位对环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善； ③项目建设和验收阶段，严格按照设计方案和施工技术标准施工，建设项目竣工后，应按按照法律、法规规定的标准和程序，组织环保设施竣工验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告； ④建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |

项目总投资为400万元，其中环保总投资为12万元，占项目总投资的3.0%，环保投资项目具体见表5-1。 表5-1建设项目环保投资 类别; 污染源; 设备类别; 投资额（万元）. 废气; 抛丸粉尘; 集气系统、管道系统、1套“自带布袋除尘设备”、1个排气筒; 2. 废水; 生活污水、生产废水; 化粪池、污水处理设备、管道; 5. 排放口; 设置一个污水口和一个雨水口，雨水口设置电导仪; 1. 噪声污 染控制; 设备运行噪声; 隔声、消声和设备基础减振等; 1. 固废; 一般固废; 收集暂存; 1. 危险固废; 收集暂存. 风险; 风险防范; 防渗防漏等措施; 2. 合计; /; 12.

5.1.2环评总结论

武义弘亚工具有限公司年产40万条链条生产线项目符合武义县“三线一单”环境管控单元及其生态环境准入清单的要求，符合规划环评要求，符合土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地区划确定的环境质量要求。企业认真落实本报告提出的各项污染防治对策和措施的前提下，排放的污染物能实现达标排放，达标排放情况下对周围环境影响较小。从环保角度看，本项目在该厂址实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目生产废水经过污水处理站处理，生活污水经厂区化粪池预处理后，分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（其中氨氮、总磷排放标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业间接排放限值），由市政污水管网入武义县城市污水处理厂处理达标。具体标准限值见表6.1-1。

表6.1-1《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 三级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | *注：氨氮、总磷入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求。总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）相关标准。 |
| 化学需氧量 | ≤500 |  |
| 五日生化需氧量 | ≤350 |  |
| 悬浮物 | ≤400 |  |
| 阴离子表面活性剂 | ≤20 |  |
| 石油类 | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤35* |  |
| 总磷 | ≤8* |  |
| 总铁 | ≤10 |  |
| 总氮 | ≤70 |  |

6.2废气验收执行标准

有组织：

（1）本项目抛丸粉尘有组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放标准。

无组织：

（1）本项目上油废气中的非甲烷总烃、抛丸粉尘中颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监测浓度限值。

（2）厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别排放限值。详见表6.2-1~表6.2-3。

表6.2-1项目废气排放标准执行情况

| 序号 | 排气筒/无 组织 | 污染物 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2新污染源排放标准 |
| 2 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值 |
| 3 | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织监控浓度限值 |

表6.2-2厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 （NMHC） | 6 | 监控点处1小时平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  |  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表6.2-3大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放速率(kg/h) |  | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度 | 排放标准 |  | 周界外浓度最高点(mg/m3) |
| 颗粒物 | 20 | 5.9 | 120 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | / | / | / | 4.0 |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表6.3-1工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《武义弘亚工具有限公司年产40万条链条生产线项目概况补充说明》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中要求武义弘亚工具有限公司年产40万条链条生产线项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1企业主要污染物总量控制指标单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.053 |
|  | NH3-N | 0.004 |
| 大气污染物 | 烟粉尘 | 0.259 |

6.6环境质量标准

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东南侧金灿幼儿园（距离147m）和东侧武义建成艺术学校（160m）。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理设施进口DW001-1 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、总铁 | 4次/天， 监测2天 |
| 2 | 废水处理设施出口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、总铁 | 4次/天， 监测2天 |
| 3 | 污水总排放口DW002-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、总铁 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测为无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物、非甲烷总烃 | 4次/天， 监测2天 |
| 2 |  | 厂区内生产车间外（G4） | 非甲烷总烃 |  |

7.1.3厂界噪声监测

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东南侧金灿幼儿园（距离147m）和东侧武义建成艺术学校（160m）。因不在评价范围内，故不进行评价。

7.1.4监测点位布置图

企业无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

图7.1.4-1现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东南侧金灿幼儿园（距离147m）和东侧武义建成艺术学校（160m）。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY21021） | 《水质pH值的测定电极法》 HJ1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质悬浮物的测定重量法》 GB/T11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》 HJ828-2017 | 4mg/L |
|  | 石油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》 HJ637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》 GB/T11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 |  | 《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ636-2012 | 0.05mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 《水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》 GB/T7494-1987 | 0.05mg/L |
|  | （总）铁 | PerkinElmer电感耦合等离子体发射光谱仪 （GXZY18048） | 《水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ776-2015 | 0.01mg/L |

接下页

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY22034） ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY24034、GXZY25004、GXZY25006） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24023、GXZY24024、GXZY24025、GXZY24026） ZR-3520真空箱气袋采样器 （GXZY21027） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》 HJ604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 环境 空气 | 非甲烷总烃 （以C计） | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24027、GXZY24028） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》 HJ604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | AWA5688多功能声级计 （GXZY21013） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | --- |
|  | 区域环境噪声 |  | 《声环境质量标准》 GB3096-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH计 | PHBJ-260 | GXZY21021 | 2025.05.17 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22034 | 2025.05.20 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY24034 | 2025.07.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25004 | 2026.01.08 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25006 | 2026.01.08 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24023 | 2025.07.10 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24024 | 2025.07.10 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24025 | 2025.07.10 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24026 | 2025.07.10 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24027 | 2025.07.10 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24028 | 2025.07.10 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | ZR-3520 | GXZY21027 | 2026.04.16 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | GXZY21013 | 2026.04.07 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2025.05.15 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.03.12 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.11 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2026.03.10 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2026.03.13 | 是 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | PerkinElmer | GXZY18048 | 2026.11.10 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版试行）的要求进行。

表8.4-1水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴离子表面活性剂 | 30.0 | 30.61 | 102.0 | 90-110 | 符合 |
| 总铁 | 10.0 | 11.18 | 111.8 | 70-120 | 符合 |

表8.4-2水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 442 | 479 | 4.0 | 10 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 114 | 103 | 5.0 | 15 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 103 | 115 | 5.6 | 15 | 符合 |
| 氨氮 | 21.5 | 21.3 | 0.5 | 5 | 符合 |
| 总氮 | 32.4 | 31.9 | 0.8 | 10 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 19.2 | 19.5 | 0.8 | 5 | 符合 |
| 总铁 | 8.95 | 8.80 | 0.9 | 5.0 | 符合 |

表8.4-3标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 215 | H-25021901-1 | 210±20 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 205 | H-25022101-1 | 210±20 | 合格 |
| 化学需氧量 | 231 | H-ZK25010301-22 | 242±14 | 合格 |
| 石油类 | 11.38 | H-ZK25010904-3 | 12.10±0.97 | 合格 |
| 氨氮 | 1.99 | BY-H-2412010-1-09 | 2.04±0.14 | 合格 |
| 总磷 | 0.423 | BY-H-2402002-2-12 | 0.435±0.03 | 合格 |

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.6采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为链条的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷84.4%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2025.05.06 | 年产40万条链条 | 1100条 | 82.5% |
| - 2025.05.07 |  | 1150条 | 86.3% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1～9.2.1-3。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

| 采样日期 | 2025年5月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年5月6日-15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生产废水处理设施DW001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 进口（DW001-1） |  |  |  |  | 出口（DW001-2） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级 | 结果评价 |
|  | 20250501aDW001-1-01 | 20250501aDW001-1-02 | 20250501aDW001-1-03 | 20250501aDW001-1-04 | 平均值 | 20250501aDW001-2-01 | 20250501aDW001-2-02 | 20250501aDW001-2-03 | 20250501aDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 黄、浑浊 | 黄、浑浊 | 黄、浑浊 | 黄、浑浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 6.9（21.5℃） | 6.9（22.3℃） | 7.0（23.8℃） | 7.0（25.2℃） | 6.9-7.0 | 7.4（23.0℃） | 7.4（23.2℃） | 7.5（23.5℃） | 7.5（23.8℃） | 7.4-7.5 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 39 | 46 | 64 | 56 | 51 | 11 | 17 | 17 | 13 | 14 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 128 | 140 | 146 | 111 | 131 | 52.3 | 59.8 | 62.5 | 67.0 | 60.4 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 367 | 461 | 390 | 460 | 420 | 160 | 174 | 178 | 202 | 178 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 1.60 | 1.63 | 2.24 | 1.81 | 1.82 | 0.57 | 0.83 | 0.70 | 0.67 | 0.69 | 20 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 21.4 | 23.0 | 24.2 | 22.5 | 22.8 | 14.1 | 18.3 | 14.1 | 10.9 | 14.4 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 4.16 | 4.39 | 4.25 | 4.01 | 4.20 | 1.53 | 1.68 | 1.61 | 1.75 | 1.64 | 8*1 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 19.4 | 20.0 | 20.2 | 19.0 | 19.6 | 2.69 | 2.94 | 3..16 | 2.59 | 2.74 | 20 | 达标 |
| 总氮（mg/L） | 32.2 | 39.5 | 34.9 | 41.1 | 36.9 | 24.5 | 26.7 | 25.9 | 27.3 | 26.1 | 70*2 | 达标 |
| （总）铁（mg/L） | 8.90 | 8.80 | 8.90 | 8.88 | 8.87 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 10*2 | 达标 |
| 备注 | - 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 - 2、“*2”表示总氮、（总）铁纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.1-2废水监测结果（2）

| 采样日期 | 2025年5月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年5月7日-15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生产废水处理设施DW001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 进口（DW001-1） |  |  |  |  | 出口（DW001-2） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级 | 结果评价 |
|  | 20250501bDW001-1-01 | 20250501bDW001-1-02 | 20250501bDW001-1-03 | 20250501bDW001-1-04 | 平均值 | 20250501bDW001-2-01 | 20250501bDW001-2-02 | 20250501bDW001-2-03 | 20250501bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 黄、浑浊 | 黄、浑浊 | 黄、浑浊 | 黄、浑浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.0（22.3℃） | 7.0（22.5℃） | 7.0（22.8℃） | 6.9（23.2℃） | 6.9-7.0 | 7.4（23.3℃） | 7.4（23.5℃） | 7.5（23.8℃） | 7.5（24.0℃） | 7.4-7.5 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 50 | 63 | 70 | 53 | 59 | 12 | 16 | 23 | 20 | 18 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 135 | 164 | 135 | 140 | 144 | 65.8 | 70.3 | 56.0 | 69.3 | 65.4 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 386 | 458 | 360 | 466 | 418 | 176 | 185 | 151 | 197 | 177 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 1.15 | 1.48 | 1.72 | 1.59 | 1.48 | 0.33 | 0.52 | 0.72 | 0.66 | 0.56 | 20 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 19.8 | 22.9 | 20.9 | 23.8 | 21.8 | 13.5 | 17.7 | 15.2 | 17.2 | 15.9 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 3.68 | 4.05 | 3.94 | 4.30 | 3.99 | 1.30 | 1.46 | 1.39 | 1.26 | 1.35 | 8*1 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 18.4 | 19.3 | 19.8 | 18.5 | 19.0 | 2.55 | 3.08 | 3.34 | 2.75 | 2.93 | 20 | 达标 |
| 总氮（mg/L） | 31.5 | 36.5 | 39.5 | 37.3 | 36.2 | 24.5 | 26.5 | 26.0 | 25.9 | 25.7 | 70*2 | 达标 |
| （总）铁（mg/L） | 9.80 | 9.40 | 9.30 | 9.22 | 9.43 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 10*2 | 达标 |
| 备注 | - 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 - 2、“*2”表示总氮、（总）铁纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.1-3废水监测结果（3）

| 采样日期 | 2025年5月6日-7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年5月6日-15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 污水总排口DW002-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW002-2（5月6日） |  |  |  |  | 出口DW002-2（5月7日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级 | 结果评价 |
|  | 20250501aDW002-2-01 | 20250501aDW002-2-02 | 20250501aDW002-2-03 | 20250501aDW002-2-04 | 平均值 | 2025501bDW002-2-01 | 20250501bDW002-2-02 | 20250501bDW002-2-03 | 20250501bDW002-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.5（22.8℃） | 7.5（23.1℃） | 7.6（23.4℃） | 7.6（23.6℃） | 7.5-7.6 | 7.5（23.1℃） | 7.5（23.5℃） | 7.6（23.8℃） | 7.6（24.2℃） | 7.5-7.6 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 21 | 27 | 31 | 32 | 28 | 22 | 31 | 32 | 27 | 28 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 52.8 | 56.5 | 64.8 | 69.8 | 61.0 | 55.5 | 62.8 | 51.3 | 61.3 | 57.7 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 143 | 156 | 181 | 184 | 166 | 171 | 183 | 157 | 188 | 175 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 0.59 | 0.73 | 0.81 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.79 | 0.82 | 0.87 | 0.79 | 20 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 13.9 | 15.3 | 16.0 | 17.5 | 15.7 | 13.9 | 14.9 | 13.2 | 16.0 | 14.5 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 1.65 | 2.21 | 2.16 | 2.12 | 2.04 | 2.02 | 2.12 | 2.07 | 1.92 | 2.03 | 8*1 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 2.82 | 3.07 | 3.21 | 2.87 | 2.99 | 2.74 | 2.99 | 3.16 | 2.78 | 2.92 | 20 | 达标 |
| 总氮（mg/L） | 22.0 | 24.1 | 23.1 | 25.0 | 23.6 | 23.3 | 27.0 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 70*2 | 达标 |
| （总）铁（mg/L） | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 10*2 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮、（总）铁纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，废水处理设施出口（DW001-2）的废水pH范围为7.4-7.5，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物18mg/L、五日生化需氧量65.4mg/L、化学需氧量178mg/L、石油类0.69mg/L、氨氮15.9mg/L、总氮26.1mg/L、总磷1.64mg/L、阴离子表面活性剂2.93mg/L、（总）铁<0.01mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮、（总）铁符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。

验收监测期间，污水总排口（DW002-2）的废水pH范围为7.5-7.6，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物28mg/L、五日生化需氧量61.0mg/L、化学需氧量175mg/L、石油类0.79mg/L、氨氮15.7mg/L、总氮25.1mg/L、总磷2.04mg/L、阴离子表面活性剂2.99mg/L、（总）铁0.14mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮、（总）铁符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。

9.2.2无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-3。

表9.2.2-1无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年5月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月7日-9日 |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 10:00-11:00 | 0.263 | 0.88 |
|  | 12:00-13:00 | 0.246 | 0.67 |
|  | 14:00-15:00 | 0.255 | 0.76 |
|  | 16:00-17:00 | 0.277 | 0.79 |
| 厂界下风向 G1 | 10:00-11:00 | 0.346 | 1.17 |
|  | 12:00-13:00 | 0.312 | 1.56 |
|  | 14:00-15:00 | 0.325 | 1.39 |
|  | 16:00-17:00 | 0.359 | 1.41 |
| 厂界下风向 G2 | 10:00-11:00 | 0.348 | 1.98 |
|  | 12:00-13:00 | 0.302 | 1.54 |
|  | 14:00-15:00 | 0.318 | 1.84 |
|  | 16:00-17:00 | 0.368 | 1.85 |
| 厂界下风向 G3 | 10:00-11:00 | 0.355 | 1.04 |
|  | 12:00-13:00 | 0.313 | 1.38 |
|  | 14:00-15:00 | 0.327 | 1.10 |
|  | 16:00-17:00 | 0.364 | 1.59 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.368 | 1.98 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  | 1.0 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月6日气象参数：天气：晴；气温：25.8-35.8℃；气压：99.99-101.5kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |  |

表9.2.2-2无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年5月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月8日-9日 |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:30-10:30 | 0.274 | 0.76 |
|  | 11:29-12:29 | 0.262 | 0.72 |
|  | 13:30-14:30 | 0.252 | 0.83 |
|  | 15:30-16:30 | 0.244 | 0.80 |
| 厂界下风向 G1 | 9:30-10:30 | 0.381 | 1.69 |
|  | 11:30-12:30 | 0.367 | 1.30 |
|  | 13:30-14:30 | 0.363 | 1.42 |
|  | 15:30-16:30 | 0.326 | 1.23 |
| 厂界下风向 G2 | 9:30-10:30 | 0.387 | 1.81 |
|  | 11:30-12:30 | 0.371 | 1.99 |
|  | 13:30-14:30 | 0.358 | 1.79 |
|  | 15:30-16:30 | 0.337 | 1.97 |
| 厂界下风向 G3 | 9:30-10:30 | 0.398 | 1.39 |
|  | 11:30-12:30 | 0.382 | 0.86 |
|  | 13:30-14:30 | 0.366 | 1.61 |
|  | 15:30-16:30 | 0.339 | 1.47 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.398 | 1.99 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  | 1.0 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月7日气象参数：天气：晴；气温：26.6-35.6℃；气压：100.11-101.1kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |  |

表9.2.2-3无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  |  | 2025年5月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年5月7日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 生产车间门口 （G4） | 第一次 | 10:00 | 2.44 | 2.84 |
|  |  | 10:20 | 2.99 |  |
|  |  | 10:40 | 3.08 |  |
|  | 第二次 | 12:00 | 2.28 | 2.17 |
|  |  | 12:20 | 1.78 |  |
|  |  | 12:40 | 2.46 |  |
|  | 第三次 | 14:00 | 2.52 | 2.64 |
|  |  | 14:20 | 2.33 |  |
|  |  | 14:40 | 3.06 |  |
|  | 第四次 | 16:00 | 3.93 | 3.83 |
|  |  | 16:20 | 3.27 |  |
|  |  | 16:40 | 4.29 |  |
| 最大值 |  |  | 4.29 | 3.83 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值 |  |  | 20 | 6 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 5月6日气象参数：天气：晴；气温：25.8-35.8℃；气压：99.99-101.5kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |  |

表9.2.2-4无组织废气监测结果（4）

| 采样日期 |  |  | 2025年5月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年5月8日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 生产车间门口 （G4） | 第一次 | 9:30 | 2.17 | 3.07 |
|  |  | 9:50 | 3.39 |  |
|  |  | 10:10 | 3.65 |  |
|  | 第二次 | 11:30 | 3.06 | 2.40 |
|  |  | 11:50 | 1.76 |  |
|  |  | 12:10 | 2.38 |  |
|  | 第三次 | 13:30 | 2.02 | 2.63 |
|  |  | 13:50 | 2.65 |  |
|  |  | 14:10 | 3.22 |  |
|  | 第四次 | 15:30 | 4.07 | 3.68 |
|  |  | 15:50 | 3.19 |  |
|  |  | 16:10 | 3.77 |  |
| 最大值 |  |  | 4.07 | 3.68 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值 |  |  | 20 | 6 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 5月7日气象参数：天气：晴；气温：26.6-35.6℃；气压：100.11-101.1kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.398mg/m3厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.99mg/m3，检测结果，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为3.83mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。

9.2.3噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.3-1。

表9.2.3-1厂界噪声监测结果

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表13类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | 结果评价 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 | 5月6日 | 13:21-13:31 | 58 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:00-22:10 | 53 | 57 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 | 5月7日 | 12:52-13:02 | 60 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:01-22:11 | 53 | 58 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 5月6日气象参数：天气：晴；气温：25.8-35.8℃；气压：99.99-101.5kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 5月7日气象参数：天气：晴；气温：26.6-35.6℃；气压：100.11-101.1kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 3、“---”表示《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表13类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“4.1.3夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”。 5、厂界东侧、北侧、南侧临厂，不具备检测条件，故不进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界西外昼间、夜间噪声Leq最大值分别为60dB(A)、53dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类要求。

9.2.4环保设施处理效率监测结果

本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.4-1。

表9.2.4-1废水环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 浓度mg/L |  | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 废水处理设施DW001 | 悬浮物 | 2025.05.06 | 51 | 14 | 72.5% |
|  |  | 2025.05.07 | 59 | 18 | 69.5% |
|  | 五日生化需氧量 | 2025.05.06 | 131 | 60.4 | 53.9% |
|  |  | 2025.05.07 | 144 | 65.4 | 54.6% |
|  | 化学需氧量 | 2025.05.06 | 420 | 178 | 57.6% |
|  |  | 2025.05.07 | 418 | 177 | 57.7% |
|  | 石油类 | 2025.05.06 | 1.82 | 0.69 | 62.1% |
|  |  | 2025.05.07 | 1.48 | 0.56 | 62.2% |
|  | 氨氮 | 2025.05.06 | 22.8 | 14.4 | 36.8% |
|  |  | 2025.05.07 | 21.8 | 15.9 | 27.1% |
|  | 总氮 | 2025.05.06 | 36.9 | 26.1 | 29.3% |
|  |  | 2025.05.07 | 36.2 | 25.7 | 29.0% |
|  | 总磷 | 2025.05.06 | 4.20 | 1.64 | 61.0% |
|  |  | 2025.05.07 | 3.99 | 1.35 | 66.2% |
|  | 阴离子表面活性剂 | 2025.05.06 | 19.6 | 2.74 | 86.0% |
|  |  | 2025.05.07 | 19.0 | 2.93 | 84.6% |
|  | （总）铁 | 2025.05.06 | 8.87 | 0.01 | 99.9% |
|  |  | 2025.05.07 | 9.43 | 0.01 | 99.9% |

9.2.5污染物排放总量核算

1、废水

根据现场核查，项目向外环境年排水量约为1332吨/年。根据监测日废水总排口检测平均数据（化学需氧量170mg/L，氨氮15.1mg/L），计算项目年纳管量；同时根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中的规定（化学需氧量40mg/L，氨氮2mg/L），计算项目向外环境年排放量。均符合环评中关于总量控制的要求。具体废水监测因子年产生量见表9.2.5-1。

表9.2.5-1废水监测因子年产生量

| 监测项目 | 环评建议总量（t/a） | 年纳管量（t/a） | 年外环境排放量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.053 | 0.226 | 0.053 | 符合 |
| 氨氮 | 0.004 | 0.02 | 0.003 | 符合 |
| 注：年产生量计算结果是根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中标准限值估算的排放量。 |  |  |  |  |

2、废气

我公司采用两班制生产，每班工作12h，年工作时间300计，根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值、无组织排放量引用环评数据。废气监测因子排放量见表9.2.5-2。

表9.2.5-2废气VOCS年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 无组织 | 0.006 | 7200 | 0.043 | 0.043 | 0.259 | 符合 |

## 9.3工程建设对环境的影响

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东南侧金灿幼儿园（距离147m）和东侧武义建成艺术学校（160m）。

采样点位

环境空气（1）

| 采样日期 |  | 2025年5月6日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月7日 |
| 检测项目 采样时间 检测结果 |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 金灿幼儿园 G5 | 10:00-11:00 | 0.60 |
|  | 12:00-13:00 | 0.49 |
|  | 14:00-15:00 | 0.61 |
|  | 16:00-17:00 | 0.60 |
|  | 最大小时均值 | 0.61 |
| 武义建成艺术学校 G6 | 10:00-11:00 | 0.63 |
|  | 12:00-13:00 | 0.48 |
|  | 14:00-15:00 | 0.44 |
|  | 16:00-17:00 | 0.52 |
|  | 最大小时均值 | 0.63 |
| 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） |  | 2.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月6日气象参数：天气：晴；气温：25.8-35.8℃；气压：99.99-101.5kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |

检测报告

（四）环境质量

采样点位

环境空气（2）

| 采样日期 |  | 2025年5月7日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月8日 |
| 检测项目 采样时间 检测结果 |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 金灿幼儿园 G5 | 9:30-10:30 | 0.66 |
|  | 11:30-12:30 | 0.57 |
|  | 13:30-14:30 | 0.55 |
|  | 15:30-16:30 | 0.68 |
|  | 最大小时均值 | 0.68 |
| 武义建成艺术学校 G6 | 9:30-10:30 | 0.39 |
|  | 11:30-12:30 | 0.48 |
|  | 13:30-14:30 | 0.57 |
|  | 15:30-16:30 | 0.55 |
|  | 最大小时均值 | 0.57 |
| 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） |  | 2.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月7日气象参数：天气：晴；气温：26.6-35.6℃；气压：100.11-101.1kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，金灿幼儿园（G5)和武义建成艺术学校（G6)非甲烷总烃的最大小时均值分别为0.68mg/m3和0.63mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）相关限值要求。

（四）环境质量

环境噪声（1）

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 |  | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | 结果评价 |
| 金灿幼儿园 N5 | 社会生活 | 5月6日 | 17:30-17:50 | 52 | / | 60 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:16-22:36 | 45 | 56 | 50 | 65*1 | 达标 |
| 武义建成艺术学校 N6 | 社会生活 |  | 17:54-18:14 | 54 | / | 60 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:43-23:03 | 49 | 57 | 50 | 65*1 | 达标 |
| 金灿幼儿园 N5 | 社会生活 | 5月7日 | 17:01-17:21 | 54 | / | 60 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:18-22:38 | 46 | 51 | 50 | 65*1 | 达标 |
| 武义建成艺术学校 N6 | 社会生活 |  | 17:29-17:49 | 55 | / | 60 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:44-23:04 | 48 | 63 | 50 | 65*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 5月6日气象参数：天气：晴；气温：25.8-35.8℃；气压：99.99-101.5kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。5月7日气象参数：天气：晴；气温：26.6-35.6℃；气压：100.11-101.1kPa；风向：东北风；风速：1.6-1.8m/s。 3、“---”表示《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“5.4、各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)”。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，金灿幼儿园（N5)和武义建成艺术学校（N6)昼间、夜间噪声Leq最大值分别为54dB(A)、55dB(A)，夜间49dB(A)、48dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类要求。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年5月6日-7日对年产40万条链条生产线项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为84.4%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20250501）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目废水处理设施（DW001）悬浮物去除率分别为72.5%和69.5%、五日生化需氧量去除率分别为53.9%和54.6%、化学需氧量去除率分别为57.6%和57.7%、石油类去除率分别为62.1%和62.2%、氨氮去除率分别为36.8%和27.1%、总氮去除率分别为29.3%和29.0%、总磷去除率分别为61.0%和66.2%、阴离子表面活性剂去除率分别为86.0%和84.6%、（总）铁去除率分别为99.9%和99.9%。

10.1.2污染设施排放监测结果

武义弘亚工具有限公司年产40万条链条生产线项目除抛丸工序外其余工序均已建成，生产能力为年产40万条链条，为整体验收，采用两班制，每班工作12h，年工作300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷84.4%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，废水处理设施出口（DW001-2）的废水pH范围为7.4-7.5，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物18mg/L、五日生化需氧量65.4mg/L、化学需氧量178mg/L、石油类0.69mg/L、氨氮15.9mg/L、总氮26.1mg/L、总磷1.64mg/L、阴离子表面活性剂2.93mg/L、（总）铁<0.01mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮、（总）铁符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。

验收监测期间，污水总排口（DW002-2）的废水pH范围为7.5-7.6，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物28mg/L、五日生化需氧量61.0mg/L、化学需氧量175mg/L、石油类0.79mg/L、氨氮15.7mg/L、总氮25.1mg/L、总磷2.04mg/L、阴离子表面活性剂2.99mg/L、（总）铁0.14mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮、（总）铁符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。

（2）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.398mg/m3厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.99mg/m3，检测结果，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；

- 厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为3.83mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。

（4）厂界西外昼间、夜间噪声Leq最大值分别为60dB(A)、53dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类要求。

（5）危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房东侧，占地15m2，分类收集后委托武义方驰环保咨询服务有限公司进行处置；

一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；

生活垃圾：委托环卫部门处置。

- （6）总量核算结论：本项目污染物排放量CODCr0.053吨/年、NH3-N0.003吨/年、烟粉尘0.043吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“CODCr0.053吨/年、NH3-N0.004吨/年、烟粉尘0.259吨/年”的总量控制要求。

- 重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：武义弘亚工具有限公司填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 武义弘亚工具有限公司年产40万条链条生产线项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2407-330723-04-01-516511 | 建设地点 |  | 浙江省金华市武义县熟溪街道东南工业区永武一路39号（武义县森达土石方工程有限公司内） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3459其他传动部件制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建）改扩建技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E119.835018°，N28.876904°° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产40万条链条 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产40万条链条 | 环评单位 |  | 浙江凯峰慈欣环保科技有限责任公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建武备2024201 | 环评文件类型 |  | 环评登记表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2025.3 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.04.15 | 排污许可证申领时间 |  | 2025.4.18 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 武义碧波环保科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 91330723MADPD4BL7U001Q |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 武义弘亚工具有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 12 | 所占比例（%） |  | 3.0 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 10 | 所占比例（%） |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 7 | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 7200h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 武义弘亚工具有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330723MADPD4BL7U | 验收时间 |  | 2024.5.6-5.7 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.053 | 0.053 |  | 0.053 | 0.053 |  |  |  | +0.053 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 | 0.004 |  | 0.003 | 0.004 |  |  |  | +0.003 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.