浙江龙成耐火材料有限公司

年产1万吨耐火材料生产项目

竣工环境保护验收监测报告

高鑫（验）字20240805

建设单位：浙江龙成耐火材料有限公司

编制单位：浙江高鑫安全检测科技有限公司

2025年02月

建设单位法人代表：	（签字）

编制单位法人代表：	（签字）

项目负责人：朱存宝

报告编写人：朱存宝

| 建设单位（盖章） | 编制单位（盖章） |
| --- | --- |
| 浙江龙成耐火材料有限公司 电话：0570-7855988 传真：/ 邮编：324499 地址：浙江省衢州市龙游县东华街道城南工业区开泰路 | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 电话：0579-82133115 传真：0579-82133117 邮编：321042 地址：金华市金东区江东镇金武北街318号三楼 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	2

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	3

3项目建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	11

3.4主要生产设备	11

3.5水源及水平衡	12

3.6生产工艺	13

3.7项目变动情况	17

4环境保护设施	23

4.1污染物治理/处置设施	23

4.1.1废水	23

4.1.2废气	24

4.1.3噪声	29

4.1.4固（液）体废物	30

4.2其他环境保护设施	30

4.2.1环境风险防范设施	30

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	30

4.2.3其他设施	31

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	31

4.3.1环保设施投资	31

4.3.2“三同时”落实情况	32

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	33

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	33

5.1.1建设项目污染产生和防治措施	33

5.1.2环评总结论	37

5.2审批部门审批决定	38

6验收执行标准	41

6.1废水验收执行标准	41

6.2废气验收执行标准	41

6.3噪声验收执行标准	43

6.4固废验收执行标准	43

6.5主要污染物排放总量控制指标	43

6.6环境质量标准	44

7验收监测内容	45

7.1环境保护设施调试运行效果	45

7.1.1废水验收监测内容	45

7.1.2废气验收监测内容	45

7.1.3厂界噪声监测	46

7.1.4监测点位布置图	46

7.2环境质量监测	47

8质量保证及质量控制	48

8.1监测分析方法	48

8.2监测仪器	50

8.3人员能力	52

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	52

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	53

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	53

8.7采样记录及分析结果	53

9验收监测结果	54

9.1生产工况	54

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	54

9.2.1废水监测结果及评价	54

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	57

9.2.3无组织废气检测结果及评价	74

9.2.4噪声检测结果及评价	80

9.2.5污染物排放总量核算	80

9.3工程建设对环境的影响	81

10验收监测结论	82

10.1环保设施调试运行效果	82

10.1.1污染设施排放监测结果	82

10.2工程建设对环境的影响	84

10.3建议	84

附件1建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	86

附件2浙江龙成耐火材料有限公司项目备案通知书	88

附件3环评批复	90

附件4固定污染源排污登记回执	96

附件5厂房房产证	97

附件6雨污分流管网图	101

附件7解包废气处理设施情况说明	102

附件8验收意见及签到表	103

附件9验收公示截图	104

附件14其他需要说明的事项	105

附件16检测报告	108

1项目概况

1.1基本情况

浙江龙成耐火材料有限公司位于浙江省衢州市龙游县东华街道城南工业区开泰路，是一家从事耐火陶瓷制品制造和销售的企业。2020年07月08日龙游县经济和信息化局已对本项目立项备案，项目代码：2020-330825-30-03-146128。

1.2项目审批情况

2006年9月，企业委托编制了《浙江龙成耐火材料有限公司新建年产1万套整体塞棒耐火材料生产项目环境影响报告表》，并于2006年9月13日取得了龙游县环保局关于《浙江龙成耐火材料有限公司建设项目环境影响报告表》审查意见的函（龙环建[2006]77号），该项目于2015年12月申请并完成建设项目竣工环境保护验收工作（龙环验[2016]1号）。

2022年8月，企业委托浙江清雨环保工程技术有限公司编制完成了《浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目环境影响报告表》，并于2022年9月16日取得了衢州市生态环境局龙游分局的批复，批复文号为衢环龙建【2022】50号。2024年5月8日完成了排污许可证登记（登记编号：91330825793365041T001W）。

1.3项目建设情况

浙江龙成耐火材料有限公司搬迁至位于浙江省衢州市龙游县东华街道城南工业区开泰路的厂房实施本项目。本项目实际总投资10000万元，实际环保投资900万元。项目于2022年10月开工建设，至2024年6月30日竣工，2024年07月02日至2024年07月10日完成调试。建成后形成“年产1万吨耐火材料”生产能力。

本项目全厂员工人数90人，固化工序21小时/班制，烧成工序18小时/班，其他工序实行白天一班制上班制度，8小时/班，年工作300天，项目内设食堂，不设宿舍。

1.4项目验收工作情况

受浙江龙成耐火材料有限公司的委托，浙江高鑫安全检测科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收技术规范的要求，在现场勘查和资料收集的基础上，编制了验收监测方案，并于2024年8月19日-20日对《浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目》的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了现场验收监测和环保检查，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目”的整体验收，本次验收产能为年产1万吨耐火材料生产项目。
2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

- 《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

- （1）《浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目环境影响报告表》（浙江清雨环保工程技术有限公司，2022年8月）；

- （2）《关于浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目环境影响报告表的审查意见》（衢州市生态环境局龙游分局，衢环龙建〔2022〕50号，2022年9月16日）。

2.4其他相关文件

- 《环境“三同时”技术服务合同》；

- （《检测报告》（高鑫（验）字20240805）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制）；

- （《检测报告》（GXHW2501082）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制）；

- 企业提供的用水量、监测期间生产工况、固废产生量等。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

浙江龙成耐火材料有限公司位于浙江省衢州市龙游县东华街道城南工业区开泰路。项目中心经纬度坐标为119.200924°，29.005683°。东侧紧邻浙江龙游九坤沥青混泥土有限公司；南侧为开泰路；西侧紧邻浙江广瑞特种玻璃有限公司；北侧浙江金诺工具有限公司。厂区具体地理位置见图3.1-1，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1项目地理位置图

图3.1-2项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 紧邻 | 浙江龙游九坤沥青混泥土有限公司 |
| 南 | 紧邻 | 开泰路 |
| 西 | 紧邻 | 浙江广瑞特种玻璃有限公司 |
| 北 | 紧邻 | 浙江金诺工具有限公司 |

3.2建设内容

- 项目名称：浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目

- 项目性质：迁建

- 建设地点：浙江省衢州市龙游县东华街道城南工业区开泰路

- 项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资10000万元，环保实际投资100万元，占总投资1.0%。本项目全厂员工人数90人，固化工序21小时/班制，烧成工序18小时/班其他岗位执行一班8小时制生产，年工作300天，项目内设置食堂，不设置宿舍。

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产1万吨耐火材料 | 年产1万吨耐火材料 | 一致 |
| 主体工程 | 生产厂房 | 主要生产车间一个，位于厂区北侧。一个破碎车间，位于厂区南部西侧位置 | 生产车间位于厂区北侧。破碎车间位于厂区西南侧 | 一致 |
| 公用工程 | 给水工程 | 由园区给水管网供给 | 由园区给水管网供给 | 一致 |
|  | 排水工程 | 厂区排水实行雨污分流。雨水经雨水管道收集后排入附近河道，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，经龙游县城南工业污水处理厂处理达标后排入衢江。 | 厂区排水实行雨污分流。雨水经雨水管道收集后排入园区附近河道，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，经龙游县城南工业污水处理厂处理达标后排入衢江。 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由园区电网供给 | 由园区电网供给 | 一致 |
|  | 供气工程 | 项目使用天然气由园区天然气管道供给 | 项目使用天然气由园区天然气管道供给 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 生活污水经隔油池、化粪池处理后纳管排放 | 生活污水经隔油池、化粪池处理后纳管排放 | 一致 |
|  | 废气处理 | 解包过程产生的粉尘收集后经“布袋除尘器”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放（DA001） | 解包过程密封工作，解包过程于真空环境内进行，不产生废气。 | 有变化，解包废气于真空环境下进行工作，设施单位出具相关情况说明。 |
|  |  | 混料过程产生的粉尘及甲醛、苯酚收集后经“自带布袋除尘器”处理后在经“直燃式焚烧炉+水冷”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放（DA002） | 混料废气收集后经“自带布袋除尘器”处理后经“直燃式焚烧炉+水冷”处理后通过15m排气筒高空排放（DA001） | 一致 |
|  |  | 整形过程产生的粉尘收集后经“布袋除尘器”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放（DA003） | 整形废气收集后经“布袋除尘器”处理后经15m排气筒高空排放（DA002) |  |
|  |  | 破碎过程产生的粉尘收集后经“布袋除尘器”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放（DA004） | 破碎废气经“布袋除尘器”处理后15m高空排放（DA005） | 一致 |
|  |  | 固化过程产生的甲醛、苯酚、烟尘、SO2、NOx收集后经配备的“直燃式废气焚烧炉+水冷”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放（DA005） | 固化废气，烧成废气合并后经直燃式废气焚烧炉+水冷处理后于15m排气筒高空排放（DA003) | 基本一致，固化废气，烧成废气合并后经废气处理设施处理后于15m排气筒高空排放 |
|  |  | 烧成过程产生的甲醛、苯酚、烟尘、SO2、NOx收集后经梭式炉炉内高温焚烧后再经配备的“直燃式废气焚烧炉+水冷”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放（DA006） |  |  |
|  |  | 烘干燃料燃烧产生的烟尘、SO2、NOx通过不低于15m高空排气筒排放（DA008） | 烘干废气通过15m高排气筒高空排放（DA007） | 一致 |
|  |  | 混料机燃烧安装低氮燃烧后，燃烧产生的烟尘、SO2、NOx通过不低于15m高空排气筒排放（DA007） | 混料机燃烧废气安装低氮燃烧处理设备，并入混料废气管道通过15m高排气筒高空排放（DA001） | 基本 一致 |
|  |  | 食堂油烟经高效油烟净化器处理后高空排放（DA009） | 食堂油烟经高效油烟净化器处理后高空排放（DA004） | 一致 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，加强隔声降噪，定期维护设备 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 一般工业废物：新建一般固废储存场所 生活垃圾：收集后由当地环卫部门清运处置。 | 危险废物：收集后由龙游一达环保科技有限公清运处置。 一般工业废物：仓库位于厂房西南侧，收集后由专业回收公司综合利用； 生活垃圾：收集后由当地环卫部门清运处置。 | 一致 |

根据企业提供资料及现场核查，现有实际产能为年产1万吨耐火材料，

解包过程密闭工作，解包废气于真空环境下进行工作（由浙江博朗自动化设备股份有限公司出具说明），混料燃烧废气接入混料废气管道，除以上变化外，其他建设内容与环评要求基本一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复产能 | 实际产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 耐火材料 | 1万吨/年 | 1万吨/年 | / |

根据企业提供资料及现场核查，企业实际产能为年产1万吨耐火材料，满足本次验收产能要求，符合本次竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年 用量 | 调试期间月用量【1】 | 折算年 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024.08 |  |  |
| 1 | 白刚玉 | t/a | 5100 | 410 | 4100 | -1000 |
| 2 | 棕刚玉 | t/a | 3100 | 245 | 2450 | -650 |
| 3 | 石墨 | t/a | 1500 | 120 | 1200 | -300 |
| 4 | 绿碳化硅 | t/a | 100 | 7 | 70 | -30 |
| 5 | 氧化锆 | t/a | 300 | 25 | 250 | -50 |
| 6 | 碳化硼 | t/a | 100 | 5 | 50 | -50 |
| 7 | 酚醛树脂（PF4106A） | t/a | 50 | 4.6 | 46 | -4 |
| 8 | 酚醛树脂（PF9202-8） | t/a | 200 | 18 | 180 | -20 |
| 9 | 瓷釉 | t/a | 50 | 3.4 | 34 | -16 |
| 10 | 天然气 | 万m3 | 60 | 4.8 | 48 | -12 |
| 11 | 电 | kw/a | 200 | 18 | 180 | -20 |
| 备注 | 1：调试期间用量由企业提供。 |  |  |  |  |  |

根据企业提供资料及现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评一致，年产1万吨耐火材料，各原辅材料用量与企业现有实际产能相匹配。

3.4主要生产设备

表3.4-1项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等静压机 | 台 | / | 6 | 6 | — |
| 2 | 车床 | 台 | / | 4 | 4 | — |
| 3 | 混料机 | 台 | / | 5 | 3 | -2 |
| 4 | 窑炉 | 台 | / | 8 | 7 | -1 |
| 5 | 烘房 | 台 | / | 6 | 3 | -2 |
| 6 | 布袋除尘器 | 台 | / | 6 | 6 | — |
| 7 | 等静压成型自动上料称重设备 | 台 | / | 2 | - | -2 |
| 8 | 全自动配料生产线 | 台 | / | 1 | 1 | — |
| 9 | 破碎生产线 | 台 | / | 1 | 1 | — |
| 10 | 固化炉等设备 | 台 | / | 3 | 3 | — |
| 11 | 等静压装配输送线 | 台 | / | 1 | 1 | — |
| 12 | 磨床 | 台 | / | 2 | 1 | -1 |
| 13 | 自动浸釉生产线 | 条 | / | 1 | 1 | — |
| 14 | 全自动立体仓库 | 条 | / | 1 | 1 | — |

根据企业提供资料及现场核查，项目生产设备种类与环评基本一致，除混料机减少2台，炉窑减少1个，烘房减少2个，等静压成型自动上料称重设备减少2个，磨床减少1台外，本项目主要产污设备相比环评无变化，设备的变动不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为废气处理冷却水和混料机加热介质和员工的生活用水。

- 项目用水情况

废气处理冷却水：项目配备3套“直燃式废气焚烧炉+水冷”处理设施，冷却水为间接冷却，循环使用不外排，仅补充损耗，每套水冷装置循环水量约为0.5t，补充水量约为0.05t/d，即15t/a。

混料机加热介质：项目混料机加热介质为水，循环使用不外排，仅补充损耗，每个混料机循环水量约为2t，共计10t，补充水量约为0.1t/d，即30t/a。

生活污水：企业现有员工90人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天80L计，生活用水量为2160t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

生活污水：企业现有员工90人，年工作日为300天，员工生活用水量按每人每天80L计，生活用水量为2160/a，污水产生系数按0.85计，则生活污水产生量为1836t/a，废水进厂区内化粪池预处理后纳入市政污水管网。

项目水平衡图见图3.4-1。

图3.4-1本项目项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1：

图3.6-1本项目生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程说明：

配料：在全自动配料生产线按产品要求完成配料，自动生产线上原料的输送为管道负压输送。

拆包：设置3个解包间，原料在解包间内解包后投入自动配料生产线。

混料：将原料按照一定的比例配好料通过管道负压泵送至混料机混合。酚醛树脂胶为胶态，根据产品需要按需泵入混料机，混料机带加热功能，温度60-85℃之间，使用天然气进行加热，先加热隔层的水，再由水加热混料机中的原料。

装配：在等静压装配输送线上将混合好的原料装入料斗中，将成型模具装入输送线上。

成型：在等静压机成型自动上料称料机上，挤压成型，超高压状态下工作的成型设备。其原理是把被加工的物体放置一种特定的模具中，再把装有工件的模具放入密闭容器中，通过增压系统逐步加压，通过液体传压，使得物体的各个表面受到了相等的压强，并在模具限制下成型。

固化：产品初步成型后，在固化炉中进行固化，采用天然气燃烧供热，固化温度250℃，固化时间21个小时，完成后的冷却方式为自然冷却。固化的目的是让成型的胚体获得一定的机械强度，有利于烧成工序顺利进行，也可以暴露成型过程中造成的缺陷。保证成品率。固化产生的废气经设备自带的“直燃式废气焚烧炉”处理后通过不低15m的高空排气筒排放。固化之后的产品进行自然冷却。

整形：烘干后使用车床、磨床使其表面更加光洁和平整。

烧成：经机加工后的半成品在梭式炉上进一步烧成，采用天然气加热，烧成温度为900℃，烧制完成需18个小时。成品烧成产生的废气经设备自带的“直燃式废气焚烧炉”处理后通过不低15m的高空排气筒排放。

检验入库：烧成后的产品自然冷却，之后检验是否合格，合格产品进行下一步浸釉工序，不合格的产品送入破碎生产线进行破碎。

浸釉：在自动浸釉生产线上在产品表面涂上瓷釉。

烘干：在烘房中将釉烘干，烘干温度约为50摄氏度，烘干时间约为半小时，烘干之后的产品通过自然冷却。

破碎、过筛：不合格品破碎过筛后作为原料进入混料工序。

- 3.6.2生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 拆包 | 粉尘 | 颗粒物 |
|  |  | 混料 |  | 颗粒物 |
|  |  | 整形 |  | 颗粒物 |
|  |  | 破碎 |  | 颗粒物 |
|  |  | 混料 | 有机废气 | 甲醛、苯酚 |
|  |  | 固化 |  | 甲醛、苯酚 |
|  |  | 烧成 |  | 甲醛、苯酚 |
|  |  | 混料机 | 燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx |
|  |  | 固化 |  | 烟尘、SO2、NOx |
|  |  | 烧成 |  | 烟尘、SO2、NOx |
|  |  | 烘干 |  | 烟尘、SO2、NOx |
| 废水 |  | 员工生活 | 生活污水 | CODCr、氨氮 |
| 噪声 |  | 设备运行 | 等效声级 | 噪声 |
| 固废 |  | 配料、混料、整形、破碎、过筛 | 固体废物 | 废一般包装材料 |
|  |  | 一般原材料使用 |  | 废一般包装材料 |
|  |  | 酚醛树脂胶、酚醛树脂粉使用 |  | 废包装材料（厂家回收） |
|  |  | 过筛 |  | 废料 |
|  |  | 员工生活 |  | 员工生活垃圾 |

根据企业提供资料及现场核查，企业生产工艺及产污环节与环评一致。

3.7项目变动情况

经现场调查及与建设单位的核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 迁建 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产1万吨耐火材料 | 年产1万吨耐火材料 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省衢州市龙游县东华街道城南工业区开泰路 | 位于浙江省衢州市龙游县东华街道城南工业区开泰路 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺详见图3.6-1 原辅材料详见表3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 解包过程密闭工作，解包废气于真空环境下进行工作（由浙江博朗自动化设备股份有限公司出具说明），混料燃烧废气接入混料废气管道，除以上变化外，其他建设内容与环评要求基本一致。2、根据企业提供资料及现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评一致，年产1万吨耐火材料，各原辅材料用量与企业现有实际产能相匹配。3、根据企业提供资料及现场核查，项目生产设备种类与环评基本一致，除混料机减少2台，炉窑减少1个，烘房减少2个，等静压成型自动上料称重设备减少2个，磨床减少1台外，本项目主要产污设备相比环评无变化，设备的变动不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10%及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 生活污水经隔油池、化粪池预处理，确保出水水质全面稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）新扩改三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定要求后，纳入园区污水管网，经龙游县城南工业污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入衢江。排放标准中CODCr、NH3-N浓度分别为40mg/L、2（4）ml/L。 废气方面： 解包过程产生的粉尘收集后经“布袋除尘器”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放（DA001） 混料过程产生的粉尘及甲醛、苯酚收集后经“自带布袋除尘器”处理后在经“直燃式焚烧炉+水冷”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放（DA002） 整形过程产生的粉尘收集后经“布袋除尘器”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放（DA003） 破碎过程产生的粉尘收集后经“布袋除尘器”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放（DA004） 固化过程产生的甲醛、苯酚、烟尘、SO2、NOx收集后经配备的“直燃式废气焚烧炉+水冷”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放（DA005） 烧成过程产生的甲醛、苯酚、烟尘、SO2、NOx收集后经梭式炉炉内高温焚烧后再经配备的“直燃式废气焚烧炉+水冷”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放（DA006） 混料机燃烧安装低氮燃烧后，燃烧产生的烟尘、SO2、NOx通过不低于15m高空排气筒排放（DA007） 烘干燃料燃烧产生的烟尘、SO2、NOx通过不低于15m高空排气筒排放（DA008） 食堂油烟经高效油烟净化器处理后高空排放（DA009）。 噪声方面： 选用低噪声设备，加强隔声降噪，定期维护设备。 固废方面：； 一般工业废物：新建一般固废储存场所。 生活垃圾：收集后由当地环卫部门清运处置。 | 废水方面： 混料机加热介质用水与废气处理冷却水循环使用。生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳入园区污水管网，经龙游县城南工业污水处理厂处理后，达标后排入衢江。 废气方面： 1、解包过程密封工作，于真空环境下进行工作（由浙江博朗自动化设备股份有限公司出具说明）。 2、混料废气收集后经“自带布袋除尘器”处理后经“直燃式焚烧炉+水冷”处理后通过15m排气筒高空排放（DA001） 3、整形废气收集后经“布袋除尘器”处理后经15m排气筒高空排放（DA002) 4、破碎废气经“布袋除尘器”处理后15m高空排放（DA005） 5、固化废气，烧成废气合并后经直燃式废气焚烧炉+水冷处理后于15m排气筒高空排放（DA003) 6、烘干废气通过15m高排气筒高空排放（DA007） 7、混料机燃烧废气安装低氮燃烧，废气通过15m高排气筒高空排放（DA001） 8、食堂油烟经高效油烟净化器处理后高空排放（DA004） 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险废物：危险废物收集后由龙游一达环保科技有限公司处置 一般工业废物：仓库位于厂房西南，收集后由专业回收公司综合利用； 生活垃圾：收集后由当地环卫部门清运处置。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

生活污水经隔油池、化粪池预处理，确保出水水质全面稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）新扩改三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定要求后，纳入园区污水管网，经龙游县城南工业污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入衢江。

表4.1.1-1废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |

图4.1.1-1废水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气主要为解包废气、混料废气、整形废气、破碎废气、固化废气、烧成废气、混料机燃烧废气、烘干废气、油烟废气。项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1项目废气及治理情况表

| 废气 类别 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 解包 废气 | 解包 工序 | 收集后经“布袋除尘器”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放 | 解包过程密封工作，于真空环境下进行工作。 | 颗粒物 | 有组织排放 |
| 混料 废气 | 混料 工序 | 收集后经“布袋除尘器”+“直燃式焚烧炉+水冷”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放 | 混料废气收集后经“自带布袋除尘器”处理后经“直燃式焚烧炉+水冷”处理后通过15m排气筒高空排放（DA001） | 颗粒物、甲醛、苯酚 |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |
| 整形 废气 | 整形 工序 | 收集后经“布袋除尘器”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放 | 整形废气收集后经“布袋除尘器”处理后经15m排气筒高空排放（DA002） | 颗粒物 |  |
| 破碎 废气 | 破碎 工序 | 收集后经“布袋除尘器”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放 | 破碎废气收集后经“布袋除尘器”处理后经15m排气筒高空排放（DA005） | 颗粒物 |  |
| 固化 废气 | 固化 工序 | 收集后经配备的“直燃式废气焚烧炉+水冷”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放 | 固化废气，烧成废气合并后经废气处理设施处理后于15m排气筒高空排放（DA003） | 甲醛、苯酚 |  |
|  |  |  |  | 烟尘、SO2、NOx |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |
| 烧成 废气 | 烧成 工序 | 烧成废气收集后经梭式炉炉内高温焚烧后再经配备的“直燃式废气焚烧炉+水冷”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放 | 固化废气，烧成废气合并后经废气处理设施处理后于15m排气筒高空排放（DA003） | 甲醛、苯酚 |  |
|  |  |  |  | 烟尘、SO2、NOx |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |
| 混料机燃烧 废气 | 燃烧 工序 | 安装低氮燃烧后通过不低于15m高空排气筒排放 | 混料机燃烧废气安装低氮燃烧，废气通过15m高排气筒高空排放（DA001） | 烟尘、SO2、NOx |  |
| 烘干 废气 | 烘干 工序 | 收集后通过不低于15m高空排气筒排放 | 烘干废气收集后于15m排气筒高空排放（DA007） | 烟尘、SO2、NOx |  |
| 油烟 废气 | 食堂 油烟 | 经高效油烟净化器处理后高空排放 | 食堂油烟经高效油烟净化器处理后高空排放（DA004） | 油烟 |  |

表4.1.2-2项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模（风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解包废气 | 解包工序 | 布袋除尘器 | 2500m3/h | h：15m; |
| 混料废气 | 混料工序 | 布袋除尘器”+“直燃式焚烧炉+水冷 | 6000m3/h | h：15m; |
| 整形废气 | 整形工序 | 布袋除尘器 | 3000m3/h | h：15m; |
| 破碎废气 | 破碎工序 | 布袋除尘器 | 2000m3/h | h：15m; |
| 固化废气 | 固化工序 | 直燃式废气焚烧炉+水冷 | 4000m3/h | h：15m; |
| 烧成废气 | 烧成工序 | 直燃式废气焚烧炉+水冷 | 2000m3/h | h：15m; |
| 混料机燃烧废气 | 燃烧工序 | 低氮燃烧 | 2000m3/h | h：15m; |
| 烘干废气 | 烘干工序 | / | 2000m3/h | h：15m; |
| 油烟废气 | 食堂油烟 | 高效油烟净化器 | 10000m3/h | h：15m; |

图4.1.2-1废气处理工艺流程图

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声。项目噪声及治理情况见表4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量 | 源强（dB(A)） | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动配料生产线 | 生产车间 | 1套 | 65 | 厂房隔声、减震 |
| 等静压机 | 生产车间 | 6套 | 60 | 厂房隔声、减震 |
| 等静压成型自动上料称重设备 | 生产车间 | 2套 | 65 | 厂房隔声、减震 |
| 等静压装配输送线 | 生产车间 | 1套 | 65 | 厂房隔声、减震 |
| 固化炉等设备 | 生产车间 | 3组 | 60 | 厂房隔声、减震 |
| 烘房 | 生产车间 | 6个 | 60 | 厂房隔声、减震 |
| 混料机 | 生产车间 | 5台 | 70 | 厂房隔声、减震 |
| 自动浸釉生产线 | 生产车间 | 1套 | 70 | 厂房隔声、减震 |
| 破碎生产线 | 生产车间 | 1套 | 70 | 厂房隔声、减震 |
| 车床 | 生产车间 | 4台 | 70 | 厂房隔声、减震 |
| 磨床 | 生产车间 | 2台 | 70 | 厂房隔声、减震 |
| 风机 | 生产车间 | 8台 | 65 | 机房隔声、消音器 |
| 窑炉 | 生产车间 | 8台 | 60 | 厂房隔声、减震 |

4.1.4固（液）体废物

| 名称 | 产生环节 | 物理 性质 | 属性 | 有毒有害物质 | 危废代码/一 般固体废物代码 | 危废特性 | 产生量（t/a) | 处置方式 | 去向 | 利用或 处置量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 垃圾 | 员工生产 | 固体 | / | / | / | / | 27 | 委托 处置 | 环卫部门 | 27 |
| 收集 的粉尘 | 配料、混料、整形、破碎、过筛 | 固体 | 一般 工业 固废 | / | / | / | 19.93 6 | 回用 | 混料工序 | / |
| 废一 般包 装材料 | 一般包装材料使用 | 固体 | 一般工业 固废 | / | / | / | 1.5 | 委托 处置 | 废物回 收公司 | 1.5 |
| 废料 | 过筛 | 固体 | 一般工业 固废 | / | / | / | 10 | 回用 | 破碎工序 | 10 |
| 废机油 | 设备维护 | 液体 | 危险废物 | 有毒 | 900-249-08 | / | 1.2 | 委托处置 | 龙游一达环保科技有限公司 | 1.2 |
| 废抹布 | 设备维护 | 固体 | 危险废物 | 有毒 | 900-041-49 | / | 0.2 | 委托处置 |  | 0.2 |

项目产生的各固废分类收集存放，一般固废仓库位于西南侧，占地面积约10m2。项目产生的废机油与废抹布委托龙游一达环保科技有限公司处理（危废合同见附件8）。

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

衢州市生态环境局文件《关于浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目环境影响报告表的审查意见》（衢环龙建〔2022〕50号）中对应急预案作出要求。企业设立专门的环保管理机构和专职人员，建立了完善的制度体系，确保制度执行落到实处，并记录原辅材料类别、使用量、产品产量和废气处理设施运行状况。配备了专职人员按时巡查设施运行情况，组织专门人员每天多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁生产线带病生产。重视对无组织废气排放源，做到守职尽责，防患于未然。浙江龙成耐火材料有限公司已于2025年3月26日于衢州市生态环境局龙游分局进行备案，备案号为：330825-2025-014-L，应急建设均已完备：环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，厂内设有雨水截止阀、应急池，同时配备有应急泵、输送软管，发生应急事故时能将事故废水泵入应急池内暂存。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。《关于浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目环境影响报告表》及《关于浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目环境影响报告表的审查意见》中对在线监测置装未作出要求。项目无在线监测装置，符合当地环保部门要求。

4.2.3其他设施

本项目为新建（迁建）项目，原有项目已停产，设备已拆除。

土壤及地下水污染防治措施：

1、企业应做好防渗措施，日常严格物料运输管理，废水均采用管道输送，严禁“跑、冒、滴、漏”，如遇泄漏应立即进行清除，以防下渗污染；

2、固体废物应分类收集，并按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，固废暂存场所应采取防风、防雨、防渗等措施，防止渗漏污染土壤；

3、做好废气排放的污染防治工作，强化厂区及周边绿化，种植吸附能力较强的植物，尽可能降低废气排放对土壤的污染影响；

4、做好跟踪监测工作，制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题并采取相应的措施。

5、加强日常管理，项目需使用原辅料放在仓库，随取随用不容许在仓库外存放

其他环境管理措施：

1、企业设置专业的环保管理机构，配备环保管理人员，建立环保管理制度，加强职工环保教育、提升环保意识；

2、企业应定期向社会公开企业环保管理内容，包括污染物排放达标情况、环保管理制度和要求落实情况、环境风险防范措施情况等；

3、企业应按照《环境保护图形标志排放口（源）》(GB15562.1)规定，在厂区设置规范“三废”排污口和噪声排放点标志；

4、企业项目严格按照环评内容和要求进行建设，在建设中若发生重大变动，则应进行重新报批；

5、在项目运行过程中，定期维护相关生产设施和环保设施，定期进行污染物的跟踪监测，确保污染物长期稳定达标排放。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表4.3-1项目环保设施实际投资估算

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池、污水管道 | 10 |
| 2 | 废气 | 集气管道、废气处理设施 | 880 |
| 3 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | 2 |
| 4 | 固废 | 固废收集暂存、处置系统 | 3 |
| 5 | 风险 | 风险防范措施 | 5 |
| 合计 |  |  | 900 |
| 总投资 |  |  | 10000 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 9.0 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2“三同时”落实情况

浙江龙成耐火材料有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原则同意浙江清雨环保工程技术有限公司编制的环境影响报告表的评价结论、对策措施和建议，环境影响报告表可作为该项目设计和今后实施环境管理的依据。 | 已落实。 项目实际建设与环评基本一致。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表5.1-1

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001(解包排放 口) | 颗粒物 | 收集后经“布袋除 尘器”处理后通过 不低于15m的高空 排气筒排放 | 《大气综合排放标 准》 （GB16297-1996） |
|  | DA002(混料排放 口) | 颗粒物、甲醛、苯酚 | 收集后经“布袋除尘器”+“直燃式焚烧炉+水冷”处理后通过不低于15m的高空排气筒排放 | 《大气综合排放标 准》 （GB16297-1996） |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |
|  | DA003(整形排放 口) | 颗粒物 | 收集后经“布袋除 尘器”处理后通过 不低于15m的高空 排气筒排放 | 《大气综合排放标 准》 （GB16297-1996） |
|  | DA004(破碎排放 口) | 颗粒物 | 收集后经“布袋除 尘器”处理后通过 不低于15m的高空 排气筒排放 | 《大气综合排放标 准》 （GB16297-1996） |
|  | DA005(固化排放 口) | 甲醛、苯酚 | 收集后经配备的“直燃式废气焚烧炉+水冷””处理后通过不低于15m的高空排气筒排放 | 《大气综合排放标 准》 （GB16297-1996） |
|  |  | 烟尘、SO2、NOx |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）标 准；《浙江省工业炉 窑大气污染综合治 理实施方案》（浙环 函〔2019〕315号） 中相关限值要求 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |
|  | DA006(烧成排放 口) | 甲醛、苯酚 | 烧成废气收集后经梭式炉炉内高温焚烧后再经配备的“直燃式废气焚烧炉+水冷””处理后通过不低于15m的高空排气筒排放 | 《大气综合排放标 准》 （GB16297-1996） |
|  |  | 烟尘、SO2、NOx |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）标 准；《浙江省工业炉 窑大气污染综合治 理实施方案》（浙环 函〔2019〕315号） 中相关限值要求 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》 |

|  |  |  |  | （GB14554-93） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA007(混料机燃 烧排放口) | 烟尘、SO2、NOx | 安装低氮燃烧后通 过不低于15m高空 排气筒排放 | 《锅炉大气污染物 排放标准》（GB13271-2014） |
|  | DA008(烘干排放 口) | 烟尘、SO2、NOx | 收集后通过不低于 15m高空排气筒排 放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078-1996）标 准；《浙江省工业炉 窑大气污染综合治 理实施方案》（浙环 函〔2019〕315号） 中相关限值要求 |
|  | DA009(食堂排放 口) | 油烟 | 经高效油烟净化器 处理后高空排放 | 《饮食业油烟排放 标准》 （GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、氨氮等 | 隔油池、化粪池处理后纳管排放 | 《污水综合排放标 准》（GB8978-1996） 新扩改三级标准及 《工业企业废水氮、 磷污染物间接排放 限值》 （DB33/887-2013） |
|  | 废气处理冷却水 | / | 循环使用不外排 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | - 合理布局，设备选用低噪声、低能耗的先进设备，并定期对设备进行检修，保证其处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。 - (2)设备需安装牢固，避免因振动产生的高噪声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类（东、西、北 厂界）及4类（南厂 界）标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1.生活垃圾由环卫部门清运 2.收集的粉尘回用于混料工序 3.废料回用于破碎工序 4.废一般包装材料委托可处置单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1.落实分区防渗要求 2.加强日常管理，项目需使用原辅料放在仓库，随取随用不容许在仓库外存放 |  |  |  |

| 生态保护措施 | / |
| --- | --- |
| 环境风险防范措施 | 1.加强管理，检修避免废气、水非正常排放 2.严格落实厂区分区防渗要求 3.加强原料仓库的进出库管理 |
| 其他环境管理要求 | 企业需按排污许可管理类别（登记管理），按规范要求落实污染物排放和环境质量监测计划及其它要求，为进一步减少环境风险可能产生的环境影响，项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。 |

5.1.2环评总结论

浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目，位于浙江省衢州市龙游县东华街道城南工业区开泰路，选址符合《龙游县“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求，项目的建设符合《龙游城南工业区（二期）发展规划》，符合《浙江省建设项目环境保护管理办法》，落实本项目污染防治措施后符合《“十四五”挥发性有机物综合治理方案》。污染物能实现达标排放，区域环境质量能维持现状，项目排放污染物能满足总量控制要求。因此，从环保角度看，本项目在该厂址实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

衢州市生态环境局文件

衢环龙建〔2022〕50号

浙江龙成耐火材料有限公司：

你公司《关于要求对浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目环境影响报告表进行审批的申请》及其它相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等环保法律法规，经研究，现将我局审查意见函告如下：

- 根据你公司委托浙江清雨环保工程技术有限公司编制的《浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）以及本项目行政许可公示意见反馈情况，在符合产业政策、县域总体规划、土地利用总体规划等前提下，原则同意本《环评报告表》结论。

- 该项目为迁建项目，拟建于龙游县经济开发区城南工业区块开泰路。项目主要建设内容为年产1万吨耐火材料。

- 项目必须采用先进生产工艺、技术和设备，实施清洁生产，减少各类污染物产生量和排放量。重点做好以下工作：（一）加强项目建设施工期环境管理。项目建设施工应选用低噪声施工机械，合理安排各类施工机械工作时间，施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。生活污水和施工废水，经相应处理后尽可能综合利用，禁止超标外排。有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，防止施工扬尘、固废等污染环境。（二）加强废水污染防治。按照清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理的要求，提高废水回用率。项目废气处理冷却水、混料机加热介质水循环利用，不外排；生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷污染因子执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后纳入园区污水管网，经龙游县城南工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中表1标准后排入衢江。（三）加强废气污染防治。提高装备配置和密闭化、连续化、自动化水平，配套废气收集、处理设施。根据项目各废气特点，分别采取高效、可靠的针对性措施进行处理。配料、整形、破碎、过筛粉尘经“布袋除尘”装置处理达标后排放；混料废气经“布袋除尘＋直燃式焚烧炉＋水冷”装置处理达标后排放；固化废气经“直燃式焚烧炉＋水冷”装置处理达标后排放；烧成废气经梭式炉炉内高温焚烧后再经配备的“直燃式焚烧炉＋水冷”装置处理达标后排放；混料机配套低氮燃烧器。强化设备密封和日常检测、检漏及维护工作，确保项目各类废气排放须达到GB16297-1996、GB37822-2019、GB14554-93、GB13271-2014、GB18483-2001等相关要求，具体限值参见《环评报告表》。（四）加强噪声污染防治。合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备。采取有效的隔声、减振、降噪及控制作业时间等措施，确保厂界东侧、西侧、北侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求；南侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类功能区标准要求。（五）加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立账制度，规范设置废物暂存库及标识、标牌、标签等标志，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用。危险废物必须委托有相应危废处理资质单位进行处置，严格执行转移报批手续和联单制度。严禁非法排放、倾倒、处置危险废物。

- 四、加强日常环保管理和环境风险防范与应急。制定完备的突发环境事件应急预案，并在项目投运前报当地生态环境部门备案，定期开展应急演习。设置足够容量的环境应急事故池，确保生产事故污水和受污染消防水不排入外环境。在发生突发环境事件时，应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境部门报告。若项目涉及安全生产相关要求的，污染防治设施、危废贮存场所等生态环保设施，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并按职能部门要求办理相关手续后方可实施。

- 五、严格落实污染物排放总量控制措施及排污权交易制度。按照《环评报告表》，本项目新增废气污染物SO2、NOx、VOCs、烟粉尘排放量分别为0.053t/a、0.573t/a、2.116t/a、1.61t/a。本项目建成后企业废气污染物SO2、NOx、VOCs、烟粉尘排放量分别控制在0.122t/a、0.839t/a、2.2t/a、2.026t/a以内。新增废气SO2、NOx污染物指标由排污权有偿使用交易取得。

- 六、建立健全项目信息公开机制。按照环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发〔2015〕162号）的要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

- 七、根据《环评法》等规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。以上意见和《环评报告表》中提出的污染防治和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，

确保项目建设运营过程中的环境安全。你公司须严格执行环保“三同时”制度，落实法人承诺，在项目发生实际排污前，办理排污许可相关手续，并按证排污。

2022年9月16日

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，确保出水水质全面稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）新扩改三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定要求后，纳入园区污水管网，经龙游县城南工业污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入衢江。具体标准限值见表6.1-1。

表6.1-1《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | pH | 化学需氧量 | 悬浮物 | 动植物油 | 石油类 | 总磷 | 氨氮 | 五日生化需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤400 | ≤100 | ≤20 | ≤8* | ≤35* | ≤300 |
| *注：氨氮、总磷入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2废气验收执行标准

本项目混料废气有组织执行《大气综合排放标准》（GB16297-1996）；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

本项目整形废气中颗粒物执行《大气综合排放标准》（GB16297-1996）。

本项目固化、烧成废气有组织中甲醛、苯酚执行《《大气综合排放标准》（GB16297-1996），烟尘、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准；《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号）中相关限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

本项目烘干废气中烟尘、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准；《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315号）中相关限值要求。

本项目食堂废气中油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

详见表6.2-1~6.2-5。

表6.2-1《大气综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放控制浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界浓度 最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 |  | 4.0 |
| 酚类 | 100 | 15 | 0.10 |  | 0.080 |
| 甲醛 | 25 | 15 | 0.26 |  | 0.20 |

厂区内非甲烷总烃执行本项目厂区内VOCS无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）中附件A中特别排放限值。

表6.2-2《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）

| 污染物项目 | 特别排放限值（mg/m³) | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（NMHC） | 6 | 监控点出1h平均浓度 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表6.2-3《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 污染物项目 | 单位 | 浓度限值 | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 20 | 厂界 |
|  |  | 2000（15m排气筒高度） | 排气筒 |

表6.2-5饮食业油烟排放标准

| 饮食业单位规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 油烟最高允许排放浓度 | 2.0（mg/m3） |  |  |
| 净化设施最低去除率% | 60 | 75 | 85 |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表6.3-1工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

衢州市生态环境局文件《关于浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目环境影响报告表的审查意见》中要求浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1企业主要污染物总量控制指标单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评批复总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 | SO2 | 0.122 |
|  | NOx | 0.839 |
|  | VOCS | 2.2 |
|  | 烟粉尘 | 2.026 |

6.6环境质量标准

距离本项目厂界200m内无敏感点保护目标。项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关要求，不开展保护目标声环境质量现状评价情况。本次验收监测不涉及。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油类 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 混料废气处理设施排放出口DA001-2 | 颗粒物、臭气浓度、甲醛、苯酚 | 3次/天， 监测2天 |
| 2 |  | 整形废气处理设施排放出口DA002-2 | 颗粒物 |  |
| 3 |  | 固化废气、烧成废气、烘干废气处理设施排放出口DA003-2 | 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度、甲醛、苯酚 |  |
| 4 |  | 食堂油烟处理设施出口DA004-2 | 油烟 | 5次/天， 监测2天 |
| 5 |  | 破碎废气排放口 DA005-2 | 颗粒物 | 3次/天， 监测2天 |
| 6 |  | 混料机燃烧排放口 DA001-2 | 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
| 7 |  | 烘干废气排放口 DA007-2 | 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
| 11 | 无组织废气 | 厂界北侧设1个监控点 （G0) 厂界南侧设3个监控点 (G1~G3) | 颗粒物、甲醛、苯酚、非甲烷总烃、臭气浓度 | 4次/天， 监测2天 |
| 12 |  | 车间门口（G4） | 非甲烷总烃 |  |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界南外1m处，设一个监测点（N2），昼、夜各监测1次，连续监测2天。厂界东南侧、西南侧、西北侧不具备监测条件。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

、 备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1现场采样点位布置图

7.2环境质量监测

距离本项目厂界200m内无敏感点保护目标。项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关要求，不开展保护目标声环境质量现状评价情况。本次验收监测不涉及。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY18009） | 《水质pH值的测定电极法》 HJ1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质悬浮物的测定重量法》 GB/T11901-1989 | 4mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-001） | 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》 HJ828-2017 | 4mg/L |
|  | 动植物油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》 HJ637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》 GB/T11893-1989 | 0.01mg/L |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19066） ZR-3260自动烟尘烟气综合测试仪（GXZY18036） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 HJ836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19066） | 《固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ57-2017 | 3mg/m³ |
|  | 氮氧化物 （以NO2计） |  | 《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ693-2014 | 3mg/m³ |
|  | 颗粒物 | ZR-3260自动烟尘烟气测定仪 （GXZY18036） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单 GB/T16157-1996 | 20mg/m3 |
|  | 甲醛 | ZR-3710双路烟气采样器 （GXZY18015、GXZY18037） UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 《空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法》 GB/T15516-1995 | 0.02mg/m3 |
|  | 酚类化合物 |  | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T32-1999 | 0.3mg/m3 |
|  | 油烟 | ZR-3260自动烟尘烟气测定仪 （GXZY18036） OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法》 HJ1077-2019 | 0.1mg/m³ |
|  | 非甲烷总烃 | ZR-3520型真空箱气体袋采样器 （GXZY19017） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 HJ38-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | ZR-3520真空箱气袋采样器 （GXZY19017） | 《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》 HJ1262-2022 | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY18013、GXZY18039、GXZY18041、GXZY19049）PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ1263-2022 | 0.167mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 酚类化合物 | ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY18013、GXZY18039、GXZY18041、GXZY19049）UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T32-1999 | 0.003mg/m3 |
|  | 甲醛 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23071、GXZY23072、GXZY23073、GXZY23074） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法》 GB/T15516-1995 | 0.007mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23055、GXZY23056） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》 HJ604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 臭气浓度 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23055） | 《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》 HJ1262-2022 | --- |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | AWA5688多功能声级计 （GXZY21013） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY18009 | 2025.01.28 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19066 | 2025.09.25 | 是 |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260 | GXZY18036 | 2025.05.20 | 是 |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY18015 | 2025.01.28 | 是 |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY18037 | 2025.05.15 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | ZR-3520 | GXZY19017 | 2025.11.15 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY18013 | 2025.01.28 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY18039 | 2025.05.20 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY18041 | 2025.05.20 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY19049 | 2025.01.28 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23052 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23053 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23054 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23055 | 2025.04.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23056 | 2025.04.18 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | GXZY21013 | 2025.05.31 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.01.24 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | UV2000 | LDZY11037 | 2025.04.17 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.01.24 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2025.05.15 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.03.12 | 是 |

8.3人员能力

公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版试行）的要求进行。

表8.4-1水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 15.00 | 14.72 | 98.1 | 95-105 | 符合 |

表8.4-2水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 122 | 129 | 2.8 | 10 | 符合 |
| 氨氮 | 4.12 | 4.70 | 0.9 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 0.64 | 0.66 | 1.6 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 0.56 | 0.57 | 0.9 | 5 | 符合 |

表8.4-3标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 120 | H-ZK24072002-12 | 125±7 | 合格 |
| 氨氮 | 1.66 | BY-H-230013-3-02 | 1.60±0.06 | 合格 |
| 总磷 | 0.440 | BY-H-2402002-1-7 | 0.435±0.03 | 合格 |
| 甲醛 | 0.409 | BY-H-24082002-01 | 0.413±0.030 | 合格 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版试行）的要求进行。

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

根据企业提供的监测期间工况证明，在验收监测期间，该公司生产负荷最低为81.0%，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 实际能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2024.08.19 | 年产1万吨耐火材料 | 年产1万吨耐火材料 | 耐火材料27吨 | 81.0% |
| - 2024.08.20 |  |  | 耐火材料30吨 | 90.0% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1～9.2.1-3。

三、检测结果

（一）废水

检测结果（1）

| 采样日期 | 2024年08月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年08月19日-23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 采样点位 | 生活污水排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（08月19日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（08月20日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级 | 结果评价 |
|  | 20240805aDW001-2-01 | 20240805aDW001-2-02 | 20240805aDW001-2-03 | 20240805aDW001-2-04 | 平均值 | 20240805b W001-2-01 | 20240805b W001-2-02 | 20240805b W001-2-03 | 20240805b W001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.6（30.7℃） | 7.6（31.4℃） | 7.6（31.7℃） | 7.6（31.9℃） | 7.6 | 7.6（29.7℃） | 7.6（30.1℃） | 7.6（30.6℃） | 7.6（30.8℃） | 7.6 | 6-9 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | 22 | 19 | 18 | 17 | 19 | 23 | 20 | 16 | 19 | 20 | 400 | 合格 |
| 化学需氧量（mg/L） | 126 | 124 | 105 | 110 | 116 | 62 | 88 | 78 | 62 | 72 | 500 | 合格 |
| 动植物油类（mg/L） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 100 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 4.66 | 4.95 | 5.31 | 5.22 | 5.04 | 4.17 | 5.12 | 4.78 | 5.02 | 4.77 | 35*1 | 合格 |
| 总磷（mg/L） | 0.65 | 0.68 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.56 | 0.65 | 0.62 | 0.52 | 0.59 | 8*1 | 合格 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 2、“---”表示《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.6，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物20mg/L、化学需氧量116mg/L、氨氮5.04mg/L、总磷0.70mg/L、动植物油类未检出，其中pH、悬浮物、化学需氧量、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气（1）

| 采样日期 |  | 2024年08月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年08月20日-21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 混料废气处理设施排放出口DA001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 项目 检测 结果 |  | 出口DA001-2（08月19日） |  |  |  |  | 出口DA001-2（08月20日） |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 表2二级 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |
| 酚类化合物 | 排放浓度（mg/m3） | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <9.90×10-4 | <9.90×10-4 | <9.90×10-4 | <9.77×10-4 | <9.87×10-4 | <9.08×10-4 | <9.08×10-4 | <9.08×10-4 | <9.19×10-4 | <9.11×10-4 | 0.10 | 达标 |
| 甲醛 | 排放浓度（mg/m3） | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 25 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.96×10-4 | 3.96×10-4 | 4.95×10-4 | 5.21×10-4 | 4.52×10-4 | 2.73×10-4 | 3.63×10-4 | 3.63×10-4 | 2.76×10-4 | 3.19×10-4 | 0.26 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 3300 | 3300 | 3300 | 3256 | / | 3028 | 3028 | 3028 | 3064 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有组织废气（2）

| 采样日期 |  | 2024年08月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年08月20日-21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 混料废气处理设施排放出口DA001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 出口DA001-2（08月19日） |  |  |  |  | 出口DA001-2（08月20日） |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |
| 酚类化合物 | 排放浓度（mg/m3） | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <4.95×10-4 | <4.95×10-4 | <4.95×10-4 | <4.88×10-4 | <4.93×10-4 | <4.54×10-4 | <4.54×10-4 | <4.54×10-4 | <4.60×10-4 | <4.56×10-4 | 0.10 | 达标 |
| 甲醛 | 排放浓度（mg/m3） | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 25 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.96×10-4 | 3.96×10-4 | 4.95×10-4 | 5.21×10-4 | 4.52×10-4 | 2.73×10-4 | 3.63×10-4 | 3.63×10-4 | 2.76×10-4 | 3.19×10-4 | 0.26 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 3300 | 3300 | 3300 | 3256 | / | 3028 | 3028 | 3028 | 3064 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有组织废气（3）

| 采样日期 |  | 2024年08月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年08月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 整形废气处理设施排放出口DA002-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 出口DA002-2（08月19日） |  |  |  | 出口DA002-2（08月20日） |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.527 | 0.538 | 0.534 | 0.533 | 0.527 | 0.528 | 0.528 | 0.527 | 3.5 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 52735 | 53826 | 53436 | / | 52673 | 52767 | 52767 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有组织废气（4）

| 采样日期 |  | 2024年08月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年08月19日-22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 固化废气、烧成废气处理设施排放出口DA003-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 出口DA003-2（08月19日） |  |  |  | 出口DA003-2（08月20日） |  |  |  | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》 （浙环函[2019]315号） | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物（低浓度颗粒物） | 实测浓度 （mg/m3） | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 23.3 | 17.8 | 20.6 | 20.6 | 24.7 | 16.5 | 17.8 | 19.7 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.87×10-2 | 1.43×10-2 | 1.69×10-2 | 1.66×10-2 | 1.76×10-2 | 1.32×10-2 | 1.47×10-2 | 1.52×10-2 | --- | --- |
| 二氧化硫 | 实测浓度 （mg/m3） | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | ＜41 | ＜41 | ＜41 | ＜41 | ＜46 | ＜41 | ＜41 | ＜43 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | ＜1.65×10-2 | ＜1.65×10-2 | ＜1.69×10-2 | ＜1.66×10-2 | ＜1.66×10-2 | ＜1.65×10-2 | ＜1.69×10-2 | ＜1.67×10-2 | --- | --- |
| 氮氧化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 69 | 82 | 82 | 78 | 93 | 82 | 82 | 86 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.50×10-2 | 6.59×10-2 | 6.75×10-2 | 6.28×10-2 | 6.62×10-2 | 6.61×10-2 | 6.78×10-2 | 6.67×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 20.1 | 20.1 | 20.1 | / | 20.2 | 20.1 | 20.1 | / | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 10994 | 10979 | 11250 | / | 11030 | 11015 | 11295 | / | / | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有组织废气（5）

| 采样日期 |  | 2024年08月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年08月20日-21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 固化废气、烧成废气处理设施排放出口DA003-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 出口DA003-2（08月19日） |  |  |  |  | 出口DA003-2（08月20日） |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |
| 酚类化合物 | 排放浓度（mg/m3） | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <1.65×10-3 | <1.65×10-3 | <1.65×10-3 | <1.65×10-3 | <1.65×10-3 | <1.65×10-3 | <1.65×10-3 | <1.65×10-3 | <1.65×10-3 | <1.65×10-3 | 0.10 | 达标 |
| 甲醛 | 排放浓度（mg/m3） | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 25 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.42×10-3 | 2.09×10-3 | 2.75×10-3 | 2.74×10-3 | 2.50×10-3 | 2.76×10-3 | 2.10×10-3 | 2.43×10-3 | 2.42×10-3 | 2.43×10-3 | 0.26 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 10994 | 10994 | 10994 | 10979 | / | 11030 | 11030 | 11030 | 11015 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有组织废气（6）

| 采样日期 | 2024年08月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年08月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 固化废气、烧成废气处理设施排放出口DA003-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 | 出口DA003-2（08月19日） |  |  |  | 出口DA003-2（08月20日） |  |  |  | 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993） 表2 | 结果评价 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 |  |  |
| 臭气浓度 （无量纲） | 478 | 724 | 630 | 724 | 549 | 630 | 549 | 630 | 2000 | 达标 |
| 备注 | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有组织废气（7）

| 采样日期 | 2024年08月19日-20日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2024年08月23日 |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 食堂油烟处理设施出口DA004-2 |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 | 15m |  |  |  |  |  |
| 检测项目 检测频次 检测结果 | 出口DA004-2（08月19日） |  |  | 出口DA004-2（08月20日） |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 标干流量 （m3/h） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 标干流量 （m3/h） | 排放速率 （kg/h） |
| 第一次 | 0.7 | 3517 | 2.46×10-3 | 0.3 | 3160 | 9.48×10-4 |
| 第二次 | 0.8 | 3486 | 2.79×10-3 | 0.4 | 3202 | 1.28×10-4 |
| 第三次 | 0.7 | 3506 | 2.45×10-3 | 0.4 | 3250 | 1.30×10-4 |
| 第四次 | 0.7 | 3485 | 2.44×10-3 | 0.4 | 3291 | 1.32×10-4 |
| 第五次 | 0.7 | 3483 | 2.44×10-3 | 0.4 | 3333 | 1.33×10-4 |
| 平均值 | 0.7 | / | 2.52×10-3 | 0.4 | / | 1.24×10-4 |
| 《饮食业油烟排放标准》 （GB 18483-2001） 表2 | 2.0 | --- | --- | 2.0 | --- | — |
| 结果评价 | 达标 | --- | --- | 达标 | --- | --- |
| 备注： | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2标准对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |

有组织废气（9）

| 采样日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 混料机燃烧排放口DA001-2 （1月17日） |  |  |  | 混料机燃烧排放口DA001-2 （1月18日） |  |  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB 13271-2014） 表3 燃气锅炉 | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA001-2-1 |  |  |  | bDA001-2-1 |  |  |  | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 1.8 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 6.7 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 20 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 6.44×10-3 |  |  |  | 6.76×10-3 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA001-2-2 | aDA001-2-3 | aDA001-2-4 | 平均值 | bDA001-2-2 | bDA001-2-3 | bDA001-2-4 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <11 | <11 | <11 | <11 | <11 | <11 | <11 | <11 | 50 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <5.37×10-3 | <5.37×10-3 | <5.37×10-3 | <5.37×10-3 | <5.34×10-3 | <5.34×10-3 | <5.34×10-3 | <5.34×10-3 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 45 | 46 | 49 | 47 | 46 | 45 | 42 | 44 | 150 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.72×10-2 | 5.01×10-2 | 5.01×10-2 | 5.25×10-2 | 5.37×10-2 | 5.01×10-2 | 5.01×10-2 | 5.13×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 16.3 | 16.4 | 16.4 | / | 16.1 | 16.3 | 16.4 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 3578 | 3578 | 3578 | / | 3559 | 3559 | 3559 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3燃气锅炉对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有组织废气（9）（续）

| 采样日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 混料机燃烧排放口DA001-2 （1月17日） |  |  |  | 混料机燃烧排放口DA001-2 （1月18日） |  |  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB 13271-2014） 表3 燃气锅炉 | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA001-2-2 |  |  |  | bDA001-2-2 |  |  |  | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 2.2 |  |  |  | 2.1 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 8.2 |  |  |  | 7.7 |  |  |  | 20 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 7.95×10-3 |  |  |  | 7.39×10-3 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA001-2-5 | aDA001-2-6 | aDA001-2-7 | 平均值 | bDA001-2-5 | bDA001-2-6 | bDA001-2-7 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <11 | <11 | <11 | <11 | <11 | <11 | <11 | <11 | 50 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <5.42×10-3 | <5.42×10-3 | <5.42×10-3 | <5.42×10-3 | <5.28×10-3 | <5.28×10-3 | <5.28×10-3 | <5.28×10-3 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 43 | 49 | 46 | 46 | 46 | 44 | 45 | 45 | 150 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.06×10-2 | 5.42×10-2 | 5.42×10-2 | 5.30×10-2 | 4.93×10-2 | 4.93×10-2 | 4.23×10-2 | 4.70×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 16.1 | 16.4 | 16.4 | / | 16.1 | 16.2 | 16.3 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 3613 | 3613 | 3613 | / | 3521 | 3521 | 3521 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3燃气锅炉对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有组织废气（9）（续）

| 采样日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 混料机燃烧排放口DA001-2 （1月17日） |  |  |  | 混料机燃烧排放口DA001-2 （1月18日） |  |  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB 13271-2014） 表3 燃气锅炉 | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第三次 |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA001-2-3 |  |  |  | bDA001-2-3 |  |  |  | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 2.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 8.4 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 20 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 8.58×10-3 |  |  |  | 6.42×10-3 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA001-2-8 | aDA001-2-9 | aDA001-2-10 | 平均值 | bDA001-2-8 | bDA001-2-9 | bDA001-2-10 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <19 | <19 | <19 | <19 | <19 | <19 | <19 | <19 | 50 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <5.36×10-3 | <5.36×10-3 | <5.36×10-3 | <5.36×10-3 | <5.35×10-3 | <5.35×10-3 | <5.35×10-3 | <5.35×10-3 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 49 | 41 | 42 | 44 | 42 | 45 | 46 | 44 | 150 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.36×10-2 | 6.08×10-2 | 5.72×10-2 | 5.72×10-2 | 5.00×10-2 | 5.00×10-2 | 5.35×10-2 | 5.12×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 16.4 | 16.3 | 16.4 | / | 16.4 | 16.3 | 16.4 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 3575 | 3575 | 3575 | / | 3568 | 3568 | 3568 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3燃气锅炉对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有组织废气（10）

| 采样日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月23日-24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 破碎废气排放出口DA005-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 出口DA005-2（1月17日） |  |  |  | 出口DA005-2（1月18日） |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.89×10-2 | <3.67×10-2 | <3.79×10-2 | <3.78×10-2 | <3.84×10-2 | <3.89×10-2 | <3.84×10-2 | <3.86×10-2 | 3.5 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 3889 | 3668 | 3788 | / | 3841 | 3889 | 3838 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有组织废气（11）

| 采样日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 烘干废气排放口DA007-2 （1月17日） |  |  |  | 烘干废气排放口DA007-2 （1月18日） |  |  |  | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》 （浙环函[2019]315号） | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA007-2-1 |  |  |  | bDA007-2-1 |  |  |  | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 2.1 |  |  |  | 2.0 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 14.4 |  |  |  | 13.0 |  |  |  | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.48×10-3 |  |  |  | 2.02×10-3 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA007-2-2 | aDA007-2-3 | aDA007-2-4 | 平均值 | bDA007-2-2 | bDA007-2-3 | bDA007-2-4 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <21 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.48×10-3 | <2.48×10-3 | <2.48×10-3 | <2.48×10-3 | <1.51×10-3 | <1.51×10-3 | <1.51×10-3 | <1.51×10-3 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 41 | 39 | 33 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 9.94×10-3 | 9.94×10-3 | 8.28×10-3 | 9.39×10-3 | 6.05×10-3 | 6.05×10-3 | 6.05×10-3 | 6.05×10-3 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.2 | 19.1 | 19.1 | / | 19.1 | 19.1 | 19.1 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 1656 | 1656 | 1656 | / | 1008 | 1008 | 1008 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

接下页

有组织废气（11）（续）

| 采样日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 烘干废气排放口DA007-2 （1月17日） |  |  |  | 烘干废气排放口DA007-2 （1月18日） |  |  |  | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》 （浙环函[2019]315号） | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA007-2-2 |  |  |  | bDA007-2-2 |  |  |  | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 2.4 |  |  |  | 2.1 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 15.6 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.87×10-3 |  |  |  | 2.38×10-3 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA007-2-5 | aDA007-2-6 | aDA007-2-7 | 平均值 | bDA007-2-5 | bDA007-2-6 | bDA007-2-7 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <20 | <21 | <20 | <20 | <21 | <20 | <21 | <21 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.42×10-3 | <2.42×10-3 | <2.42×10-3 | <2.42×10-3 | <1.70×10-3 | <1.70×10-3 | <1.70×10-3 | <1.70×10-3 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 33 | 41 | 46 | 40 | 41 | 46 | 41 | 43 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 8.07×10-3 | 9.68×10-3 | 1.13×10-3 | 9.68×10-3 | 6.81×10-3 | 7.95×10-3 | 6.81×10-3 | 7.19×10-3 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.1 | 19.2 | 19.1 | / | 19.2 | 19.1 | 19.2 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 1613 | 1613 | 1613 | / | 1135 | 1135 | 1135 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有组织废气（11）（续）

| 采样日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年1月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 烘干废气排放口DA007-2 （1月17日） |  |  |  | 烘干废气排放口DA007-2 （1月18日） |  |  |  | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》 （浙环函[2019]315号） | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第三次 |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA007-2-3 |  |  |  | bDA007-2-3 |  |  |  | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 2.7 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 17.6 |  |  |  | 13.0 |  |  |  | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 4.41×10-3 |  |  |  | 2.36×10-3 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA007-2-8 | aDA007-2-9 | aDA007-2-10 | 平均值 | bDA007-2-8 | bDA007-2-9 | bDA007-2-10 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <20 | <21 | <20 | <20 | <21 | <20 | <20 | <20 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.45×10-3 | <2.45×10-3 | <2.45×10-3 | <2.45×10-3 | <1.87×10-3 | <1.87×10-3 | <1.87×10-3 | <1.87×10-3 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 33 | 34 | 39 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 8.17×10-3 | 8.17×10-3 | 9.80×10-3 | 8.71×10-3 | 6.22×10-3 | 6.22×10-3 | 6.22×10-3 | 6.22×10-3 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.1 | 19.2 | 19.1 | / | 19.2 | 19.1 | 19.1 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 1634 | 1634 | 1634 | / | 1244 | 1244 | 1244 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 3、“---”表示《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，混料废气处理设施排放出口DA001-2中酚类化合物的排放浓度最大值为<0.3mg/m3，排放速率最大值为4.93×10-4kg/h，甲醛的排放浓度最大值为0.14mg/m3，排放速率最大值为4.52×10-4kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，颗粒物的排放浓度最大值20mg/m3，排放速率最大值为3.20×10-2kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。臭气浓度的排放浓度最大值为724（无量纲），臭气浓度检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2要求。

验收监测期间，整形废气处理设施出口（DA002-2）中颗粒物的排放浓度最大值为20mg/m3，排放速率最大值为0.533kg/h；颗粒物检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。

验收监测期间，固化废气、烧成废气处理设施排放出口（DA003-2）中酚类化合物的排放浓度最大值为0.3mg/m3，排放速率最大值为1.65×10-3kg/h，甲醛的排放浓度最大值为0.23mg/m3，排放速率最大值为2.50×10-3kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。臭气浓度的排放浓度最大值为724（无量纲），臭气浓度检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2要求。颗粒物的排放浓度最大值为20.6mg/m3，排放速率最大值为1.66×10-2kg/h，二氧化硫未检出，最低检出浓度均为3mg/m3，二氧化硫的排放速率最大值为1.67×10-2kg/,氮氧化物的排放浓度最大值为6mg/m3，排放速率最大值为6.67×10-2kg/h颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中的限值要求。

食堂油烟处理设施出口（DA004-2）中油烟的排放浓度最大值为0.7mg/m3，排放速率最大值为2.52×10-3kg/h，检测结果符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2限值要求。

验收监测期间，混料机燃烧废气排放口（DA001-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为8.4mg/m3，排放速率最大值为8.58×10-3kg/h；。二氧化硫未检出，最低检出浓度均为3mg/m3，排放速率最大值为5.42×10-3kg/h、氮氧化物的排放浓度最大值为47mg/m3，排放速率最大值为5.72×10-2kg/h。低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3 燃气锅炉中限值要求。

验收监测期间，破碎废气处理设施出口（DA005-2）中颗粒物的排放浓度最大值为20mg/m3，排放速率最大值为3.86×10-2kg/h；颗粒物检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。

验收监测期间，烘干废气处理设施排放出口（DA007-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为2.7mg/m3，排放速率最大值为4.41×10-3kg/h，二氧化硫未检出，最低检出浓度为3mg/m3，排放速率最大值为2.48×10-3kg/h氮氧化物的排放浓度最大值为6mg/m3，排放速率最大值为9.68×10-3kg/h颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中的限值要求。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

（二）废气

无组织废气（1）

| 采样日期 |  | 2024年08月19日 |  |  | 2024年08月20日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年08月20日-22日 |  |  | 2024年08月21日-22日 |  |  |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样时间 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 酚类化合物 （mg/m3） | 非甲烷总烃 （mg/m3） | 颗粒物 （mg/m3） | 酚类化合物 （mg/m3） | 非甲烷总烃 （mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:30-10:30 | 0.473 | <0.003 | 0.66 | 0.446 | <0.003 | 0.91 |
|  | 11:30-12:30 | 0.430 | <0.003 | 0.68 | 0.473 | <0.003 | 0.97 |
|  | 13:30-14:30 | 0.478 | <0.003 | 0.59 | 0.450 | <0.003 | 0.95 |
|  | 15:30-16:30 | 0.451 | <0.003 | 0.63 | 0.414 | <0.003 | 1.09 |
| 厂界下风向 G1 | 9:30-10:30 | 0.528 | <0.003 | 0.96 | 0.510 | <0.003 | 0.68 |
|  | 11:30-12:30 | 0.486 | <0.003 | 0.90 | 0.492 | <0.003 | 0.62 |
|  | 13:30-14:30 | 0.492 | <0.003 | 0.95 | 0.526 | <0.003 | 0.71 |
|  | 15:30-16:30 | 0.472 | <0.003 | 1.15 | 0.468 | <0.003 | 0.67 |
| 厂界下风向 G2 | 9:30-10:30 | 0.509 | <0.003 | 2.01 | 0.503 | <0.003 | 1.51 |
|  | 11:30-12:30 | 0.510 | <0.003 | 1.56 | 0.468 | <0.003 | 1.60 |
|  | 13:30-14:30 | 0.511 | <0.003 | 1.66 | 0.496 | <0.003 | 1.79 |
|  | 15:30-16:30 | 0.524 | <0.003 | 1.51 | 0.500 | <0.003 | 1.55 |
| 厂界下风向 G3 | 9:30-10:30 | 0.475 | <0.003 | 1.18 | 0.487 | <0.003 | 1.03 |
|  | 11:30-12:30 | 0.496 | <0.003 | 1.09 | 0.527 | <0.003 | 1.02 |
|  | 13:30-14:30 | 0.483 | <0.003 | 1.00 | 0.499 | <0.003 | 1.33 |
|  | 15:30-16:30 | 0.506 | <0.003 | 1.12 | 0.471 | <0.003 | 1.20 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.528 | <0.003 | 2.01 | 0.527 | <0.003 | 1.79 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  | 1.0 | 0.080 | 4.0 | 1.0 | 0.080 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 08月19日气象参数：天气：晴；气温：37.6-51.7℃；气压：99.42-100.3kPa；风向：北风；风速：1.5-1.8m/s。 08月20日气象参数：天气：晴；气温：37.6-49.6℃；气压：99.54-100.3kPa；风向：北风；风速：1.5-1.9m/s。 |  |  |  |  |  |

（二）废气

无组织废气（2）

| 采样日期 |  | 2024年08月19日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年08月21日 |  |  |  |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  | 甲醛（mg/m3） |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 小时平均值 |
| 厂界上风向 G0 | 9:30-10:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 11:30-12:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 13:30-14:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 15:30-16:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
| 厂界下风向 G1 | 9:30-10:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 11:30-12:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 13:30-14:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 15:30-16:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
| 厂界下风向 G2 | 9:30-10:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 11:30-12:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 13:30-14:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 15:30-16:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
| 厂界下风向 G3 | 9:30-10:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 11:30-12:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 13:30-14:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 15:30-16:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
| 厂界最大小时均值 |  | <0.007 |  |  |  |  |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  | 0.20 |  |  |  |  |
| 结果评价 |  | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 08月19日气象参数：天气：晴；气温：37.6-51.7℃；气压：99.42-100.3kPa；风向：北风；风速：1.5-1.8m/s。 08月20日气象参数：天气：晴；气温：37.6-49.6℃；气压：99.54-100.3kPa；风向：北风；风速：1.5-1.9m/s。 |  |  |  |  |

、无组织废气（3）

| 采样日期 |  | 2024年08月20日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年08月21日 |  |  |  |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  | 甲醛（mg/m3） |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 小时平均值 |
| 厂界上风向 G0 | 9:30-10:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 11:30-12:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 13:30-14:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 15:30-16:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
| 厂界下风向 G1 | 9:30-10:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 11:30-12:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 13:30-14:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 15:30-16:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
| 厂界下风向 G2 | 9:30-10:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 11:30-12:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 13:30-14:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 15:30-16:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
| 厂界下风向 G3 | 9:30-10:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 11:30-12:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 13:30-14:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
|  | 15:30-16:30 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
| 厂界最大小时均值 |  | <0.007 |  |  |  |  |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  | 0.20 |  |  |  |  |
| 结果评价 |  | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 08月19日气象参数：天气：晴；气温：37.6-51.7℃；气压：99.42-100.3kPa；风向：北风；风速：1.5-1.8m/s。 08月20日气象参数：天气：晴；气温：37.6-49.6℃；气压：99.54-100.3kPa；风向：北风；风速：1.5-1.9m/s。 |  |  |  |  |

（二）废气

无组织废气（4）

| 采样日期 |  | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 |
| 检测项目 检测结果 采样频次 采样点位 |  | 臭气浓度 （无量纲） | 臭气浓度 （无量纲） |
| 厂界上风向 G0 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G1 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | 11 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G2 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | 11 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G3 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界最大值 |  | 11 | 11 |
| 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993） 表1二级新扩改建 |  | 20 | 20 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 08月19日气象参数：天气：晴；气温：37.6-51.7℃；气压：99.42-100.3kPa；风向：北风；风速：1.5-1.8m/s。 08月20日气象参数：天气：晴；气温：37.6-49.6℃；气压：99.54-100.3kPa；风向：北风；风速：1.5-1.9m/s。 |  |

（二）废气

采样点位

无组织废气（5）

| 采样日期 |  | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2024年08月20日 | 2024年08月21日 |
| 检测项目 采样时间 检测结果 |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| 生产车间外 G4 | 9:30-10:30 | 2.16 | 2.27 |
|  | 11:30-12:30 | 2.18 | 2.53 |
|  | 13:30-14:30 | 2.15 | 2.63 |
|  | 15:30-16:30 | 2.58 | 2.57 |
|  | 最大小时均值 | 2.58 | 2.63 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）表A.1 特别排放限值 |  | 6 | 6 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 08月19日气象参数：天气：晴；气温：37.6-51.7℃；气压：99.42-100.3kPa；风向：北风；风速：1.5-1.8m/s。 08月20日气象参数：天气：晴；气温：37.6-49.6℃；气压：99.54-100.3kPa；风向：北风；风速：1.5-1.9m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.528mg/m3，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为2.01mg/m3，厂界臭气浓度的最大小时浓度值为11（无量纲），颗粒物，非甲烷总烃、臭气浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织监控浓度限值；厂界苯酚，甲醛均未检出，甲醛、苯酚均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。厂界臭气浓度的最大值为11，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建中限制要求。

生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为2.63mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 2024年08月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测结果Leq[dB(A)] |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表13类 |  |  |
|  |  | 08月19日 |  | 08月20日 |  |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 结果评价 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 | 59 | 49 | 57 | 49 | 65 [dB(A)] | 55 [dB(A)] | 达标 |
| 备注 | 1、检测期间气象参数： 08月19日气象参数：天气：晴；气温：37.6-51.7℃；气压：99.42-100.3kPa；风向：北风；风速：1.5-1.8m/s。 08月20日气象参数：天气：晴；气温：37.6-49.6℃；气压：99.54-100.3kPa；风向：北风；风速：1.5-1.9m/s。 2、厂界东侧、北侧、西侧与其他企业相邻且共用围墙，不具备检测条件，故不进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价

厂界南侧昼间噪声最大值为59dB(A)，厂界南侧夜间噪声最大值为49dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类要求。

9.2.5污染物排放总量核算

1、废气

根据企业提供资料，项目天然气年使用量为60万m3，天然气中含硫量以100mg/m3计，SO2产生系数为0.02S千克/万立方米-原料，NOx产生系数为18.7千克/万立方米-原料，计算得出该单位SO2、NOx废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9.2.5-2。

表9.2.5-2天然气污染物年排放量

| 指标 | 排气筒 | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 批复总量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 混料、燃烧废气排气筒DA001-2 | 0.126 | 0.495 | 0.839 | 符合 |
|  | 烘干废气排气筒DA007-2 | 0.019 |  |  |  |
|  | 固化、烧成废气DA003-2 | 0.350 |  |  |  |
| SO2 | 混料、燃烧废气排气筒DA001-2 | 0.013 | 0.108 | 0.122 | 符合 |
|  | 烘干废气排气筒DA007-2 | 0.005 |  |  |  |
|  | 固化、烧成废气DA003-2 | 0.090 |  |  |  |
| VOCS | 混料废气DA001(苯酚） | 0.0011388 | 0.024 | 2.2 | 符合 |
|  | 固化、烧成废气DA003（苯酚） | 0.00891 |  |  |  |
|  | 混料废气DA001（甲醛） | 0.0009252 |  |  |  |
|  | 固化、烧成废气DA003（甲醛） | 0.013311 |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.00001026 |  |  |  |
| 烟粉尘 | 混料废气 | 0.076 | 1.569 | 2.026 | 符合 |
|  | 整形废气 | 1.279 |  |  |  |
|  | 固化、烧成废气 | 0.896 |  |  |  |
|  | 混料燃烧废气 | 0.021 |  |  |  |
|  | 破碎废气 | 0.093 |  |  |  |
|  | 烘干废气 | 0.011 |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

距离本项目厂界200m内无敏感点保护目标。项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关要求，不开展保护目标声环境质量现状评价情况。本次验收监测不涉及。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2024年08月19日~20日对年产1万吨耐火材料生产项目进行竣工验收监测及调查。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为81.0%~90.0%。通过实地调查监测，结论如下：

10.1.1污染设施排放监测结果

浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目已建成，生产能力为年产1万吨耐火材料，为整体验收，本项目全厂员工人数90人，固化工序21小时/班制，烧成工序18小时/班，其他工序实行白天一班制上班制度，8小时/班。根据企业提供的监测期间工况证明，在验收监测期间，该公司生产负荷在81.0%、90.0%，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。在主体设备运行正常的情况下，其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.6，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物20mg/L、化学需氧量116mg/L、氨氮5.04mg/L、总磷0.70mg/L、动植物油类未检出，其中pH、悬浮物、化学需氧量、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

（2）验收监测期间，混料废气处理设施排放出口DA001-2中酚类化合物的排放浓度最大值为<0.3mg/m3，排放速率最大值为4.93×10-4kg/h，甲醛的排放浓度最大值为0.14mg/m3，排放速率最大值为4.52×10-4kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，颗粒物的排放浓度最大值20mg/m3，排放速率最大值为3.20×10-2kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。臭气浓度的排放浓度最大值为724（无量纲），臭气浓度检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2要求。

验收监测期间，整形废气处理设施出口（DA002-2）中颗粒物的排放浓度最大值为20mg/m3，排放速率最大值为0.533kg/h；颗粒物检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。

验收监测期间，固化废气、烧成废气处理设施排放出口（DA003-2）中酚类化合物的排放浓度最大值为0.3mg/m3，排放速率最大值为1.65×10-3kg/h，甲醛的排放浓度最大值为0.23mg/m3，排放速率最大值为2.50×10-3kg/h，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。臭气浓度的排放浓度最大值为724（无量纲），臭气浓度检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2要求。颗粒物的排放浓度最大值为20.6mg/m3，排放速率最大值为1.66×10-2kg/h，二氧化硫未检出，最低检出浓度均为3mg/m3，二氧化硫的排放速率最大值为1.67×10-2kg/,氮氧化物的排放浓度最大值为6mg/m3，排放速率最大值为6.67×10-2kg/h颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中的限值要求。

食堂油烟处理设施出口（DA004-2）中油烟的排放浓度最大值为0.7mg/m3，排放速率最大值为2.52×10-3kg/h，检测结果符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2限值要求。

验收监测期间，混料机燃烧废气排放口（DA001-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为8.4mg/m3，排放速率最大值为8.58×10-3kg/h；。二氧化硫未检出，最低检出浓度均为3mg/m3，排放速率最大值为5.42×10-3kg/h、氮氧化物的排放浓度最大值为47mg/m3，排放速率最大值为5.72×10-2kg/h。低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3 燃气锅炉中限值要求。

验收监测期间，破碎废气处理设施出口（DA005-2）中颗粒物的排放浓度最大值为20mg/m3，排放速率最大值为3.86×10-2kg/h；颗粒物检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。

验收监测期间，烘干废气处理设施排放出口（DA007-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为2.7mg/m3，排放速率最大值为4.41×10-3kg/h，二氧化硫未检出，最低检出浓度为3mg/m3，排放速率最大值为2.48×10-3kg/h氮氧化物的排放浓度最大值为6mg/m3，排放速率最大值为9.68×10-3kg/h颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中的限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.528mg/m3，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为2.01mg/m3，厂界臭气浓度的最大小时浓度值为11（无量纲），颗粒物，非甲烷总烃、臭气浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织监控浓度限值；厂界苯酚，甲醛均未检出，甲醛、苯酚均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。厂界臭气浓度的最大值为11，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建中限制要求。生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为2.63mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。

（4）厂界南侧昼间噪声最大值为59dB(A)，厂界南侧夜间噪声最大值为49dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类要求。

危险废物：危险废物收集后由龙游一达环保科技有限公司进行处置。

一般工业废物：仓库位于厂房西南侧（10m2），收集后由专业回收公司综合利用；

生活垃圾：收集后由当地环卫部门清运处置。

- 总量核算结论：本项目、SO20.108吨/年、NOx0.495吨/年、VOCs0.024吨/年，烟粉尘1.569吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“SO20.122吨/年、NOx0.839吨/年、VOCs2.2吨/年、烟粉尘2.206吨/年”的总量控制要求。

- （7）重大变动结论

对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小，故工程建设对环境影响在环评分析范围之内。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：浙江龙成耐火材料有限公司填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江龙成耐火材料有限公司年产1万吨耐火材料生产项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2020-330825-30-03-146128 | 建设地点 |  | 浙江省衢州市龙游县东华街道城南工业区开泰路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3089） |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建）改扩建技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 119.200924°，29.005683° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产1万吨耐火材料 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产1万吨耐火材料 | 环评单位 |  | 浙江清雨环保工程技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 衢州市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 衢环龙建〔2022〕50号 | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021.04 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.06 | 排污许可证申领时间 |  | 2024年05月08日（变更） |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 浙江清雨环保工程技术有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 浙江清雨环保工程技术有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 91330825793365041T001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江龙成耐火材料有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 100 | 所占比例（%） |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 900 | 所占比例（%） |  | 9.0 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 10 | 废气治理（万元） | 880 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 浙江龙成耐火材料有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330825793365041T | 验收时间 |  | 2024.08.19-20 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.108 | 0.122 |  |  |  |  |  |  | 0.108 | 0.122 |  |  |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.495 | 0.839 |  |  |  |  |  |  | 0.495 | 0.839 |  |  |  | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 1.569 | 2.026 |  |  |  |  |  |  | 1.569 | 2.026 |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  | 2.2 |  |  |  | +0.024 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.