衢州杭氧特种气体有限公司

稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：衢州杭氧特种气体有限公司

编制单位：浙江高鑫安全检测科技有限公司

2025年5月

建设单位法人代表：	          （签字）

编制单位法人代表：	          （签字）

项 目 负 责 人  ：章鹏翀

报 告 编 写 人  ：章鹏翀

| 建设单位 （盖章） | 编制单位 （盖章） |
| --- | --- |
| 衢州杭氧特种气体有限公司 电话：17369963873 传真：/ 邮编：324307 地址：衢州智造新城高新片区华阳路28号和A-41-8号地块 | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 电话：0579-82133115 传真：0579-82133117 邮编：321000 地址：金华市金东区江东镇金武北街318号三楼 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	2

1.4项目验收工作情况	3

2验收依据	4

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	4

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	5

3项目建设情况	6

3.1地理位置及平面布置	6

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	15

3.4主要生产设备	16

3.5水源及水平衡	18

3.6生产工艺	20

3.6.1生产工艺流程	20

3.6.2生产工艺及产污环节	25

3.7项目变动情况	27

4环境保护设施	31

4.1污染物治理/处置设施	31

4.1.1废水	31

4.1.2废气	32

4.1.3噪声	34

4.1.4固（液）体废物	34

4.2其他环境保护设施	36

4.2.1环境风险防范设施	36

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	38

4.2.3其他设施	38

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	39

4.3.1 环保设施投资	39

4.3.2 “三同时”落实情况	40

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	41

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	41

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	41

5.1.2 环评总结论	42

5.2审批部门审批决定	42

6验收执行标准	47

6.1废水验收执行标准	47

6.2废气验收执行标准	48

6.3噪声验收执行标准	49

6.4固废验收执行标准	50

6.5主要污染物排放总量控制指标	50

7验收监测内容	51

7.1环境保护设施调试运行效果	51

7.1.1废水验收监测内容	51

7.1.2废气验收监测内容	51

7.1.3厂界噪声监测	52

7.1.4监测点位布置图	52

7.2环境质量监测	53

7.2.1环境空气验收监测内容	53

7.2.2声环境监测	53

8质量保证及质量控制	54

8.1监测分析方法	54

8.2监测仪器	56

8.3人员能力	57

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	58

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	59

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	59

8.7采样记录及分析结果	59

9验收监测结果	60

9.1生产工况	60

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	60

9.2.1废水监测结果及评价	60

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	66

9.2.3无组织废气检测结果及评价	69

9.2.4厂界噪声检测结果及评价	72

9.2.5环保设施处理效率监测结果	75

9.2.6污染物排放总量核算	75

9.3工程建设对环境的影响	76

9.3.1环境空气	76

9.3.2声环境	76

10验收监测结论	77

10.1环保设施调试运行效果	77

10.1.1环保设施处理效率监测结果	77

10.1.2污染设施排放监测结果	77

10.2工程建设对环境的影响	79

10.3建议	79

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	81

附件2 环评批复	83

附件3 排污登记回执	89

附件4 固废处置协议	90

附件5 突发环境事件应急预案备案表	96

附件6 企业雨污水管网图	97

附件7 废气处理设施设计方案	98

附件8 验收期间生产工况	109

附件9 试生产公示	110

附件10 验收意见及签到表	111

附件11 验收公示截图	112

附件11 其他需要说明的事项	113

附件12 检测报告	115

1项目概况

1.1基本情况

衢州杭氧特种气体有限公司成立于2017年，位于衢州市高新技术产业园区华阳路28号，是由杭氧集团股份有限公司成立的全资气体子公司，是一家专业从事稀有气体、特种气体研发、生产及销售的科技型企业，主要从事高纯氖、氦、氪、氙气体的提取生产。本项目评价范围为第一期中的“通过增加建设移动粗氪氙装置达到稀有气体氪、氙产量的扩能，氙气从200Nm3/年增加到800Nm3/年、氪气从2619Nm3/年增加到10476Nm3/年、氧气200万Nm3/年（联产产品）”，第二期“混合气及标准气1万瓶/年”，第三期“超高纯气体40kg/年”，其余生产线企业承诺不再建设。本项目由衢州市经发局备案，项目代码：2018-330802--26-03-018647-000。

1.2项目审批情况

衢州杭氧特种气体有限公司租用衢州杭氧气体有限公司厂区内部厂房建有衢州杭氧稀有气体精提取试验平台项目，已通过三同时竣工验收。

2022年7月，委托浙江联强环境工程技术有限公司编制完成《衢州杭氧特种气体有限公司2000Nm3/a氙气、20000Nm3/a氪气精炼提取装置及其配套建设项目环境影响报告书》，2022年8月15日通过衢州市生态环境局智造新城分局审批（衢环智造建[2022] 43号），于2024年12月完成三同时竣工验收。

2023年5月，委托浙江联强环境工程技术有限公司编制完成《衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目环境影响报告书》，2023年5月30日通过衢州市生态环境局智造新城分局审批（衢环智造建[2023] 24号）。

2023年11月，委托浙江联强环境工程技术有限公司编制完成《衢州杭氧特种气体有限公司新建年产21.6万Nm3/a氖气、7.2万Nm3/a氦气精提取项目环境影响报告书》，2024年1月19日通过衢州市生态环境局智造新城分局审批（衢环智造建[2024] 3号），该项目暂未通过三同时验收。

企业于2024年8月30日变更排污许可证，取得排污许可证编号91330800MA28FN5M43001X，有效期2024年08月30日至2029年08月29日。

1.3项目建设情况

衢州杭氧特种气体有限公司成立于2017年，是一家专业从事稀有气体、特种气体研发、生产及销售的科技型企业，主要从事高纯氖、氦、氪、氙气体的提取生产。衢州杭氧特种气体有限公司目前有两个厂区，其中老厂区为租借衢州杭氧气体有限公司厂区内部一栋厂房作为生产厂房，占地面积1700m2，新厂区位于高新技术园区蓝天路以南、衢化路以西、纬二路以北A-41-8#地块上，西侧紧邻衢州杭氧气体有限公司厂区，占地32694m2。

主要建设内容及规模为：第一期中的“通过增加建设移动粗氪氙装置达到稀有气体氪、氙产量的扩能，氙气从200Nm3/年增加到800Nm3/年、氪气从2619Nm3/年增加到10476Nm3/年、氧气200万Nm3/年（联产产品）”，第二期“混合气及标准气1万瓶/年”，第三期“超高纯气体40kg/年”，其余生产线企业承诺不再建设。

企业于2023年6月10日开始施工建设，至2025年1月20日竣工，并于2025年2月15日~2月28日进行设备调试，2024年3月1日投入试运行，建成后形成“年产800Nm3氙气、10476Nm3氪气、200万Nm3氧气（联产产品）、1万瓶混合气及标准气、40kg超高纯气体”生产能力。（二期“混合气及标准气2万瓶/年”、三期“6N超纯液氧128万Nm3/年、7N超纯液氮200万Nm3/年、6N的超纯氮气160万Nm3/年”、四期“液氢2400Nm3/年、超纯二氧化碳40万Nm3/年”均不再建设）。

本项目一期和二期均由稀有气体提纯项目员工进行管理，不新增员工，三期项目新增10人，年工作时间330天，年生产7920h，生产装置及辅助装置连续生产，管理人员实行白班制，辅助工人两班制。厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

受衢州杭氧特种气体有限公司的委托，浙江高鑫安全检测科技有限公司根据建设项目竣工环境保护验收技术规范的要求，在现场勘查和资料收集的基础上，于2025年4月20日编制了验收监测方案，并于2025年4月28日、4月29日对《衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目》的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了现场验收监测和环保检查，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本验收监测报告。

本次验收为对“衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目”的整体验收，产能为：一期“氙气800Nm3/年、氪气10476Nm3/年、氧气200万Nm3/年（联产产品）”、二期“混合气及标准气1万瓶/年”、三期“超高纯气体40kg/年”，其中二期“混合气及标准气2万瓶/年”、三期“6N超纯液氧128万Nm3/年、7N超纯液氮200万Nm3/年、6N的超纯氮气160万Nm3/年”、四期“液氢2400Nm3/年、超纯二氧化碳40万Nm3/年”均不再建设。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）

- （4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)

- （5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

- （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）

- （2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定

（1）《衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目环境影响报告书》（浙江联强环境工程技术有限公司，2023年5月）

（2）《关于衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目环境影响报告书的审查意见》（衢环智造建[2023] 24号）

2.4其他相关文件

（1）《环境“三同时”技术服务合同》

（2）《检测报告》（高鑫（验）字20250408）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制）

（3）《衢州杭氧特种气体有限公司2000Nm3/a氙气、20000Nm3/a氪气精炼提取装置及其配套建设项目竣工环境保护验收报告》（衢州杭氧特种气体有限公司，2024年12月）

（4）企业提供的用水量、监测期间生产工况、固废产生量等。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

衢州杭氧特种气体有限公司位于衢州智造新城高新片区华阳路28号和A-41-8号地块。项目中心经纬度坐标为东经118.856035°；北纬28.901931°。部分厂房位于衢州杭氧气体有限公司厂区内部，其北侧为衢州杭氧办公楼，东侧为衢州杭氧液氧储罐区，南侧为衢州杭氧空分装置区，西侧为衢州杭氧冷却塔等共用工程区域。在A-41-8地块上建设的区域北侧为浙江永正锂电科技有限公司，南侧紧邻纬二路，隔路为绿化，西侧紧靠衢州杭氧气体有限公司，东侧紧邻衢化西路，隔路为巨泰建材有限公司和空地。本项目一期和二期建设地点位于衢州杭氧厂区内部的衢州杭氧特气的车间，三期建设于A-41-8地块上。

厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

绿化 空地 衢州杭氧气体有限公司 杭氧特气 本项目地块 杭氧特气 浙江衢州巨泰建材有限公司 浙江衢州硅宝化工有限公司 浙江基创有机硅材料有限公司 永正锂电 N

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 一期和二期生产区域周边环境概况 |  |  |
| 东 | 紧邻 | 衢州杭氧气体有限公司液氧储罐区 |
| 南 | 紧邻 | 衢州杭氧气体有限公司空分装置区 |
| 西 | 紧邻 | 衢州杭氧气体有限公司冷却塔等共用工程区域 |
| 北 | 紧邻 | 衢州杭氧气体有限公司办公楼 |
| 三期生产区域周边环境概况 |  |  |
| 东 | 紧邻 | 衢化西路 |
|  | 隔衢化西路 | 巨泰建材有限公司和空地 |
| 南 | 紧邻 | 纬二路 |
|  | 隔纬二路 | 绿化 |
| 西 | 紧邻 | 衢州杭氧气体有限公司 |
| 北 | 紧邻 | 浙江永正锂电科技有限公司 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目

（2）项目性质：扩建

（3）建设地点：衢州智造新城高新片区华阳路28号和A-41-8号地块

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

项目实际总投资15700万元，其中环保投资32万元，占总投资0.2%。本项目一期和二期均由稀有气体提纯项目员工进行管理，不新增员工，三期项目新增10人，年工作时间330天，年生产7920h，生产装置及辅助装置连续生产，管理人员实行白班制，辅助工人两班制。厂区内不设员工食堂和宿舍。

（5）项目工程组成

项目组成包括主体工程、公用工程、环保工程，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 一期“氙气800Nm3/年、氪气10476Nm3/年、氧气200万Nm3/年（联产产品）”、二期“混合气及标准气1万瓶/年”、三期“超高纯气体40kg/年”，其中二期“混合气及标准气2万瓶/年”、三期“6N超纯液氧128万Nm3/年、7N超纯液氮200万Nm3/年、6N的超纯氮气160万Nm3/年”、四期“液氢2400Nm3/年、超纯二氧化碳40万Nm3/年”均不再建设 | 一期“氙气800Nm3/年、氪气10476Nm3/年、氧气200万Nm3/年（联产产品）”、二期“混合气及标准气1万瓶/年”、三期“超高纯气体40kg/年”，其中二期“混合气及标准气2万瓶/年”、三期“6N超纯液氧128万Nm3/年、7N超纯液氮200万Nm3/年、6N的超纯氮气160万Nm3/年”、四期“液氢2400Nm3/年、超纯二氧化碳40万Nm3/年”均不再建设 | 一致 |
| 主体工程 | 租用厂房 | 一期：于现有项目氪氙提取装置南侧已有地块建设一套移动式粗氪氙装置，使稀有气体精提取试验平台项目氙气产能新增600Nm3/年、氪气产能7857Nm3/年，联产氧气200万Nm3/年；二期：于现有配气间新增气体混配生产线达到年产混合气和标准气1万瓶/年的产能 | 一期：于现有项目氪氙提取装置北侧已有地块建设一套移动式粗氪氙装置，使稀有气体精提取试验平台项目氙气产能新增600Nm3/年、氪气产能7857Nm3/年，联产氧气200万Nm3/年；二期：于现有配气间新增气体混配生产线达到年产混合气和标准气1万瓶/年的产能 | 基本一致 |
|  | A-41-8地块 | 三期：于稀有气体厂房北侧预留地块新增超高纯氧40kg/年生产装置 | 三期：于稀有气体厂房北侧预留地块新增超高纯氧40kg/年生产装置 | 一致 |
| 公用工程 | 给水系统 | 项目供水由园区提供 | 项目供水由园区提供 | 一致 |
|  | 排水系统 | 实施清污分流、雨污分流。租用衢州杭氧内部厂房的生活污水依托衢州杭氧气体有限公司污水管道纳入衢州城市污水处理厂；A-41-8地块生活污水利用A-41-8地块的污水管道纳入衢州城市污水处理厂；后期雨水经衢州杭氧特气单独设立的雨水口纳管排入市政雨水管网；循环冷却水依托衢州杭氧气体的循环水系统，冷却水排水也依托衢州杭氧气体的排口排放 | 雨污分流，租用衢州杭氧气体有限公司内部厂房的生活污水依托衢州杭氧气体有限公司污水管道纳入衢州城市污水处理厂；A-41-8地块生活污水利用A-41-8地块的污水管道纳入衢州城市污水处理厂；后期雨水经衢州杭氧特气有限公司单独设立的雨水口纳管排入市政雨水管网；循环冷却水依托衢州杭氧气体有限公司的循环水系统，冷却水排水也依托衢州杭氧气体的排口排放 | 一致 |
|  | 循环冷却水系统 | 项目一期依托衢州杭氧气体的循环水系统，新增20t/h的循环水量，其余生产线不使用循环冷却水。 | 项目一期依托衢州杭氧气体有限公司的循环水系统，新增20t/h的循环水量，其余生产线不使用循环冷却水。 | 一致 |
|  | 供热系统 | 依托衢州杭氧厂区供热管网，项目蒸汽由浙江巨化热电有限公司供应 | 依托衢州杭氧气体有限公司厂区供热管网，项目蒸汽由浙江巨化热电有限公司供应 | 一致 |
|  | 供电系统 | 项目用电由园区电网提供 | 项目用电由园区电网提供 | 一致 |
|  | 贮运系统 | 项目原辅材料及产品由汽车运输或管道运输 | 项目原辅材料及产品由汽车运输或管道运输 | 一致 |
|  | 物料储存 | 新建两台液氮储罐 | 新建两台液氮储罐 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 租用衢州杭氧气体厂区内部厂房建设的生产线，其生活污水依托衢州杭氧气体有限公司的处理设施；生产废水主要为循环冷却水排水，依托衢州杭氧气体的循环冷却水排水系统排放；事故应急废水依托衢州杭氧气体有限公司现有的504m3的事故应急池；A-41-8地块建设的生产线生活污水依托在建的化粪池；事故状态下废水均进入事故池进行暂存，依托事故应急池（1000m3）。 | 租用衢州杭氧气体有限公司厂区内部厂房建设的生产线（一期、二期），其生活污水依托衢州杭氧气体有限公司的处理设施处理达标后纳管排放，排入城市污水处理厂进行处理 | 一致 |
|  |  |  | A-41-8地块建设的生产线（三期）生活污水依托在建的化粪池进行处理达标后纳管排放，排入城市污水处理厂进行处理 |  |
|  |  |  | 生产废水主要为循环冷却水排水，依托衢州杭氧气体有限公司的循环冷却水排水系统达标后纳管排放，排入巨化环科污水处理厂进行处理 |  |
|  |  |  | 一期、二期项目事故应急废水依托衢州杭氧气体有限公司现有的504m3的事故应急池；三期项目事故应急废水进入A-41-8地块现有的1000m3事故池 |  |
|  |  |  | 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）相关标准，本项目蒸汽冷凝水、一期氪氙生产线中产生的反应生成水等回用于循环冷却水补充水，参考《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水标准 |  |
|  | 废气处理 | 混合气和标准气1万瓶/年生产线新增干式吸附塔处理设备，处理后通过1#排气筒高空排放 | 二期混合气和标准气1万瓶/年生产线废气收集后经过干式吸附塔处理后高空排放（DA001） | 一致 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，设备室内安装，并在设备安装时设置减振垫、消声器等，风机使用接头，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制等 | 选用低噪声设备，设备室内安装，并在设备安装时设置减振垫、消声器等，风机使用接头，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制等 | 一致 |
|  | 固废处理 | 依托企业已建危废仓库，面积9m2 | 危废仓库位于A-41-8地块南侧，面积约为9m2。危险废物（废机油、废机油桶、废吸附剂）收集后暂存至危废仓库内，委托衢州市立建环境科技有限公司定期进行安全运输、处置； | 一致 |
|  | 一般固废 | 依托企业已建一般固废仓库，面积为9m2 | 一般固废仓库位于A-41-8地块南侧，面积约为9m2。一般固废（废钯触媒、废分子筛、废保温材料、废包装材料）收集后出售给回收公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理 | 一致 |

根据企业提供资料及现场核查，本项目建设内容与环评要求一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氙气 | 800Nm3/年 | 800Nm3/年 | 一期 |
|  | 氪气 | 10476Nm3/年 | 10476Nm3/年 |  |
|  | 氧气（联产产品） | 200万Nm3/年 | 200万Nm3/年 |  |
|  | 混合气及标准气 | 1万瓶/年 | 1万瓶/年 | 二期 |
|  | 超高纯气体 | 40kg/年 | 40kg/年 | 三期 |

表3.2-3本项目产品方案

| 序号 | 名称 |  |  | 规格 | 气瓶规格（L） | 压力（MPa） | 年产量（瓶） | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氙气 |  |  | ≥99.999% | 1000 | 13.5 | 600Nm3/a | 稀有气体厂房 |
|  | 氪气 |  |  | ≥99.999% | 1000 | 13.5 | 7857Nm3/a | 稀有气体厂房 |
|  | 联产产品 |  | 氧气 | ≥99.6% | / | / | 200万Nm3/a | 不储存，直接通过管道输送给衢州杭氧气体有限公司 |
| 二 | 二期项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 准分子激光气 |  |  | 0-5%F2，0-15%Ar，0-25%He，Ne（剩余） | 50 | 15 | 1000 | 在配气间（丁）以防火隔墙隔出一间用于储存订单式生产盈余的少量产品，所有产品最多储存2瓶，并在该隔间内根据成品的特性设置独立的气瓶柜隔开存储；当天生产的产品拟在厂房北侧平台暂存，并及时运输至采购方 |
|  |  |  |  | 0-5%F2，0-15%Kr，0-25%He，Ne（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0-5%F2，0-15%Xe，0-25%He，Ne（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0-5%HCl,0-15%Kr，0-25%He，Ne（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0-5%HCl，0-15%Xe，0-25%He，Ne（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10%Ar，10%Xe，Ne（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.25%Kr，Ne（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10%Xe，0.1%HCl，Ne（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0-5%F2，0-20%Ar，0-25%Ne，He（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.5%O2，He（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2%He，N2（剩余） |  |  |  |  |
|  | 激光切割用混合气 |  |  | 5⁓44%CO2，He（剩余） | 50 | 15 | 1000 |  |
|  |  |  |  | CO24.5⁓25%，N25.5⁓55%，He（剩余） |  |  |  |  |
|  | 真空检漏混合气 |  |  | 0.5~10%He，N2（剩余） | 50 | 15 | 1000 |  |
|  | 气相色谱载气混合气 |  |  | 40%H2，N2（剩余） | 50 | 15 | 1000 |  |
|  |  |  |  | 20%O2，Ar（剩余） |  |  |  |  |
|  | 医疗卫生混合气 |  |  | 2⁓10%CO2、10⁓20%O2，N2（剩余） | 50 | 15 | 500 |  |
|  |  |  |  | 0.2⁓0.3%CO、8⁓10%%He、20%O2，N2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.30%CO、0.30%C2H2、0.30%CH4、21%O2，N2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.2%CO、15%N2O、20%O2，N2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.2%CO、10%He，N2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50%N2O，O2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4⁓10%CO2，O2（剩余） |  |  |  |  |
|  | 食品保鲜混合气 |  |  | 11%N2，20%CO2，O2（剩余） | 50 | 15 | 1000 |  |
|  |  |  |  | 20%CO2，O2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20%O2，30%N2，CO2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30%O2，30%N2，CO2（剩余 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40%N2，O2（剩余 |  |  |  |  |
|  | 空分标准气 |  |  | 六元混合气，O2:2-20ppm，N2:3-20ppm， H2:2-20ppm，CH4:1-15ppm，CO:2-15ppm， CO2:2-15ppm，Ar（剩余） | 8 | 15 | 1000 |  |
|  |  |  |  | 六元混合气，O2:2-10ppm，H2:2-20ppm，Ar： 10-20ppm，CH4:2-15ppm，CO2：2-20ppm，CO：2-20ppm，N2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高纯氧中的H2：1-100ppm、Ar：1-100ppm、N21-100ppm、CH4：1-100ppm、CO：1-100ppm、 CO2：1-100ppm、N2O：1-100ppm，O2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高纯氦中的H2：1-100ppm、O2：1-100ppm、Ar1-100ppm、N2：1-100ppm、CH4：1-100ppm、CO：1-100ppm、CO2：1-100ppm、N2O：1-100ppm、 Ne：1-100ppm，He（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | N20.0001%，O2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ar0.0001%，O2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氩0.01%，N2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮10%，Ar（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氧10%，Ar（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.01%杂质气体，CO2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.05%杂质气体，N2O（剩余） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.5%杂质气体，CH4（剩余 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.001%杂质气体，C2H2（剩余 |  |  |  |  |
|  | 超纯标准气 | 超纯氮 |  | 6N及以上，N2（剩余） | 8 | 15 | 3000 |  |
|  |  | 超纯氩 |  | 6N及以上，Ar（剩余） |  |  |  |  |
|  |  | 超纯CO2 |  | 6N及以上，CO2（剩余） |  |  |  |  |
|  |  | 超纯氧 |  | 6N及以上，O2（剩余） |  |  |  |  |
| - 三 | 三期项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超高纯氧 |  |  | 6N及以上（18O丰度≥98%） | / | 15 | 40kg | 产量少，不设储存 |

根据企业提供资料及现场核查，企业实际产能为年产800Nm3氙气、10476Nm3氪气、200万Nm3氧气（联产产品）、1万瓶混合气及标准气、40kg超高纯气体，满足本次验收产能要求，符合本次竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 环评年用量 | 监测期间月用量 | 折算年用量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期项目（年产800Nm3氙气、10476Nm3氪气、200万Nm3氧气（联产产品）） |  |  |  |  |  |  |
|  | 贫氪氙液氧 | Nm3/a | 203.4万 | 15.933万 | 191.196 | -12.204 |
|  | 常温氮 | Nm3/a | 400万 | 31.3万 | 376 | -24 |
|  | 分子筛 | t/a | 0.3 | / | 0.3 | 无变化 |
|  | 钯触媒 | t/a | 0.01 | / | 0.01 | 无变化 |
|  | 机油 | t/a | 0.05 | / | 0.05 | 无变化 |
| 二期项目（年产1万瓶混合气及标准气） |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮[压缩的] | Nm3/a | 23952 | 1876.24 | 22514.88 | -1437.12 |
|  | 氩[压缩的] | Nm3/a | 7680 | 601.6 | 7219.2 | -460.8 |
|  | 氧[压缩的] | Nm3/a | 10050 | 787.25 | 9447 | -603 |
|  | 氦[压缩的] | Nm3/a | 4542 | 355.79 | 4269.48 | -272.52 |
|  | 二氧化碳[压缩的] | Nm3/a | 7432 | 582.2 | 6986.08 | -445.92 |
|  | 氢 | Nm3/a | 1200 | 94 | 1128 | -72 |
|  | 氖[压缩的] | Nm3/a | 3800 | 297.7 | 3572 | -228 |
|  | 甲烷 | Nm3/a | 1.368 | 0.107 | 1.286 | -0.082 |
|  | 一氧化碳 | Nm3/a | 4.56 | 0.357 | 4.286 | -0.274 |
|  | 氪[压缩的] | Nm3/a | 170 | 13.3 | 159.8 | -10.2 |
|  | 氙[压缩的] | Nm3/a | 270 | 21.15 | 253.8 | -16.2 |
|  | 乙炔 | Nm3/a | 1.368 | 0.107 | 1.286 | -0.082 |
|  | 笑气（一氧化二氮） | Nm3/a | 248.4 | 19.46 | 233.5 | -14.9 |
|  | 稀释气（F2：10%；Ne：余） | Nm3/a | 61 | 4.78 | 57.34 | -3.66 |
|  | 稀释气（F2：10%；He：余） | Nm3/a | 61 | 4.78 | 57.34 | -3.66 |
|  | 稀释气（HCl：5%；Ne：余） | Nm3/a | 75.6 | 5.92 | 71.1 | -4.5 |
| 三期项目（年产40kg超高纯气体） |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧气 | Nm3/a | 21.9万 | 1.72 | 20.6 | -1.3 |
|  | 常温氮气 | Nm3/a | 876万 | 68.6 | 823.44 | -52.56 |
|  | 液氮 | Nm3/a | 700.8万 | 54.9 | 658.8 | -42.0 |
|  | 分子筛 | t/a | 0.01 | / | 0.01 | 无变化 |
| - 备注 | - 本项目验收监测期间，暂未更换设备机油，每年约使用0.5t； - 本项目钯触媒使用年限为8年，暂未更换，折算每年约使用0.1t； - 本项目分子筛使用年限为8年，暂未更换，一期项目折算每年约使用0.3t，三期项目折算每年约使用0.01t。 |  |  |  |  |  |

根据企业提供资料及现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评基本一致，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，具体变化情况详见表3.3-1。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 |  |  |  |  | 单位 | 型号/规格 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期项目（年产800Nm3氙气、10476Nm3氪气、200万Nm3氧气（联产产品）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动粗氪氙设备 | 除甲烷催化系统 |  | 电加热器 |  | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 2 |  |  |  | 除甲烷反应炉 |  | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 3 |  | 分子筛纯化系统 |  | 分子筛纯化器 |  | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 4 |  |  |  | 电加热器 |  | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 5 |  | 气液分离器 |  |  |  | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 6 |  | 氪氙粗制冷箱 |  |  |  | 套 | 大幅面组合版Q235B | 1 | 1 | 无变化 |
| 7 |  | 冷箱1 |  | 主换热器 |  | 台 | 铝合金板翅式 | 1 | 1 | 无变化 |
| 8 |  |  |  | 贫氪塔 |  | 台 | 环流筛板塔铝合金 | 1 | 1 | 无变化 |
| 9 |  |  |  | 氪氙浓缩塔 |  | 台 | 填料型材质铝合金 | 1 | 1 | 无变化 |
| 10 | 电控设备系统 |  |  |  |  | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 11 | 仪控设备 |  |  |  |  | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 12 | 冷箱2 |  | 氪氙分离塔 |  |  | 套 | 填料型，材质不锈钢 | 1 | 1 | 无变化 |
| 13 |  |  | 纯氪塔 |  |  | 套 | 填料型材质不锈钢 | 1 | 1 | 无变化 |
| 14 |  |  | 纯氪塔集液器 |  |  | 套 | 材质不锈钢 | 1 | 1 | 无变化 |
| 15 |  |  | 除杂精馏塔 |  |  | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 16 |  |  | 纯氙塔 |  |  | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 17 |  |  | 放空消声器 |  |  | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 18 | 氪气充瓶装置 |  | 冷冻容器 |  |  | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 19 |  |  | 灌充装置 |  |  | 套 | / | 3 | 3 | 无变化 |
| 20 | 氙气充瓶装置 |  | 灌充装置 |  |  | 套 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 21 |  |  | 冷冻容器 |  |  | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 22 | 空气过滤器 |  |  |  |  | 台 | DN65 | 1 | 1 | 无变化 |
| 23 | 水环真空泵 |  |  |  |  | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 二期项目（年产1万瓶混合气及标准气） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 氮气集装格 |  |  |  |  | 台 | 公称工作压力20MPa，容积0.8m3 | 1 | 1 | 无变化 |
| 25 | 氩气集装格 |  |  |  |  | 台 | 公称工作压力20MPa，容积0.8m3 | 1 | 1 | 无变化 |
| 26 | 氮气纯化系统 |  |  |  |  | 台 | 7NP800-I-UP，先普 | 1 | 1 | 无变化 |
| 27 | 氩气纯化系统 |  |  |  |  | 台 | 7NP300-I-UP，先普 | 1 | 1 | 无变化 |
| 28 | 钢瓶混匀机 |  |  |  |  | 台 | HYJ-2B型气体混匀机 | 1 | 1 | 无变化 |
| 29 | 气体增压机 |  |  |  |  | 台 | DDT40气体增压泵 | 2 | 2 | 无变化 |
| 30 | 配气管路系统 |  |  |  |  | 台 | EP级管路 | 1 | 1 | 无变化 |
| 31 | 气瓶烘箱 |  |  |  |  | 台 | EP级管路 | 1 | 1 | 无变化 |
| 32 | 干式真空泵 |  |  |  |  | 台 | 真空度≤3Pa，抽速80~100m3/h | 3 | 3 | 无变化 |
| 33 | 配气面板 |  |  |  |  | 台 | 杭氧自主研发 | 3 | 3 | 无变化 |
| 34 | 仪表电控系统 |  |  |  |  | 台 | PLC控制系统 | 3 | 3 | 无变化 |
| 35 | 电子天平 |  |  |  |  | 台 | 151kg，50mg | 1 | 1 | 无变化 |
| 36 | 电子天平 |  |  |  |  | 台 | 32kg，10mg | 1 | 1 | 无变化 |
| 37 | 液氮储槽 |  |  |  |  | 套 | 50m3 | 1 | 1 | 无变化 |
| 38 | 液氮泵 |  |  |  |  | 台 | BP-2707.5kw | 2 | 2 | 无变化 |
| 39 | 纯化器 |  |  |  |  | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 三期项目（年产40kg超高纯气体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 液氮储槽 |  |  |  |  | 套 | 50m3 | 1 | 1 | 无变化 |
| 41 | 精馏冷箱 |  |  |  | 精馏塔C1 | 台 | 填料塔 | 1 | 1 | 无变化 |
| 42 |  |  |  |  | C1冷凝器 | 台 | 列管换热器 | 1 | 1 | 无变化 |
| 43 |  |  |  |  | C1蒸发器 | 台 | 氮气加热器 | 1 | 1 | 无变化 |
| 44 |  |  |  |  | 精馏塔C2 | 台 | 填料塔 | 1 | 1 | 无变化 |
| 45 |  |  |  |  | C2冷凝器 | 台 | 列管换热器 | 1 | 1 | 无变化 |
| 46 |  |  |  |  | C2蒸发器 | 台 | 电加热器，2kw | 1 | 1 | 无变化 |
| 47 |  |  |  |  | 精馏塔C3 | 台 | 填料塔 | 1 | 1 | 无变化 |
| 48 |  |  |  |  | C3冷凝器 | 台 | 列管换热器 | 1 | 1 | 无变化 |
| 49 |  |  |  |  | C3蒸发器 | 台 | 氮气加热器 | 1 | 1 | 无变化 |
| 50 |  |  |  |  | 精馏塔C4 | 台 | 填料塔 | 1 | 1 | 无变化 |
| 51 |  |  |  |  | C4冷凝器 | 台 | 列管换热器 | 1 | 1 | 无变化 |
| 52 |  |  |  |  | C4蒸发器 | 台 | 电加热器，0.5kw | 1 | 1 | 无变化 |
| 53 | 空温式加热器 |  |  |  |  | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 54 | 产品充瓶装置 |  |  |  |  | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 55 | 仪控设备 |  |  |  |  | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 56 | 电控设备 |  |  |  |  | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 57 | 液氮泵 |  |  |  |  | 台 | BP-2707.5kw | 2 | 2 | 无变化 |
| 58 | 放空消声器 |  |  |  |  | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |

根据企业提供资料及现场核查，项目实际生产设备种类与环评一致，不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为生产过程中的水蒸气和职工生活用水。

（1）项目用水情况

水蒸气：一期项目蒸汽使用量为400t/a，二期项目蒸汽使用量为1000t/a。

生活用水：本项目劳动定员新增10人，年工作天数330天，用水量约为330t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

本项目产生的废水主要为反应冷却水、蒸汽冷凝水、抽真空废水、循环冷却水排水和员工生活污水。

反应冷却水：项目生产过程中产生的工艺废水主要为反应冷却水。根据物料平衡，以贫氪氙液氧为原料进行精氪氙提取生产时除甲烷过程中会产生水蒸气，部分水蒸气经过冷却后形成液态水，经气液分离器吸附析出0.365t/a，由于每天产生量少，且基本不含其他污染物，经收集后作为循环冷却水补充水。

蒸汽冷凝水：气瓶处理依托现有设备，蒸汽冷凝水主要为使用蒸汽加热清洗气瓶内部产生的，一期和二期的蒸汽使用量共计为1400t/a，由于接触时间短，且后续会经烘箱烘干处理，大部分通过气态形式挥发到大气中，产生率以70%计，产生量为980t/a，气瓶内部不含污染性气体且干净，基本无颗粒粉尘等物质，因此冷凝水中基本不含其他污染物，经收集后可作为循环冷却水补充水。

抽真空废水：气瓶预处理前使用水环真空泵对其进行抽真空，使用循环冷却水系统中的水作为介质，会产生抽真空废水，年产生量为20t，因只接触氪氙气体，不接触其他污染物，直接通过管道回用至循环冷却水回用。

循环冷却水排水：本项目新增冷却水循环量为20t/h，新增外排水量为0.005t/h，即39.6t/a。

生活用水量为330t/a，污水产生量按85%算，则生活污水产生量为280.5t/a。

项目水平衡图见图3.5-1。

图 3.5-1  项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

3.6.1生产工艺流程

- 一、一期项目生产工艺具体见下图3.6-1：

图3.6-1 一期项目氪氙生产工艺流程

- 主要工艺流程简述：

1、一期项目氪氙生产工艺流程说明

（1）除甲烷、气体纯化

贫氪氙液氧存储于液氧储罐中，通过高压液氧泵泵入到贫氪塔内，通入常温氮气作为热源和液氧换热，之后通入电加热器加热，温度达到450℃。经电加热器加热后的贫氪氙氧进入除甲烷催化炉中，在钯触媒的作用下，甲烷与氧发生化学反应，生成二氧化碳和水，除去甲烷的贫氪氙液氧再次经过换热器与正流的贫氪氙液氧换热冷却后进入分子筛纯化系统，经过冷却的液氧通过气液分离器将部分液化的反应冷却水析出，接着通过切换使用的分子筛纯化器，利用分子筛将二氧化碳、水蒸气吸附。分子筛纯化器为两只切换使用，其中一只工作时，另一只再生。

除甲烷过程中会产生液态冷却水，只含有少量二氧化碳，基本不含其他污染物，产生量极少，作为循环冷却水补充水，同时会产生废钯触媒，外售综合利用。分子筛再生时会产生再生废气，主要是来自空气中的杂质气体、二氧化碳、H2O和吹除所用的氮气，对环境污染小，直接通过放空消声器排放于空气中。该阶段会产生废分子筛，作为一般固废外售综合利用。

（2）浓缩、分离

经分子筛纯化系统处理后的氧进入分馏塔系统中的粗氪氙冷却塔，以液氮作为冷源，之后进入氪氙浓缩塔。通过氪氙浓缩塔顶部冷凝器的冷凝和底部蒸发器的蒸发，产生回流液和上升气，其中冷凝器以液氮作为冷源，常温氮气与氧换热，蒸发器采用电加热的形式。氪氙在氪氙浓缩塔内通过精馏实现氪氙与氧的分离，换热后的氮作为后续换热器的冷源使用后随放空气排放，氧以气态形式从顶部回收，并入到衢州杭氧管网，供给衢州杭氧使用，氪氙气体不断液化积存在塔的底部，在塔底抽出粗氪氙混合液送入到稀有试验平台项目中氪氙精提取生产线中的氪氙分离塔。

通过氪氙分离塔顶部冷凝器的冷凝和底部蒸发器的蒸发，产生回流液和上升气，其中冷凝器以液氮作为冷源，底部蒸发器采用电加热器对底部加热的形式。纯氪氙混合液通过精馏，低沸点组分氪汽化上升，从塔顶部抽出进入纯氪塔，高沸点组分氙则液化积聚在分离塔底部，之后从底部抽出进入除杂精馏塔。

氪氙浓缩塔生产过程中会形成不凝气，通过分馏塔系统自带的放空消声器作为放空气排放，主要成分是氮气与氧气，氪氙分离塔精馏过程中形成的不凝气主要成分是氧和氪，通过管道回收到原料入口利用。

（3）氪、氙提纯

氪提纯：由塔顶部引出的纯氪进入纯氪塔（底部有加热器），底部液化的其它杂质气体质量极其微小，放空处理，从顶部获得纯氪气，进入纯氪集液器，积累到一定量后从收集器的底部抽出送入冷冻系统（液氮作冷源）冷冻，然后汽化充瓶或经汽化后经膜压机压缩后充瓶。

氙提纯：底部的粗氙液送入除杂精馏塔，通过精馏使氙气与微量的杂质气体分离。氙气从顶部到达纯氙塔（底部有电加热器），经过纯化后获得纯氙气，进入冷冻系统（液氮作冷源）冷冻，然后气化充瓶或经汽化后经膜压机压缩后充瓶。

氪氙充装气瓶使用前对其进行抽真空、蒸汽对气瓶内部加热等预处理，待气瓶内达到真空状态后使用，期间会产生抽真空废水和蒸汽冷凝水因真空泵废水和蒸汽冷凝水接触为瓶中残留的氪氙气体，废水中无其它污染物质，重新进入循环水系统中，污染物在公用工程中分析。

纯氪塔、纯氙塔等设备在精馏过程中均会有杂质气体及少量不纯氪氙气体排放，通过分馏塔系统自带的放空消声器作为放空气排放，主要成分为氧气、氮气及少量氪、氙，对环境影响小，直接排入大气环境。

- 二、二期项目生产工艺具体见下图3.6-2：

图3.6-2 二期项目气体充装生产工艺流程

- 主要工艺流程简述：

1、二期项目气体充装生产工艺流程说明

（1）气瓶预处理：

①气瓶外观检查：从客户处回来的带压气瓶，必须做外观检查：凹陷、划伤、裂痕、腐蚀、瓶阀破损、瓶阀无法关死等现象，若有以上现象必须送往专业气瓶修理中心，且企业不回收其它企业的钢瓶。

②残留气体回收：使用干式真空泵对合格钢瓶内部有毒有害气瓶内的残留气体进行抽真空回收，产生回收废气，经管道收集后进入尾气处理装置处理后排放。

③蒸汽加热烘干：回收气体后的气瓶打开瓶口倒置，内部不含有毒有害气体，从瓶口灌入蒸汽进行加热冲洗，蒸汽少部分冷凝下来成为冷凝水基本不含其它污染物，可作为循环冷却水补充水，剩余部分挥发到空气中。经冲洗加热之后的钢瓶进入烘箱烘干（烘箱采用电加热，烘干时间2小时，温度60-70℃），再用氮气置换出内部残留的空气，去除瓶子的水汽后进入抽真空工序，产生气瓶抽真空废气。真空度满足要求的气瓶方可进入充灌工序。

该工序均依托现有项目的气瓶处理间内的设备进行处理。

置换气体纯化：将企业现有项目生产线生产的高纯度的置换气（氮气或氩气）经管道进入纯化系统去湿（通过分子筛吸附去除气体中微量的水），该工序会产生废分子筛。气体经纯化后通过气体增压机增压到10~15兆帕后，经管道进入混配系统对充装管道内部空气进行气体置换。

（2）气瓶充装：

①气瓶检查连接：将气瓶连接至配气充装柜，并使用高压氮气（>15MPa）进行检漏。

②充装管线抽真空:将充装管线内的氮气卸至尾气系统，对充装管线抽真空（真空度<1Pa），充入少量组分气（0.1~0.2MPa），通过管道卸至尾气系统或放空，对充装管线抽真空（真空度<1Pa），重复此步骤3次以上，该步骤会产生充装废气，有毒有害气体充装线（该充装线专用于混配含氟、氯化氢、一氧化二氮、一氧化碳等有毒有害气体的充装（不包括甲烷和乙炔气体））的废气进入尾气处理装置处理后排放，其余两条充装线（主要包括氢气，氧气，氮气，甲烷，乙炔、氦气等，其中甲类气体氢气通过阻燃器放空，甲烷、乙炔因年使用量分别为1.368m3/a（共计0.003t），使用量极少且相对应产生的废气产生量也极少，因此不对其定量分析）。废气放空处理。

③检查确认系统各阀门状态，缓慢开启瓶阀，将各组分气体按作业指导书要求充入气瓶内，达到规定重量或压力后停止充装（混合气一般采用分压法配置，标准气一般采用称重法配置）。其中超高纯标准气需要经过纯化器处理吸附气体中微量的粉尘之后充装进入气瓶，该工序会产生废分子筛。

④余气处理放空：将管线内剩余的组分气通过管道卸入尾气系统，该步骤会产生充装废气，有毒有害气体充装线的废气进入尾气处理装置处理后排放，其余两条充装线废气放空处理。

⑤卸瓶称重：在充装完成组分气后，拆下气瓶进行复秤。卸瓶过程中气瓶接口处会有少量的废气外溢，即为卸瓶废气，经集气罩收集后送入尾气处理装置处理后排放。超高纯标准气只含有一种组分，直接进入第10步卸瓶混匀。

⑥重复1-2步骤，期间因抽真空产生的充装废气与前述的充装废气一并卸至尾气系统或放空，有毒有害气体充装线的废气进入尾气处理装置处理后排放，其余两条充装线废气放空处理。

⑦检查确认系统各阀门状态，缓慢开启瓶阀，将底气按作业指导书要求充入气瓶内，达到规定重量或压力后停止充装（混合气一般采用分压法配置，标准气一般采用称重法配置）

⑧余气放空处理：将充装管线内的底气放空处理，该步骤产生的充装废气与上述充装废气一同卸至尾气系统或放空，有毒有害气体充装线的废气进入尾气处理装置处理后排放，其余两条充装线废气放空处理。

⑨卸瓶称重：卸下气瓶，称重，卸瓶过程中气瓶接口处会有少量的废气外溢，即为卸瓶废气，经集气罩收集后送入尾气处理装置处理后排放。

⑩将充装好的混合气瓶，放置在混匀机上进行混匀（15分钟以上）

气体取样分析：混匀结束后交分析，进行组分分析，产生分析废气，分析后经管道送至通风柜收集后送至尾气处理装置处理后排放。

- 三、三期项目生产工艺具体见下图3.6-3：

图3.6-3 三期项目超高纯气体生产工艺流程

- 主要工艺流程简述：

1、三期项目超高纯气体生产工艺流程说明

原料氧气经管道至减压阀减压后送入精馏冷箱中的精馏塔C1（精馏温度90-100K），同时通入常温氮气作为冷箱密封，进行超高纯氧第一级纯化。纯化后的目标超高纯氧从C1塔顶部进入第二级精馏塔C2塔（精馏温度90-100K），进一步精馏浓缩超高纯氧。底部富集的超高纯氧经过电伴热带复温气化，从塔顶通道送入第三级精馏塔C3塔（精馏温度90-100K），通过精馏在底部得到丰度较高的目标超高纯氧；然后再经过电伴热带复温气化，并通过塔顶通道送入精馏塔C4（精馏温度90-100K），再一次精馏浓缩，最后在底部得到满足丰度要求的超高纯氧O2（氧原子量18）。最后将得到的超高纯氧产物复温气化，低压充钢瓶。四个精馏塔产生的废气主要成分为氧气O2（氧原子量16）和氮气，通过管道直接放空。整套装置通过液氮储槽提供液氮，作为各个精馏塔的冷源。

3.6.2生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期项目 |  |  |  |  |
| 废水 | W1-1 | 反应冷却水 | 水 | / |
|  | W1-2 | 抽真空废水 | 水 | / |
|  | W1-3 | 蒸汽冷凝水 | 水 | / |
| 废气 | G1-1 | 分子筛再生废气 | 二氧化碳、水蒸气、氮气 | / |
|  | G1-2 | 放空气 | 氧气、氮气、氪、氙 | / |
| 噪声 | N | 放空设备等 | 噪声 | 等效连续A声级 |
| 固废 | S1-1 | 钯触媒 | 钯、活性氧化铝 | 钯、活性氧化铝 |
|  | S1-2 | 废分子筛 | 硅铝酸盐 | 硅铝酸盐 |
| 二期项目 |  |  |  |  |
| 废水 | W2 | 蒸汽冷凝水 | pH、SS | SS |
| 废气 | G2-1 | 回收废气 | 一氧化碳、HCl、F2、甲烷、乙炔、一氧化二氮等 | 一氧化碳、HCl、F2、甲烷、乙炔、一氧化二氮等 |
|  | G2-2 | 抽真空废气 | 一氧化碳、HCl、F2、乙炔、甲烷、一氧化二氮等 | 一氧化碳、HCl、F2、乙炔、甲烷、一氧化二氮等 |
|  | G2-3 | 充装废气 | 一氧化碳、HCl、F2、一氧化二氮等 | 一氧化碳、HCl、F2、一氧化二氮等 |
|  | G2-4 | 卸瓶废气 | 一氧化碳、HCl、F2、乙炔、甲烷、一氧化二氮等 | 一氧化碳、HCl、F2、乙炔、甲烷、一氧化二氮等 |
|  | G2-5 | 分析废气 | 一氧化碳、HCl、F2、甲烷、乙炔、一氧化二氮等 | 一氧化碳、HCl、F2、甲烷、乙炔、一氧化二氮等 |
| 固废 | S2-1 | 废分子筛 | 废分子筛 | 废分子筛 |
|  | S2-2 | 废分子筛 | 废分子筛 | 废分子筛 |
| 噪声 | N | 放空设备等 | 噪声 | 等效连续A声级 |
| 三期项目 |  |  |  |  |
| 废气 | G3 | 放空气 | 氧气、氮气 | / |
| 噪声 | N | 放空设备等 | 噪声 | 等效连续A声级 |

根据企业提供资料及现场核查，企业生产工艺及产污环节与环评一致。

3.7项目变动情况

经现场调查及与建设单位的核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产800Nm3氙气、10476Nm3氪气、200万Nm3氧气（联产产品）、1万瓶混合气及标准气、40kg超高纯气体 | 与环评一致 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 衢州智造新城高新片区华阳路28号和A-41-8号地块 | 与环评一致 | 5、重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺详见章节3.6；原辅材料详见表3.3-1；主要生产设备详见表3.4-1 | 已建项目生产工艺、原辅材料与环评一致；生产工艺与环评一致；主要生产设备与环评一致；原辅材料详见表3.3-1，主要生产设备详见表3.4-1，生产工艺流程详见章节3.6。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外) （2）新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： - （1）租用衢州杭氧气体厂区内部厂房建设的生产线，其生活污水依托衢州杭氧气体有限公司的处理设施；生产废水主要为循环冷却水排水，依托衢州杭氧气体的循环冷却水排水系统排放；事故应急废水依托衢州杭氧气体有限公司现有的504m3的事故应急池；A-41-8地块建设的生产线生活污水依托在建的化粪池；事故状态下废水均进入事故池进行暂存，依托事故应急池（1000m3）。 - 废气方面： - 混合气和标准气1万瓶/年生产线新增干式吸附塔处理设备，处理后通过1#排气筒高空排放； 噪声方面： - 选用低噪声设备，设备室内安装，并在设备安装时设置减振垫、消声器等，风机使用接头，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制等。 - 固废方面： 危险废物依托企业已建危废仓库，面积9m2，一般固废依托企业已建一般固废仓库，面积为9m2。 | 废水方面： - （1）①租用衢州杭氧气体有限公司厂区内部厂房建设的生产线（一期、二期），其生活污水依托衢州杭氧气体有限公司的处理设施处理达标后纳管排放，排入城市污水处理厂进行处理；②A-41-8地块建设的生产线（三期）生活污水依托在建的化粪池进行处理达标后纳管排放，排入城市污水处理厂进行处理；③生产废水主要为循环冷却水排水，依托衢州杭氧气体有限公司的循环冷却水排水系统达标后纳管排放，排入巨化环科污水处理厂进行处理；④一期、二期项目事故应急废水依托衢州杭氧气体有限公司现有的504m3的事故应急池；三期项目事故应急废水进入A-41-8地块现有的1000m3事故池。纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）相关标准，本项目蒸汽冷凝水、一期氪氙生产线中产生的反应生成水等回用于循环冷却水补充水，参考《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水标准。 - 废气方面： （1）二期混合气和标准气1万瓶/年生产线废气收集后经过干式吸附塔处理后高空排放（DA001）； 噪声方面： - 选用低噪声设备，设备室内安装，并在设备安装时设置减振垫、消声器等，风机使用接头，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制等。 固废方面： 危废仓库位于A-41-8地块南侧，面积约为9m2。危险废物（废机油、废机油桶、废吸附剂）收集后暂存至危废仓库内，委托衢州市立建环境科技有限公司定期进行安全运输、处置；一般固废仓库位于A-41-8地块南侧，面积约为9m2。一般固废（废钯触媒、废分子筛、废保温材料、废包装材料）收集后出售给回收公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口;废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外);固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目实施后，项目废水主要为循环冷却水排水和生活污水；蒸汽冷凝水、一期氪氙生产线中产生的反应生成水等回用于循环冷却水补充水。

租用衢州杭氧气体有限公司厂区内部厂房建设的生产线（一期、二期），其生活污水依托衢州杭氧气体有限公司的处理设施处理达标后纳管排放，排入城市污水处理厂进行处理；A-41-8地块建设的生产线（三期）生活污水依托在建的化粪池进行处理达标后纳管排放，排入城市污水处理厂进行处理；循环冷却水排水依托衢州杭氧气体有限公司的循环冷却水排水系统达标后纳管排放，排入巨化环科污水处理厂进行处理，处理达标后排入乌溪江。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 废水类别 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 循环冷却水排水 | 生产冷却 | 依托衢州杭氧气体有限公司现有的循环冷却水排水系统纳管排放 | 依托衢州杭氧气体有限公司现有的循环冷却水排水系统纳管排放 | CODcr、氨氮、SS | 间歇性排放，排入市政管网，排入巨化环科污水处理厂进行处理 |
| 蒸汽冷凝水、反应生成水 | 蒸汽冷凝、一期氪氙生产线 | 循环使用，不外排 | 循环使用，不外排 | pH、SS | 循环使用，不外排 |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮 | 间歇性排放，排入市政管网，排入城市污水处理厂进行处理 |

图 4.1.1-1废水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目实施后，项目废气主要为二期项目废气（回收废气、抽真空废气、充装废气、卸瓶废气、分析废气），一期和三期不产生污染性气体，均直接放空处理。项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图 4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1-2-1 废气来源及处理方式

| 废气类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 回收废气、抽真空废气、充装废气、卸瓶废气、分析废气 | 回收、抽真空、充装、卸瓶、分析 | 干式吸附塔处理后通过1#15m高排气筒排放 | 干式吸附塔处理后通过15m高排气筒（DA001）排放 | 氯化氢、氟化物、氮氧化物、非甲烷总烃 | 有组织排放 |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模（风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回收废气、抽真空废气、充装废气、卸瓶废气、分析废气 | 回收、抽真空、充装、卸瓶、分析 | 干式吸附塔处理后通过15m高排气筒（DA001）排放 | 500m3/h | h：15 m; Φ：0.1 m； |

废气处理设施具体图例如下：

| 图 4.1.2-1废气处理工艺流程图 |  |
| --- | --- |
| 干式吸附塔（DA001） |  |
| 管道收集 |  |
| 图 4.1.2-2废气收集及废气处理设施图 |  |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产及配套设备运行过程中产生的噪声。采取的主要控制措施有：

选用低噪声设备，设备室内安装，并在设备安装时设置减振垫、消声器等，风机使用接头，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制等。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A)） | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氪氙放空设备 | 室外 | 1 | 120-130 | 消声器 |
| 超高纯氧放空设备 |  | 1 | 120-130 | 消声器 |
| 液氮泵 |  | 2 | 80 | 减震+隔声 |
| 干式真空泵 | 室内 | 3 | 85 | 减震+隔声 |
| 气瓶增压机 |  | 2 | 80 | 减震+隔声 |
| 钢瓶混匀机 |  | 1 | 80 | 减震+隔声 |

4.1.4固（液）体废物

危废仓库位于A-41-8地块南侧，面积约为9m2，一般固废仓库位于A-41-8地块南侧，面积约为9m2。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

（1）项目固（液）体废弃物分析情况汇总见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 危废代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 废钯触媒 | 除甲烷 | 一般固废 | SW17 | 外卖物资回收单位综合利用 | 收集后出售综合利用 | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 2 | 废分子筛 | 纯化工序、置换气体除水、超纯气除尘 | 一般固废 | SW17 |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 3 | 废保温材料 | 管道、设备绝热 | 一般固废 | SW17 |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 4 | 废包装材料 | 原辅料使用 | 一般固废 | SW17 |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 5 | 废机油 | 设备维护 | 危险废物 | HW08 (900-249-08) | 委托有资质单位处置 | 收集后暂存至危废仓库内，委托衢州市立建环境科技有限公司进行处置 | 桶装，一般固废仓库 | 一致 |
| 6 | 废机油桶 | 设备维护 | 危险废物 | HW08 (900-249-08) |  |  | 散装堆叠，危废仓库 | 一致 |
| 7 | 废吸附剂 | 尾气处理 | 危险废物 | HW49（900-041-49） |  |  | 袋装，危废仓库 | 一致 |
| 8 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | / | 当地环卫部门统一清运处理 | 委托环卫部门统一清运处理 | / | 一致 |

（2）固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2

表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 监测月产生量（t/月） | 折算年产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废钯触媒 | 除甲烷 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 2 | 废分子筛 | 纯化工序、置换气体除水、超纯气除尘 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 |
| 3 | 废保温材料 | 管道、设备绝热 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 4 | 废包装材料 | 原辅料使用 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| 5 | 废机油 | 设备维护 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |
| 6 | 废机油桶 | 设备维护 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 |
| 7 | 废吸附剂 | 尾气处理 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 |
| 8 | 生活垃圾 | 职工生活 | 3.3 | 0.27 | 3.24 | 0.27 |
| 备注：1、检测期间当月未更换吸附剂，6个月更换1次，约0.11t，则废吸附剂产生量约0.22t/a； - 检测期间当月未更换设备机油，约1年更换1次，更换量约0.4t，则废机油产生量约0.4t/a；废机油桶产生量约0.08t，则废机油桶产生量约0.08t/a； - 检测期间当月未更换钯触媒，约8年更换1次，更换量约0.08t，则废钯触媒产生量约0.01t/a； - 检测期间当月未更换分子筛，约8年更换1次，更换量约2.8t，则废分子筛产生量约0.35t/a； - 一般废包装材料主要为分子筛、钯触媒和保温材料的包装材料等，由于分子筛/钯触媒使用年限久，日常不需要更换；保温材料出现损坏才更换，因此废包装材料日常产生量少，年产生量约0.01t/a； - 废保温材料为企业针对设备的等检修过程中产生，检测期间未产生，产生时间段不固定，根据企业提供材料，更换量约为0.01t/a。 |  |  |  |  |  |  |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

图4.1.4-1 危废仓库外部

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

目前，企业已根据相关环保要求配备了相关环境风险事故应急设备及设施，完善了相关应急机制，制定了企业突发环境事件应急预案，并已经到相关环保部门备案，备案日期：2024年12月5日。企业风险防范措施如下：

（1）合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，装置区周围设置消防通道，可满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求，储罐区地面采用水泥硬化进行防渗处理。

①严格按照“安全生产操作规程”要求，加强工艺控制与设备的维护维修管理，严禁人员无故逗留，控制防范因爆炸事故引起的次生环境风险。

②对温度、压力液位进行严格控制，保证各项工艺参数控制在允许的范围内。

③对设备、管道应采用严格的防泄漏措施，输送易燃易爆物料的金属管道按规定设置防静电措施。

④冷却系统、加压系统设双回路电源，防止因设备故障或及突发性停电引起的有害物质泄漏，加强冷冻机的维护和管理。

⑤加强设备的维护维修，严防设备与管道泄漏。

⑥此外，本工程与所在地县级以上重大危险源远程信息管理系统和应急救援联动系统联网，预防环境风险事故。

（2）储罐爆炸风险防控措施

①保持液氧液面的稳定，使用电磁阀控制储槽使用压力。

②低温液体储槽设有液位计、压力表及高液位报警设施。

③液氧、液氮储存系统设置的中、高压液氧、液氮泵与气化器间应设安全保护联锁装置。

④压力表、液位计、调压阀、安全阀、溢满阀、联锁装置等定期校验以保证其灵敏可靠。

⑤保持液氧储槽的防雷、防静电接地良好，并定期检测。

⑥加强作业现场环境管理，液氧储槽周围不准存放可燃物。

⑦低温液体储存容积不得超过容积的90%，避免储槽在低液位情况下对外供液，以防止有害杂质的浓缩和聚集。

（3）窒息和冻伤风险防控措施

①在易发生窒息的作业场所张贴警示性标志，为每个班组配备氧气测试报警器。以防止事故发生。

②作业人员在装卸、排放低温液体时戴防冻手套，避免因发生泄漏或者操作不当而被液氧、液氮等低温液体冻伤。

③由经过培训的专门人员检修储罐，同时佩戴好防护设施，例如宽松长袖工作外套、全皮绝缘手套、安全眼镜或面部防护罩、九分工作裤、高筒全皮安全鞋等。

④在检修作业中采取可靠措施和检测手段，并派专人监护，防止窒息事故。

⑤加强宣传教育，使职工了解产品的危险性及控制措施。在冷箱等缺氧危险场所作业时，严格遵守《缺氧危险作业安全规程》的规定。

⑥液体储罐不要擅自修理、校正或通过任何途径将其改装。

（4）其它

1、在对各类危险化学品的运输、贮存和使用过程中严格遵守《危险化学品安全管理条例》中规定的要求。

2、厂区内制定事故应急计划，一旦发生事故，工作人员立即进入现场切断泄漏源，减少泄漏量，同时通知当地公安、消防、环保等部门，及时协作处理事故，减少事故的影响。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

项目无在线监测装置，当地环保部门未对在线监测装置作出要求。

4.2.3其他设施

本项目为扩建项目，部分设备依托现有项目生产设备，并新增设备。依托设备见表4.2-1。

表4.2-1 依托现有设备一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 型号/规格 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期项目（年产800Nm3氙气、10476Nm3氪气、200万Nm3氧气（联产产品）） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷箱2 | 氪氙分离塔 | 套 | 填料型，材质不锈钢 | 1 | 1 | 依托现有 |
| 2 |  | 纯氪塔 | 套 | 填料型材质不锈钢 | 1 | 1 | 依托现有 |
| 3 |  | 纯氪塔集液器 | 套 | 材质不锈钢 | 1 | 1 | 依托现有 |
| 4 |  | 除杂精馏塔 | 套 | / | 1 | 1 | 依托现有 |
| 5 |  | 纯氙塔 | 套 | / | 1 | 1 | 依托现有 |
| 6 |  | 放空消声器 | 套 | / | 1 | 1 | 依托现有 |
| 7 | 氪气充瓶装置 | 冷冻容器 | 套 | / | 1 | 1 | 依托现有 |
| 8 |  | 灌充装置 | 套 | / | 3 | 3 | 依托现有 |
| 9 | 氙气充瓶装置 | 灌充装置 | 套 | / | 2 | 2 | 依托现有 |
| 10 |  | 冷冻容器 | 套 | / | 1 | 1 | 依托现有 |
| 11 | 空气过滤器 |  | 台 | DN65 | 1 | 1 | 依托现有 |
| 12 | 水环真空泵 |  | 台 | / | 1 | 1 | 依托现有 |
| 二期项目（年产1万瓶混合气及标准气） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 气瓶烘箱 |  | 台 | EP级管路 | 1 | 1 | 依托现有 |

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资估算

| 设施名称 |  |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废水 | 生产废水管道，生活污水化粪池、管道 | 1 |
|  | 废气 | 气瓶回收废气、充装废气处理设施（干式吸附塔吸附及其配套集气罩、管道） | 20 |
|  | 噪声 | 降噪、隔振、设备基础防振措施 | 5 |
|  | 固废 | 规范建设一般固废堆场等 | 1 |
|  |  | 建设一座规范化危险废物贮存库，加强危废收集和暂存工作等 |  |
|  | 风险防范 | 风险应急物资、风险防范措施等 | 5 |
| 合计 |  |  | 32 |
| 总投资 |  |  | 15700 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 0.2 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

衢州杭氧特种气体有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

表 5.1.1-1项目污染治理措施汇总表

| 分类 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 治理措施主要内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | CODcr、氨氮、SS | 依托衢州杭氧气体的循环冷却水排水系统纳管进入巨化环科污水处理厂处理 | 纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值） |
|  | 生活污水 | CODcr、氨氮 | 经厂区预处理后排入城市污水处理厂处理 |  |
| 废气 | 回收废气、抽真空废气、充装废气、卸瓶废气、分析废气 | 氯化氢、氟化物、氮氧化物、非甲烷总烃 | 干式吸附塔处理后通过15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准 |
| 噪声 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 在设备选型上选择低噪声设备，其次设备布局是将高噪声设备尽量远离厂界，高噪声设备设置隔声罩和减震垫，搞好厂区绿化，加强噪声源管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类、4类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 危险废物（废机油、废机油桶、废吸附剂）收集后暂存至危废仓库内，委托衢州市立建环境科技有限公司定期进行安全运输、处置；一般固废（废钯触媒、废分子筛、废保温材料、废包装材料）收集后出售给回收公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）企业应严格按照国家相关规范要求，配备密闭性良好的先进生产设备与物料存储设备，同时加强日常的维护与检修，以减少污染物跑、冒、滴、漏的现象。 （2）针对企业易污染区域，如事故应急池、危废仓库等，企业应按照不同的防渗要求对各区域地面进行相应的防渗技术处理，本报告要求企业建立长效监管制度，对各防渗区域进行定期检查及修复，以免防渗层意外破损导致污染物下渗污染土壤环境 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化等。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 在各路雨水管道和事故应急池加装截止阀门，同时和污水池相通，保证消防水等纳入事故池，避免泄漏至附近内河。对于雨水排口，企业已加装应急阀门，确保事故状态下能及时关掉阀门，避免受污染的雨水通过雨水管道泄漏至附近内河，杜绝废水事故性排放。 |  |  |  |

5.1.2 环评总结论

衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目建设地点位于衢州智造新城高新片区衢州杭氧特种气体有限公司现有厂区内，基础设施完善，环境条件较好，项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求，符合《建设项目环境保护管理条例》要求，大气环境、水环境、声环境以及土壤环境可以满足当地的环境质量标准要求；排放的污染物符合国家、省、市规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；预测的结果来看本项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。同时公众参与工作过程符合相关文件要求，具有合法性、代表性、有效性和真实性，未收到公众意见；相关环境措施符合环保要求，污染物能得到有效治理；环境影响经济损益分析总体可行。

因此，从环境保护角度分析，本项目在拟建厂区内实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

衢州市生态环境局文件

衢环智造建[2023] 24号

关于衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯

气体、液氢、混标气等特种气体项目环境

影响报告书的审查意见

衢州杭氧特种气体有限公司：

由你公司提交的《衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目环境影响报告书（报批稿）》审批申请及其它相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规，经研究，现将我局审查意见函告如下：

一、根据你公司委托浙江联强环境工程技术有限公司编制的《衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《环评报告书》）、《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2018-330802-26-03-018647-000）以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策、产业发展规划，选址符合区域土地利用等相关规划的前提下，原则同意《环评报告书》基本结论。

二、本项目属于改扩建项目，项目选址在衢州智造新城高新片区华阳路28号和A-41-8#号地块。项目建设内容：稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目。项目建设必须严格按照环评报告书分析的方案及本批文要求进行，批建必须相符。《环评报告书》提出的污染防治对策、措施应作为项目环保建设和管理依据。

三、你公司必须全面落实《环评报告书》提出的清洁生产、污染防治和事故应急措施，严格执行环保“三同时”制度。在本项目实施中，要着重做好以下工作：

1、加强废水污染防治。项目排水系统按照“清污分流、雨污分流、分质处理”的原则设计建设。本项目生产废水为循环冷却水，达到纳管标准后进入浙江巨化环保科技有限公司污水处理厂集中处理达标后排入乌溪江：生活废水经预处理达到纳管标准后进入城市污水处理厂处理达标后排入乌溪江。纳管标准均执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。雨水排放按照相关规定要求执行。

2、加强废气污染防治。根据各废气特点采取针对性的措施进行有效处理，确保废气达标排放。本项目废气中氮氧化物、氯化氢、氟化物、非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的大气污染物排放限值；厂界氮氧化物、氯化氢、氟化物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。其他污染物排放标准按照《环评报告书》要求做好控制。

3、加强噪声污染防治。合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备。采用各项噪声污染防治措施，确保厂界南侧以及A-41-8号地块东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余几侧噪音执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用。需委托处置的危险废物必须委托有相应危废处理资质且具备处理能力的单位进行处置。对委托处置危险废物的必须按照有关规定办理危险废物转移报批手续，严格执行危险废物转移联单制度。严禁委托无危险废物运输资质的单位运输危险废物，严禁委托无相应危废处理资质的个人和单位处置危险废物，严禁非法排放、倾倒、处置危险废物。

四、公司污染物排放严格实施总量控制。本项目主要污染物排放量控制为：化学需氧量<0.013吨/年，氨氮≤0.001吨/年。项目新增主要污染物替代削减按建设项目主要污染物总量平衡方案表（编号：202332）意见执行。其他污染物排放总量按照《环评报告书》要求做好控制。

五、加强日常环保管理和环境风险防范与应急。你公司应加强员工环保技能培训，健全各项环境管理制度；将污染防治设施环境安全风险管控纳入企业安全生产体系，各污染防治设施运行信息接入DCS控制系统；落实环保设施安全生产工作要求，委托有资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计；编制全厂突发环境事件应急预案，并在项目投运前报当地生态环境部门备案。突发环境事件应急预案与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接。加强应急物资调配管理，定期开展应急演习。设置足够容量的环境应急事故池及初期雨水收集池，确保生产事故污水、受污染消防水和污染雨水不排入外环境。在发生突发环境事件时，应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境部门报告。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。

六、根据《环评报告书》结论，本项目单位工业增加值碳排放量为0.026tCO2/万元，低于《浙江省生态环境厅关于印发实施<浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）>的通知》（浙环函〔2021)179号）中化工行业单位工业增加值碳排放量3.44tCO2/万元。下一步企业应积极开展源头控制，落实节能和提高能效技术，强化碳排放管理措施，进一步降低碳排放水平。

七、根据《环评报告书》计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离。其它各类防护距离要求请你公司按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

八、加强项目建设的施工期环境管理。按照《环评报告书》要求，认真落实施工期各项污染防治措施。确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工废水、生活污水须经处理后达标排放；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，防止施工废水、扬尘、固废、噪声等污染环境。

九、建立健全项目信息公开机制，按照生态环境部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发〔2015]162号）等要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

十、根据《环评法》等的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

以上意见和《环评报告书》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保在项目运营过程中的环境安全，并将环境安全风险管控纳入企业安全体系。你公司须严格执行环保“三同时”制度，落实法人承诺，依法申领排污许可证，并按证排污，环保设施经竣工验收合格后，方可正式投入生产。项目建设期和运营期日常环境监督管理工作由衢州市生态环境局智造新城分局负责，同时你公司须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

衢州市生态环境局

2023年5月30日

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目租用衢州杭氧气体有限公司厂区内部厂房建设的生产线（一期、二期），其生活污水依托衢州杭氧气体有限公司的处理设施处理达标后纳管排放，排入城市污水处理厂进行处理，达标后排入乌溪江；A-41-8地块建设的生产线（三期）生活污水依托在建的化粪池进行处理达标后纳管排放，排入城市污水处理厂进行处理，达标后排入乌溪江；循环冷却水排水依托衢州杭氧气体有限公司的循环冷却水排水系统达标后纳管排放，排入巨化环科污水处理厂进行处理，处理达标后排入乌溪江。纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）相关标准。

本项目蒸汽冷凝水、一期氪氙生产线中产生的反应生成水等回用于循环冷却水补充水，参考《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水标准，由小河坑工业园区生活污水处理终端处理后生态消纳，具体标准限值见表6.1-1、表6.1-2。

表 6.1-1 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）  单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 三级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | *注：氨氮入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求。 |
| 悬浮物 | ≤400 |  |
| 化学需氧量 | ≤500 |  |
| 动植物油类 | ≤100 |  |
| 石油类 | ≤20 |  |
| 五日生化需氧量 | ≤300 |  |
| 氨氮 | ≤35* |  |
| 总磷 | ≤8* |  |

表 6.1-2 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）  单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 敞开式循环冷却水系统补充水 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005） |
| 化学需氧量 | ≤500 |  |
| 石油类 | ≤20 |  |
| 五日生化需氧量 | ≤300 |  |
| 氨氮 | ≤10a |  |
| 总磷 | ≤1 |  |
| 浊度（NTU） | ≤5 |  |
| 色度（度） | ≤30 |  |
| 铁（mg/L） | ≤0.3 |  |
| 锰（mg/L） | ≤0.1 |  |
| 氯离子（mg/L） | ≤250 |  |
| 二氧化硅（SiO2） | ≤50 |  |
| 总硬度（以CaCO3计/mg/L） | ≤450 |  |
| 总碱度（以CaCO3计/mg/L） | ≤350 |  |
| 硫酸盐(mg/L） | ≤250 |  |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 |  |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | ≤0.5 |  |
| 粪大肠菌菌群（个/L） | ≤2000 |  |
| a当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1mg/L。 |  |  |

6.2废气验收执行标准

- （1）二期项目产生废气主要为氮气、氦气等无污染性的气体和一氧化碳、一氧化二氮、氟气、氯化氢、乙炔、甲烷等气体。氮氧化物（表征一氧化二氮）、氯化氢、氟化物、非甲烷总烃（表征乙炔）排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的大气污染物排放限值；

表6.2-1《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |  |
| 氟化物 | 9.0 | 15 | 0.1 | 周界外浓度最高点 | 0.02 |
| HCl | 100 |  | 0.26 |  | 0.2 |
| 氮氧化物 | 240 |  | 0.77 |  | 0.12 |
| 非甲烷总烃 | 120 |  | 10 |  | 4.0 |

- （2）企业厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值；

表6.2-5《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1

| 污染物项目 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1小时平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

6.3噪声验收执行标准

租用的车间因位于衢州杭氧气体有限公司内部，其厂界四周噪声与衢州杭氧气体有限公司厂界一致，衢州杭氧气体有限公司南侧以及A-41-8地块东侧噪声排放值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余几侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表 6.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 标准值[dB（A）] |  | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3类 | 65 | 55 | 项目厂界 |
| 4类 | 70 | 55 | 衢州杭氧气体有限公司南侧以及A-41-8地块东侧 |

6.4固废验收执行标准

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

根据关于《衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目环境影响报告书》和环评批复中的相关要求，本项目的主要污染物排放总量控制指标如下，详见表6.5-1。

表6.5-1  企业主要污染物总量控制指标

| 污染种类 | 污染物名称 | 建设项目排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 水污染物 | CODcr | 0.013 |
|  | NH3-N | 0.001 |

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1 废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 循环水排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、五日生化需氧量 | 4次/天， 监测2天 |
| 2 |  | 生活污水排放口DW002-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、动植物油类、五日生化需氧量 | 4次/天， 监测2天 |
| 3 |  | 循环水回用水DW003-2 | pH、浊度、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、五日生化需氧量、色度、铁、锰、氯化物、二氧化硅、总硬度、总碱度、硫酸盐、溶解性总固体、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-1 废气监测点位、频次及内容

| 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 二期生产废气处理设施出口DA001-2 | 氯化氢、氟化物、 | 12次/天， 监测2天 |
|  |  | 氮氧化物、非甲烷总烃 | 3次/天， 监测2天 |
| 无组织废气 | 厂界上风向1个参照点（G0）、厂界北侧设3个监控点（G1~G3） | 氯化氢、氟化物、氮氧化物、非甲烷总烃 | 3次/天， 监测2天 |
|  | 二期项目生产车间外（G4） | 非甲烷总烃 | 12次/天， 监测2天 |
| 注：二期生产废气处理设施进口不具备检测条件，故未检测。 |  |  |  |

7.1.3厂界噪声监测

分别在衢州杭氧气体有限公司厂界东外1m（N1）、厂界南外1m（N2）、厂界西外1m（N3）、厂界北外1m（N4）处以及A-41-8#地块厂界东外1m（N5）、厂界南外1m（N6）、厂界西外1m（N7）、厂界北外1m（N8），昼间、夜间各监测1次，连续监测2天。

7.1.4监测点位布置图

企业废水、有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声检测点位；★为废水检测点位；◎为有组织废气检测点位；○为无组织废气检测点位。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

7.2环境质量监测

7.2.1环境空气验收监测内容

项目厂界外200m无大气环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关要求，不开展保护目标大气环境质量现状评价情况。本次验收监测不涉及。

7.2.2声环境监测

项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关要求，不开展保护目标声环境质量现状评价情况。本次验收监测不涉及。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测设备名称 及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY21022） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 石油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 动植物油类 |  |  | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L |
|  | 总氯 | / | 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 | 0.005mg/L |
|  | 浊度 | WGZ-200B 便携式浊度仪 （GXZY18008） | 《水质 浊度的测定》 HJ 1075-2019 | 0.3NTU |
|  | 色度 | / | 水质 色度测定 GB/T 11903-1989 | — |
|  | 铁 | PerkinElmer电感耦合等离子体发射光谱仪 （GXZY18048） | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 HJ 776-2015 | 0.01mg/L |
|  | 锰 |  |  | 0.01mg/L |
|  | 氯化物 | 25mL棕色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB/T 11896-1989 | 4mg/L |
|  | 总硅 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《工业循环冷却水和锅炉 用水中硅的测定》 GB/T 12149-2017 | --- |
|  | 总硬度 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-001） | 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》 GB/T 7477-1987 | 5.00mg/L |
|  | 总碱度 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-001） | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年)3.1.12.1 | --- |
|  | 硫酸盐 | UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法》（试行） HJ/T 342-2007 | 8mg/L |
|  | 溶解性总固体 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB 5750.4-2023 | --- |
|  | 粪大肠菌群 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY21017） | 《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》 HJ 347.1-2018 | 10CFU/L |
| 有组织废气 | 氯化氢 | ZR-3710双路烟气采样器 （GXZY18015、GXZY19054） UV2000紫外可见分光光度计（LDZY11037） | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999 | 0.9mg/m³ |
|  | 氟化物 （气氟） | ZR-3710双路烟气采样器 （GXZY18015、GXZY19054） pHS-3C pH计 （GXZY19047） | 《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》 HJ/T 67-2001 | 6×10-2mg/m3 |
|  | 氮氧化物 （以NO2计） | ZR-3710双路烟气采样器 （GXZY18015、GXZY19054） UV2000紫外可见分光光度计（LDZY11037） | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度》 法 HJ/T 43-1999 | 0.7mg/m³ |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器（GXZY23056） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 氯化氢 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY22034、GXZY22035、GXZY22036） ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002） UV2000紫外可见分光光度计（LDZY11037） | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999 | 0.05mg/m³ |
|  | 氟化物 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY22034、GXZY22035、GXZY22036） ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002） pHS-3C pH计 （GXZY19047） | 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》 HJ 955-2018 | 0.5μg/m3（按采样1小时体积3m3计） |
|  | 氮氧化物 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY22034、GXZY22035、GXZY22036） ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002） UV2000紫外可见分光光度计（LDZY11037） | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》及修改单 HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器（GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23055） ZR-3520真空箱气袋采样器（GXZY19017） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | AWA5688多功能声级计 （GXZY21013） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY21022 | 2025.5.17 | 是 |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY18015 | 2025.11.10 | 是 |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY19054 | 2026.5.14 | 是 |
| pH计 | pHS-3C | GXZY19047 | 2025.11.10 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924型 | GXZY25002 | 2026.1.8 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923型 | GXZY22034 | 2026.5.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923型 | GXZY22035 | 2026.5.18 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923型 | GXZY22036 | 2026.5.18 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA5688 | GXZY21013 | 2025.5.31 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2026.5.14 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.10 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2026.3.10* | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.3.12* | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2026.3.13 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | UV2000 | LDZY11037 | 2026.4.16 | 是 |
| 便携式浊度仪 | WGZ-200B | GXZY18008 | 2026.1.2 | 是 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | PerkinElmer | GXZY18048 | 2026.11.10 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY21017 | 2026.4.16 | 是 |

8.3人员能力

公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.4-1 水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 5.00 | 5.10 | 102 | 95-105 | 符合 |

表8.4-2 水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| pH | 7.5 | 7.5 | 0 | ±0.1 | 符合 |
|  | 7.5 | 7.5 | 0 | ±0.1 | 符合 |
| 化学需氧量 | 233 | 227 | 1.3 | 10 | 符合 |
|  | 237 | 230 | 1.5 | 10 | 符合 |
| 氨氮 | 0.112 | 0.111 | 0.45 | 5 | 符合 |
|  | 0.353 | 0.350 | 0.43 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 2.18 | 2.16 | 0.46 | 5 | 符合 |
|  | 2.28 | 2.25 | 0.66 | 5 | 符合 |

表8.4-3 标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 214 | H-25042901-1 | 210±20 | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 216 | H-25043001-1 | 210±20 | 达标 |
| 化学需氧量 | 36.3 | BY-H-2410002-2-26 | 37.8±3.02 | 达标 |
| 总磷 | 3.76 | BY-H-2408001-2-14 | 3.80±0.30 | 达标 |
| 总磷 | 3.89 | BY-H-2408001-2-15 | 3.80±0.30 | 达标 |
| 氯化物 | 50.8 | BY-H-2407003-3-01 | 49.5±2.2 | 达标 |
| 总硬度 | 121 | BY-H-2412005-2-04 | 125±8 | 达标 |
| 总硬度 | 123 | BY-H-2412005-2-05 | 125±8 | 达标 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.5-1 气体平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 （以C计） | 1.01 | 1.07 | 2.88 | 5 | 符合 |
| 非甲烷总烃 （以C计） | 0.96 | 1.00 | 2.04 | 5 | 符合 |

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

根据企业提供的监测期间工况证明，在验收监测期间，该公司生产负荷最低90.0%、工况稳定、环保设施正常运行。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1 建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复年产量 |  | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.4.28 | 氙气 | 800Nm3/年 | 2.28Nm3/年 | 94.0% |
|  | 氪气 | 10476Nm3/年 | 29.8Nm3/年 |  |
|  | 氧气（联产产品） | 200万Nm3/年 | 0.57万Nm3/年 |  |
|  | 混合气及标准气 | 1万瓶/年 | 28瓶/年 |  |
|  | 超高纯气体 | 40kg/年 | 0.11kg/年 |  |
| 2025.4.29 | 氙气 | 800Nm3/年 | 2.30Nm3/年 | 95.0% |
|  | 氪气 | 10476Nm3/年 | 30.1Nm3/年 |  |
|  | 氧气（联产产品） | 200万Nm3/年 | 0.57万Nm3/年 |  |
|  | 混合气及标准气 | 1万瓶/年 | 28瓶/年 |  |
|  | 超高纯气体 | 40kg/年 | 0.11kg/年 |  |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1~表9.2.1-3。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

| 采样日期 | 2025年4月28日-29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年4月28日-5月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 循环水排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（4月28日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（4月29日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250408aDW001-2-01 | 20250408aDW001-2-02 | 20250408aDW001-2-03 | 20250408aDW001-2-04 | 平均值 | 20250408bDW001-2-01 | 20250408bDW001-2-02 | 20250408bDW001-2-03 | 20250408bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 |  | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.2（24.2℃） | 7.2（24.5℃） | 7.2（24.7℃） | 7.2（24.3℃） | 7.2 | 7.1（23.5℃） | 7.1（23.7℃） | 7.1（23.0℃） | 7.1（22.8℃） | 7.1 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 8 | 13 | 12 | 16 | 12 | 9 | 11 | 14 | 16 | 12 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 31.9 | 35.2 | 52.4 | 49.2 | 42.2 | 43.8 | 50.1 | 53.1 | 49.3 | 49.1 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 156 | 162 | 179 | 168 | 166 | 157 | 177 | 191 | 181 | 176 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 0.31 | 0.34 | 0.50 | 0.41 | 0.39 | 0..23 | 0.28 | 0.32 | 0.19 | 0.26 | 20 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.052 | 0.078 | 0.150 | 0.157 | 0.109 | 0.074 | 0.084 | 0.096 | 0.073 | 0.082 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 4.22 | 5.18 | 5.81 | 3.99 | 4.80 | 3.48 | 4.11 | 3.34 | 5.46 | 4.10 | 8*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“---”表示《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.1-2废水监测结果（2）

| 采样日期 | 2025年4月28日-29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年4月28日-5月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生活污水排放口DW002-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW002-2（4月28日） |  |  |  |  | 出口DW002-2（4月29日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250408aDW002-2-01 | 20250408aDW002-2-02 | 20250408aDW002-2-03 | 20250408aDW002-2-04 | 平均值 | 20250408bDW002-2-01 | 20250408bDW002-2-02 | 20250408bDW002-2-03 | 20250408bDW002-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.4（24.0℃） | 7.5（25.0℃） | 7.5（24.1℃） | 7.5（23.8℃） | 7.4-7.5 | 7.5（23.7℃） | 7.5（24.1℃） | 7.5（24.0℃） | 7.6（23.5℃） | 7.5-7.6 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 14 | 20 | 17 | 26 | 19 | 14 | 18 | 29 | 29 | 22 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 63.7 | 56.7 | 63.9 | 68.9 | 63.3 | 55.1 | 50.3 | 62.1 | 68.2 | 58.9 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 228 | 203 | 243 | 257 | 233 | 221 | 211 | 247 | 269 | 237 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 20 | 达标 |
| 动植物油类（mg/L） | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.07 | 0.22 | 0.34 | 0.30 | 0.37 | 0.14 | 0.29 | 100 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.158 | 0.240 | 0.273 | 0.112 | 0.20 | 0.340 | 0.363 | 0.376 | 0.353 | 0.358 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 1.73 | 2.39 | 2.04 | 2.18 | 2.08 | 1.86 | 2.46 | 2.39 | 2.28 | 2.25 | 8*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“---”表示《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.1-2废水监测结果（2）

| 采样日期 | 2025年4月28日-29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年4月28日-5月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 循环水回用水DW003-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 结果 检测 项目 | DW003-2（4月28日） |  |  |  |  | DW003-2（4月29日） |  |  |  |  | 参照《城市污水再生利用 工业用水水质》 （GB/T 19923-2005） 敞开式循环冷却水系统补充水 | 结果评价 |
|  | 20250408aDW003-2-01 | 20250408aDW003-2-02 | 20250408aDW003-2-03 | 20250408aDW003-2-04 | 平均值 | 20250408bDW003-2-01 | 20250408bDW003-2-02 | 20250408bDW003-2-03 | 20250408bDW003-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 |  | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.3（23.7℃） | 7.3（24.4℃） | 7.3（24.0℃） | 7.3（23.9℃） | 7.3 | 7.2（24.1℃） | 7.2（24.0℃） | 7.2（23.9℃） | 7.2（23.5℃） | 7.2 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 浊度（NTU） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | ≤5 | 达标 |
| 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | ≤30 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | ≤10 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 22 | 26 | 19 | 16 | 21 | 32 | 20 | 23 | 21 | 24 | ≤60 | 达标 |
| 铁（mg/L） | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ≤0.3 | 达标 |
| 锰（mg/L） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.1 | 达标 |
| 氯化物（mg/L） | 79.4 | 82.8 | 82.5 | 82.1 | 81.7 | 79.2 | 82.9 | 86.2 | 82.7 | 82.8 | ≤250 | 达标 |
| 总硅（mg/L） | 43.3 | 43.1 | 42.2 | 41.8 | 42.6 | 43.3 | 46.2 | 41.2 | 43.3 | 43.5 | ≤50 | 达标 |
| 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 118 | 126 | 136 | 133 | 128 | 119 | 135 | 125 | 137 | 129 | ≤450 | 达标 |
| 总碱度（以CaCO3计）（mg/L） | 116 | 117 | 118 | 116 | 117 | 114 | 115 | 116 | 114 | 115 | ≤350 | 达标 |
| 硫酸盐（mg/L） | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | ≤250 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.116 | 0.173 | 0.181 | 0.161 | 0.158 | 0.313 | 0.361 | 0.378 | 0.296 | 0.337 | ≤1.0*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 0.48 | 0.26 | 0.32 | 0.43 | 0.37 | 0.47 | 0.30 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | ≤1 | 达标 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 343 | 355 | 400 | 397 | 374 | 334 | 342 | 356 | 378 | 352 | ≤1000 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 0.08 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | ≤1 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ≤0.5 | 达标 |
| 粪大肠菌群（个/L） | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | ≤2000 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1mg/L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，循环水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.1-7.2，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物12mg/L、五日生化需氧量49.1mg/L、化学需氧量176mg/L、石油类0.39mg/L、氨氮0.109mg/L、总磷4.8mg/L；生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.4-7.6，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物22mg/L、五日生化需氧量63.3mg/L、化学需氧量237mg/L、石油类0.22mg/L、动植物油类0.29mg/L、氨氮0.358mg/L、总磷2.25mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

验收监测期间，循环水回用水（DW003-2）pH范围为7.2-7.3，其他污染物最大日均浓度分别为：浊度1.9NTU、色度<5、五日生化需氧量5.1mg/L、化学需氧量24mg/L、铁0.02mg/L、锰<0.01mg/L、氯化物82.8mg/L、总硅43.5mg/L、总硬度（以CaCO3计）129mg/L、总碱度（以CaCO3计）117mg/L、硫酸盐<8mg/L、氨氮0.337mg/L、总磷0.40mg/L、溶解性总固体374mg/L、石油类0.15mg/L、阴离子表面活性剂<0.05mg/L、粪大肠菌群<10个/L；均符合《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水标准限值要求。

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-3。

表9.2.2-1有组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年4月28日-29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月29日-30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 二期生产废气处理设施出口DA001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 出口DA001-2（4月28日） |  |  |  | 出口DA001-2（4月29日） |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 氮氧化物 | 排放浓度（mg/m3） | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | 240 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.07×10-4 | <3.07×10-4 | <3.46×10-4 | <3.20×10-4 | <3.91×10-4 | <3.36×10-4 | <3.85×10-4 | <3.71×10-4 | 0.77 | 达标 |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 1.29 | 0.61 | 1.01 | 0.97 | 0.76 | 1.55 | 0.96 | 1.09 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.66×10-4 | 2.67×10-4 | 5.00×10-4 | 4.44×10-4 | 4.25×10-4 | 7.44×10-4 | 5.28×10-4 | 5.66×10-4 | 10 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 439 | 438 | 495 | / | 559 | 480 | 550 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-2有组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年4月28日-29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2二级 | 结果评价 |
| 采样点位 |  | 二期生产废气处理设施出口DA001-2（4月28日） |  |  |  |  | 二期生产废气处理设施出口DA001-2（4月29日） |  |  |  |  |  |  |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
| 氯化氢 | 样品编号 | aDA001-2-01 | aDA001-2-02 | aDA001-2-03 | aDA001-2-04 | 平均值 | bDA001-2-01 | bDA001-2-02 | bDA001-2-03 | bDA001-2-04 | 平均值 | / | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.95×10-4 | <3.95×10-4 | <3.95×10-4 | <3.95×10-4 | <3.95×10-4 | <5.03×10-4 | <5.03×10-4 | <5.03×10-4 | <5.03×10-4 | <5.03×10-4 | 0.26 | 达标 |
|  | 标干流量（m3/h） | 439 | 439 | 439 | 439 | / | 559 | 559 | 559 | 559 | / | --- | --- |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  | / | / |
| 氯化氢 | 样品编号 | aDA001-2-05 | aDA001-2-06 | aDA001-2-07 | aDA001-2-08 | 平均值 | bDA001-2-05 | bDA001-2-06 | bDA001-2-07 | bDA001-2-08 | 平均值 | / | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.94×10-4 | <3.94×10-4 | <3.94×10-4 | <3.94×10-4 | <3.94×10-4 | <4.32×10-4 | <4.32×10-4 | <4.32×10-4 | <4.32×10-4 | <4.32×10-4 | 0.26 | 达标 |
|  | 标干流量（m3/h） | 438 | 438 | 438 | 438 | / | 480 | 480 | 480 | 480 | / | --- | --- |
| 检测次数 |  | 第三次 |  |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  | / | / |
| 氯化氢 | 样品编号 | aDA001-2-09 | aDA001-2-10 | aDA001-2-11 | aDA001-2-12 | 平均值 | bDA001-2-09 | bDA001-2-10 | bDA001-2-11 | bDA001-2-12 | 平均值 | / | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | 100 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <4.46×10-4 | <4.46×10-4 | <4.46×10-4 | <4.46×10-4 | <4.46×10-4 | <4.95×10-4 | <4.95×10-4 | <4.95×10-4 | <4.95×10-4 | <4.95×10-4 | 0.26 | 达标 |
|  | 标干流量（m3/h） | 495 | 495 | 495 | 495 | / | 550 | 550 | 550 | 550 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-3有组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年4月28日-29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2二级 | 结果评价 |
| 采样点位 |  | 二期生产废气处理设施出口DA001-2（4月28日） |  |  |  |  | 二期生产废气处理设施出口DA001-2（4月29日） |  |  |  |  |  |  |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |
| 氟化物 | 样品编号 | aDA001-2-13 | aDA001-2-14 | aDA001-2-15 | aDA001-2-16 | 平均值 | bDA001-2-13 | bDA001-2-14 | bDA001-2-15 | bDA001-2-16 | 平均值 | / | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | 9.0 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.63×10-5 | <2.63×10-5 | <2.63×10-5 | <2.63×10-5 | <2.63×10-5 | <3.35×10-5 | <3.35×10-5 | <3.35×10-5 | <3.35×10-5 | <3.35×10-5 | 0.10 | 达标 |
|  | 标干流量（m3/h） | 439 | 439 | 439 | 439 | / | 559 | 559 | 559 | 559 | / | --- | --- |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  | / | / |
| 氟化物 | 样品编号 | aDA001-2-17 | aDA001-2-18 | aDA001-2-19 | aDA001-2-20 | 平均值 | bDA001-2-17 | bDA001-2-18 | bDA001-2-19 | bDA001-2-20 | 平均值 | / | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | 9.0 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.63×10-5 | <2.63×10-5 | <2.63×10-5 | <2.63×10-5 | <2.63×10-5 | <2.88×10-5 | <2.88×10-5 | <2.88×10-5 | <2.88×10-5 | <2.88×10-5 | 0.10 | 达标 |
|  | 标干流量（m3/h） | 438 | 438 | 438 | 438 | / | 480 | 480 | 480 | 480 | / | --- | --- |
| 检测次数 |  | 第三次 |  |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  | / | / |
| 氟化物 | 样品编号 | aDA001-2-21 | aDA001-2-22 | aDA001-2-23 | aDA001-2-24 | 平均值 | bDA001-2-21 | bDA001-2-22 | bDA001-2-23 | bDA001-2-24 | 平均值 | / | / |
|  | 排放浓度（mg/m3） | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | 9.0 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.97×10-5 | <2.97×10-5 | <2.97×10-5 | <2.97×10-5 | <2.97×10-5 | <3.30×10-5 | <3.30×10-5 | <3.30×10-5 | <3.30×10-5 | <3.30×10-5 | 0.10 | 达标 |
|  | 标干流量（m3/h） | 495 | 495 | 495 | 495 | / | 550 | 550 | 550 | 550 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，二期生产废气处理设施出口（DA001-2）中氮氧化物排放浓度为<0.7mg/m3，排放速率最大值为<3.91×10-4kg/h；非甲烷总烃排放浓度最大值为1.55mg/m3，排放速率最大值为7.44×10-4kg/h；氯化氢排放浓度为<0.9mg/m3，排放速率最大值为5.03×10-4kg/h；氟化物排放浓度为<0.06mg/m3，排放速率最大值为3.35×10-5kg/h；均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级中的排放限值。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.3-1~9.2.3-5。

表 9.2.3-1 无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年4月28日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 检测日期 |  | 2025年4月29日-5月13日 |  |  |  |
| 检测结果 采样点位 采样时间 |  | 氮氧化物 （mg/m3） | 氯化氢 （mg/m3） | 氟化物 （μg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 13:00-14:00 | 0.051 | <0.05 | <0.5 | 0.80 |
|  | 15:00-16:00 | 0.048 | <0.05 | <0.5 | 0.66 |
|  | 17:00-18:00 | 0.051 | <0.05 | <0.5 | 1.09 |
| 厂界下风向 G1 | 13:00-14:00 | 0.064 | <0.05 | <0.5 | 1.00 |
|  | 15:00-16:00 | 0.061 | <0.05 | <0.5 | 1.37 |
|  | 17:00-18:00 | 0.065 | <0.05 | <0.5 | 1.20 |
| 厂界下风向 G2 | 13:00-14:00 | 0.060 | <0.05 | <0.5 | 1.66 |
|  | 15:00-16:00 | 0.059 | <0.05 | <0.5 | 1.71 |
|  | 17:00-18:00 | 0.064 | <0.05 | <0.5 | 1.97 |
| 厂界下风向 G3 | 13:00-14:00 | 0.059 | <0.05 | <0.5 | 1.08 |
|  | 15:00-16:00 | 0.061 | <0.05 | <0.5 | 1.35 |
|  | 17:00-18:00 | 0.066 | <0.05 | <0.5 | 1.17 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.066 | <0.05 | <0.5 | 1.97 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 0.12 | 0.20 | 20 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 4月28日气象参数：天气：晴；气温：24.3-33.5℃；气压：100.1-100.62kPa；风向：西北风；风速：1.8-2.2m/s。 |  |  |  |

表 9.2.3-2 无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年4月29日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 检测日期 |  | 2025年4月30日-5月13日 |  |  |  |
| 检测结果 采样点位 采样时间 |  | 氮氧化物 （mg/m3） | 氯化氢 （mg/m3） | 氟化物 （μg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 10:30-11:30 | 0.065 | <0.05 | <0.5 | 0.84 |
|  | 12:30-13:30 | 0.059 | <0.05 | <0.5 | 1.03 |
|  | 14:30-15:30 | 0.058 | <0.05 | <0.5 | 0.81 |
| 厂界下风向 G1 | 10:30-11:30 | 0.058 | <0.05 | <0.5 | 1..45 |
|  | 12:30-13:30 | 0.057 | <0.05 | <0.5 | 1.35 |
|  | 14:30-15:30 | 0.056 | <0.05 | <0.5 | 1.15 |
| 厂界下风向 G2 | 10:30-11:30 | 0.066 | <0.05 | <0.5 | 1.84 |
|  | 12:30-13:30 | 0.061 | <0.05 | <0.5 | 1.37 |
|  | 14:30-15:30 | 0.060 | <0.05 | <0.5 | 1.54 |
| 厂界下风向 G3 | 10:30-11:30 | 0.055 | <0.05 | <0.5 | 1.48 |
|  | 12:30-13:30 | 0.052 | <0.05 | <0.5 | 1.12 |
|  | 14:30-15:30 | 0.048 | <0.05 | <0.5 | 1.25 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.066 | <0.05 | <0.5 | 1.84 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 0.12 | 0.20 | 20 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 4月29日气象参数：天气：晴；气温：25.1-37.6℃；气压：100.2-100.82kPa；风向：西北风；风速：1.5-2.1m/s。 |  |  |  |

表 9.2.3-4 无组织废气监测结果（4）

| 采样日期 |  |  | 2025年4月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年4月29日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 二期项目生产车间外（G4） | 第一次 | 13:00 | 2.41 | 2.21 |
|  |  | 13:15 | 2.05 |  |
|  |  | 13:30 | 2.53 |  |
|  |  | 13:45 | 1.84 |  |
|  | 第二次 | 15:00 | 2.54 | 2.50 |
|  |  | 15:15 | 1.89 |  |
|  |  | 15:30 | 2.31 |  |
|  |  | 15:45 | 3.28 |  |
|  | 第三次 | 17:00 | 2.64 | 3.03 |
|  |  | 17:15 | 2.18 |  |
|  |  | 17:30 | 3.05 |  |
|  |  | 17:45 | 4.25 |  |
| 最大值 |  |  | 4.25 | 3.03 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值 |  |  | 20 | 6 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 4月28日气象参数：天气：晴；气温：24.3-33.5℃；气压：100.1-100.62kPa；风向：西北风；风速：1.8-2.2m/s。 |  |

表 9.2.3-5 无组织废气监测结果（5）

| 采样日期 |  |  | 2025年4月29日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年4月30日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 二期项目生产车间外（G4） | 第一次 | 10:30 | 2.83 | 2.73 |
|  |  | 10:45 | 3.25 |  |
|  |  | 11:00 | 2.77 |  |
|  |  | 11:15 | 2.08 |  |
|  | 第二次 | 12:30 | 1.99 | 3.06 |
|  |  | 12:45 | 2.51 |  |
|  |  | 13:00 | 4.05 |  |
|  |  | 13:15 | 3.68 |  |
|  | 第三次 | 14:30 | 2.89 | 3.31 |
|  |  | 14:45 | 3.92 |  |
|  |  | 15:00 | 2.82 |  |
|  |  | 15:15 | 3.61 |  |
| 最大值 |  |  | 4.05 | 3.31 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值 |  |  | 20 | 6 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 4月29日气象参数：天气：晴；气温：25.1-37.6℃；气压：100.2-100.82kPa；风向：西北风；风速：1.5-2.1m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界氯化氢的最大小时浓度值为<0.05mg/m3，氟化物的最大小时浓度值为<0.5mg/m3，氮氧化物的最大小时浓度值为0.066mg/m3，非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.97mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源无组织监控限值。

厂区内二期项目生产车间外非甲烷总烃的最大小时浓度值为3.31mg/m3，任意一次浓度最大值为4.25mg/m3，均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值要求。

9.2.4厂界噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1~表9.2.4-2。

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | 结果评价 |
| 杭氧气体厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 4月28日 | 15:33-15:43 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:00-22:10 | 52 | 69 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 杭氧气体厂界南外1m处 N2 | 工业生产 |  | 14:42-14:52 | 60 | / | 70*2 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:33-22:43 | 52 | 59 | 55*2 | 70*1 | 达标 |
| 杭氧气体厂界西外1m处 N3 | 工业生产 |  | 14:55-15:05 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:46-23:06 | 54 | 63 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 杭氧气体厂界北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 15:10-15:20 | 62 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:19-22:29 | 54 | 67 | 55 | 70*1 | 达标 |
| A-41-8#地块厂界东外1m处 N5 | 工业生产 |  | 15:50-16:00 | 66 | / | 70*2 | --- | 达标 |
|  |  |  | 23:04-23:14 | 52 | 70 | 55*2 | 70*1 | 达标 |
| A-41-8#地块厂界南外1m处 N6 | 工业生产 |  | 16:04-16:14 | 63 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 23:19-23:29 | 53 | 60 | 55 | 70*1 | 达标 |
| A-41-8#地块厂界西外1m处 N7 | 工业生产 |  | 16:18-16:28 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 23:33-23:43 | 52 | 66 | 55 | 70*1 | 达标 |
| A-41-8#地块厂界北外1m处 N8 | 工业生产 |  | 16:35-16:45 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 23:48-23:58 | 53 | 63 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 4月28日气象参数：天气：晴；气温：24.3-33.5℃；气压：100.1-100.62kPa；风向：西北风；风速：1.8-2.2m/s。 3、“---”表示《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中“4.1.3夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”。 5、“*2”表示该点位噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 4类的限值标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.4-2 厂界噪声监测结果

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | 结果评价 |
| 杭氧气体厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 4月29日 | 13:48-13:48 | 63 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:34-22:44 | 52 | 67 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 杭氧气体厂界南外1m处 N2 | 工业生产 |  | 13:08-13:18 | 68 | / | 70*2 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:47-22:57 | 53 | 61 | 55*2 | 70*1 | 达标 |
| 杭氧气体厂界西外1m处 N3 | 工业生产 |  | 13:21-13:31 | 62 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:05-22:15 | 54 | 66 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 杭氧气体厂界北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 13:35-13:45 | 63 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:19-22:29 | 54 | 65 | 55 | 70*1 | 达标 |
| A-41-8#地块厂界东外1m处 N5 | 工业生产 |  | 14:49-14:59 | 64 | / | 70*2 | --- | 达标 |
|  |  |  | 23:45-23:55 | 52 | 68 | 55*2 | 70*1 | 达标 |
| A-41-8#地块厂界南外1m处 N6 | 工业生产 |  | 14:05-14:15 | 64 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 23:03-23:13 | 53 | 62 | 55 | 70*1 | 达标 |
| A-41-8#地块厂界西外1m处 N7 | 工业生产 |  | 14:19-14:29 | 60 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 23:16-23:26 | 52 | 67 | 55 | 70*1 | 达标 |
| A-41-8#地块厂界北外1m处 N8 | 工业生产 |  | 14:35-14:45 | 63 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 23:30-23:50 | 52 | 64 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 4月28日气象参数：天气：晴；气温：24.3-33.5℃；气压：100.1-100.62kPa；风向：西北风；风速：1.8-2.2m/s。 3、“---”表示《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中“4.1.3夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”。 5、“*2”表示该点位噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 4类的限值标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，杭氧气体厂界东侧（N1）昼间噪声Leq最大值为63dB(A)，夜间噪声Leq最大值为52dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为69dB(A)；杭氧气体厂界西侧（N3）昼间噪声Leq最大值为62dB(A)，夜间噪声Leq最大值为54dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为66dB(A)；杭氧气体厂界北侧（N4）昼间噪声Leq最大值为63dB(A)，夜间噪声Leq最大值为54dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为67dB(A)；A-41-8#地块厂界南侧（N6）昼间噪声Leq最大值为64dB(A)，夜间噪声Leq最大值为53dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为62dB(A)；A-41-8#地块厂界西侧（N7）昼间噪声Leq最大值为61dB(A)，夜间噪声Leq最大值为52dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为67dB(A)；A-41-8#地块厂界北侧（N8）昼间噪声Leq最大值为63dB(A)，夜间噪声Leq最大值为53dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为64dB(A)；均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。杭氧气体厂界南侧（N2）昼间噪声Leq最大值为68dB(A)，夜间噪声Leq最大值为53dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为61dB(A)；A-41-8#地块厂界东侧（N5）昼间噪声Leq最大值为66dB(A)，夜间噪声Leq最大值为52dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为70dB(A)；均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的4类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

本次验收监测，由于二期生产废气处理设施进口不具备检测条件，未检测其进口污染物浓度，故未核算该设施的处理效率。

9.2.6污染物排放总量核算

1、废水

根据现场核查，项目向外环境年排水主要为生活污水和循环水排放水，生活污水约为280.5吨/年，循环水排水约为39.6吨/年。根据监测日生活污水排放口检测平均数据（生活污水：化学需氧量235mg/L，氨氮0.279mg/L；循环水排放水：化学需氧量171mg/L，氨氮0.0995mg/L），计算项目年纳管量；同时根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准中的规定（巨化环科污水处理厂：化学需氧量50mg/L，氨氮5mg/L）和《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中的规定（城市污水处理厂：化学需氧量40mg/L，氨氮2mg/L），计算项目向外环境年排放量。均符合环评中关于总量控制的要求。具体废水监测因子年产生量见表9.2.7-1。

表9.2.7-1  废水监测因子年产生量

| 监测项目 | 环评建议总量（t/a） | 年纳管量（t/a） | 年外环境排放量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.013 | 0.074 | 0.013 | 符合 |
| 氨氮 | 0.001 | 8.23×10-5 | 0.001 | 符合 |
| 注：年产生量计算结果是根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中标准限值估算的排放量。 |  |  |  |  |

9.3工程建设对环境的影响

9.3.1环境空气

项目厂界外200m无大气环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关要求，不开展保护目标大气环境质量现状评价情况。本次验收监测不涉及。

9.3.2声环境

项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关要求，不开展保护目标声环境质量现状评价情况。本次验收监测不涉及。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本次验收监测，由于二期生产废气处理设施进口不具备检测条件，未检测其进口污染物浓度，故未核算该设施的处理效率。

10.1.2污染设施排放监测结果

衢州杭氧特种气体有限公司稀有气体、超高纯气体、液氢、混标气等特种气体项目已建成，生产能力为年产800Nm3氙气、10476Nm3氪气、200万Nm3氧气（联产产品）、1万瓶混合气及标准气、40kg超高纯气体，本项目一期和二期均由稀有气体提纯项目员工进行管理，不新增员工，三期项目新增10人，年工作时间330天，年生产7920h，生产装置及辅助装置连续生产，管理人员实行白班制，辅助工人两班制。根据企业提供的监测期间工况证明，在验收监测期间，该公司生产负荷在约94.0%~95.0%之间。在主体设备运行正常的情况下，其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，循环水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.1-7.2，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物12mg/L、五日生化需氧量49.1mg/L、化学需氧量176mg/L、石油类0.39mg/L、氨氮0.109mg/L、总磷4.8mg/L；生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.4-7.6，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物22mg/L、五日生化需氧量63.3mg/L、化学需氧量237mg/L、石油类0.22mg/L、动植物油类0.29mg/L、氨氮0.358mg/L、总磷2.25mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

验收监测期间，循环水回用水（DW003-2）pH范围为7.2-7.3，其他污染物最大日均浓度分别为：浊度1.9NTU、色度<5、五日生化需氧量5.1mg/L、化学需氧量24mg/L、铁0.02mg/L、锰<0.01mg/L、氯化物82.8mg/L、总硅43.5mg/L、总硬度（以CaCO3计）129mg/L、总碱度（以CaCO3计）117mg/L、硫酸盐<8mg/L、氨氮0.337mg/L、总磷0.40mg/L、溶解性总固体374mg/L、石油类0.15mg/L、阴离子表面活性剂<0.05mg/L、粪大肠菌群<10个/L；均符合《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水标准限值要求。

验收监测期间，雨水排放口（DW004-2）pH范围为7.3-7.4，其他污染物最大日均浓度分别为：化学需氧量15mg/L、五日生化需氧量5.7mg/L、氨氮0.212mg/L、总磷0.003mg/L、石油类<0.01mg/L；其中化学需氧量和氨氮均符合《衢州市水生态环境保护暨水长效战2022年度工作计划》（美丽衢州办〔2022〕8号）相关水质要求；pH、五日生化需氧量、总磷、石油类均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值。

（2）验收监测期间，二期生产废气处理设施出口（DA001-2）中氮氧化物排放浓度为<0.7mg/m3，排放速率最大值为<3.91×10-4kg/h；非甲烷总烃排放浓度最大值为1.55mg/m3，排放速率最大值为7.44×10-4kg/h；氯化氢排放浓度为<0.9mg/m3，排放速率最大值为5.03×10-4kg/h；氟化物排放浓度为<0.06mg/m3，排放速率最大值为3.35×10-5kg/h；均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级中的排放限值。

（3）验收监测期间，厂界氯化氢的最大小时浓度值为<0.05mg/m3，氟化物的最大小时浓度值为<0.5mg/m3，氮氧化物的最大小时浓度值为0.066mg/m3，非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.97mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源无组织监控限值。

厂区内二期项目生产车间外非甲烷总烃的最大小时浓度值为3.31mg/m3，任意一次浓度最大值为4.25mg/m3，均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值要求。

（4）验收监测期间，杭氧气体厂界东侧（N1）昼间噪声Leq最大值为63dB(A)，夜间噪声Leq最大值为52dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为69dB(A)；杭氧气体厂界西侧（N3）昼间噪声Leq最大值为62dB(A)，夜间噪声Leq最大值为54dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为66dB(A)；杭氧气体厂界北侧（N4）昼间噪声Leq最大值为63dB(A)，夜间噪声Leq最大值为54dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为67dB(A)；A-41-8#地块厂界南侧（N6）昼间噪声Leq最大值为64dB(A)，夜间噪声Leq最大值为53dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为62dB(A)；A-41-8#地块厂界西侧（N7）昼间噪声Leq最大值为61dB(A)，夜间噪声Leq最大值为52dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为67dB(A)；A-41-8#地块厂界北侧（N8）昼间噪声Leq最大值为63dB(A)，夜间噪声Leq最大值为53dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为64dB(A)；均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。杭氧气体厂界南侧（N2）昼间噪声Leq最大值为68dB(A)，夜间噪声Leq最大值为53dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为61dB(A)；A-41-8#地块厂界东侧（N5）昼间噪声Leq最大值为66dB(A)，夜间噪声Leq最大值为52dB(A)，夜间噪声Lmax最大值为70dB(A)；均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的4类要求。

（5）固废结论：危废仓库位于A-41-8地块南侧，面积约为9m2。一般固废仓库位于A-41-8地块南侧，面积约为9m2。危险废物（废机油、废机油桶、废吸附剂）收集后暂存至危废仓库内，委托衢州市立建环境科技有限公司定期进行安全运输、处置；一般固废（废钯触媒、废分子筛、废保温材料、废包装材料）收集后出售给回收公司综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

（6）总量核算结论：本项目污染物排放量分别为CODcr 0.013吨/年、氨氮 0.001吨/年，符合环评报告及环评批复中主要污染物排放总量控制指标“CODcr 0.013吨/年、氨氮 0.001吨/年”的总量控制要求。

10.2工程建设对环境的影响

项目厂界外200m无大气环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关要求，不开展保护目标大气环境质量现状评价情况。本次验收监测不涉及。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

（5）完善固废、危废管理制度，做好收集、处置台账。