义乌市义晞塑料制品厂

年产200吨PET膜建设项目

竣工环境保护验收监测报告

（评审稿）

建设单位：义乌市义晞塑料制品厂

编制单位：义乌市义晞塑料制品厂

2025年07月

建设单位：义乌市义晞塑料制品厂

编制单位：义乌市义晞塑料制品厂

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 义乌市义晞塑料制品厂 电话：13506893028 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市义乌市上溪镇聚贤路28号 | 义乌市义晞塑料制品厂 电话：13506893028 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市义乌市上溪镇聚贤路28号 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	7

3.3主要原辅材料及燃料	9

3.4主要生产设备	9

3.5水源及水平衡	10

3.6生产工艺	11

3.7项目变动情况	13

4环境保护设施	16

4.1污染物治理/处置设施	16

4.1.1废水	16

4.1.2废气	16

4.1.3噪声	17

4.1.4固（液）体废物	18

4.2其他环境保护设施	19

4.2.1环境风险防范设施	19

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	20

4.2.3其他设施	20

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	20

4.3.1 环保设施投资	20

4.3.2 “三同时”落实情况	21

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	24

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	24

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	24

5.1.2 环评总结论	25

5.2审批部门审批决定	26

6验收执行标准	28

6.1废水验收执行标准	28

6.2废气验收执行标准	28

6.3噪声验收执行标准	29

6.4固废验收执行标准	29

6.5主要污染物排放总量控制指标	29

6.6环境质量标准	30

7验收监测内容	31

7.1环境保护设施调试运行效果	31

7.1.1废水验收监测内容	31

7.1.2废气验收监测内容	31

7.1.3厂界噪声监测	31

7.1.4监测点位布置图	32

7.2环境质量监测	32

8质量保证及质量控制	33

8.1监测分析方法	33

8.2监测仪器	34

8.3人员能力	35

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	36

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	36

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	37

8.7采样记录及分析结果	37

9验收监测结果	38

9.1生产工况	38

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	38

9.2.1废水监测结果及评价	38

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	41

9.2.3无组织废气检测结果及评价	44

9.2.4噪声检测结果及评价	50

9.2.5环保设施处理效率监测结果	51

9.2.6污染物排放总量核算	51

9.3工程建设对环境的影响	52

10验收监测结论	53

10.1环保设施调试运行效果	53

10.1.1环保设施处理效率监测结果	53

10.1.2污染设施排放监测结果	53

10.2工程建设对环境的影响	54

10.3建议	54

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	55

附件2 义乌市义晞塑料制品厂项目备案通知书	57

附件3 环评批复	58

附件4 项目排污登记回执	62

附件5 项目雨污管网平面分布图	63

附件6 危废处置协议	64

附件7 危废台账	69

附件8 试生产文件	70

附件9 废气处理设施设计方案	71

附件10 废气运行台账	72

附件11 验收意见及签到表	73

附件12 验收公示截图	74

附件13 其他需要说明的事项	75

附件14 检测报告	77

1项目概况

1.1基本情况

义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目位于浙江省金华市义乌市上溪镇聚贤路28号，一家专业从事塑料薄膜生产加工的企业。项目于2024年10月在义乌市经信局完成了备案（项目代码：2410-330782-07-02-530567）。

1.2项目审批情况

2024年12月，我公司委托金华市环科环境技术有限公司编制了《义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目环境影响报告表》，于2025年1月21日获得金华市生态环境局审查意见（金环建义【2025】12号）。2025年5月15日本项目完成固定污染源排污登记申请，7月8日完成排污登记变更，登记编号为：92330782MA8G8FKJ3X001Z。

1.3项目建设情况

我公司租用义乌市顺达塑胶有限公司位于浙江省金华市义乌市上溪镇聚贤路28号的闲置厂房实施本项目。本项目实际总投资280万元，实际环保投资15万元，购置挤出拉片一体机、搅拌机、空压机等设备，使用PET塑料粒子为原材料，采用熔融挤出、拉片工艺。本项目于2025年2月开工建设，至2025年4月30日竣工，2025年5月1日至2025年5月15日完成调试，项目建成后具备年产200吨PET塑料膜的生产能力。

本项目员工人数10人，生产采取10小时单班制，年工作日300天，厂内不设食堂和职工宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年7月10日-11日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收范围为“义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目主体工程和配套治理设施”，本次验收为整体验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人大常委会，2017.6.27修订，2018.1.1施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》，全国人民代表大会常务委员会，2018.10.26起施行；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)，2020年4月29日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020.9.1起施行；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

- 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

- 《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

- 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定

（1）《义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目环境影响报告表》（金华市环科环境技术有限公司，2024年12月）；

（2）《关于义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目环境影响报告表的审查意见》（金华市生态环境局，金环建义【2025】12号，2025年1月21日）。

2.4其他相关文件

- 《检测报告》（高鑫（验）字20250708）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年7月）；

- 《义乌市义晞塑料制品厂废气设计方案》。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

义乌市义晞塑料制品厂位于浙江省金华市义乌市上溪镇聚贤路28号。项目中心经纬度坐标为E119.931856°，N29.260772°。本项目位于义乌市顺达塑胶有限公司内，厂界东侧为义乌市顺达塑胶有限公司门卫室，南侧为义乌市顺达塑胶有限公司1#、3#厂房，西侧为空地，北侧为义乌市速铂服饰有限公司。最近敏感点为西北侧的下楼宅村，相距约250m，厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

250m 生产车间 原料仓库 空地 义乌市速铂服饰有限公司 顺达塑胶3#厂房 顺达塑胶1#厂房 下楼宅村 本项目 N

图3.1-2 项目周边500m情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 距离 | 环境概况 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 相邻 | 义乌市顺达塑胶有限公司门卫室 |
| 南 | 相邻 | 义乌市顺达塑胶有限公司1#、3#厂房 |
| 西 | 相邻 | 空地 |
| 北 | 相邻 | 义乌市速铂服饰有限公司 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 下楼宅村 | 西北 | 250m | 二类 | 与环评一致 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目

（2）项目性质：新建

（3）建设地点：浙江省金华市义乌市上溪镇聚贤路28号

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资280万元，实际环保投资15万元。本项目员工人数10人，生产采取10小时单班制，年工作日300天，厂内不设食堂和职工宿舍。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产200吨PET膜 | 年产200吨PET膜 | 一致 |
| 主体工程 |  | 厂区内有4栋厂房，本项目位于4#厂房1楼，1楼车间设有挤出拉片、搅拌等生产车间；原料存储区、成品存储区位于厂房1楼 | 厂区内有4栋厂房，本项目生产车间位于4#厂房1楼，设有挤出拉片、搅拌等生产车间及成品存储区；原料仓库位于2#厂房2楼 | 基本一致 原料仓库调整后位于2#厂房2楼 |
| 公用工程 | 给水工程 | 园区市政自来水管网供给 | 园区市政自来水管网供给 | 一致 |
|  | 排水工程 | 雨污分流，雨水汇集后排入市政雨水管网。项目生活污水经预处理达标后纳入工业园区污水管网，接入义乌市水处理有限责任公司义亭运营部进一步处理，最终排入义乌江 | 雨污分流，雨水汇集后排入市政雨水管网。项目生活污水经预处理达标后纳入工业园区污水管网，接入义乌市水处理有限责任公司义亭运营部进一步处理，最终排入义乌江 | 一致 |
|  | 供电系统 | 由城市电网供给 | 由城市电网供给 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 项目生活污水经化粪池预处理后达标后排入市政污水管网 | 项目生活污水经化粪池预处理后达标后排入市政污水管网 | 一致 |
|  | 废气处理 | 熔融挤出、拉片废气：废气经集气罩收集后经“活性炭”吸附废气处理设施处理后高空排放（DA001） | 熔融挤出、拉片废气：废气经集气罩收集后经“活性炭”吸附废气处理设施处理后高空排放（DA001） | 一致 |
|  | 噪声治理 | 生产设备加装减振基础；加强设备的维护保养，保证设备的正常运行 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护；加强职工更环保意识教育 | 一致 |
|  | 固废处理 | - 一般废包装材料等一般固废外送综合利用，一般固废暂存场所位于厂区1楼南侧； - 2、废润滑油桶、含油废抹布、废油、废活性炭等分类暂存收集后交由有资质的单位处置，危险废物贮存场所位于1楼西北侧，建筑面积约为20m2； - 3、生活垃圾由环卫部门处置。 | - 1、一般废包装材料等一般固废外送综合利用，一般固废暂存场所位于厂区1楼南侧； - 2、废润滑油桶、含油废抹布、废油、废活性炭等分类暂存收集后交由义乌市朵莉宝贝饰品有限公司处置，危险废物贮存场所位于2#厂房6楼西侧，建筑面积约为20m2； 3、生活垃圾由环卫部门处置。 | 基本一致 危废仓库调整后位于2#厂房6楼西侧 |

根据核查，现有实际产能为年产200吨PET膜，厂区平面布置相比环评进行了调整，具体为：原料仓库调整后位于2#厂房2楼，危废仓库调整后位于2#厂房6楼西侧，其余建设内容与环评要求一致。生产、处置或储存能力未超环评审批量，废水、废气、噪声污染防治措施未发生变化，固体废物利用处置方式未发生变化，厂区平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，无重大变化。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年销售量 | 实际年销售量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | PET塑料膜 | 200吨 | 200吨 | 无变化 |

## 3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量【1】 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - PET塑料粒子 | - t/a | - 198 | - 29.7 | - 178.2 | - -19.8 |
| - 2 | - 色母粒 | - t/a | - 2 | - 0.3 | - 1.8 | - -0.2 |
| - 3 | - 润滑油 | - t/a | - 0.1 | - 0.015 | - 0.09 | - -0.01 |
| - 4 | - 水 | - t/a | - 240 | - 36 | - 216 | - -24 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2025.5.1-2025.6.30）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据核查，现有实际产能为年产200吨PET塑料膜，实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 搅拌机 | - 台 | - / | - 1 | - 1 | - 无变化 |
| - 2 | - 挤出拉片一体机 | - 台 | - SJ90 | - 2 | - 2 | - 无变化 |
| - 3 | - 空压机 | - 台 | - / | - 1 | - 1 | - 无变化 |

根据核查，现有实际生产设备与环评一致，未发生变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为循环冷却水补水用水和生活用水。

- 项目用水情况

循环冷却水补水用水：本项目冷却过程采用间接冷却方式，冷却水经车间外的冷却塔冷却后循环回用不外排，定期补充不足。冷却塔循环水量约为2t，日均损耗量约为10%，则喷淋塔补充新鲜水量为60t/a。

生活用水：项目劳动定员为10人，厂区内不提供食宿，员工生活用水按60L/人•d计，年生产天数300天，则员工生活用水为180t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

循环冷却水：本项目冷却过程采用间接冷却方式，冷却水经车间外的冷却塔冷却后循环回用不外排，定期补充不足。

生活用水：项目劳动定员为10人，厂区内不提供食宿，用水量为180t/a，废水排放系数按80%计，则员工生活废水排放量约为144t/a。

项目水平衡图见图3.4-1。

新鲜水

化粪池

循环冷却水

60

240

生活用水

180

损耗60

损耗36

144

纳管

144

图 3.4-1  本项目项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目工艺流程具体见下图3.6.1-1：

图3.6.1-1  本项目生产工艺及产污环节

生产工艺流程简要说明：

称量：将塑料粒子、色母粒两者按一定的比例称量；

混合搅拌：将称量好的料粒子、色母粒倒入搅拌机，加盖搅拌均匀；

熔融挤出：原料进入挤出机进行加热，随着温度的升高，塑料颗粒由玻璃态转化为高弹态，进而转化为粘流态，整个熔融挤出的过程即加热、塑化的过程，并能在定量、定压、定温下从机头挤出，本项目使用的挤出机采用电阻加热形式，熔融温度约为 180~230℃；

拉片：将熔融的树脂流到流延辊（通冷却水的辊筒）进行间接冷却定型，急速冷却，从粘流态迅速变为玻璃态，使原料从无定形态迅速变为具有低结晶度的准结晶结构，使薄膜的刚性、强度、尺寸稳定性、气密性及电性能得到改善；

牵引：拉片后的薄膜经牵引后达到规定的性状和厚度，成为半成品；

收卷：牵引后的半成品进行收卷，半成品入库。

项目采用冷却水间接冷却，冷却水循环使用不外排。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6.2-1。

表3.6.2-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 员工生活 | 生活污水 | CODCr、NH3-N |
| 废气 | G1 | 熔融挤出、拉片 | 熔融挤出、 拉片废气 | 非甲烷总烃 |
|  | G2 | 拌料 | 拌料粉尘 | 颗粒物 |
| 噪声 | N | 日常运行 | 设备噪声 | 设备噪声 |
| 固废 | S1 | 原料包装 | 一般废包装材料 | 编织袋等 |
|  | S2 | 设备维护 | 废润滑油 | 润滑油 |
|  | S3 | 设备维护 | 含油废抹布 | 含润滑油布料 |
|  | S4 | 设备维护 | 废润滑油桶 | 含润滑油废桶 |
|  | S5 | 废气处理 | 废活性炭 | 含有机废气活性炭 |
|  | S6 | 日常生活 | 生活垃圾 | 塑料、纸张、有机物等 |

根据核查，实际生产工艺与环评一致，产污环节与环评一致。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产200吨PET膜 | 年产200吨PET膜 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市义乌市上溪镇聚贤路28号 | 项目位于浙江省金华市义乌市上溪镇聚贤路28号，厂区平面布置相比环评进行了调整，具体为：原料仓库调整后位于2#厂房2楼，危废仓库调整后位于2#厂房6楼西侧，厂区平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，无重大变化。 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： 塑料粒子、色母粒→称量→混合搅拌→熔融挤出→拉片→牵引→收卷→入库； 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 实际生产工艺与环评一致； 根据核查，现有实际产能为年产200吨PET塑料膜，实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起 根据核查，现有实际生产设备与环评一致，未发生变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 项目生活污水经化粪池预处理后达标后排入市政污水管网； 废气方面： 熔融挤出、拉片废气：废气经集气罩收集后经“活性炭”吸附废气处理设施处理后高空排放（DA001）； 噪声方面： 生产设备加装减振基础；加强设备的维护保养，保证设备的正常运行； 固废方面： - 1、一般废包装材料等一般固废外送综合利用，一般固废暂存场所位于厂区1楼南侧； - 2、废润滑油桶、含油废抹布、废油、废活性炭等分类暂存收集后交由有资质的单位处置，危险废物贮存场所位于1楼西北侧，建筑面积约为20m2； 3、生活垃圾由环卫部门处置。 | 废水方面： 项目生活污水经化粪池预处理后达标后排入市政污水管网； 废气方面： 熔融挤出、拉片废气：废气经集气罩收集后经“活性炭”吸附废气处理设施处理后高空排放（DA001）； 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 固废方面： - 1、一般废包装材料等一般固废外送综合利用，一般固废暂存场所位于厂区1楼南侧； - 2、废润滑油桶、含油废抹布、废油、废活性炭等分类暂存收集后交由义乌市朵莉宝贝饰品有限公司处置，危险废物贮存场所位于2#厂房6楼西侧，建筑面积约为20m2； 3、生活垃圾由环卫部门处置。 本项目废水、废气、噪声污染防治措施未发生重大变化，固体废物利用处置方式未发生重大变化。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目冷却过程采用间接冷却方式，冷却水经车间外的冷却塔冷却后循环回用不外排，定期补充不足；生活污水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网，送至污水处理厂处理。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 项目生活污水经化粪池预处理后达标后排入市政污水管网 | 项目生活污水经化粪池预处理后达标后排入市政污水管网 | CODCr、NH3-N | 间歇排放，排入市政管网 |

新鲜水 生活用水 化粪池 污水管网

图 4.1.1-1 污水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气主要为熔融挤出、拉片废气及搅拌废气。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 熔融挤出、 拉片废气 | 熔融挤出、拉片 | 废气经集气罩收集后经“活性炭”吸附废气处理设施处理后高空排放（DA001） | 废气经集气罩收集后经“活性炭”吸附废气处理设施处理后高空排放（DA001） | 非甲烷总烃、乙醛 | 有组织排放 |
| 拌料粉尘 | 拌料 | 加盖搅拌 | 加盖搅拌 | 颗粒物 | 无组织排放 |

废气处理设施具体图例如下：

| 生产废气废气收集装置 | 生产废气废气收集装置 |
| --- | --- |
| “活性炭”吸附废气处理设施 |  |
| 图 4.1.2-1废气处理设施图 |  |

4.1.3噪声

本项目生产过程噪声主要为挤出拉片一体机、搅拌机等生产设备以及废气处理设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

防治噪声污染措施有：车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护；加强职工更环保意识教育。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台/套） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤出拉片一体机 | 4#厂房1F | 2 | 75 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护；加强职工更环保意识教育 |
| 搅拌机 |  | - 1 | 70 |  |
| 风机 | 2#厂房6F | - 1 | 80 |  |
| 冷却塔 | 4#厂房1F | - 1 | 80 |  |
| 空压机 | 4#厂房1F | - 1 | 0 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

“活性炭”吸附废气处理设施

图 4.1.3-1噪声处理设施图

4.1.4固（液）体废物

本项目一般废包装材料等一般固废外送综合利用，一般固废暂存场所位于厂区1楼南侧；废润滑油桶、含油废抹布、废油、废活性炭等分类暂存收集后交由义乌市朵莉宝贝饰品有限公司处置，危险废物贮存场所位于2#厂房6楼西侧，建筑面积约为20m2；生活垃圾由环卫部门处置。

生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 一般包装废料 | 原料 使用 | 一般 固废 | / | 外送综合利用 | 外送综合利用 | 袋装，一般固废暂存场 | 一致 |
| 2 | 废活性炭 | 废气 处理 | 危险 废物 | HW49 900-039-49 | 分类收集后委托有资质单位进行处置 | 分类暂存收集后交由义乌市朵莉宝贝饰品有限公司处置 | 袋装，危险废物贮存场 | 一致 |
| 3 | 废润滑油桶 | 设备 保养 | 危险 废物 | HW08 900-249-08 |  |  | 叠放，危险废物贮存场 | 一致 |
| 4 | 废润滑油 | 设备 保养 | 危险 废物 | HW08 900-214-08 |  |  | 桶装，危险废物贮存场 | 一致 |
| 5 | 含油废抹布 | 设备 清理 | 危险 废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 袋装，危险废物贮存场 | 一致 |
| 6 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般 固废 | / | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 | 桶装，垃圾桶 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 验收期间产生量（t） | 折算年产生量（t/a） | 验收期间转移/处置量（t/a） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般包装废料 | 原料使用 | 0.8 | 0.002 | 0.6 | 0.004 | -0.2 |
| 2 | 废活性炭 | 废气处理 | 3.026 | 暂未更换 | 3.026【1】 | 0 | — |
| 3 | 废润滑油桶 | 设备保养 | 0.008 | 暂未产生 | 0.008【1】 | 0 | — |
| 4 | 废润滑油 | 设备保养 | 0.1 | 暂未产生 | 0.1【1】 | 0 | — |
| 5 | 含油废抹布 | 设备清理 | 0.15 | 暂未产生 | 0.15【1】 | 0 | — |
| 6 | 生活垃圾 | 日常生活 | 1.5 | 0.004 | 1.2 | 0.008 | -0.3 |
| 【1】注：本项目投产后营运时间较短，危险废物暂未产生，实际年产生量参考环评年产生量。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 图 4.1.4-1危险废物暂存场所图 |  |
| --- | --- |

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

（1）土壤及地下水

①厂区内地面采用混凝土硬化，防止装卸及加油过程跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染；

②固体废物应分类收集，并按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，固废暂存场所应采取防风、防雨、防渗等措施，防止渗漏污染土壤；做好废气排放的污染防治工作，强化厂区及周边绿化，种植吸附能力较强的植物，尽可能降低废气排放对土壤的污染影响；

③加强日常环境管理及巡查，定期检查防渗地面的破损情况，以便及时做出修补措施，防止地面有裂隙造成废液长期渗漏污染地下水，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

（2）环境风险防范措施

1）已加强防渗、防漏措施，合理设置消防设施，已加强安全检查，已制定安全生产规范，培训员工突发事件的应急处置能力。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

项目污水总排口及废气排放口放置了规范标识标牌；无在线监测装置。

4.2.3其他设施

本项目为新建项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 化粪池、管道、设置一个污水排口 | 2 |
| 2 | 废气治理 | “活性炭”吸附废气处理设施，管道及配套标牌口 | 7 |
| 3 | 固废治理 | 固废暂存、委托处置 | 3 |
| 4 | 噪声处理 | 采取消声、隔声措施 | 1 |
| 5 | 风险 | 防渗措施、应急物资等 | 2 |
| 合计 |  |  | 15 |
| 总投资 |  |  | 280 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 5.4 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。本项目建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 本项目落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目在义乌市上溪镇聚贤路28号进行建设，项目总投资300万元，租用厂房面积约为600平方米。项目建成后主要生产设备包括挤出拉片一体机 2 台、搅拌机1台、空压机1台等，项目建成后形成年产200吨PET膜的建设规模； | 项目在义乌市上溪镇聚贤路28号进行建设，项目总投资280万元，租用生产车间厂房面积为600平方米。项目建成后主要生产设备包括挤出拉片一体机 2 台、搅拌机1台、空压机1台等，项目建成后形成年产200吨PET膜的建设规模； |
| 2 | 加强废水排放管理。厂区实行雨污分流，生活污水经厂区内化粪池处理后排入市政污水管网，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准； | 已加强废水排放管理。厂区实行雨污分流，生活污水经厂区内化粪池处理后排入市政污水管网； 验收监测期间，污水总排口（DW001-2）的废水中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准；氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中限值要求； |
| 3 | 加强废气排放管理。要求熔融挤出、拉片车间生产时相对密闭，提高废气的收集效率；熔融挤出、拉片废气收集后经“活性炭”废气设施处理后通过 15 米以上排气筒高空排放，废气排放执行 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）中表5规定的大气污染物特别排放限值； | 已加强废气排放管理。熔融挤出、拉片废气收集后经“活性炭”废气设施处理后通过25米排气筒高空排放； 验收监测期间，熔融挤出、拉片废气处理设施出口（DA001-2）中非甲烷总烃、乙醛检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5浓度限值。 验收监测期间，厂界颗粒物、非甲烷总烃的最大小时浓度值检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9的排放限值要求。厂界乙醛的检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求； 厂区内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值、最大一次值结果均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值要求； |
| 4 | 科学合理布局并加强运行管理。优选低噪声设备，对高噪声设备采取有效隔音降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准； | 科已学合理布局并加强运行管理。优选低噪声设备，对高噪声设备采取有效隔音降噪措施； 验收监测期间，厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为62dB(A)、64dB(A)、64dB(A)、64dB(A)，结果均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求； |
| 5 | 妥善处置各类固废。废润滑油桶、含油废抹布、废油、废活性炭等属于危险固废，收集后委托有资质单位代为处置；一般废包装材料等收集后，实行资源化再利用，严禁随意堆放、抛洒；生活垃圾由环卫部门统一清运，日产日清； | 本项目一般废包装材料等一般固废外送综合利用，一般固废暂存场所位于厂区1楼南侧；废润滑油桶、含油废抹布、废油、废活性炭等分类暂存收集后交由义乌市朵莉宝贝饰品有限公司处置，危险废物贮存场所位于2#厂房6楼西侧，建筑面积约为20m2；生活垃圾由环卫部门处置； |
| 6 | 加强项目日常管理和环境风险防控，做好安全风险辨识。制定环境管理制度，建立环保设施运行台账并做好日常登记管理。同时企业要开展安全风险辨识，制定风险管理制度，加强安全生产培训，避免事故发生； | 已加强项目日常管理和环境风险防控，做好安全风险辨识。已制定环境管理制度，建立环保设施运行台账并做好日常登记管理。已制定风险管理制度，加强安全生产培训，避免事故发生； |
| 7 | 严格落实污染物总量控制措施，项目 VOCs排放量为0.018吨/年。本项目实施后，VOCs排放量实行等量削减，区域平衡削减量为0.018 吨/年； | 已严格落实污染物总量控制措施，本项目污染物排放量CODCr0.006吨/年、NH3-N0.0001吨/年、VOCS0.017吨/年，符合环评报告及环评批复中主要污染物排放总量控制指标要求。 |
| 8 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，若项目规模、性质、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化，或自批准之日起满5年方开工建设的，须依法重新报批或审核。 | 已根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，本项目规模、性质、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等未发生重大变化，开工建设时间未超批准之日5年。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表 5.1-1

| 分类 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 治理措施主要内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口（DW001） | CODCr、 NH3-N | 生活污水经厂内化粪池预处理后排入市政管网，入义乌市水处理有限责任公司义亭运营部 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4三级标准 |
| 废气 | 熔融挤出、拉片废气（DA001） | 非甲烷总烃、乙醛 | 熔融挤出、拉片废气收集后经“活性炭”废气处理设施处理后（3000m3 /h 风量）通过15米以上排气 筒高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）中表5规定的大气污染物特别排放限值 |
| 声环境 | 车间生产 | 噪声 | 生产设备加装减振基础；加强设备的维护保养，保证设备的正常运行 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准 |
| 固体废物 | 1、一般废包装材料等一般固废外送综合利用；2、废润滑油桶、含油废抹布、废油、废活性炭等收集后交由有资质的单位处置；3、生活垃圾由环卫部门处置。危废仓库外粘贴相关标志牌和警示牌，危废分类贮存、规范包装并应防止风吹、日晒、雨淋，不能乱堆乱放，定期转移委托有资质的单位安全处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025-2012)等文件。日常管理中要履行申报的登记制度、建立台账制度（包括落实电子台账），危险废物处置应执行报批和转移联单等制度。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 做好防泄漏、防流散等源头控制措施； - 做好分区防渗措施，防渗性能应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等规定的防渗要求。 - 应设置专职人员加强巡检，在运营过程中若发现地面破裂应及时修补，防止污染物泄漏导致地下水、土壤环境污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①要求企业强化风险意识、加强安全管理，进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。②要求企业严格按照不同原料的性质分类贮存；液体原料桶四周必须设置围堰，地面及四周做防腐处理，防止泄漏液进入污水管道、附近水体或土壤；对各类原料的包装须定期进行检查，一旦发现有老化、破损现象须及时更换包装，杜绝风险事故的发生。③要求厂区内设置危险废物贮存场所，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定做好防雨淋、防渗漏、防流失措施，各类危险废物平时收集后妥善贮存于危废贮存场所，液态危险废物贮存于密闭容器中，定期委托有资质单位处置。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。④要求企业定期对企业雨污管道、生活污水治理设施、废气收集及处理设施等环保设施进行维护、修理，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废水处理设施、废气收集及处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。⑤要求企业重视安全措施建设，除了配备必要的消防应急措施外，还应加强车间的通风设施建设，保证车间内良好通风。同时，车间内应杜绝明火，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设备的维护、检修，确保设备正常运行。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、企业设置专业的环保管理机构，配备环保管理人员，建立环保管理制度，加强职工环保教育、提升环保意识； 2、企业应定期向社会公开企业环保管理内容，包括污染物排放达标情况、环保管理制度和要求落实情况、环境风险防范措施情况等； 3、企业应按照《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15562.1)规定，在厂区设置规范 “三废”排污口和噪声排放点标志； 4、企业项目应严格按照本环评内容和要求进行建设，在建设中若发生重大变动，则应进行重新报批； 5、企业应在项目建成后及时进行排污许可登记，并及时对项目进行验收； 6、在项目运行过程中，企业应定期维护相关生产设施和环保设施，定期进行污染物的跟踪监测，确保企业污染物长期稳定达标排放。 7、结合浙应急基础【2022】143 号，项目配套的污染防治设施及危废贮存场所等，企业须与主体工程一起委托有相应资质的设计单位按照安全生产要求设计，并开展安全风险评估，经相关职能部门审批同意后方可实施。 |  |  |  |

5.1.2 环评总结论

义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目选址位于义乌市上溪镇聚贤路28号，根据义乌市“三线一单”生态环境分区管控方案，企业所在地为重点管控单元，项目符合管控单元管控措施及要求；各种污染物经相应措施处理后做到达标排放，污染物总量符合总量准入要求，污染物经治理后对当地的环境影响不大，各环境要素可以维持现有功能区要求；用地性质符合义乌市国土空间总体规划要求；项目符合国家和地方相关产业政策；项目建设对周围环境影响以及环境风险均可控制在可接受范围之内。

因此，从环保角度而言，该项目只要落实本次环评提出的各项治理措施，落实环保投资，严格执行“三同时”制度，在安全生产以确保污染物达标排放，加强环保管理的情况下，该项目实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

关于义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目环境影响报告表的审查意见

金环建义【2025】12号

义乌市义晞塑料制品厂：

你单位委托金华市环科环境技术有限公司编制的《义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目环境影响报告表》和相关材料收悉，项目已进行了公示。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款，经我局研究，审查意见如下：

一、原则同意报告表的基本结论和建议，报告表内容全面，重点突出，各项污染防治对策可行，可作为项目设计和实施环境管理的依据。

二、原则同意项目在义乌市上溪镇聚贤路28号进行建设，项目总投资280万元，租用厂房面积约为600平方米。项目建成后主要生产设备包括挤出拉片一体机2台、搅拌机1台、空压机1台等，项目建成后形成年产200吨PET膜的建设规模。

三、项目须采用先进的生产工艺、技术和装备，实施清洁生产减少各种污染物的产生量和排放量及资源消耗。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承接，并经科学论证，确保稳定达标排放。

四、在项目设计、建设和环境管理中，须逐项落实好报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、坚持清洁生产原则。积极选用技术含量高、污染物产生量少、节能降耗的工艺技术及设备。

2、加强废水排放管理。厂区实行雨污分流，生活污水经厂区内化粪池处理后排入市政污水管网，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

3、加强废气排放管理。要求熔融挤出、拉片车间生产时相对密闭，提高废气的收集效率；熔融挤出、拉片废气收集后经“活性炭”废气设施处理后通过15米以上排气筒高空排放，废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）中表5规定的大气污染物特别排放限值。

4、科学合理布局并加强运行管理。优选低噪声设备，对高噪声设备采取有效隔音降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

5、妥善处置各类固废。废润滑油桶、含油废抹布、废油、废活性炭等属于危险固废，收集后委托有资质单位代为处置；一般废包装材料等收集后，实行资源化再利用，严禁随意堆放、抛洒；生活垃圾由环卫部门统一清运，日产日清。

6、加强项目日常管理和环境风险防控，做好安全风险辨识。制定环境管理制度，建立环保设施运行台账并做好日常登记管理。同时企业要开展安全风险辨识，制定风险管理制度，加强安全生产培训，避免事故发生。

五、严格落实污染物总量控制措施，项目VOCs排放量为0.018吨/年。本项目实施后，VOCs排放量实行等量削减，区域平衡削减量为0.018吨/年。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，若项目规模、性质、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化，或自批准之日起满5年方开工建设的，须依法重新报批或审核。

项目环评报告中提出的污染防治措施及风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营中认真予以落实，污染防治工程必须请有资质的公司设计。你公司必须严格执行环保“三同时”制度，落实环评报告提出的各项防治措施，在项目投产前须完成排污登记，投产后三个月之内自行完成环保竣工验收并做好信息公开、报备工作，验收合格后方可投入正常使用。项目环保“三同时”跟踪监督管理工作由市生态环境局义乌分局负责。

如不服本行政许可决定，可在接到本决定之日起六十日内向金华市人民政府申请复议；也可在接到本决定之日起六个月内直接向金华市婺城区人民法院起诉。

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

项目生活污水经配套的化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后纳入工业区污水管网，送义乌市水处理有限责任公司义亭运营部处理达到相应标准后排入义乌江。具体标准限值见表6.1-1。

表 6.1-1 本项目污水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲

| 水质指标 | pH | CODCr | BOD5 | SS | 动植物油类 | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准 | 6～9 | 500 | 300 | 400 | 100 | 35* | 8* |
| 注1：其中氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

6.2废气验收执行标准

本项目在熔融挤出、拉片过程中产生的有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）中表5大气污染物特别排放限值及表9规定的企业边界大气污染物浓度限值，乙醛无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源二级排放标准。

本项目厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中排放限值确定。详见表6.2-1~6.2-3。

表6.2-1  《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

| 序号 | 污染物项目 | 限值（mg/m3） | 适用的合成树脂类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 20（车间或生产设施排气筒） | 所有合成树脂 |
|  |  | 1.0（厂界） |  |
| 2 | 非甲烷总烃 | 60（车间或生产设施排气筒） |  |
|  |  | 4.0（厂界） |  |
| 3 | 乙醛 | 20（车间或生产设施排气筒） | 热塑性聚酯树脂 |

表6.2-2  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 乙醛 | 周界外浓度最高点 | 0.040 |

表6.2-3 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值

| 污染物项目 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 10 | 监控点处1小时平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表 6.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《关于义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目环境影响报告表的审查意见》及《义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目环境影响报告表》中要求本项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1  本项目主要污染物总量控制指标   单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评报告及环评批复总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 | VOCS | 0.018 |
| 水污染物 | CODCr | 0.006 |
|  | NH3-N | 0.0001 |

6.6环境质量标准

本次验收监测不涉及。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1 废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类、氨氮、总磷 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2 废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 熔融挤出、拉片废气处理设施进口DA001-1 | 非甲烷总烃、乙醛 | 3次/天，监测2天 |
|  |  | 熔融挤出、拉片废气处理设施出口DA001-2 | 非甲烷总烃、乙醛 |  |
| 2 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物、非甲烷总烃、乙醛 | 3次/天， 监测2天 |
|  |  | 厂区内生产车间外（G4） | 非甲烷总烃 | 3次/天， 监测2天 |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧外1m处，各设一个监测点（N1、N2、N3、N4），昼间各监测1次，连续监测2天。

7.1.4监测点位布置图

本项目有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

本次验收监测不涉及。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪（GXZY21023） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 动植物油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计（GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 有组织废气 | 乙醛 | EM-0362H智能综合工况测量仪（GXZY19069、GXZY19070） ZR-3710双路烟气采样器（GXZY18015） ZR-3710型双路烟气采样器（GXZY19055） GC-2010 Plus气相色谱仪（GXZY19059） | 《固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 HJ/T35-1999》 | 0.04mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | EM-0362H智能综合工况测量仪（GXZY19069、GXZY19070） DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24027、GXZY24028） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY22034、GXZY22035）ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24031、GXZY24035） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 乙醛 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY22034、GXZY22035）ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24031、GXZY24035） GC-2010 Plus气相色谱仪（GXZY19059） | 《固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 HJ/T35-1999》 | 0.04mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY24023、GXZY24024、GXZY24025、GXZY24026、GXZY25025） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | AWA6292型多功能声级计（GXZY25117） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY21023 | 2026.5.16 | 是 |
| 智能综合工况测量仪 | EM-0362H | GXZY19069 | 2025.11.18 | 是 |
| 智能综合工况测量仪 | EM-0362H | GXZY19070 | 2025.11.18 | 是 |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY18015 | 2025.11.10 | 是 |
| 双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY19055 | 20265.13 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24027 | 2026.7.3 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24028 | 2026.7.3 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY25025 | 2026.7.3 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24023 | 2026.7.3 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24024 | 2026.7.3 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24025 | 2026.7.3 | 是 |
| 智能真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY24026 | 2026.7.3 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924型 | GXZY24031 | 2026.7.3 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924型 | GXZY24035 | 2026.7.3 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923型 | GXZY22034 | 2026.5.15 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923型 | GXZY22035 | 2026.5.15 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA6292型 | GXZY25117 | 2026.6.19 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2026.5.13 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.10 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.3.12 | 是 |
| 气相色谱仪 | GC-2010 Plus | GXZY19059 | 2027.7.3 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2026.3.10 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2026.3.13 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.4-1 水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 10.00 | 9.798 | 98.0 | 95-105 | 符合 |

表8.4-2 水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 262 | 268 | 1.0 | 6 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 90.1 | 99.6 | 5.1 | 20 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 93.9 | 91.4 | 1.4 | 20 | 符合 |
| 氨氮 | 11.0 | 10.8 | 0.9 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 2.89 | 2.92 | 0.5 | 5 | 符合 |

表8.4-3 标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 41.5 | BY-H-230040-3-26 | 40.7±1.8 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 41.2 | BY-H-230040-3-23 | 40.7±1.8 | 合格 |
| 化学需氧量 | 171 | BY-H-2401002-2-11 | 176±22 | 合格 |
| 氨氮 | 6.87 | BY-H-2412011-1-09 | 7.04±0.44 | 合格 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1 建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 现阶段实际生产能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2025.7.10 | 年产200吨PET膜 | 年产200吨PET膜 | 0.6吨PET膜 | 90.0% |
| - 2025.7.11 |  |  | 0.6吨PET膜 | 90.0% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

| 采样日期 | 2025年7月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年7月10日-17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 污水总排口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（7月10日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（7月11日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250708a DW001-2-01 | 20250708a DW001-2-02 | 20250708a DW001-2-03 | 20250708a DW001-2-04 | 平均值 | 20250708b DW001-2-01 | 20250708b DW001-2-02 | 20250708b DW001-2-03 | 20250708b DW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.3（21.3℃） | 7.1（21.7℃） | 7.4（22.4℃） | 7.3（22.9℃） | 7.1-7.4 | 7.6（20.4℃） | 7.7（21.3℃） | 7.5（21.9℃） | 7.2（22.4℃） | 7.2-7.7 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 29 | 27 | 35 | 41 | 33 | 36 | 42 | 31 | 44 | 38 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 138 | 129 | 130 | 94.8 | 123 | 132 | 133 | 135 | 92.7 | 123 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 412 | 332 | 358 | 265 | 342 | 405 | 364 | 399 | 263 | 358 | 500 | 达标 |
| 动植物油类（mg/L） | 1.42 | 1.53 | 1.60 | 1.60 | 1.54 | 1.40 | 1.46 | 1.40 | 1.37 | 1.41 | 100 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 10.9 | 8.07 | 12.0 | 9.69 | 10.2 | 9.44 | 12.4 | 13.3 | 10.9 | 11.5 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 2.90 | 3.41 | 3.57 | 2.79 | 3.17 | 1.94 | 2.17 | 2.44 | 1.88 | 2.11 | 8*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 2、“---”表示《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，污水总排口（DW001-2）的废水pH范围为7.1-7.7，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物38mg/L、五日生化需氧量123mg/L、化学需氧量358mg/L、动植物油类1.54mg/L、氨氮11.5mg/L、总磷3.17mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准；氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中限值要求。

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气检测结果见表9.2.2-1～9.2.2-2。

表9.2.2-1有组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年7月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月11日-13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 熔融挤出、拉片废气处理设施DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 乙醛 | 排放浓度 （mg/m3） | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.83×10-4 | <2.82×10-4 | <2.78×10-4 | <2.81×10-4 | <2.83×10-4 | <2.98×10-4 | <2.93×10-4 | <2.91×10-4 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 1.78 | 2.15 | 2.27 | 2.07 | 0.63 | 0.68 | 0.86 | 0.72 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.26×10-2 | 1.52×10-2 | 1.57×10-2 | 1.45×10-2 | 4.46×10-3 | 5.06×10-3 | 6.30×10-3 | 5.27×10-3 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 7064 | 7056 | 6937 | / | 7083 | 7444 | 7320 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-2有组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年7月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月12日-13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 熔融挤出、拉片废气处理设施DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 乙醛 | 排放浓度 （mg/m3） | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <2.87×10-4 | <2.86×10-4 | <2.88×10-4 | <2.87×10-4 | <2.96×10-4 | <3.00×10-4 | <3.00×10-4 | <2.99×10-4 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 2.42 | 2.68 | 2.76 | 2.62 | 0.59 | 0.81 | 0.89 | 0.76 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.74×10-2 | 1.92×10-2 | 1.99×10-2 | 1.88×10-2 | 4.37×10-3 | 6.08×10-3 | 6.67×10-3 | 5.71×10-3 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 7172 | 7155 | 7201 | / | 7412 | 7511 | 7495 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，熔融挤出、拉片废气处理设施出口（DA001-2）中非甲烷总烃的排放浓度最大值为0.76mg/m3，排放速率为5.71×10-3kg/h，乙醛为未检出，最低检出浓度为0.04mg/m3，非甲烷总烃、乙醛检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5浓度限值。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

（1）无组织废气检测结果见表9.2.3-1~9.2.3-6。

表 9.2.3-1 无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年7月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月11日-15日 |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:40-10:40 | 0.248 | 0.70 |
|  | 12:10-13:10 | 0.261 | 0.77 |
|  | 14:40-15:40 | 0.255 | 0.72 |
| 厂界下风向 G1 | 9:40-10:40 | 0.287 | 1.04 |
|  | 12:10-13:10 | 0.331 | 1.15 |
|  | 14:40-15:40 | 0.300 | 1.19 |
| 厂界下风向 G2 | 9:40-10:40 | 0.277 | 1.29 |
|  | 12:10-13:10 | 0.319 | 1.32 |
|  | 14:40-15:40 | 0.297 | 1.20 |
| 厂界下风向 G3 | 9:40-10:40 | 0.283 | 1.04 |
|  | 12:10-13:10 | 0.319 | 1.01 |
|  | 14:40-15:40 | 0.293 | 1.19 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.331 | 1.32 |
| 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9 |  | 1.0 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 7月10日气象参数：天气：晴；气温：33.2-44.0℃；气压：99.23-99.58kPa；风向：西北风；风速：1.6-1.9m/s。 |  |

表 9.2.3-2 无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年7月10日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月13日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 乙醛 （mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:40-11:40 | <0.04 |
|  | 12:10-14:10 | <0.04 |
|  | 14:40-16:40 | <0.04 |
| 厂界下风向 G1 | 9:40-11:40 | <0.04 |
|  | 12:10-14:10 | <0.04 |
|  | 14:40-16:40 | <0.04 |
| 厂界下风向 G2 | 9:40-11:40 | <0.04 |
|  | 12:10-14:10 | <0.04 |
|  | 14:40-16:40 | <0.04 |
| 厂界下风向 G3 | 9:40-11:40 | <0.04 |
|  | 12:10-14:10 | <0.04 |
|  | 14:40-16:40 | <0.04 |
| 厂界最大小时均值 |  | <0.04 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 |  | 0.040 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 7月10日气象参数：天气：晴；气温：33.2-44.0℃；气压：99.23-99.58kPa；风向：西北风；风速：1.6-1.9m/s。 |

表 9.2.3-3 无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年7月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月12日-15日 |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计） （mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:50-10:50 | 0.260 | 0.84 |
|  | 12:20-13:20 | 0.287 | 0.70 |
|  | 14:50-15:50 | 0.311 | 0.84 |
| 厂界下风向 G1 | 9:50-10:50 | 0.330 | 1.39 |
|  | 12:20-13:20 | 0.324 | 1.31 |
|  | 14:50-15:50 | 0.355 | 1.05 |
| 厂界下风向 G2 | 9:50-10:50 | 0.331 | 1.12 |
|  | 12:20-13:20 | 0.323 | 1.45 |
|  | 14:50-15:50 | 0.351 | 1.59 |
| 厂界下风向 G3 | 9:50-10:50 | 0.333 | 1.18 |
|  | 12:20-13:20 | 0.316 | 1.04 |
|  | 14:50-15:50 | 0.365 | 1.02 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.365 | 1.59 |
| 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9 |  | 1.0 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 7月11日气象参数：天气：晴；气温：32.4-43.7℃；气压：99.34-99.67kPa；风向：西北风；风速：1.7-2.0m/s。 |  |

表 9.2.3-4 无组织废气监测结果（4）

| 采样日期 |  | 2025年7月11日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月13日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 乙醛 （mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:50-11:50 | <0.04 |
|  | 12:20-14:20 | <0.04 |
|  | 14:50-16:50 | <0.04 |
| 厂界下风向 G1 | 9:50-11:50 | <0.04 |
|  | 12:20-14:20 | <0.04 |
|  | 14:50-16:50 | <0.04 |
| 厂界下风向 G2 | 9:50-11:50 | <0.04 |
|  | 12:20-14:20 | <0.04 |
|  | 14:50-16:50 | <0.04 |
| 厂界下风向 G3 | 9:50-11:50 | <0.04 |
|  | 12:20-14:20 | <0.04 |
|  | 14:50-16:50 | <0.04 |
| 厂界最大小时均值 |  | <0.04 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 |  | 0.040 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 7月11日气象参数：天气：晴；气温：32.4-43.7℃；气压：99.34-99.67kPa；风向：西北风；风速：1.7-2.0m/s。 |

表 9.2.3-5 无组织废气监测结果（5）

| 采样日期 |  |  | 2025年7月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年7月11日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂区内生产车间外（G4） | 第一次 | 10:40 | 2.80 | 2.71 |
|  |  | 11:00 | 1.95 |  |
|  |  | 11:20 | 3.39 |  |
|  | 第二次 | 13:10 | 1.45 | 1.64 |
|  |  | 13:30 | 1.86 |  |
|  |  | 13:50 | 1.62 |  |
|  | 第三次 | 15:40 | 3.22 | 2.94 |
|  |  | 16:00 | 3.17 |  |
|  |  | 16:20 | 2.42 |  |
| 最大值 |  |  | 3.39 | 2.94 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值 |  |  | 20 | 6 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 7月10日气象参数：天气：晴；气温：33.2-44.0℃；气压：99.23-99.58kPa；风向：西北风；风速：1.6-1.9m/s。 |  |

表 9.2.3-6 无组织废气监测结果（6）

| 采样日期 |  |  | 2025年7月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年7月12日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂区内生产车间外（G4） | 第一次 | 10:50 | 2.44 | 2.23 |
|  |  | 11:10 | 1.92 |  |
|  |  | 11:30 | 2.32 |  |
|  | 第二次 | 13:20 | 1.49 | 1.69 |
|  |  | 13:40 | 1.89 |  |
|  |  | 14:00 | 1.68 |  |
|  | 第三次 | 15:50 | 2.35 | 2.84 |
|  |  | 16:10 | 3.24 |  |
|  |  | 16:30 | 2.93 |  |
| 最大值 |  |  | 3.24 | 2.84 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值 |  |  | 20 | 6 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 7月11日气象参数：天气：晴；气温：32.4-43.7℃；气压：99.34-99.67kPa；风向：西北风；风速：1.7-2.0m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.365mg/m3，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.59mg/m3，检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9的排放限值要求。厂界乙醛的最大小时浓度值为＜0.04mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

厂区内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为2.94mg/m3，最大一次值为3.39mg/m3，结果均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值要求。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果（1）

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 Leq[dB(A)] | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 结果评价 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 7月10日 | 14:41-14:51 | 62 | 65 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 |  | 14:28-14:38 | 64 |  |  |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 |  | 14:15-14:25 | 62 |  |  |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 14:53-15:03 | 64 |  |  |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 7月11日 | 14:45-14:55 | 60 | 65 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 |  | 14:34-14:44 | 64 |  |  |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 |  | 14:20-14:30 | 64 |  |  |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 15:00-15:10 | 63 |  |  |
| 备注 | 1、检测期间气象参数： 7月10日气象参数：天气：晴；气温：33.2-44.0℃；气压：99.23-99.58kPa；风向：西北风；风速：1.6-1.9m/s。 7月11日气象参数：天气：晴；气温：32.4-43.7℃；气压：99.34-99.67kPa；风向：西北风；风速：1.7-2.0m/s。 2、企业夜间不生产，故夜间噪声不检测。 |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为62dB(A)、64dB(A)、64dB(A)、64dB(A)，结果均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

- 1、废水处理设施处理效率

- 本次验收监测不涉及。

- 2、废气处理设施处理效率

- 本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1。

表9.2.5-1废气环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 排放速率kg/h |  | 处理效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 熔融挤出、拉片废气处理设施DA001 | VOCS【1】 | 2025.7.10 | 1.48×10-2 | 5.56×10-3 | 62.4% |
|  |  | 2025.7.11 | 1.91×10-2 | 6.01×10-3 | 68.5% |
| 【1】注：VOCS以非甲烷总烃、乙醛算术之和计。 |  |  |  |  |  |

9.2.6污染物排放总量核算

1、废水

根据现场核查，项目向外环境年排水量约为144吨/年。根据监测日污水总排口检测平均数据（化学需氧量350mg/L，氨氮10.8mg/L），计算项目年纳管量；同时根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及金华市生态环境局义乌分局的规定（化学需氧量40mg/L，氨氮1mg/L），计算项目向外环境年排放量。均符合环评中关于总量控制的要求。具体废水监测因子年产生量见表9.2.7-1。

表9.2.7-1  废水监测因子年产生量

| 监测项目 | 环评批复总量（t/a） | 年纳管量（t/a） | 年外环境排放量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.006 | 0.050 | 0.006 | 符合 |
| 氨氮 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 符合 |
| 注：年排环境量计算结果是根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准限值估算的排放量。 |  |  |  |  |

2、废气

我公司生产采取10小时单班制，年工作日300天，根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值、无组织排放量引用环评数据，计算得出VOCs废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9.2.7-2。

表9.2.7-2  废气年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量[2]（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs[1] | 熔融挤出、拉片废气处理设施DA001 | 5.78×10-3 | 3000 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 符合 |
| - ：VOCS以非甲烷总烃、乙醛算术之和计。 - ：年排放量为年排入环境总量。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

本次验收监测不涉及。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年7月10日-11日对本项目进行竣工验收监测。监测期间本项目工况约为90%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20250708）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目涂装、丝印废气、天然气燃烧废气处理设施（DA001）VOCS两天的去除率分别为62.4%和68.5%。

10.1.2污染设施排放监测结果

义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目实际年产200吨PET膜，为整体验收，生产采取10小时单班制，年工作日300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间工况约为90.0%、工况稳定、环保设施正常运行。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，污水总排口（DW001-2）的废水pH范围为7.1-7.7，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物38mg/L、五日生化需氧量123mg/L、化学需氧量358mg/L、动植物油类1.54mg/L、氨氮11.5mg/L、总磷3.17mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准；氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中限值要求。

（2）验收监测期间，熔融挤出、拉片废气处理设施出口（DA001-2）中非甲烷总烃的排放浓度最大值为0.76mg/m3，排放速率为5.71×10-3kg/h，乙醛为未检出，最低检出浓度为0.04mg/m3，非甲烷总烃、乙醛检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5浓度限值。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.365mg/m3，厂界非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.59mg/m3，检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9的排放限值要求。厂界乙醛的最大小时浓度值为＜0.04mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

厂区内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值为2.94mg/m3，最大一次值为3.39mg/m3，结果均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值要求。

（4）厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为62dB(A)、64dB(A)、64dB(A)、64dB(A)，结果均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

（5）本项目一般废包装材料等一般固废外送综合利用，一般固废暂存场所位于厂区1楼南侧；废润滑油桶、含油废抹布、废油、废活性炭等分类暂存收集后交由义乌市朵莉宝贝饰品有限公司处置，危险废物贮存场所位于2#厂房6楼西侧，建筑面积约为20m2；生活垃圾由环卫部门处置。

- 总量核算结论：本项目污染物排放量CODCr0.006吨/年、NH3-N0.0001吨/年、VOCS0.017吨/年，符合环评报告及环评批复中主要污染物排放总量控制指标“CODCr0.006吨/年、NH3-N0.0001吨/年、VOCS0.018吨/年”的总量控制建议值。

- 重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

- 根据项目验收监测结果分析可知，项目废水、废气及噪声均可达标排放、固废妥善处置，对周边环境影响不大。

10.3建议

（1）公司后续实际生产规模应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：义乌市义晞塑料制品厂                                     填表人（签字）：                                                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2410-330782-07-02-530567 | 建设地点 |  | 浙江省金华市义乌市上溪镇聚贤路28号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2921 塑料薄膜制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建） 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E119.931856° N29.260772° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产200吨PET膜 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产200吨PET膜 | 环评单位 |  | 金华市环科环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建义【2025】12号 | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2025.2 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.4 | 排污许可证申领时间 |  | 2025.5.15 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 92330782MA8G8FKJ3X001Z |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 义乌市义晞塑料制品厂 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 5.0 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 280 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 5.4 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） | 7 | 噪声治理（万元） |  | 3 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 3000h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 义乌市义晞塑料制品厂 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 92330782MA8G8FKJ3X | 验收时间 |  | 20257.10-11 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.00114 |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.006 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.0001 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0.017 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件2 义乌市义晞塑料制品厂项目备案通知书

# 附件3 环评批复

附件4 项目排污登记回执

附件5 项目雨污管网平面分布图

=

# 附件6 危废处置协议

附件7 危废台账

# 附件8 试生产文件

# 附件9 废气处理设施设计方案

# 附件10 验收意见及签到表

附件11 验收公示截图

附件12 其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2025年6月，公司委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2025年7月29日，义乌市义晞塑料制品厂根据《义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响登记表和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行验收，验收意见的结论如下：

义乌市义晞塑料制品厂年产200吨PET膜建设项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

公司在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2025.6.9-2025.7.7）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 环境影响登记表建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 企业设置专业的环保管理机构，配备环保管理人员，建立环保管理制度，加强职工环保教育、提升环保意识； | 本项目已设置专业的环保管理机构，配备环保管理人员，建立环保管理制度，加强职工环保教育、提升环保意识； |
| - 2 | 企业应定期向社会公开企业环保管理内容，包括污染物排放达标情况、环保管理制度和要求落实情况、环境风险防范措施情况等； | 本项目已定期向社会公开企业环保管理内容，包括污染物排放达标情况、环保管理制度和要求落实情况、环境风险防范措施情况等； |
| - 3 | 企业应按照《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15562.1)规定，在厂区设置规范 “三废”排污口和噪声排放点标志； | 本项目已按照《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15562.1)规定，在厂区设置规范 “三废”排污口和噪声排放点标志； |
| - 4 | 企业项目应严格按照本环评内容和要求进行建设，在建设中若发生重大变动，则应进行重新报批； | 本项目已严格按照本环评内容和要求进行建设，在建设中若发生重大变动，则应进行重新报批； |
| - 5 | 企业应在项目建成后及时进行排污许可登记，并及时对项目进行验收； | 本项目已进行排污许可登记，并及时进行验收； |
| - 6 | 在项目运行过程中，企业应定期维护相关生产设施和环保设施，定期进行污染物的跟踪监测，确保企业污染物长期稳定达标排放。 | 本项目运行过程中，已定期维护相关生产设施和环保设施，定期进行污染物的跟踪监测，确保企业污染物长期稳定达标排放。 |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

公司不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 |  |  |

# 附件13 检测报告