检测报告

报告编号：高鑫（验）字 20250602

受检单位：    兰溪市恒方服饰有限公司

检测类别：          竣工验收

浙江高鑫安全检测科技有限公司

2025年6月23日

声    明

- 本报告依据国家有关法规、标准、协议和技术文件进行。本公司保证检测工作的公正性、独立性和可靠性，对检测数据负责；不对部分摘录或引用本报告的有关数据造成的后果负责。

- 本报告无编写人、审核人、批准人签名并加盖本公司检验检测专用章（或公章）视为无效；报告中有涂改、增删或复印件未加盖检验检测专用章（或公章）者视为无效。

- 委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

- 委托现场检测对委托单位现场实际状况负责；送样委托检测，仅对来样负责。

- 未经本公司书面允许对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本公司不承担任何法律责任。

- 本报告一式肆份，本公司留存壹份。

- 本报告未经本公司同意，不得以任何形式用于广告及商品宣传。

公司名称：浙江高鑫安全检测科技有限公司

联系地址：浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三楼

邮政编码：321042

联系电话：0579-82133115/82133116

传    真：0579-82133117

检测报告

一、基本信息

| 委托单位 | 兰溪市恒方服饰有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 兰溪市恒方服饰有限公司 |  |  |
| 受检单位地址 | 浙江省金华市兰溪市梅江镇祝宅村 |  |  |
| 检测地址 | 浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三号楼 浙江省金华市兰溪市梅江镇祝宅村 |  |  |
| 联系人 | 李慧强 | 联系电话 | 13905815238 |
| 采样日期 | 2025年6月7日-8日 | 检测日期 | 2025年6月7日-20日 |
| 样品数量 | 76份 | 样品来源 | 现场采样 |
| 样品状态 | 塑料采样瓶、玻璃采样瓶、低浓度颗粒物采样头、石英纤维滤筒、玻璃纤维滤筒、玻璃纤维滤膜、冲击式吸收管包装完好 |  |  |
| 备 注 | 此栏空白 |  |  |

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY18009） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065、GXZY19066） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 颗粒物 | ZR-3260E自动烟尘烟气测定仪 （GXZY25008） ZR-3260自动烟尘烟气测定仪 （GXZY18036） BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单 GB/T 16157-1996 | 20mg/m3 |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 氟化物 (气氟、尘氟) | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065） pHS-3C pH计 （GXZY19047） | 《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》 HJ/T 67-2001 | 6×10-2mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065） | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 （以NO2计） |  | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | HM-LG30型林格曼烟气浓度图 （GXZY18046） | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007 | --- |
|  | 铅 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065） AAnalyst 800FG原子吸收分光光度计 （GXZY20032） | 《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度》 法 HJ 685-2014 | 1.0×10-2 mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY24033、GXZY24034、GXZY25003） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
| 环境 空气 | 总悬浮颗粒物 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY22034） PW125DZH电子天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 》 HJ 1263-2022 | 7μg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | HS6298B噪声频谱分析仪 （GXZY23041） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

检测报告

三、检测结果

（一）废水

检测结果（1）

| 采样日期 | 2025年6月7日-8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年6月7日-14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生活污水排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（6月7日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（6月8日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250602aDW001-2-01 | 20250602aDW001-2-02 | 20250602aDW001-2-03 | 20250602aDW001-2-04 | 平均值 | 20250602bDW001-2-01 | 20250602bDW001-2-02 | 20250602bDW001-2-03 | 20250602bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.3（25.8℃） | 7.2（28.1℃） | 7.3（27.1℃） | 7.3（22.7℃） | 7.2-7.3 | 7.3（27.1℃） | 7.3（27.4℃） | 7.3（26.2℃） | 7.3（25.4℃） | 7.3 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 17 | 30 | 42 | 34 | 31 | 23 | 19 | 39 | 43 | 31 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 41.0 | 47.6 | 38.3 | 84.8 | 52.9 | 49.3 | 54.3 | 45.7 | 90.8 | 60.0 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 97 | 135 | 111 | 226 | 142 | 114 | 151 | 107 | 214 | 146 | 500 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 1.24 | 1.33 | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.56 | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.67 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 0.84 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 0.84 | 0.91 | 8*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（1）

| 采样日期 |  | 2025年6月7日-8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月11日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 熔化废气处理设施出口DA001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 出口DA001-2（6月7日） |  |  |  | 出口DA001-2（6月8日） |  |  |  | 《玻璃工业大气污染物排放标准》 （GB 26453-2022） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物（低浓度颗粒物） | 实测浓度 （mg/m3） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 6.17×10-3 | 6.72×10-3 | 8.07×10-3 | 6.99×10-3 | 9.68×10-3 | 8.84×10-3 | 9.36×10-3 | 9.29×10-3 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 5610 | 5596 | 5764 | / | 5696 | 5892 | 5851 | / |  |  |
| 尘氟 | 实测浓度 （mg/m3） | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | --- | --- |
| 气氟 | 实测浓度 （mg/m3） | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | --- | --- |
| 氟化物*1 | 实测浓度 （mg/m3） | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | <6×10-2 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <8×10-2 | <8×10-2 | <8×10-2 | <8×10-2 | <7×10-2 | <7×10-2 | <7×10-2 | <7×10-2 | 5 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <3.51×10-4 | <3.51×10-4 | <3.46×10-4 | <3.49×10-4 | <3.55×10-4 | <3.46×10-4 | <3.49×10-4 | <3.50×10-4 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 5858 | 5845 | 5765 | / | 5912 | 5775 | 5809 | / |  |  |

接下页

检测报告

（二）废气

有组织废气（1）（续）

| 采样日期 |  | 2025年6月7日-8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月11日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 熔化废气处理设施出口DA001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 出口DA001-2（6月7日） |  |  |  | 出口DA001-2（6月8日） |  |  |  | 《玻璃工业大气污染物排放标准》 （GB 26453-2022） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 铅 | 实测浓度 （mg/m3） | <1.0×10-2 | <1.0×10-2 | <1.0×10-2 | <1.0×10-2 | <1.0×10-2 | <1.0×10-2 | <1.0×10-2 | <1.0×10-2 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <1.3×10-2 | <1.3×10-2 | <1.3×10-2 | <1.3×10-2 | <1.2×10-2 | <1.2×10-2 | <1.2×10-2 | <1.2×10-2 | 0.5 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <5.90×10-4 | <5.91×10-4 | <5.88×10-4 | <5.90×10-4 | <5.83×10-4 | <5.80×10-4 | <5.87×10-4 | <5.83×10-4 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 11.1 | 11.2 | 11.1 | / | 10.5 | 10.4 | 10.4 | / | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 5900 | 5910 | 5875 | / | 5832 | 5799 | 5872 | / | / | --- |
| 烟气黑度（林格曼级） |  | ＜1 |  |  |  | ＜1 |  |  |  | ≤1*2 | 达标 |
| -备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1对该项目未做限制。 4、“*1”表示氟化物包括尘氟、气氟。 5、“*2”表示烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）的限值标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（2）

| 采样日期 |  | 2025年6月7日-8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月7日-8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 熔化废气处理设施出口DA001-2 （6月7日） |  |  |  | 熔化废气处理设施出口DA001-2 （6月8日） |  |  |  | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1 | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA001-2-13 | aDA001-2-14 | aDA001-2-15 | 平均值 | bDA001-2-13 | bDA001-2-14 | bDA001-2-15 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.31×10-2 | 4.72×10-2 | 5.31×10-2 | 5.11×10-2 | 4.67×10-2 | 5.25×10-2 | 5.25×10-2 | 5.06×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 77 | 74 | 72 | 74 | 75 | 74 | 77 | 74 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 101 | 97 | 95 | 98 | 95 | 92 | 90 | 92 | 500 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.454 | 0.437 | 0.425 | 0.439 | 0.449 | 0.432 | 0.420 | 0.436 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 11.1 | 11.1 | 11.1 | / | 10.5 | 10.5 | 10.6 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 5900 | 5900 | 5900 | / | 5832 | 5832 | 5832 | / | / | / |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  | / | / |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA001-2-16 | aDA001-2-17 | aDA001-2-18 | 平均值 | bDA001-2-16 | bDA001-2-17 | bDA001-2-18 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 5.91×10-2 | 4.73×10-2 | 5.91×10-2 | 5.52×10-2 | 5.80×10-2 | 5.80×10-2 | 5.80×10-2 | 5.80×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 80 | 74 | 77 | 77 | 76 | 74 | 77 | 76 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 106 | 97 | 101 | 101 | 93 | 91 | 94 | 93 | 500 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.473 | 0.437 | 0.455 | 0.455 | 0.441 | 0.429 | 0.447 | 0.439 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 11.2 | 11.1 | 11.1 | / | 10.4 | 10.4 | 10.4 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 5910 | 5910 | 5910 | / | 5799 | 5799 | 5799 | / | / | / |

接下页

检测报告

（二）废气

有组织废气（2）（续）

| 采样日期 |  | 2025年6月7日-8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月7日-8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 熔化废气处理设施出口DA001-2 （6月7日） |  |  |  | 熔化废气处理设施出口DA001-2 （6月8日） |  |  |  | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1 | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第三次 |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA001-2-19 | aDA001-2-20 | aDA001-2-21 | 平均值 | bDA001-2-19 | bDA001-2-20 | bDA001-2-21 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 | 13 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 6.46×10-2 | 6.46×10-2 | 5.88×10-2 | 6.27×10-2 | 5.87×10-2 | 5.87×10-2 | 7.05×10-2 | 6.26×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 73 | 79 | 75 | 76 | 73 | 74 | 80 | 76 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 96 | 105 | 99 | 100 | 90 | 91 | 97 | 93 | 500 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.429 | 0.464 | 0.441 | 0.445 | 0.429 | 0.435 | 0.470 | 0.444 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 11.1 | 11.2 | 11.2 | / | 10.4 | 10.4 | 10.3 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 5875 | 5875 | 5875 | / | 5872 | 5872 | 5872 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（3）

| 采样日期 |  | 2025年6月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 投料-混料粉尘废气处理设施DA002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA002-1） |  |  |  | 出口（DA002-2） |  |  |  | 《玻璃工业大气污染物排放标准》 （GB 26453-2022） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物（低浓度颗粒物） | 排放浓度 （mg/m3） | 31.4 | 30.9 | 30.1 | 30.8 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 4.00×10-2 | 3.98×10-2 | 3.91×10-2 | 3.96×10-2 | 4.69×10-3 | 3.72×10-3 | 4.16×10-3 | 4.19×10-3 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 1273 | 1287 | 1298 | / | 1512 | 1489 | 1487 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（4）

| 采样日期 |  | 2025年6月8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 投料-混料粉尘废气处理设施DA002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA002-1） |  |  |  | 出口（DA002-2） |  |  |  | 《玻璃工业大气污染物排放标准》 （GB 26453-2022） 表 1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物（低浓度颗粒物） | 排放浓度 （mg/m3） | 30.9 | 30.9 | 29.3 | 30.4 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 4.01×10-2 | 4.04×10-2 | 3.83×10-2 | 3.96×10-2 | 4.25×10-3 | 4.16×10-3 | 4.53×10-3 | 4.31×10-3 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 1299 | 1309 | 1308 | / | 1517 | 1539 | 1511 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表 1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（5）

| 采样日期 |  | 2025年6月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 筛选粉尘废气处理设施DA003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA003-1） |  |  |  | 出口（DA003-2） |  |  |  | 《玻璃工业大气污染物排放标准》 （GB 26453-2022） 表 1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物（低浓度颗粒物） | 排放浓度 （mg/m3） | 1.50×103 | 1.08×103 | 1.43×103 | 1.34×103 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 9.10 | 9.62 | 8.83 | 8.18 | 2.86×10-2 | 3.19×10-2 | 3.49×10-2 | 3.18×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 6066 | 6129 | 6178 | / | 6503 | 6501 | 6466 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表 1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（6）

| 采样日期 |  | 2025年6月8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 筛选粉尘废气处理设施DA003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA003-1） |  |  |  | 出口（DA003-2） |  |  |  | 《玻璃工业大气污染物排放标准》 （GB 26453-2022） 表 1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物（低浓度颗粒物） | 排放浓度 （mg/m3） | 1.46×103 | 1.03×103 | 1.82×103 | 1.44×103 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 9.45 | 6.43 | 11.6 | 9.15 | 2.94×10-2 | 3.30×10-2 | 3.55×10-2 | 3.26×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 6471 | 6247 | 6358 | / | 6533 | 6470 | 6456 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表 1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

无组织废气（1）

| 采样日期 |  | 2025年6月7日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月19日-20日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） |
| 厂界下风向 G1 | 9:30-10:30 | 0.280 |
|  | 11:30-12:30 | 0.332 |
|  | 13:30-14:30 | 0.309 |
| 厂界下风向 G2 | 9:30-10:30 | 0.285 |
|  | 11:30-12:30 | 0.336 |
|  | 13:30-14:30 | 0.313 |
| 厂界下风向 G3 | 9:30-10:30 | 0.262 |
|  | 11:30-12:30 | 0.300 |
|  | 13:30-14:30 | 0.280 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.336 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 6月7日气象参数：天气：晴；气温：23.5-38.9℃；气压：99.48-101.91kPa；风向：东北风；风速：1.4-2.1m/s。 |

检测报告

（二）废气

无组织废气（2）

| 采样日期 |  | 2025年6月8日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月19日-20日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） |
| 厂界下风向 G1 | 9:20-10:20 | 0.282 |
|  | 11:20-12:20 | 0.324 |
|  | 13:20-14:20 | 0.297 |
| 厂界下风向 G2 | 9:20-10:20 | 0.289 |
|  | 11:20-12:20 | 0.333 |
|  | 13:20-14:20 | 0.302 |
| 厂界下风向 G3 | 9:20-10:20 | 0.284 |
|  | 11:20-12:20 | 0.309 |
|  | 13:20-14:20 | 0.300 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.333 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 6月8日气象参数：天气：晴；气温：23.5-34.7℃；气压：99.63-101.91kPa；风向：东北风；风速：1.7-2.2m/s。 |

检测报告

（三）噪声

厂界噪声（1）

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | 结果评价 |
| 厂界东内侧 N1 | 工业生产 | 6月7日 | 15:48-15:58 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:02-22:12 | 50 | 55 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界南外1m处 N3 | 工业生产 |  | 16:03-16:13 | 59 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:17-22:27 | 52 | 59 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西内侧 N3 | 工业生产 |  | 16:19-16:29 | 60 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:34-22:44 | 52 | 56 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界北内侧 N4 | 工业生产 |  | 16:35-16:45 | 62 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:50-23:00 | 52 | 56 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界东内侧 N1 | 工业生产 | 6月8日 | 15:48-15:58 | 63 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:02-22:12 | 48 | 55 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界南外1m处 N3 | 工业生产 |  | 16:03-16:13 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:17-22:27 | 53 | 56 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西内侧 N3 | 工业生产 |  | 16:19-16:29 | 56 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:34-22:44 | 50 | 56 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界北内侧 N4 | 工业生产 |  | 16:35-16:45 | 62 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:50-23:00 | 52 | 56 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 6月7日气象参数：天气：晴；气温：23.5-38.9℃；气压：99.48-101.91kPa；风向：东北风；风速：1.4-2.1m/s。 6月8日气象参数：天气：晴；气温：23.5-34.7℃；气压：99.63-101.91kPa；风向：东北风；风速：1.7-2.2m/s。 3、“---”表示《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中“4.1.3夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”。 |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（四）环境质量

环境空气（1）

| 采样日期 |  | 2025年6月7日 | 2025年6月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年6月19日-20日 | 2025年6月19日-20日 |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样频次 |  | 总悬浮颗粒物（μg/m3） | 总悬浮颗粒物（μg/m3） |
| 墩头村 G4 | 日均值 | 92.3 | 107 |
| 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级 |  | 300 | 300 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 6月7日气象参数：天气：晴；气温：23.5-38.9℃；气压：99.48-101.91kPa；风向：东北风；风速：1.4-2.1m/s。 6月8日气象参数：天气：晴；气温：23.5-34.7℃；气压：99.63-101.91kPa；风向：东北风；风速：1.7-2.2m/s。 |  |

检测报告

（五）质控样

质控样（1）

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 203 | H-25060801-1 | 210±20 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 202 | H-25060901-1 | 210±20 | 合格 |
| 化学需氧量 | 177 | BY-H-2401002-2-03 | 176±22 | 合格 |
| 氨氮 | 6.83 | BY-H-2412011-1-02 | 7.04±0.44 | 合格 |

检测报告

四、采样点示意图

备注：★为废水检测点位；

▲为噪声检测点位；

◎为有组织废气检测点位；

○为无组织废气、环境空气检测点位。

编写人：邵巧婷                                         （检验检测专用章）

审核人：                批准人：                   批准日期：2025年6月23日