金华市城建混凝土有限公司

年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：金华市城建混凝土有限公司

编制单位：金华市城建混凝土有限公司

2025年9月

建设单位：金华市城建混凝土有限公司

编制单位：金华市城建混凝土有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 金华市城建混凝土有限公司 电话：13516964588 传真：/ 邮编：321000 地址：浙江省金华市婺城区竹马乡方下店金华市城建混凝土公司厂区内 | 金华市城建混凝土有限公司 电话：13516964588 传真：/ 邮编：321000 地址：浙江省金华市婺城区竹马乡方下店金华市城建混凝土公司厂区内 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	2

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	7

3.3主要原辅材料及燃料	9

3.4主要生产设备	11

3.5水源及水平衡	11

3.6生产工艺	12

3.7项目变动情况	14

4环境保护设施	18

4.1污染物治理/处置设施	18

4.1.1废水	18

4.1.2废气	19

4.1.3噪声	20

4.1.4固（液）体废物	21

4.2其他环境保护设施	23

4.2.1环境风险防范设施	23

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	26

4.2.3其他设施	27

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	27

4.3.1环保设施投资	27

4.3.2“三同时”落实情况	28

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	30

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	30

5.1.1建设项目污染产生和防治措施	30

5.1.2环评总结论	32

5.2审批部门审批决定	33

金华市生态环境局文件	33

金环建婺〔2024〕8号	33

关于金华市城建混凝土有限公司年产10万吨混	33

凝土用高性能微粉技改项目环境影响报告表的审查意见	33

6验收执行标准	35

6.1废水验收执行标准	35

6.2废气验收执行标准	35

6.3噪声验收执行标准	36

6.4固废验收执行标准	36

6.5主要污染物排放总量控制指标	36

6.6环境质量标准	37

7验收监测内容	38

7.1环境保护设施调试运行效果	38

7.1.1废水验收监测内容	38

7.1.2废气验收监测内容	38

7.1.3厂界噪声监测	39

7.1.4监测点位布置图	39

7.2环境质量监测	39

8质量保证及质量控制	40

8.1监测分析方法	40

8.2监测仪器	41

8.3人员能力	42

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	42

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	43

8.6采样记录及分析结果	43

9验收监测结果	44

9.1生产工况	44

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	44

9.2.1废水监测结果及评价	44

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	47

9.2.3无组织废气检测结果及评价	50

9.2.4噪声检测结果及评价	54

9.2.5污染物排放总量核算	55

9.3工程建设对环境的影响	56

10验收监测结论	56

10.1环保设施调试运行效果	56

10.2工程建设对环境的影响	58

10.3建议	58

附件1建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	59

附件2金华市城建混凝土有限公司项目备案通知书	61

附件3环评批复	63

附件4固定污染源排污登记回执	66

附件5危废处置协议	67

附件6危废台账	69

附件7应急预案备案表	70

附件8补充说明	70

附件9验收公示截图	72

附件10其他需要说明的事项	73

附件11检测报告	76

1项目概况

1.1基本情况

金华市城建混凝土有限公司成立于1997年2月，原址位于金华市婺城区工贸区天仙路68号，2012年搬迁至金华市婺城区竹马乡方下店村。，是一家从事水泥混凝土、预制构件的制造,加工,销售;建筑材料的批发、零售的企业。2023年7月，婺城区经济商务局（区粮食和物资储备局）对本项目立项备案，备案号：2307-330702-07-02-982198。

1.2项目审批情况

2012年4月，我公司委托金华市环境科学研究院编制完成了《金华市城建混凝土有限公司年产60万方商品混凝土及30万吨干混砂浆生产线技改迁建项目环境影响报告表》，并通过审批（审批文号：金环建【2012】57号）。2014年12月，我公司年产60万方商品混凝土生产线建成投产，年产30万吨干混砂浆生产线未建设，通过了阶段性竣工验收（验收文号：金环验【2015】11号），且不再进行整体验收。2022年5月我公司委托浙江致立环保技术有限公司编制完成了《金华市城建混凝土有限公司年产30万吨石子整形技术改造项目环境影响报告表》，并通过审批（审批文号：金环建婺【2022】25号），全厂批复规模为年产60万方商品混凝土生产线、年产30万吨石子整形技术改造项目，年产30万吨干混砂浆生产线已不再建设。2022年08月11日，企业在全国排污许可证管理信息平台上变更了排污信息，登记编号：913307022549909994001Z，2022年8月已进行自主验收。根据现场调查，目前我公司年产60万方商品混凝土生产线、年产30万吨石子整形技术改造项目正常运行。2024年1月，我公司委托浙江致立环保技术有限公司编制了《金华市城建混凝土有限公司年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目环境影响报告表》，并于2024年1月29日通过金华市生态环境局审批（金环建婺[2024]8号），2024年10月31日取得排污许可登记回执，登记编号为：913307022549909994001Z。2025年2月24日通过金华市生态环境局婺城分局审批取得企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，（备案编号：330702-2025-07-1）

1.3项目建设情况

我公司于浙江省金华市婺城区竹马乡方下店村金华市城建混凝土有限公司内（32917.32m2）实施本项目。本项目实际总投资600万元，实际环保投资20万元，利用自有场地，购置破碎机、磨粉机、分级机等设备及配套环保系统。于2024年11月开工建设，至2025年1月5日竣工，2025年2月20日至2025年3月10日完成调试。建成后形成“年产10万吨混凝土用高性能微粉”生产能力。

本项目全厂员工人数80人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司编制完成验收监测方案后委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年5月13日-14日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“金华市城建混凝土有限公司年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目”的整体验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定

（1）《金华市城建混凝土有限公司年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目环境影响报告表》（浙江致立环保技术有限公司，2024年01月）；

（2）《关于金华市城建混凝土有限公司年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目环境影响报告表的审查意见（金华市生态环境局，金环建婺【2024】8号，2024年1月29日）。

2.4其他相关文件

- 《检测报告》（高鑫（验）字20250505）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年5月）；

- 《金华市城建混凝土有限公司突发环境事件应急预案》（2024年11月）；

- 《情况说明》（浙江致立环保技术有限公司编制）；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

金华市城建混凝土有限公司位于浙江省金华市婺城区竹马乡方下店村。项目中心经纬度坐标为E119.599151°，N29.133289°。东侧为金华峰子汽车电器电喷电控；南侧为方下店村；西侧及北侧均为沪昆高速。厂界南侧距离最近敏感点方下店村145m。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

图3.1-1项目地理位置图

图3.1-2项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 隔道路 | 金华峰子汽车电器电喷电控 |
| 南 | 隔金竹线 | 方下店村 |
| 西 | 隔农田 | 沪昆高速 |
| 北 | 隔农田 | 沪昆高速 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 方下店村 | 南侧 | 145m | 二类 | 与环评一致 |

图3.1-3项目厂区平面布置图

3.2建设内容

- 项目名称：金华市城建混凝土有限公司年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目

- 项目性质：扩建

- 建设地点：浙江省金华市婺城区竹马乡方下店金华市城建混凝土公司厂区内

- 项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资600万元，环保实际投资30万元，占总投资5%。本项目全厂员工人数80人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产10万吨混凝土用高性能微粉 | 年产10万吨混凝土用高性能微粉 | 一致 |
| 主体工程 | 生产车间 | 利用自有场地，购置破碎机、磨粉机、分级机等设备，建设年产10万吨混凝土用高性能微粉生产线，产品全部自用，不外售。 | 项目建设利用自有场地西北侧空余车间进行本项目，购置破碎机、磨粉机、分级机等设备，建设年产10万吨混凝土用高性能微粉生产线，产品全部自用，不外售。 | 一致 |
| 公用工程 | 给水工程 | 市政供水系统供给 | 市政供水系统供给 | 一致 |
|  | 排水工程 | 实行雨污分流，初期雨水收集处理后用于生产，其他雨水排入雨水管网。本次项目不新增废水排放，原有项目仅排放生活污水，经厂内化粪池预处理达标后纳管排放，由金华市婺城新城区污水处理厂统一处理后再排入金华江。 | 实行雨污分流，初期雨水收集处理后用于生产，其他雨水排入雨水管网。本次项目不新增废水排放，原有项目仅排放生活污水，经厂内化粪池预处理达标后纳管排放，由金华市婺城新城区污水处理厂统一处理后再排入金华江。 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由附近变电所供给 | 由附近变电所供给 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 本项目不新增生活污水，现有项目经厂内化粪池预处理达标后统一纳管排放。 | 本项目不新增生活污水，现有项目经厂内化粪池预处理达标后统一纳管排放。 | 一致 |
|  | 废气处理 | 本项目采用干法破碎，破碎、粉磨、筛分粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放。 | 本项目采用干法破碎，破碎、粉磨、筛分粉尘经袋式除尘器处理后通过两根15m高排气筒（DA001、DA002）高空排放。 | 根据环评单位出具的情况说明，由原先的1根10万吨/年的排气筒改为2根袋式除尘器处理后5万吨/年的排气筒，不属于重大变动 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，设备室内安装，对高噪声设备增加隔声罩或消声器，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制等。 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，危废定期委托有资质单位处置，位于厂区西北侧，占地面积15m2。 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位，位于厂房1F西北侧。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房西北侧，占地15m2，分类收集后委托金华国诚环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 一致 |

根据现场核查，现有实际产能为年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目，厂区平面布置与环评一致，其他建设内容与环评要求一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 混凝土用高性能微粉 | 10万吨/年 | 10万吨/年 | — |

根据现场核查，企业实际产能为10万吨混凝土用高性能微粉，满足本次整体验收产能要求，符合本次整体竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 万吨/a | 13.4 | 0.9 | 10.72 | -2.68 |
| 2 | 粉煤灰 | t/a | 4.6 | 0.3 | 3.68 | -0.92 |
| 3 | 膨胀剂 | t/a | 1670 | 111.3 | 1336 | -334 |
| 4 | 外加剂 | t/a | 3580 | 238.7 | 2864 | -716 |
| 5 | 中砂 | 万吨/a | 23.8 | 1.6 | 19.04 | -4.76 |
| 6 | 石粉 | 万吨/a | 2.4 | 0.2 | 1.92 | -0.48 |
| 7 | 碎石 | 万吨/a | 20.2 | 1.3 | 16.16 | -4.04 |
| 8 | 石子 | 万吨/a | 30.6 | 2.0 | 24.48 | -6.12 |
| 9 | 机油 | t/a | 1.0 | 0.1 | 0.8 | -0.2 |
| 10 | 抹布手套 | t/a | 0.04 | 0.0 | 0.032 | -0.008 |
| 11 | 石灰石 | 万吨/a | 10.2 | 0.7 | 8.16 | -2.04 |
| 12 | 水 | t/a | 125176 | 8345.1 | 100140.8 | -25035.2 |
| 13 | 电 | 万kwh/a | 35 | 2.3 | 28 | -7 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2025.5.10-6.10）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌站 | 台 | 2 | 2 | 无变化 | 商品混凝土 生产设备 |
| 2 | 搅拌运输车 | 辆 | 28 | 28 | 无变化 |  |
| 3 | 汽车泵 | 台 | 3 | 3 | 无变化 |  |
| 4 | 固定式混凝土泵 | 台 | 1 | 1 | 无变化 |  |
| 5 | 装载机 | 台 | 2 | 2 | 无变化 |  |
| 6 | 地磅 | 台 | 1 | 1 | 无变化 |  |
| 7 | 颚式破碎机 | 台 | 1 | 1 | 无变化 | 石子整形 项目设备 |
| 8 | 圆锥破碎机 | 台 | 1 | 1 | 无变化 |  |
| 9 | 振动筛 | 台 | 1 | 1 | 无变化 |  |
| 10 | 磨粉生产线 | 条 | 1 | 1 | 无变化 | 本次扩建项目 |
| 11 | 输送带 | 条 | 1 | 2 | +1 |  |
| 12 | 颚式破碎机 | 台 | 1 | 2 | +1 |  |
| 13 | 磨粉机 | 台 | 1 | 2 | +1 |  |
| 14 | 分级机 | 台 | 1 | 2 | +1 |  |
| 15 | 鼓风机 | 台 | 1 | 2 | +1 |  |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比基本一致，除输送带增加1条、颚式破碎机增加1台、磨粉线增加1台、分级机增加1台、鼓风机增加1台,项目设备的变化根据原环评单位出具的相关说明，由原先的10万吨/年变为2套5万吨/年，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为混凝土生产用水、设备及地面清洗用水以及员工的生活用水。

- 项目用水情况

本项目无新增用水，本项目不新增劳动人员，所需劳动人员从现有项目中调剂平衡。故本项目无新增生活用水。

（2）项目废水产生及排放情况

本项目无新增废水。本项目不新增劳动人员，所需劳动人员从现有项目中调剂平衡。故本项目无新增生活污水。

原项目水平衡图见图3.4-1。

图3.4-1全厂水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1：

- （一）生产工艺流程图

图3.6-1本项目生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

- 物料经颚式破碎机干式破碎成小于40mm的物料，经斗式提升机提升到储

- 料斗，再由皮带输送机定量送入主机腔进行干式研磨，主机腔内支撑在梅花架上

- 的五（特配四个）个磨辊装置绕中心轴旋转，磨辊在离心力的作用下向外摆动，

- 从而使磨辊压紧磨环，磨辊同时绕磨辊轴自转。被旋转的铲刀扬起的物料被抛向

- 磨辊与磨环之间，因磨辊的滚碾而达到粉碎和研磨作用。磨碎的粉末被鼓风机的

- 气流吹到主机上方的分级机进行筛分，粒度过粗者仍落入主机内重磨，细度合乎

- 规格者随风流入大旋风收集器，收集后经出粉管排出即为成品（成品粒度可高达

- 400目d97≤38μm），净化后的气流经大旋风收集器上端的管道流入鼓风机，

- 风路是循环的，除鼓风机至研磨室为正压外，其余管路内气流均在负压下流动，

- 室内卫生条件较好。由于物料所含水分在研磨时受热蒸发为气体，管路中各法兰

- 接合处、进料口等处泄入风管的气体导致循环风路中的风量增加，这些增加风量

- 经鼓风机和主机之间的余风管导入脉冲收集器(或方形收集器)，随同余风带入的

- 粉体经收集器收集，余风排入大气，经脉冲收集器上端之管道排入大气。

3.6.2生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 上料 | 粉尘 | 颗粒物 |
|  | G2 | 大破 | 粉尘 | 颗粒物 |
|  | G3 | 粉磨 | 粉尘 | 颗粒物 |
|  | G4 | 筛分 | 粉尘 | 颗粒物 |
|  | G5 | 物料运输 | 粉尘 | 颗粒物 |
| 噪声 | N | 生产车间 | 设备运行噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 设备检修 | 废机油 | 含有机物质等 |
|  | S2 | 设备擦拭 | 废手套 | 含有机物质等 |

根据现场核查，企业实际生产工艺及产污环节相比环评无变化。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 扩建 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产10万吨混凝土用高性能微粉 | 与环评一致 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市婺城区竹马乡方下店金华市城建混凝土公司厂区内 | 浙江省金华市婺城区竹马乡方下店金华市城建混凝土公司厂区内 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： ①生产工艺：上料→破碎→磨粉→筛分→产品； 原辅材料详见表3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评一致； 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比基本一致，除输送带增加1条、颚式破碎机增加1台、磨粉线增加1台、分级机增加1台、鼓风机增加1台,项目设备的变化根据原环评单位出具的相关说明，由原先的10万吨/年变为2套5万吨/年，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10%及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 本次项目不新增生活污水，原有生活污水经化粪池预处理后，纳管市政污水管网，由金华市婺城新 城区污水处理厂统一处理后排入金华江。本次项目不新增生产废水，原有生产废水收集后经沉淀池处理后全部回用于生产。 废气方面： ①破碎、粉磨、筛分废气设置密闭工段，粉尘产生收集后经袋式除尘处理后通过15m高排气筒高空排放 ②厂区内废气呈无组织排放，加强通风处理。 噪声方面： 降噪处理设施。 固废方面： 危险废物：厂房设置专门的危废仓库，危废定期委托有资质单位处置，位于厂区西北侧，占地面积15m2。 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位，位于厂房1F西北侧。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 废水方面： 本次项目不新增生活污水，原有生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，纳管市政污水管网，由金华市婺城新城区污水处理厂统一处理后排入金华江。本次项目不新增生产废水，原有生产废水收集后经沉淀池处理后全部回用于生产。 废气方面： ①破碎、粉磨、筛分废气设置密闭工段，粉尘产生收集后经袋式除尘处理后通过2根20m高排气筒（DA001、DA002）高空排放； ②厂区内废气呈无组织排放，加强通风处理。 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房西北侧，占地15m2，分类收集后委托金华国诚环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目无生产废水外排，员工生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，经金华市婺城新城区污水处理厂进一步达标后排入金华江，废水排放执行进管标准，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准（其中氨氮和总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中“其他企业”的排放限值），污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，其中CODcr、氨氮、总磷、总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）后排入金华江。

表4.1.1-1废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |
| 生产废水 | 清洗用水、混凝土产品用水 | 生产废水收集后经沉淀池处理后全部回用于生产 | 经过厂区内一座三级沉淀池收集处理后全部回用，不外排 （原有项目） | / | 沉淀后回用 |

图4.1.1-1生活污水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气主要为运输扬尘、堆场扬尘、破碎、粉磨、筛分粉尘等。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 破碎、粉磨、筛分废气 | 破碎、磨粉、分级 | 设置密闭工段，粉尘收集后经袋式除尘处理后通过15m高排气筒高空排放 | 设置密闭工段，产生的粉尘通过袋式除尘设备收集后经两根20米高排气筒（DA001、DA002）进行高空排放 | 颗粒物 | 有组织排放 |
| 运输、装卸 废气 | 运输、装卸 | 及时道路进行洒水，保持一定湿度，并通过道路硬化和做好运输车辆车厢防漏措施来得到控制扬尘 | 道路进行洒水，保持一定湿度，通过道路硬化和做好运输车辆车厢防漏措施来得到控制扬尘 | 颗粒物 | 无组织排放 |
| 堆场粉尘 | 堆场 | 设置密闭物料堆场仓库 | 设置密闭物料堆场仓库 | 颗粒物 | 无组织排放 |

表4.1.2-2项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模 （风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎、粉磨、筛分废气 | 破碎、磨粉、分级 | 破碎、粉磨、筛分废气，粉尘收集后经袋式除尘处理后通过2根20m高排气（DA001、DA002）排放 | 30000m3/h | h：20m； Φ：0.4m； |

图4.1.2-1废气处理工艺流程图

废气处理设施具体图例如下：

| 破碎、粉磨、筛分废气处理设施（DA001） | 破碎、粉磨、筛分废气处理设施（DA002） |
| --- | --- |
| 破碎、粉磨、筛分废气排气筒（DA001） | 破碎、粉磨、筛分废气排气筒（DA002） |
| 图4.1.2-2废气收集及废气处理设施图 |  |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颚式破碎机 | 生产车间 | 2 | 80-85 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，采取实墙降噪 |
| 粉磨机 |  | 2 | 80-85 |  |
| 分级机 |  | 2 | 80-85 |  |
| 风机 |  | 2 | 80-90 |  |

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于厂房西北侧，占地15m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；生活垃圾：委托环卫部门处置。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 危废代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 废机油 | 设备检修 | 危险固废 | HW08/ 900-214-08 | 委托有资质单位外运处置 | 分类收集后委托金华国诚环保科技有限公司进行处置 | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 2 | 含油抹布手套 | 设备检修 | 危险固废 | HW49/ 900-041-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 验收期间产生量 （t/月） | 折算年产生量（t/a） | 验收期间转移/处置量（t/a） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 设备检修 | 0.3 | 暂未产生 | 0.3 | / | / |
| 2 | 含油抹布手套 | 设备检修 | 0.02 | 暂未产生 | 0.02 | / | / |
| 本次验收一般固体废物和危险为废物调查2025年5月-2025年6月账记录均由建设单位提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

| 图4.1.4-1危废仓库 |  |
| --- | --- |
| 图4.1.4-2危废仓库内部 |  |

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

金华市生态环境局文件《关于⾦华市城建混凝⼟有限公司年产10万吨混凝⼟⽤⾼性能微粉技改项⽬环境影响报告表的审查意见》（金环建婺〔2024〕8号）中对应急预案作出要求。企业应急预案已于2025年2月24日由金华市金华市生态环境局婺城分局备案，备案编号（330702-2025-02-1）

企业已编制突发环境事件应急预案。企业设立专门的环保管理机构和专职人员，建立了完善的制度体系，确保制度执行落到实处，并记录原辅材料类别、使用量、产品产量和废气处理设施运行状况。配备了专职人员按时巡查设施运行情况，组织专门人员每天多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁生产线带病生产。重视对无组织废气排放源，做到守职尽责，防患于未然。

1、大气环境风险防范措施

（1）本项目涉及到的安全、健康、环境方面的设施将按照相关规范、标准进行，同时将结合建设单位安全生产的成功经验。设备管件、阀件和生产装置等将进行严格审查以确保满足相关规范、标准的要求。

（2）设计、施工及开车前将进行综合分析，整个运行期定期进行综合性的自我审查及监督，建立有关的安全规定，确保装置在最佳状态下运行。

（3）对防潮的物料应有良好的防潮包装；

（4）强化工艺、安全、健康、环保等方面的人员培训要求。制定合理的操作规程。正确使用和妥善处置劳动保护用品。包括工作服、空气呼吸设备、便携式吸气设备及撤离车辆、防护眼镜、耳塞、手套等。

2、事故废水环境风险防范措施

（1）事故废水截流措施

原料贮存区四周应设置防渗排水沟至事故应急池。

（2）事故排水收集措施

①事故应急池容积

事故应急池根据事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）中相关规定设置。事故池主要用于厂内事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。

②事故废水三级防控体系

项目设置环境风险事故水污染三级防控系统，防止环境风险事故造成水环境污染。

第一级防控系统：排水沟，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏造成的水环境污染。

第二级防控系统：排水沟与事故应急池连通，可有效切断事故性排放废水与外部的通道。

第三级防控系统：厂内雨水总排口设置控制闸。若厂内事故废水外溢，立即关闭雨水管网总排口闸门，控制事故废水流入污水处理厂事故应急池。

项目发生火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料通过第一级防控系统进入第二级防控系统，依次通过围堰或围堤、环形沟进入厂内事故池储存，之后根据物料成分进行处理。特殊情况下若厂内事故废水外溢，立即关闭雨水管网总排口闸门，控制事故废水流入污水处理厂事故应急池。

3、地下水环境风险防范措施

采取分区防渗措施，防渗系数应满足相应标准要求，加强对地下水水质的监控，及时发现事故并预警。

4、应急预案

按照《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》（浙环办函[2015]146号）等文件要求，企业已编制突发环境事件应急预案，报生态环境主管部门备案，并定期演练。

| 事故应急池 | 导流沟渠 |
| --- | --- |
| 制度上墙 | 厂区内导流沟 |
| 截断阀 | 应急预案演练 |

图4.2.1-1应急设施

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。《⾦华市城建混凝⼟有限公司年产10万吨混凝⼟⽤⾼性能微粉技改项⽬环境影响报告表》及《关于⾦华市城建混凝⼟有限公司年产10万吨混凝⼟⽤⾼性能微粉技改项⽬环境影响报告表的审查意见》未要求安装在线监测设备，符合当地环保部门要求。

| 破碎、粉磨、筛分废气处理设施（DA001） | 破碎、粉磨、筛分废气处理设施（DA002） |
| --- | --- |
| 破碎、粉磨、筛分废气排气筒（DA001） | 破碎、粉磨、筛分废气排气筒（DA002） |

4.2.3其他设施

本项目为扩建项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

土壤及地下水污染防治措施：

- 厂区地面硬化；

- 将危废暂存室等区域做好重点防渗区；

- 加强地下水和土壤的污染监控。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池、污水处理站、管道 | / （依托现有） |
| 2 | 废气 | 破碎机、磨粉机、分级机等设备及两套袋式除尘器 | 30 |
| 3 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | / （依托现有） |
| 4 | 固废 | 一般工业固废贮存设施 |  |
|  |  | 危废暂存间 |  |
| 5 | 环境风险防范措施建设等（防渗防漏等措施） |  | / （依托现有） |
| 合计 |  |  | 30 |
| 总投资 |  |  | 600 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 5 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2“三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业应在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 | 已按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 |
| 2 | 加强水污染防治工作。项目要切实做好雨污分流、清污分流的管道布设、分区防渗和初期雨水收集工作。厂区生活污水经厂内化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准纳入市政污水管网排入金华市婺城新城区污水处理厂集中处理。 | 已加强水污染防治工作。已做好雨污分流、清污分流的管道布设、分区防渗和初期雨水收集工作。厂区生活污水经厂内化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准纳入市政污水管网排入金华市婺城新城区污水处理厂集中处理。 |
| 3 | 加强大气污染防治工作。项目对破碎、粉磨、筛分工序设置密闭工段，粉尘产生收集后经袋式除尘处理后通过15m高排气筒高空排放。设置密闭物料堆场仓库，及时道路进行洒水，并通过道路硬化和做好运输车辆车厢防漏措施来得到控制扬尘。废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB33/1346-2023)表1排放限值及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放限值的要求。厂区厂界应加强车间通风，厂区内颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB33/1346-2023)表4排放限值。厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2监控浓度限值。 | 已加强大气污染防治工作。项目对破碎、粉磨、筛分工序设置密闭工段，粉尘产生收集后经袋式除尘处理后通过2根20m高排气筒高空排放。设置密闭物料堆场仓库，及时道路进行洒水，已通过道路硬化和做好运输车辆车厢防漏措施来得到控制扬尘。废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB33/1346-2023)表1排放限值及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放限值的要求。厂区厂界应加强车间通风，厂区内颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB33/1346-2023)表4排放限值。厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2监控浓度限值。 |
| 4 | 加强噪声污染防治工作。优先选用低噪声设备，并采取防噪、降噪措施，禁止鸣笛等，减少对外界环境的影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，其中西南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准 | 已加强噪声污染防治工作。优先选用低噪声设备，并采取防噪、降噪措施，禁止鸣笛等，减少对外界环境的影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，其中西南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准 |
| 5 | 加强固废污染防治工作。妥善处置项目产生的各类固体废弃物。废机油、含油抹布手套属于危险固废，须委托有资质单位处置，厂内暂存场所做好防雨淋、防渗漏、防流失等工作。项目产生的所有废弃物不得随意丢弃、堆放，防止造成二次污染。 | 已加强固废污染防治工作。妥善处置项目产生的各类固体废弃物。废机油、含油抹布手套属于危险固废，已委托有资质单位处置，厂内暂存场所已做好防雨淋、防渗漏、防流失等工作。项目产生的所有废弃物不得随意丢弃、堆放，防止造成二次污染 |
| 6 | 加强环境应急管理工作。制定切实可行的环境应急预案并报环境应急主管部门备案，认真贯彻实施，确保周边环境安全。 | 已加强环境应急管理工作。企业应急预案已于2025年2月24日由金华市金华市生态环境局婺城分局备案，备案编号（330702-2025-02-1）。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表5.1-1

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001破碎、粉磨、筛分废气 | 颗粒物 | 设置密闭工段，粉尘产生收集后经袋式除尘处理后通过15m高排气筒高空排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准（DB33/1346-2023）表1排放限值 |
|  | 运输、装卸 | 颗粒物 | 及时道路进行洒水，保持 一定湿度，并通过道路硬 化和做好运输车辆车厢 防漏措施来得到控制扬 尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值 |
|  | 堆场 | 颗粒物 | 设置密闭物料堆场仓库 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 通风排放 |  |
|  | 厂区内 | 颗粒物 | 通风排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表4厂区内颗粒物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | DW001废水排放口 （生活污水） | CODcr、 NH3-N等 | 本次项目不新增生活污 水，原有生活污水经化粪 池预处理后，纳管市政污 水管网，由金华市婺城新 城区污水处理厂统一处 理后排入金华江 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 生产废水 | SS等 | 本次项目不新增生产废 水，原有生产废水收集后 经沉淀池处理后全部回 用于生产 | 全部回用，不外排 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 采用低噪声设备，合理车间布局，采取减振措施，加强设备维护和管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，其中西南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目废机油、含油抹布手套收集后委托有资质单位进行妥善处置。按国家的相关要求，分别设置危险废物暂存室和一般固废堆场，危险废物应分类收集、分别设置专用的暂存设施暂存等。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 做好厂区地面硬化等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目不额外占用土地，加强厂区绿化等。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范，完善厂内备用电系统，为了防止因停电而造成事故性排放的发生，厂内必须配套完善备用电系统，采用双电路供电，瞬时切换等。 （2）建立安全生产岗位责任制，制定完善的安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产检查制度、禁火管理制度、事故管理制度等，必须切实加强安全管理，提高事故防范能力，员工实行持证上岗。易燃、易爆生产装置区、管道等危险区域设置永久性《严禁烟火》标志，按照《工业管路的基本识别色和识别符号》的规定对相关设备涂标志色等。 （3）应加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。在各生产装置内应按编制情况设专职安全员，并按规范配备个人劳动防护用品。 （4）定期开展突发环境事件应急演练，加强员工应急处置能力，当发生事故时可以做到有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 （2）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），企业属于登记管理类别，企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行变更排污许可证登记表。 （3）建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，在建设项目竣工后自主开展环境保护验收。 （4）健全各项环保规章制度和岗位责任制度，设置专职的环保管理人员，认真落实各项环境风险防范措施，有效防范因环境污染事故引发的环境风险，确保周边环境安全。 |  |  |  |

5.1.2环评总结论

综上所述，金华市城建混凝土有限公司年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目选址符合金华市“三线一单”生态环境分区管控方案、金华市域总体规划、金华市生态保护红线划定以及国土空间管控中的相关要求，符合国家有关产业政策以及清洁生产要求，污染物能实现达标排放，区域环境质量能维持现状，项目排放污染物能满足总量控制要求。因此，从环保角度看，本项目在该厂址实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

金华市生态环境局文件

金环建婺〔2024〕8号

关于金华市城建混凝土有限公司年产10万吨混

凝土用高性能微粉技改项目环境影响报告表的审查意见

金华市城建混凝土有限公司：

你单位要求办理建设项目环保审批手续的申请报告及委托浙江致立环保技术有限公司编制的建设项目环境影响报告表收悉。项目已进行了公示，经我局研究，对你单位建设项目的有关环保问题提出如下审查意见：

一、在项目符合有关区域总体规划、土地利用规划等的前提下，原则同意浙江致立环保技术有限公司对该项目环评报告的评价结论和建议措施，该报告表可作为项目环保设计和今后实施管理的依据。

二、根据环评报告内容和结论，本次项目利用自有场地，位于金华市金华市婺城区竹马乡方下店村金华市城建混凝土有限公司厂区内，占地面积650m²,新增购置破碎机、磨粉机等生产设备，建设一条磨粉生产线，建成后可形成年产10万吨混凝土用高性能微粉的生产能力。项目总投资为600万元，其中环保投资20万元。

三、项目实施过程中须按环评报告要求落实各项措施，确保项目污染物达标排放及各环境敏感点满足相应的环境功能区要求。重点做好以下工作：

(一)加强水污染防治工作。项目要切实做好雨污分流、清污分流的管道布设、分区防渗和初期雨水收集工作。厂区生活污水经厂内化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》	(GB8978-1996)三级标准纳入市政污水管网排入金华市婺城新城区污水处理厂集中处理。

(二)加强大气污染防治工作。项目对破碎、粉磨、筛分工序设置密闭工段，粉尘产生收集后经袋式除尘处理后通过15m高排气筒高空排放。设置密闭物料堆场仓库，及时道路进行洒水，并通过道路硬化和做好运输车辆车厢防漏措施来得到控制扬尘。废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB33/1346-2023)表1排放限值及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放限值的要求。厂区厂界应加强车间通风，厂区内颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》	(DB33/1346-2023)表4排放限值。厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2监控浓度限值。

(三)加强噪声污染防治工作。优先选用低噪声设备，并采取防噪、降噪措施，禁止鸣笛等，减少对外界环境的影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，其中西南侧执行《工业企业厂界

环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。

(四)加强固废污染防治工作。妥善处置项目产生的各类固体废弃物。废机油、含油抹布手套属于危险固废，须委托有资质单位处置，厂内暂存场所做好防雨淋、防渗漏、防流失等工作。项目产生的所有废弃物不得随意丢弃、堆放，防止造成二次污染。

(五)加强环境应急管理工作。制定切实可行的环境应急预案并报环境应急主管部门备案，认真贯彻实施，确保周边环境安全。

四、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目规模、性质、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化，或自批准之日起满5年方开工建设的，须依法重新报批或审核。

你单位必须严格执行环保“三同时”制度，自觉接受当地政府的日常监管和环境监察机构的环保“三同时”监督管理，依法落实项目环保设施竣工验收工作。

如不服本行政许可决定，可在接到决定书之日起六十日内向金华市人民政府申请复议。

金华市生态环境局

2024年1月29日

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

项目无生产废水外排，员工生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，经金华市婺城新城区污水处理厂进一步达标后排入金华江，废水排放执行进管标准，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准（其中氨氮和总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中“其他企业”的排放限值），污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，其中CODcr、氨氮、总磷、总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）后排入金华江。具体标准限值见表6.1-1。

表6.1-1《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 排放级别 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 总氮 | 总磷 | 石油类 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996中三级标准 | 6~9 | 500 | 300 | 35* | 70* | 8* | 20 | 400 |

6.2废气验收执行标准

考虑到本项目产品配套企业最终生产混凝土，因此本项目破碎、粉磨、筛分粉尘有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表1排放限值。

本项目厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

本项目厂区内无组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表4厂区内颗粒物无组织排放限值，详见表6.2-1。

表6.2-1《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1

| 序号 | 排气筒/无组织 | 污染物 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表1排放限值 |
| 2 | 厂界 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 3 | 厂区内 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表4厂区内颗粒物无组织排放限值 |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表6.3-1工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 类别 | 等效声级Leq:dB（A） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3类 | 65 | 55 | 项目东北、西北、东南厂界 |
| 4类 | 70 | 55 | 项目西南厂界 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《⾦华市城建混凝⼟有限公司年产10万吨混凝⼟⽤⾼性能微粉技改项⽬环境影响报告表》及《关于⾦华市城建混凝⼟有限公司年产10万吨混凝⼟⽤⾼性能微粉技改项⽬环境影响报告表的审查意见》中要求⾦华市城建混凝⼟有限公司年产10万吨混凝⼟⽤⾼性能微粉技改项⽬的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1企业主要污染物总量控制指标单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 颗粒物 | 3.970 |

6.6环境质量标准

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东南侧方下店村（距离145m）。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、总氮 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 1#破碎、粉磨、筛分排气筒出口 DA001-2 | 低浓度颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
| 2 |  | 2#破碎、粉磨、筛分排气筒出口 DA002-2 | 低浓度颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
| 3 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物 | 3次/天， 监测2天 |
| 4 |  | 厂区内生产车间外（G4） | 颗粒物 |  |
| 5 | 环境空气 | 方下店村（G5） | 总悬浮颗粒物 | 1次/天， 监测2天 |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界东北侧、东南侧、西南侧、西北侧外1m处，各设一个监测点（N1、N2、N3、N4），昼间监测1次，连续监测2天，企业夜间不生产。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

图7.1.4-1现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

根据大气环境（厂界外200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东南侧方下店村（距离145m）。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY18009） | 《水质pH值的测定电极法》 HJ1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质悬浮物的测定重量法》 GB/T11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》 HJ828-2017 | 4mg/L |
|  | 石油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》 HJ637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计（GXZY18002） | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》 GB/T11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 |  | 《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ636-2012 | 0.05mg/L |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19066） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 HJ836-2017 | 1.0mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY22036） ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY24033、GXZY25002、GXZY25003、GXZY25005） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 非甲烷总烃 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23071、GXZY23072、GXZY23073、GXZY23074、GXZY23075） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》 HJ604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23071、GXZY23072、GXZY23073、GXZY23074） | 《环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》HJ1262-2022 | --- |
| 环境 空气 | 总悬浮颗粒物 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY24032） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》 HJ1263-2022 | 7μg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | AWA6292多功能声级计 （GXZY25018） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY18009 | 2026.1.1 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19066 | 2025.9.25 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY24033 | 2026.7.3 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25002 | 2026.1.8 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22036 | 2026.5.15 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25003 | 2026.1.8 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25005 | 2026.1.8 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY24032 | 2026.7.3 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA6292 | GXZY25018 | 2026.1.7 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2026.5.13 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.10 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2026.3.10 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2026.3.13 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版试行）的要求进行。

表8.4-1水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 50.0 | 48.35 | 96.7 | 90-110 | 符合 |

表8.4-2水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 313 | 345 | 4.9 | 10 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 117 | 128 | 4.7 | 15 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 115 | 122 | 2.8 | 15 | 符合 |
| 氨氮 | 2.79 | 2.84 | 0.9 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 0.18 | 0.19 | 2.7 | 5 | 符合 |
| 总氮 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 10 | 符合 |

表8.4-3标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 218 | H-25051401-1 | 210±20 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 199 | H-25051501-1 | 210±20 | 合格 |
| 化学需氧量 | 245 | H-ZK25010301-37 | 242±14 | 合格 |
| 氨氮 | 2.11 | BY-H-2412010-5-04 | 2.04±0.14 | 合格 |

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.6采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为混凝土用高性能微粉的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷85.6%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2025.5.13 | 年产10万吨混凝土用高性能微粉 | 280吨 | 84.1% |
| - 2025.5.14 |  | 290吨 | 87.1% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1。

表9.2.1-1废水监测结果

| 采样日期 | 2025年5月13日-14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年5月13日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 污水总排口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 结果 检测 项目 | 出口DW001-2（5月13日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（5月14日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表4三级 | 结果评价 |
|  | 20250505aDW001-2-01 | 20250505aDW001-2-02 | 20250505aDW001-2-03 | 20250505aDW001-2-04 | 平均值 | 20250505bDW001-2-01 | 20250505bDW001-2-02 | 20250505bDW001-2-03 | 20250505bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.4（28.5℃） | 7.3（29.3℃） | 7.3（30.7℃） | 7.2（30.3℃） | 7.2-7.4 | 7.4（27.3℃） | 7.5（27.7℃） | 7.5（28.1℃） | 7.4（28.3℃） | 7.4-7.5 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 20 | 32 | 24 | 37 | 28 | 23 | 27 | 32 | 40 | 30 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 164 | 121 | 144 | 123 | 138 | 134 | 113 | 104 | 118 | 117 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 376 | 344 | 375 | 329 | 356 | 361 | 324 | 339 | 327 | 338 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 0.11 | 0.41 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.50 | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 100 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 2.82 | 3.46 | 3.14 | 3.72 | 3.28 | 3.23 | 4.02 | 3.85 | 3.80 | 3.72 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 8*1 | 达标 |
| 总氮（mg/L） | 11.7 | 13.9 | 12.9 | 14.1 | 13.1 | 12.8 | 15.6 | 14.6 | 15.2 | 14.5 | 70*2 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值。 2、“*2”表示总氮纳管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.2-7.5，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物30mg/L、五日生化需氧量138mg/L、化学需氧量356mg/L、石油类0.38mg/L、氨氮3.72mg/L、总氮14.5mg/L、总磷0.18mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-2。

表9.2.2-1有组织废气监测结果

| 采样日期 |  | 2025年5月13日-14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 1#破碎、粉磨、筛分排气筒出口DA001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 出口DA001-2（5月13日） |  |  |  | 出口DA001-2（5月14日） |  |  |  | 《水泥工业大气污染物排放标准》 （DB33/1346-2023） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 10 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.00×10-2 | 9.49×10-3 | 8.99×10-3 | 9.49×10-3 | 1.36×10-2 | 1.35×10-2 | 1.41×10-2 | 1.37×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 5001 | 4997 | 4992 | / | 5045 | 4992 | 5027 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-2有组织废气监测结果

| 采样日期 |  | 2025年5月13日-14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月19日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 2#破碎、粉磨、筛分排气筒出口DA002-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 出口DA002-2（5月13日） |  |  |  | 出口DA002-2（5月14日） |  |  |  | 《水泥工业大气污染物排放标准》 （DB33/1346-2023） 表1 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 10 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 1.14×10-2 | 1.21×10-2 | 1.10×10-2 | 1.15×10-2 | 1.27×10-2 | 1.30×10-2 | 1.35×10-2 | 1.31×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 4954 | 5023 | 5020 | / | 5083 | 5011 | 4997 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表1对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，1#破碎、粉磨、筛分排气筒出口（DA001-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为2.8mg/m3，排放速率最大值为1.41×10-2kg/h，检测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表1限值要求。

验收监测期间，2#破碎、粉磨、筛分排气筒出口（DA002-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为2.7mg/m3，排放速率最大值为1.35×10-2kg/h，检测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表1限值要求。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.3-1~9.2.3-4。

表9.2.3-1无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年5月13日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月19日-20日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:40-10:40 | 0.254 |
|  | 11:40-12:40 | 0.251 |
|  | 13:40-14:40 | 0.234 |
| 厂界下风向 G1 | 9:40-10:40 | 0.313 |
|  | 11:40-12:40 | 0.283 |
|  | 13:40-14:40 | 0.311 |
| 厂界下风向 G2 | 9:40-10:40 | 0.323 |
|  | 11:40-12:40 | 0.285 |
|  | 13:40-14:40 | 0.298 |
| 厂界下风向 G3 | 9:40-10:40 | 0.316 |
|  | 11:40-12:40 | 0.291 |
|  | 13:40-14:40 | 0.307 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.323 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  | 1.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月13日气象参数：天气：晴；气温：27.0-38.8℃；气压：100.8-101.13kPa；风向：东风；风速：1.7-1.9m/s。 |

表9.2.3-2无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年5月14日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月19日-20日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:10-10:10 | 0.257 |
|  | 11:10-12:10 | 0.271 |
|  | 13:10-14:10 | 0.253 |
| 厂界下风向 G1 | 9:10-10:10 | 0.332 |
|  | 11:10-12:10 | 0.353 |
|  | 13:10-14:10 | 0.310 |
| 厂界下风向 G2 | 9:10-10:10 | 0.323 |
|  | 11:10-12:10 | 0.360 |
|  | 13:10-14:10 | 0.308 |
| 厂界下风向 G3 | 9:10-10:10 | 0.324 |
|  | 11:10-12:10 | 0.348 |
|  | 13:10-14:10 | 0.311 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.360 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 |  | 1.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月14日气象参数：天气：晴；气温：29.1-41.2℃；气压：100.92-101.10kPa；风向：东风；风速：1.9-2.2m/s。 |

表9.2.3-3无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年5月13日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月19日-20日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） |
| 厂区内车间外 G4 | 9:40-10:40 | 2.20 |
|  | 11:40-12:40 | 1.90 |
|  | 13:40-14:40 | 2.12 |
| 最大值 |  | 2.20 |
| 《水泥工业大气污染物排放标准》 （DB33/1346-2023）表4 |  | 5 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月13日气象参数：天气：晴；气温：27.0-38.8℃；气压：100.8-101.13kPa；风向：东风；风速：1.6-1.9m/s。 |

表9.2.3-4无组织废气监测结果（4）

| 采样日期 |  | 2025年5月14日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月19日-20日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） |
| 厂区内车间外 G4 | 9:40-10:40 | 1.96 |
|  | 11:40-12:40 | 2.12 |
|  | 13:40-14:40 | 1.95 |
| 最大值 |  | 2.12 |
| 《水泥工业大气污染物排放标准》 （DB33/1346-2023）表4 |  | 5 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月14日气象参数：天气：晴；气温：29.1-41.2℃；气压：100.92-101.10kPa；风向：东风；风速：1.9-2.2m/s。 |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.360mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；

厂界内生产车间外颗粒物的最大小时均值为2.20mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表4排放限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1厂界噪声监测结果

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 Leq[dB(A)] | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表13类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 结果评价 |
| 厂界东北外1m处 N1 | 工业生产 | 5月13日 | 10:39-10:49 | 52 | 65 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界东南外1m处 N2 | 工业生产 |  | 10:55-11:05 | 55 |  |  |
| 厂界西北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 12:58-13:08 | 55 |  |  |
| 厂界西南外1m处 N3 | 工业生产 |  | 12:40-12:50 | 56 | 70 [dB(A)]* | 达标 |
| 厂界东北外1m处 N1 | 工业生产 | 5月14日 | 10:30-10:40 | 54 | 65 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界东南外1m处 N2 | 工业生产 |  | 10:45-10:55 | 56 |  |  |
| 厂界西北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 12:54-13:04 | 56 |  |  |
| 厂界西南外1m处 N3 | 工业生产 |  | 12:36-12:46 | 57 | 70 [dB(A)]* | 达标 |
| 备注 | 1、检测期间气象参数： 5月13日气象参数：天气：晴；气温：27.0-38.8℃；气压：100.8-101.13kPa；风向：东风；风速：1.7-1.9m/s。 5月14日气象参数：天气：晴；气温：29.1-41.2℃；气压：100.92-101.10kPa；风向：东风；风速：1.9-2.2m/s。 - 企业夜间不生产，故夜间噪声不检测。 3、“*”表示厂界西南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表14类。 |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界东北外、东南外、西北外昼间噪声Leq最大值分别为54dB(A)、56dB(A)、56dB(A)、符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类要求。西南外昼间噪声Leq最大值分别为57dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类要求。

9.2.5污染物排放总量核算

1、废气

我公司采用单班制生产，每班工作8h，年工作时间300计，根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值、无组织排放量引用环评数据。废气监测因子排放量见表9.2.5-1。

表9.2.5-1废气VOCS年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1#破碎、粉磨、筛分排气筒出口DA001-2 | 1.16×10-2 | 2400 | 0.0278 | 3.69 | 3.97 | 符合 |
|  | 2#破碎、粉磨、筛分排气筒出口DA002-2 | 1.23×10-2 | 2400 | 0.0295 |  |  |  |
|  | 无组织 | / | 2400 | 3.632 |  |  |  |
| - ：年排放量为年排入环境总量。 - ：无组织数据引用环评。 |  |  |  |  |  |  |  |

9.3工程建设对环境的影响

根据大气环境（厂界200米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为方下店村（145米)。

表9.3.1.1敏感点监测结果

| 采样日期 |  | 2025年5月13日-14日 | 2025年5月14日-15日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月19日-20日 | 2025年5月19日-20日 |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样频次 |  | 总悬浮颗粒物（μg/m3） | 总悬浮颗粒物（μg/m3） |
| 方下店村 G5 | 日均值 | 174 | 207 |
| 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 |  | 300 | 300 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月13日气象参数：天气：晴；气温：27.0-38.8℃；气压：100.8-101.13kPa；风向：东风；风速：1.7-1.9m/s。 5月14日气象参数：天气：晴；气温：29.1-41.2℃；气压：100.92-101.10kPa；风向：东风；风速：1.9-2.2m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，方下店村（G5)总悬浮颗粒物的最大日均值为207μg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级相关限值要求。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年5月13日-14日对年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为85.6%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20250505）验收监测结论如下：

10.1.1污染设施排放监测结果

金华市城建混凝土有限公司年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目工序均已建成，生产能力为年产10万吨混凝土用高性能微粉，为整体验收，采用单班制，每班工作8h，年工作300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷85.6%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.2-7.5，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物30mg/L、五日生化需氧量138mg/L、化学需氧量356mg/L、石油类0.38mg/L、氨氮3.72mg/L、总氮14.5mg/L、总磷0.18mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求，总氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。

（2）验收监测期间，1#破碎、粉磨、筛分排气筒出口（DA001-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为2.8mg/m3，排放速率最大值为1.41×10-2kg/h，检测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表1限值要求。

验收监测期间，2#破碎、粉磨、筛分排气筒出口（DA002-2）中低浓度颗粒物的排放浓度最大值为2.7mg/m3，排放速率最大值为1.35×10-2kg/h，检测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表1限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.360mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；

- 厂界内生产车间外颗粒物的最大小时均值为2.20mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB33/1346-2023）表4排放限值。

（4）验收监测期间，厂界东北外、东南外、西北外昼间噪声Leq最大值分别为54dB(A)、56dB(A)、56dB(A)、符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类要求。西南外昼间噪声Leq最大值分别为57dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的4类要求。

（5）危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房西北侧，占地15m2，分类收集后委托金华国诚环保科技有限公司进行处置；

一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；

生活垃圾：委托环卫部门处置。

总量核算结论：本项目污染物排放量颗粒物3.69吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“颗粒物3.97吨/年”的总量控制要求。

- 重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

验收监测期间，方下店村（G5)总悬浮颗粒物的最大日均值为207μg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级相关限值要求。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：金华市城建混凝土有限公司填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 金华市城建混凝土有限公司年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2307-330702-07-02-982198 | 建设地点 |  | 浙江省金华市婺城区竹马乡方下店金华市城建混凝土公司厂区内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建）改扩建技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E119.599151°N29.133289° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产10万吨混凝土用高性能微粉 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产10万吨混凝土用高性能微粉 | 环评单位 |  | 浙江致立环保技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建婺[2024]8号 | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024.11 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.1.5 | 排污许可证申领时间 |  | 2024.10.31 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 913307022549909994001Z |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 金华市城建混凝土有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 3.3 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  | 5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 30 | 噪声治理（万元） |  | / | 固体废物治理（万元） |  | / | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 金华市城建混凝土有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 913307022549909994 | 验收时间 |  | 2025.5.13-5.14 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | 3.69 | 3.97 |  | 3.69 | 3.97 |  |  |  | +3.69 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件3环评批复

# 附件5危废处置协议

附件6危废台账

附件7应急预案备案表

附件8补充说明

附件9验收公示截图

附件10其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2025年4月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2025年7月25日，金华市城建混凝土有限公司根据《金华市城建混凝土有限公司年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响登记表和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行先行验收，验收意见的结论如下：

金华市城建混凝土有限公司年产10万吨混凝土用高性能微粉技改项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2025.7-）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 环境影响登记表建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 | 企业健全了环境保护制度，设立了专门的环保小组，负责经常性的监督管理工作；定期对处理设施检查维护，确保其正常运行。 |
| - 2 | 同时，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 | 建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 | 已建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 |
|  | 规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 | 已规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 |
|  | 将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 | 已将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 |

# 附件11检测报告