永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目

竣工环境保护（先行）验收监测报告

建设单位：永康市居将装饰材料有限公司

编制单位：永康市居将装饰材料有限公司

2025年8月

建设单位：永康市居将装饰材料有限公司

编制单位：永康市居将装饰材料有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 永康市居将装饰材料有限公司 电话：15858953399 传真：/ 邮编：321300 地址：浙江省金华市永康市花街镇枫树塘村花街西大道1328号 | 永康市居将装饰材料有限公司 电话：15858953399 传真：/ 邮编：321300 地址：浙江省金华市永康市花街镇枫树塘村花街西大道1328号 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	7

3.3主要原辅材料及燃料	9

3.4主要生产设备	10

3.5水源及水平衡	10

3.6生产工艺	11

3.7项目变动情况	14

4环境保护设施	17

4.1污染物治理/处置设施	17

4.1.1废水	17

4.1.2废气	17

4.1.3噪声	19

4.1.4固（液）体废物	20

4.2其他环境保护设施	22

4.2.1环境风险防范设施	22

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	22

4.2.3其他设施	22

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	23

4.3.1 环保设施投资	23

4.3.2 “三同时”落实情况	24

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	25

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	25

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	25

5.1.2 环评总结论	26

5.2审批部门审批决定	27

6验收执行标准	31

6.1废水验收执行标准	31

6.2废气验收执行标准	31

6.3噪声验收执行标准	32

6.4固废验收执行标准	32

6.5主要污染物排放总量控制指标	33

6.6环境质量标准	33

7验收监测内容	34

7.1环境保护设施调 试运行效果	34

7.1.1废水验收监测内容	34

7.1.2废气验收监测内容	34

7.1.3厂界噪声监测	35

7.1.4监测点位布置图	35

7.2环境质量监测	35

8质量保证及质量控制	36

8.1监测分析方法	36

8.2监测仪器	38

8.3人员能力	39

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	39

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	40

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	41

8.7采样记录及分析结果	41

9验收监测结果	42

9.1生产工况	42

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	42

9.2.1废水监测结果及评价	42

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	45

9.2.3无组织废气检测结果及评价	51

9.2.4噪声检测结果及评价	53

9.2.5环保设施处理效率监测结果	54

9.2.6污染物排放总量核算	55

9.3工程建设对环境的影响	错误！未定义书签。

10验收监测结论	57

10.1环保设施调试运行效果	57

10.1.1环保设施处理效率监测结果	58

10.1.2污染设施排放监测结果	58

10.2工程建设对环境的影响	59

10.3建议	59

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	61

附件2 永康市居将装饰材料有限公司项目备案通知书	63

附件3 环评批复	63

附件4 固定污染源排污登记回执	63

附件5 危废处置协议	64

附件6 危废台账	65

附件7 废气设计方案	65

附件8 油墨MSDS	65

附件9洗车水MSDS	65

附件10 验收意见及签到表	65

附件11 验收公示截图	66

附件12 其他需要说明的事项	66

附件13 检测报告	69

1项目概况

1.1基本情况

永康市居将装饰材料有限公司位于浙江省金华市永康市花街镇枫树塘村花街西大道1328号，是一家从事壁纸生产的企业。2023年04月，永康市经济和信息化局对本项目立项备案，备案号：2304-330784-07-02-157216。

1.2项目审批情况

2024年05月，我公司委托浙江翠金环境科技有限公司编制了《永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目环境影响报告表》，于2024年05月31日通过金华市生态环境局审批（金环建永[2024]77号）。2024年7月24日企业取得排污许可证，登记编号为：91330784307538577J001P。

1.3项目建设情况

我公司位于浙江省金华市永康市花街镇枫树塘村花街西大道1328号工业厂房（4000m2）实施本项目。本项目实际总投资600万元，实际环保投资56万元，购置卧式浸渍干燥生产线、天然气燃烧器、空压机、储胶桶、物料输送泵、蒸汽发生器、风机、废气处理设施等设备。于2024年8月3日开工建设，至2025年4月1日竣工，2025年4月5日开始调试。建成后形成“年加工500万平方米壁纸”生产能力。

本项目全厂员工人数18人，采用三班制生产，年工作240天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司编制完成验收监测方案后委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年5月15日-16日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目”的先行验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目环境影响报告表》（浙江翠金环境科技有限公司，2024年05月）；

（2）《建设项目环境影响报告表备案通知书》（金华市生态环境局，金环建永[2024]77号，2024年05月31日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字20250506）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2024年11月）；

（2）《永康市居将装饰材料有限公司废气处理项目技术方案》（中信环保有限公司）。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

永康市居将装饰材料有限公司位于浙江省金华市永康市花街镇枫树塘村花街西大道1328号。项目中心经纬度坐标为E119.926719°，N28926175°。东侧紧邻永康市广沐工贸有限公司；南侧为荒地；西侧隔道路为永康市大昌塑粉有限公司；北侧紧邻浙江佳和锁业有限公司。厂界东南侧距离最近敏感点悟龙村约160m。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 紧邻 | 永康市广沐工贸有限公司 |
| 南 | 紧邻 | 荒地 |
| 西 | 隔马路 | 永康市大昌塑粉有限公司 |
| 北 | 紧邻 | 浙江佳和锁业有限公司 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 悟龙村 | 南 | 约160m | 二类 | 基本一致，距离厂界最近距离约为160米 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目。

（2）项目性质：新建（迁建）。

（3）建设地点：浙江省金华市永康市花街镇枫树塘村花街西大道1328号。

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员：本项目实际总投资600万元，环保实际投资56万元，占总投资9.3%。本项目全厂员工人数18人，采用三班制生产，年工作240天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

（5）项目工程组成：组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年加工1000万平方米壁纸 | 年加工500万平方米壁纸 | 不一致 |
| 主体工程 | 厂房生产区 | 布置卧式浸渍干燥生产线 | 布置卧式浸渍干燥生产线 | 一致 |
| 附属工程 | 办公区 | 位于厂区办公楼 | 位于厂房东侧 | 一致 |
| 公用工程 | 给水工程 | 自来水管网供水 | 自来水管网供水 | 一致 |
|  | 排水工程 | 实行雨污分流，雨水排入市政雨水管道，污水纳入园区管网 | 实行雨污分流，雨水排入市政雨水管道，污水纳入园区管网 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由工业区电网提供 | 由工业区电网提供 | 一致 |
|  | 废气处理 | 浸胶、烘干及天然气燃烧废气通过预处理（洗涤降温增湿）+生物滤床处理后与 15m 高排气筒（DA001）排放；加强车间通风 | 浸胶、烘干及天然气燃烧废气通过预处理（洗涤降温增湿）+生物滤床处理后与 30m 高排气筒（DA001）排放；加强车间通风 | 一致 |
|  | 废水处理 | 项目喷淋洗涤用水循环使用，不外排，仅排放生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限 值》（DB33/887-2013）中标准限值）后纳管，经永康市城市污水处理厂集中处理达标后排入永康江 | 项目喷淋洗涤用水循环使用，不外排，仅排放生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限 值》（DB33/887-2013）中标准限值）后纳管，经永康市城市污水处理厂集中处理达标后排入永康江 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 隔声降噪设施 | 隔声降噪设施 | 一致 |
|  | 固废处理 | 危险废物：位于厂区西北部，占地5m2； 一般固废：位于厂区西北部； | 危险废物：位于园区东南侧，总面积约 5m2； 一般固废：位于生产车间东南侧； | 基本一致 危废仓库位于园区东南侧 |
| 储运工程 | 原辅材料 | 由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期运送； 至厂区内在原辅料存放区存放 | 由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期运送； 至厂区内在原辅料存放区存放 | 一致 |
|  | 原料仓库 | 位于厂区北侧中部 | 位于厂区南部 | 基本一致 |
|  | 成品仓库 | 位于厂区东部 | 位于厂区西部 | 基本一致 |
| 依托工程 | 污水管网、城市污水处理厂 | 生活污水经化粪池处理达标后纳管，经永康市城市污水处理厂处理达标后排入永康江 | 生活污水经化粪池处理达标后纳管，经永康市城市污水处理厂处理达标后排入永康江 | 一致 |
|  | 雨水管网 | 厂区内雨水经由雨水管网排入附近水体。 | 厂区内雨水经由雨水管网排入附近水体。 | 一致 |

根据现场核查，现有实际产能为年加工500万平方米壁纸，危废仓库位于园区东南侧，一般固废仓库位于厂区东南部。厂区平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，除以上变化外，其他建设内容与环评要求基本一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 壁纸 | 1000万平方米/年 | 500万平方米/年 | — |

根据现场核查，企业实际产能为年加工500万平方米壁纸，满足本次验收产能要求，符合本次竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 本次环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原纸 | t/a | 800 | 400 | 30 | 360 | -40 |
| 2 | 脲醛树脂胶 | t/a | 1485 | 742.5 | 55.7 | 668.4 | -74.1 |
| 3 | 三聚氰胺胶 | t/a | 990 | 445 | 33.4 | 400.8 | -49.2 |
| 4 | 拖把 | 把/年 | 8 | 4 | 1把/每季度 | 4 | / |
| 5 | 拖把布 | 块/年 | 40 | 20 | 5块/每季度 | 20 | - |
| 6 | 包装材料 | t/a | 5 | 2.5 | 0.19 | 2.28 | -0.22 |
| 7 | 水 | M3/a | 420 | 246 | 20.5 | 246 | - |
| 8 | 天然气 | Nm3/a | 400000 | 200000 | 15000 | 180000 | -20000 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2025.5.1-5.31）折算得出。 |  |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式浸渍干燥生产线 | 条 | / | 4 | 2 | -2 |
| 2 | 天然气燃烧器 | 个 | / | 30 | 18 | -12 |
| 3 | 空压机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 4 | 储胶桶 | 个 | / | 3 | 2 | -1 |
| 5 | 物料输送泵 | 台 | / | 12 | 6 | -6 |
| 6 | 蒸汽发生器 | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 7 | 风机 | 台 | / | 8 | 5 | -3 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中卧式干燥生产线减少2条、天然气燃烧器减少12个、储胶桶减少1个、物料输送泵减少6台、风机减少3台。项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为员工的生活用水和生产用水。

- 项目用水情况

生活用水：企业现有员工18人，年工作日为240天，生活用水量为216t/a；

清洗用水：项目设备3个月清洗1次，使用蒸汽清洗方式（用水量较少），使用拖把擦拭干净以后（拖把布沾的水在擦拭过程中以气态形式进入空气），把拖把布放入危险废物收集桶内，清洗用水0.1t/a；

洗涤用水：项目废气通过洗涤，使进入后续生物处理装置的废气湿度达到饱和程度，满足生物处理对湿度的严格要求。通过水洗涤，还可以去除部分可溶性废气成份、一定程度上减轻废气成分突变造成的冲击负荷，保证后续生物处理废气负荷的相对 稳定。洗涤水主要含有吸收的有机废气，可作为菌种生活补充养料。洗涤用水不外排，用水29.9t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

生活用水：企业现有员工18人，年工作日为240天，，生活用水量为216t/a，污水产生系数按0.85计，废水量183.6t/a，废水进厂区内化粪池预处理后纳入市政污水管网。

项目水平衡图见图3.4-1。

图 3.4-1  本项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1：

- （一）壁纸生产工艺流程图

图3.6-1  本项目壁纸生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

浸胶：将原纸浸入调制好的胶水中的过程。厂家将调制好的胶水配送至厂区，厂区内 胶水桶进行存放，胶水快用完时，由厂家进行定期配送。项目浸胶分两次，第一次浸脲醛 树脂胶，第二次浸三聚氰胺胶；

烘干：项目浸胶后进行烘干处理（天然气燃烧热气直接加热）；

清洗：采用蒸汽清洗，3个月清洗1次；发生器产生的蒸汽进入生产线进行清洗残留 的胶水，该部分所用电为能源；

裁剪：将完成后的壁纸进行裁剪，获得所需尺寸。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 储胶 | 甲醛 | 甲醛 |
|  | G2 | 浸胶 | 甲醛 | 甲醛 |
|  | G3 | 烘干 | 甲醛、非甲烷总烃 | 甲醛、非甲烷总烃 |
|  | G4 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 颗粒物、SO2、NOX |
| 废水 | W1 | 设备清洗废水 | 设备清洗废水 | CODCr、SS |
|  | W2 | 生活污水 | 生活污水 | CODCr、氨氮 |
| 噪声 | N | 设备运行噪声 | 设备运行噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 裁剪工序 | 废纸边角料 | 废纸边角料 |
|  | S2 | 废气处理 | 生化污泥 | 生化污泥 |
|  | S3 | 清洗工序 | 废拖把布 | 废拖把布 |
|  | S4 | 拆包 | 一般废包装物 | 一般废包装物 |
|  | S5 | 日常生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

根据现场核查，实际生产工艺相较环评一致。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建（扩建） | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年加工1000万平方米壁纸 | 年加工500万平方米壁纸 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市永康市花街镇枫树塘村花街西大道1328号 | 浙江省金华市永康市花街镇枫树塘村花街西大道1328号 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： ①壁纸生产工艺：原纸→一次浸胶→一次烘干→二次浸胶→二次烘干→糊裁剪； 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评相比一致； 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起； 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，卧式浸渍干燥生产线减少2条、天然气燃烧器减少12个、储胶桶减少1个、物料输送泵减少6台、风机减少3台，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，经纳管后输送至永康市城市污水处理厂处理达标后排入永康江。 废气方面： 浸胶、烘干及天然气燃烧废气通过预处理（洗涤降温增湿）+生物滤床处理后与 15m 高排气筒（DA001）排放；加强车间通风。 噪声方面： 降噪处理设施。 固废方面： 危险废物：位于厂区西北部，总面积约 5m2， 收集后在厂区内暂存，委托有资质单位进行安全运输、处置； 一般固废：位于厂区西北部，定点收集后由专业回收公司综合利用。 生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一清运处置。 | 废水方面： 生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，经纳管后输送至永康市城市污水处理厂处理达标后排入永康江。 废气方面： 浸胶、烘干及天然气燃烧废气通过预处理（洗涤降温增湿）+生物滤床处理后与30m 高排气筒（DA001）排放；加强车间通风。 噪声方面： 隔声降噪设施。 固废方面： 危险固废：位于园区东南侧，总面积约 5m2， 收集后在厂区内暂存，委托丽水市民康医疗废物处理有限公司进行安全运输、处置； 一般固废：于生产车间东南侧，定点收集后由专业回收公司综合利用。 生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一清运处置。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目外排废水仅有生活污水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限  值》（DB33/887-2013）中标准限值）后纳管，经永康市永康市城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准（其中 CODCr、氨氮、总氮和总磷达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》 （DB 33/2169-2018）表1限值）后排入永康江。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |

图 4.1.1-1 生活污水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气主要为生产线中浸胶、烘干工序和天然气燃烧工序废气。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生产线 | 浸胶、烘干工序和天然气燃烧工序废气 | 浸胶、烘干及天然气燃烧废气通过预处理（洗涤降温增湿）+生物滤床处理后与 15m 高排气筒（DA001）排放；加强车间通风 | 浸胶、烘干及天然气燃烧废气通过预处理（洗涤降温增湿）+生物滤床处理后与 30m 高排气筒（DA001）排放；加强车间通风 | 甲醛、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX | 有组织排放 |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模 （风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产线 | 浸胶、烘干工序和天然气燃烧工序废气 | 浸胶、烘干及天然气燃烧废气通过预处理（洗涤降温增湿）+生物滤床处理后与 30m 高排气筒（DA001）排放；加强车间通风 | 19000m3/h | h：30m； Φ：0.4 m； |

图 4.1.2-1废气处理工艺流程图

废气处理设施具体图例如下：

| 废气管道收集 | 废气处理设施 |
| --- | --- |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：采取减振措施，风机设备底部安装减振垫基础，加装隔

声罩，加强设备维护和管理等。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧式浸渍干燥生产线 | 2F | 2 | 80 | 合理车间布局，采取减振措施等。 |
| 蒸汽燃烧器 | 2F | 18 | 80 |  |
| 空压机 | 2F | 1 | 85 |  |
| 风机 | 2F | 5 | 90 |  |
| 水泵 | 2F | 6 | 90 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

生产线浸胶、烘干及天然气燃烧废气排气筒风机减振措施

图 4.1.3-1 噪声治理设施图

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于园区东南侧，总面积约 5m2， 收集后暂存于危废仓库，委托有资质单位进行安全运输、处置，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。设置一般固废仓库，一般固废定点收集后外售； 生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一清运处置。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 危废代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 生化污泥 | 废气处理 | 一般固废 | / | 定点收集后 外售 | 定点收集后 外售 | 散装，一般固废仓库 | 一致 |
| 2 | 废纸边角料 | 裁切 | 一般固废 | / |  |  | 散装，一般固废仓库 | 一致 |
| 3 | 一般废包装物 | 原料使用 | 一般固废 | / |  |  | 散装，一般固废仓库 | 一致 |
| 4 | 废拖把布 | 清洗 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 收集后在厂 区内暂存，委托有资质单 位进行安全运输、处置 | 收集后在厂 区内暂存，委 托有资质单 位进行安全 运输、处置 | 散装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 5 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | / | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 | 分类暂存入垃圾桶 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 本次环评年产生量（t/a） | 月产生量（2025.5.1-5.31） （t/月） | 折算年产生量（t/a） | 处理处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化污泥 | 废气处理 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 废纸边角料 | 裁切 | 80 | 40 | 3 | 36 | 3 |
| 3 | 一般废包装物 | 原料使用 | 4 | 2 | 0.15 | 1.8 | 0.15 |
| 4 | 废拖把布 | 清洗 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 生活垃圾 | 日常生活 | 7.2 | 4.32 | 0.36 | 4.32 | 0.36 |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

图4.1.4-1 危废仓库

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

《永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目环境影响报告表》及《建设项目环境影响报告表备案通知书》中对应急预案均未作出要求。

1、企业在厂区按要求设置消防栓，配备足够的防火灭火器材，发生火灾、爆炸事故时，第一 时间加以控制，不会发生大面积的火灾事件；

2、原辅料储存区、生产装置区、固体废物堆存区的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗 技术规范要求；

3、加强员工的安全、环保知识教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的安全作业规 章制度和操作规程，可以有效的减少事故。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。

| 处理前采样口 | 处理后采样口 |
| --- | --- |
| 生产线浸胶、烘干及天然气燃烧废气排气筒（DA001）规范化排污口 |  |

4.2.3其他设施

本项目为新建（迁建）项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

土壤及地下水污染防治措施：

1、源头控制：脲醛树脂胶、三聚氰胺胶等物料应密闭保存，避免泄漏。

2、防渗控制：危废贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》中防腐防渗要求。脲醛树脂胶、三聚氰胺胶等原辅料储存区、生产车间应采取防渗措施，防渗性能应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。

3、定期对生产设备进行检查和维护，避免油类物质等泄漏。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 处理设施（化粪池） | 5 |
| 2 | 废气 | 集气系统、管道系统、处理系统、排气筒 | 30 |
|  |  | 车间通风 | 4 |
| 3 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | 2 |
| 4 | 固废 | 一般固废贮收集、暂存 | 1 |
|  |  | 危险固废收集、暂存 | 1 |
| 5 | 风险 | 风险防范措施 | 3 |
| 6 | 地下水 | 防腐防渗等措施 | 10 |
| 合计 |  |  | 56 |
| 总投资 |  |  | 600 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 9.3 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业应在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 | 已按环评登记表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评登记表》结论，企业在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表 5.1-1

| 分类 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 | 治理措施主要内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001/生活污水 | CODCr、 NH3-N | 生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，经纳管后输送至永康市城市污水处理厂处理达标后排入永康江。 | 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（其中氨氮排放执行 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值） |
| 废气 | DA001（生产线浸渍干燥废气） | 甲醛、非甲烷 总烃 | 收集的废气经预处理（洗涤降温增湿）+生物滤床处理后于 30m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 中新污染源的二级标准 |
|  |  | 颗粒物、 SO2、NOx |  | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》(浙环函[2019]315 号)排放限值 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值 |
|  | 厂界 | 甲醛、非甲烷 总烃、颗粒 物、SO2、NOx | 加强车间通风；脲醛树脂胶、三聚氰胺胶等物料密闭储存，非取用状态时保持密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 中新污染源的厂界标准 |
| 噪声 | 设备运行 | 等效连续 A 声级，Leq | 车间降噪设计：日常生产关闭窗户。加强管理：定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。实施减振隔声处理措施，避免对周围敏感目 标产生影响。车间生产加强噪声管 理。 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生化污泥 | 收集后由专业回收公司综合利用 | 落实措施，固废做好收集处置工作，实现零排放 |
|  |  | 废纸边角料 |  |  |
|  |  | 一般废包装 物 |  |  |
|  | 危险固废 | 废拖把布 | 收集后在厂区内暂存，委托丽水市民康医疗废物处理有限公司进行安全运输、处置 |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门清运处置 |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用位于永康市花街镇花街西大道 1328 号的已建厂房进行生产，不新增用地，且周边无生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险防范 措施 | ①企业在厂区按要求设置消防栓，配备足够的防火灭火器材，发生火灾、爆炸事故时，第一时间加以控制，不会发生大面积的火灾事件； ②原辅料储存区、生产装置区、固体废物堆存区的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求； ③加强员工的安全、环保知识教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的安全作业规 章制度和操作规程，可以有效的减少事故。 |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | 1、建立健全企业环保规章制度和企业环境管理责任体系。 2、制定危险废物管理计划并报生态环境部门备案，如实记录危险废物贮存、利用处置相关情况。 3、落实日常环境管理和污染源监测工作。 |  |  |  |

5.1.2 环评总结论

永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目符合永康市“三线一单”环境管控单元及其生态环境准入清单的要求，符合规划环评要求，符合土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地区划确定的环境质量要求。企业认真落实本报告提出的各项污染防治对策和措施的前提下，排放的污染物能实现达标排放，达标排放情况下对周围环境影响较小。从环保角度看，本项目在该厂址实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（其中氨氮排放执行  《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值）后排入市政污水管网。具体标准限值见表6.1-1。

表 6.1-1 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 三级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | *注：氨氮、总磷入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求。总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）相关标准。 |
| 化学需氧量 | ≤500 |  |
| 五日生化需氧量 | ≤350 |  |
| 悬浮物 | ≤400 |  |
| 动植物油 | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤35* |  |
| 总磷 | ≤8* |  |
| LAS | ≤20 |  |

6.2废气验收执行标准

本项目生产线浸胶、烘干及天然气燃烧废气甲醛、非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源的二级标准，颗粒物、SO2、NOx执行《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》(浙环函[2019]315 号)排放限值标准；无组织排放执行表《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新污染源的厂界标准；厂区内无组织废气非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织控制排放标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。详见表6.2-1~6.2-3。

表6.2-1 大气污染物排放限值大气污染物综合排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放 浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 1 | 颗粒物 | 120 | 15 | 1.75* | 周界外 浓度最 高点 | 1.0 |
| 2 | 甲醛 | 25 | 15 | 0.26 |  | 0.2 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 5* |  | 4.0 |
| 注：排气筒如果不能高出周围 200m 半径范围的建筑 5m 以上，其高度对应的表列排放速率标准 值严格 50%执行。 |  |  |  |  |  |  |

表6.2-2工业炉窑大气污染物排放标准（排放限值）

| 污染物项目 | 排放限值（mg/m3） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 30 |
| 二氧化硫 | 200 |
| 氮氧化物 | 300 |
| 注：实测的工业炉窑的烟粉尘，有害污染物排放浓度，应换算为规定的掺风系数或过量空气系 数时的数值：过量空气系数对照为 1.7 |  |

表6.2-3 挥发性有机物无组织排放控制标准（厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值）

| 污染物项目 | 特别排放限值 （mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处 1h 平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表 6.3-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)          单位：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3 类 | 65 | 55 | 各厂界 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目环境影响登记表》及《浙江省“区域环评+环境标准”改革项目环境影响登记表备案通知书》中要求永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1  企业主要污染物总量控制指标   单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.012 |
|  | NH3-N | 0.001 |
| 大气污染物 | VOCS | 1.073 |
|  | 二氧化硫 | 0.080 |
|  | 氮氧化物 | 0.748 |

6.6环境质量标准

根据大气环境、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界南侧梧龙村（距离约160m）。敏感点非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求甲醛执行《环境影响评价技术导则大气环境》HJ 2.2-2018 附录D.1标准。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调 试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1 废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、阴离子表面活计 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2 废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 生产线浸渍干燥废气排放口进口DA001-1 | 非甲烷总烃、甲醛 | 3次/天，监测2天 |
| 2 |  | 生产线浸渍干燥废气排放口出口DA001-2 | 非甲烷总烃、甲醛、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 3次/天，监测2天 |
| 3 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 非甲烷总烃、甲醛、浓颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 3次/天， 监测2天 |
| 4 |  | 厂区内生产车间外（G4） | 非甲烷总烃 | 3次/天， 监测2天 |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界南侧、西侧、北侧外1m处，各设一个监测点（N2、N3、N4），昼、夜间监测1次，连续监测2天。厂界东侧不具备监测条件。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

在项目南侧的梧龙村设一个环境空气监测点（G5），连续监测2天。

。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY18009） | 《水质pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 石油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19066） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 甲醛 | ZR-3710型双路烟气采样器 （GXZY18037） ZR-3712型双路烟气采样器 （GXZY25011） Agilent1260 InfinityⅡ高效液相色谱仪 （GXZY24006） | 《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1153-2020 | 0.01g/m3 |
|  | 二氧化硫 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19066） | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 （以NO2计） |  | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | DL-6800X智能真空箱气袋采样器（GXZY25020、GXZY25021） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002、GXZY25003、GXZY25005、GXZY24033） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 二氧化硫 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002、GXZY25003、GXZY25005、GXZY24033） UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》及修改单 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 |
|  | 氮氧化物 |  | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》及修改单 HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 |
|  | 甲醛 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002、GXZY25003、GXZY25005、GXZY24033） Agilent1260 InfinityⅡ高效液相色谱仪 （GXZY24006） | 《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020 | 0.002mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23055） ZR-3520真空箱气袋采样器 （GXZY19017） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 环境 空气 | 甲醛 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY22036） Agilent1260 InfinityⅡ高效液相色谱仪 （GXZY24006） | 《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020 | 0.002mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 （以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23056） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | AWA6292多功能声级计 （GXZY25018） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY18009 | 2026.01.01 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19066 | 2025.09.25 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 型双路烟气采样器 | ZR-3710 | GXZY18037 | 2026.05.13 | 是 |
| 型双路烟气采样器 | ZR-3712 | GXZY25011 | 2026.01.08 | 是 |
| 高效液相色谱仪 | Agilent1260 InfinityⅡ | GXZY24006 | 2026.03.12 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25002 | 2026.01.08 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25003 | 2026.01.08 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25005 | 2026.01.08 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY24033 | 2026.07.03 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22036 | 2026.05.15 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | UV2000 | LDZY11037 | 2026.04.13 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY25021 | 2026.01.11 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | DL-6800X | GXZY25020 | 2026.01.11 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23052 | 2026.04.16 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23053 | 2026.04.16 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23054 | 2026.04.16 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23055 | 2026.04.16 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23056 | 2026.04.16 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | ZR-3520 | GXZY19017 | 2025.11.15 | 是 |
| 噪声频谱分析仪 | HS6298B | GXZY23041 | 2026.05.14 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 20256.05.13 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.11 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.03.12 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2026.03.10 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2026.03.13 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.4-1 水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 40.0 | 39.38 | 93.4 | 90-110 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 50.0 | 46.73 | 93.5 | 90-110 | 符合 |
| 总铁 | 60.0 | 58.2 | 97.0 | 93.3-102.5 | 符合 |
| 总锌 | 50.0 | 48.9 | 97.8 | 93-107 | 符合 |

表8.4-2 水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 304 | 297 | 1.2 | 10 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 90.7 | 78.7 | 7.1 | 15 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 71.5 | 63.8 | 5.7 | 15 | 符合 |
| 氨氮 | 5.45 | 5.49 | 0.4 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 3.91 | 3.93 | 0.3 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 4.11 | 4.09 | 0.3 | 5 | 符合 |

表8.4-3 标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 128 | H-ZK24051003-08 | 125±7 | 合格 |
| 氨氮 | 1.52 | BY-H-2410003-1-04 | 1.50±0.10 | 合格 |
| 总磷 | 0.424 | BY-H-2402002-2-3 | 0.435±0.03 | 合格 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.5-1 气体平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 8.95 | 9.56 | 3.3 | 5 | 符合 |
| 非甲烷总烃 | 0.60 | 0.60 | 0 | 5 | 符合 |
| 非甲烷总烃 | 9.94 | 9.90 | 0.3 | 5 | 符合 |
| 非甲烷总烃 | 072 | 0.73 | 0.7 | 5 | 符合 |

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为壁纸的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1 建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 本次环评生产能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2025.5.15 | 年加工1000万平方米壁纸 | 年加工500万平方米壁纸 | 1.71万平方米 | 91.0% |
| - 2025.5.16 |  |  | 1.69万平方米 | 90.0% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1～9.2.1-3。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

| 采样日期 | 2025年5月15日-16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年5月15日-22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生活污水排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（5月15日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（5月16日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250506aDW001-2-01 | 20250506aDW001-2-02 | 20250506aDW001-2-03 | 20250506aDW001-2-04 | 平均值 | 20250506bDW001-2-01 | 20250506bDW001-2-02 | 20250506bDW001-2-03 | 20250506bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.4（23.1℃） | 7.3（23.7℃） | 7.4（23.9℃） | 7.4（23.9℃） | 7.3-7.4 | 7.4（23.9℃） | 7.4（24.1℃） | 7.3（24.2℃） | 7.3（24.1℃） | 7.3-7.4 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 18 | 28 | 36 | 31 | 28 | 22 | 28 | 38 | 32 | 30 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 25 | 32 | 30 | 20 | 27 | 22 | 31 | 26 | 28 | 27 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 72 | 94 | 91 | 58 | 79 | 61 | 98 | 79 | 84 | 80 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | 0.46 | 0.54 | 0.72 | 0.50 | 0.56 | 0.44 | 0.58 | 0.62 | 0.47 | 0.53 | 20 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 2.48 | 3.99 | 3.36 | 3.40 | 3.31 | 2.55 | 4.09 | 3.83 | 3.91 | 3.60 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 8*1 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 20 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.3~7.4，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物38mg/L、五日生化需氧量32mg/L、化学需氧量98mg/L、石油类0.72mg/L、氨氮4.09mg/L、总磷0.62mg/L、阴离子表面活剂小于检出限0.05mg/L，检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-3。

表9.2.2-1有组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年5月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月16日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 生产线浸渍干燥废气排气筒DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 30m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  |  | 出口DA001-2（DA001-2） |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 甲醛 | 排放浓度（mg/m3） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 25 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <1.87×10-4 | <1.87×10-4 | <1.85×10-4 | <1.87×10-4 | <2.03×10-4 |  | <2.08×10-4 | <2.06×10-4 | <2.06×10-4 | 1.4 | 达标 |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 6.40 | 7.84 | 4.97 | 6.40 | 2.89 |  | 3.67 | 2.19 | 2.92 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.120 | 0.147 | 9.19×10-2 | 0.120 | 5.86×10-2 |  | 7.65×10-2 | 4.52×10-2 | 6.01×10-2 | 53 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 18728 | 18730 | 18483 | / | 20271 |  | 20844 | 20633 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-2有组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年5月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月17日-18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 生产线浸渍干燥废气排气筒DA001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 30m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  |  | 出口DA001-2（DA001-2） |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 二级 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 甲醛 | 排放浓度（mg/m3） | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 25 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <1.86×10-4 | <1.86×10-4 | <1.86×10-4 | <1.86×10-4 | <2.11×10-4 |  | <2.07×10-4 | <2.08×10-4 | <2.09×10-4 | 1.4 | 达标 |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 4.98 | 5.78 | 7.53 | 6.10 | 2.27 |  | 2.93 | 3.06 | 2.75 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 9.29×10-2 | 0.107 | 0.140 | 0.113 | 4.78×10-2 |  | 6.06×10-2 | 6.38×10-2 | 5.74×10-2 | 53 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 18649 | 18555 | 18591 | / | 21051 |  | 20695 | 20852 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-3有组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年5月15日-16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月15日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 30m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 生产线浸渍干燥废气出口DA001-2 （5月15日） |  |  |  | 生产线浸渍干燥废气出口DA001-2 （5月16日） |  |  |  | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》 （浙环函[2019]315号） | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA001-2-01 |  |  |  | bDA001-2-01 |  |  |  | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 1.3 |  |  |  | 1.0 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 8.9 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.69×10-2 |  |  |  | 2.11×10-2 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA001-2-10 | aDA001-2-11 | aDA001-2-12 | 平均值 | bDA001-2-10 | bDA001-2-11 | bDA001-2-12 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <21 | <21 | <22 | <21 | <22 | <23 | <21 | <22 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <6.22×10-2 | <6.22×10-2 | <6.22×10-2 | <6.22×10-2 | <6.32×10-2 | <6.32×10-2 | <6.32×10-2 | <6.32×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <21 | <21 | <22 | <21 | <22 | <23 | <21 | <22 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <6.22×10-2 | <6.22×10-2 | <6.22×10-2 | <6.22×10-2 | <6.32×10-2 | <6.32×10-2 | <6.32×10-2 | <6.32×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.2 | 19.2 | 19.3 | / | 19.3 | 19.4 | 19.2 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 20721 | 20721 | 20721 | / | 21051 | 21051 | 21051 | / | / | / |

接下页

| 采样日期 |  | 2025年5月15日-16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月15日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 30m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 生产线浸渍干燥废气出口DA001-2 （5月15日） |  |  |  | 生产线浸渍干燥废气出口DA001-2 （5月16日） |  |  |  | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》 （浙环函[2019]315号） | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA001-2-02 |  |  |  | bDA001-2-02 |  |  |  | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 1.2 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 8.2 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.50×10-2 |  |  |  | 2.69×10-2 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA001-2-13 | aDA001-2-14 | aDA001-2-15 | 平均值 | bDA001-2-13 | bDA001-2-14 | bDA001-2-15 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <21 | <22 | <22 | <22 | <22 | <21 | <21 | <21 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <6.25×10-2 | <6.25×10-2 | <6.25×10-2 | <6.25×10-2 | <6.21×10-2 | <6.21×10-2 | <6.21×10-2 | <6.21×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <21 | <22 | <22 | <22 | <22 | <21 | <21 | <21 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <6.25×10-2 | <6.25×10-2 | <6.25×10-2 | <6.25×10-2 | <6.21×10-2 | <6.21×10-2 | <6.21×10-2 | <6.21×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.2 | 19.3 | 19.3 | / | 19.3 | 19.2 | 19.2 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 20844 | 20844 | 20844 | / | 20695 | 20695 | 20695 | / | / | / |

接下页

| 采样日期 |  | 2025年5月15日-16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月15日-20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 30m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 天然气 |  |
| 采样点位 |  | 生产线浸渍干燥废气出口DA001-2 （5月15日） |  |  |  | 生产线浸渍干燥废气出口DA001-2 （5月16日） |  |  |  | 《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》 （浙环函[2019]315号） | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第三次 |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA001-2-03 |  |  |  | bDA001-2-03 |  |  |  | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 1.4 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 9.6 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 30 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.89×10-2 |  |  |  | 2.29×10-2 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA001-2-16 | aDA001-2-17 | aDA001-2-18 | 平均值 | bDA001-2-16 | bDA001-2-17 | bDA001-2-18 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <21 | <20 | <21 | <21 | <20 | <22 | <21 | <21 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <6.19×10-2 | <6.19×10-2 | <6.19×10-2 | <6.19×10-2 | <6.26×10-2 | <6.26×10-2 | <6.26×10-2 | <6.26×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <21 | <20 | <21 | <21 | <20 | <22 | <21 | <21 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <6.19×10-2 | <6.19×10-2 | <6.19×10-2 | <6.19×10-2 | <6.26×10-2 | <6.26×10-2 | <6.26×10-2 | <6.26×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 19.2 | 19.1 | 19.2 | / | 19.1 | 19.3 | 19.2 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 20633 | 20633 | 20633 | / | 20852 | 20852 | 20852 | / | / | / |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，生产线浸渍干燥废气处理设施排气筒出口（DA001-2）中甲醛的排放浓度最大值小于检出限0.01mg/m3，排放速率最大值小于2.11×10-4kg/h，非甲烷总烃的排放浓度最大值为3.67mg/m3，排放速率最大值为7.65×10-2kg/h；检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表二二级限值要求；低浓度颗粒物排放浓度最大值为9.6mg/m3，排放速率最大值为2.89×10-2kg/h，二氧化硫的排放浓度最大值为小于23mg/m3，排放速率最大值小于6.32×10-2kg/h，氮氧化物的排放浓度最大值为23mg/m3，排放速率最大值为6.32×10-2kg/h，检测结果均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中污染物浓度限值要求。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.3-1~9.2.3-3。

表 9.2.3-1 无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年5月15日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月16日-20日 |  |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 二氧化硫 （mg/m3） | 氮氧化物 （mg/m3） | 甲醛 （mg/m3） | 非甲烷总烃 （以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:30-10:30 | 0.290 | <0.007 | 0.040 | <0.002 | 0.84 |
|  | 11:30-12:30 | 0.273 | <0.007 | 0.032 | <0.002 | 0.87 |
|  | 13:30-14:30 | 0.288 | 0.008 | 0.030 | <0.002 | 0.77 |
| 厂界下风向 G1 | 9:30-10:30 | 0.373 | 0.012 | 0.059 | <0.002 | 1.47 |
|  | 11:30-12:30 | 0.341 | 0.012 | 0.063 | <0.002 | 1.40 |
|  | 13:30-14:30 | 0.361 | 0.018 | 0.064 | <0.002 | 1.42 |
| 厂界下风向 G2 | 9:30-10:30 | 0.382 | 0.012 | 0.049 | <0.002 | 1.55 |
|  | 11:30-12:30 | 0.337 | 0.014 | 0.060 | <0.002 | 1.96 |
|  | 13:30-14:30 | 0.366 | 0.012 | 0.052 | <0.002 | 1.73 |
| 厂界下风向 G3 | 9:30-10:30 | 0.367 | 0.012 | 0.046 | <0.002 | 1.34 |
|  | 11:30-12:30 | 0.336 | 0.014 | 0.048 | <0.002 | 1.97 |
|  | 13:30-14:30 | 0.359 | 0.014 | 0.058 | <0.002 | 1.47 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.382 | 0.018 | 0.064 | <0.002 | 1.97 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 0.40 | 0.12 | 0.20 | 4.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月15日气象参数：天气：晴；气温：27.6-36.0℃；气压：99.70-101.2kPa；风向：西北风；风速：1.3-1.4m/s。 |  |  |  |  |

表 9.2.3-2 无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  |  | 2025年5月15日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年5月16日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂区内车间外 （G4） | 第一次 | 9:30 | 3.04 | 2.60 |
|  |  | 9:50 | 2.27 |  |
|  |  | 10:10 | 2.50 |  |
|  | 第二次 | 11:30 | 2.19 | 2.30 |
|  |  | 11:50 | 2.40 |  |
|  |  | 12:10 | 2.30 |  |
|  | 第三次 | 13:30 | 3.17 | 3.72 |
|  |  | 13:50 | 3.72 |  |
|  |  | 14:10 | 4.28 |  |
| 最大值 |  |  | 4.28 | 3.72 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值 |  |  | 20 | 6 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 5月15日气象参数：天气：晴；气温：27.6-36.0℃；气压：99.70-101.2kPa；风向：西北风；风速：1.3-1.4m/s。 |  |

表 9.2.3-3 无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  |  | 2025年5月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年5月17日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂区内车间外 （G4） | 第一次 | 9:20 | 2.78 | 2.96 |
|  |  | 9:40 | 2.74 |  |
|  |  | 10:00 | 3.36 |  |
|  | 第二次 | 11:20 | 2.26 | 2.43 |
|  |  | 11:40 | 2.65 |  |
|  |  | 12:00 | 2.39 |  |
|  | 第三次 | 13:20 | 4.75 | 4.12 |
|  |  | 13:40 | 3.84 |  |
|  |  | 14:00 | 3.77 |  |
| 最大值 |  |  | 4.75 | 4.12 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值 |  |  | 20 | 6 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 5月16日气象参数：天气：晴；气温：27.5-31.6℃；气压：99.58-101.1kPa；风向：西北风；风速：1.2-1.4m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.382mg/m3；非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.98mg/m3；二氧化硫最大小时浓度值为0.018mg/m3；氮氧化物最大小时浓度值为0.068mg/m3；甲醛未检出；检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大任意浓度值4.75mg/m3、最大小时均值为4.12mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | 结果评价 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 5月15日 | 12:46-12:56 | 59 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:03-22:13 | 45 | 50 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 |  | 14:21-14:31 | 62 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:21-22:31 | 48 | 67 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 14:58-15:08 | 59 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:46-22:56 | 45 | 55 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 5月16日 | 12:31-12:41 | 57 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:01-22:11 | 46 | 53 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 |  | 12:48-12:58 | 62 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:19-22:29 | 47 | 58 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 14:33-14:43 | 58 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:45-22:55 | 46 | 55 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 5月15日气象参数：天气：晴；气温：27.6-36.0℃；气压：99.70-101.2kPa；风向：西北风；风速：1.3-1.4m/s。 5月16日气象参数：天气：晴；气温：27.5-31.6℃；气压：99.58-101.1kPa；风向：西北风；风速：1.2-1.4m/s。 3、“---”表示《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中“4.1.3夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”。 5、厂界南外1m处（N2）不具备检测条件，故不进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界东外、南外、北外昼间噪声Leq最大值分别为59dB(A)、62dB(A)、59dB(A)，夜间噪声Leq最大值分别为46dB(A)、48dB(A)、46dB(A)。符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1。

表9.2.5-1废气环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 排放速率kg/h |  | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 生产线浸渍干燥废气处理设施排气筒DA001 | VOCS（以非甲烷总烃计） | 2025.5.15 | 0.120 | 6.01×10-2 | 49.9% |
|  |  | 2025.5.16 | 0.113 | 5.74×10-2 | 49.2% |

9.2.6污染物排放总量核算

1、废水

根据现场核查，项目向外环境年排水量约为306吨/年。根据监测日废水总排口检测平均数据（化学需氧量79.5mg/L，氨氮3.455mg/L），计算项目年纳管量；同时根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中的规定（化学需氧量40mg/L，氨氮2mg/L），计算项目向外环境年排放量。均符合环评中关于总量控制的要求。具体废水监测因子年产生量见表9.2.7-1。

企业现有员工18人，年工作日为240天，，生活用水量为216t/a，污水产生系数按0.85计，废水量183.6t/a，废水进厂区内化粪池预处理后纳入市政污水管网。

表9.2.7-1  废水监测因子年产生量

| 监测项目 | 环评建议总量（t/a） | 年纳管量（t/a） | 年外环境排放量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.012 | 0.015 | 0.007 | 符合 |
| 氨氮 | 0.001 | 0.0006 | 0.0004 | 符合 |
| 注：年产生量计算结果是根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中标准限值估算的排放量。 |  |  |  |  |

2、废气

我公司采用三班制生产，每班工作8h，年工作时间240天计，根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值、无组织排放量引用环评数据，计算得出VOCs废气污染因子的年排放量。项目天然气燃烧废气排放口中SO2、NOX未检出，故本项目的二氧化硫、氮氧化物年排放总量以产污系数法进行核算：SO2产生量=天然气用量×产污系数（0.000002S/立方米-原料，S—根据《天然气》（GB17820-2018）中二类天然气的总硫量进行计算，即S≤100mg/m3）。NOX产生量=0.00187 千克/立方米-原料。本项目天然气年用量约20万m3，故：SO2排放量为0.040t/a、NOX排放量为0.374t/a。

废气监测因子排放量见表9.2.7-2。

表9.2.7-2  废气VOCS年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs[1] | 生产线浸渍干燥废气处理设施排气筒出口DA001-2 | 5.875×10-2 | 5760 | 0.3384 | 0.6684 | 1.073 | 符合 |
|  | 生产车间（无组织） | / | / | 0.330 |  |  |  |
| 二氧化硫 | 生产线浸渍干燥废气处理设施排气筒出口DA001-2 | / | 5760 | 0.040 | 0.040 | 0.080 | 符合 |
| 氮氧化物 |  | / | 5760 | 0.374 | 0.374 | 0.748 | 符合 |
| - ：VOCS以非甲烷总烃计。 - ：年排放量为年排入环境总量。 - ：数据来源于环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.3工程建设对环境的影响

环境空气检测结果见表9.3.1-1~9.3.1-2。

表9.3.1-1 环境空气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年5月15日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月16日 |  |
| 检测项目 采样时间 检测结果 |  | 甲醛（μg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 梧龙村 G5 | 9:30-10:30 | <0.002 | 0.60 |
|  | 11:30-12:30 | <0.002 | 0.59 |
|  | 13:30-14:30 | <0.002 | 0.66 |
|  | 最大小时均值 | <0.002 | 0.66 |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ 2.2-2018 附录D.1 |  | 50 | 2.0*1 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月15日气象参数：天气：晴；气温：27.6-36.0℃；气压：99.70-101.2kPa；风向：西北风；风速：1.3-1.4m/s。 2、“*1”表示非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）的排放限值。 |  |

表9.3.1-2 环境空气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年5月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年5月17日 |  |
| 检测项目 采样时间 检测结果 |  | 甲醛（μg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 梧龙村 G5 | 9:30-10:30 | <0.002 | 0.56 |
|  | 11:30-12:30 | <0.002 | 0.55 |
|  | 13:30-14:30 | <0.002 | 0.60 |
|  | 最大小时均值 | <0.002 | 0.60 |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ 2.2-2018 附录D.1 |  | 50 | 2.0*1 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月16日气象参数：天气：晴；气温：27.5-31.6℃；气压：99.58-101.1kPa；风向：西北风；风速：1.2-1.4m/s。 2、“*1”表示非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）的排放限值。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，梧龙村（G5）甲醛浓度最大小时均值未检出，最低检出浓度0.002mg/m3，检测结果符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D.1浓度限值，非甲烷总烃浓度最大小时均值为0.66mg/m3，检测结果符合非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年5月15日-16日对永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为90.0%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20250506）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目生产线浸渍干燥废气处理设施（DA001）VOCS去除率分别为49.9%和49.2%。

10.1.2污染设施排放监测结果

永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目工序均已建成，生产能力为年加工1000万平方米壁纸，为整体验收，采用三班制，每班工作8h，年工作240天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行，满足国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中要求设计能力75%以上的负荷要求。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.3~7.4，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物38mg/L、五日生化需氧量32mg/L、化学需氧量98mg/L、石油类0.72mg/L、氨氮4.09mg/L、总磷0.62mg/L、阴离子表面活剂小于检出限0.05mg/L，检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

（2）验收监测期间，生产线浸渍干燥废气处理设施排气筒出口（DA001-2）中甲醛的排放浓度最大值小于检出限0.01mg/m3，排放速率最大值小于2.11×10-4kg/h，非甲烷总烃的排放浓度最大值为3.67mg/m3，排放速率最大值为7.65×10-2kg/h；检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表二二级限值要求；低浓度颗粒物排放浓度最大值为9.6mg/m3，排放速率最大值为2.89×10-2kg/h，二氧化硫的排放浓度最大值为小于23mg/m3，排放速率最大值小于6.32×10-2kg/h，氮氧化物的排放浓度最大值为23mg/m3，排放速率最大值为6.32×10-2kg/h，检测结果均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中污染物浓度限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.382mg/m3；非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.98mg/m3；二氧化硫最大小时浓度值为0.018mg/m3；氮氧化物最大小时浓度值为0.068mg/m3；甲醛未检出；检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大任意浓度值4.75mg/m3、最大小时均值为4.12mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

（4）厂界东外、南外、北外昼间噪声Leq最大值分别为59dB(A)、62dB(A)、59dB(A)，夜间噪声Leq最大值分别为46dB(A)、48dB(A)、46dB(A)。符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

（5）验收监测期间，梧龙村（G5）甲醛浓度最大小时均值未检出，最低检出浓度0.002mg/m3，检测结果符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D.1浓度限值，非甲烷总烃浓度最大小时均值为0.66mg/m3，检测结果符合非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。

（6）危险固废：设置危险固废暂存间，位于园区东南侧，总面积约 5m2，收集后在厂区内暂存，委托有资质单位进行安全运输、处置；

一般固废：设置一般固废仓库，位于厂区东南侧，定点收集后外售；

生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一上门清运处置。

- （7）总量核算结论：本项目污染物排放量CODCr0.007吨/年、NH3-N0.0004吨/年、VOCS0.6684吨/年、二氧化硫0.040吨/年、氮氧化物0.374吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标CODCr0.012吨/年、NH3-N0.001吨/年、VOCS1.073吨/年、二氧化硫0.080吨/年、氮氧化物0.748吨/年的总量控制要求。

- （8）重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：永康市居将装饰材料有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2304-330784-07-02-157216 | 建设地点 |  | 浙江省金华市永康市花街镇枫树塘村花街西大道1328号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2239其他纸制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建） 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E119.926719 N28.926175 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年加工1000万平方米壁纸 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年加工500万平方米壁纸 | 环评单位 |  | 浙江翠金环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建永[2024]77 | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024.08.03 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.04.01 | 排污许可证申领时间 |  | 2024.7.24 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 中信环保有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 91330784307538577J001P |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 永康市居将装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 918 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 79 | 所占比例（%） |  | 8.61 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 56 | 所占比例（%） |  | 9.3 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5 | 废气治理（万元） | 34 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 13 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 5760h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 永康市居将装饰材料有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330105MA2H1K946P | 验收时间 |  | 2025.5.15~16 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | 0.012 |  | 0.007 |  |  |  |  | +0.007 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004 | 0.001 |  | 0.0004 |  |  |  |  | +0.0004 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | 0.040 | 0.080 |  | 0.040 |  |  |  |  | +0.040 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  | 0.374 | 0.748 |  | 0.374 |  |  |  |  | +0.374 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  | 0.668 | 1.073 |  | 0.668 |  |  |  |  | +0.668 |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件2 永康市居将装饰材料有限公司项目备案通知书

# 附件3 环评批复

附件4 固定污染源排污登记回执

# 附件5 危废处置协议

附件6 危废台账

# 附件7 废气设计方案

附件10 验收意见及签到表

附件11 验收公示截图

附件12 其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2025年5月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2025年03月28日，根据《永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响登记表和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行验收，验收意见的结论如下：

永康市居将装饰材料有限公司年加工1000万平方米壁纸生产线技改项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2025.03.28-2025.04.28）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 环境影响登记表建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 | 企业健全了环境保护制度，设立了专门的环保小组，负责经常性的监督管理工作；定期对处理设施检查维护，确保其正常运行。 |
| - 2 | 同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 | 建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 | 已建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 |
|  | 规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 | 已规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 |
|  | 将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 | 已将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 |

# 附件13 检测报告