永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：永康市晓腾塑料制品厂

编制单位：永康市晓腾塑料制品厂

2025年11月

建设单位：永康市晓腾塑料制品厂

编制单位：永康市晓腾塑料制品厂

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 永康市晓腾塑料制品厂 电话：13566755659 传真：/ 邮编：321300 地址：浙江省金华市永康市石柱镇泉湖工业区298号 | 永康市晓腾塑料制品厂 电话：13566755659 传真：/ 邮编：321300 地址：浙江省金华市永康市石柱镇泉湖工业区298号 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4主要生产设备	10

3.5水源及水平衡	11

3.6生产工艺	12

3.7项目变动情况	16

4环境保护设施	19

4.1污染物治理/处置设施	19

4.1.1废水	19

4.1.2废气	19

4.1.3噪声	21

4.1.4固（液）体废物	22

4.2其他环境保护设施	25

4.2.1环境风险防范设施	25

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	25

4.2.3其他设施	26

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	27

4.3.1 环保设施投资	27

4.3.2 “三同时”落实情况	28

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	29

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	29

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	29

5.1.2 环评总结论	31

5.2审批门审决定	31

5.2审批门审决定	32

6验收执行标准	36

6.1废水验收执行标准	36

6.2废气验收执行标准	36

6.3噪声验收执行标准	37

6.4固废验收执行标准	38

6.5主要污染物排放总量控制指标	38

6.6环境质量标准	39

7验收监测内容	40

7.1环境保护设施调 试运行效果	40

7.1.1废水验收监测内容	40

7.1.2废气验收监测内容	40

7.1.3厂界噪声监测	41

7.1.4监测点位布置图	41

7.2环境质量监测	41

8质量保证及质量控制	42

8.1监测分析方法	42

8.2监测仪器	44

8.3人员能力	45

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	45

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	46

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	47

8.7采样记录及分析结果	47

9验收监测结果	48

9.1生产工况	48

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	48

9.2.1废水监测结果及评价	48

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	51

9.2.3无组织废气检测结果及评价	57

9.2.4噪声检测结果及评价	60

9.2.5环保设施处理效率监测结果	60

9.2.6污染物排放总量核算	61

9.3工程建设对环境的影响	62

10验收监测结论	63

10.1环保设施调试运行效果	63

10.1.1环保设施处理效率监测结果	64

10.1.2污染设施排放监测结果	64

10.2工程建设对环境的影响	65

10.3建议	65

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	67

附件2 永康市晓腾塑料制品厂项目备案通知书	69

附件3 环评批复	71

附件4 固定污染源排污登记回执	75

附件5 危废处置协议	76

附件6 危废台账	79

附件7 废气设计方案	80

附件8 验收意见及签到表	81

附件9 验收公示截图	82

附件10 其他需要说明的事项	83

附件11 检测报告	86

1项目概况

1.1基本情况

永康市晓腾塑料制品厂位于浙江省金华市永康市石柱镇泉湖工业区298号，主要从事塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品等销售活动。2024年08月，永康市经济和信息化局对本项目立项备案，备案号：2408-330784-07-02-605317。

1.2项目审批情况

2024年12月，我公司委托浙江翠金环境科技有限公司编制了《永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目环境影响报告表》，于2025年01月26日通过金华市生态环境局审批（金环建永[2025]21号）。2025年4月17日企业取得排污许可证，登记编号为：92330784MADTUXD54F。

1.3项目建设情况

我公司位于浙江省金华市永康市石柱镇泉湖工业区298号工业厂房实施本项目。本项目实际总投资500万元，实际环保投资56万元，自动成型机、空压机等国产设备。于2025年2月20日开工建设，至2025年6月1日竣工，2025年6月5日开始调试。建成后形成“年产180吨塑料包装箱”生产能力。

本项目劳动定员约20人，项目成型工序为两班制（日、夜间生产），其余工序为白班制，每班工作时间8h，年工作日为300天。项目不设置员工休息室和食堂。

1.4项目验收工作情况

我公司编制完成验收监测方案后委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年7月18日-19日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目”的整体验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目环境影响报告表》（浙江翠金环境科技有限公司，2024年12月）；

（2）《建设项目环境影响报告表备案通知书》（金华市生态环境局，金环建永[2025]21号，2025年01月26日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字20250710）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年9月）；

（2）《永康市晓腾塑料制品厂泡沫机废气处理工程项目设计方案》（金华市金秋环保水处理有限公司）。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

永康市晓腾塑料制品厂位于浙江省金华市永康市石柱镇泉湖工业区298号。项目中心经纬度坐标为E120.107855°，N28.888114°。东侧隔园区道路为永康市万蒙再生资源有限公司；南侧紧邻绿地；西侧紧邻其他工业企业厂房；北侧隔园区道路为永康市甬东工贸有限公司等。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 隔园区道路 | 永康市万蒙再生资源有限公司 |
| 南 | 紧邻 | 绿地 |
| 西 | 紧邻 | 其他工业企业厂房 |
| 北 | 隔园区道路 | 永康市甬东工贸有限公司 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目

（2）项目性质：新建（迁建）

（3）建设地点：浙江省金华市永康市石柱镇泉湖工业区298号

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资500万元，环保实际投资56万元，占总投资11.2%。本项目劳动定员约20人，项目成型工序为两班制（日、夜间生产），其余工序为白班制，每班工作时间8h，年工作日为300天。项目不设置员工休息室和食堂。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产180吨塑料包装箱 | 年产180吨塑料包装箱 | 一致 |
| 主体工程 | 生产厂房 | 一楼布置为冷却，烘干，成型，二楼布置为投料及预发泡、熟化工序 | 一楼布置为冷却，烘干，成型，二楼布置为投料及预发泡、熟化工序 | 一致 |
|  | 锅炉房 | 西侧锅炉房 | 西侧锅炉房 | 一致 |
| 附属工程 | 办公区 | 厂区办公楼 | 厂房东侧 | 一致 |
| 公用工程 | 给水工程 | 自来水管网供水 | 自来水管网供水 | 一致 |
|  | 排水工程 | 实行雨污分流，雨水排入市政雨水管道，废水经处理达标后纳管 | 实行雨污分流，雨水排入市政雨水管道，废水经处理达标后纳管 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由工业区电网提供 | 由工业区电网提供 | 一致 |
| 环保工程 | 废气处理 | 预发泡及成型工序废气集气后经过滤棉+活性炭吸附处理后于15m高排气筒(DA001）排放 | 预发泡及成型工序废气集气后经过滤棉+活性炭吸附处理后于30m高排气筒(DA001）排放 | 一致 |
|  |  | 生物质蒸气锅炉燃烧废气经高温布袋除尘处理后于30m高排气筒（DA002）排放 | 生物质蒸气锅炉燃烧废气经高温布袋除尘处理后于30m高排气筒（DA002）排放 | 一致 |
|  | 废水处理 | 锅炉废水经处理达标后冲厕，生活污水经化粪池处理后达标纳管 | 锅炉废水经处理达标后冲厕，生活污水经化粪池处理后达标纳管 | 一致 |
|  |  | 冷却水循环使用不外排 | 冷却水循环使用不外排 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 隔声降噪设施 | 隔声降噪设施 | 一致 |
|  | 固废暂存场所 | 一般固废暂存于厂区内一般固废暂存区，面积约15m2； 危险固废暂存于厂房北侧危废暂存区，面积约10m2 | 一般固废暂存于厂房西侧一般固废暂存区，面积约15m2； 危险固废暂存于厂房二楼东侧，面积约5m2 | 基本一致 危废仓库位于厂房二楼东侧 |
| 储运工程 | 原辅材料 | 由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期运送； 至厂区内在原辅料存放区存放 | 由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期运送； 至厂区内在原辅料存放区存放 | 一致 |
|  | 原料仓库 | 位于厂区原料储存区 | 位于厂区原料储存区 | 一致 |
|  | 成品仓库 | 位于厂区成品存储区 | 位于厂区成品存储区 | 一致 |
|  | 蒸汽存储 | 蒸汽存储储罐位于蒸汽储罐储存区 | 蒸汽存储储罐位于蒸汽储罐储存区 | 一致 |
| 依托工程 | 污水管网、污水处理厂 | 废水处理达标后纳管，纳管废水经污水处理厂处理达标后排入永康江 | 废水处理达标后纳管，纳管废水经污水处理厂处理达标后排入永康江 | 一致 |
|  | 雨水管网 | 厂区内雨水经由雨水管网排入附近水体。 | 厂区内雨水经由雨水管网排入附近水体。 | 一致 |

根据现场核查，现有实际产能为年产180吨塑料包装箱，危废仓库位于厂房二楼东侧。厂区平面布置调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，除以上变化外，其他建设内容与环评要求基本一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 塑料包装箱 | 180吨/年 | 180吨/年 | — |

根据现场核查，企业实际产能为年产180吨塑料包装箱，满足本次验收产能要求，符合本次竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EPS可发性聚苯乙烯 | t/a | 200 | 15 | 180 | -20 |
| 2 | 生物质颗粒 | t/a | 400 | 30 | 360 | -40 |
| 3 | 液压油 | t/a | 0.34 | 0.026 | 0.31 | -0.03 |
| 4 | 模具 | t/a | 7 | - | 7 | - |
| 5 | 水 | m3/a | 2580 | 215 | 2580 | - |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2025.7.1-7.31）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 间歇式预发泡机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 2 | 熟化料仓 | 座 | / | 4 | 4 | 无变化 |
| 3 | 全自动成型机 | 台 | / | 4 | 4 | 无变化 |
| 4 | 半自动成型机 | 台 | / | 8 | 8 | 无变化 |
| 5 | 软化水系统 | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 6 | 蒸汽锅炉 | 台 | 3t/h | 1 | 1 | 无变化 |
| 7 | 烘房 | 条 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 8 | 切割机 | 台 | / | 1 | 0 | -1 |
| 9 | 蒸汽储气罐 | 个 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 10 | 蒸汽储气罐 | 个 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 11 | 冷却塔 | 个 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 12 | 空压机 | 台 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 13 | 环保风机 | 台 | / | 2 | 2 | 无变化 |
| 14 | 锅炉废水处理系统 | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 15 | 冷却水处理系统 | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 16 | 生活污水处理设施 | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 17 | 预发泡废气处理设施 | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |
| 18 | 生物质锅炉废气处理设施 | 套 | / | 1 | 1 | 无变化 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，其中切割机减少1台。项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为员工的生活用水和生产用水。

- 项目用水情况

冷却水：项目成型脱模工段需要冷却水保证温度处于要求范围内，以避免温度过高，项目设置1台冷却塔，该冷却用水循环使用过程中存在少量的损耗，需要补给新鲜水，冷却水经沉淀+砂滤处理后的清水循环使用，不外排。冷却方式为直接冷却，冷却水均为普通的自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。项目冷却塔冷却水流量为12m3/h，年工作时间为2400h，考虑蒸发损耗及风吹损耗以5%计，则冷却塔补充补充损耗水量为1440m3/a。

生活污水：项目劳动定员约20人，生活用水量按50L/人日计，排放系数取0.85，工作时间为300d/a。则生活污水产生量约为255t/a。

锅炉废水：项目拟安装一台3t/h生物质蒸汽锅炉，蒸汽锅炉通过加热软水制成蒸汽供热，项目生物质蒸汽锅炉年有效运行时间约2100h，考虑到生产实际非满负荷生产，项目生物质锅炉效率以1t/h计，则年生产蒸汽2100t/a。参考《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中“蒸汽-生物质燃料-全部类型锅炉（锅外水处理）”中工业废水量产生系数0.356吨/吨-原料，项目使用生物质燃料约400t/a，则锅炉废水产生量为142t/a，根据《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020），项目锅炉废水（锅炉排污水及软化水处理）经混凝沉淀处理后可用于冲厕。

（2）项目废水产生及排放情况

生活用水：项目劳动定员约20人，生活用水量按50L/人日计，排放系数取0.85，工作时间为300d/a。则生活污水产生量约为255t/a。废水经化粪池预处理达标纳入市政污水管网。

项目水平衡图见图3.4-1。

图 3.4-1  本项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1：

- （一）塑料包装箱生产工艺流程图

图3.6-1  本项目壁纸生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

预发：EPS制品成型前，需经过预发阶段，以便模制品的容重更好地控制在更低范围内，在预发过程中，含有发泡剂的珠粒缓缓加热至90℃以上，预发后气泡的直径约为80-150μm，同时蒸汽也渗透到已膨胀的泡孔中，加热时，从而使泡孔中总压力增加，发泡气体绝大多数留在泡孔内，其强度足以平衡内部的压力，从而使珠粒预发，聚合物得到延伸，珠粒得到预膨胀。本项目采用蒸汽预发，通过调整预发机上的预发参数来控制发泡倍率，蒸汽预发后的珠粒仍然是圆形粒状，只是体积增大20-150倍。预发后的珠粒中保留一定量的水蒸气和发泡剂，待出机时，冷凝成液体，液体发泡剂又溶入聚苯乙烯中，使气泡中的压力很快降低，泡内出现负压（部分真空），珠粒很软，易变形。

熟化：刚出预发机的珠粒都是潮湿的，从预发机放出后，由于吸收空气，骤然遇冷，致使蜂窝状泡孔中发泡剂冷凝使泡孔内形成负压，所以珠粒在预发后必须放置一段时间，一方面使其干燥，另一方面使其渗入空气消除负压，使泡孔中的内压力与外压力平衡，以免泡孔塌瘪，使珠粒具有弹性。熟化改善预发珠粒在成型过程中的进一步膨胀性、珠粒间熔结性及珠粒的弹性，有利于提高EPS制品的质量。熟化时间，在室温下放置24小时。熟化程度以手感泡粒具有较好的弹性为度。为降低发泡剂的损失，控制颗粒对气体的再吸收，熟化温度以控制在20-25℃为宜。

成型：熟化后的颗粒从进料口进入塑料泡沫成型机内的模具中，将充满粒料的模腔密闭并加热，珠粒受热软化（用蒸汽直接通入塑料颗粒中加热，温度控制在120~140℃左右），使泡孔膨胀至填满相互间的空隙，并粘结成均匀的泡沫体，此时泡沫体仍是柔软的病承受泡孔内热气体的压力。从模具中取出前，须使气体渗出泡孔。项目制品通过冷却模具（密闭模具）从而到达冷却产品的效果，该冷却方式为间接冷却，冷却用水循环使用，定期补充新鲜用水，不外排。之后通过锅炉蒸汽加热烘干，接着进行组装，再经检验合格即可打包入库待售。

包装：将加工好的工件包装入库。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 预发、熟化、成型工序 | 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度、甲苯、乙苯 | 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度、甲苯、乙苯 |
|  | G2 | 生物质燃烧工序 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 |
| 废水 | W1 | 生活污水 | CODCr、氨氮 | CODCr、氨氮 |
|  | W2 | 冷却水 | CODCr、SS | CODCr、SS |
|  | W2 | 锅炉废水 | CODCr、SS | CODCr、SS |
| 噪声 | N | 设备运行噪声 | 设备运行噪声 | 设备运行噪声 |
| 固废 | S1 | S1生产工序 | 废泡沫料 | 废泡沫料 |
|  | S2 | S2生产工序 | 锅炉炉渣 | 锅炉炉渣 |
|  | S2 | 原料使用 | 一般废包装物 | 一般废包装物 |
|  |  |  | 废液压油 | 废液压油 |
|  |  |  | 废液压油桶 | 废液压油桶 |
|  | S6 | 废气处理 | 废活性炭、废过滤棉 | 废活性炭、废过滤棉 |
|  | S7 | 软水制备 | 废离子交换树脂及废过滤介质 | 废离子交换树脂及废过滤介质 |
|  | S8 | 废水处理 | 水处理污泥 | 水处理污泥 |
|  | S9 | 检验工序 | 不合格品 | 不合格品 |
|  | S10 | 日常生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

根据现场核查，实际生产工艺相较环评基本一致，修边工序取消。生产工艺的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建（扩建） | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产180吨塑料包装箱 | 与环评一致 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市永康市石柱镇泉湖工业区292号 | 浙江省金华市永康市石柱镇泉湖工业区292号 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： ①壁纸生产工艺：预发泡→一熟化→一成型→冷却脱模→烘干→组装→检验→成品入库； 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评相比基本一致一致，现有工艺取消修边工序，生产工艺的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动； 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起； 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比有变化，切割机减少1台，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 锅炉废水经混凝沉淀处理达标后冲厕使用，冷却水经沉淀+砂滤处理达标后回用。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管，经永康市城市污水处理厂处理达标后排入永康江。 废气方面： 预发泡及成型工序废气集气后经过滤棉+活性炭吸附处理后于15m高排气筒(DA001）排放； 生物质蒸气锅炉燃烧废气经高温布袋除尘+碱喷淋设施处理后于30m高排气筒（DA002）排放。 噪声方面： 降噪处理设施。 固废方面： 危险废物：暂存于厂房北侧危废暂存区，面积约10m2， 收集后在厂区内暂存，委托有资质单位进行安全运输、处置； 一般固废：位于厂区内一般固废暂存区，面积约15m2，定点收集后由专业回收公司综合利用。 生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一清运处置。 | 废水方面： 锅炉废水经混凝沉淀处理达标后冲厕使用，冷却水经沉淀+砂滤处理达标后回用。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳管，经永康市城市污水处理厂处理达标后排入永康江。 废气方面： 预发泡及成型工序废气集气后经过滤棉+活性炭吸附处理后于35m高排气筒(DA001）排放； 生物质蒸气锅炉燃烧废气经高温布袋除尘+碱喷淋设施处理后于35m高排气筒（DA002）排放。 噪声方面： 隔声降噪设施。 固废方面： 危险固废：位于厂房二楼东侧，总面积约 5m2， 收集后在厂区内暂存，委托台州市德长环保有限公司进行安全运输、处置； 一般固废：位于厂房西侧一般固废暂存区，面积约15m2，定点收集后由专业回收公司综合利用。 生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一清运处置。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目外排废水仅有生活污水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准（其中氨氮排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限  值》（DB33/887-2013）中标准限值）后纳管，经永康市永康市城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准（其中 CODCr、氨氮、总氮和总磷达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》 （DB 33/2169-2018）表1限值）后排入永康江。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |

图 4.1.1-1 生活污水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气主要为预发泡工序废气、熟化及成型工序废气、生物质燃烧废气和恶臭。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 预发泡及成型工序废气 | 预发泡及成型工序废气 | 废气经集气罩收集后，经过滤棉+活性炭吸附装置净化处理后，经15m高排气筒（DA001）高空排放。 | 废气经集气罩收集后，经过滤棉+活性炭吸附装置净化处理后，经35m高排气筒（DA001）高空排放。 | 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、臭气浓度 | 有组织排放 |
| 生物质燃烧工序废气 | 生物质燃烧工序废气 | 生物质燃烧废气经管道收集后，经布袋+碱喷淋处理设施处理（碱喷淋液循环使用，定期捞渣）后于30m高排气筒（DA002）排放。 | 生物质燃烧废气经管道收集后，经布袋+碱喷淋处理设施处理（碱喷淋液循环使用，定期捞渣）后于35m高排气筒（DA002）排放。 | 颗粒物、SO2、NOX | 有组织排放 |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模 （风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预发泡及成型工序废气 | 预发泡及成型工序废气 | 废气经集气罩收集后，经过滤棉+活性炭吸附装置净化处理后，经35m高排气筒（DA001）高空排放。 | 6600m3/h | h：35m； Φ：0.3 m； |
| 生物质燃烧工序废气 | 生物质燃烧工序废气 | 生物质燃烧废气经管道收集后，经布袋+碱喷淋处理设施处理（碱喷淋液循环使用，定期捞渣）后于35m高排气筒（DA002）排放。 | / | h：35m； Φ：0.4 m； |

预发泡及成型工序废气

生物质燃烧工序废气

图 4.1.2-1废气处理工艺流程图

废气处理设施具体图例如下：

| 预发泡及成型工序废气管道收集 | 预发泡及成型工序废气处理设施 |
| --- | --- |
| 高温布袋 | 碱喷淋 |
| 生物质燃烧废气处理设施 | 生物质燃烧废气处理设施 |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：采取减振措施，风机设备底部安装减振垫基础，加装隔

声罩，加强设备维护和管理等。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 间歇式发泡机 | 厂房2F | 1 | 83 | 车间降噪设计：日常生产关闭窗户。加强管理：定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。 实施减振隔声处理措施，避免对周围敏感目标产生影响。车间生产加强噪声管理。 |
| 全自动成型机 | 厂房1F | 4 | 83 |  |
| 半自动成型机 | 厂房1F | 8 | 83 |  |
| 蒸汽锅炉 | 厂房1F | 1 | 83 |  |
| 冷却塔 | 厂房外 | 1 | 85 |  |
| 空压机 | 厂房1F | 1 | 80 |  |
| 风机 | 厂房外 | 1 | 75 |  |
| 风机 | 厂房外 | 1 | 78 |  |

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于厂房二楼东侧，总面积约 5m2， 收集后暂存于危废仓库，委托台州市德长环保有限公司进行安全运输、处置，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。设置一般固废仓库，一般固废定点收集后外售； 生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一清运处置。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 危废代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 900-039-49 | 收集后在厂 区内暂存，委托有资质单 位进行安全运输、处置 | 收集后在厂 区内暂存，委托台州市德长环保有限公司进行安全运输、处置 | 散装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 2 | 废液压油 | 原料使用 | 危险废物 | HW08 900-218-08 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 3 | 废液压油桶 | 原料使用 | 危险废物 | HW08 900-249-08 |  |  | 散装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 4 | 废泡沫料 | 生产过程 | 一般固物 | SW59 900-099-S59 | 收集后由专业回收公司综合利用 | 收集后由专业回收公司综合利用 | 散装，暂存一般固废暂存区 | 一致 |
| 5 | 锅炉灰渣 | 锅炉使用 |  | SW03 900-099-S03 |  |  | 散装，暂存一般固废暂存区 | 一致 |
| 6 | 废离子交换树脂及废过滤介质 | 软水制备 |  | SW59 900-009-S59 |  |  | 散装，暂存一般固废暂存区 | 一致 |
| 7 | 废过滤棉 | 废气处理 |  | SW59 900-009-S59 |  |  | 散装，暂存一般固废暂存区 | 一致 |
| 8 | 污泥 | 废水处理 |  | SW07 900-099-S07 |  |  | 袋装，暂存一般固废暂存区 | 一致 |
| 9 | 不合格品 | 检验工序 |  | SW59 900-099-S59 |  |  | 散装，暂存一般固废暂存区 | 一致 |
| 10 | 一般废包装物 | 原料使用 |  | SW59 900-099-S59 |  |  | 散装，暂存一般固废暂存区 | 一致 |
| 11 | 废布袋 | 废气处理 |  | SW59 900-009-S59 |  |  | 散装，暂存一般固废暂存区 | 一致 |
| 12 | 生活垃圾 | 日常生活 | 生活垃圾 | / | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 | 分类暂存入垃圾桶 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 验收期间产生量（t） | 折算年产生量（t/a） | 验收期间转移/处置量（t/a） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | 废气处理 | 5.134 | 暂未产生 | 0 | 0 | / |
| 2 | 废液压油 | 原料使用 | 0.272 | 暂未产生 | 0 | 0 | / |
| 3 | 废液压油桶 | 原料使用 | 0.020 | 暂未产生 | 0 | 0 | / |
| 4 | 废泡沫料 | 生产过程 | 16 | 1.5 | 18 | 1.5 | / |
| 5 | 锅炉灰渣 | 锅炉使用 | 41.74 | 3.1 | 37.2 | 3.1 | -4.54 |
| 6 | 废离子交换树脂及废过滤介质 | 软水制备 | 0.3 | 暂未产生 | 0 | 0 | / |
| 7 | 废过滤棉 | 废气处理 | 0.5 | 暂未产生 | 0 | 0 | / |
| 8 | 污泥 | 废水处理 | 34.73 | 2.6 | 31.2 | 2.6 | -3.53 |
| 9 | 不合格品 | 检验工序 | 4 | 0.3 | 3.6 | 0.3 | -0.4 |
| 10 | 一般废包装物 | 原料使用 | 5 | 0.37 | 4.44 | 0.37 | -0.56 |
| 11 | 废布袋 | 废气处理 | 1 | 暂未产生 | 0 | 0 | / |
| 12 | 生活垃圾 | 日常生活 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | / |
| 备注 | 本次验收一般固体废物和危险废物调查为2025年7月的产生情况。 |  |  |  |  |  |  |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

图4.1.4-1 危废仓库

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

《永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目环境影响报告表》及《建设项目环境影响报告表备案通知书》中对应急预案均未作出要求。

①企业在厂区按要求设置消防栓，配备足够的防火灭火器材，发生火灾、爆炸事故时，第一 时间加以控制，不会发生大面积的火灾事件；

②原辅料储存区、生产装置区、固体废物堆存区的防渗要求，应满足国家和地方标准、防渗 技术规范要求；

③加强员工的安全、环保知识教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需的安全作业规 章制度和操作规程，可以有效的减少事故。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。

| 处理前采样口 | 处理采样口 |
| --- | --- |
| 预发泡及成型工序废气排气筒（DA001）规范化排污口 |  |
| 生物质燃烧工序废气排气筒（DA002）规范化排污口 |  |

4.2.3其他设施

本项目为新建（迁建）项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

土壤及地下水污染防治措施：

1、源头控制：机油等有毒有害物质的储存及输送过程应保障包装容器具有相应的耐腐蚀、耐压、密封性能，避免有毒有害物质渗漏或泄漏。

2、防渗控制：危废贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》中防腐防渗要求。机油、机加工车间、污水治理设施等应采取防渗措施，防渗性能应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。

3、定期对设备、容器和管道进行检查和维护，防止有毒有害物质泄露。

4、项目厂区应划分为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区防渗涉及应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），重点及特殊污染区防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2023）中要求。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水处理设施（化粪池） | 3 |
|  |  | 锅炉废水处理设施（混凝沉淀） | 5 |
|  |  | 冷却水处理设施（沉淀+砂滤） | 5 |
| 2 | 废气 | 预发泡工序集气系统、管道系统、处理系统（活性炭吸附设施）、排气筒 | 15 |
|  |  | 生物质燃烧工序集气系统、管道系统、处理系统（高温布袋+碱喷淋）、排气筒 | 15 |
|  |  | 车间通风 | 3 |
| 3 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | 1 |
| 4 | 固废 | 一般固废贮收集、暂存 | 2 |
|  |  | 危险固废收集、暂存 | 5 |
| 5 | 风险 | 风险防范措施 | 2 |
| 合计 |  |  | 56 |
| 总投资 |  |  | 500 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 11.2 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 一、原则同意浙江翠金环境科技有限公司编制的环境影响报告表的评价结论、对策措施和建议，环境影响报告表可作为该项目设计和今后实施环境管理的依据。 | / |
|  | 二、原则同意晓腾塑料项目在永康市石柱镇泉湖工业区298号本实施，项目建成后形成180吨塑料包装箱的生产能力。 | 已落实。 本项目位于永康市石柱镇泉湖工业区298号本实施，现已建设完成年产180吨塑料包装箱的生产能力。 |
|  | 三、你们厂应高度重视项目环境保护工作，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并认真落实环评报告表提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作： | / |
|  | （一）进一步完善本区块排水系统统筹规划和建设，做好雨污分流、清污分流的管道布设，并与当地排水管网相衔接。生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入当地污水管网，纳入永康市城市污水处理厂处理，设置规范化排污口。 | 已落实。实行雨污分流、清污分流的管道布设，并与当地排水管网相衔接。生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入当地污水管网，纳入永康市城市污水处理厂处理，设置规范化排污口。 |
|  | （二）认真落实各项废气处置措施，加强车间通风，切实做好废气污染防治工作。预发泡及成型工序废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中表5的大气污染物特别排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；生物质燃烧工序废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值，厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中厂界标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中的表9的企业边界大气污染物浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 中二级标准。厂区内无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1的特别排放限值。 | 已落实。项目预发泡及成型工序废气活性炭吸附处理后达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中表5的大气污染物特别排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；生物质燃烧工序废气经高温布袋 +碱喷淋处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值。厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中厂界标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中的表9的企业边界大气污染物浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 中二级标准。厂区内无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1的特别排放限值。 |
|  | （三）认真落实各项噪声污染防治措施，严格控制营运期间产生的噪声对环境的影响。合理布局车间，加强绿化，并按环评报告表要求做好各消声降噪工作，确保厂界噪声达标排放。 | 已落实。车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准 |
|  | （四）按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，提高综合利用率，防止产生二次污染。危险废物委托有资质单位代为处置，危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求，贮存场所必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》中的规定设置警示标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》技术要求。一般工业固废暂存处置分别满足《一般工业固体废物贮存和填理污染控制标准》要求。生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处置。 | 已落实。项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于厂房二楼东侧，总面积约 5m2， 收集后暂存于危废仓库，委托台州市德长环保有限公司进行安全运输、处置，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。 一般固废仓库，一般固废定点收集后外售； 生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一清运处置。 |
|  | 四、加强项目的日常监督管理和安全防范，按照有关部门规定要求做好安全防范相关工作，健全各项环保规章制度和岗位责任制度，设置专职的环保管理人员；做好各类生产设备和环保设施的运行管理和日常检修维护，确保各类环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并纳入本项目安全预评价，经相关职能部门审批同意后方可实施。认真落实各项环境风险防范措施，有效防范因环境污染事故引发的环境风险，确保周边环境安全。 | 已落实。 本项目严格执行环保“三同时”制度，落实法人承诺，依法进行排污许可简化管理。在项目投入生产或使用前，依法对环保设施进行验收 |
|  | 五、本项目环评报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动的应当重新报批；自批准之日起超过5年方决定开工建设的应当报原审批部门重新审核。 | 已落实。 本项目严格执行环保“三同时”制度，落实法人承诺，依法进行排污许可简化管理。在项目投入生产或使用前，依法对环保设施进行验收 |
|  | 六、严格落实污染物排放总量控制措施。永康市晓腾塑料制品厂主要污染物排放总量控制指标为：CODcr0.016吨/年、氨氮0. 001吨/年、二氧化硫0.109吨/年、氮氧化物0.408吨/年、V0Cs0.148吨/年。以上意见请你公司在项目设计、施工、管理中落实。项目需按照排污许可管理有关规定，在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证申领、变更，并按证排污。项目建设必须严格执行环保“三同时”制度，污染防治工程必须请有资质的公司设计，并认真落实环评报告表提出的各项防治措施。项目工后，你公司必须按规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，方可投入生产。 | 已落实。 本项目污染物排放量CODCr0.0102吨/年、NH3-N0.0005吨/年、VOCS0.112吨/年、二氧化硫0.027吨/年、氮氧化物0.078吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标CODcr0.016吨/年、氨氮0. 001吨/年、二氧化硫0.109吨/年、氮氧化物0.408吨/年、V0Cs0.148吨/年的总量控制要求。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表 5.1-1

| 分类 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 | 治理措施主要内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001/生活污水 | CODCr、 NH3-N | 生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，经纳管后输送至永康市城市污水处理厂处理达标后排入永康江。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 废气 | DA001（预发泡及成型工序废气） | 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯 | 集气后经过滤棉+活性炭吸附处理后于35m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中表5的大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | DA002（生物质燃烧工序废气） | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 经高温布袋+碱喷淋处理设施后于35m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值 |
|  | 厂界 | SO2、NOX | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中厂界标准 |
|  |  | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中的表9的企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度、苯乙烯 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 中二级标准 |
| 噪声 | 设备运行 | 等效连续 A 声级，Leq | 车间降噪设计：日常生产关闭窗户。加强管理：定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。实施减振隔声处理措施，避免对周围敏感目 标产生影响。车间生产加强噪声管理。 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废泡沫料 | 收集后由专业回收公司综合利用 | 落实措施，固废做好收集处置工作，实现零排放 |
|  |  | 锅炉灰渣 |  |  |
|  |  | 废离子交换树脂及废过滤介质 |  |  |
|  |  | 费过滤棉 |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 一般废包装 物 |  |  |
|  |  | 废布袋 |  |  |
|  | 危险固废 | 废活性炭 | 收集后在厂区内暂存，委托台州市德长环保有限公司进行安全运输、处置 |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废液压油桶 |  |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门清运处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制：有毒有害物质的储存及输送过程应保障包装容器具有相应的耐腐蚀、耐压、密封性能，避免有毒有害物质渗漏或泄漏。 2、防渗控制：原辅料及燃料储存区、危废贮存设施、污水治理设施等应采取防渗措施，防渗性能应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。 3、渗漏、泄漏检测：定期进行设备和管道检查和维护。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用位于永康市石柱镇泉湖工业区 298 号的已建厂房进行生产，不新增用地。 |  |  |  |
| 环境风险防范 措施 | 本项目投入正常生产后，必须保证废气处理设施的正常稳定运行。根据《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部 <关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知>》（安委办明电[2022]17号）及《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅 <关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见>》（浙应急基础[2022]143号）中相关内容：推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台帐，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。 根据《浙江省安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》（浙安委〔2024〕20号）要求，企业应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计、自行（或委托）开展安全风险评估”。 |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |  |  |

5.1.2 环评总结论

永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目符合永康市“三线一单”环境管控单元及其生态环境准入清单的要求，符合规划环评要求，符合土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地区划确定的环境质量要求。企业认真落实本报告提出的各项污染防治对策和措施的前提下，排放的污染物能实现达标排放，达标排放情况下对周围环境影响较小。从环保角度看，本项目在该厂址实施是可行的。

5.2审批门审决定

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准（其中氨氮排放执行  《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准限值）后排入市政污水管网。具体标准限值见表6.1-1。

表 6.1-1 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 三级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | *注：氨氮、总磷入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求。总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）相关标准。 |
| 化学需氧量 | ≤500 |  |
| 五日生化需氧量 | ≤350 |  |
| 悬浮物 | ≤400 |  |
| 石油类 | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤35* |  |
| 总磷 | ≤8* |  |
| LAS | ≤20 |  |

6.2废气验收执行标准

本项目预发泡及成型工序废气苯乙烯、甲苯、乙苯、非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015》及修改单中表5的大气污染物特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。生物质燃烧工序废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值。无组织SO2、NOX排放执行表《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中厂界标准；颗粒物、非甲烷总烃、甲苯执行合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中的表9的企业边界大气污染物浓度限值；苯乙烯、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 中二级标准。厂区内无组织废气非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织控制排放标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。详见表6.2-1~6.2-6。

表6.2-1  《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572--2015）及修改单

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值（mg/m3） | 适用的合成树脂类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 60 | 所有合成树脂 |
| 2 | 苯乙烯 | 20 | 聚苯乙烯树脂 |
| 3 | 甲苯 | 8 |  |
| 4 | 乙苯 | 50 |  |

表6.2-2《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 序号 | 污染物名称 | 排气筒高度 | 标准值（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 15 | 2000 |

表6.2-3  锅炉大气污染物排放标准

| 污染物项目 | 限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 200 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |

表6.2-4大气污染物综合排放标准

| 序号 | 污染物 | 监控点 | 无组织排放监控浓度值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮氧化物 | 周界外浓度最高点 | 0.12 |
| 2 | 二氧化硫 |  | 0.40 |

表6.2-5厂界无组织废气排放标准

| 序号 | 污染物名称 | 厂界无组织监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中表9 中限值要求 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 4.0 |  |
| 3 | 甲苯 | 0.8 |  |
| 4 | 苯乙烯 | 5.0 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 中二级标准 |
| 5 | 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |

表6.2-6挥发性有机物无组织排放控制标准（厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值）

| 污染物项目 | 特别排放限值 （mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处 1h 平均浓度限值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表 6.3-1 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)          单位：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |  | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3 类 | 65 | 55 | 各厂界 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目环境影响报告表》及《建设项目环境影响报告表备案通知书》中要求永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1  企业主要污染物总量控制指标   单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评要求总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.016 |
|  | NH3-N | 0.001 |
| 大气污染物 | VOCS | 0.148 |
|  | 二氧化硫 | 0.109 |
|  | 氮氧化物 | 0.408 |

6.6环境质量标准

距离本项目厂界最近的敏感点为场界北侧泉湖村（距离370m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调 试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1 废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、氨氮、总磷、阴离子表面活剂 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2 废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 预发泡及成型工序废气排放口进口DA001-1 | 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、臭气浓度 | 3次/天，监测2天 |
| 2 |  | 预发泡及成型工序废气排放口出口DA001-2 | 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、臭气浓度 | 3次/天，监测2天 |
| 3 |  | 生物质燃烧工序废气排放口出口DA002-2 | 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 3次/天，监测2天 |
| 4 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度 | 4次/天， 监测2天 |
| 5 |  | 厂区内生产车间外（G4） | 非甲烷总烃 | 12次/天， 监测2天 |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界南侧、南侧、西侧、北侧外1m处，各设一个监测点（N1、N2、N3、N4），昼、夜间监测1次，连续监测2天。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

距离本项目厂界最近的敏感点为场界北侧泉湖村（距离370m），因不在本次验收评价范围内，故不对其进行监测及评价。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY18009） | 《水质pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 石油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | HM-LG30型林格曼烟气浓度图 （GXZY18046） | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007 | --- |
|  | 二氧化硫 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065） | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 （以NO2计） |  | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
|  | 甲苯 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23056、GXZY23075） 7890B-5977B气相色谱质谱仪 （GXZY19042） | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014 | 0.004 mg/m3 |
|  | 乙苯 |  |  | 0.006 mg/m3 |
|  | 苯乙烯 |  |  | 0.004 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23056、GXZY23075） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | ZR-3731型恶臭气体采样器 （GXZY21024、GXZY21025） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002、GXZY25004、GXZY25006、GXZY24033） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 二氧化硫 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002、GXZY25004、GXZY25006、GXZY24033） UV2000紫外可见分光光度计 （LDZY11037） | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》及修改单 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 |
|  | 氮氧化物 （以NO2计） |  | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》及修改单 HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 |
|  | 甲苯 | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25002、GXZY25004、GXZY25006、GXZY24033） GC-2010 Pro气相色谱仪 （GXZY25085） | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 1.5×10-3 mg/m3 |
|  | 苯乙烯 |  |  | 1.5×10-3 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃（以C计） | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23055） ZR-3520真空箱气袋采样器 （GXZY19017） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | RH2071i真空箱气袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23055） | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | 10（无量纲） |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | AWA6292型多功能声级计 （GXZY25117） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY18009 | 2026.01.01 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19065 | 2025.10.7 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 林格曼烟气浓度图 | HM-LG30 | GXZY18046 | 2026.6.17 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25002 | 2026.01.08 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25004 | 2026.01.08 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25006 | 2026.01.08 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY24033 | 2026.07.03 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | UV2000 | LDZY11037 | 2026.04.13 | 是 |
| 气相色谱仪 | GC-2010 Pro | GXZY25085 | 2027.3.18 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23052 | 2026.04.16 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23053 | 2026.04.16 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23054 | 2026.04.16 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23055 | 2026.04.16 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23056 | 2026.04.16 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | RH2071i | GXZY23075 | 2026.8.13 | 是 |
| 气相色谱质谱仪 | 7890B-5977B | GXZY19042 | 2026.11.10 | 是 |
| 型恶臭气体采样器 | ZR-3731 | GXZY21024 | 2026.7.11 | 是 |
| 型恶臭气体采样器 | ZR-3731 | GXZY21025 | 2026.7.11 | 是 |
| 真空箱气袋采样器 | ZR-3520 | GXZY19017 | 2025.11.15 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA6292 | GXZY25117 | 2026.6.19 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2026.5.13 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.11 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 气相色谱仪 | HF-900 | GXZY21012 | 2026.03.12 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2026.03.10 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2026.03.13 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.4-1 水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 6.00 | 6.094 | 101.6 | 90-110 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 50.0 | 50.20 | 100 | 90-110 | 符合 |

表8.4-2 水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 142 | 139 | 1.5 | 6 | 符合 |
| 化学需氧量 | 134 | 138 | 2.1 | 6 | 符合 |
| 氨氮 | 8.00 | 7.94 | 0.5 | 5 | 符合 |
| 氨氮 | 8.12 | 8.00 | 1.0 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 0.38 | 0.40 | 3.6 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 0.44 | 0.46 | 3.1 | 5 | 符合 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.27 | 0.26 | 2.7 | 5 | 符合 |

表8.4-3 标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 66.4 | BY-H-230041-10 | 67.6±3.1 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 66.9 | BY-H-230041-11 | 67.6±3.1 | 合格 |
| 化学需氧量 | 179 | BY-H-2401002-2-33 | 176±22 | 合格 |
| 石油类 | 11.98 | H-ZK25062702-10 | 12.10±0.97 | 合格 |
| 氨氮 | 6.82 | BY-H-2412011-1-12 | 7.04±0.44 | 合格 |
| 总磷 | 0.493 | BY-H-2505001-1-15 | 0.501±0.04 | 合格 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.5-1 气体平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 0.73 | 0.78 | 3.4 | 5 | 符合 |
| 非甲烷总烃 | 24.3 | 24 | 0.7 | 5 | 符合 |

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为壁纸的生产，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1 建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2025.7.18 | 年产180吨塑料包装箱 | 0.54吨 | 90.0% |
| - 2025.7.19 |  | 0.53吨 | 89.0% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1～9.2.1-3。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

| 采样日期 | 2025年7月18日-19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年7月18日-25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生活污水排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（7月18日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（7月19日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250710aDW001-2-01 | 20250710aDW001-2-02 | 20250710aDW001-2-03 | 20250710aDW001-2-04 | 平均值 | 20250710bDW001-2-01 | 20250710bDW001-2-02 | 20250710bDW001-2-03 | 20250710bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.4（25.4℃） | 7.3（25.7℃） | 7.4（25.7℃） | 7.4（25.1℃） | 7.3-7.4 | 7.3（25.4℃） | 7.4（25.7℃） | 7.4（25.6℃） | 7.3（25.3℃） | 7.3-7.4 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 38 | 35 | 44 | 30 | 37 | 37 | 43 | 39 | 32 | 37.8 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 48.3 | 44.1 | 62.3 | 44.9 | 49.9 | 50.7 | 49.3 | 37.7 | 46.0 | 45.9 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 140 | 146 | 136 | 142 | 141 | 124 | 152 | 118 | 134 | 132 | 500 | 达标 |
| 石油类（mg/L） | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 20 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 7.69 | 6.63 | 8.90 | 8.00 | 7.80 | 6.84 | 7.86 | 8.48 | 8.12 | 7.82 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 0.44 | 0.49 | 0.58 | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.38 | 0.47 | 8*1 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 20 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.3~7.4，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物44mg/L、五日生化需氧量62.3mg/L、化学需氧量152mg/L、石油类小于检出限0.06mg/L、氨氮8.90mg/L、总磷0.58mg/L、阴离子表面活剂0.33mg/L，检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-3。

表9.2.2-1有组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年7月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月18日-24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 预发泡及成型工序废气排放口出口DA001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 35m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 苯乙烯 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.635 | 0.669 | 0.604 | 0.636 | 0.049 | 0.021 | 0.036 | 0.035 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.31×10-3 | 2.40×10-3 | 2.18×10-3 | 2.30×10-3 | 1.92×10-4 | 8.27×10-5 | 1.46×10-4 | 1.40×10-4 | --- | --- |
| 甲苯 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.790 | 0.664 | 0.634 | 0.696 | 0.056 | 0.035 | 0.048 | 0.046 | 8 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.88×10-3 | 2.38×10-3 | 2.28×10-3 | 2.51×10-3 | 2.20×10-4 | 1.38×10-4 | 1.94×10-4 | 1.84×10-4 | --- | --- |
| 乙苯 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.236 | 0.201 | 0.230 | 0.222 | 0.017 | 0.029 | 0.010 | 0.019 | 50 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 8.60×10-4 | 7.21×10-4 | 8.29×10-4 | 8.03×10-4 | 6.67×10-5 | 1.14×10-4 | 4.04×10-5 | 7.38×10-5 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 24.2 | 32.0 | 31.6 | 29.3 | 4.59 | 6.68 | 5.85 | 5.71 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 8.82×10-2 | 0.115 | 0.114 | 0.106 | 1.80×10-2 | 2.63×10-2 | 2.37×10-2 | 2.27×10-2 | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 549 | 416 | 478 | 549*1 | 173 | 269 | 199 | 269*1 | 15000*2 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 3644 | 3587 | 3603 | / | 3925 | 3936 | 4043 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5对该项目未做限制。 4、“*1”表示该值为最大值。5、“*2”表示该项目执行执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-2有组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年7月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月19日-24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 预发泡及成型工序废气排放口出口DA001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 35m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 频次 检测 结果 检测 项目 |  | 进口（DA001-1） |  |  |  | 出口（DA001-2） |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 苯乙烯 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.744 | 0.717 | 0.834 | 0.765 | 0.024 | 0.029 | 0.035 | 0.029 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.72×10-3 | 2.55×10-3 | 2.97×10-3 | 2.75×10-3 | 9.44×10-5 | 1.16×10-4 | 1.40×10-4 | 1.16×10-4 | --- | --- |
| 甲苯 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.729 | 0.760 | 0.617 | 0.702 | 0.051 | 0.039 | 0.036 | 0.042 | 8 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 2.66×10-3 | 2.71×10-3 | 2.20×10-3 | 2.52×10-3 | 2.01×10-4 | 1.55×10-4 | 1.44×10-4 | 1.66×10-4 | --- | --- |
| 乙苯 | 排放浓度 （mg/m3） | 0.189 | 0.246 | 0.264 | 0.233 | 0.025 | 0.044 | 0.041 | 0.037 | 50 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 6.91×10-4 | 8.76×10-4 | 9.40×10-4 | 8.35×10-4 | 9.83×10-5 | 1.75×10-4 | 1.63×10-4 | 1.46×10-4 | --- | --- |
| 非甲烷总烃（以C计） | 排放浓度（mg/m3） | 27.2 | 33.9 | 23.5 | 28.2 | 5.94 | 7.55 | 4.49 | 5.99 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 9.94×10-2 | 0.121 | 8.36×10-2 | 0.101 | 2.34×10-2 | 3.01×10-2 | 1.79×10-2 | 2.38×10-2 | --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） |  | 478 | 630 | 724 | 724*1 | 269 | 309 | 229 | 309*1 | 15000*2 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 3654 | 3561 | 3559 | / | 3932 | 3982 | 3986 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5对该项目未做限制。 4、“*1”表示该值为最大值。5、“*2”表示该项目执行执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9.2.2-3有组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年7月18日-19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月18日-22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 35m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 生物质颗粒 |  |
| 采样点位 |  | 生物质燃烧工序废气排放口DA002-2 （7月18日） |  |  |  | 生物质燃烧工序废气排放口DA002-2 （7月19日） |  |  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉 | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第一次 |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA002-2-01 |  |  |  | bDA002-2-01 |  |  |  | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 7.5 |  |  |  | 8.0 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 19.0 |  |  |  | 19.4 |  |  |  | 50 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.27×10-2 |  |  |  | 3.48×10-2 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA002-2-04 | aDA002-2-05 | aDA002-2-06 | 平均值 | bDA004-2-10 | bDA004-2-11 | bDA004-2-12 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <8 | <8 | <8 | <8 | <7 | <7 | <7 | <7 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <1.31×10-2 | <1.31×10-2 | <1.31×10-2 | <1.31×10-2 | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 23 | 22 | 15 | 20 | 24 | 22 | 24 | 23 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.92×10-2 | 3.92×10-2 | 2.62×10-2 | 3.49×10-2 | 4.35×10-2 | 3.91×10-2 | 4.35×10-2 | 4.20×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 14.1 | 14.0 | 14.1 | / | 13.8 | 13.8 | 13.7 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 4361 | 4361 | 4361 | / | 4347 | 4347 | 4347 | / | / | / |

接下页

| 采样日期 |  | 2025年7月18日-19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月18日-22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 35m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 生物质颗粒 |  |
| 采样点位 |  | 生物质燃烧工序废气排放口DA002-2 （7月18日） |  |  |  | 生物质燃烧工序废气排放口DA002-2 （7月19日） |  |  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉 | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第二次 |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA002-2-02 |  |  |  | bDA002-2-02 |  |  |  | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 7.1 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 17.0 |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 50 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.08×10-2 |  |  |  | 5.22×10-2 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA002-2-07 | aDA002-2-08 | aDA002-2-09 | 平均值 | bDA002-2-07 | bDA002-2-08 | bDA002-2-09 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.91×10-2 | 3.91×10-2 | 3.47×10-2 | 3.76×10-2 | 3.45×10-2 | 3.45×10-2 | 3.45×10-2 | 3.45×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 13.7 | 13.6 | 13.6 | / | 13.9 | 13.7 | 13.9 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 4342 | 4342 | 4342 | / | 4317 | 4317 | 4317 | / | / | / |

接下页

| 采样日期 |  | 2025年7月18日-19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月18日-22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 35m |  |  |  | 燃料 |  |  |  | 生物质颗粒 |  |
| 采样点位 |  | 生物质燃烧工序废气排放口DA002-2 （7月18日） |  |  |  | 生物质燃烧工序废气排放口DA002-2 （7月19日） |  |  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉 | 结果评价 |
| 检测次数 |  | 第三次 |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA002-2-03 |  |  |  | bDA002-2-03 |  |  |  | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 6.9 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 17.8 |  |  |  | 14.9 |  |  |  | 50 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 4.69×10-2 |  |  |  | 5.35×10-2 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA002-2-10 | aDA002-2-11 | aDA002-2-12 | 平均值 | bDA002-2-10 | bDA002-2-11 | bDA002-2-12 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | <8 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | <1.30×10-2 | <1.27×10-2 | <1.27×10-2 | <1.27×10-2 | <1.27×10-2 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 300 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.47×10-2 | 3.91×10-2 | 3.91×10-2 | 3.76×10-2 | 3.82×10-2 | 3.82×10-2 | 3.40×10-2 | 3.68×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 14.2 | 14.0 | 14.2 | / | 13.5 | 13.6 | 13.7 | / | / | / |
| 标干流量（m3/h） |  | 4343 | 4343 | 4343 | / | 4246 | 4246 | 4246 | / | / | / |
| 烟气黑度（林格曼级） |  | ＜1 |  |  |  | ＜1 |  |  |  | ≤1 | 达标 |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 3、“---”表示《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，预发泡及成型工序废气处理设施排气筒出口（DA001-2）中苯乙烯的排放浓度最大值为0.049mg/m3，排放速率最大值为1.92×10-4kg/h，甲苯的排放浓度最大值为0.056mg/m3，排放速率最大值为2.20×10-4kg/h，乙苯的排放浓度最大值为0.044mg/m3，排放速率最大值为1.752×10-4kg/h，非甲烷总烃的排放浓度最大值为7.55mg/m3，排放速率最大值为3.01×10-2kg/h；检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5限值要求；臭气浓度最大检出值为269，检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 中二级标准。

生物质燃烧工序废气处理设施排气筒出口（DA002-2）中低浓度颗粒物排放浓度最大值为19.4mg/m3，排放速率最大值为3.48×10-2kg/h，二氧化硫的排放浓度最大值为小于8mg/m3，排放速率最大值小于1.31×10-2kg/h，氮氧化物的排放浓度最大值为24mg/m3，排放速率最大值为4.35×10-2kg/h，烟气黑度检测结果<1，检测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值限值要求。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.3-1~9.2.3-4。

表 9.2.3-1 无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年7月18日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月18日-22日 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 二氧化硫 （mg/m3） | 氮氧化物 （mg/m3） | 甲苯 （mg/m3） | 苯乙烯 （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:00-10:00 | 0.264 | <0.007 | 0.056 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.76 |
|  | 11:00-12:00 | 0.236 | <0.007 | 0.044 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.73 |
|  | 13:00-14:00 | 0.248 | <0.007 | 0.062 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.82 |
|  | 15:00-16:00 | 0.255 | <0.007 | 0.055 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.65 |
| 厂界下风向 G1 | 9:00-10:00 | 0.328 | 0.025 | 0.073 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.23 |
|  | 11:00-12:00 | 0.261 | 0.021 | 0.054 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.17 |
|  | 13:00-14:00 | 0.292 | 0.023 | 0.070 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.44 |
|  | 15:00-16:00 | 0.325 | 0.025 | 0.072 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.33 |
| 厂界下风向 G2 | 9:00-10:00 | 0.333 | 0.016 | 0.059 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.55 |
|  | 11:00-12:00 | 0.269 | 0.017 | 0.061 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.96 |
|  | 13:00-14:00 | 0.300 | 0.020 | 0.072 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.60 |
|  | 15:00-16:00 | 0.327 | 0.019 | 0.069 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.55 |
| 厂界下风向 G3 | 9:00-10:00 | 0.337 | 0.019 | 0.088 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.46 |
|  | 11:00-12:00 | 0.267 | 0.017 | 0.050 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.60 |
|  | 13:00-14:00 | 0.298 | 0.020 | 0.078 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.50 |
|  | 15:00-16:00 | 0.331 | 0.018 | 0.065 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.44 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.337 | 0.025 | 0.078 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.96 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0*1 | 0.50 | 0.15 | 0.8*1 | 5.0*2 | 4.0*1 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 7月18日气象参数：天气：晴；气温：31.8-39.3℃；气压：99.06-99.8kPa；风向：南风；风速：1.6-2.0m/s。 2、“*1”表示该项目执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值。 3、“*2”表示该项目执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 二级 新扩改建。 |  |  |  |  |  |

表 9.2.3-2 无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年7月19日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月19日-22日 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 二氧化硫 （mg/m3） | 氮氧化物 （mg/m3） | 甲苯 （mg/m3） | 苯乙烯 （mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:00-10:00 | 0.255 | <0.007 | 0.050 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.75 |
|  | 11:00-12:00 | 0.273 | <0.007 | 0.046 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.65 |
|  | 13:00-14:00 | 0.243 | <0.007 | 0.043 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.72 |
|  | 15:00-16:00 | 0.265 | <0.007 | 0.049 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 0.67 |
| 厂界下风向 G1 | 9:00-10:00 | 0.319 | 0.020 | 0.063 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.44 |
|  | 11:00-12:00 | 0.377 | 0.018 | 0.059 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.15 |
|  | 13:00-14:00 | 0.311 | 0.015 | 0.070 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.06 |
|  | 15:00-16:00 | 0.361 | 0.020 | 0.057 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.12 |
| 厂界下风向 G2 | 9:00-10:00 | 0.327 | 0.016 | 0.065 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.44 |
|  | 11:00-12:00 | 0.382 | 0.014 | 0.054 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.78 |
|  | 13:00-14:00 | 0.316 | 0.013 | 0.061 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.45 |
|  | 15:00-16:00 | 0.363 | 0.011 | 0.064 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.76 |
| 厂界下风向 G3 | 9:00-10:00 | 0.319 | 0.020 | 0.058 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.02 |
|  | 11:00-12:00 | 0.370 | 0.017 | 0.063 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.33 |
|  | 13:00-14:00 | 0.305 | 0.018 | 0.063 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.48 |
|  | 15:00-16:00 | 0.354 | 0.016 | 0.061 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.49 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.382 | 0.020 | 0.070 | <1.5×10-3 | <1.5×10-3 | 1.78 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0*1 | 0.50 | 0.15 | 0.8*1 | 5.0*2 | 4.0*1 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 7月19日气象参数：天气：晴；气温：30.0-37.8℃；气压：99.31-99.8kPa；风向：南风；风速：1.6-2.0m/s。 2、“*1”表示该项目执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表9排放限值。 3、“*2”表示该项目执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 二级 新扩改建。 |  |  |  |  |  |

表 9.2.3-3 无组织废气监测结果（3）

| 采样日期 |  | 2025年7月18日 | 2025年7月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年7月18日 | 2025年7月19日 |
| 检测项目 检测结果 采样频次 采样点位 |  | 臭气浓度 （无量纲） | 臭气浓度 （无量纲） |
| 厂界上风向 G0 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G1 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G2 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界下风向 G3 | 第一次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第二次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第三次 | ＜10 | ＜10 |
|  | 第四次 | ＜10 | ＜10 |
| 厂界最大值 |  | ＜10 | ＜10 |
| 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993） 表1 二级 新扩改建 |  | 20 | 20 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 7月18日气象参数：天气：晴；气温：31.8-39.3℃；气压：99.06-99.8kPa；风向：南风；风速：1.6-2.0m/s。 7月19日气象参数：天气：晴；气温：30.0-37.8℃；气压：99.31-99.8kPa；风向：南风；风速：1.6-2.0m/s。 |  |

表 9.2.3-4 无组织废气监测结果（4）

| 采样日期 |  |  | 2025年7月18日 |  |  | 2025年7月19日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  |  | 2025年7月19日 |  |  | 2025年7月20日 |  |
| 检测项目 检测结果 采样时间 采样点位 |  |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |  | 非甲烷总烃（以C计）（mg/m3） |
| 厂区内生产车间外（G4） | 第一次 | 9:00 | 3.22 | 2.33 | 2.15 |  | 2.19 |
|  |  | 9:20 | 2.08 |  | 2.36 |  |  |
|  |  | 9:40 | 1.70 |  | 2.05 |  |  |
|  | 第二次 | 11:00 | 2.43 | 1.82 | 2.47 |  | 2.08 |
|  |  | 11:20 | 1.71 |  | 1.94 |  |  |
|  |  | 11:40 | 1.33 |  | 1.84 |  |  |
|  | 第三次 | 13:00 | 1.84 | 2.11 | 2.10 |  | 2.14 |
|  |  | 13:20 | 2.11 |  | 1.94 |  |  |
|  |  | 13:40 | 2.38 |  | 2.38 |  |  |
|  | 第四次 | 15:00 | 3.08 | 2.96 | 2.48 |  | 2.85 |
|  |  | 15:20 | 2.71 |  | 2.85 |  |  |
|  |  | 15:40 | 3.10 |  | 3.23 |  |  |
| 最大值 |  |  | 3.22 | 2.96 | 3.23 |  | 2.85 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值 |  |  | 20 | 6 | 20 |  | 6 |
| 结果评价 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |
| 备注 |  |  | 1、检测期间气象参数： 7月18日气象参数：天气：晴；气温：31.8-39.3℃；气压：99.06-99.8kPa；风向：南风；风速：1.6-2.0m/s。 7月19日气象参数：天气：晴；气温：30.0-37.8℃；气压：99.31-99.8kPa；风向：南风；风速：1.6-2.0m/s。 |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.382mg/m3；非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.96mg/m3；甲苯浓度未检出，检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中的表9的企业边界大气污染物浓度限值。二氧化硫最大小时浓度值为0.025mg/m3；氮氧化物最大小时浓度值为0.078mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中厂界标准。苯乙烯、臭气浓度未检出；检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 中二级标准。

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大任意浓度值3.23mg/m3、最大小时均值为2.96mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | Leq [dB(A)] | Lmax [dB(A)] | 结果评价 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 7月18日 | 14:44-14:54 | 60 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:51-23:01 | 49 | 56 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 |  | 14:31-14:41 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:28-22:38 | 50 | 61 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 |  | 14:17-14:27 | 63 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:15-22:25 | 49 | 67 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 14:03-14:13 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:01-22:11 | 49 | 60 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 7月19日 | 14:54-15:04 | 60 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:47-22:57 | 49 | 67 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 |  | 14:38-14:48 | 62 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:31-22:41 | 52 | 63 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 |  | 14:24-14:34 | 62 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:17-22:27 | 50 | 58 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 14:09-14:19 | 61 | / | 65 | --- | 达标 |
|  |  |  | 22:03-22:13 | 50 | 61 | 55 | 70*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“/”表示不需检测。 2、检测期间气象参数： 7月18日气象参数：天气：晴；气温：31.8-39.3℃；气压：99.06-99.8kPa；风向：南风；风速：1.6-2.0m/s。 7月19日气象参数：天气：晴；气温：30.0-37.8℃；气压：99.31-99.8kPa；风向：南风；风速：1.6-2.0m/s。 3、“---”表示《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 3类对该项目未做限制。 4、“*1”表示根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中“4.1.3夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)”。 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为60dB(A)、62dB(A)、63dB(A)、61dB(A)，夜间噪声Leq最大值分别为49dB(A)、52dB(A)、50dB(A)、50dB(A)。符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

9.2.5环保设施处理效率监测结果

本次验收监测，环保设施处理效率见表9.2.5-1。

表9.2.5-1废气环保设施处理效率

| 处理设施 | 污染因子 | 日期 | 排放速率kg/h |  | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口 | 出口 |  |
| 预发泡及成型废气处理设施排气筒DA001 | VOCS（以非甲烷总烃计） | 2025.7.18 | 0.106 | 2.27×10-2 | 78.6% |
|  |  | 2025.7.19 | 0.101 | 2.38×10-2 | 76.4% |

9.2.6污染物排放总量核算

1、废水

根据现场核查，项目向外环境年排水量约为255吨/年。根据监测日废水总排口检测平均数据（化学需氧量136.5mg/L，氨氮7.81mg/L），计算项目年纳管量；同时根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中的规定（化学需氧量40mg/L，氨氮2mg/L），计算项目向外环境年排放量。均符合环评中关于总量控制的要求。具体废水监测因子年产生量见表9.2.7-1。

企业现有员工20人，年工作日为300天，生活用水量为300t/a，污水产生系数按0.85计，废水量255t/a，废水进厂区内化粪池预处理后纳入市政污水管网。

表9.2.7-1  废水监测因子年产生量

| 监测项目 | 环评建议总量（t/a） | 年纳管量（t/a） | 年外环境排放量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 0.016 | 0.035 | 0.0102 | 符合 |
| 氨氮 | 0.001 | 0.002 | 0.0005 | 符合 |
| 注：年产生量计算结果是根据《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018）中标准限值估算的排放量。 |  |  |  |  |

2、废气

我公司成型工序为两班制（日、夜间生产），其余工序为白班制，每班工作时间8h，年工作日为300天。根据监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值计算得出VOCs、SO2、NOX废气污染因子的年排放量。

废气监测因子排放量见表9.2.7-2。

表9.2.7-2  废气VOCS年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs[1] | 预发泡及成型工序废气处理设施排气筒出口DA001-2 | 2.325×10-2 | 4800 | 0.112 | 0.112 | 0.148 | 符合 |
| 二氧化硫 | 生物质燃烧工序废气处理设施排气筒出口DA002-2 | <1.29×10-2 | 2100 | <0.027 | <0.027 | 0.109 | 符合 |
| 氮氧化物 |  | 3.72×10-2 | 2100 | 0.078 | 0.078 | 0.408 | 符合 |
| - ：VOCS以非甲烷总烃计。 - ：年排放量为年排入环境总量。 - ：数据来源于环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年7月18日-19日对永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为90.0%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20250710）验收监测结论如下：

10.1.1环保设施处理效率监测结果

本项目预发泡及成型工序废气处理设施（DA001）VOCS去除率分别为78.6%和76.4%。

10.1.2污染设施排放监测结果

永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目工序均已建成，生产能力为年产180吨塑料包装箱，为整体验收，成型工序为两班制（日、夜间生产），其余工序为白班制，每班工作时间8h，年工作日为300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷90.0%、工况稳定、环保设施正常运行。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.3~7.4，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物44mg/L、五日生化需氧量62.3mg/L、化学需氧量152mg/L、石油类小于检出限0.06mg/L、氨氮8.90mg/L、总磷0.58mg/L、阴离子表面活剂0.33mg/L，检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

（2）验收监测期间，预发泡及成型工序废气处理设施排气筒出口（DA001-2）中苯乙烯的排放浓度最大值为0.049mg/m3，排放速率最大值为1.92×10-4kg/h，甲苯的排放浓度最大值为0.056mg/m3，排放速率最大值为2.20×10-4kg/h，乙苯的排放浓度最大值为0.044mg/m3，排放速率最大值为1.752×10-4kg/h，非甲烷总烃的排放浓度最大值为7.55mg/m3，排放速率最大值为3.01×10-2kg/h；检测结果均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表5限值要求；臭气浓度最大检出值为269，检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 中二级标准。

生物质燃烧工序废气处理设施排气筒出口（DA002-2）中低浓度颗粒物排放浓度最大值为19.4mg/m3，排放速率最大值为3.48×10-2kg/h，二氧化硫的排放浓度最大值为小于8mg/m3，排放速率最大值小于1.31×10-2kg/h，氮氧化物的排放浓度最大值为24mg/m3，排放速率最大值为4.35×10-2kg/h，烟气黑度检测结果<1，检测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.382mg/m3；非甲烷总烃的最大小时浓度值为1.98mg/m3；二氧化硫最大小时浓度值为0.018mg/m3；氮氧化物最大小时浓度值为0.068mg/m3；甲醛未检出；检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大任意浓度值4.75mg/m3、最大小时均值为4.12mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。

（4）厂界东外、南外、北外昼间噪声Leq最大值分别为59dB(A)、62dB(A)、59dB(A)，夜间噪声Leq最大值分别为46dB(A)、48dB(A)、46dB(A)。符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

（5）危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂房二楼东侧，总面积约 5m2，收集后在厂区内暂存，委托有台州市德长环保有限公司进行安全运输、处置；

一般固废：设置一般固废仓库，位于厂区西侧，定点收集后外售；

生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一上门清运处置。

- （6）总量核算结论：本项目污染物排放量CODCr0.0102吨/年、NH3-N0.0005吨/年、VOCS0.112吨/年、二氧化硫0.027吨/年、氮氧化物0.078吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标CODCr0.016吨/年、NH3-N0.001吨/年、VOCS0.148吨/年、二氧化硫0.109吨/年、氮氧化物0.408吨/年的总量控制要求。

- （7）重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2408-330784-07-02-605317 | 建设地点 |  | 浙江省金华市永康市石柱镇泉湖工业区298号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2926塑料包装箱及容器制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建） 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E1120.107855 N28.888114 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产180吨塑料包装箱 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产180吨塑料包装箱 | 环评单位 |  | 浙江翠金环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建永[2025]21 | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2025.2.20 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.06.01 | 排污许可证申领时间 |  | 2025.4.17 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91330784307538577J001P |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 56 | 所占比例（%） |  | 11.2 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 56 | 所占比例（%） |  | 11.2 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 13 | 废气治理（万元） | 33 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 7 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 4800h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330105MA2H1K946P | 验收时间 |  | 2025.07.18~19 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0102 | 0.016 |  | 0.012 |  |  |  |  | +0.0102 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005 | 0.001 |  | 0.0006 |  |  |  |  | +0.0005 |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | 0.027 | 0.109 |  | 0.027 |  |  |  |  | +0.027 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  | 0.078 | 0.408 |  | 0.078 |  |  |  |  | +0.078 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  | 0.112 | 0.148 |  | 0.112 |  |  |  |  | +0.112 |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件2 永康市晓腾塑料制品厂项目备案通知书

# 附件3 环评批复

附件4 固定污染源排污登记回执

# 附件5 危废处置协议

附件6 危废台账

# 附件7 废气设计方案

附件8 试生产公示

附件9 验收意见及签到表

附件10 验收公示截图

附件11 其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2025年7月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2025年09月8日，根据《永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响登记表和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行验收，验收意见的结论如下：

永康市晓腾塑料制品厂年产180吨塑料包装箱生产线技改项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2025年9月9日—10月12日）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

环境影响登记表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 环境影响登记表建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 | 企业健全了环境保护制度，设立了专门的环保小组，负责经常性的监督管理工作；定期对处理设施检查维护，确保其正常运行。 |
| - 2 | 同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 | 建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 | 已建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 |
|  | 规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 | 已规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 |
|  | 将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 | 已将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 |

# 附件11 检测报告