永康市粮食应急保障中心建设项目

竣工环境保护验收监测报告

（评审稿）

建设单位：永康市粮油有限公司

编制单位：永康市粮油有限公司

2025年10月

建设单位：永康市粮油有限公司

编制单位：永康市粮油有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 永康市粮油有限公司 电话：13506599981 传真：/ 邮编：321313 地址：浙江省永康市象珠镇上柏石村 | 永康市粮油有限公司 电话：13506599981 传真：/ 邮编：321313 地址：浙江省永康市象珠镇上柏石村 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	7

3.3主要原辅材料及燃料	9

3.4主要生产设备	10

3.5水源及水平衡	10

3.6生产工艺	11

3.7项目变动情况	14

4环境保护设施	17

4.1污染物治理/处置设施	17

4.1.1废水	17

4.1.2废气	18

4.1.3噪声	18

4.1.4固（液）体废物	19

4.2其他环境保护设施	21

4.2.1环境风险防范设施	21

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	22

4.2.3其他设施	22

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	22

4.3.1环保设施投资	22

4.3.2“三同时”落实情况	23

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	26

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	26

5.1.1建设项目污染产生和防治措施	26

5.1.2环评总结论	29

5.2审批部门审批决定	29

6验收执行标准	32

6.1废水验收执行标准	32

6.2废气验收执行标准	32

6.3噪声验收执行标准	32

6.4固废验收执行标准	33

6.5主要污染物排放总量控制指标	33

6.6环境质量标准	33

7验收监测内容	34

7.1环境保护设施调试运行效果	34

7.1.1废水验收监测内容	34

7.1.2废气验收监测内容	34

7.1.3厂界噪声监测	34

7.1.4监测点位布置图	35

7.2环境质量监测	35

8质量保证及质量控制	36

8.1监测分析方法	36

8.2监测仪器	37

8.3人员能力	38

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	38

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	39

8.6采样记录及分析结果	39

9验收监测结果	40

9.1生产工况	40

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	40

9.2.1废水监测结果及评价	40

9.2.2无组织废气检测结果及评价	43

9.2.3噪声检测结果及评价	45

9.2.4污染排放总量核算	45

9.3工程建设对环境的影响	47

10验收监测结论	47

10.1环保设施调试运行效果	47

10.2工程建设对环境的影响	49

10.3建议	49

附件1建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	50

附件2永康市粮食应急保障中心项目备案通知书	52

附件3环评批复	54

附件4固定污染源排污登记回执	58

附件5危废处置协议	59

附件6 永康市粮油有限公司招商运营合作采购合同	61

附件7 2025年熏蒸计划安排说明	67

附件8 试生产公示	68

附件9情况说明	69

附件10验收公示截图	70

附件11其他需要说明的事项	71

附件12检测报告	74

1项目概况

1.1基本情况

永康市粮油有限公司成立于1992年12月28日，注册地位于浙江省金华市永康市东城街道城北东路279、281、283、285、287号一楼，永康市粮食应急保障中心成立于2023年8月，为永康市粮油有限公司下设单位，位于浙江省永康市象珠镇上柏石村。主要进行谷物磨制、粮食加工，收储等工作。

2023年8月22日，永康市发展和改革局对本项目立项备案，备案号：2303-330784-04-01-107410。

1.2项目审批情况

2025年1月，我公司委托金华市环科环境有限公司编制完成了《永康市粮食应急保障中心建设项目环境影响报告表》，并于2025年3月31日通过金华市生态环境局审批（审批文号：金环建永〔2025〕32 号）。公司于2025年9月26日首次取得排污许可登记回执，登记编号为：91330784255043950T001Y。

1.3项目建设情况

我公司于浙江省金华市永康市象珠镇上柏石村划拨地块（14112.47m2）实施本项目。本项目实际总投资8000万元，实际环保投资15万元，利用自有场地，购置振动清理机

、去石机、磁选机、砻谷机、谷糙分离筛、破碎机、磨粉机、分级机等设备及配套环保系统。于2023年11月开工建设，至2025年1月竣工，2025年9月26日至2025年10月5日完成调试。

本项目全厂员工人数15人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

1.4项目验收工作情况

我公司委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年10月10日-11日对本项目的废水处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“永康市粮食应急保障中心年加工12000吨稻谷建设项目”的整体验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响登记表及其审批部门审批决定

（1）《永康市粮食应急保障中心建设项目环境影响报告表》（金华市环科环境技术有限公司，2025年1月）；

（2）《永康市粮食应急保障中心建设项目环境影响报告表的审查意见（金华市生态环境局，金环建永〔2025〕32 号，2025年3月31日）。

2.4其他相关文件

- 《检测报告》（高鑫（验）字20251001）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年10月）；

- 《2025年熏蒸计划安排说明》（浙江杨氏米业有限公司，2025年9月26日）；

- 《永康市粮油有限公司招商运营合作采购合同》；

- 《情况说明》（金华市环科环境技术有限公司，2025年10月27日）

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

永康市粮食应急保障中心位于浙江省金华市永康市象珠镇上柏石村。项目中心经纬度坐标为E120.101319°，N28.975028°。东侧为永康市精远电力机具有限公司；南侧为农田；西侧为农田；北侧为永康市开创门面有限公司。厂界东侧距离最近敏感点上柏石村80m。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

图3.1-1项目地理位置图

图3.1-2项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 隔道路 | 永康市精远电力机具有限公司 |
| 南 | 紧邻 | 农田 |
| 西 | 紧邻 | 农田 |
| 北 | 隔道路 | 永康市开创门面有限公司 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 上柏石村 | 东北侧 | 80m | 二类 | 与环评一致 |
|  | 下柏石村 | 东南侧 | 310m | 二类 | 与环评一致 |

图3.1-3项目厂区平面布置图

3.2建设内容

- 项目名称：永康市粮食应急保障中心建设项目

- 项目性质：新建

- （3）建设地点：浙江省金华市永康市象珠镇上柏石村

- （4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资8000万元，环保实际投资15万元，占总投资0.19%。本项目全厂员工人数15人，采用单班制生产，日作业时间为8h（夜间不生产），年工作300天，厂区内不设员工食堂和宿舍。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年加工12000吨稻谷 | 年加工12000吨稻谷 | 一致 |
| 主体工程 | 1#厂房 | 谷物加工生产线。 | 谷物加工生产线 | 一致 |
|  | 2#厂房 | 包装车间，成品仓库 | 包装车间，成品仓库 |  |
|  | 3#厂房 | 原料仓库 | 原料仓库 |  |
| 公用工程 | 给水工程 | 市政供水系统供给 | 市政供水系统供给 | 一致 |
|  | 排水工程 | 进行雨污分流、清污分流，雨水排至雨水管网；生活污水经化粪池处理后近期由槽罐车拉运至污水处理厂处理；远期纳入当地污水管网 | 实行雨污分流，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池处理后纳管经永康市城市污水处理厂集中处理，最终排入永康江。 | 一致 |
|  | 供电工程 | 由附近变电所供给 | 由附近变电所供给 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 新增一座化粪池 | 项目生活污水经厂内化粪池预处理达标后统一纳管排放，经永康市城市污水处理厂集中处理，最终排入永康江。 | 一致 |
|  | 废气处理 | 卸粮粉尘收集后经脉冲除尘后高空排放；谷物加工流程均在密闭设备内，粉尘由独立风网收集经脉冲除尘后高空排放 | 根据环评单位出具的情况说明，本项目废气由原先有组织排放转为无组织排放。 |  |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，设备室内安装，对高噪声设备增加隔声罩或消声器，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制等。 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 企业设有危险固废贮存场所、一般固废贮存场所；危废仓库位于1#厂房西南角，面积约为10m2一般固废： | 危险固废：设置危险固废暂存间，位于1#厂房2F西南侧，占地20m2，分类收集后由金华市柯欣环保服务有限公司委托浙江育隆环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 一致 |

根据现场核查，现有实际产能为年加工12000吨稻谷，厂区平面布置与环评一致，其他建设内容除有组织废气改为无组织进行排放外均与环评要求一致。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 稻谷加工 | 12000吨/年 | 12000万吨/年 | — |

根据现场核查，企业实际产能为年加工12000吨稻谷，满足本次整体验收产能要求，符合本次整体竣工验收条件要求。

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 原辅料月均用量 | 达产后年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水稻 | 吨 | 12000 | 1000 | 12000 | / |
| 2 | 机油 | 吨 | 0.1 | 暂未使用 | 0.1 | / |
| 3 | 熏蒸剂 | 吨 | 0.003 | / | / | 根据浙江杨氏米业有限公司出具的《2025年熏蒸计划安排说明》。熏蒸剂本年度内不使用 |
| 4 | 水 | 吨 | 270 | 21 | 252 | -18 |
| 5 | 电 | 万kWh | 100 | 8 | 96 | -4 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2025.9-10）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比除熏蒸剂使用受实际生产计划未使用外，其余原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋振清理筛 | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 2 | 振动清理机 | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 3 | 去石机 | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 4 | 磁选机 | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 5 | 砻谷机 | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 6 | 谷糙分离筛 | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 7 | 砂辊碾米机 | 台 | 6 | 6 | 一致 |
| 8 | 大米抛光机 | 台 | 4 | 4 | 一致 |
| 9 | 大米色选机 | 台 | 4 | 4 | 一致 |
| 10 | 白米分级筛 | 台 | 2 | 2 | 一致 |
| 11 | 长度精选筛 | 台 | 1 | 1 | 一致 |
| 12 | 糙米色选机 | 台 | 2 | 2 | 一致 |
| 13 | 提升机 | 台 | 46 | 46 | 一致 |
| 14 | 自动包装机 | 台 | 4 | 4 | 一致 |
| 15 | 空压机 | 台 | 3 | 3 | 一致 |

根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比一致，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目用水主要为员工的生活用水。

项目用水情况

本项目共劳动人员15人，不设食宿，生活用水按60L/天·人计，年工作天数为300天，则用水量为270t/a。

- 项目废水产生及排放情况

本项目共劳动人员15人，不设食宿，生活用水按60L/天·人计，年工作天数为300天，则用水量为270t/a。废水量按排放系数80%计，则年产生废水约216t。项目生活污水经厂内化粪池预处理达标后统一纳管排放，经永康市城市污水处理厂集中处理，最终排入永康江。

原项目水平衡图见图3.4-1。

图3.4-1全厂水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1本项目生产工艺流程具体见下图3.6-1：

- （一）生产工艺流程图

图3.6-1本项目生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

卸粮：将外购的稻谷卸至粮仓。

初清：原粮存入立筒仓后再通过输送机转运至粮食加工整理车间，经斗式提升机输送至振动清理机以去掉比稻谷轻的草棒及掺杂的稻壳。

去石、磁选：再通过去石机去除石块等比重较大的杂质后，进入磁选机去除铁屑等杂质。

砻谷、谷糙分离：采用砻谷机将稻壳去除，并将糙米和稻壳分离，使净谷上砻。清理后的净谷进入砻谷机脱壳，稻壳及瘪谷由风选机去除，通过重力式谷糙分离筛分出净谷、谷糙混合物、净糙。净谷返回砻谷机重新砻谷，谷糙混合物再次进入谷糙分离筛分级，通过几次分离后，得到质量合格、粒度均匀的纯净糙米。经砻谷后，稻壳脱壳率达75~90%，砻谷后还有极少部分稻谷没脱壳，这时利用稻谷与糙米流动性不同的特点把砻谷后未去壳的稻谷与糙米粒分离出来，再次打回砻谷机脱壳。谷壳作为加工副产品分类收集后，装车外售。

碾米：合格稻谷进入碾米机进行碾米，去除米糠层和胚芽，米糠属于副产品作为加工副产品分类收集后，装车外售。

分级：项目使用白米分级筛对白米中分出超过质量标准规定的碎米。

抛光：抛光为通过抛光机使大米表面的淀粉形成胶质层，大米表面呈现有光滑和光亮的效果，延长保质期。

色选：根据物料光学感应原理去除垩白粒、病斑粒、黄粒米、未成熟粒等颜色和外观不同于正常大米的次品大米。再经过白米分级筛二次分级，分级后的大米经提升机至长度机测量后进入谷仓。

包装：经以上加工后的精制大米由提升机送至成品仓后，通过进行自动称重、包装设备打包。

3.6.2生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 卸粮 | 卸粮粉尘 | 颗粒物 |
|  | G2 | 初清 | 初清粉尘 | 颗粒物 |
|  | G3 | 去石 | 去石粉尘 | 颗粒物 |
|  | G4 | 砻谷 | 砻谷粉尘 | 颗粒物 |
|  | G5 | 谷糙分离 | 谷糙分离粉尘 | 颗粒物 |
|  | G6 | 碾米 | 碾米粉尘 | 颗粒物 |
|  | G7 | 抛光 | 抛光粉尘 | 颗粒物 |
| 废水 | W1 | 日常生活 | 生活污水 | CODCr、氨氮 |
| 噪声 | N | 厂区 | 机械噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 砻谷、谷糙分离 | 稻壳、劣质糙米 | 稻壳、糙米 |
|  | S2 | 碾米 | 碎米 | 碎米 |
|  | S3 | 色选 | 次品大米 | 垩白粒、病斑粒、黄粒米、未成熟粒等 |
|  | S4 | 碾米、抛光 | 米糠 | 米糠 |
|  | S5 | 设备维修 | 废机油 | 机油 |
|  | S6 | 原料 | 废包装材料 | 塑料 |
|  | S7 | 废气处理 | 收集的粉尘 | 粉尘 |
|  | S8 | 初清、去石、磁选 | 杂质 | 草棒、石块、铁屑等 |
|  | S9 | 设备维修 | 废机油包装桶 | 机油 |
|  | S10 | 设备维修 | 废含油抹布、手套 | 机油 |
|  | S11 | 日常生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

根据现场核查，企业实际生产工艺及产污环节相比环评除熏蒸剂残渣和废熏蒸剂包装袋，废气处理的废滤袋外，其他与环评相比与无变化。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年加工12000吨稻谷 | 与环评一致 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市永康市象珠镇上柏石村 | 浙江省金华市永康市象珠镇上柏石村 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： ①生产工艺：卸粮→初清→去石、磁选→砻谷、谷糙分离→碾米→分级→抛光→色选→成品包装； 原辅材料详见表3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评一致； 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比除熏蒸剂使用受实际生产计划未使用外，其余原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比一致，项目设备的变化不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，不影响产能，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10%及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 新增一座化粪池。 废气方面： ①卸粮粉尘收集后经脉冲除尘后高空排放；谷物加工流程均在密闭设备内，粉尘由独立风网收集经脉冲除尘后高空排放 ②厂区内废气呈无组织排放，加强通风处理。 噪声方面： 降噪处理设施。 固废方面： 企业设有危险固废贮存场所、一般固废贮存场所；危废仓库位于1#厂房西南角，面积约为10m2一般固废： 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 废水方面： 项目生活污水经厂内化粪池预处理达标后统一纳管排放，经永康市城市污水处理厂集中处理，最终排入永康江。 废气方面： ①根据环评单位出具的情况说明，本项目废气由原先有组织排放转为无组织排 ②厂区内废气呈无组织排放，加强通风处理。 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险固废：设置危险固废暂存间，位于1#厂房2F西南侧，占地20m2，分类收集后由金华市柯欣环保服务有限公司委托浙江育隆环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位； 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

员工生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，经永康市城市污水处理厂集中处理，最终排入永康江。废水排放执行进管标准，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准（其中氨氮和总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中“其他企业”的排放限值），污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，其中CODcr、氨氮、总磷、总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）后排入永康江。

表4.1.1-1废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |

图4.1.1-1生活污水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气主要为卸粮粉尘、谷物加工粉尘、包装废气等。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 卸粮粉尘废气 | 卸粮粉尘 | 收集经脉冲除尘处理后25m排气筒高空排放 | 经无组织进行排放 | 颗粒物 | 无组织排放 |
| 谷物加工粉尘废气 | 谷物加工粉尘 | 收集经脉冲除尘处理后25m排气筒高空排放 | 经无组织进行排放 | 颗粒物 | 无组织排放 |
| 熏蒸废气 | 熏蒸 | 熏蒸期间设置危险标识，划出安全距离；所有操作人员穿戴防护服；保持仓库及熏蒸管道良好的密封性能；加强绿化 | 经浙江杨氏米业有限公司出具的《2025年熏蒸计划安排说明》确认无熏蒸计划，无熏蒸剂的使用。 | / | / |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋振清理筛 | 1#厂房 | 1 | 75 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，采取实墙降噪 |
| 振动清理机 |  | 1 | 75 |  |
| 去石机 |  | 1 | 75 |  |
| 磁选机 |  | 1 | 75 |  |
| 砻谷机 |  | 1 | 85 |  |
| 谷糙分离筛 |  | 1 | 75 |  |
| 砂辊碾米机 |  | 6 | 80 |  |
| 大米抛光机 |  | 4 | 80 |  |
| 大米色选机 |  | 4 | 75 |  |
| 白米分级筛 |  | 2 | 75 |  |
| 长度精选筛 |  | 1 | 75 |  |
| 糙米色选机 |  | 2 | 75 |  |
| 提升机 | 2#厂房 | 46 | 80 |  |
| 自动包装机 |  | 4 | 70 |  |
| 空压机 |  | 3 | 85 |  |

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，危险固废暂存间位于1#厂房2F西南侧，占地20m2，暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；生活垃圾：委托环卫部门处置。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 危废代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 废包装材料 | 原材料使用 | 一般固废 | / | 收集外卖 | 收集外卖 | 堆叠，一般固废暂存点 | 一致 |
| 2 | 草棒、石块、铁屑等杂质 | 初筛等 | 一般固废 | / | 由环卫部门统一清运 | 由环卫部门统一清运 | 堆叠，一般固废暂存点 | 一致 |
| 3 | 除尘器收集的粉尘 | 废气处理 | 一般固废 | / | 收集外卖 | 有组织改为无组织排放，故无产生 | / | 有组织改为无组织排放，故无产生 |
| 4 | 废机油 | 设备维护 | 危险固废 | HW08 （900-214-08） | 委托有资质单位代为处置 | 委托有资质单位代为处置 | 桶装，危废暂存间 | 一致 |
| 5 | 废机油包装桶 | 设备维护 | 危险固废 | HW08 （900-249-08） | 委托有资质单位代为处置 | 委托有资质单位代为处置 | 堆叠，危废暂存间 | 一致 |
| 6 | 废含油抹布、手套 | 设备维护 | 危险固废 | HW49（900-041-49） | 委托有资质单位代为处置 | 委托有资质单位代为处置 | 袋装，危废暂存点 | 一致 |
| 7 | 熏蒸剂残渣 | 熏蒸 | 危险固废 | HW04(900-003-04) | 委托有资质单位代为处置 | 经情况说明，无熏蒸剂使用，故无产生 | / | 经情况说明，无熏蒸剂使用，故无产生 |
| 8 | 熏蒸剂包装袋 | 熏蒸 | 危险固废 | HW04(900-003-04) | 委托有资质单位代为处置 | 经情况说明，无熏蒸剂使用，故无产生 | / | 经情况说明，无熏蒸剂使用，故无产生 |
| 9 | 废滤袋 | 废气处理 | 一般固废 | （900-099-S59） | 收集外卖 | 有组织改为无组织排放，故无产生 | / | 有组织改为无组织排放，故无产生 |
| 10 | 生活垃圾 | 职工生活 | / | / | 环卫部门清运 | 环卫部门清运 | 垃圾桶暂存 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 验收期间产生量 （t/月） | 折算年产生量（t/a） | 验收期间转移/处置量（t/a） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 设备维护 | 0.1 | 暂未产生 | 0.1 | / | / |
| 2 | 废机油包装桶 | 设备维护 | 1.82 | 暂未产生 | 1.82 | / | / |
| 3 | 废含油抹布、手套 | 设备维护 | 0.01 | 暂未产生 | 0.01 | / |  |
| 4 | 熏蒸剂残渣、熏蒸剂包装袋 | 熏蒸 | 少量 | 暂未产生 | / | / | 经情况说明，无熏蒸剂使用，故无产生 |
| 本次验收一般固体废物和危险为废物调查2025年9月-2025年10月账记录均由建设单位提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

《永康市粮食应急保障中心建设项目》及《永康市粮食应急保障中心建设项目环境影响报告表的审查意见》中对应急预案均未作出要求。

①公司需加强对从业人员的安全卫生教育和技术培训，使职工较全面的接受有关安全卫生的政策、法规教育，增强法制观念，不断强化职工安全意识，不断提高职工安全素质，增强职工处理突发安全事故的能力。

②公司在生产过程中需密切注意原料存放区、危废间及生产设备，有异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。

③机油密封保存，不得露天堆放，在原料存放区域四周设置一定高度的围堰，同时地面进行硬化处理；危险废物暂存场所基础按照要求防渗处理，做好防风、防雨、防晒，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。《永康市粮食应急保障中心建设项目》及《永康市粮食应急保障中心建设项目环境影响报告表的审查意见》未要求安装在线监测设备，符合当地环保部门要求。

4.2.3其他设施

本项目为新建项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置。

土壤及地下水污染防治措施：

- 厂区地面硬化；

- 将危废暂存室等区域做好重点防渗区；

- 加强地下水和土壤的污染监控。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池、污水处理站、管道 | 9 |
| 2 | 废气 | / | / |
| 3 | 噪声 | 隔声、消声和设备基础减振等 | 2 |
| 4 | 固废 | 一般工业固废贮存设施 | 1 |
|  |  | 危废暂存间 | 1 |
| 5 | 环境风险防范措施建设等（防渗防漏等措施） |  | 2 |
| 合计 |  |  | 15 |
| 总投资 |  |  | 8000 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 0.19 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2“三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按环评报告表要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评报告表》结论，企业应在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 | 已按环评报告表 要求落实污染防治措施，严格落实污染物排放总量控制要求，并加强日常生态环保管理和环境风险防范与应急，认真落实风险防范的各项措施。根据《环评报告表》结论，企业在实际投产前通过排污权交易获得重点污染物排放总量控制指标，按规范组织环保设施竣工验收。 |
| 2 | 进一步完善本区块排水系统统筹规划和建设，做好雨污分流、清污分流的管道布设，并与当地排水管网相衔接。项目生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准由槽罐车拉运至永康市城市污水处理厂 | 已加强水污染防治工作。已做好雨污分流、清污分流的管道布设、分区防渗和初期雨水收集工作。厂区生活污水经厂内化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准纳入市政污水管网排入永康市城市污水处理厂集中处理。 |
| 3 | 认真落实各项废气处置措施，加强车间通风，切实做好废气污染防治工作。项目卸粮粉尘、谷物加工粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相关要求，粮食熏蒸期间熏蒸废气执行《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中相应标准要求。 | 已加强大气污染防治工作。项目卸粮粉尘、谷物加工粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相关要求 |
| 4 | 认真落实各项噪声污染防治措施，严格控制营运期间产生的噪声对环境的影响。合理布局车间，加强绿化，并按环评报告表要求做好各消声降噪工作，确保厂界噪声达标排放 | 已加强噪声污染防治工作。优先选用低噪声设备，并采取防噪、降噪措施，禁止鸣笛等，减少对外界环境的影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 5 | 按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，提高综合利用率，防止产生二次污染。危险废物委托有资质单位代为处置，危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求，贮存场所必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》中的规定设置警示标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》技术要求。 一般固体废物的贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中相关环境保护要求。生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处置 | 已加强固废污染防治工作。妥善处置项目产生的各类固体废弃物。废机油、含油抹布手套属于危险固废，已委托有资质单位处置，厂内暂存场所已做好防雨淋、防渗漏、防流失等工作。项目产生的所有废弃物不得随意丢弃、堆放，防止造成二次污染 |
| 6 | 加强项目的日常监督管理和安全防范，按照有关部门规定要求做好安全防范相关工作，健全各项环保规章制度和岗位责任制度，设置专职的环保管理人员；做好各类生产设备和环保设施的运行管理和日常检修维护，确保各类环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并纳入本项目安全预评价，经相关职能部门审批同意后方可实施。认真落实各项环境风险防范措施，有效防范因环境污染事故引发的环境风险，确保周边环境安全。 | 已加强环境应急管理工作。已按照有关部门规定要求做好安全防范相关工作，健全各项环保规章制度和岗位责任制度，设置专职的环保管理人员；做好各类生产设备和环保设施的运行管理和日常检修维护，确保各类环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；已认真落实各项环境风险防范措施，有效防范因环境污染事故引发的环境风险，确保周边环境安全。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表5.1-1

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸粮粉尘排气筒（DA001） | 颗粒物 | 收集经脉冲除尘处理后25m排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  | 谷物加工粉尘排气筒（DA002~D003） | 颗粒物 | 收集经脉冲除尘处理后25m排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  | 熏蒸废气 | 磷化氢 | 熏蒸期间设置危险标识，划出安全距离；所有操作人员穿戴防护服；保持仓库及熏蒸管道良好的密封性能；加强绿化 | 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、氨氮 | 经废水处理设施处理达标后近期外运至永康市城市污水处理厂处理达标；远期纳管入永康市城市污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 降噪、基础减振、风口消声、建筑物隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料、收集的粉尘、废滤袋收集外卖；废机油、废机油包装桶、废含油抹布、手套、熏蒸剂残渣、熏蒸剂包装袋委托有资质单位处置；草棒、石块、铁屑等杂质、生活垃圾由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、做好防泄漏、防流散等源头控制措施 2、做好分区防渗措施，防渗性能应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定的防渗要求。 3、应设置专职人员加强巡检，在运营过程中若发现地面破裂应及时修补，防止污染物泄漏导致地下水、土壤环境污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 详见4.7章节 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、企业设置专业的环保管理机构，配备环保管理人员，建立环保管理制度，加强职工环保教育、提升环保意识； 2、企业应定期向社会公开企业环保管理内容，包括污染物排放达标情况、环保管理制度和要求落实情况、环境风险防范措施情况等； 3、企业应按照《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15562.1)规定，在厂区设置规范 “三废”排污口和噪声排放点标志； 4、企业项目应严格按照本环评内容和要求进行建设，在建设中若发生重大变动，则应进行重新报批； 5、企业应根据《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关规定实行排污许可管理，并及时对项目进行验收； 6、在项目运行过程中，企业应定期维护相关生产设施和环保设施，定期进行污染物的跟踪监测，确保企业污染物长期稳定达标排放； 7、熏蒸剂风险防范：场地内不储存磷化铝，在每年熏蒸前 1 天向当地粮食局申请购买，加强磷化铝的临时储存管理，派专人进行保管，应做到防潮、防水、防盗等。 |  |  |  |

5.1.2环评总结论

永康市粮油有限公司永康市粮食应急保障中心建设项目位于永康市象珠镇上柏石村，项目的建设符合金华市市“三线一单”生态环境分区管控方案要求；各种污染物经相应措施处理后做到达标排放，污染物总量符合总量准入要求，污染物经治理后对当地的环境影响不大，各环境要素可以维持现有功能区要求；用地性质符合永康市总体规划要求；项目符合国家和地方相关产业政策；项目建设对周围环境影响以及环境风险均可控制在可接受范围之内。

因此，从环保角度而言，该项目只要落实本次环评提出的各项治理措施，落实环保投资，严格执行“三同时”制度，在安全生产以确保污染物达标排放，加强环保管理的情况下，该项目实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

金华市生态环境局文件

金环建永〔2025〕32 号

永康市粮食应急保障中心建设项目环境影响报告表的审查意见

永康市粮油有限公司：

你公司委托金华市环科环境技术有限公司编制的《永康市粮食应急保障中心建设项目环境影响报告表》已收悉，我局对该项目进行了公示，公示期间未接到公众意见。经研究，我局审查意见如下：

一、原则同意金华市环科环境技术有限公司编制的环境影响报告表的评价结论、对策措施和建议，环境影响报告表可作为该项目设计和今后实施环境管理的依据。

二、原则同意本项目在永康市象珠镇上柏石村实施，项目建成后新增年加工 12000 吨稻谷的生产能力。

三、你公司应高度重视项目环境保护工作，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并认真落实环评报告表提出的各项污染防治措施，重点做好以 下工作：

（一）进一步完善本区块排水系统统筹规划和建设，做好雨污分流、清污分流的管道布设，并与当地排水管网相衔接。项目生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准由槽罐车拉运至永康市城市污水处理厂。

（二）认真落实各项废气处置措施，加强车间通风，切实做好废气污染防治工作。项目卸粮粉尘、谷物加工粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相关要求，粮食熏蒸期间熏蒸废气执行《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）中相应标准要求。

（三）认真落实各项噪声污染防治措施，严格控制营运期间产生的噪声对环境的影响。合理布局车间，加强绿化，并按环评报告表要求做好各消声降噪工作，确保厂界噪声达标排放。

（四）按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，提高综合利用率，防止产生二次污染。危险废物委托有资质单位代为处置，危险废物贮存应满足《危险废物贮存污

染控制标准》要求，贮存场所必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》中的规定设置警示标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》技术要求。

一般固体废物的贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中相关环境保护要求。生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处置。

- 加强施工期环境管理。施工期生产废水经处理达标后尽量回用至施工中，生活废水经处理达标后排入当地污水管网。采取有效措施减少施工扬尘；妥善处理建筑垃圾， 合理堆放物料；施工时应选用低噪声设备和工艺；应采取临时隔声围护措施以减少各种影响；控制好施工作业时间。

- 四、加强项目的日常监督管理和安全防范，按照有关部门规定要求做好安全防范相关工作，健全各项环保规章制度和岗位责任制度，设置专职的环保管理人员；做好各类生产

设备和环保设施的运行管理和日常检修维护，确保各类环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要

求设计，并纳入本项目安全预评价，经相关职能部门审批同意后方可实施。认真落实各项环境风险防范措施，有效防范因环境污染事故引发的环境风险，确保周边环境安全。

五、本项目环评报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动的应当重新报批；自批准之日起超过 5 年方决定开工建设的应当报原审批部门重新审核。以上意见请你公司在项目设计、施工、管理中落实。项目需按照排污许可管理有关规定，在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证申领、变更，并按证排污。项目建设必须严格执行环保“三同时”制度，污染防治工程必须请有资质的公司设计，并认真落实环评报告表提出的各项防治措施。项目竣工后，你公司必须按规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，方可投入生产。你公司对本审批决定有不同意见的，可在接到本决定书之日起六十日内向金华市人民政府申请行政复议；也可在接 到本决定书之日起六个月内直接向金华市婺城区人民法院起诉。

金华市生态环境局

2025 年 3 月 31 日

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，纳管入永康市城市污水处理厂集中处理，最终排入永康江。永康市城市污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准+《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169—2018）表1现有城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。具体标准限值见表6.1-1。

表6.1-1《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 指标 | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB8978-1996）三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤35* | ≤100 | ≤8* |
| （GB18918-2002）一级A标准+ （DB33/2169—2018）表1 | 6~9 | ≤40* | ≤10 | ≤10 | ≤2(4) * | ≤1 | ≤0.3* |

6.2废气验收执行标准

项目卸粮、谷物加工产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，详见表6.2-1。

表6.2-1《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度，mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 1 | 颗粒物 | 120（其他） | 25 | 14.45* | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

6.3噪声验收执行标准

项目四侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表6.3-1。

表6.3-1工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 采用标准 | 标准值dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

6.4固废验收执行标准

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《永康市粮食应急保障中心建设项目环境影响报告表》及《永康市粮食应急保障中心建设项目环境影响报告表的审查意见》中要求永康市粮食应急保障中心建设项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1企业主要污染物总量控制指标单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 颗粒物 | 0.572 |

6.6环境质量标准

根据大气环境（厂界外500米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东北侧上柏石村（距离80m）和厂界东南侧下柏石村（距离310m）。

7验收监测内容

7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、氨氮、总磷 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物 | 3次/天， 监测2天 |
| 2 | 环境空气 | 上柏石村（G4） | 总悬浮颗粒物 | 1次/天， 监测2天 |
| 3 |  | 上柏石村（G5） | 总悬浮颗粒物 | 1次/天， 监测2天 |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧外1m处，各设一个监测点（N1、N2、N3、N4），昼间监测1次，连续监测2天，企业夜间不生产。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

图7.1.4-1现场采样点位布置图

## 7.2环境质量监测

根据大气环境（厂界外500米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为厂界东北侧上柏石村（距离80m）和厂界东南侧下柏石村（距离310m）。

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、设备名称 及编号 | 检测方法名称及标准号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY21023） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 动植物油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器（GXZY19048） ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY22035、GXZY22036） ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY25003） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
| 环境 空气 | 总悬浮颗粒物 | ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY18013、GXZY18039） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 7μg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | AWA6292型多功能声级计 （GXZY25115） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY21023 | 2026.5.16 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY18013 | 2025.11.10 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY18039 | 2026.5.15 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | GXZY19048 | 2025.11.10 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25002 | 2026.1.8 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22036 | 2026.5.15 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3923 | GXZY22035 | 2026.5.15 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25003 | 2026.1.8 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA6292 | GXZY25115 | 2026.6.19 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2026.5.13 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.10 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2026.3.10 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2026.3.13 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版试行）的要求进行。

表8.4-1水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 10.000 | 9.850 | 98.5 | 95-105 | 符合 |

表8.4-2水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 291 | 301 | 1.7 | 10 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 168 | 162 | 1.8 | 15 | 符合 |
| 五日生化需氧量 | 136 | 132 | 1.5 | 15 | 符合 |
| 氨氮 | 0.179 | 0.176 | 0.9 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 0.14 | 0.15 | 3.4 | 5 | 符合 |

表8.4-3标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 115 | BY-H-230043-1-14 | 114±5 | 合格 |
| 五日生化需氧量 | 112 | BY-H-230043-1-15 | 114±5 | 合格 |
| 化学需氧量 | 174 | BY-H-2401002-3-02 | 176±22 | 合格 |
| 总磷 | 0.509 | BY-H-2505001-2-19 | 0.501±0.04 | 合格 |

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.6采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为稻谷的加工，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷95～97.5%、工况稳定、环保设施正常运行。项目验收期间生产工况见表9.1-1。

表9.1-1建设项目竣工验收监测期间生产工况

| 日期 | 环评批复能力 | 监测期间日均生产量 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2025.10.10 | 年加工12000吨稻谷 | 39吨 | 97.5% |
| - 2025.10.11 |  | 38吨 | 95% |

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1。

表9.2.1-1废水监测结果

| 采样日期 | 2025年10月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年10月10日-17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 污水总排口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 结果 检测 项目 | 出口DW001-2（10月10日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（10月11日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20251001aDW001-2-01 | 20251001aDW001-2-02 | 20251001aDW001-2-03 | 20251001aDW001-2-04 | 平均值 | 20251001bDW001-2-01 | 20251001bDW001-2-02 | 20251001bDW001-2-03 | 20251001bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 |  | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 | 浅黄、透明 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.7（24.7℃） | 7.7（25.1℃） | 7.8（25.4℃） | 7.9（26.1℃） | 7.7-7.9 | 7.9（28.5℃） | 8.0（29.3℃） | 7.9（30.1℃） | 7.8（31.6℃） | 7.8-8.0 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 13 | 12 | 15 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | 12 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 165 | 175 | 167 | 150 | 164 | 134 | 145 | 140 | 147 | 142 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 345 | 355 | 348 | 296 | 336 | 294 | 338 | 340 | 342 | 328 | 500 | 达标 |
| 动植物油类（mg/L） | 0.37 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.15 | 0.51 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 100 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 0.178 | 0.200 | 0.188 | 0.159 | 0.181 | 0.140 | 0.176 | 0.191 | 0.156 | 0.17 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 8*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.7-8.0，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物12mg/L、五日生化需氧量164mg/L、化学需氧量336mg/L、动植物油类0.29mg/L、氨氮0.181mg/L、总磷0.16mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

9.2.2无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.2-1~9.2.2-2。

表9.2.2-1无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年10月10日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年10月13日-14日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 10:00-11:00 | 0.233 |
|  | 12:00-13:00 | 0.262 |
| 0.25 | 14:00-15:00 | 0.254 |
| 厂界下风向 G1 | 10:00-11:00 | 0.259 |
|  | 12:00-13:00 | 0.274 |
|  | 14:00-15:00 | 0.270 |
| 厂界下风向 G2 | 10:00-11:00 | 0.249 |
|  | 12:00-13:00 | 0.276 |
|  | 14:00-15:00 | 0.267 |
| 厂界下风向 G3 | 10:00-11:00 | 0.263 |
|  | 12:00-13:00 | 0.275 |
|  | 14:00-15:00 | 0.265 |
| 厂界最大值 |  | 0.276 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 10月10日气象参数：天气：晴；气温：32.1-42.6℃；气压：99.68-101.00kPa；风向：东北风；风速：1.9-2.2m/s。 |

表9.2.2-2无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年10月11日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年10月13日-14日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 10:10-11:10 | 0.233 |
|  | 12:10-13:10 | 0.259 |
|  | 14:10-15:10 | 0.246 |
| 厂界下风向 G1 | 10:10-11:10 | 0.244 |
|  | 12:10-13:10 | 0.273 |
|  | 14:10-15:10 | 0.257 |
| 厂界下风向 G2 | 10:10-11:10 | 0.244 |
|  | 12:10-13:10 | 0.279 |
|  | 14:10-15:10 | 0.264 |
| 厂界下风向 G3 | 10:10-11:10 | 0.241 |
|  | 12:10-13:10 | 0.278 |
|  | 14:10-15:10 | 0.264 |
| 厂界最大值 |  | 0.279 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 10月11日气象参数：天气：阴；气温：32.8-47.3℃；气压：99.46-100.85kPa；风向：东北风；风速：1.8-1.9m/s。 |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.279mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；

9.2.3噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.3-1。

表9.2.3-1厂界噪声监测结果

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 Leq[dB(A)] | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 2类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 结果评价 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 10月10日 | 13:14-13:24 | 43 | 60 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 |  | 13:33-13:43 | 56 |  |  |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 |  | 15:00-15:10 | 51 |  |  |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 15:13-15:23 | 53 |  |  |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 10月11日 | 13:13-13:23 | 46 |  |  |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 |  | 13:26-13:36 | 55 |  |  |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 |  | 15:16-15:26 | 51 |  |  |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 |  | 15:31-15:41 | 54 |  |  |
| 备注 | 1、检测期间气象参数： 10月10日气象参数：天气：晴；气温：32.1-42.6℃；气压：99.68-101.00kPa；风向：东北风；风速：1.9-2.2m/s。 10月11日气象参数：天气：阴；气温：32.8-47.3℃；气压：99.46-100.85kPa；风向：东北风；风速：1.8-1.9m/s。 2、企业夜间不生产，故夜间噪声不检测。 |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为46dB(A)、56dB(A)、51dB(A)、54dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类要求。

9.2.4污染排放总量核算

1、废气

我公司采用单班制生产，每班工作8h，年工作时间300计，无组织排放量引用环评数据。废气监测因子排放量见表9.2.4-1。

表9.2.4-1废气VOCS年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 无组织（卸粮） | 0.375 | 960 | 0.36 | 0.36 | 0.572 | 符合 |
| - ：年排放量为年排入环境总量。 - ：无组织数据引用环评。 |  |  |  |  |  |  |  |

9.3工程建设对环境的影响

根据大气环境（厂界500米范围内）、声环境（厂界外50米范围内），距离本项目厂界最近的敏感点为上柏石村（80米)和下柏石村（310米）。

表9.3.1.1敏感点监测结果

| 采样日期 |  | 2025年10月10日 | 2025年10月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年10月13日-14日 | 2025年10月13日-14日 |
| 检测项目 采样点位 检测结果 采样频次 |  | 总悬浮颗粒物（μg/m3） | 总悬浮颗粒物（μg/m3） |
| 上柏石村 G4 | 日均值 | 114 | 121 |
| 下柏石村 G5 | 日均值 | 126 | 127 |
| 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级 |  | 300 | 300 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 10月10日气象参数：天气：晴；气温：32.1-42.6℃；气压：99.68-101.00kPa；风向：东北风；风速：1.9-2.2m/s。 10月11日气象参数：天气：阴；气温：32.8-47.3℃；气压：99.46-100.85kPa；风向：东北风；风速：1.8-1.9m/s。 |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，上柏石村（G4)总悬浮颗粒物的最大日均值为121μg/m3，下柏石村（G5）总悬浮颗粒物的最大日均值为127μg/m3符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级相关限值要求。

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年10月10日-11日对永康市粮食应急保障中心建设项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，生产工况约为95～97.5%，根据《检测报告》（高鑫（验）字20251001）验收监测结论如下：

10.1.1污染设施排放监测结果

永康市粮食应急保障中心建设项目工序均已建成，生产能力为年产10万吨混凝土用高性能微粉，为整体验收，采用单班制，每班工作8h，年工作300天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间生产负荷95～97.5%、工况稳定、环保设施正常运行。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.7-8.0，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物12mg/L、五日生化需氧量164mg/L、化学需氧量336mg/L、动植物油类0.29mg/L、氨氮0.181mg/L、总磷0.16mg/L；其中pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

（2）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.279mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；

- （3）厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为46dB(A)、56dB(A)、51dB(A)、54dB(A)符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类要求。

（4）危险固废：

危险固废：设置危险固废暂存间，位于1#厂房2F西南侧，占地20m2，分类收集后由金华市柯欣环保服务有限公司委托浙江育隆环保科技有限公司进行处置；

一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位；

生活垃圾：委托环卫部门处置。

总量核算结论：本项目污染物排放量颗粒物0.36吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标“颗粒物0.572吨/年”的总量控制要求。

（5）重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

验收监测期间，上柏石村（G4)总悬浮颗粒物的最大日均值为121μg/m3，下柏石村（G5）总悬浮颗粒物的最大日均值为127μg/m3符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级相关限值要求。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：永康市粮油有限公司                                       填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 永康市粮食应急保障中心建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2303-330784-04-01-107410 | 建设地点 |  | 浙江省永康市象珠镇上柏石村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C1311稻谷加工 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建（迁建）改扩建技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E120.101319°，N28.975028° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年加工12000吨稻谷 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年加工12000吨稻谷 | 环评单位 |  | 金华市环科环境有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建永〔2025〕32 号 | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023.11 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.8 | 排污许可证申领时间 |  | 2025.9.26 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | 91330784255043950T001Y |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 永康市粮油有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 8000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 50 | 所占比例（%） |  | 0.62 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 8000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 15 | 所占比例（%） |  | 0.19 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 9 | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  | 1 | 其他（万元） |  | 2 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 永康市粮油有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330784255043950T | 验收时间 |  | 2025.10.10-10.11 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 | 0.572 |  | 0.36 | 0.572 |  |  |  | +0.36 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.