浙江兰歌化学工业有限公司年产 300 万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：浙江兰歌化学工业有限公司

编制单位：浙江兰歌化学工业有限公司

2025年11

建设单位：浙江兰歌化学工业有限公司

编制单位：浙江兰歌化学工业有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 浙江兰歌化学工业有限公司 电话：13665867018 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市永康市城西新区花都路138号 | 浙江兰歌化学工业有限公司 电话：13665867018 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市永康市城西新区花都路138号 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目概况补充说明及其审批部门审批决定	3

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	7

3.3主要原辅材料及燃料	9

3.4主要生产设备	10

3.5水源及水平衡	10

3.6生产工艺	10

3.7项目变动情况	12

4环境保护设施	15

4.1污染物治理/处置设施	15

4.1.1废水	15

4.1.2废气	15

废4.1.3噪声	16

4.1.4固（液）体废物	17

4.2其他环境保护设施	19

4.2.1环境风险防范设施	19

4.2.2规范化排污口	21

4.2.3其他设施	21

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	22

4.3.1 环保设施投资	22

4.3.2 “三同时”落实情况	22

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	25

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	25

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	25

5.1.2 环评总结论	27

5.2审批部门审批决定	28

6验收执行标准	32

6.1废水验收执行标准	32

6.2废气验收执行标准	32

6.3噪声验收执行标准	33

6.4固废验收执行标准	33

6.5主要污染物排放总量控制指标	34

7验收监测内容	35

7.1环境保护设施调 试运行效果	35

7.1.1废水验收监测内容	35

7.1.2废气验收监测内容	35

7.1.3厂界噪声监测	35

7.1.4监测点位布置图	36

8质量保证及质量控制	37

8.1监测分析方法	37

8.2监测仪器	38

8.3人员能力	39

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	39

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	40

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	40

8.7采样记录及分析结果	40

9验收监测结果	41

9.1生产工况	41

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	41

9.2.1废水监测结果及评价	41

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	44

9.2.3无组织废气检测结果及评价	47

9.2.4噪声检测结果及评价	49

9.2.6污染物排放总量核算	49

10验收监测结论	51

10.1环保设施调试运行效果	51

10.1.1污染设施排放监测结果	51

10.2工程建设对环境的影响	52

10.3建议	52

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	53

附件2 浙江兰歌化学工业有限公司项目备案通知书	55

附件3 环评批复	57

附件4 固定污染源排污登记	61

附件5 企业承诺书	62

62

附件6 危废处置协议	63

附件7 应急预案 	65

附件8 危废台账	66

附件9 试生产公示	66

附件10 验收意见及签到表	66

附件11 验收公示截图	66

附件12 其他需要说明的事项	67

附件13检测报告	69

1项目概况

1.1基本情况

浙江兰歌化学工业有限公司位于浙江省金华市永康市城西新区花都路138号，主要从事工业涂料、日用五金制品等生产销售。本项目于2024年11月15日已通过永康市经济和信息化局备案，（项目代码：2411-330784-07-02-963455）。

1.2项目审批情况

2024年12月委托金华市环科环境技术有限公司编制了《浙江兰歌化学工业有限公司年产300万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目环境影响报告表》，本项目建设内容为年产300万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目以及淘汰为现有项目供热的生物质蒸汽锅炉，改为一台4吨/小时超冷凝式燃气锅炉。2024年 12月通过金华市生态环境局的备案（金环建永【2024】160号）。2025年8月1日完成排污许可登记变更，登记编号为：91330784147478885C001V。

1.3项目建设情况

我公司于浙江省金华市永康市城西新区花都路138号实施本项目。年产300万只不锈钢保温杯盖生产线技改项目未建设，承诺以后不再建设。淘汰为现有项目供热的生物质蒸汽锅炉，改为一台4吨/小时超冷凝式燃气锅炉已建设完成。本项目实际总投资100万元，实际环保投资60万元，于2025年7月开工建设，至2025年8月10日竣工，2025年8月15日开始调试。

企业现有职工130人，本项目所需员工在现有职工中进行调配，本项目三班制生产，每班工作8小时，年工作251天。

1.4项目验收工作情况

我公司委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年9月27日-28日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收为对“一台4吨/小时超冷凝式燃气锅炉”的验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

（3）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

（4）《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

（5）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《浙江兰歌化学工业有限公司年产 300 万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目建设项目环境影响报告表》（金华市环科环境技术有限公司，2024年12月）；

（2）《建设项目环境影响报告表备案通知书》（金华市生态环境局，金环建永[2024]160号，2024年12月23日）。

2.4其他相关文件

（1）《检测报告》（高鑫（验）字20250913）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年10月）；

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

浙江兰歌化学工业有限公司位于浙江省金华市永康市城西新区花都路138号。项目中心经纬度坐标为E119.964931°，N28.918061°。项目东侧紧邻花川模具城，南侧紧邻花川模具城，西侧隔玉桂路为永康茂恒工贸有限公司，北侧隔花都路为浙江金屋工贸有限公司。厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

N 本项目

N 永康茂恒工贸 花川模具城 浙江金屋工贸有限公司 花川模具城 本项目

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 位置关系 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 紧邻 | 花川模具城 |
| 南 | 紧邻 | 花川模具城 |
| 西 | 隔玉桂路 | 永康茂恒工贸 |
| 北 | 隔花都路 | 浙江金屋工贸有限公司 |

图 3.1-3  项目厂区平面布置图

3.2建设内容

- 项目名称：浙江兰歌化学工业有限公司年产 300 万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目

- 项目性质：技术改造

（3）建设地点：浙江省金华市永康市城西新区花都路138号

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际总投资100万元，环保实际投资60万元，占总投资60%。企业现有职工130人，本项目所需员工在现有职工中进行调配，三班制生产，每班工作8小时，年工作251天。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 |  | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产300万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目 |  | 未建设 | 不一致 企业承诺不再建设。 |
|  |  | 淘汰为现有项目供热的生物质蒸汽锅炉，改为一台4吨/小时超冷凝式燃气锅炉 |  | 淘汰为现有项目供热的生物质蒸汽锅炉，改为一台4吨/小时超冷凝式燃气锅炉 | 一致 |
| 主体工程 |  | 生产区 | 不锈钢保温杯杯盖生产线：依托现有20#厂房，按生产工艺于1楼布置冲压车间、抛丸车间、组装车间。 | 未建设 | 不一致 企业承诺不再建设。 |
|  |  |  | 现有油漆生产线：淘汰为现有项目供热的生物质蒸汽锅炉，改为一台4吨/每小时超冷凝式燃气锅炉 | 淘汰为现有项目供热的生物质蒸汽锅炉，改为一台4吨/每小时超冷凝式燃气锅炉 | 一致 |
| 依托工程 | 供电 | 由当地电网提供 |  | 由当地电网提供 | 一致 |
|  | 供水 | 由市政自来水管网供水 |  | 由市政自来水管网供水 | 一致 |
|  | 排水 | 实行雨、污分流制，厂区共设置 1个雨水排放口和1个污水排放口。雨水排入市政雨水管道；生活污水经化粪池预处理达标后纳入园区污水管网，进入永康市城市污水处理厂集中处理达标后，最终排入永康江。 |  | 实行雨、污分流制，厂区共设置 1个雨水排放口和1个污水排放口。雨水排入市政雨水管道；生活污水经化粪池预处理达标后纳入园区污水管网，进入永康市城市污水处理厂集中处理达标后，最终排入永康江。 | 一致 |
|  | 办公 | 位于厂区东北侧 |  | 位于厂区东北侧 | 一致 |
|  | 供气 | 由市政管道天然气提供 |  | 由市政管道天然气提供 | 一致 |
| 环保 工程 | 废水 | 本项目不新增废水排放，现有生活污水经化粪池预处理达标后纳入园区污水管网，进入永康市城市污水处理厂集中处理达标后，最终排入永康江。 |  | 本项目不新增废水排放，现有生活污水经化粪池预处理达标后纳入园区污水管网，进入永康市城市污水处理厂集中处理达标后，最终排入永康江。 | 一致 |
|  | 废气 | 锅炉燃气废气收集后引至15 m排 气筒高空排放（DA007） |  | 锅炉燃气废气收集后引至15 m排 气筒高空排放（DA007） | 一致 |
|  | 噪声治理 | 企业合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备安装时基底加厚，设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，同时加强对设备的维护保养；加强厂区绿化。 |  | 企业合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备安装时基底加厚，设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，同时加强对设备的维护保养；加强厂区绿化。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 危险废物贮存场所位于 20#厂房 1 楼东北侧，占地面积约为 18m2 |  | / | 本项目不产生固废 |

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 保温杯杯盖 | 300万只/年 | 0 | 不锈钢保温杯盖生产线没有建设，承诺以后也不再建设 |
| - 2 | / | 一台4吨/小时超冷凝式燃气锅炉 |  |  |

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 本项目环评年用量 | 原辅料月均用量 | 折算年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 万m3/a | 50 | 3.75 | 45 | -5 |
| - 备注 | - 1、折算年用量为原辅料月均用量（2025.9）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据现场核查，浙江兰歌化学有限公司年产300万只不锈钢保温杯盖生产线没有建设，企业承诺以后也不再建设。现有天然气消耗与环评相比一致，用量与企业现实际产能相匹配，变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 超冷凝式燃气锅炉 | 台 | LLS4-1.25-Q | 1 | 1 | 无变化 |
| - 2 | 冲床 | 台 | 50T | 50 | 0 | -50 |
| - 3 | 抛丸机 | 台 | / | 2 | 0 | -2 |
| - 4 | 组装流水线 | 条 | / | 2 | 0 | -2 |

根据现场核查，浙江兰歌化学有限公司年产300万只不锈钢保温杯盖生产线没有建设，企业承诺以后也不再建设。项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比冲床减少50台、抛丸机减少2台、组装流水线减少2条。

3.5水源及水平衡

本项目不新增员工故不新增生活污水排放。

现有工程锅炉改为燃气蒸汽锅炉后，现有工程产能不变，蒸汽使用量不变， 不新增软化水系统清洗废水、锅炉排污水。故本项目不新增生活污水、生产废水排放。因此，水源和水平衡不进行分析。

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目工艺流程具体见下图3.6-1：

- 生产工艺流程图

图3.6-1  本项目生产工艺流程及产污节点

生产工艺流程简要说明：

燃气锅炉产生蒸汽为现有项目供热。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6-1。

表3.6-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 员工生活 | 生活污水 | CODCr 、氨氮 |
| 废气 | G1 | 燃气锅炉 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 |

根据现场核查，浙江兰歌化学有限公司年产300万只不锈钢保温杯盖生产线没有建设，承诺以后也不再建设。淘汰为现有项目供热的生物质蒸汽锅炉，一台4吨/小时超冷凝式燃气锅炉已建成。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 技术改造 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产300万只不锈钢保温杯杯盖 | 不一致，年产300万只不锈钢保温杯盖生产线没有建设，承诺以后也不再建设。 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
|  | 淘汰为现有项目供热的生物质蒸汽锅炉，改为一台4吨/每小时超冷凝式燃气锅炉 | 与环评一致 |  |  |
| 地点 | 浙江省金华市永康市城西新区花都路138号 | 浙江省金华市永康市城西新区花都路138号 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺： 不锈钢保温杯盖生产工艺：不锈钢片→冲压→抛丸→喷涂（外协）→组装→包装入库（未建设） 燃气锅炉：天然气燃烧为现有项目供热 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 生产工艺与环评相比一致。 根据现场核查，现有实际生产过程中原辅料种类与环评相比不一致，年产300万只不锈钢保温杯盖生产线没有建设，企业承诺以后也不再建设。各原辅材料用量与企业现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起； 根据现场核查，项目实际生产设备种类、实际生产设备数量与环评相比冲床减少50台、抛丸机减少2台、组装流水线减少2条。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10%及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 生活污水经化粪池预处理达标后纳入园区污水管网，进入永康市城市污水处理厂集中处理达标后，最终排入永康江。 废气方面： 锅炉燃气废气收集后引至15 m 排气 筒高空排放（DA007）； 噪声方面： 企业合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备安装时基底加厚，设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，同时加强对设备的维护保养；加强厂区绿化。 固废方面： 危险废物贮存场所位于 20#厂房 1 楼东北侧，占地面积约为 18m2。 | 废水方面： 生活污水经化粪池预处理达标后纳入园区污水管网，进入永康市城市污水处理厂集中处理达标后，最终排入永康江。 废气方面： 锅炉燃气废气收集后引至15 m 排气 筒高空排放（DA007）； 噪声方面： 企业合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备安装时基底加厚，设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，同时加强对设备的维护保养；加强厂区绿化。 固废方面： 本项目不产生固废。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

实行雨、污分流制，厂区共设置 1个雨水排放口和1个污水排放口。雨水排入市政雨水管道；生活污水经化粪池预处理达标后纳入园区污水管网，进入永康市城市污水处理厂集中处理达标后，最终排入永康江。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 员工生活 | 生活用水 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网 | 生活污水经化粪池预处理后纳入园区污水管网 | CODCr、氨氮 |

图 4.1.1-1生产废水处理工艺流程图

4.1.2废气

本项目废气主要为燃气锅炉废气。

项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 燃气锅炉废气废气 | 燃气锅炉 | 收集后引至15m排气筒（DA007）高空排放 | 收集后引至15m排气筒（DA007）高空排放 | 低浓度颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 有组织排放 |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 设计规模 （风量） | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉废气废气 | 燃气锅炉 | 收集后引至15m排气筒（DA007）高空排放 | / | h：15m； Φ：0.5 |

燃气锅炉废气 DA007排气筒排放

图 4.1.2-1废气处理工艺流程图

废4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

企业合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备安装时基底加厚，设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，同时加强对设备的维护保养；加强厂区绿化。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（条） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 锅炉房 | 1 | 75~78 | 企业合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备安装时基底加厚，设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，同时加强对设备的维护保养；加强厂区绿化。 |

噪声治理设施具体图例如下：

项目隔声降噪措施

图 4.1.3-1 噪声治理设施图

4.1.4固（液）体废物

本项目不产生固废。

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

按照《浙江兰歌化学工业有限公司年产300万只不锈钢保温杯盖生产线技改项目环境影响报告表》要求，于2025年9月1日在金华市生态环境局永康分局完成备案，备案编号330784-2025-016-M。

- 1、加强员工培训，规范原料使用，确保使用过程中无泄漏。严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患；严格落实《危险化学品安全管理条例》各项要求，加强对辅料仓库的管理；制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业，避免化学品在储运过程中发生泄漏事故；对从事危险化学品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

- 2、编制《突发环境事件应急预案》并向有关部门备案并定期更新、评审，定期与周边居民进行应急联动演练。

- 3、根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅 关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）中的相关要求，企业应在项目实施过程中，要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施合账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。同时，企业应加强安全生产管理，落实全员安全生产责任制，改善安全生产条件，建立健全环保设施安全生产规章制度和操作规程，贯彻落实相关安全生产标准规范，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，健全风险防范化解机制，加强对从业人员安全生产教育和培训，组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，强化事故应急救援处置。企业应落实环保设施安全生产工作要求，委托有相应资质的设计单位对建设项目环保设施进行设计，同步落实安全风险辨识和隐患排查治理要求。环保设施的施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。

4.2.2规范化排污口

已设置规范化排污口。

燃气锅炉废气排放口（DA007）

4.2.3其他设施

本项目为技术改造项目，本项目为淘汰为现有项目供热的生物质蒸汽锅炉，改为一台4吨/每小时超冷凝式燃气锅炉。土壤及地下水污染防治措施：

- 做好防泄漏、防流散等源头控制措施；

- 做好分区防渗措施，防渗性能应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》

- （HJ 610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等规定的防渗要求；

- 设置专职人员加强巡检，在运营过程中若发现地面破裂应及时修补，防止污染物泄漏导致地下水、土壤环境污染。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 燃气锅炉废气管道、排气筒 | 58 |
| 2 | 噪声 | 设备维护等 | 2 |
| 合计 |  |  | 60 |
| 总投资 |  |  | 100 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 60 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。企业建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 企业落实情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 一、原则同意金华市环科环境技术有限公司编制的环境影响 报告表的评价结论、对策措施和建议，环境影响报告表可作为该 项目设计和今后实施环境管理的依据。 | / |
|  | 二、原则同意本项目在永康市城西新区花都路138号实施， 项目建成后新增年产300万只不锈钢保温杯杯盖的生产能力。 | 已落实。 本项目在永康市城西新区花都路138号实施。公司年产300万只不锈钢保温杯盖生产线技改项目未建设，承诺不再建设。淘汰为现有项目供热的生物质蒸汽锅炉，改为一台4吨/小时超冷凝式燃气锅炉项目已建成 |
|  | 三、你公司应高度重视项目环境保护工作，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并认真落实环评报告表提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作： | / |
|  | （一）进一步完善本区块排水系统统筹规划和建设，做好雨污分流、清污分流的管道布设，并与当地排水管网相衔接。现有生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排入当地污水管网，纳入永康市城市污水处理厂，设置规范化排污口。 | 已落实。 实行雨污分流、清污分流的管道布设，并与当地排水管网相衔接。现有生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准排入当地污水管网，纳入永康市城市污水处理厂，设置规范化排污口。 |
|  | （二）认真落实各项废气处置措施，加强车间通风，切实做好废气污染防治工作。项目抛丸粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中相关要求；燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求。 | 已落实。 项目年产300万只不锈钢保温杯盖生产线没有建设，企业承诺以后也不再建设。项目燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求，厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源的厂界标准。 |
|  | （三）认真落实各项噪声污染防治措施，严格控制营运期间产生的噪声对环境的影响。合理布局车间，加强绿化，并按环评报告表要求做好各消声降噪工作，确保厂界噪声达标排放。 | 已落实。 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准 |
|  | （四）按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，提高综合利用率，防止产生二次污染。危险废物委托有资质单位代为处置，危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求，贮存场所必须按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》中的规定设置警示标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》技术要求。一般工业固废暂存处置分别满足《一般工业固体废物贮存和填理污染控制标准》要求。生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处置。 | 已落实。 本项目不产生固废。生活垃圾：收集后由当地环卫部门统一清运处置。 |
|  | 四、加强项目的日常监督管理和安全防范，按照有关部门规定要求做好安全防范相关工作，健全各项环保规章制度和岗位责任制度，设置专职的环保管理人员；做好各类生产设备和环保设施的运行管理和日常检修维护，确保各类环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放；项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并纳入本项目安全预评价，经相关职能部门审批同意后方可实施。认真落实各项环境风险防范措施，有效防范因环境污染事故引发的环境风险，确保周边环境安全。 | 已落实。 本项目严格执行环保“三同时”制度，落实法人承诺，依法进行排污许可简化管理。在项目投入生产或使用前，依法对环保设施进行验收 |
|  | 五、本项目环评报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动的应当重新报批；自批准之日起超过5年方决定开工建设的应当报原审批部门重新审核。 | 已落实。 本项目严格执行环保“三同时”制度，落实法人承诺，依法进行排污许可简化管理。在项目投入生产或使用前，依法对环保设施进行验收 |
|  | 六、严格落实污染物排放总量控制措施。达产后你公司排放 主要污染物控制指标为CODCr 0.320吨/年、氨氮0.03吨/年、二氧化硫0.199吨/年、氮氧化物1.191吨/年、VOCs9.502吨/年。 以上意见请你公司在项目设计、施工、管理中落实。项目需 按照排污许可管理有关规定，在项目发生实际排污行为之前，按 照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措 施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接 环境影响评价与排污许可证申领、变更，并按证排污。项目建设 必须严格执行环保“三同时”制度，污染防治工程必须请有资质 的公司设计，并认真落实环评报告表提出的各项防治措施。项目 竣工后，你公司必须按规定的标准和程序对配套建设的环境保护 设施进行验收，经验收合格后，方可投入生产。 | 已落实。 本项目污染物排放量二氧化硫0.10吨/年、氮氧化物0.069吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标二氧化硫、氮氧化物的总量控制要求。 |

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施

项目污染治理措施汇总见表 5.1-1

| 分类 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 | 治理措施主要内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | DW001/生活 污水 | CODCr、 NH3-N等 | 生活污水经过化粪池预处理后，分达到纳管标准后纳管排放 | 纳管执行《污水综合排 放标准》（GB8978-1996）三级标准；污水处理厂CODcr 、氨氮、总氮、 总磷指标执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》 （DB33/2169-2018）中 表1标准 |
| 废气 | DA007燃气锅炉废气 | 低浓度颗粒物、SO2、NOX | 收集后引至15m排气筒（DA007）高空排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB33/1415-2025）表1 燃气锅炉 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表二 |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续A声级 | 企业合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备安装时基底加厚，设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，同时加强对设备的维护保养；加强厂区绿化。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、做好防泄漏、防流散等源头控制措施；2、做好分区防渗措施，防渗性能应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等规定的防渗要求；3、设置专职人员加强巡检，在运营过程中若发现地面破裂应及时修补，防止污染物泄漏导致地下水、土壤环境污染。 |  |  |  |
| 环境风险防范 措施 | 1、危险废物贮存场所：根据污染防治措施情况，危废暂存仓库位于室内，进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理后基本可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）贮存场所要求。运输过程：本项目危险废物运输要防止危废的散落、泄漏。厂区外运输须委托相应有资质的运输单位进行运输，要求企业在签订运输协议时明确职责划分，并要求运输路线尽可能远离敏感点。建有规模合适的事故应急池，应急事故水池的容积应符合相关要求且能确保事故废水能自流导入。同时要求企业做好危废泄漏的应急处置方案。2、加强员工培训，规范原料使用，确保使用过程中无泄漏。严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患；严格落实《危险化学品安全管理条例》各项要求，加强对辅料仓库的管理；制定安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业，避免化学品在储运过程中发生泄漏事故；对从事危险化学品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。3、编制《突发环境事件应急预案》并向有关部门备案并定期更新、评审，定期与周边居民进行应急联动演练。4、根据《浙江省应急管理厅 浙江省生态环境厅 关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）中的相关要求，企业应在项目实施过程中，要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施合账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。同时，企业应加强安全生产管理，落实全员安全生产责任制，改善安全生产条件，建立健全环保设施安全生产规章制度和操作规程，贯彻落实相关安全生产标准规范，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，健全风险防范化解机制，加强对从业人员安全生产教育和培训，组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，强化事故应急救援处置。企业应落实环保设施安全生产工作要求，委托有相应资质的设计单位对建设项目环保设施进行设计，同步落实安全风险辨识和隐患排查治理要求。环保设施的施工单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后，建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序，对环保设施进行验收，确保环保设施符合生态环境和安全生产要求，并形成书面报告。 |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | 1、企业设置专业的环保管理机构，配备环保管理人员，建立环保管理制度，加强 职工环保教育、提升环保意识；2、企业应定期向社会公开企业环保管理内容，包括污染物排放达标情况、环保管理制度和要求落实情况、环境风险防范措施情况等；3、企业应按照《环境保护图形标志排放口（源）》（GB 15562.1）规定，在厂区设置规范 “三废”排污口和噪声排放点标志；4、企业项目应严格按照本环评内容和要求进行建设，在建设中若发生重大变动，则应进行重新报批；5、企业应根据《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关规定实行排污许可管理，并及时对项目进行验收； 6、在项目运行过程中，企业应定期维护相关生产设施和环保设施，定期进行污染物的跟踪监测，确保企业污染物长期稳定达标排放。7、结合浙应急基础〔2022〕143 号，项目配套的污染防治设施及危废贮存场所等，企业须与主体工程一起委托有相应资质的设计单位按照安全生产要求设计，并开展安全风险评估，经相关职能部门审批同意后方可实施。 |  |  |  |

5.1.2 环评总结论

综上所述，浙江兰歌化学工业有限公司年产 300 万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目符合永康市“三线一单”环境管控单元及其生态环境准入清单的要求，符合规划环评要求，符合土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地区划确定的环境质量要求。企业认真落实本报告提出的各项污染防治对策和措施的前提下，排放的污染物能实现达标排放，达标排放情况下对周围环境影响较小。从环保角度看，本项目在该厂址实施是可行的。

5.2审批部门审批决定

金华市生态环境局文件 金环建永〔2024〕160 号 浙江兰歌化学工业有限公司年产 300 万只不锈钢 保温杯杯盖生产线技改项目环境影响报告表的 审查意见 浙江兰歌化学工业有限公司： 你公司委托金华市环科环境技术有限公司编制的《浙江兰歌化学工业有限公司年产 300 万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项 目环境影响报告表》已收悉，我局对该项目进行了公示，公示期间未接到公众意见。经研究，我局审查意见如下： 一、原则同意金华市环科环境技术有限公司编制的环境影响 报告表的评价结论、对策措施和建议，环境影响报告表可作为该 项目设计和今后实施环境管理的依据。 二、原则同意本项目在永康市城西新区花都路 138 号实施， 项目建成后新增年产300 万只不锈钢保温杯杯盖的生产能力。 三、你公司应高度重视项目环境保护工作，环境保护设施必 须与主体工程同时设计、 同时施工、同时投产使用，并认真落实 环评报告表提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作： （ 一）进一步完善本区块排水系统统筹规划和建设，做好雨 污分流、清污分流的管道布设，并与当地排水管网相衔接。现有 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》 （ GB 8978-1996）三级标准排入当地污水管网，纳入永康市城市污水处 理厂，设置规范化排污 口。 （ 二）认真落实各项废气处置措施，加强车间通风，切实做 好废气污染防治工作。项目抛丸粉尘排放执行《大气污染物综合 排放标准》（GB16297-1996）中相关要求；燃气锅炉废气排放执 行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关要求。 （ 三）认真落实各项噪声污染防治措施，严格控制营运期间 产生的噪声对环境的影响。合理布局车间，加强绿化，并按环评 报告表要求做好各消声降噪工作，确保厂界噪声达标排放。 （ 四）按照 “资源化、减量化、无害化” 的固废处置原则， 提高综合利用率，防止产生二次污染。危险废物委托有资质单位 代为处置，危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》 要求，贮存场所必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处 置）场》 中的规定设置警示标志，危险废物运输应符合《危险废 物收集贮存运输技术规范》技术要求。 一般固体废物的贮存参照 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 中相关环境保护 要求。现有生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处置。 四、加强项目的日常监督管理和安全防范，按照有关部门规 定要求做好安全防范相关工作，健全各项环保规章制度和岗位责 任制度，设置专职的环保管理人员；做好各类生产设备和环保设 施的运行管理和日常检修维护，确保各类环保设施稳定正常运行 和污染物的稳定达标排放；项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并纳入本项目安全预 评价，经相关职能部门审批同意后方可实施。认真落实各项环境 风险防范措施，有效防范因环境污染事故引发的环境风险，确保 周边环境安全。 五、本项目环评报告表经批准后，若项目的性质、规模、地 点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏措施发生重大 变动的应当重新报批；自批准之日起超过 s 年方决定开工建设的 应当报原审批部门重新审核。 六、严格落实污染物排放总量控制措施。达产后你公司排放 主要污染物控制指标为 CODCr0.320 吨/年、氨氮 0.03 吨/年、二氧 化硫 0.199 吨/年、氮氧化物 1.191 吨/年、VOCs9.502 吨/年。 以上意见请你公司在项目设计、施工、管理中落实。项目需 按照排污许可管理有关规定，在项目发生实际排污行为之前，按 照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措 施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接 环境影响评价与排污许可证申领、变更，并按证排污。项目建设 必须严格执行环保 “ 三同时”制度，污染防治工程必须请有资质 的公司设计，并认真落实环评报告表提出的各项防治措施。项 目 竣工后，你公司必须按规定的标准和程序对配套建设的环境保护 设施进行验收，经验收合格后，方可投入生产。 你公司对本审批决定有不同意见的，可在接到本决定书之日 起六十日内向金华市人民政府申请行政复议；也可在接到本决定 书之日起六个月内直接向金华市婺城区人民法院起诉。 金华市生态管理局 2024年12月23日

| 抄送：永康市经信局，永康市应急管理局，花街镇人民政府，永康 市生态环境保护行政执法队。 |  |
| --- | --- |
| 金华市生态环境局 | 2024年12月23日印发 |

6验收执行标准

6.1废水验收执行标准

本项目生活污水经厂区化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）中的标准）中的三级标准后排入市政污水管网。具体标准限值见表6.1-1。

表 6.1-1 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲

| 污染因子 | 三级标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | *注：氨氮、总磷入网标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业的限值要求；总氮参照执行污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）相关标准。 |
| 化学需氧量 | ≤500 |  |
| 五日生化需氧量 | ≤350 |  |
| 悬浮物 | ≤400 |  |
| 动植物油 | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤35* |  |
| 总磷 | ≤8* |  |

6.2废气验收执行标准

本项目燃气锅炉废气有组织废气执行《锅炉大气污染物排放标准》DB33 1415-2025

中相关要求；

无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表二中无组织排放监测浓度限值。

详见表6.2-1~6.2-5。

表6.2-1 项目废气排放标准执行汇总

| 序号 | 排气筒/无组织 | 污染物 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA007 燃气锅炉废气 | 低浓度颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 《锅炉大气污染物排放标准》DB33 1415-2025 |
| 2 | 厂界 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表二 |

表6.2-2《锅炉大气污染物排放标准》DB33 1415-2025中相关要求

| 污染物项目 | 排放限值 | 排放速率 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物（mg/m3） | 5 | / |
| 二氧化硫（mg/m3） | 35 | / |
| 氮氧化物（mg/m3） | 50 | / |
| 烟气黑度 | <1 |  |

表6.2-3   《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

6.3噪声验收执行标准

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，见表6.3-1。

表 6.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 位置 | 采用标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界四周 | 3类 | 65 | 55 |

6.4固废验收执行标准

本项目不产生固废。

6.5主要污染物排放总量控制指标

《浙江兰歌化学工业有限公司清洗线技改项目环境影响报告表情况说明》及《建设项目环境影响报告表》（金环建永【2024】160号）中要求浙江兰歌化学工业有限公司年产 300 万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目的主要污染物排放总量控制指标详见表6.5-1。

表6.5-1  企业主要污染物总量控制指标   单位：t/a

| 污染种类 | 污染物名称 | 环评建议总量控制（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 | SO2 | 0.010 |
|  | NOX | 0.162 |

7验收监测内容

7.1环境保护设施调 试运行效果

通过对各类污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废水验收监测内容

废水监测点位、频次及内容见表7.1-1：

表7.1-1 废水监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水排放口DW001-2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、氨氮、总磷、总氮 | 4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气验收监测内容

废气监测包括有组织排放与无组织排放，监测点位、频次及内容见表7.1-2：

表7.1-2 废气监测点位、频次及内容

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 燃气锅炉废气排放口DA007-2 | 低浓度颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 3次/天，监测2天 |
| 2 | 无组织废气 | 厂界上风向设1个参照点（G0），下风向侧设3个控点（G1~G3）) | 颗粒物 | 3次/天， 监测2天 |

7.1.3厂界噪声监测

在项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧外1m处，各设一个监测点（N1、N2、N3、N4），昼、夜间监测1次，连续监测2天。

7.1.4监测点位布置图

企业有组织废气、无组织废气、噪声监测点位布置见图7.1.4-1。

备注：▲为噪声监测点位；◎为有组织废气监测点位； ★为废水监测点位；○为无组织废气监测点位。

图7.1.4-1 现场采样点位布置图

8质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

监测分析方法见表8.1-1：

表8.1-1 监测分析方法

| 类别 | 检测项目 |  | 主要检测、采样设备名称及编号 |  | 检测依据 |  |  | 方法检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH值 |  | SX836 便携式pH/电导率/溶解氧仪（GXZY18009） |  | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 |  |  | --- |  |
|  | 悬浮物 |  | BT125D电子分析天平 （LDZY11036） |  | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 |  |  | 4mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 |  | SPX-150B-Z生化培养箱 （GXZY19052） JPSJ-605F溶解氧测定仪 （GXZY23011） |  | 《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009 |  |  | 0.5mg/L |  |
|  | 化学需氧量 |  | 25mL无色酸式滴定管（GX-DDG-03-002） |  | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 |  |  | 4mg/L |  |
|  | 动植物油类 |  | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） |  | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 |  |  | 0.06mg/L |  |
|  | 氨氮 |  | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） |  | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 |  |  | 0.025mg/L |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 |  |  | 0.01mg/L |  |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 |  | EM-3088智能烟尘烟气分析仪 （GXZY19065） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） |  | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 |  |  | 1.0mg/m3 |  |
|  | 烟气黑度 |  | HM-LG30林格曼烟气浓度图（GXZY18046） |  | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007 |  |  | --- |  |
| 类别 |  | 检测项目 |  | 主要检测、采样设备名称及编号 |  | 检测依据 | 方法检出限 |  |
| 有组织废气 |  | 二氧化硫 |  | EM-3088智能烟尘烟气分析仪 （GXZY19065） |  | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 3mg/m3 |  |
|  |  | 氮氧化物 （以NO2计） |  |  |  | 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |  |
| 无组织废气 |  | 颗粒物 |  | ZR-3924型环境空气颗粒物综合采样器（GXZY24032、GXZY24033）ZR-3924型环境空气颗粒物采样器（GXZY25002、GXZY25004） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） |  | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.168mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |  |
| 噪声 |  | 工业企业厂界环境噪声 |  | AWA6292型多功能声级计 （GXZY25115） |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |  |
| 备注 |  | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |  |  |  |

8.2监测仪器

浙江高鑫安全检测科技有限公司配备有数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类监测仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施自校准或者检定/校准、运行和维护、定期检查。

标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账有予以记录。

表8.2-1 监测仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定证书有效期至 | 是否在有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH/电导率/溶解氧仪 | SX836 | GXZY18009 | 2026.1.1 | 是 |
| 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | GXZY19065 | 2025.10.7 | 是 |
| 林格曼烟气浓度图 | HM-LG30 | GXZY18046 | 2026.6.17 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY24032 | 2026.7.3 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY24033 | 2026.7.3 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25004 | 2026.1.8 | 是 |
| 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3924 | GXZY25002 | 2026.1.8 | 是 |
| 多功能声级计 | AWA6292型 | GXZY25115 | 2026.6.19 | 是 |
| 电子分析天平 | PW125DZH | GXZY18059 | 2025.11.10 | 是 |
| 电子分析天平 | BT125D | LDZY11036 | 2026.5.13 | 是 |
| 紫外可见分光光度计 | SP-756P | GXZY18002 | 2025.11.11 | 是 |
| 红外分光测油仪 | OIL-6 | GXZY18027 | 2025.11.10 | 是 |
| 生化培养箱 | SPX-150B-Z | GXZY19052 | 2026.03.10 | 是 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | GXZY23011 | 2026.03.13 | 是 |

8.3人员能力

浙江高鑫安全检测科技有限公司技术人员配备数量充足，技术水平满足工作要求，监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动规范，建立有人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品的或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质量控制样品的项目，且可以加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标回收样品分析。废水的采样、保存和分析按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

表8.4-1 水质加标样统计结果

| 项目名称 | 加标量 （μg） | 加标测得值 （μg） | 加标回收率 （%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总磷 | 5.00 | 5.085 | 101.7 | 95-105 | 符合 |

表8.4-2 水质平行样统计结果

| 项目名称 | 测得值（mg/L） |  | RD值（%） | 质控要求 （%） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A样 | B样 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 247 | 248 | 2.8 | 10 | 符合 |
| 化学需氧量 | 210 | 201 | 3.1 | 10 | 符合 |
| 氨氮 | 4.66 | 4.61 | 0.8 | 5 | 符合 |
| 氨氮 | 1.30 | 1.22 | 4.5 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 6.49 | 6.56 | 0.8 | 5 | 符合 |
| 总磷 | 3.78 | 3.74 | 0.8 | 5 | 符合 |

表8.4-3 标准样品测定结果

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五日生化需氧量 | 112 | BY-H-230043-1-11 | 114±5 | 合格 |
| 化学需氧量 | 170 | BY-H-2401002-2-40 | 176±22 | 合格 |
| 石油类 | 12.23 | H-ZK25091909-07 | 12.1±0.97 | 合格 |
| 氨氮 | 6.96 | BY-H-2412011-4-10 | 7.04±0.44 | 合格 |

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的仪器。采样器在进现场前对气体分析仪、采样流量计等进行校核。气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版 试行）的要求进行。

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。测量在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。

8.7采样记录及分析结果

验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

9验收监测结果

9.1生产工况

本项目为燃气锅炉为现有项目供热，根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间工况稳定、环保设施正常运行。

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果

9.2.1废水监测结果及评价

废水监测结果见表9.2.1-1～9.2.1-3。

表9.2.1-1废水监测结果（1）

| 采样日期 | 2025年9月27日-28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2025年9月27日-10日3日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生活污水排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（9月27日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（9月28日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20250913a DW001-2-01 | 20250913a DW001-2-02 | 20250913a DW001-2-03 | 20250913a DW001-2-04 | 平均值 | 20250913b DW001-2-01 | 20250913b DW001-2-02 | 20250913b DW001-2-03 | 20250913b DW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.5（30.1℃） | 7.4（30.3℃） | 7.4（30.6℃） | 7.5（30.8℃） | 7.4-7.5 | 7.6（31.0℃） | 7.6（31.3℃） | 7.5（31.9℃） | 7.7（33.2℃） | 7.5-7.7 | 6-9 | 达标 |
| 悬浮物（mg/L） | 27 | 28 | 24 | 22 | 25 | 30 | 23 | 25 | 26 | 26 | 400 | 达标 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 70.0 | 87.0 | 60.8 | 57.8 | 68.9 | 80.2 | 66.0 | 87.5 | 84.8 | 79.6 | 300 | 达标 |
| 化学需氧量（mg/L） | 171 | 184 | 154 | 148 | 164 | 162 | 159 | 180 | 180 | 170 | 500 | 达标 |
| 动植物油类（mg/L） | 1.58 | 1.24 | 0.92 | 1.17 | 1.23 | 1.15 | 2.23 | 3.00 | 1.56 | 1.98 | 100 | 达标 |
| 氨氮（mg/L） | 25.8 | 28.2 | 27.3 | 24.8 | 26.5 | 27.1 | 28.9 | 30.7 | 28.1 | 28.7 | 35*1 | 达标 |
| 总磷（mg/L） | 5.77 | 6.00 | 6.14 | 5.64 | 5.89 | 4.02 | 4.24 | 4.45 | 4.09 | 4.20 | 8*1 | 达标 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.4~7.7，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物30mg/L、五日生化需氧量87.5mg/L、化学需氧量184mg/L、动植油类3.00mg/L、氨氮30.7mg/L、总磷6.14mg/L。PH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

### 9.2.2固定污染源废气检测结果及评价

有组织废气检测结果见表9.2.2-1。

表9.2.2-1有组织废气监测结果（8）

| 采样日期 |  | 2025年9月27日-28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年9月27日-30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 燃气锅炉废气排放口DA007-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  |  | 天然气 |  |
| 检测结果 采样频次 |  | 出口DA007-2（9月27日） |  |  |  | 出口DA007-2（9月28日） |  |  |  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB33/1415-2025）表1 燃气锅炉 | 结果 评价 |
|  |  | 第一次 |  |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA007-2-01 |  |  |  |  | bDA007-2-01 |  |  |  |  |  |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 3.7 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 4.4 |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 5 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 9.06×10-3 |  |  |  |  | 1.17×10-2 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA007-2-04 | aDA007-2-05 | aDA007-2-06 | 平均值 | bDA007-2-04 |  | bDA007-2-05 | bDA007-2-06 | 平均值 | / | / |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |  | <4 | <4 | <4 | 35 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | <7.34×10-3 | <7.34×10-3 | <7.34×10-3 | <7.34×10-3 | <7.31×10-3 |  | <7.31×10-3 | <7.31×10-3 | <7.31×10-3 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 4 | 5 | 5 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 5 | 6 | 6 | 30*1 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.22×10-2 | 1.22×10-2 | 1.22×10-2 | 1.22×10-2 | 1.46×10-2 |  | 9.74×10-3 | 1.22×10-2 | 1.22×10-2 | --- | --- |
| 烟气黑度 （林格曼级） |  | ＜1 |  |  |  | ＜1 |  |  |  |  | ≤1 | 达标 |
| 含氧量（%） |  | 6.2 | 6.1 | 6.3 | / | 6.4 |  | 6.2 | 6.4 | / | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 2448 | 2448 | 2448 | / | 2436 |  | 2436 | 2436 | / | --- | --- |

接下页

检测报告

（二）废气

检测

项目

有组织废气（1）（续）

| 采样日期 |  | 2025年9月27日-28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年9月27日-30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 燃气锅炉废气排放口DA007-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  |  | 天然气 |  |
| 检测结果 采样频次 |  | 出口DA007-2（9月27日） |  |  |  | 出口DA007-2（9月28日） |  |  |  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB33/1415-2025）表1 燃气锅炉 | 结果 评价 |
|  |  | 第二次 |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA007-2-02 |  |  |  |  | bDA007-2-02 |  |  |  |  |  |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 4.2 |  |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 5 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 8.73×10-3 |  |  |  |  | 9.65×10-3 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA007-2-07 | aDA007-2-08 | aDA007-2-09 | 平均值 | bDA007-2-07 |  | bDA007-2-08 | bDA007-2-09 | 平均值 |  |  |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |  | <4 | <4 | <4 | 35 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | <7.48×10-3 | <7.48×10-3 | <7.48×10-3 | <7.48×10-3 | <6.89×10-3 |  | <6.89×10-3 | <6.89×10-3 | <6.89×10-3 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 30*1 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.25×10-2 | 1.25×10-2 | 9.97×10-3 | 1.16×10-2 | 1.15×10-2 |  | 1.15×10-2 | 1.15×10-2 | 1.15×10-2 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 6.3 | 6.2 | 6.2 | / | 6.2 |  | 6.2 | 6.1 | / | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 2493 | 2493 | 2493 | / | 2297 |  | 2297 | 2297 | / | --- | --- |

接下页

检测报告

（二）废气

检测

项目

有组织废气（1）（续）

| 采样日期 |  | 2025年9月27日-28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年9月27日-30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 燃气锅炉废气排放口DA007-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  | 燃料 |  |  |  |  | 天然气 |  |
| 检测结果 采样频次 |  | 出口DA007-2（9月27日） |  |  |  | 出口DA007-2（9月28日） |  |  |  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB33/1415-2025）表1 燃气锅炉 | 结果 评价 |
|  |  | 第三次 |  |  |  |  | 第三次 |  |  |  |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 样品编号 | aDA007-2-03 |  |  |  |  | bDA007-2-03 |  |  |  |  |  |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | 3.9 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 4.7 |  |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 5 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 9.70×10-3 |  |  |  |  | 9.98×10-3 |  |  |  | --- | --- |
| 二氧 化硫 | 样品编号 | aDA007-2-10 | aDA007-2-11 | aDA007-2-12 | 平均值 | bDA007-2-10 |  | bDA007-2-11 | bDA007-2-12 | 平均值 |  |  |
|  | 实测浓度 （mg/m3） | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |  | <3 | <3 | <3 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |  | <4 | <4 | <4 | 35 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | <7.46×10-3 | <7.46×10-3 | <7.46×10-3 | <7.46×10-3 | <6.97×10-3 |  | <6.97×10-3 | <6.97×10-3 | <6.97×10-3 | --- | --- |
| 氮氧 化物 | 实测浓度 （mg/m3） | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | --- | --- |
|  | 折算浓度（mg/m3） | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 30*1 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.24×10-2 | 1.24×10-2 | 1.24×10-2 | 1.24×10-2 | 9.29×10-3 |  | 9.29×10-3 | 9.29×10-3 | 9.29×10-3 | --- | --- |
| 含氧量（%） |  | 6.4 | 6.1 | 6.3 | / | 6.3 |  | 6.1 | 6.2 | / | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 2486 | 2486 | 2486 | / | 2322 |  | 2322 | 2322 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/1415-2025）表1 燃气锅炉对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 4、“*1”表示该项目根据《浙江省空气质量改善“十四五”规划》(浙发改规划(2021)215 号)文件，新建或整体更换的燃气锅炉排放浓度原则上稳定在 30 mg/m3以下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，燃气锅炉废气排放口（DA007-2）中低浓度颗粒物排放浓度最大值为4.7mg/m3，排放速率最大值为9.70×10-3kg/h；二氧化硫的排放浓度最大值为小于4mg/m3，排放速率最大值小于7.48×10-3kg/h，氮氧化物的排放浓度最大值为7mg/m3，排放速率最大值为1.46×10-2kg/h，烟气黑度检测结果＜1。低浓度颗粒物、二氧化硫检、烟气黑度测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB/33 1415-2025）表1燃气锅炉限值要求，氮氧化物检测结果符合《浙江省空气质量改善“十四五”规划》(浙发改规划(2021)215 号)文件，新建或整体更换的燃气锅炉排放浓度原则上稳定在 30 mg/m3以下限值要求。

9.2.3无组织废气检测结果及评价

无组织废气检测结果见表9.2.3-1~9.2.3-2。

表 9.2.3-1 无组织废气监测结果（1）

| 采样日期 |  | 2025年9月27日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年9月29日-30日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:30-10:30 | 0.257 |
|  | 11:30-12:30 | 0.273 |
|  | 13:30-14:30 | 0.279 |
| 厂界下风向 G1 | 9:30-10:30 | 0.332 |
|  | 11:30-12:30 | 0.342 |
|  | 13:30-14:30 | 0.361 |
| 厂界下风向 G2 | 9:30-10:30 | 0.335 |
|  | 11:30-12:30 | 0.380 |
|  | 13:30-14:30 | 0.361 |
| 厂界下风向 G3 | 9:30-10:30 | 0.329 |
|  | 11:30-12:30 | 0.345 |
|  | 13:30-14:30 | 0.368 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.380 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 9月27日气象参数：天气：晴；气温：32.7-36.0℃；气压：100.1-101.08kPa；风向：东风；风速：1.8-1.9m/s。 |

表 9.2.3-2 无组织废气监测结果（2）

| 采样日期 |  | 2025年9月28日 |
| --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2025年9月29日-30日 |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 9:00-10:00 | 0.263 |
|  | 11:00-12:00 | 0.282 |
|  | 13:00-14:00 | 0.270 |
| 厂界下风向 G1 | 9:00-10:00 | 0.343 |
|  | 11:00-12:00 | 0.371 |
|  | 13:00-14:00 | 0.355 |
| 厂界下风向 G2 | 9:00-10:00 | 0.348 |
|  | 11:00-12:00 | 0.376 |
|  | 13:00-14:00 | 0.360 |
| 厂界下风向 G3 | 9:00-10:00 | 0.340 |
|  | 11:00-12:00 | 0.370 |
|  | 13:00-14:00 | 0.360 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.376 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 |
| 结果评价 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 9月28日气象参数：天气：晴；气温：33.8-37.1℃；气压：100.4-100.91kPa；风向：东风；风速：1.8-2.2m/s。 |

监测结果分析与评价：

验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.380mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

9.2.4噪声检测结果及评价

厂界噪声检测结果见表9.2.4-1。

表9.2.4-1 厂界噪声监测结果

| 检测点位 | 主要声源 | 检测日期 | 检测时间 | 检测结果 Leq[dB(A)] | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 结果评价 |
| 厂界东外1m处N1 | 工业生产 | 9月27日 | 10:32-10:42 | 61 | 65 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界南外1m处N2 | 工业生产 |  | 10:46-10:56 | 60 |  |  |
| 厂界西外1m处N3 | 工业生产 |  | 12:33-12:43 | 61 |  |  |
| 厂界北外1m处N4 | 工业生产 |  | 12:50-13:00 | 64 |  |  |
| 厂界东外1m处N1 | 工业生产 | 9月28日 | 10:06-10:16 | 62 |  |  |
| 厂界南外1m处N2 | 工业生产 |  | 10:21-10:31 | 61 |  |  |
| 厂界西外1m处N3 | 工业生产 |  | 12:04-12:14 | 61 |  |  |
| 厂界北外1m处N4 | 工业生产 |  | 12:20-12:30 | 60 |  |  |
| 备注 | 1、检测期间气象参数： 9月27日气象参数：天气：晴；气温：32.7-36.0℃；气压：100.1-101.08kPa；风向：东风；风速：1.8-1.9m/s。 9月28日气象参数：天气：晴；气温：33.8-37.1℃；气压：100.4-100.91kPa；风向：东风；风速：1.8-2.2m/s。 2、企业夜间不生产，故夜间噪声不检测。 |  |  |  |  |  |

监测结果分析与评价：

厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为62dB(A)、61dB(A)、61dB(A)、64dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

9.2.6污染物排放总量核算

1、废气

根据建设项目环境影响报告表情况说明，按单班制生产，每班工作8小时，全年工作300天，总计约6024h/a。监测期间废气排放口排放速率监测结果的平均值，计算得出该单位颗粒物、SO2、NOX废气污染因子的年排放量。项目天然气燃烧废气排放口中SO2未检出，故本项目的二氧化硫年排放总量以产污系数法进行核算：SO2产生量=天然气用量×产污系数（0.02S千克/万立方米-原料，S—根据《天然气》（GB17820-2018）中二类天然气的总硫量进行计算，即S≤100mg/m3）；氮氧化物的排放浓度最大值为7mg/m3，排放速率最大值为1.46×10-2kg/h。本项目天然气年用量约50万m3，故：SO2排放量为0.10t/a、NOX排放量为0.028t/a。

废气监测因子排放量见表9.2.7-2。

表9.2.7-2  废气年排放量

| 指标 | 排气筒 | 排放速率（kg/h） | 年排放时间（h） | 年排放量（t/a） | 现有工程排放量（t/a） | 以新带老削减量（t/a） | 合计年排放量（t/a） | 总量控制（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 燃气锅炉废气排放口DA007 | / | 6024 | 0.10 | 0.427 | 0.328 | 0.199 | 0.199 | 符合 |
| NOX |  | 1.15×102 | 6024 | 0.069 | 2.049 | 1.02 | 1.098 | 1.191 | 符合 |
| - 备注：现有工程排放量、以新带老削减量数据取自《浙江兰歌化学工业有限公司年产300万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目环境影响报告表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年9月27日-28日对浙江兰歌化学工业有限公司年产 300 万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目进行竣工验收监测。监测期间企业已建生产线正常运行，根据《检测报告》（高鑫（验）字20250913）验收监测结论如下：

10.1.1污染设施排放监测结果

浙江兰歌化学工业有限公司年产300万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目未建设，承诺不再建设。淘汰为现有项目供热的生物质蒸汽锅炉，改为一台4吨/小时超冷凝式燃气锅炉，现燃气锅炉已建成。实行三班班制生产，每班工作8小时，全年工作251天。根据监测日当天主要原辅料使用量核定监测期间的工况，在验收监测期间燃气锅炉工况稳定、环保设施正常运行。其验收监测结果如下：

（1）验收监测期间，生活污水排放口（DW001-2）的废水pH范围为7.4~7.7，其他污染物最大日均浓度分别为：悬浮物30mg/L、五日生化需氧量87.5mg/L、化学需氧量184mg/L、动植油类3.00mg/L、氨氮30.7mg/L、总磷6.14mg/L。PH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植油类均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求，氨氮、总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1中其他企业的排放限值要求。

（2）验收监测期间，燃气锅炉废气排放口（DA007-2）中低浓度颗粒物排放浓度最大值为4.7mg/m3，排放速率最大值为9.70×10-3kg/h；二氧化硫的排放浓度最大值为小于4mg/m3，排放速率最大值小于7.48×10-3kg/h，氮氧化物的排放浓度最大值为7mg/m3，排放速率最大值为1.46×10-2kg/h，烟气黑度检测结果＜1。低浓度颗粒物、二氧化硫检、烟气黑度测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB/33 1415-2025）表1燃气锅炉限值要求，氮氧化物检测结果符合《浙江省空气质量改善“十四五”规划》(浙发改规划(2021)215 号)文件，新建或整体更换的燃气锅炉排放浓度原则上稳定在 30 mg/m3以下限值要求。

（3）验收监测期间，厂界颗粒物的最大小时浓度值为0.380mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- （4）厂界东外、南外、西外、北外昼间噪声Leq最大值分别为62dB(A)、61dB(A)、61dB(A)、64dB(A)，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。

（5）危险固废：本项目不产生固废；

（6）总量核算结论：SO20.199吨/年、NOX1.098吨/年，符合环评批复中主要污染物排放总量控制指标SO20.199吨/年、NOX1.191吨/年”的总量控制要求。

- 重大变动结论

- 对照中华人民共和国生态环境部办公厅发布的《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号）可知，该项目不存在重大变动。

10.2工程建设对环境的影响

项目生产期间各项污染防治设施稳定运行，根据验收监测结果，项目各污染物排放均符合相应标准，企业生产过程中对周围环境影响较小。

10.3建议

（1）公司实际生产规模已达到环保批复规模，应严格按照环评批复内容实施，不得突破环评批复规模。

（2）应当按照国家有关规定和监测规范，定期委托具资质的监测机构对其排放的污染物进行监测，并依法公开监测结果。

（3）建立健全环保管理体制，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。

（4）落实公司制定的各有关环保管理制度，增强员工的环保意识；加强安全生产管理，避免环境污染事故发生。

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：浙江兰歌化学工业有限公司                                     填表人（签字）：                                                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江兰歌化学工业有限公司年产300万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2411-330784-07-02-963455 | 建设地点 |  | 浙江省金华市永康市城西新区花都路138号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | D4430热力的生产与供应 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 改建 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E119.964931° N28.918061° |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产300万只不锈钢保温杯杯盖 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | / | 环评单位 |  | 金华市环科环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 金华市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 金环建永【2024】160号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2025.7 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.7.10 | 排污许可证申领时间 |  | 2025.8.1 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91330784147478885C001V |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江兰歌化学工业有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 75.0%以上 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 512 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  | 5.86 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 60 | 所占比例（%） |  | 60 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | / | 废气治理（万元） | 58 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时间 |  | 2400h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 浙江兰歌化学工业有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91330784147478885c | 验收时间 |  | 2025.9.27-28 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0.427 |  |  | .010 |  |  | 0.10 |  | 0.328 | 0.199 | 0.199 |  |  |  | -0.228 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 2.049 |  |  | 0.162 |  |  | 0.069 |  | 1.02 | 1.098 | 1.191 |  |  |  | -0.951 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 酚类化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年.

# 附件2 浙江兰歌化学工业有限公司项目备案通知书

# 附件3 环评批复

附件4 固定污染源排污登记

# 附件5 企业承诺书

# 附件6 应急预案

附件7 试生产公示

附件8 验收意见及签到表

附件9 验收公示截图

附件10 其他需要说明的事项

建设项目竣工环境保护验收工作其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

本建设项目的环境保护设施虽未在建设阶段纳入初步设计，未编制环境保护篇章，但环保影响评价报告表编制阶段对环境保护设施进行了初步设计。现有环保措施已落实了初步设计阶段的防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

本建设项目在施工阶段与设备单位签订了环境保护设施设计合同，并保证了建设项目的环境保护设施的建设进度和资金需求，项目建设过程中实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

本建设项目验收工作启动于2025年9月，企业委托浙江高鑫安全检测科技有限公司进行环保设施竣工验收监测，并提供相关资料编制竣工验收监测报告。2025年10月31日，根据《浙江兰歌化学工业有限公司年产300万只不锈钢保温杯杯盖生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目的环境保护设施进行先行验收，验收意见的结论如下：

浙江兰歌化学工业有限公司清洗线技改项目审批手续完备，执行了环保“三同时”的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

企业在项目验收过程中及时公开相关环境信息，在验收公示期间（2025.11.1--2025.11.30）未曾收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

2.1环境保护设施外的其他环境保护措施

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

| 序号 | 环境影响报告表建议 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 加强各污染防治措施管理，做好运行台账记录，确保污染物稳定达标排放。 | 企业健全了环境保护制度，设立了专门的环保小组，负责经常性的监督管理工作；定期对处理设施检查维护，确保其正常运行。 |
| - 2 | 同时，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，落实日常管理环境监测工作。 |  |

2.2企业环境管理

公司设置环保专员负责企业环境管理相关事宜，定期对环保设备进行维护保养，并已制定环境管理制度和环境监测计划。

2.3其他措施落实情况

企业不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3整改工作情况

公司整改工作的情况具体如下：

| 时间点 | 整改内容 | 整改效果 |
| --- | --- | --- |
| 竣工后验收前 | 一般固废仓库清理 | 一般固废仓库变得有序 |
| 验收监测期间 | 厂区内清洁清扫 | 厂区变整洁 |
| 提出验收意见 | 建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 | 已建立健全环保管理制度，切实做好治理设施的维护保养工作，完善操作台账，使治理设施保持正常运转。 |
|  | 规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 | 已规范危险废物堆放场所，落实台账记录。规范废气监测口的位置。 |
|  | 将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 | 已将环保责任落实到人，落实好各项风险事故防范和应急措施，确保周边环境安全。 |

# 附件11检测报告