衢州三时纪新材料有限公司

年产12000吨高端集成电路封装和5G通讯球硅填料用新型电子基材产业化项目

竣工环境保护（先行）验收监测报告

（评审稿）

建设单位：衢州三时纪新材料有限公司

编制单位：衢州三时纪新材料有限公司

2025年12月

建设单位：衢州三时纪新材料有限公司

编制单位：衢州三时纪新材料有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 衢州三时纪新材料有限公司 电话：15857044472 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省衢州市杜鹃路20号 | 衢州三时纪新材料有限公司 电话：15857044472 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省衢州市杜鹃路20号 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	2

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	7

3.3主要原辅材料及燃料	12

3.4主要生产设备	13

3.5水源及水平衡	20

3.6生产工艺	22

3.7项目变动情况	25

4环境保护设施	29

4.1污染物治理/处置设施	29

4.1.1废水	29

4.1.2废气	31

4.1.3噪声	33

4.1.4固（液）体废物	34

4.2其他环境保护设施	36

4.2.1环境风险防范设施	36

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	37

4.2.3其他设施	37

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	37

4.3.1 环保设施投资	37

4.3.2 “三同时”落实情况	38

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	42

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	42

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	42

5.1.2 环评总结论	44

5.1.3 环评建议	44

5.2审批部门审批决定	45

6验收执行标准	49

6.1废水验收执行标准	49

6.2废气验收执行标准	49

6.3噪声验收执行标准	51

6.4固废验收执行标准	51

6.5主要污染物排放总量控制指标	51

6.6环境质量标准	52

7验收监测内容	53

7.1环境保护设施调试运行效果	53

7.1.1废水验收监测内容	53

7.1.2废气验收监测内容	53

7.1.3厂界噪声监测	54

7.1.4监测点位布置图	54

7.2环境质量监测	54

8质量保证及质量控制	55

8.1监测分析方法	55

8.2监测仪器	57

8.3人员能力	58

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	58

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	59

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	59

8.7采样记录及分析结果	60

9验收监测结果	61

9.1生产工况	61

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	61

9.2.1废水监测结果及评价	61

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	66

9.2.3无组织废气检测结果及评价	72

9.2.4噪声检测结果及评价	78

9.2.5环保设施处理效率监测结果	79

9.2.6污染物排放总量核算	80

9.3工程建设对环境的影响	81

10验收监测结论	82

10.1环保设施调试运行效果	82

10.1.1环保设施处理效率监测结果	82

10.1.2污染设施排放监测结果	82

10.2工程建设对环境的影响	84

10.3建议	84

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	85

附件2 衢州三时纪新材料有限公司项目备案通知书	87

附件3 环评批复	89

附件4 排污许可证	95

附件5 危废处置协议	96

附件6 危废台账	104

附件7 试生产方案回执	113

附件8 应急预案备案	115

附件9 城镇污水排入排水管网许可证	116

附件10 验收意见及签到表	117

附件11 验收公示截图	118

附件12 其他需要说明的事项	119

附件13 检测报告	122

1项目概况

1.1基本情况

衢州三时纪新材料有限公司位于浙江省衢州市杜鹃路20号（环评报告中地址为衢州智造新城高新园区衢化西路以东，杜鹃路以北，槐杨路以西D-9-3#地块），是一家专业从事聚球形甲基硅氧烷（BBQ）生产的高新技术企业。项目于2022年7月14日在衢州智造新城管理委员会完成了备案（项目代码：2207-330851-04-01-297109）。

1.2项目审批情况

2023年1月，我公司委托浙江天睿环境科技有限公司编制了《衢州三时纪新材料有限公司年产12000吨高端集成电路封装和5G通讯球硅填料用新型电子基材产业化项目环境影响报告书》，于2023年1月18日获得衢州市生态环境局智造新城分局的审查意见（衢环智造建【2023】5号）。2024年5月17日本项目完成排污许可证申领，2024年12月4日本项目完成排污许可证变更，变更后排污许可证编号为：91330800MA7L3CN71L001P。

1.3项目建设情况

我公司在浙江省衢州市杜鹃路20号新建生产车间、丙类仓库、控制楼、储罐区及其他附属生产设施等，建设年产12000吨高端集成电路封装和5G通讯球硅填料用新型电子基材产业化项目。本项目实际投资16784万元，实际环保投资2580万元，目前已建设的聚球形甲基硅氧烷（BBQ）生产线生产能力为1330吨/年，其余BBQ生产线未建设，甲基三甲氧基硅烷（C3）生产线和副产盐酸工序未建设。本项目于2023年2月开工建设，2025年7月30日开始试生产。项目建成后形成年产1330吨聚球形甲基硅氧烷（BBQ）的生产能力。

本项目员工人数90人，项目生产车间采用四班三运转，年生产333天，厂区内不设员工食堂。

1.4项目验收工作情况

我公司委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年11月5日-6日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护（先行）验收监测报告。

本次验收范围为衢环智造建【2023】5号审批规模中企业目前实际已建成的“衢州三时纪新材料有限公司年产1330吨聚球形甲基硅氧烷（BBQ）”产能，本次验收为先行验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人大常委会，2017.6.27修订，2018.1.1施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》，全国人民代表大会常务委员会，2018.10.26起施行；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)，2020年4月29日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020.9.1起施行；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

- 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

- 《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

- 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《衢州三时纪新材料有限公司年产12000吨高端集成电路封装和5G通讯球硅填料用新型电子基材产业化项目环境影响报告书》（浙江天睿环境科技有限公司，2023年1月）；

（2）《关于衢州三时纪新材料有限公司年产12000吨高端集成电路封装和5G通讯球硅填料用新型电子基材产业化项目环境影响报告书的审查意见》（衢州市生态环境局，衢环智造建【2023】5号，2023年1月18日）。

2.4其他相关文件

- 《检测报告》（高鑫（验）字20251102）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年11月）；

- （2）《衢州三时纪新材料有限公司废气处理设备供货及安装工程设计方案》（杭州育鸣环境科技有限公司编制，2023年08月25日）；

- （3）《衢州三时纪新材料有限公司年产12000吨高端集成电路封装和5G通讯球硅填料用新型电子基材产业化项目废水处理装置设计施工总承包项目》（无锡普力环保科技有限公司， 2022年12月18日）。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

衢州三时纪新材料有限公司位于浙江省衢州市杜鹃路20号。项目中心经纬度坐标为E118.849721°，N28.886521°。本项目厂区东侧为槐杨路，隔路为衢州博来纳润电子材料有限公司，南侧为杜鹃路，隔路为工业企业，西侧为衢化西路，隔路为浙江富锦新材料有限公司，北侧为浙江佳汇新材料有限公司。最近敏感点为西南侧的荒塘底村，相距约1200m，厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

浙江富锦新材料有限公司 衢州博来纳润电子材料有限公司 浙江佳汇新材料有限公司 工业企业 荒塘底村 1200m 本项目 N

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 距离 | 环境概况 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 相邻 | 槐杨路，隔路为衢州博来纳润电子材料有限公司 |
| 南 | 相邻 | 杜鹃路，隔路为隔路为工业企业 |
| 西 | 相邻 | 西侧为衢化西路，隔路为浙江富锦新材料有限公司 |
| 北 | 相邻 | 浙江佳汇新材料有限公司 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 荒塘底村 | 西南侧 | 1200m | 二类 | 与环评一致 |

N

图 3.1-3 项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：衢州三时纪新材料有限公司年产12000吨高端集成电路封装和5G通讯球硅填料用新型电子基材产业化项目

（2）项目性质：新建

（3）建设地点：浙江省衢州市杜鹃路20号

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际投资16784万元，实际环保投资2580万元。本项目员工人数90人，项目生产车间采用四班三运转，年生产333天，厂区内不设员工食堂。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产28800吨一甲基三甲氧基硅烷，12000吨聚球形甲基硅氧烷 | 年产1330吨聚球形甲基硅氧烷（BBQ） | 目前建设的聚球形甲基硅氧烷（BBQ）生产线生产能力为1330吨/年，其余BBQ生产线未建设，甲基三甲氧基硅烷（C3）生产线和副产盐酸工序未建设 |
| 主体工程 | 生产车间一 | 4F，布设1条1333t/a的BBQ生产线，1条2667t/a的BBQ 生产线。布设2条14400t/a的甲基三甲氧基硅烷生产线； | 生产车间一暂未建设 | 不一致 生产车间一 暂未建设 |
|  | 生产车间二 | 4F，布设2条1333t/a的BBQ生产线，2条2667t/a的BBQ生产线； | 4F，只布设1条1333t/a的BBQ生产线，BBQ包装线1条 | 不一致 其余BBQ生产线暂未建设 |
|  | 车间三 | 4F，预留车间； | 生产车间三暂未建设 | 不一致 生产车间三暂未建设 |
|  | 车间四 | 4F，预留车间； | 生产车间四暂未建设 | 不一致 生产车间四暂未建设 |
|  | 丙类车间 | 设BBQ产品包装线1条。 | 丙类仓库2F，存放BBQ产品 | 基本一致 BBQ产品包装线位于生产车间二 |
| 公用工程 | 给水工程 | 水源来自高新园区自来水生产用水管网，接入管径为DN150。 | 水源来自高新园区自来水生产用水管网，接入管径为DN150。 | 一致 |
|  |  | 厂区设脱盐水站1个，本项目脱盐水装置制水能力为60t/h。 | 厂区设脱盐水站1个，本项目脱盐水装置1套，制水能力为15t/h。 | 基本一致 脱盐水装置实际制水能力为15t/h |
|  |  | 厂区设消防站1个，设消防水罐2座（单座容积为550m3）。 | 厂区设消防站1个，设消防水罐2座（单座容积为550m3）。 | 一致 |
|  | 排水工程 | 雨污分流。初期雨水经初期雨水池收集后送污水处理站处理，初期雨水池容积为1000m3；废水经处理达到纳管标准后纳管排放。后期雨水排入园区市政雨水管网。 | 雨污分流。初期雨水经初期雨水池收集后送污水处理站处理，初期雨水池容积为1000m3；废水经处理达到纳管标准后纳管排放。后期雨水排入园区市政雨水管网。 | 一致 |
|  | 供电系统 | 由城市电网供给； | 由城市电网供给 | 一致 |
|  | 供热 | 蒸汽由浙江巨化热电有限公司供应，从园区管网引接一根DN250过热蒸汽管道，管道压力0.6Mpa，温度151℃。本项目蒸汽用量为33t/h； | 蒸汽由浙江巨化热电有限公司供应，从园区管网引接一根DN250过热蒸汽管道，管道压力0.6Mpa，温度151℃。本项目蒸汽用量为33t/h； | 一致 |
|  | 制冷 | 项目新建冷冻水站1座，给水温度为7℃，回水温度为12℃，制冷剂溴化锂； | 项目新建冷冻水站1座，给水温度为7℃，回水温度为12℃，制冷剂溴化锂； | 一致 |
|  |  | 厂区设冷冻机组1套，冷凝温度为-15℃，制冷剂为环保型氟利昂R22； | 厂区设冷冻机组1套，冷凝温度为-15℃，制冷剂为环保型氟利昂R22； | 一致 |
|  |  | 厂区设深冷装置1套，冷凝温度为-50℃，制冷剂为环保型氟利昂R22； | 厂区设深冷装置1套，冷凝温度为-50℃，制冷剂为环保型氟利昂R22； | 一致 |
|  | 循环水场 | 项目新建循环水场1个，本项目循环水设计规模为4500t/h，其中C3循环水系统设计规模为2500t/h，BBQ循环水系统设计规模为2000t/h。循环水给水温度为32℃，回水温度为37℃。 | 项目新建循环水场1个，BBQ循环水系统实际设计规模为1500t/h。循环水给水温度为32℃，回水温度为37℃。 | 基本一致 C3循环水系统未建设，BBQ循环水系统未1500t/h |
|  | 供气 | 本项目氮气用量为200Nm3/h，由市政管道供应。 厂区设空压机2套，单台空气产量为9.6Nm3/min。 | 本项目氮气由制氮机供应。 厂区设空压机2套，单台空气产量为9.6Nm3/min。 | 一致 |
| 辅助工程 | 员工就餐 | 厂区综合楼设食堂1个，食堂设在综合楼1-2楼； | 暂未建设 | 不一致 食堂暂未建设 |
|  | 生活办公 | 设综合楼1幢（4F），控制楼1幢（2F）； | 设置控制楼1幢（2F） | 不一致 综合楼暂未建设 |
|  | 机修 | 厂区设五金机修车间1个； | 厂区设五金机修车间1个； | 一致 |
|  | 自控 | 厂区设集中控制中心1个； | 厂区设集中控制中心1个； | 一致 |
| 储运工程 | 仓库 | 项目设危化品仓库1幢（1F）、丙类仓库1幢（2F） | 项目设危化品仓库1幢（1F）、丙类仓库1幢（2F） |  |
|  | 储罐 | 厂区设置罐组一、罐组二各1个，其中罐组一含4座一甲基三氯硅烷球罐；罐组二设高沸物、低沸物储罐各1个，甲基三甲氧基硅烷储罐2个，甲醇储罐3个，盐酸储罐2个，预留储罐7座。 | 厂区设置甲基三甲氧基硅烷储罐2个，甲醇储罐3个。 | 不一致 一甲基三氯硅烷球罐、高沸物、低沸物储罐、盐酸储罐暂未建设 |
| 环保工程 | 废水处理 | （1）厂区按照高低浓度分类收集。设高浓度废水处理设施1套，处理工艺为涡凹气浮+pH调节+混凝沉淀+高温冷却+中间水池+水解酸化+好氧+二沉，设计规模为1000t/d；设低浓度废水预处理设施1套，处理工艺为pH调节+混凝沉淀，设计规模为1000t/d。设中水回用系统1套，处理能力 为80t/h，处理工艺为超滤+反渗透；所有生产废水经中水回用系统处理达标后中水回用，浓水纳管排入巨化环保科技污水处理厂。（2）生活污水经隔油池/化粪池处理达标后纳管排放。 | 厂区按照高低浓度分类收集。设高浓度废水处理设施1套，处理工艺为涡凹气浮+pH调节+混凝沉淀+高温冷却+中间水池+水解酸化+好氧+二沉，设计规模为1000t/d；设低浓度废水预处理设施1套，处理工艺为pH调节+混凝沉淀，设计规模为1000t/d。设中水回用系统1套，处理能力 为80t/h，处理工艺为超滤+反渗透，实际中水回用系统未使用。所有生产废水、经隔油池/化粪池处理后的生活污水经废水处理设施处理达标后纳管排入巨化环保科技污水处理厂。 | 基本一致 本项目中水回用系统暂未使用。 |
|  | 废气处理 | - 车间一C3其他工艺废气（除酯化反应尾气之外）经1套二级冷凝+二级水喷淋+三级干式过滤+活性炭吸附装置处理达标后15m高排放（DA001）。车间一C3酯化反应尾气由管道收集经水喷淋+碱喷淋+除湿+缓冲罐+压缩机增压+二级冷凝后作为危险废物处置，少量不凝气接入活性炭吸附吸附装置处理达标后通过DA001排放。 | C3工序暂未建设 | 不一致 C3工序暂未建设 |
|  |  | - BBQ工艺废气设置1套二级冷凝+水喷淋+酸喷淋+三级干式过滤+活性炭吸附装置处理达标后15m高排放（DA002）。 包装废气经布袋除尘处理达标后与BBQ其他工艺废气一起通过DA002排放。 | - BBQ工艺废气设置1套二级冷凝+水喷淋+酸喷淋+三级干式过滤+活性炭吸附装置处理达标后15m高排放（DA002）。 包装废气经布袋除尘处理达标后与BBQ其他工艺废气一起通过DA002排放。 | 一致 |
|  |  | 污水站恶臭设置1套水喷淋+碱喷淋装置处理达标后15m高排放（DA003）。 | 污水站恶臭设置1套水喷淋+碱喷淋装置处理达标后15m高排放（DA003）。 | 一致 |
|  |  | 食堂油烟经油烟净化设施处理达标后的引至屋顶排放。 | 员工食堂暂未建设 | 不一致 员工食堂暂未建设 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声级的设备，并对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施； | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 建设固体废物贮存库1处，建筑面积380m2，其中危险废物贮存区约200m2，一般固废贮存区约180m2，物化、生化污泥贮存在专门的污泥间。高沸物、低沸物贮存在专用储罐中。 | 危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂区罐区东侧（占地380m2），收集后委托浙江巨化环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废堆场，一般固废定期外售给物资单位。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 | 一致 |
|  | 事故应急池 | 厂区设1500m3事故应急池1座、并配置相应事故水应急切换系统等。 | 厂区设1500m3事故应急池1座、并配置相应事故水应急切换系统等。 | 一致 |

根据核查，本项目已建设年产1330吨聚球形甲基硅氧烷（BBQ）的能力，年产28800吨一甲基三甲氧基硅烷项目以及其余聚球形甲基硅氧烷（BBQ）产能暂未建设，因此，相对应工序的废水、废气、固废暂未产生。厂区平面布置发生变化，生产车间一暂未建设，生产车间二其余BBQ生产线暂未建设，丙类仓库用于存放BBQ产品，BBQ产品包装线位于生产车间二，厂区平面布置发生调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，生产、处置或储存能力未超环评审批量，废气、噪声污染防治措施未发生变化，固体废物利用处置方式未发生变化，无重大变化。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品种类 |  | 环评及批复年产量 | 现阶段实际年产量 | 生产负荷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主产品 | - 聚球形甲基硅氧烷（BBQ） | - 12000 | - 1330 | - 11.1% | 目前建设的聚球形甲基硅氧烷（BBQ）生产线生产能力为1330吨/年，其余BBQ生产线未建设，甲基三甲氧基硅烷（C3）生产线和副产盐酸工序未建设 |
|  |  | 甲基三甲氧基硅烷（C3） | - 28800 | - 0 | - — |  |
| - 2 | 联产产品 | 盐酸 | - 75000 | 0 |  |  |
|  |  | 甲醇 | - 16700 | 4208 | 25.2% |  |

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | BBQ项目环评原辅料年用量【1】 | 试生产期间原辅料用量 | 折算年用量【2】 | 达产年用量与环评年用量比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025.8-10 |  |  |
| - 1 | - 一甲基三氯硅烷 | - t/a | - 31904 | 0 | 0 | 0 | 生产甲基三甲氧基硅烷原料，本次不涉及 |
| - 2 | - 甲醇 | - t/a | - 20616 | 0 | 0 | 0 |  |
| - 3 | - 甲醇钠溶液 | - t/a | - 80 | 0 | 0 | 0 |  |
| - 4 | - 甲基三甲氧基硅烷 | - t/a | - / | / | 1217 | 4868 | 目前本项目不生产甲基三甲氧基硅烷，涉及的甲基三甲氧基硅烷全部采购 |
| - 5 | - 氨水 | - t/a | - 60 | 60 | 10.25 | 41 | -19 |
| - 6 | - 助剂 | - t/a | - 216 | 216 | 6.0 | 24.0 | -192 |
| - 7 | - 液碱 | - t/a | - 10.0 | 10.0 | 2.3 | 9.23 | -0.77 |
| - 8 | - 自来水 | - t/a | - 521441.08 | 469169.08 | 35640 | 142563 | -326606.08 |
| - 9 | - 氮气 | - t/a | - 4824 | 4824 | 324 | 1296 | -3528 |
| - 备注 | 【1】注：原辅材料环评使用量为年产12000吨聚球形甲基硅氧烷（BBQ）项目使用量; 【2】注：折算年用量为年产1330吨聚球形甲基硅氧烷（BBQ）项目使用量。 |  |  |  |  |  |  |

根据核查，本项目年产28800吨一甲基三甲氧基硅烷项目以及其余聚球形甲基硅氧烷（BBQ）产能暂未建设，已建设年产1330吨聚球形甲基硅氧烷（BBQ）的能力，原环评设计采用一甲基三氯硅烷作为原料生产甲基三甲氧基硅烷，部分外售，部分作为生产聚球形甲基硅氧烷（BBQ）的原料，甲基三甲氧基硅烷生产线暂未建设，实际直接购买甲基三甲氧基硅烷作为原料。聚球形甲基硅氧烷（BBQ）实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 车间一 - 甲基三甲基硅烷生产 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 冷冻系统 | -15℃冷冻机组外循环泵 | - 台 | ZRJ200-150-400，Q=250m3，H=50m | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 2 |  | -50℃冷冻机组外循环泵 | - 台 | CQL80-50-200，Q=40m3，H=50m | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 3 |  | -50℃冷冻机组内循环泵 | - 台 | CQL80-50-200，Q=40m3，H=50m | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 4 |  | -15℃冷冻机组 | - 台 | W-JYCLGF600Ⅲ，48万大卡 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 5 |  | 7℃冷冻水机组 | - 台 | 100万大卡 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 6 |  | -50℃冷冻机组 | - 台 | FDCWL89，11万大卡 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 7 | 510工段泵类 | 甲醇进料泵 | - 台 | CQL40-25-200，Q=6m3，H=50m | 4 | 0 | - 未建设 |
| - 8 |  | 一甲进料泵 | - 台 | CQL40-25-200，Q=6m3，H=50m | 4 | 0 | - 未建设 |
| - 9 |  | 酯化塔釜液泵 | - 台 | IMD40-25-170FA，Q=6m3，H=39m | 8 | 0 | - 未建设 |
| - 10 |  | 酯化塔回流泵 | - 台 | IMD40-25-170FA，Q=6m3，H=39m | 4 | 0 | - 未建设 |
| - 11 |  | 中和釜出料泵 | - 台 | IMD40-25-170FA，Q=6m3，H=39m | 4 | 0 | - 未建设 |
| - 12 |  | 脱轻塔釜液泵 | - 台 | CQL40-25-160，Q=6m3，H=32m | 4 | 0 | - 未建设 |
| - 13 |  | 脱轻塔回流泵 | - 台 | CQL40-25-200，Q=6m3，H=50m | 4 | 0 | - 未建设 |
| - 14 |  | 脱重塔回流泵 | - 台 | CQL50-32-200，Q=12.5m3，H=50m | 4 | 0 | - 未建设 |
| - 15 |  | 高沸物输送泵 | - 台 | CQL40-25-160，Q=6m3，H=32m | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 16 |  | 甲醇塔回流泵 | - 台 | CQL32-25-200，Q=2m3，H=50m | 4 | 0 | - 未建设 |
| - 17 |  | 低沸物输送泵 | - 台 | CQL40-25-160，Q=6m3，H=32m | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 18 |  | 循环泵 | - 台 | CQL40-25-160，Q=6m3，H=32m | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 19 | 510工段塔类 | 1#酯化塔 | - 台 | φ1200H15000（填料段） | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 20 |  | 2#酯化塔 | - 台 | φ1200H20000（填料段） | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 21 |  | 脱轻塔 | - 台 | φ1600H12000（填料段） | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 22 |  | 脱重塔 | - 台 | φ1800H12000（填料段） | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 23 |  | 甲醇回收塔 | - 台 | φ600H22000（填料段） | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 24 | 510工段换热设备 | 甲醇汽化器 | - 台 | 立式φ400×3000，F=15m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 25 |  | 1#酯化塔再沸器 | - 台 | 立式φ850×3700，F=90m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 26 |  | 一级冷凝器 | - 台 | 立式φ950×4300，F=120m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 27 |  | 二级冷凝器 | - 台 | 立式φ950×4300，F=120m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 28 |  | 三级冷凝器 | - 台 | 立式φ550×4000，F=40m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 29 |  | 四级冷凝器 | - 台 | 立式φ450×3000，F=20m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 30 |  | 五级冷凝器 | - 台 | 立式φ450×3000，F=20m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 31 |  | 中和釜尾气冷凝器 | - 台 | 立式φ450×2500，F=20m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 32 |  | 脱轻塔再沸器 | - 台 | 立式φ800×3200，F=51m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 33 |  | 脱轻塔顶水冷器 | - 台 | 立式φ800×4600，F=106m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 34 |  | 脱重塔再沸器 | - 台 | 立式φ1100×3500，F=102m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 35 |  | 脱重塔顶水冷器 | - 台 | 立式φ800×4000，F=60m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 36 |  | 三甲氧冷却器 | - 台 | 卧式φ500×4000，F=40m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 37 |  | 甲醇塔再沸器 | - 台 | 立式φ400×3000，F=15m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 38 |  | 甲醇塔顶水冷器 | - 台 | 立式φ500×4000，F=40m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 39 |  | 甲醇冷凝器 | - 台 | 卧式φ400×3000，F=15m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 40 |  | 浓盐酸冷却器A | - 台 | 立式φ450×3000，F=20m2 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 41 |  | 浓盐酸冷却器A | - 台 | 立式φ450×3000，F=20m2 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 42 |  | 一级制酸塔冷却器 | - 台 | 立式φ800×3500，F=50m2 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 43 |  | 二级制酸塔冷却器 | - 台 | 立式φ800×3500，F=50m2 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 44 |  | 水洗塔冷却器 | - 台 | 立式φ450×2500，F=20m2 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 45 |  | 碱洗塔冷却器 | - 台 | 立式φ450×2500，F=20m2 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 46 | 510工段中间罐 | 中和釜 | - 台 | 立式φ1600×3500，V=3m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 47 |  | 甲醇中间罐 | - 台 | 立式φ1600×2500，V=5m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 48 |  | 一甲中间罐 | - 台 | 立式φ1400×2000，V=3m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 49 |  | 2#酯化塔回流罐 | - 台 | 立式φ1400×2000，V=3m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 50 |  | 氯化氢除雾器 | - 台 | 立式φ1400×2000，V=3m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 51 |  | 甲醇钠计量罐 | - 台 | 立式φ600×2000，V=0.5m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 52 |  | 脱轻塔回流罐 | - 台 | 立式φ1400×2000，V=3m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 53 |  | 脱重塔回流罐 | - 台 | 立式φ1600×2500，V=5m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 54 |  | 高沸物中间罐 | - 台 | 卧式φ1400×2000，V=3m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 55 |  | 甲醇塔回流罐 | - 台 | 立式φ1400×2000，V=3m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 56 |  | 低沸物中间罐 | - 台 | 卧式φ1400×2000，V=3m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 57 |  | 蒸汽冷凝水储罐 | - 台 | 立式φ2000×3000，V=10m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 58 | 520工段泵类 | 浓盐酸循环泵 | - 台 | CQB65-50-150F，Q=25m3，H=20m | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 59 |  | 一级制酸塔循环泵 | - 台 | CQB65-50-150F，Q=25m3，H=20m | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 60 |  | 二级制酸塔循环泵 | - 台 | CQB65-50-150F，Q=25m3，H=20m | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 61 | 520工段塔类 | 氯化氢洗涤塔A | - 台 | 塔釜φ1300×1100，塔节φ600×6000 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 62 |  | 氯化氢洗涤塔B | - 台 | 塔釜φ1300×1100，塔节φ600×6000 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 63 |  | 水洗塔 | - 台 | 塔釜φ1500×1800，塔节φ1000×6000 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 64 |  | 一级制酸塔 | - 台 | 塔釜φ1500×1800，塔节φ1000×6000 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 65 |  | 二级制酸塔 | - 台 | 塔釜φ1500×1800，塔节φ1000×6000 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 66 | 520工段中间罐 | 浓盐酸接收罐 | - 台 | 立式φ3800×7000V=80m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 67 | 废气处理设备 | 尾气冷凝器 | - 台 | 立式φ500×2000，F=20m2 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 68 |  | 收集罐 | - 台 | 卧式φ1000×3000，V=3m3 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 69 |  | 水喷淋塔 | - 台 | φ600×H8000（填料段） | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 70 |  | 碱洗塔 | - 台 | 塔釜φ1500×1800，塔节φ1000×6000 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 71 |  | 碱液高位槽 | - 台 | 立式φ1600×1500，V=3m3 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 72 |  | 酸除雾器 | - 台 | 立式φ1600×1500，V=3m3 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 73 |  | 水洗塔循环泵 | - 台 | CQB65-50-150F，Q=25m3，H=20m | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 74 |  | 碱洗塔循环泵 | - 台 | CQB65-50-150F，Q=25m3，H=20m | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 75 |  | 风机 | - 台 | Q=3000Nm3/h | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 76 |  | 活性炭吸附装置 | - 台 | / | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 二 | - 车间一 - BBQ生产线 |  |  |  |  |  |  |
| - 77 | BBQ生产单元一 | 5立方釜 | - 台 | 立式φ1700×2000，V=5m3 | 8 | 0 | - 未建设 |
| - 78 |  | 5方配套振动筛 | - 台 | S49-1000，φ1000×1200 | 64 | 0 | - 未建设 |
| - 79 |  | 5方配套旋转膜 | - 台 | JFZ30B-00，1200×600×1800 | 8 | 0 | - 未建设 |
| - 80 |  | 10方反应釜 | - 台 | 立式φ2100×2500V=10m3 | 8 | 0 | - 未建设 |
| - 81 |  | 10方配套振动筛 | - 台 | S49-1000，φ1000×1200 | 80 | 0 | - 未建设 |
| - 82 |  | 10方配套旋转膜 | - 台 | JFZ30B-00，1200×600×1800 | 8 | 0 | - 未建设 |
| - 83 |  | 真空浓缩机 | - 台 | MJ-NS-30，6500×1400×4600 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 84 |  | 真空带式炉 | - 台 | MJY240-12 | 4 | 0 | - 未建设 |
| - 85 |  | 浓氨水输送泵 | - 台 | IMD40-25-170FA，Q=6m3，H=39m | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 86 |  | 稀氨水输送泵 | - 台 | IMD40-25-170FA，Q=6m3，H=39m | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 87 |  | 助剂输送泵 | - 台 | IMD40-25-170FA，Q=6m3，H=39m | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 88 |  | 浓氨水储罐 | - 台 | 立式φ2000*4800，V=16m3 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 89 |  | 氨水配置罐 | - 台 | 立式φ1600*4800，V=10m3 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 90 |  | 氨水计量罐 | - 台 | 立式φ1200×1400，V=2m3 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 91 |  | 三甲氧计量罐 | - 台 | 立式φ1200×1400，V=2m3 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 92 |  | 助剂计量罐 | - 台 | 立式φ1200×1400，V=2m3 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 93 |  | 清洗设备 | - 台 | KLY-DR-A3 | 3 | 0 | - 未建设 |
| - 三 | 车间二 - BBQ生产线 |  |  |  |  |  |  |
| - 94 | BBQ生产单元二 | 5立方釜 | - 台 | 立式 φ1700×2000，V=5 m3 | 8 | 8 | - 无变化 |
| - 95 |  | 5方配套振动筛 | - 台 | S49-1000，φ1000×1200 | 64 | 8 | - -56 |
| - 96 |  | 5方配套旋转膜 | - 台 | JFZ30B-00，1200×600×1800 | 8 | 8 | - 无变化 |
| - 97 |  | 10方反应釜 | - 台 | 立式 φ2100×2500，V=10 m3 | 8 | 0 | - -8 |
| - 98 |  | 10方配套振动筛 | - 台 | S49-1000，φ1000×1200 | 80 | 0 | - 未建设 |
| - 99 |  | 10方配套旋转膜 | - 台 | JFZ30B-00，1200×600×1800 | 8 | 0 | - 未建设 |
| - 100 |  | 真空浓缩机 | - 台 | MJ-NS-30，6500×1400×4600 | 2 | 3 | - +1 |
| - 101 |  | 真空带式炉 | - 台 | MJY240-12 | 4 | 1 | - -3 |
| - 102 |  | 浓氨水输送泵 | - 台 | IMD40-25-170FA，Q=6 m3，H=39m | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 103 |  | 稀氨水输送泵 | - 台 | IMD40-25-170FA，Q=6 m3，H=39m | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 104 |  | 助剂输送泵 | - 台 | IMD40-25-170FA，Q=6 m3，H=39m | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 105 |  | 浓氨水储罐 | - 台 | 立式 φ2000*4800，V=16m3 | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 106 |  | 氨水配置罐 | - 台 | 立式 φ1600*4800，V=10m3 | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 107 |  | 氨水计量罐 | - 台 | 立式 φ1200×1400，V=2 m3 | 1 | 2 | - +1 |
| - 108 |  | 三甲氧计量罐 | - 台 | 立式 φ1200×1400， V=2 m3 | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 109 |  | 助剂计量罐 | - 台 | 立式 φ1200×1400，V=2m3 | 1 | 2 | - +1 |
| - 110 |  | 清洗设备 | - 台 | KLY-DR-A3 | 3 | 1 | - -2 |
| - 111 | BBQ生产单元三 | 5立方釜 | - 台 | 立式 φ1700×2000，V=5 m 3 | 8 | 0 | - 未建设 |
| - 112 |  | 5方配套振动筛 | - 台 | S49-1000，φ1000×1200 | 64 | 0 | - 未建设 |
| - 113 |  | 5方配套旋转膜 | - 台 | JFZ30B-00，1200×600×1800 | 8 | 0 | - 未建设 |
| - 114 |  | 10方反应釜 | - 台 | 立式φ2100×2500，V=10m3 | 8 | 0 | - 未建设 |
| - 115 |  | 10方配套振动筛 | - 台 | S49-1000，φ1000×1200 | 80 | 0 | - 未建设 |
| - 116 |  | 10方配套旋转膜 | - 台 | JFZ30B-00，1200×600×1800 | 8 | 0 | - 未建设 |
| - 117 |  | 真空浓缩机 | - 台 | MJ-NS-30，6500×1400×4600 | 2 | 0 | - 未建设 |
| - 118 |  | 真空带式炉 | - 台 | MJY240-12 | 4 | 0 | - 未建设 |
| - 119 |  | 浓氨水输送泵 | - 台 | IMD40-25-170FA，Q=6m3，H=39m | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 120 |  | 稀氨水输送泵 | - 台 | IMD40-25-170FA，Q=6m3，H=39m | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 121 |  | 助剂输送泵 | - 台 | IMD40-25-170FA，Q=6m3，H=39m | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 122 |  | 浓氨水储罐 | - 台 | 立式φ2000*4800，V=16m3 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 123 |  | 氨水配置罐 | - 台 | 立式φ1600*4800，V=10m3 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 124 |  | 氨水计量罐 | - 台 | 立式φ1200×1400，V=2m3 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 125 |  | 三甲氧计量罐 | - 台 | 立式φ1200×1400，V=2m3 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 126 |  | 助剂计量罐 | - 台 | 立式φ1200×1400，V=2m3 | 1 | 0 | - 未建设 |
| - 127 |  | 清洗设备 | - 台 | KLY-DR-A3 | 3 | 0 | - 未建设 |
| - 四 | - 室外BBQ生产线 |  |  |  |  |  |  |
| - 128 | 室外装置区 | 脱氨塔进料泵A | - 台 | CQL40-25-200，Q=10 m3，H=46m | 2 | 1 | - -1 |
| - 129 |  | 脱氨塔进料泵B | - 台 | CQL40-25-200，Q=10 m3，H=46m | 2 | 1 | - -1 |
| - 130 |  | 脱氨塔釜液泵A | - 台 | CQL40-25-200，Q=10 m3，H=46m | 2 | 1 | - -1 |
| - 131 |  | 脱氨塔釜液泵B | - 台 | CQL40-25-200，Q=10 m3，H=46m | 2 | 1 | - -1 |
| - 132 |  | 脱氨塔回流泵A | - 台 | CQL32-25-200，Q=3.2 m3，H=50m | 2 | 1 | - -1 |
| - 133 |  | 脱氨塔回流泵B | - 台 | CQL32-25-200，Q=3.2 m3，H=50m | 2 | 1 | - -1 |
| - 134 |  | 甲醇塔釜液泵A | - 台 | CQL40-25-200，Q=10 m3，H=46m | 2 | 1 | - -1 |
| - 135 |  | 甲醇塔釜液泵B | - 台 | CQL40-25-200，Q=10 m3，H=46m | 2 | 1 | - -1 |
| - 136 |  | 甲醇塔回流泵A | - 台 | CQL40-25-200，Q=10 m3，H=46m | 2 | 1 | - -1 |
| - 137 |  | 甲醇塔回流泵B | - 台 | CQL40-25-200，Q=10 m3，H=46m | 2 | 1 | - -1 |
| - 138 |  | 脱氨塔 | - 台 | φ1000×24800填料塔 | 2 | 1 | - -1 |
| - 139 |  | 甲醇塔 | - 台 | φ1200×24800填料塔 | 2 | 1 | - -1 |
| - 140 |  | 进料预热器 | - 台 | 螺旋板FN=30m2 | 2 | 1 | - -1 |
| - 141 |  | 脱氨塔再沸器 | - 台 | φ600×1500，FN=29m2 | 2 | 1 | - -1 |
| - 142 |  | 脱氨塔冷凝器 | - 台 | φ600×4500，FN=82m2 | 2 | 1 | - -1 |
| - 143 |  | 甲醇塔再沸器 | - 台 | φ800×1500，FN=54m2 | 2 | 1 | - -1 |
| - 144 |  | 甲醇塔冷凝器 | - 台 | φ700×4500，FN=115m2 | 2 | 1 | - -1 |
| - 145 |  | 产品冷却器 | - 台 | 螺旋板 FN=4m | 2 | 1 | - -1 |
| - 146 | 丙类车间 | BBQ 包装线 | - 条 | / | 1 | 1 | - 无变化 |

根据核查，本项目已建设年产1330吨聚球形甲基硅氧烷（BBQ）的能力，年产28800吨一甲基三甲氧基硅烷项目以及其余聚球形甲基硅氧烷（BBQ）产能暂未建设，本项目现有实际生产设备数量与环评相比有所减少，实际已建BBQ项目生产设备种类与环评相比无变化，不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，未超产能审批量，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目废水主要为BBQ甲醇回收废水、设备清洗废水水、BBQ循环冷却水系统排水、BBQ废气冷凝废水、废气喷淋废水、初期雨水、纯水制备浓水、车间地坪冲洗水和生活污水。

项目废水产生及排放情况：

BBQ甲醇回收废水：依据本项目生产情况，甲醇回收废水量为26538t/a，收集后进入污水站处理后纳管排放。

设备清洗废水：BBQ生产线设备每批次均需用去离子水清洗，其中反应釜、陶瓷旋转膜首次清洗水含大量产品，均收集后回用于生产线，低浓度清洗废水回收经济上不合适，直接排入污水处理站。依据本项目生产情况，低浓度清洗废水产生量预计为2664t/a。

BBQ循环冷却水系统排水：本项目设1套循环冷却系统，循环水量1500t/h，上水温度32℃、回水温度37℃。循环冷却水循环使用，定期补充和外排。本项目采用自来水补充，则循环冷却水补水量为67928t/a，排水量为58391t/a。循环水系统外排废水进入污水站处理后纳管排放。

BBQ废气冷凝废水：BBQ工艺废气冷凝装置冷凝废水量为2033t/a，含大量水和甲醇，排入污水处理站处理达标后排放。

BBQ废气喷淋废水：废气喷淋装置的吸收液循环使用，定期更换。按照喷淋塔通常设计液气比（5-10L/m3）估算，BBQ 废气处理装置喷淋水循环量约为40t/h，BBQ废气喷淋水量为23000t/a，该类废水进入废水处理站处理。

污水处理站恶臭废气采用“二级喷淋”处理工艺，规格：Φ1.2×6.0(H)m，采用7天跟换一次，废水产生量按90%计，废水排放量为317t/a，该类废水进入废水处理站处理。

初期雨水：项目生产区、储罐区等区域面积共约52000m2。根据衢州市多年平均降雨量为1692mm左右，初期雨水量按降雨的10%计，则初期雨水量为8840m3/a，初期雨水收集后进入污水站处理后纳管排放。

纯水制备浓水：本项目BBQ生产线去离子水用量约为3.66t/h，即29221t/a，设15t/h去离子水制备系统1套。按照纯水制备能力70%计，则自来水用量为41774t/a，纯水制备浓水为12553t/a。本项目纯水制备浓水外排废水进入污水站处理后纳管排放。

车间地坪冲洗水：为保持车间地面洁净，生产车间地面需要进行冲洗。本项目生产车间建筑面积合计为3500m2。按照一周一次，用水定额每次5L/m2计，则冲洗水量为约17.5t/次，排水系数按90%计，则单次排水量为16t。按照每年50周计，则地面清洗废水量约800t/a，废水收集后进入污水站处理后纳管排放。

员工生活污水：本项目项目定员90人，员工人均用水量按100L/人·d计，年生产333天，生活用水量为2997t/a，生活污水排放系数按0.9计，则生活废水产生量为2697t/a。生活废水经厂区预处理后纳管进入巨化环科污水处理厂。

项目水平衡图见图3.4-1。

图 3.4-1  本项目现实际产量水平衡图（单位：t/a）

*注：进入巨化环科污水处理厂的水量来源于企业在线流量计。

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6.1-1：

（一）生产工艺流程：

目前建设的聚球形甲基硅氧烷（BBQ）生产线生产能力为1330吨/年，其余BBQ生产线未建设，甲基三甲氧基硅烷（C3）生产线和副产盐酸未建设。BBQ生产线的生产工艺与环评一致。

该工艺路线按功能划分为两个单元：合成干燥单元、甲醇回收单元。

图3.6.1-1 BBQ生产工艺流程及产污环节

- 工艺流程说明

①合成干燥单元

根据配方依次向合成釜中加入甲基三甲氧硅烷、去离子水、加料后打开搅拌，在常压条件下，控制合成釜温为25～60℃，控制水解反应时间3-4小时，获得有机硅醇和其部分水解产物的溶液。水解反应完成后在30秒内将高位计量罐的氨水（质量浓度约2.5%）加入合成釜内，混合后停止搅拌静置使之缩聚，缩聚反应时间为60s以内，缩聚后的浆液静置4小时。

静置后的浆液经过一、二级振动筛湿法过筛后进入中间储罐储存，检验合格后的浆液通过管道进入陶瓷旋转膜装置进行浓缩固液分离，浓缩后的含浆料液体通过管道进入真空干燥设备进行干燥，经包装后即为BBQ成品；浓缩产生的甲醇溶液和真空干燥的冷凝液收集至中间储罐中，作为甲醇精馏工序的原料。

②精馏回收单元

来自中间储罐的水溶液经脱氨塔进料泵进入进料预热器（出口温度85.9℃），然后进入脱氨塔中部，轻组分（主要含氨和甲醇）进入脱氨塔冷凝器，冷凝液大部分回流，少部分间歇采出用于配置氨水。塔釜物料经物料泵送往甲醇塔中部。甲醇塔顶蒸汽（气态64.7℃）进入甲醇塔冷凝器，冷凝液部分回流，部分经产品冷却器冷却后送往罐区甲醇罐储存。塔釜废水经甲醇塔输送泵加压后经预热器回收热量后送往污水处理站处理。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6.2-1。

表3.6.2-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 甲醇回收 | 甲醇回收废气 | CODCr、NH3-N、甲醇 |
|  | W2 | 设备清洗工序 | 设备清洗废水 | CODCr、NH3-N |
|  | W3 | BBQ循环冷却水系统 | BBQ循环冷却水系统排水 | CODCr、SS |
|  | W4 | BBQ废气喷淋 | BBQ废气喷淋废水 | CODCr、NH3-N、SS |
|  | W5 | BBQ废气冷凝 | BBQ废气冷凝废水 | CODCr、NH3-N |
|  | W6 | 初期雨水 | 初期雨水 | CODCr、SS |
|  | W7 | 地坪清洗工序 | 地坪清洗废水 | CODCr、SS |
|  | W8 | 纯水制备 | 纯水制备浓水 | CODCr、SS |
|  | W9 | 员工生活 | 生活污水 | CODCr、NH3-N、SS、动植物油 |
| 废气 | G6 | 合成 | 合成废气 | 氨、非甲烷总烃、甲醇 |
|  | G7 | 吹扫 | 吹扫废气 | 氨、非甲烷总烃、甲醇 |
|  | G8 | 干燥 | 干燥废气 | 非甲烷总烃、甲醇 |
|  | G9 | 包装 | 包装废气 | 粉尘 |
|  | G10 | 氨回收 | 氨回收废气 | 氨、非甲烷总烃、甲醇 |
|  | G11 | 甲醇回收 | 甲醇回收废气 | 非甲烷总烃、甲醇 |
|  | G12 | 氨水调配 | 调配废气 | 氨 |
| 噪声 | N | 各噪声工段 | 设备运行噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 陶瓷旋转膜浓缩 | 废膜 | 废陶瓷膜及吸附物 |
|  | S2 | 废气处理 | 废活性炭 | 活性炭、有机物等 |
|  | S3 | 废气处理 | 废分子筛 | 废分子筛及吸附物 |
|  | S4 | 废气处理 | 废过滤材料 | 废过滤材料及吸附物 |
|  | S5 | 废气处理 | 废布袋 | 废布袋及吸附的BBQ |
|  | S6 | 原料使用 | 废塑料袋(沾染危化品的) | 氢氧化物、塑料袋等 |
|  | S7 | 原料使用 | 废包装桶(沾染危化品的) | 废包装桶和有害原料 |
|  | S8 | 机修 | 废机油 | 机油、杂质 |
|  | S9 | 机修 | 废含油抹布、劳保用品 | 矿物油、布匹等 |
|  | S10 | 废水处理 | 废模组件 | 废膜组件及吸附物 |
|  | S11 | 废水处理 | 污泥 | 污泥和水 |
|  | S12 | 制纯水 | 废膜组件 | 废膜组件及吸附物 |
|  | S13 | 日常生活 | 生活垃圾 | 纸板、果皮等 |

根据核查，本项目已建设年产1330吨聚球形甲基硅氧烷（BBQ）的能力。年产28800吨一甲基三甲氧基硅烷（C3）项目以及其余聚球形甲基硅氧烷（BBQ）产能暂未建设，因此，相对应生产工艺未建设，相对于工序的废水、废气、固废暂未产生。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产28800吨一甲基三甲氧基硅烷，12000吨聚球形甲基硅氧烷 | 年产1330吨聚球形甲基硅氧烷，符合环评及批复审批规模 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省衢州市杜鹃路20号 | 本项目位于浙江省衢州市杜鹃路20号。厂区平面布置发生变化，生产车间一暂未建设，生产车间二其余BBQ生产线暂未建设，丙类仓库用于存放BBQ产品，BBQ产品包装线位于生产车间二，厂区平面布置发生调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，无重大变化 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺：主要为聚球形甲基硅氧烷生产工艺； 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 根据核查，本项目已建设年产1330吨聚球形甲基硅氧烷（BBQ）的能力。其余年产28800吨一甲基三甲氧基硅烷项目以及其余聚球形甲基硅氧烷（BBQ）产能暂未建设； 根据核查，聚球形甲基硅氧烷（BBQ）实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。 根据核查，本项目现有实际生产设备数量与环评相比有所减少，实际已建BBQ项目生产设备种类与环评相比无变化，不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，未超产能审批量，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： （1）厂区按照高低浓度分类收集。设高浓度废水处理设施1套，处理工艺为涡凹气浮+pH调节+混凝沉淀+高温冷却+中间水池+水解酸化+好氧+二沉，设计规模为1000t/d；设低浓度废水预处理设施1套，处理工艺为pH调节+混凝沉淀，设计规模为1000t/d。设中水回用系统1套，处理能力为80t/h，处理工艺为超滤+反渗透；所有生产废水经中水回用系统处理达标后中水回用，浓水纳管排入巨化环保科技污水处理厂。（2）生活污水经隔油池/化粪池处理达标后纳管排放。 废气方面： ①车间一C3其他工艺废气（除酯化反应尾气之外）经1套二级冷凝+二级水喷淋+三级干式过滤+活性炭吸附装置处理达标后15m高排放（DA001）。车间一C3酯化反应尾气由管道收集经水喷淋+碱喷淋+除湿+缓冲罐+压缩机增压+二级冷凝后作为危险废物处置，少量不凝气接入活性炭吸附吸附装置处理达标后通过DA001排放； - ②BBQ工艺废气设置1套二级冷凝+水喷淋+酸喷淋+三级干式过滤+活性炭吸附装置处理达标后15m高排放（DA002）。 ③包装废气经布袋除尘处理达标后与BBQ其他工艺废气一起通过DA002排放； ④污水站恶臭设置1套水喷淋+碱喷淋装置处理达标后15m高排放（DA003）； ⑤食堂油烟经油烟净化设施处理达标后的引至屋顶排放。 噪声方面： 选用低噪声级的设备，并对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施；固废方面： 建设固体废物贮存库1处，建筑面积380m2，其中危险废物贮存区约200m2，一般固废贮存区约180m2，物化、生化污泥贮存在专门的污泥间。高沸物、低沸物贮存在专用储罐中。 事故应急池： 厂区设1500m3事故应急池1座、并配置相应事故水应急切换系统等。 | 废水方面： 厂区按照高低浓度分类收集。设高浓度废水处理设施1套，处理工艺为涡凹气浮+pH调节+混凝沉淀+高温冷却+中间水池+水解酸化+好氧+二沉，设计规模为1000t/d；设低浓度废水预处理设施1套，处理工艺为pH调节+混凝沉淀，设计规模为1000t/d。设中水回用系统1套，处理能力为80t/h，处理工艺为超滤+反渗透，实际中水回用系统未使用。所有生产废水、经隔油池/化粪池处理后的生活污水经废水处理设施处理达标后纳管排入巨化环保科技污水处理厂。 废气方面： ①C3工序暂未建设； ②BBQ工艺废气设置1套二级冷凝+水喷淋+酸喷淋+三级干式过滤+活性炭吸附装置处理达标后15m高排放（DA002）； ③包装废气经布袋除尘处理达标后与BBQ其他工艺废气一起通过DA002排放； ④污水站恶臭设置1套水喷淋+碱喷淋装置处理达标后15m高排放（DA003）； ⑤员工食堂暂未建设； 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险固废：设置危险固废暂存间，位于厂区罐区东侧（占地380m2），收集后委托浙江巨化环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废堆场，一般固废定期外售给物资单位。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 事故应急池： 厂区设1500m3事故应急池1座、并配置相应事故水应急切换系统等。 本项目已建设年产1330吨聚球形甲基硅氧烷（BBQ）的能力，其余年产28800吨一甲基三甲氧基硅烷项目以及其余聚球形甲基硅氧烷（BBQ）产能暂未建设，因此，相对应工序的废水、废气、固废暂未产生，生产、处置或储存能力未超环评审批量，废气、噪声污染防治措施未发生变化，固体废物利用处置方式未发生变化，无重大变化。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |