龙游锐鑫塑料制品有限公司

年产3000万只塑料制品真空镀膜生产线项目

竣工环境保护验收监测报告

（评审稿）

建设单位：龙游锐鑫塑料制品有限公司

编制单位：龙游锐鑫塑料制品有限公司

2025年12月

建设单位：龙游锐鑫塑料制品有限公司

编制单位：龙游锐鑫塑料制品有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 龙游锐鑫塑料制品有限公司 电话：17706701600 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区金星大道25号3号厂房3楼 | 龙游锐鑫塑料制品有限公司 电话：17706701600 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区金星大道25号3号厂房3楼 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	7

3.3主要原辅材料及燃料	10

3.4主要生产设备	10

3.5水源及水平衡	11

3.6生产工艺	13

3.7项目变动情况	17

4环境保护设施	21

4.1污染物治理/处置设施	21

4.1.1废水	21

4.1.2废气	21

4.1.3噪声	24

4.1.4固（液）体废物	24

4.2其他环境保护设施	27

4.2.1环境风险防范设施	27

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	27

4.2.3其他设施	27

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	28

4.3.1 环保设施投资	28

4.3.2 “三同时”落实情况	28

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	31

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	31

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	31

5.1.2 环评总结论	33

5.2审批部门审批决定	34

6验收执行标准	36

6.1废水验收执行标准	36

6.2废气验收执行标准	36

6.3噪声验收执行标准	38

6.4固废验收执行标准	38

6.5主要污染物排放总量控制指标	38

6.6环境质量标准	39

7验收监测内容	40

7.1环境保护设施调试运行效果	40

7.1.1废水验收监测内容	40

7.1.2废气验收监测内容	40

7.1.3厂界噪声监测	41

7.1.4监测点位布置图	41

7.2环境质量监测	42

8质量保证及质量控制	43

8.1监测分析方法	43

8.2监测仪器	44

8.3人员能力	46

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	46

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	47

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	47

8.7采样记录及分析结果	47

9验收监测结果	48

9.1生产工况	48

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	48

9.2.1废水监测结果及评价	48

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	51

9.2.3无组织废气检测结果及评价	60

9.2.4噪声检测结果及评价	67

9.2.5环保设施处理效率监测结果	68

9.2.6污染物排放总量核算	68

9.3工程建设对环境的影响	69

10验收监测结论	70

10.1环保设施调试运行效果	70

10.1.1环保设施处理效率监测结果	70

10.1.2污染设施排放监测结果	70

10.2工程建设对环境的影响	72

10.3建议	72

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	73

附件2 龙游锐鑫塑料制品有限公司项目备案通知书	75

附件3 环评批复	77

附件4 排污登记回执	81

附件5 危废处置协议	82

附件6 危废台账	89

附件7 废气处理设施设计方案	90

附件8 试生产文件	91

附件9 城镇污水排入排水管网许可证	93

附件10 验收意见及签到表	94

附件11 验收公示截图	95

附件12 其他需要说明的事项	96

附件13 检测报告	98

1项目概况

1.1基本情况

龙游锐鑫塑料制品有限公司位于浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区金星大道25号3号厂房3楼，是一家专业从事塑料制品UV喷漆真空镀膜的企业。项目于2023年5月8日在龙游县经济和信息化局完成了备案（项目代码：2305-330825-07-02-173128）。

1.2项目审批情况

2023年7月，我公司委托浙江博晟环保科技有限公司编制了《龙游锐鑫塑料制品有限公司年产3000万只塑料制品真空镀膜生产线项目环境影响报告表》，于2023年8月10日获得衢州市生态环境局的审查意见（衢环龙建[2023]59号）。2023年10月23日本项目完成固定污染源排污登记，登记编号为：91330825MA29T9U880001W。

1.3项目建设情况

我公司租用龙游同创电子技术开发有限公司位于浙江龙游经济开发区金星大道25号的3号厂房3楼（租赁面积1396.8m2），实际投资150万元，实际环保投资40万元，采用上涂装线、静电除尘、火焰处理、喷PP处理剂、喷底漆、UV光固化、下涂装线、真空镀膜、喷面漆、产品检验等生产工艺，购置UV涂装流水线、真空镀膜机、空压机、电捕焦油器（微旋流设备）等生产设备，用于塑料制品UV喷漆真空镀膜，建设年产3000万只塑料制品真空镀膜生产线项目。本项目于2023年8月开工建设，2025年2月28日完成调试，2025年3月开始试生产，具备年产3000万只塑料制品真空镀膜的生产能力。

本项目员工人数25人，工作班制为9小时白班一班制，年工作300天，项目厂区不设食堂和宿舍，本项目夜间不生产。

1.4项目验收工作情况

我公司委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年11月19日-20日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收范围为衢环龙建[2023]59号审批规模中企业目前实际已建成的“龙游锐鑫塑料制品有限公司年产3000万只塑料制品”产能，本次验收为整体验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人大常委会，2017.6.27修订，2018.1.1施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》，全国人民代表大会常务委员会，2018.10.26起施行；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)，2020年4月29日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020.9.1起施行；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

- 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

- 《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

- 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《龙游锐鑫塑料制品有限公司年产3000万只塑料制品真空镀膜生产线项目环境影响报告表》（浙江博晟环保科技有限公司，2023年7月）；

（2）《关于龙游锐鑫塑料制品有限公司年产3000万只塑料制品真空镀膜生产线项目环境影响报告表的审查意见》（衢州市生态环境局，衢环龙建[2023]59号，2023年8月10日）。

2.4其他相关文件

- 《检测报告》（高鑫（验）字20251107）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年11月）。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

龙游锐鑫塑料制品有限公司位于浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区金星大道25号3号厂房3楼。项目中心经纬度坐标为E119.192460°，N29.085916°。本项目厂区东侧为金溪路，隔路为龙游巨鹏机械制造有限公司，南侧为浙江宋家纺织科技有限公司，西侧、北侧为龙游同创电子技术开发有限公司。最近敏感点为西侧的工乐小区，相距约600m，厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

N 本项目 龙游同创电子技术开发有限公司 浙江宋家纺织科技有限公司 龙游巨鹏机械制造有限公司 600m 工乐小区

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 | 距离 | 环境概况 |
| --- | --- | --- |
| 东 | 相邻 | 金溪路，隔路为龙游巨鹏机械制造有限公司 |
| 南 | 相邻 | 浙江宋家纺织科技有限公司 |
| 西 | 相邻 | 龙游同创电子技术开发有限公司 |
| 北 | 相邻 | 龙游同创电子技术开发有限公司 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 工乐小区 | 北侧 | 600m | 二类 | 与环评一致 |

图 3.1-3 项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：龙游锐鑫塑料制品有限公司年产3000万只塑料制品真空镀膜生产线项目

（2）项目性质：新建（迁建）

（3）建设地点：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区金星大道25号3号厂房3楼

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际投资150万元，实际环保投资40万元。本项目员工人数25人，工作班制为9小时白班一班制，年工作300天，项目厂区不设食堂和宿舍，本项目夜间不生产。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产3000万只塑料制品真空镀膜 | 年产3000万只塑料制品真空镀膜 | 一致 |
| 主体工程 | 生产厂房 | 租赁龙游同创电子技术开发有限公司位于浙江龙游经济开发区金星大道25号的3号厂房3楼（面积1396.8m2）； | 租赁龙游同创电子技术开发有限公司位于浙江龙游经济开发区金星大道25号的3号厂房3楼（面积1396.8m2）； | 一致 |
| 公用工程 | 给水工程 | 依托工业园区给水管网提供 | 依托工业园区给水管网提供 | 一致 |
|  | 排水工程 | 依托工业园区排水系统，厂区实行雨污分流，本项目仅排放生活污水，生活污水经预处理后纳管，进入龙游县城北污水处理厂进一步处理，最终排入衢江；镀膜冷却用水循环使用，定期补充，不外排；混动气旋喷淋除尘塔用水循环使用，定期补充，定期更换，喷淋废液作为危险废物处理。 | 依托工业园区排水系统，厂区实行雨污分流，本项目仅排放生活污水，生活污水经预处理后纳管，进入龙游县城北污水处理厂进一步处理，最终排入衢江；镀膜冷却用水循环使用，定期补充，不外排；混动气旋喷淋除尘塔用水循环使用，定期补充，定期更换，喷淋废液作为危险废物处理。 | 一致 |
|  | 供电系统 | 依托工业园区电网统一供给 | 依托工业园区电网统一供给 | 一致 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水经预处理后纳管，进入龙游县城北污水处理厂进一步处理，最终排入衢江；镀膜冷却用水循环使用，定期补充，不外排；混动气旋喷淋除尘塔用水循环使用，定期补充，定期更换，喷淋废液作为危险废物处理。 | 生活污水经预处理后纳管，进入龙游县城北污水处理厂进一步处理，最终排入衢江；镀膜冷却用水循环使用，定期补充，不外排；混动气旋喷淋除尘塔用水循环使用，定期补充，定期更换，喷淋废液作为危险废物处理。 | 一致 |
|  | 废气处理 | - 静电除尘粉尘：增强车间通风，确保车间通风换气次数不低于6次/小时； | - 静电除尘粉尘：增强车间通风，确保车间通风换气次数不低于6次/小时； | 一致 |
|  |  | 火焰处理废气：增强车间通风，确保车间通风换气次数不低于6次/小时； | 火焰处理废气：增强车间通风，确保车间通风换气次数不低于6次/小时； | 一致 |
|  |  | 清洁、PP 处理废气：整体微负压收集后，经过混动气旋喷淋除尘塔除水除雾后再通过二级活性炭吸附处理，最后各经不低于15m高排气筒DA001、DA002排放。 | 清洁、PP 处理废气：整体微负压收集后，经过混动气旋喷淋除尘塔除水除雾后再通过二级活性炭吸附处理，最后各经20m高排气筒DA001、DA002排放。 | 一致 |
|  |  | 调配、清洁、喷漆、流平光固化废气：微负压整体收集后各通过微气旋设备回收漆雾后，再通过 二级活性炭吸附处理，最后各经不低于15m高排气筒DA003、DA004排放。 | 调配、清洁、喷漆、流平光固化废气：微负压整体收集后各通过微气旋设备回收漆雾后，再通过二级活性炭吸附处理，最后各经不20m高排气筒DA003、DA004排放。 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，设备室内安装，高噪声设备增加隔声罩或消声器，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制，厂区内加强绿化； | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 一般工业固体废物暂存场所位于生产车间东北侧，面积14m2，危险废物仓库位于生产车间西北侧，面积24m2。不合格品、一般废包装材料分类收集后外售物资回收单位综合利用；废抹布、废 UV面漆包装桶、漆渣、喷淋废液、废过滤棉、废油漆、废填料、废活性炭暂存于危险废物仓库，定期委托有资质单位处理；废UV底漆包装桶、废喷枪清洗剂（稀释剂）包装桶、废PP处理剂包装桶、废液化石油气瓶由供应厂家回收。生活垃圾委托环卫部门清运填埋。 | 危险固废：设置危险固废暂存间，位于生产车间东北侧（占地30m2），收集后委托兰溪自立环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废堆场，一般固废定期外售给物资单位。 生活垃圾：委托环卫部门处置。废UV底漆包装桶、废喷枪清洗剂（稀释剂）包装桶、废PP处理剂包装桶、废液化石油气瓶由供应厂家回收。 | 基本一致， 一般工业固体废物暂存场所位于生产车间西南侧，危险废物仓库位于生产车间东北侧 |
|  | 环境风险 | 车间分区防渗处理，厂区配备消防设施、应急物资；增强工作人员的安全防范意识，定期进行安全知识教育。 | 车间分区防渗处理，厂区配备消防设施、应急物资；增强工作人员的安全防范意识，定期进行安全知识教育。 | 一致 |

根据核查，本项目已建设年产3000万只塑料制品真空镀膜生产线，厂区平面布置发生变化，具体为：一般工业固体废物暂存场所位于生产车间西南侧，危险废物仓库位于生产车间东北侧，厂区平面布置发生调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，其余建设内容与环评一致，生产、处置或储存能力未超环评审批量，废气、噪声污染防治措施未发生变化，固体废物利用处置方式未发生变化，无重大变化。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 塑料制品 | - 3000万只/年 | - 3000万只/年 | 无变化 |

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 环评年用量 | 调试期间用量 | 折算实际年用量【1】 | 达实际年用量与环评年用量比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025.8-2025.10 |  |  |
| - 1 | - 塑料制品 |  | - 万只/a | - 3005 | - 676 | 2704 | -301 |
| - 2 | - UV 底漆 |  | - t/a | - 4.5 | - 1.0 | 4.0 | -0.5 |
| - 3 | - UV 面漆 |  | - t/a | - 1.82 | - 0.4 | 1.6 | -0.22 |
| - 4 | - 钨丝 |  | - t/a | - 0.1 | - 0.02 | 0.08 | -0.02 |
| - 5 | - 铝丝 |  | - t/a | - 0.2 | - 0.05 | 0.20 | 无变化 |
| - 6 | - PP处理剂 |  | - t/a | - 0.6 | - 0.14 | 0.56 | -0.04 |
| - 7 | - 液化石油气 |  | - 桶/a | - 6 | - 1.5 | 6.00 | 无变化 |
| - 8 | - 喷枪清 - 洗剂/稀 - 释剂 | - 乙酸乙酯 | - t/a | - 0.48 | - 0.11 | 0.44 | -0.04 |
|  |  | - 乙酸丁酯 | - t/a | - 0.48 | - 0.11 | 0.44 | -0.04 |
| - 9 | - 包装材料 |  | - t/a | - 5 | - 1.13 | 4.52 | -0.48 |
| - 10 | - 水 |  | - t/a | - 566 | - 122.8 | 491 | -75 |
| - 备注 | - 【1】注：折算年用量为原辅料调试期间用量（2025.8-2025.10）折算得出。 |  |  |  |  |  |  |

根据核查，本项目已建设年产3000万只塑料制品真空镀膜的能力，实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - UV 涂装流水线 | - 条 | - 包含喷漆室、流平通道、光固化室、PP 处理室、静电除尘室、火焰处理室、传送轨道 | 2 | 2 | - 无变化 |
| - 2 | - 真空镀膜机 | - 台 | - / | 4 | 3 | - -1 |
| - 3 | - 螺杆空压机 | - 台 | - / | 2 | 2 | - 无变化 |
| - 4 | - 电捕焦油器 | - 套 | - UV漆雾回收处理装置 | 2 | 2 | - 无变化 |

根据核查，本项目实际生产设备种类与环评相比无变化，真空镀膜机相比环评减少一台，其余生产设备数量与环评一致，不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，未超产能审批量，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目废水主要为混动气旋喷淋塔喷淋废液和生活污水。

- 项目用水情况

混动气旋喷淋除尘塔补充用水：本项目清洁、PP处理废气收集后经混动气旋喷淋除尘塔除水除雾，共设置两台混动气旋喷淋除尘塔，每台喷淋循环水量约0.5t，共1t，定期捞取漆渣，循环使用，定期添加新鲜水，补充水量约15t/a。为保证漆雾去除效率，本项目每年更换一次混动气旋喷淋除尘塔内的用水，产生量约1t/a，作为危险废物处置，则混动气旋喷淋处理用水量为16t/a。

真空镀膜机冷却循环用水：本项目真空镀膜机试采用间接冷却水冷却，循环使用，不外排，定期添加新鲜水，添加量约100t/a。

员工生活用水：本项目项目定员25人，厂区不设食堂及住宿，员工人均用水量按50L/人·d计，年生产300天，生活用水量为375t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

混动气旋喷淋除尘塔补充用水：本项目清洁、PP处理废气收集后经混动气旋喷淋除尘塔除水除雾，共设置两台混动气旋喷淋除尘塔，每台喷淋循环水量约0.5t，共1t，定期捞取漆渣，循环使用，定期添加新鲜水。为保证漆雾去除效率，本项目每年更换一次混动气旋喷淋除尘塔内的用水，产生量约1t/a，作为危险废物处置。

真空镀膜机冷却循环用水：本项目真空镀膜机试采用间接冷却水冷却，循环使用，不外排，定期添加新鲜水。

员工生活用水：本项目项目定员25人，厂区不设食堂及住宿，员工人均用水量按50L/人·d计，年生产300天，生活用水量为375t/a，生活污水产生量以用水量的90%计，则产生生活污水338t/a。

项目水平衡图见图3.4-1。

新鲜水

混动气旋喷淋除尘塔补充用水

喷淋废液

按危废处置

真空镀膜机冷却循环用水

循环使用

生活用水

生活污水

纳管

16

损耗15

1

1

100

损耗100

损耗37

338

损耗338

375

491

图 3.4-1  本项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6.1-1：

（一）生产工艺流程：

本项目无注塑工序。

图3.6.1-1 本项目生产工艺流程及产污环节

- 工艺流程说明

本项目生产上利用全自动密闭UV喷涂流水线、真空镀膜机对客户订单需求的塑料件进行静电除尘、火焰处理、喷涂、流平光固化、镀膜，生产完成后的塑料件经检验合格后包装入库。

需要说明的是，PP塑料件还需先经过火焰处理、喷涂PP处理剂后才可进行喷漆处理，而其他非PP塑料件则无需上述工序，静电除尘后即可直接喷漆。此外，喷涂分为喷底漆和喷面漆，底漆喷涂完成后要先进行真空镀膜、静电除尘，然后再进行面漆的喷涂。本项目UV喷涂流水线为全自动流水线设备，密闭操作。

静电除尘：人工将塑塑料件插到喷涂流水线的操作台上，随涂装流水线进入静电除尘室预处理，利用静电作用吸走塑料件上的灰尘。

火焰处理：当塑料件为PP塑料时，静电除尘后的塑料件还需进入火焰处理室进行火焰处理，其目的是为了去掉塑料件上的毛刺，使表面更加光滑，便于上漆。火焰处理是用特定的喷灯，燃烧一定组成和配比的液化石油气和空气，形成温度高达1100~1800℃的氧化火焰，来达到瞬间改变PP塑料表面性能的目的。

喷PP处理剂：经火焰处理后的PP塑料件随流水线进入PP处理剂喷涂室（便于后期上漆），完成PP处理剂的喷涂后PP塑料件方能进入喷涂室，PP处理剂能够在10秒内完全挥发。

注：非PP塑料件则无需上述工序，经静电除尘后可直接进入喷涂室。

喷底漆：预处理后的塑料件随流水线进入喷漆室进行底漆喷涂，根据产品需求喷涂不同颜色的底漆（本项目喷涂UV光固化涂料），底漆喷涂完成后的塑料件进入流平通道，然后进入固化工序。流平过程中湿漆工件表面的挥发性溶剂部分挥发，湿漆膜也得以流平，从而保证了漆膜的平整度和光泽度，同时也起到表干的作用。

UV光固化：随流水线进入UV光固化室的塑料件在紫外光（波长为320~390mm）的照射下，促使底漆和面漆涂料中光致引发剂分解，产生自由基，引发单体聚合交联固化反应，从而使湿漆瞬间固化成膜。

真空镀膜：将待镀膜塑料件置于真空镀膜机内，通过加热使蒸发材料汽化，以原子、分子或原子团离开熔体表面，均匀地凝聚在具有一定温度的基片或工件表面，并冷凝成薄膜的过程（采用冷却水间接冷却）。

本项目镀铝的具体操作：在利用钨丝加热的架子上人工挂好铝丝，再将待镀膜塑料件挂在固定架上送入镀膜机密闭的真空箱内，对密闭真空箱抽真空达到所需真空度后，利用通电的钨丝对铝丝加热达1400℃以上，此时铝丝开始熔化并产生铝蒸气，当塑料件以一定速度通过铝蒸发区域时铝蒸气沉降到塑料件上，形成铝膜，实现均匀镀膜，整个镀膜工序完成只需5~6秒钟时间。最后，完成真空镀膜的塑料制品将进入面漆喷涂工序。

喷面漆：将真空镀膜后的塑料件重新上UV涂装线，经静电除尘后重新进入喷涂室，根据产品需求喷涂面漆，本项目面涂和底涂所用漆料相同，均为UV光固化涂料。面漆喷涂完成后，塑料件进入流平通道，然后再进入UV光固化室进行固化。

产品检验、包装入库：本项目除上、下线及产品检验为人工操作外，其他均为全自动流程。最后，将完成加工的塑料工件人工检验合格后，成品包装入库待售。

微旋流回收+稀释剂调配：喷面漆和喷底漆时会产生漆雾，本项目采用微旋流设备将98%以上的漆雾回收（基本回收固化份）。漆雾回收后为液态，收集在设备收集桶内，但由于仅基本回收固化份，因此回用时需要添加25-30%的稀释剂调配粘度（本项目稀释剂也可作为喷枪清洗剂）。建设单位喷底漆和喷面漆各自进入微旋流设备，因此可以保证面漆漆雾和底漆漆雾不混合，回收的漆雾也不混合。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6.2-1。

表3.6.2-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 员工生活 | 生活污水 | CODCr、NH3-N、SS、动植物油 |
| 废气 | G1 | 调配、喷漆、清洁、流平、光固化 | 调配、喷漆、清洁、流平、光固化废气 | 非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯、颗粒物、臭气浓度 |
|  | G2 | 静电除尘 | 静电除尘粉尘 | 颗粒物 |
|  | G3 | 镀膜 | 镀膜废气 | 臭气浓度、非甲烷总烃 |
|  | G4 | 火焰处理 | 火焰处理废气 | 臭气浓度、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |
|  | G5 | 清洁PP处理 | 清洁PP处理废气 | 非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯、颗粒物、臭气浓度 |
| 噪声 | N | 各噪声工段 | 设备运行噪声 | 等效声级（dB） |
| 固废 | S1 | 原料拆包 | 一般废包装材料 | 纸箱、塑料膜、编织袋 |
|  | S2 | UV底漆拆包 | 废UV底漆包装桶 | 铁桶、UV底漆 |
|  | S3 | 喷枪清洗剂（稀释剂）拆包 | 废喷枪清洗剂（稀释剂）包装桶 | 铁桶、喷枪清洗剂 |
|  | S4 | 清洁、PP 处理剂拆包 | 废PP处理剂包装桶 | 铁桶、PP处理剂 |
|  | S5 | 火焰处理 | 废液化石油气瓶 | 压力钢瓶、液化石油气 |
|  | S6 | UV面漆拆包 | 废UV面漆包装桶 | 铁桶、UV面漆 |
|  | S7 | 日常生活 | 生活垃圾 | 废纸等其他生活垃圾 |
|  | S8 | 设备维护 | 废抹布 | 抹布、UV底漆、喷枪清洗剂、PP处理剂、UV面漆 |
|  | S9 | 检验 | 不合格品 | 不合格品 |
|  | S10 | 漆雾处理 | 漆渣 | 漆渣 |
|  | S11 | 漆雾处理 | 喷淋废液 | 喷淋废液 |
|  | S12 | 漆雾处理 | 废过滤棉 | 漆渣、废过滤棉 |
|  | S13 | 油漆损坏 | 废油漆 | UV底漆、UV面漆 |
|  | S14 | 漆雾处理 | 废填料 | 废填料、漆渣 |
|  | S15 | VOCs废气处理 | 废活性炭 | 废活性炭、有机废气 |

根据核查，项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废与环评一致，无变化。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 新建 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产3000万只塑料制品真空镀膜 | 与环评一致 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区金星大道25号3号厂房3楼 | 本项目位于浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区金星大道25号3号厂房3楼。厂区平面布置发生变化，具体为：一般工业固体废物暂存场所位于生产车间西南侧，危险废物仓库位于生产车间东北侧，厂区平面布置发生调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，无重大变化 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺：PP塑料件工艺：上线静电除尘→火焰处理→喷PP处理剂→喷底漆→流平光固化→下线真空镀膜→上线静电除尘→喷面漆→流平光固化→下线检验→成品；非PP塑料件工艺：上线静电除尘→喷底漆→流平光固化→下线真空镀膜→上线静电除尘→喷面漆→流平光固化→下线检验→成品； 原辅材料详见表 3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 根据核查，本项目已建设年产3000万只塑料制品真空镀膜的能力，实际生产工艺与环评一致，实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与实际产能相匹配；本项目实际生产设备种类与环评相比无变化，真空镀膜机相比环评减少一台，其余生产设备数量与环评一致，不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，未超产能审批量，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 生活污水经预处理后纳管，进入龙游县城北污水处理厂进一步处理，最终排入衢江；镀膜冷却用水循环使用，定期补充，不外排；混动气旋喷淋除尘塔用水循环使用，定期补充，定期更换，喷淋废液作为危险废物处理。 废气方面： ①静电除尘粉尘：增强车间通风，确保车间通风换气次数不低于6次/小时； - ②火焰处理废气：增强车间通风，确保车间通风换气次数不低于6次/小时； ③清洁、PP 处理废气：整体微负压收集后，经过混动气旋喷淋除尘塔除水除雾后再通过二级活性炭吸附处理，最后各经不低于15m高排气筒DA001、DA002排放； ④调配、清洁、喷漆、流平光固化废气：微负压整体收集后各通过微气旋设备回收漆雾后，再通过 二级活性炭吸附处理，最后各经不低于15m高排气筒DA003、DA004排放。 噪声方面： 选用低噪声设备，设备室内安装，高噪声设备增加隔声罩或消声器，加强设备的维护和保养，加强工人操作场所的噪声控制，厂区内加强绿化；固废方面： 一般工业固体废物暂存场所位于生产车间东北侧，面积14m2，危险废物仓库位于生产车间西北侧，面积24m2。不合格品、一般废包装材料分类收集后外售物资回收单位综合利用；废抹布、废 UV面漆包装桶、漆渣、喷淋废液、废过滤棉、废油漆、废填料、废活性炭暂存于危险废物仓库，定期委托有资质单位处理；废UV底漆包装桶、废喷枪清洗剂（稀释剂）包装桶、废PP处理剂包装桶、废液化石油气瓶由供应厂家回收。生活垃圾委托环卫部门清运填埋。 环境风险： 车间分区防渗处理，厂区配备消防设施、应急物资；增强工作人员的安全防范意识，定期进行安全知识教育。 | 废水方面： 生活污水经预处理后纳管，进入龙游县城北污水处理厂进一步处理，最终排入衢江；镀膜冷却用水循环使用，定期补充，不外排；混动气旋喷淋除尘塔用水循环使用，定期补充，定期更换，喷淋废液作为危险废物处理。 废气方面： ①静电除尘粉尘：增强车间通风，确保车间通风换气次数不低于6次/小时； ②火焰处理废气：增强车间通风，确保车间通风换气次数不低于6次/小时； ③清洁、PP 处理废气：整体微负压收集后，经过混动气旋喷淋除尘塔除水除雾后再通过二级活性炭吸附处理，最后各经20m高排气筒DA001、DA002排放； ④调配、清洁、喷漆、流平光固化废气：微负压整体收集后各通过微气旋设备回收漆雾后，再通过二级活性炭吸附处理，最后各经不20m高排气筒DA003、DA004排放； 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 危险固废：设置危险固废暂存间，位于生产车间东北侧（占地30m2），收集后委托兰溪自立环保科技有限公司进行处置； 一般固废：设置一般固废堆场，一般固废定期外售给物资单位。 生活垃圾：委托环卫部门处置。废UV底漆包装桶、废喷枪清洗剂（稀释剂）包装桶、废PP处理剂包装桶、废液化石油气瓶由供应厂家回收。 环境风险： 车间分区防渗处理，厂区配备消防设施、应急物资；增强工作人员的安全防范意识，定期进行安全知识教育。 本项目已建设年产3000万只塑料制品真空镀膜的能力，生产、处置或储存能力未超环评审批量，废水、废气、噪声污染防治措施未发生变化，固体废物利用处置方式未发生变化，无重大变化。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；生活污水经预处理后纳管，进入龙游县城北污水处理厂进一步处理，最终排入衢江；镀膜冷却用水循环使用，定期补充，不外排；混动气旋喷淋除尘塔用水循环使用，定期补充，定期更换，喷淋废液作为危险废物处理。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 经化粪池预处理达标后纳入污水管网，经龙游县城北污水处理厂集中处理达标后排入衢江 | 经化粪池预处理达标后纳入污水管网，经龙游县城北污水处理厂集中处理达标后排入衢江 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |

4.1.2废气

本项目废气有静电除尘粉尘、镀膜废气、火焰处理废气、清洁、PP处理废气、调配、清洁、喷漆、流平光固化废气。项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 静电除尘粉尘 | 静电除尘 | 增强车间通风，确保车间内通风换气次数不低于6次/小时； | 增强车间通风，确保车间内通风换气次数不低于6次/小时； | 颗粒物 | 无组织排放 |
| 镀膜废气 | 真空镀膜 | 增强车间通风，确保车间内通风换气次数不低于6次/小时； | 增强车间通风，确保车间内通风换气次数不低于6次/小时； | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 无组织排放 |
| 火焰处理废气 | PP火焰处理 | 增强车间通风，确保车间内通风换气次数不低于6次/小时； | 增强车间通风，确保车间内通风换气次数不低于6次/小时； | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 无组织排放 |
| 清洁、PP处理废气 | 清洁、PP处理 | 对PP处理剂喷涂室整体微负压收集后，经过混动气旋喷淋除尘塔除水除雾后再通过二级活性炭吸附处理，最后各经不低于15m高排气筒DA001、DA002排放 | 清洁、PP 处理废气：整体微负压收集后，经过混动气旋喷淋除尘塔除水除雾后再通过二级活性炭吸附处理，最后各经20m高排气筒DA001、DA002排放 | 臭气浓度、乙酸乙酯、乙酸丁酯、颗粒物、非甲烷总烃 | 有组织排放 |
| 调配、清洁、喷漆、流平光固化废气 | 调配、清洁、喷漆、流平光固化 | 对调配间、喷漆室、流平通道、光固化室微负压整体收集后各通过微气旋设备回收漆雾后，再通过二级活性炭吸附处理（活性炭箱进风口装有过滤棉，进一步过滤剩余微量的漆雾），最后各经不低于15m高排气筒DA003、DA004排放 | 调配、清洁、喷漆、流平光固化废气：微负压整体收集后各通过微气旋设备回收漆雾后，再通过二级活性炭吸附处理，最后各经不20m高排气筒DA003、DA004排放。 | 臭气浓度、乙酸乙酯、乙酸丁酯、颗粒物、非甲烷总烃 | 有组织排放 |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北侧清洁、PP处理废气 | 清洁、PP处理 | 整体微负压收集后，经过混动气旋喷淋除尘塔除水除雾后再通过二级活性炭吸附处理，最后各经20m高排气筒DA001排放 | h：20m； Φ：0.7m； |
| 南侧清洁、PP处理废气 | 清洁、PP处理 | 整体微负压收集后，经过混动气旋喷淋除尘塔除水除雾后再通过二级活性炭吸附处理，最后各经20m高排气筒DA002排放 | h：20m； Φ：0.5m； |
| 北侧调配、清洁、喷漆、流平光固化废气 | 调配、清洁、喷漆、流平光固化 | 微负压整体收集后各通过微气旋设备回收漆雾后，再通过二级活性炭吸附处理，最后各经不20m高排气筒DA003排放。 | h：20m； Φ：0.7m； |
| 南侧调配、清洁、喷漆、流平光固化废气 | 调配、清洁、喷漆、流平光固化 | 微负压整体收集后各通过微气旋设备回收漆雾后，再通过二级活性炭吸附处理，最后各经不20m高排气筒DA004排放。 | h：20m； Φ：0.7m； |

废气处理设施具体图例如下：

| 本项目废气处理流程图 |  |
| --- | --- |
| 北侧清洁、PP处理废气设施“混动气旋喷淋+二级活性炭吸附” | 南侧清洁、PP处理废气设施“混动气旋喷淋+二级活性炭吸附” |
| 北侧调配、清洁、喷漆、流平光固化废气“微气旋设备回收漆雾+二级活性炭吸附” | 南侧调配、清洁、喷漆、流平光固化废气“微气旋设备回收漆雾+二级活性炭吸附” |
| 图 4.1.2-1废气处理设施图 |  |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台/套） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UV 涂装流水线 | 生产车间一 | - 2 | 72-75 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，采取实墙降噪 |
| 真空镀膜机 |  | - 3 | 72-75 |  |
| 螺杆空压机 |  | - 2 | 82-85 |  |
| 风机 | 废气处理区 | - 4 | 82-85 |  |
| 电捕焦油器 |  | - 2 | 62-65 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

风机减振措施

图 4.1.3-1 噪声治理设施图（部分）

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，设置危险固废暂存间，位于生产车间东北侧（占地30m2），设置一般固废堆场，位于生产车间西南侧。暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 一般废包装材料 | 原料拆包 | 一般 固废 | / | 出售综合利用 | 出售综合利用 | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 2 | 不合格品 | 检验 | 一般 固废 | / | 出售综合利用 | 出售综合利用 | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 3 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般 固废 | / | 环卫部门统一清运 | 环卫部门统一清运 | 桶装，一般固废仓库 | 一致 |
| 4 | 废UV面漆包装桶 | UV面漆拆包 | 危险 废物 | HW49 900-041-49 | 委托有资质单位外运处置 | 委托兰溪自立环保科技有限公司进行处置 | 叠装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 5 | 废抹布 | 设备维护 | 危险 废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 6 | 漆渣 | 漆雾处理 | 危险 废物 | HW12 900-252-12 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 7 | 喷淋废液 | 漆雾处理 | 危险 废物 | HW49 772-006-49 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 8 | 废过滤棉 | 漆雾处理 | 危险 废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 9 | 废油漆 | 油漆损坏 | 危险 废物 | HW12 900-299-12 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 10 | 废填料 | 漆雾处理 | 危险 废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 11 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险 废物 | HW49 900-039-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 试生产期间产生量【1】 | 折算实际年产生量（t/a） | 试生产期间转移/处置量（t/a） | 变化情况【2】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般废包装材料 | 原料拆包 | 1.5 | 0.33 | 1.32 | 0.33 | -0.18 |
| 2 | 不合格品 | 检验 | 5.0 | 1.1 | 4.40 | 1.1 | -0.6 |
| 3 | 生活垃圾 | 日常生活 | 4.5 | 1.0 | 4.00 | 1.0 | -0.5 |
| 4 | 废UV面漆包装桶 | UV面漆拆包 | 0.202 | 0.045 | 0.18 | 0 | -0.022 |
| 5 | 废抹布 | 设备维护 | 0.05 | 0.004 | 0.02 | 0 | -0.034 |
| 6 | 漆渣 | 漆雾处理 | 0.275 | 0.06 | 0.24 | 0 | -0.035 |
| 7 | 喷淋废液 | 漆雾处理 | 1.0 | 暂未产生 | 1.0 | 0 | — |
| 8 | 废过滤棉 | 漆雾处理 | 0.052 | 暂未产生 | 0.052 | 0 | — |
| 9 | 废油漆 | 油漆损坏 | 0.4 | 0.13 | 0.52 | 0 | 0.12 |
| 10 | 废填料 | 漆雾处理 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.04 |
| 11 | 废活性炭 | 废气处理 | 17.466 | 0.26 | 1.04 | 0 | -16.426 |
| 注：1、试生产期间一般固体废物和危险废物调查为2025年7月1日至2025年9月30日期间的产生情况，相关固废产生量台账记录均由建设单位提供。 2、变化情况为实际产生量与环评产生量相比较。 |  |  |  |  |  |  |  |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

| 图4.1.4-1 危废仓库 |  |
| --- | --- |

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

（1）土壤及地下水

①厂区内地面采用混凝土硬化，防止工艺过程及产品装卸过程跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染；

②对污水收集管沟、污水收集池、危险废物、罐区等进行重点防渗，对生产车间、仓库等进行一般防渗区，其他区域进行简单防渗。

（2）环境风险防范措施

1）已做好车间防渗措施，厂区配备消防设施、应急物资；增强工作人员的安全防范意识，定期更换老化设备，对于老化设备及时进行处置，提高装备水平，定期进行安全知识教育，加强物料及危险废物管理，做好废水、废气、固废防治措施，必须加强安全管理，提高事故防范措施，完善安全管理制度，对操作人员进行上岗培训，熟悉操作设备和流程；

2）已加强危险废物及危废仓库的管理，产生的危废及时收集，贮存，避免在厂区长期堆放，危废贮存场已设置相关标志、标识，已制定相关台账管理，危废车间已设防渗漏、防腐蚀等措施。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。

| 废气排气筒（DA001）规范化排污口及标识标牌 |  |
| --- | --- |
| 图4.2.2-1 规范化排污口（部分） |  |

4.2.3其他设施

本项目为新建（迁建）项目，目前原有项目场地出租方已收回厂房，原有项目设备已拆除，已无“三废”产生，且公司已对“三废”清理到位。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 化粪池、管道、设置一个污水口和一个雨水口 | 3 |
| 2 | 废气治理 | 废气收集管道，车间通风换气设施、两套“混动气旋喷淋+二级活性炭吸附”处理设施、两套“微气旋设备回收漆雾+二级活性炭吸附”处理设施、规范化排污口建设 | 30 |
| 3 | 固废治理 | 固废暂存设施、固废处置等 | 3 |
| 4 | 噪声处理 | 采取消声、隔声措施 | 1 |
| 5 | 风险 | 防渗措施、消防应急设施、厂区绿化等 | 3 |
| 合计 |  |  | 40 |
| 总投资 |  |  | 150 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 26.7 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。本项目建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 本项目落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该项目为扩建项目，拟建于浙江龙游经济开发区金星大道25号3号厂房3楼（龙游同创电子技术开发有限公司内）。项目主要建设内容为年产3000万只塑料制品真空镀膜。 | 该项目为扩建项目，位于浙江龙游经济开发区金星大道25号3号厂房3楼（龙游同创电子技术开发有限公司内）。项目主要建设内容为年产3000万只塑料制品真空镀膜。 |
| 2 | 加强废水污染防治。按照清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理的要求。项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））后纳入园区污水管网，经园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入衢江。 | 加强废水污染防治。厂区实行雨污分流，本项目生活污水经预处理达到纳管标准后送至污水处理厂处理达标后排入衢江； 验收监测期间，污水总排放口（DW001-2）中pH、悬浮物、化学需氧量、动植物油类、五日生化需氧量符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准；氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |
| 3 | 加强废气污染防治。提高装备配置和密闭化、连续化、自动化水平。项目PP处理、调配、清洁、喷漆、流平光固化等工艺废气执行 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1、表6标准；厂区内挥发性有机物无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准；厂界颗粒物、SO2、NOX无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源标准。 | 已加强废气污染防治。根据各废气特点采取针对性的措施进行有效处理，确保废气达标排放； 验收监测期间，北侧清洁、PP处理废气处理设施排气筒出口（DA001-2）中低浓度颗粒物、非甲烷总烃、乙酸酯类、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，南侧清洁、PP处理废气处理设施排气筒出口（DA002-2）中低浓度颗粒物、非甲烷总烃、乙酸酯类、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，北侧调配、清洁、喷漆、流平光固化废气处理设施出口（DA003-2）中低浓度颗粒物、非甲烷总烃、乙酸酯类、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，南侧调配、清洁、喷漆、流平光固化废气处理设施出口（DA004-2）中低浓度颗粒物、非甲烷总烃、乙酸酯类、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值要求。 厂界非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯、臭气浓度检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表 6的限值要求。 厂界内生产车间外非甲烷总烃结果均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。 |
| 4 | 加强噪声污染防治。合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备。采取有效的隔声、减振、降噪及控制作业时间等措施，确保厂界南侧、西侧、北侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求；厂界东侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4 类功能区标准要求。 | 已加强噪声污染防治。合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备； 厂界东外昼间噪声检测结果均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的4类要求，厂界南外、西外、北外昼间噪声检测结果均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。 |
| 5 | 加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库及标识、标牌、标签等标志，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用。危险废物必须委托有相应危废处理资质单位进行处置，严格执行转移报批手续和联单制度。严禁非法排放、倾倒、处置危险废物。 | 已加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用； 危险固废：设置危险固废暂存间，位于生产车间东北侧（占地30m2），废UV面漆包装桶、废抹布、漆渣、喷淋废液、废过滤棉、废油漆、废填料、废活性炭分类收集后委托兰溪自立环保科技有限公司进行处置。 一般固废：设置一般固废仓库，位于生产车间西南侧，一般固废定期外售给物资单位。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 |
| 6 | 严格落实污染物排放总量控制措施及排污权交易制度。按照《环评报告表》，本项目建成后企业废气污染物烟粉尘、VOCs排放量分别控制在0.024t/a、0.881t/a 以内。 | 已严格实施总量控制。本项目污染物排放量CODCr、NH3-N、VOCS、颗粒物符合环评报告表及环评批复文件中的总量控制要求。 |
| 7 | 根据《环评法》等规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起满 5年，项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。 | 已根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，本项目规模、性质、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等未发生重大变化，开工建设时间未超批准之日5年。 |