浙江索福绿建实业有限公司

年产50万樘木质门及20万樘钢木门生产线技改项目竣工环境保护（先行）验收监测报告

（评审稿）

建设单位：浙江索福绿建实业有限公司

编制单位：浙江索福绿建实业有限公司

2025年12月

建设单位：浙江索福绿建实业有限公司

编制单位：浙江索福绿建实业有限公司

法人代表：

项目负责人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 浙江索福绿建实业有限公司 电话：15058581057 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市永康市象珠镇寺口吕村开发路65号、67号、88号 | 浙江索福绿建实业有限公司 电话：15058581057 传真：/ 邮编：/ 地址：浙江省金华市永康市象珠镇寺口吕村开发路65号、67号、88号 |

目录

1项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2项目审批情况	1

1.3项目建设情况	1

1.4项目验收工作情况	1

2验收依据	3

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容	8

3.3主要原辅材料及燃料	12

3.4主要生产设备	14

3.5水源及水平衡	16

3.6生产工艺	20

3.7项目变动情况	32

4环境保护设施	37

4.1污染物治理/处置设施	37

4.1.1废水	37

4.1.2废气	38

4.1.3噪声	44

4.1.4固（液）体废物	46

4.2其他环境保护设施	49

4.2.1环境风险防范设施	49

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	49

4.2.3其他设施	51

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	51

4.3.1 环保设施投资	51

4.3.2 “三同时”落实情况	52

5建设项目环评报告的主要结论与建议及其审批部门审批决定	57

5.1建设项目环评报告的主要结论与建议	57

5.1.1 建设项目污染产生和防治措施	57

5.1.2 环评总结论	61

5.2审批部门审批决定	61

6验收执行标准	64

6.1废水验收执行标准	64

6.2废气验收执行标准	64

6.3噪声验收执行标准	67

6.4固废验收执行标准	67

6.5主要污染物排放总量控制指标	67

6.6环境质量标准	68

7验收监测内容	69

7.1环境保护设施调试运行效果	69

7.1.1废水验收监测内容	69

7.1.2废气验收监测内容	69

7.1.3厂界噪声监测	72

7.1.4监测点位布置图	72

7.2环境质量监测	73

8质量保证及质量控制	74

8.1监测分析方法	74

8.2监测仪器	76

8.3人员能力	78

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	78

8.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	80

8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	80

8.7采样记录及分析结果	80

9验收监测结果	81

9.1生产工况	81

9.2污染物排放监测及环保设施处理效率结果	81

9.2.1废水监测结果及评价	81

9.2.2固定污染源废气检测结果及评价	87

9.2.3无组织废气检测结果及评价	111

9.2.4噪声检测结果及评价	124

9.2.5环保设施处理效率监测结果	125

9.2.6污染物排放总量核算	126

9.3工程建设对环境的影响	129

10验收监测结论	131

10.1环保设施调试运行效果	131

10.1.1环保设施处理效率监测结果	131

10.1.2污染设施排放监测结果	131

10.2工程建设对环境的影响	136

10.3建议	136

附件1 建设项目环境保护“三同时”竣工验收报告表	137

附件2 浙江索福绿建实业有限公司项目备案通知书	139

附件3 环评批复	141

附件4 排污登记回执	145

附件5 危废处置协议	146

附件6 危废台账	149

附件7 废水处理设施设计方案	156

附件8 废气处理设施设计方案	170

附件9 试生产文件	198

附件10 城镇污水排入排水管网许可证	200

附件11 试生产期间天然气发票	201

附件12 验收意见及签到表	202

附件13 验收公示截图	203

附件14 其他需要说明的事项	204

附件13 检测报告	206

1项目概况

1.1基本情况

浙江索福绿建实业有限公司位于浙江省金华市永康市象珠镇寺口吕村开发路65号、67号、88号，是一家专业从事木质门及钢木门的企业。项目于2023年03月31日在永康市经济和信息化局完成了备案（项目代码：2303-330784-07-02-138412）。

1.2项目审批情况

2025年8月，我公司委托杭州翠金环境科技有限公司编制了《浙江索福绿建实业有限公司年产50万樘木质门及20万樘钢木门生产线技改项目环境影响报告表》，于2025年8月19日获得金华市生态环境局的审查意见（金环建永[2025]68号）。2025年09月23日本项目完成固定污染源排污登记变更，登记编号为：913307846878674197001W。

1.3项目建设情况

我公司利用位于浙江省金华市永康市象珠镇寺口吕村开发路65号、67号、88号厂房实施扩建，实际投资2000万元，实际环保投资250万元，采用表面处理、喷塑、胶合、喷漆等生产工艺，购置表面处理线、胶合机、喷塑流水线、喷漆流水线等生产设备，建设年产50万樘木质门及20万樘钢木门生产线技改项目。本项目于2025年8月开工建设，2025年9月30日完成调试，2025年10月1日开始试生产，具备年产35万樘木质门及7万樘钢木门的生产能力。

本项目员工人数400人，工作班制为8小时白班一班制，年工作300天，项目一厂区内不设食堂，设员工休息室；二厂区不设食堂和住宿，本项目夜间不生产。

1.4项目验收工作情况

我公司委托浙江高鑫安全检测科技有限公司于2025年12月2日-5日对本项目的废水处理设施、废气处理设施、厂界无组织废气和厂界噪声进行了建设项目竣工环境保护验收监测，现根据现场监测情况、样品分析结果及环保检查结果，编制本项目竣工环境保护（先行）验收监测报告。

本次验收范围为金环建永[2025]68号审批规模中企业目前实际已建成的“浙江索福绿建实业有限公司年产35万樘木质门及7万樘钢木门”产能，本次验收为先行验收。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人大常委会，2017.6.27修订，2018.1.1施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》，全国人民代表大会常务委员会，2018.10.26起施行；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)，2020年4月29日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020.9.1起施行；

- 《国务院关于修订<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）；

- 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的决定》（环境保护部 国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起实施）；

- 《浙江省人民政府关于修改<浙江省建设项目环境保护管理办法>的决定》（浙江省人民政府令第388号[2021年修正]，2021年2月10日起实施)；

- 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函（2020）688号，2020年12月13日起实施）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（2）《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（浙环发[2009]89号）。

2.3建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《浙江索福绿建实业有限公司年产50万樘木质门及20万樘钢木门生产线技改项目环境影响报告表》（杭州翠金环境科技有限公司，2025年8月）；

（2）《关于浙江索福绿建实业有限公司年产50万樘木质门及20万樘钢木门生产线技改项目环境影响报告表的审查意见》（金华市生态环境局，金环建永[2025]68号，2025年8月19日）。

2.4其他相关文件

- 《检测报告》（高鑫（验）字20251204）（浙江高鑫安全检测科技有限公司编制，2025年11月）；

- 《浙江索福绿建实业有限公司2万风量中央除尘净化处理环保工程设计方案》，（永康市铭海环保科技有限公司编制，2023年）；

- 《浙江索福绿建实业有限公司8万风量中央除尘净化处理环保工程设计方案》，（永康市铭海环保科技有限公司编制，2023年）；

- 《浙江索福绿建实业有限公司油漆废气+烘烤废气处理环保设施环保工程设计方案》，（永康市恒久涂装设备有限公司编制，2021年）；

- 《浙江索福绿建实业有限公司涂装废气处理设备环保设计方案》，（永康立盛环保科技有限公司编制，2025年05月）；

- 《浙江索福绿建有限公司废水处理及回用工程设计方案》，（金华科创环保科技有限公司编制）。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

浙江索福绿建实业有限公司位于浙江省金华市永康市象珠镇寺口吕村开发路65号、67号、88号。项目一厂区中心经纬度坐标为E120.074645°，N28.957351°，二厂区中心经纬度坐标为E120.074237°，N28.960122°。本项目一厂区东北侧为象珠镇佳乐福幼儿园及永康市平达工具有限公司，东南侧为农业用地，西南侧为寺口吕工业园区入驻企业，西北侧隔大永线为永康市新光灯具有限公司；二厂区东北侧紧邻永永康市第三纺织机械厂，东南侧隔大永线为象珠镇佳乐福幼儿园和永康市平达工具有限公司，西南侧紧邻永康市齐喜锁业有限公司，西北侧紧邻空地。最近敏感点为二厂区东南侧的象珠镇佳乐福幼儿园，相距约36m，厂区具体地理位置见图3.1-1，项目厂区周边环境概况详见表3.1-1，项目周边主要敏感保护目标见表3.1-2，厂区周边情况见图3.1-2，厂区平面布置图见图3.1-3。

本项目

图3.1-1 项目地理位置图

空地 永康市齐喜锁业有限公司 农业用地 永康市新光灯具有限公司 本项目一厂区 本项目二厂区 寺口吕工业园区入驻企业 永康市平达工具有限公司 佳乐福幼儿园 寺口吕工业园区入驻企业 36m N

图3.1-2 项目周边情况

表3.1-1本项目厂区周边环境概况

| 方位 |  | 距离 | 环境概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一厂区 | 东北 | 相邻 | 象珠镇佳乐福幼儿园及永康市平达工具有限公司 |
|  | 东南 | 相邻 | 农业用地 |
|  | 西南 | 相邻 | 寺口吕工业园区入驻企业 |
|  | 西北 | 相邻 | 隔大永线为永康市新光灯具有限公司 |
| 二厂区 | 东北 | 相邻 | 寺口吕工业园区入驻企业 |
|  | 东南 | 相邻 | 隔大永线为象珠镇佳乐福幼儿园和永康市平达工具有限公司 |
|  | 西南 | 相邻 | 永康市齐喜锁业有限公司 |
|  | 西北 | 相邻 | 空地 |

表3.1-2周边敏感点分布情况表

| 环境类别 | 敏感点 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 环境功能 | 较环评变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 象珠镇佳乐福幼儿园 | 二厂区东南侧 | 36m | 二类 | 与环评一致 |

图 3.1-3 项目厂区平面布置图

3.2建设内容

（1）项目名称：浙江索福绿建实业有限公司年产50万樘木质门及20万樘钢木门生产线技改项目

（2）项目性质：扩建

（3）建设地点：浙江省金华市永康市象珠镇寺口吕村开发路65号、67号、88号

（4）项目总投资、生产组织方式及劳动定员

本项目实际投资2000万元，实际环保投资250万元。本项目员工人数400人，工作班制为8小时白班一班制，年工作300天，项目一厂区内不设食堂，设员工休息室；二厂区不设食堂和住宿，本项目夜间不生产。

（5）项目工程组成

组成包括主体工程、公用工程、环保工程等，项目环评报告与实际建设内容变更情况见表3.2-1。

表3.2-1 项目环评报告与实际建设内容变更对照表

| 项目工程 |  | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 |  | 年产50万樘木质门及20万樘钢木门 | 年产35万樘木质门及7万樘钢木门 | 不一致 一厂区相比环评减少了1条喷塑喷漆流水线及1条喷塑线，二厂区4#厂房木加工工序暂未建设 |
| 主体工程 | 一厂区 | 1幢厂房，仅有一层，设置本项目钢木门门框的表面处理（1条）、喷塑流水线（2条）、热转移流水线（1条）及水性漆涂装流水线（1条）、喷塑喷漆流水线（1条） | 1幢厂房，仅有一层，设置本项目钢木门门框的表面处理（1条）、喷塑流水线（1条）、热转移流水线（1条）及水性漆涂装流水线（1条） | 不一致 一厂区相比环评减少了1条喷塑喷漆流水线及1条喷塑线，暂未建设 |
|  | 二厂区 | 1#厂房：1F装配；2F成品仓库； | 1#厂房：1F装配；2F成品仓库； | 一致 |
|  |  | 2#厂房：1-2F木加工；3F胶合工序；4F木加工；5F成品仓库； | 2#厂房：1-2F木加工；3F胶合工序；4F木加工；5F成品仓库； | 一致 |
|  |  | 3#厂房：1-3F木加工；4-5F成品仓库； | 3#厂房：1-3F木加工；4-5F成品仓库； | 一致 |
|  |  | 4#厂房：1F金加工；2-3F木加工工序；4-5F成品仓库； | 4#厂房整体外租 | 不一致 木加工工序暂未建设 |
|  |  | 5#厂房：1F喷砂工序；UV涂装工序；2F调漆、喷底漆+打磨工序；3F喷色漆、面漆+晾干工序。 | 5#厂房：1F喷砂工序；UV涂装工序；2F调漆、喷底漆+打磨工序；3F喷色漆、面漆+晾干工序。 | 一致 |
| 公用工程 | 给水工程 | 依托工业园区给水管网提供 | 依托工业园区给水管网提供 | 一致 |
|  | 排水工程 | 厂区均实行雨污分流，雨水排入市政雨水管道；生产废水、生活污水经处理达标后纳管排放 | 厂区均实行雨污分流，雨水排入市政雨水管道；生产废水、生活污水经处理达标后纳管排放 | 一致 |
|  | 供电系统 | 依托工业园区电网统一供给 | 依托工业园区电网统一供给 | 一致 |
|  | 供热工程 | 项目胶合采用热水炉进行供热 | 项目胶合采用热水炉进行供热 | 一致 |
| 环保工程 | 废水处理 | 项目外排废水为表面处理、涂装水帘、废气喷淋、转印洗纸、热水炉废水及生活污水。生产废水经调节池+反应池+斜管沉淀池+回调池+过滤处理后与经化粪池处理后的生活污水合并达标后纳管，经永康市象珠（唐先）污水处理厂集中处理达标后排入酥溪。 | 项目外排废水为表面处理、涂装水帘、废气喷淋、转印洗纸、热水炉废水及生活污水。生产废水经调节池+反应池+斜管沉淀池+回调池+过滤处理后与经化粪池处理后的生活污水合并达标后纳管，经永康市象珠（唐先）污水处理厂集中处理达标后排入酥溪。 | 一致 |
|  | 废气处理 | - 一厂区喷漆废气收集后经水帘+水喷淋处理后于15m高排气筒（DA001）高空排放 | - 一厂区喷漆废气收集后经水帘+水喷淋处理后于15m高排气筒（DA001）高空排放 | 一致 |
|  |  | 一厂区烘干固化+天然气燃烧废气（表面处理烘干、转印烤纸工序、喷塑固化工序、喷漆烘干废气及天然气燃烧废气）收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后于15m高排气筒（DA002）高空排放 | 一厂区烘干固化+天然气燃烧废气（表面处理烘干、转印烤纸工序、喷塑固化工序、喷漆烘干废气及天然气燃烧废气）收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后于15m高排气筒（DA002）高空排放 | 一致 |
|  |  | 一厂区喷塑流水线自动喷台喷塑废气收集后经旋风+滤芯除尘处理后于15m高排气筒（DA003-DA004）高空排放 | 一厂区喷塑流水线自动喷台喷塑废气收集后经旋风+滤芯除尘处理后于15m高排气筒（DA005、DA006）高空排放 | 一致 |
|  |  | 一厂区喷塑喷漆流水线双工位喷台喷塑废气收集后经二级滤芯除尘处理后于15m高排气筒（DA005-DA006）高空排放 | 暂未建设 | 不一致 一厂区喷塑喷漆流水线暂未建设 |
|  |  | 一厂区喷塑喷漆流水线喷塑废气收集后经旋风+滤芯除尘处理后于15m高排气筒（DA007）高空排放 | 暂未建设 | 不一致 一厂区喷塑喷漆流水线暂未建设 |
|  |  | 一厂区热水炉天然气燃烧废气收集后经15m高排气筒（DA008）高空排放 | 一厂区热水炉天然气燃烧废气收集后经15m高排气筒（DA008）高空排放 | 一致 |
|  |  | 二厂区底漆调漆、喷漆废气+色面一体喷房涂装废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA009）高空排放 | 二厂区底漆调漆、喷漆废气+色面一体喷房涂装废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA009）高空排放 | 一致 |
|  |  | 二厂区喷水性面漆废气+晾干废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA010）高空排放 | 二厂区喷水性面漆废气+晾干废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA010）高空排放 | 一致 |
|  |  | 二厂区喷水性色漆废气+晾干废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA011）高空排放 | 二厂区喷水性色漆废气+晾干废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA011）高空排放 | 一致 |
|  |  | 二厂区UV涂装及废气线条涂装收集后经干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA012）高空排放 | 二厂区UV涂装及废气线条涂装收集后经干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA012）高空排放 | 一致 |
|  |  | 二厂区喷砂废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA013）高空排放 | 二厂区喷砂废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA013）高空排放 | 一致 |
|  |  | 二厂区UV吹灰废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA014）高空排放 | 二厂区UV吹灰废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA014）高空排放 | 一致 |
|  |  | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA015）高空排放 | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA015）高空排放 | 一致 |
|  |  | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA016）高空排放 | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA016）高空排放 | 一致 |
|  |  | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA017）高空排放 | 暂未建设 | 不一致二厂区4#厂房木加工工序暂未建设 |
|  |  | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA018）高空排放 | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA018）高空排放 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 隔声降噪设施 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 一致 |
|  | 固废处理 | 一厂区：生活垃圾依托生活垃圾桶，一般废物存于厂房中部一般固废暂存场所，危险废物暂存于一厂区东南侧危废暂存间，面积约30m2。 | 一厂区：生活垃圾依托生活垃圾桶，一般废物存于厂房中部一般固废暂存场所，危险废物暂存于一厂区东南侧危废暂存间，面积约30m2。 | 一致 |
|  |  | 二厂区：生活垃圾依托生活垃圾桶，一般废物存于一般固废暂存区，危险废物暂存于一厂区东南侧危废暂存间 | 二厂区：生活垃圾依托生活垃圾桶，一般废物存于一般固废暂存区，危险废物暂存于一厂区东南侧危废暂存间 | 一致 |

根据核查，本项目已建设年产35万樘木质门及7万樘钢木门生产线，厂区平面布置发生变化，具体为：一厂区相比环评减少了1条喷塑喷漆流水线及1条喷塑流水线，二厂区4#厂房整体外租，木加工工序暂未建设，厂区平面布置发生调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点，其余建设内容与环评一致，生产、处置或储存能力未超环评审批量，废气、噪声污染防治措施未发生变化，固体废物利用处置方式未发生变化，无重大变化。

（6）项目产品方案见表3.2-2。

表3.2-2 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 环评及批复年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 钢木门 | - 20万樘/年 | - 7万樘/年 | -14万樘/年 |
| - 2 | - 木门 | - 50万万樘/年 | - 35万樘/年 | -15万樘/年 |

3.3主要原辅材料及燃料

表3.3-1 主要原辅材料与燃料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评年用量 | 调试期间用量 | 折算实际年用量【1】 | 实际年用量与环评年用量比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025.10-2025.11 |  |  |
| 一厂区 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 冷轧板 | - t/a | - 11000 | 1100.00 | 6600 | -4400 |
| - 2 | 焊丝 | - t/a | - 10 | 1.00 | 6 | -4 |
| - 3 | CO2保护气 | - m3/a | - 410 | 41.00 | 246 | -164 |
| - 4 | 脱脂剂 | - t/a | - 60 | 6.00 | 36 | -24 |
| - 5 | 皮膜剂 | - t/a | - 455 | 45.50 | 273 | -182 |
| - 6 | 胶水 | - t/a | - 15 | 1.50 | 9 | -6 |
| - 7 | 蜂窝纸 | - 万条/a | - 17 | 1.70 | 10 | -6.8 |
| - 8 | 防火门芯 | - 万块/a | - 25 | 2.50 | 15 | -10 |
| - 9 | 塑粉 | - t/a | - 323 | 32.30 | 194 | -129.2 |
| - 10 | 转印纸 | - 万米/a | - 136.7 | 13.67 | 82 | -54.68 |
| - 11 | 白乳胶 | - t/a | - 10 | 1.00 | 6 | -4 |
| - 12 | 水性漆 | - t/a | - 61.4 | 6.14 | 37 | -24.56 |
| - 13 | 配件 | - 万套/a | - 40 | 4.00 | 24 | -16 |
| - 14 | 包材 | - t/a | - 25 | 2.50 | 15 | -10 |
| - 15 | 机油 | - t/a | - 4.93 | 0.49 | 3 | -1.972 |
| - 16 | 天然气 | - 万m3/a | - 95 | - 6.55 | 39 | -55.7 |
| - 17 | 水 | - t/a | - 7321 | - 1141 | 6848 | -473 |
| 二厂区 |  |  |  |  |  |  |
| - 18 | - 冷轧板 | - t/a | - 2500 | 250 | 1500 | -1000 |
| - 19 | - 焊丝 | - t/a | - 16 | 1.60 | 10 | -6.4 |
| - 20 | - CO2保护气 | - 瓶/a | - 2490 | 249 | 1494 | -996 |
| - 21 | - 密度纤维板 | - 万m3/a | - 1.5 | 0.15 | 1 | -0.6 |
| - 22 | - 木方 | - 万m3/a | - 1 | 0.10 | 1 | -0.4 |
| - 23 | - 木材（指接档） | - 万m3/a | - 1 | 0.10 | 1 | -0.4 |
| - 24 | - 木材（指接板） | - 万m3/a | - 3.3 | 0.33 | 2 | -1.32 |
| - 25 | - 钢管 | - 万根/a | - 20 | 2.00 | 12 | -8 |
| - 26 | - 门面板 | - 万张/a | - 50 | 5.00 | 30 | -20 |
| - 27 | - 木皮 | - 万m3/a | - 95 | 9.50 | 57 | -38 |
| - 28 | - PVC封边皮 | - 万m/a | - 50 | 5.00 | 30 | -20 |
| - 29 | - 防火门芯 | - 万m3/a | - 1.35 | 0.14 | 1 | -0.54 |
| - 30 | - 蜂窝纸 | - 万条/a | - 26.6 | 2.66 | 16 | -10.64 |
| - 31 | - 白乳胶 | - t/a | - 10 | 1.00 | 6 | -4 |
| - 32 | - 发泡胶 | - t/a | - 10 | 1.00 | 6 | -4 |
| - 33 | - UV底漆 | - t/a | - 27.4 | 2.74 | 16 | -10.96 |
| - 34 | - UV面漆 | - t/a | - 20 | 2.00 | 12 | -8 |
| - 35 | - 水性丙烯酸树脂底漆 | - t/a | - 18 | 1.80 | 11 | -7.2 |
| - 36 | - 水性丙烯酸树脂色漆 | - t/a | - 10 | 1.00 | 6 | -4 |
| - 37 | - 水性丙烯酸树脂面漆 | - t/a | - 12 | 1.20 | 7 | -4.8 |
| - 38 | - PU底漆 | - t/a | - 0.4 | 0.04 | 0 | -0.16 |
| - 39 | - PU色漆 | - t/a | - 0.2 | 0.02 | 0 | -0.08 |
| - 40 | - PU面漆 | - t/a | - 0.2 | 0.02 | 0 | -0.08 |
| - 41 | - PU固化剂 | - t/a | - 0.4 | 0.04 | 0 | -0.16 |
| - 42 | - 稀释剂 | - t/a | - 0.13 | 0.01 | 0 | -0.052 |
| - 43 | - 乙酸丁酯 | - t/a | - 0.01 | 0.00 | 0 | -0.004 |
| - 44 | - 砂纸 | - 张/a | - 10000 | 1000 | 6000 | -4000 |
| - 45 | - 磨料 | - t/a | - 5 | 0.50 | 3 | -2 |
| - 46 | - 配件 | - 万套/a | - 70 | 7.00 | 42 | -28 |
| - 47 | - 包装材料 | - 万套/a | - 70 | 7.00 | 42 | -28 |
| - 48 | - 机油 | - t/a | - 5.1 | 0.51 | 3 | -2.04 |
| - 49 | - 水 | - t/a | - 8190 | - 1071 | 6426 | -1764 |
| - 备注 | - 【1】注：折算年用量为原辅料调试期间用量（2025.10-2025.11）折算得出。 |  |  |  |  |  |

根据核查，本项目已建设年产35万樘木质门及7万樘钢木门的能力，实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与现实际产能相匹配，原辅料变化情况是由工况变动引起。

3.4主要生产设备

表3.4-1 项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 型号 | 环评中数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一厂区 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 剪板机 |  | - 台 | - / | 6 | 6 | - 无变化 |
| - 2 | - 折弯机 |  | - 台 | - / | 10 | 10 | - 无变化 |
| - 3 | - 锯角机 |  | - 台 | - / | 10 | 10 | - 无变化 |
| - 4 | - 冲床 |  | - 台 | - / | 38 | 38 | - 无变化 |
| - 5 | - 线条成型机 |  | - 台 | - / | 2 | 2 | - 无变化 |
| - 6 | - 冷压机 |  | - 台 | - / | 10 | 10 | - 无变化 |
| - 7 | - 雕花机 |  | - 台 | - / | 5 | 5 | - 无变化 |
| - 8 | - 保护焊机 |  | - 台 | - / | 10 | 10 | - 无变化 |
| - 9 | - 表面处理线 |  | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 10 | - 冷压机 |  | - 台 | - / | 10 | 10 | - 无变化 |
| - 11 | - 胶合流水线 |  | - 台 | - / | 2 | 2 | - 无变化 |
| - 12 | - 软化设施 |  | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 13 | - 热水炉 |  | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 14 | - 胶合机 |  | - 台 | - / | 6 | 6 | - 无变化 |
| - 15 | - 喷塑流水线 |  | - 条 | - / | 2 | 1 | - -1 |
| - 16 | - 喷漆流水线 |  | - 条 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 17 | - 喷塑喷漆流水线 |  | - 条 | - / | 1 | 0 | - -1，暂未建设 |
| - 18 | - 转印线 |  | - 条 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 19 | - 空压机 |  | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 20 | - 转印纸打包机 |  | - 台 | - / | 3 | 3 | - 无变化 |
| - 二厂区 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - 剪板机 |  | - 台 | - / | 5 | 5 | - 无变化 |
| - 22 | - 折弯机 |  | - 台 | - / | 8 | 8 | - 无变化 |
| - 23 | - 锯角机 |  | - 台 | - / | 8 | 8 | - 无变化 |
| - 24 | - 冲床 |  | - 台 | - / | 20 | 20 | - 无变化 |
| - 25 | - 保护焊机 |  | - 台 | - / | 5 | 5 | - 无变化 |
| - 26 | - 液压冷压机 |  | - 台 | - / | 15 | 15 | - 无变化 |
| - 27 | - 锁孔机 |  | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 28 | - 雕刻机 |  | - 台 | - / | 2 | 2 | - 无变化 |
| - 29 | - 立铣机 |  | - 台 | - / | 2 | 2 | - 无变化 |
| - 30 | - 单面木工压刨机 |  | - 台 | - / | 2 | 2 | - 无变化 |
| - 31 | - 自动多片纵锯机 |  | - 台 | - / | 2 | 2 | - 无变化 |
| - 32 | - 立式单轴木工铣床 |  | - 台 | - / | 3 | 2 | - -1 |
| - 33 | - 四面木工刨床 |  | - 台 | - / | 2 | 1 | - -1 |
| - 34 | - 立式单轴木工铣床 |  | - 台 | - / | 2 | 1 | - -1 |
| - 35 | - 木工立铣机 |  | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 36 | - 多功能异形压机 |  | - 台 | - / | 2 | 2 | - 无变化 |
| - 37 | - 热转印真空覆膜机 |  | - 台 | - / | 3 | 3 | - 无变化 |
| - 38 | - 液压薄木剪切机 |  | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 39 | - 精密推台锯 |  | - 台 | - / | 2 | 2 | - 无变化 |
| - 40 | - 往复锯 |  | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 41 | - 精密裁板锯 |  | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 42 | - 四边锯 |  | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 43 | - 铣钻机床 |  | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 44 | - 直线修边机 |  | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 45 | - UV涂装 | - UV喷涂线（底） | - / | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 46 |  | - UV喷涂线（面） | - 条 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 47 |  | - 喷砂机 | - 台 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 48 |  | - 清灰系统 | - 套 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 49 | - 水性和PU漆底漆涂装 | - 调漆房 | - 个 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 50 |  | - 底漆房 | - 个 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 51 |  | - 晾干房 | - 个 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 52 |  | - 打磨房 | - 个 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 53 | - 水性和PU漆面漆和色漆涂装 | - 色漆房 | - 个 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 54 |  | - 面漆房 | - 个 | - / | 2 | 2 | - 无变化 |
| - 55 |  | - 面漆一体喷房 | - 个 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 56 |  | - 晾干房 | - 个 | - / | 3 | 3 | - 无变化 |
| - 57 | - 水性漆涂装 - （线条） | - 喷涂线 | - 条 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |
| - 58 |  | - 晾干房 | - 个 | - / | 1 | 1 | - 无变化 |

根据核查，本项目实际生产设备种类与环评相比无变化，实际设备数量与环评相比喷塑流水线减少1条、喷塑喷漆流水线减少1条、立式单轴木工铣床减少1台、四面木工刨床减少1台、立式单轴木工铣床减少1台，其余生产设备数量与环评一致，不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，未超产能审批量，不属于重大变动。

3.5水源及水平衡

本项目一厂区外排废水主要为清洗废水、水帘废水、喷淋废水、转印废水、锅炉废水及生活污水；二厂区外排废水主要为水帘废水、喷淋废水和生活污水，其中生产废水收集后由一厂区污水处理站处理后纳管排放。

- 项目用水情况

员工生活用水：本项目项目定员400人，厂区不设食堂及住宿，员工人均用水量按50L/人·d计，年生产300天，生活用水量为6000t/a。

水帘用水：本项目一厂区喷漆流水线设水帘喷台4个（L2m×W1m×H0.5 m），30天更换一次，则用水量为40t/a；本项目二厂区2F底漆房设水帘台1个（L8m×W8m×H0.5 m），30天更换一次，则用水量为320t/a；本项目二厂区3F色漆房设水帘台1个（L14.8m×W3.5m×H0.5 m），30天更换一次，则用水量为259t/a；本项目二厂区3F面漆房设水帘台1个（L13.9m×W3.5m×H0.5 m），30天更换一次，则用水量为243t/a；本项目二厂区 3F 色面一体喷房设水帘台1个（L13.8m×W2.5m×H0.5 m），30天更换一次，则用水量为172t/a。

喷淋塔用水：本项目一厂区喷漆流水线设2套喷淋塔（L1.5m×W1m×H1m），有效容积以规格的90%计，10天更换一次，则用水量为90t/a；二厂区设2套喷淋塔（L1.5m×W1.6m×H1.2m），年更换次数35次，则用水量为202t/a。

清洗用水：本项目一厂区设脱脂槽2个（L3m×W1.8m×H1.2m）、皮膜槽2个（L3m×W1.8m×H1.2m），循环使用，定期捞渣，不外排；设清洗槽4个（L3m×W1.8m×H1.2m），逆流漂洗，溢流水量约为0.5m3/h，每天有效工作时间为8h，则溢流水量约1200t/a，根据生产要求，每5天更换一次，则用水量为1555t/a。

转印用水：本项目一厂区转印洗纸工序设1套喷淋系统，根据生产情况，用水量为3t/d，合计用水量为900t/a。

车间地面清洗用水：本项目需要进行清洗的车间面积约333m2，废水量以90%计，项目清洗时不使用清洗剂等；清洗用水量按3L/m2/d计，则清洗用水为333t/a。

热水炉用水：本项目胶合用热水炉热水循环使用不外排，定期补充新鲜水，年用水量为500t/a，循环水量为330t/a。

（2）项目废水产生及排放情况

员工生活污水：本项目项目定员400人，厂区不设食堂及住宿，员工人均用水量按50L/人·d计，年生产300天，生活用水量为6000t/a，生活污水产生量以用水量的85%计，则产生生活污水5100t/a。

水帘废水：本项目一厂区喷漆流水线设水帘喷台4个（L2m×W1m×H0.5 m），30天更换一次，则用水量为40t/a，槽有效容积以槽规格的80%计，废水产生量为32t/a；本项目二厂区2F底漆房设水帘台1个（L8m×W8m×H0.5 m），30天更换一次，则用水量为320t/a，槽有效容积以槽规格的80%计，废水产生量为256t/a；本项目二厂区3F色漆房设水帘台1个（L14.8m×W3.5m×H0.5 m），30天更换一次，则用水量为259t/a，槽有效容积以槽规格的80%计，废水产生量为207t/a；本项目二厂区3F面漆房设水帘台1个（L13.9m×W3.5m×H0.5 m），30天更换一次，则用水量为243t/a，槽有效容积以槽规格的80%计，废水产生量为195t/a；本项目二厂区 3F 色面一体喷房设水帘台1个（L13.8m×W2.5m×H0.5 m），30天更换一次，则用水量为172t/a，槽有效容积以槽规格的80%计，废水产生量为138t/a；本项目水帘废水合计产生828t/a，收集后进入一厂区污水处理站进行处理达标后排放。

喷淋塔废水：本项目一厂区喷漆流水线设2套喷淋塔（L1.5m×W1m×H1m），有效容积以规格的90%计，10天更换一次，则用水量为90t/a，废水量为81t/a；二厂区设2套喷淋塔（L1.5m×W1.6m×H1.2m），有效容积以规格的90%计，年更换次数35次，则用水量为202t/a，废水量为182t/a。

清洗废水：本项目一厂区设脱脂槽2个（L3m×W1.8m×H1.2m）、皮膜槽2个（L3m×W1.8m×H1.2m），循环使用，定期捞渣，不外排；设清洗槽4个（L3m×W1.8m×H1.2m），逆流漂洗，溢流水量约为0.5m3/h，每天有效工作时间为8h，则溢流水量约1200t/a，根据生产要求，每5天更换一次，则用水量为1555t/a，有效容积以规格的90%计，则清洗废水量为2600t/a。

转印废水：本项目一厂区转印洗纸工序设1套喷淋系统，根据生产情况，用水量为3t/d，合计用水量为900t/a，产污系数按80%计，则产生的废水量为720t/a。

车间地面清洗废水：本项目需要进行清洗的车间面积约333m2，废水量以90%计，项目清洗时不使用清洗剂等；清洗用水量按3L/m2/d计，则清洗用水为333t/a，清洗废水为300t/a。

热水炉废水：本项目胶合用热水炉热水循环使用不外排，定期补充新鲜水，年用水量为500t/a，循环水量为330t/a，热水炉废水量为136t/a。

项目水平衡图见图3.4-1。

新鲜水

员工生活

生活污水

纳管排放

水帘用水

循环使用

涂装喷淋用水

热水炉废水

6000

损耗900

5100

5100

1034

损耗206

损耗29

263

11922

废水处理设施

水洗喷漆清洗

水性漆调配

转印废水

清洗废水

车间地面冲洗废水

828

3

105

292

500

136

330

900

720

2755

2600

333

300

损耗34

损耗180

损耗155

损耗33

4847

9947

图 3.4-1  本项目水平衡图（单位：t/a）

3.6生产工艺

- 3.6.1 本项目生产工艺流程具体见下图3.6.1～3.6.9：

（一）钢木门门扇门套成品生产工艺流程：

图3.6.1-1 本项目钢木门门扇门套成品生产工艺流程图

图3.6.1-2 钢木门门扇、门套涂装（UV涂装）工艺流程图

图3.6.1-3 钢木门门扇、门套涂装（水性漆涂装）工艺流程图

图3.6.1-4 钢木门门扇、门套涂装（PU漆涂装）工艺流程图

钢木门门扇门套生产工艺流程说明：

（1）面板/门套生产：

雕刻及木加工：将密度板、木方原料采用雕刻、裁切等加工工艺加工成所需的面板

原版和门套；

贴木皮：项目木质件加工后需贴木皮，该加工过程采用白乳胶进行粘合；

（2）骨架生产：

木加工：将木方原料通过木加工成所需尺寸；

钉制：将加工后的木方通过钉制成所需形状规格。

（3）钢芯生产：

金加工：将冷轧板等通过剪切、冲压、折弯等设备加工成所需工件；

焊接：采用CO2保护焊对经过机加工的工件进行焊接加工；

表面处理：对金加工后的冷轧板采用脱脂剂和皮膜剂进行表面处理；

胶合：使用发泡胶将门芯板进行胶合；

（4）整体生产：

拼装：将加工好的门板/门套、骨架及钢芯等进行拼装；

胶合：采用发泡胶或白乳胶进行进一步粘合；

木加工：对需预留的部分进行进一步加工处理；

贴木皮：采用白乳胶，将木皮贴合在门板上；

涂装：根据要求不同，对拼装胶合好后的半成品进行涂装；

检验：对成品进行检验；

装配：将加工好的门体和锁具、包装材料等进行装配包装，放入仓库。

（二）钢木门门框生产工艺流程：

图3.6.1-5 钢木门门框生产工艺流程图

- 钢木门门框生产工艺流程说明

金加工：将冷轧板等通过剪切、冲压、折弯等设备加工成所需工件；

焊接：采用CO2保护焊对经过机加工的工件进行焊接加工；

表面处理：对加工后的半成品使用脱脂剂进行表面清洗处理，以去除表面油污；

塑粉涂装：采用热固性粉末涂料在喷粉房内（喷粉房自配有抽风系统和滤筒粉尘回

收器）进行喷塑处理，喷塑完成后通过烘道进行烘干固化处理

转印：用胶水将木纹热转印纸正面与被转印基材的被转印面对贴，使用胶水的目的

是使木纹热转印纸能紧贴被转印基材的被转印面；

洗纸：转印完成后，利用水喷淋将转印纸从基材上洗掉；

水性漆涂装：在转印好的基材上喷1道水性漆，以保护图案花纹不被破坏；

烘干：喷漆完成后通过烘道进行烘干固化处理；

覆膜：将加工好的门体和锁具、包装材料等进行装配包装，放入仓库。

（三）木门门框门套成品生产工艺流程：

图3.6.1-6 木门门框门套成品生产工艺流程图

图3.6.1-7 木门门扇成品生产工艺流程图

图3.6.1-8 木门门扇、门套涂装（UV涂装）生产工艺流程图

图3.6.1-9 木门门扇、门套涂装（水性漆涂装）生产工艺流程图

木门主要生产工艺流程说明：

木加工工序：采用锯床等对外购的木材进行下料，同时采用木加工设备对木材进行加工，使产品满足相应的尺寸规格要求；

胶合：项目冷压过程主要是将板材压到一定形状，根据需要进行胶合；

贴木皮：采用人工将木皮贴在门面及门套表面；

刮腻子：部分木材结节处经平板后不平整，喷漆前需进行刮腻子修补，该部分外协处理；

底漆喷涂：人工底漆喷涂（水帘喷漆柜，调漆在喷漆房内进行）；

打磨：采用砂纸对部分喷涂过程中不平整部分进行打磨；

修色：根据需要进行适当补喷色漆，在独立密闭喷房内进行；

面漆喷涂：人工面漆喷涂（水帘式喷漆柜），在独立密闭喷房内进行；

晾干：在独立密闭的晾干房内进行。

3.6.2 生产工艺及产污环节

项目在生产运行中会产生废气、废水、噪声和固废，详见表3.6.2-1。

表3.6.2-1 本项目污染因子表

| 类别 | 编号 | 产生工序 | 污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | W1 | 涂装工序 | 涂装水帘废水 | CODCr、氨氮、SS、石油类、总氮、邻-二甲苯、间-二甲苯、对-二甲苯 |
|  | W2 | 表面处理工序 | 表面处理废水 | CODCr、氨氮、SS、石油类、总氮、LAS、氟化物 |
|  | W3 | 废气处理 | 涂装喷淋废水 | CODCr、氨氮、SS、石油类、总氮、二甲苯 |
|  | W4 | 转印洗纸工序 | 转印洗纸废水 | CODCr、SS |
|  | W5 | 热水炉 | 热水炉废水 | CODCr |
|  | W6 | 职工生活 | 生活污水 | CODCr、氨氮 |
| 废气 | G1 | 一厂区喷漆工序 | 喷漆工序废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 |
|  | G2 | 一厂区转印烤纸、固化废气（含天然气燃烧） | 烘干、固化工序废气 | 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃、臭气浓度 |
|  | G3 | 一厂区自动喷台喷塑工序 | 喷塑工序废气 | 颗粒物 |
|  | G4 | 一厂区胶合工序 | 胶合废气 | 非甲烷总烃 |
|  | G5 | 一厂区胶合天然气燃烧 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOX |
|  | G6 | 二厂区PU底、色、面漆及水性底漆涂装 | PU 底、色、面漆及水性底漆涂装废气 | 颗粒物、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度 |
|  | G7 | 二厂区水性色漆、面漆涂装 | 水性色漆、面漆涂装废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 |
|  | G8 | 二厂区UV底漆、面漆涂装、打磨工序 | UV 底漆、面漆涂装、打磨工序废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、乙酸乙酯、臭气浓度 |
|  | G9 | 二厂区喷砂工序 | 喷砂工序废气 | 颗粒物 |
|  | G10 | 二厂区吹灰工序 | 吹灰工序废气 | 颗粒物 |
|  | G11 | 二厂区木加工 | 木加工工序废气 | 颗粒物 |
|  | G12 | 二厂区焊接 | 焊接工序废气 | 颗粒物 |
|  | G13 | 二厂区胶合工序 | 胶合工序废气 | 非甲烷总烃 |
| 噪声 | N | 设备运行 | 各噪声设备 | 等效声级(dB) |
| 固废 | S1 | 机加工工序 | 金属边角料 | 金属边角料 |
|  | S2 | 焊接工序 | 焊渣 | 焊渣 |
|  | S3 | 焊接工序 | 焊接集尘灰 | 焊接集尘灰 |
|  | S4 | 木加工工序 | 木材边角料 | 木材边角料 |
|  | S5 | 木加工工序 | 木加工集尘灰 | 木加工集尘灰 |
|  | S6 | 贴皮工序 | 废木皮 | 废木皮 |
|  | S7 | 转印工序 | 废转印纸 | 废转印纸 |
|  | S8 | 涂装工序 | 漆渣 | 漆渣 |
|  | S9 | 喷砂工序 | 废砂 | 废砂 |
|  | S10 | 废气处理 | 废活性炭 | 废活性炭 |
|  | S11 | 废气处理 | 废过滤棉 | 废过滤棉 |
|  | S12 | 废气处理 | 废滤芯 | 废滤芯 |
|  | S13 | 废水处理 | 污泥 | 污泥 |
|  | S14 | 废水处理 | 槽渣 | 槽渣 |
|  | S15 | 原料包装 | 危险废包装物 | 油漆桶等 |
|  | S16 | 设备维护 | 废机油 | 废机油 |
|  | S17 | 设备维护 | 废机油桶 | 金属桶 |
|  | S18 | 原料使用 | 废胶粘剂 | 胶粘剂 |
|  | S19 | 设备清洁 | 废劳保用品 | 抹布、手套 |
|  | S20 | 原料包装 | 一般废包装物 | 纸箱等 |
|  | S21 | 日常生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

根据核查，项目一厂区相比环评减少了1条喷塑喷漆流水线及1条喷塑线，二厂区4#厂房木加工工序暂未建设，相对于的一厂区双工位喷台喷塑废气、二厂区4#厂房木加工废气暂未产生，其余生产运行中产生废气、废水、噪声和固废与环评一致，无变化。

3.7项目变动情况

经本公司核实，对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）中《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）要求，本项目不存在重大变动。具体变化情况见表3.7-1。

表3.7-1 项目实际建设与环评报告变更情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 重大变动清单 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 扩建 | 与环评一致 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 否 |
| 规模 | 年产50万樘木质门及20万樘钢木门 | 已建设年产35万樘木质门及7万樘钢木门产能，一厂区相比环评减少了1条喷塑喷漆流水线及1条喷塑线，二厂区4#厂房木加工工序暂未建设 | 2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 否 |
|  |  |  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大 | 否 |
| 地点 | 浙江省金华市永康市象珠镇寺口吕村开发路65号、67号、88号 | 本项目位于浙江省金华市永康市象珠镇寺口吕村开发路65号、67号、88号。厂区平面布置发生变化，具体为：一厂区相比环评减少了1条喷塑喷漆流水线及1条喷塑流水线，二厂区4#厂房整体外租，木加工工序暂未建设，厂区平面布置发生调整未导致环境防护距离范围变化且未新增敏感点。 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 否 |
| 生产工艺 | 生产工艺详见图3.6.1～3.6.9； 原辅材料详见表3.3-1； 主要生产设备详见表3.4-1。 | 根据核查，本项目已建设年产35万樘木质门及7万樘钢木门的能力，实际生产工艺与环评一致，实际生产过程中原辅料种类与环评相比无变化，各原辅材料用量与实际产能相匹配；本项目实际设备数量与环评相比喷塑流水线减少1条、喷塑喷漆流水线减少1条、立式单轴木工铣床减少1台、四面木工刨床减少1台、立式单轴木工铣床减少1台，其余生产设备数量与环评一致，不新增产能，不新增污染物及污染物排放量，未超产能审批量，不属于重大变动。 | 6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）新增产品品种或生产工艺（含主要生产 装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致废水第一类污染物排放量增加的 （4）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致其他污染物排放量增加10% 及以上的 | 否 |
| 环境保护设施 | 废水方面： 项目外排废水为表面处理、涂装水帘、废气喷淋、转印洗纸、热水炉废水及生活污水。生产废水经调节池+反应池+斜管沉淀池+回调池+过滤处理后与经化粪池处理后的生活污水合并达标后纳管，经永康市象珠（唐先）污水处理厂集中处理达标后排入酥溪。 废气方面： ①一厂区喷漆废气收集后经水帘+水喷淋处理后于15m高排气筒（DA001）高空排放； ②一厂区烘干固化+天然气燃烧废气（表面处理烘干、转印烤纸工序、喷塑固化工序、喷漆烘干废气及天然气燃烧废气）收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后于15m高排气筒（DA002）高空排放； ③一厂区喷塑流水线自动喷台喷塑废气收集后经旋风+滤芯除尘处理后于15m高排气筒（DA003、DA004）高空排放； ④一厂区喷塑喷漆流水线双工位喷台喷塑废气收集后经二级滤芯除尘处理后于15m高排气筒（DA005、DA006）高空排放； ⑤一厂区喷塑喷漆流水线喷塑废气收集后经旋风+滤芯除尘处理后于15m高排气筒（DA007）高空排放； ⑥一厂区热水炉天然气燃烧废气收集后经15m高排气筒（DA008）高空排放； ⑦二厂区底漆调漆、喷漆废气+色面一体喷房涂装废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA009）高空排放； ⑧二厂区喷水性面漆废气+晾干废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA010）高空排放； ⑨二厂区喷水性色漆废气+晾干废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA011）高空排放； ⑩二厂区UV涂装及废气线条涂装收集后经干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA012）高空排放； ⑪二厂区喷砂废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA013）高空排放； ⑫二厂区UV吹灰废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA014）高空排放； ⑬二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA015）高空排放； ⑭二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA016）高空排放； ⑮二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA017）高空排放； ⑯二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA018）高空排放； ⑰一厂区胶合废气、二厂区胶合工序废气呈无组织排放，加强车间通风； ⑱一厂区焊接烟尘、二厂区焊接烟尘呈无组织排放，加强车间通风。 噪声方面： 隔声降噪设施； 固废方面： 一厂区：生活垃圾依托生活垃圾桶，一般废物存于厂房中部一般固废暂存场所，危险废物暂存于一厂区东南侧危废暂存间，面积约30m2。 二厂区：生活垃圾依托生活垃圾桶，一般废物存于一般固废暂存区，危险废物暂存于一厂区东南侧危废暂存间。 | 废水方面： 项目外排废水为表面处理、涂装水帘、废气喷淋、转印洗纸、热水炉废水及生活污水。生产废水经调节池+反应池+斜管沉淀池+回调池+过滤处理后与经化粪池处理后的生活污水合并达标后纳管，经永康市象珠（唐先）污水处理厂集中处理达标后排入酥溪。 废气方面： ①一厂区喷漆废气收集后经水帘+水喷淋处理后于15m高排气筒（DA001）高空排放； ②一厂区烘干固化+天然气燃烧废气（表面处理烘干、转印烤纸工序、喷塑固化工序、喷漆烘干废气及天然气燃烧废气）收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后于15m高排气筒（DA002）高空排放； ③一厂区喷塑流水线自动喷台喷塑废气收集后经旋风+滤芯除尘处理后于15m高排气筒（DA005、DA006）高空排放； ④一厂区热水炉天然气燃烧废气收集后经15m高排气筒（DA008）高空排放； ⑤二厂区底漆调漆、喷漆废气+色面一体喷房涂装废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA009）高空排放； ⑥二厂区喷水性面漆废气+晾干废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA010）高空排放； ⑦二厂区喷水性色漆废气+晾干废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA011）高空排放； ⑧二厂区UV涂装及废气线条涂装收集后经干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA012）高空排放； ⑨二厂区喷砂废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA013）高空排放； ⑩二厂区UV吹灰废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA014）高空排放； ⑪二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA015）高空排放； ⑫二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA016）高空排放； ⑬二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA018）高空排放； ⑭一厂区胶合废气、二厂区胶合工序废气呈无组织排放，加强车间通风； ⑮一厂区焊接烟尘、二厂区焊接烟尘呈无组织排放，加强车间通风。 噪声方面： 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废方面： 一厂区：生活垃圾依托生活垃圾桶，一般废物存于厂房中部一般固废暂存场所，危险废物暂存于一厂区东南侧危废暂存间，面积约30m2。 二厂区：生活垃圾依托生活垃圾桶，一般废物存于一般固废暂存区，危险废物暂存于一厂区东南侧危废暂存间。 本项目已建设年产35万樘木质门及7万樘钢木门的能力，一厂区相比环评减少了1条喷塑喷漆流水线及1条喷塑流水线，二厂区4#厂房整体外租，木加工工序暂未建设，生产、处置或储存能力未超环评审批量，废水、废气、噪声污染防治措施未发生变化，固体废物利用处置方式未发生变化，无重大变化。 | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 否 |
|  |  |  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 否 |
|  |  |  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 否 |
|  |  |  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 否 |

# 4环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

厂区排水实行雨污分流；雨水收集后排入市政雨水管网；项目外排废水为表面处理、涂装水帘、废气喷淋、转印洗纸、热水炉废水及生活污水。生产废水经调节池+反应池+斜管沉淀池+回调池+过滤处理后与经化粪池处理后的生活污水合并达标后纳管，经永康市象珠（唐先）污水处理厂集中处理达标后排入酥溪。

表4.1.1-1 废水来源及处理方式

| 污染源 | 产生工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 生活污水 | 生活用水 | 项目外排废水为表面处理、涂装水帘、废气喷淋、转印洗纸、热水炉废水及生活污水。生产废水经调节池+反应池+斜管沉淀池+回调池+过滤处理后与经化粪池处理后的生活污水合并达标后纳管，经永康市象珠（唐先）污水处理厂集中处理达标后排入酥溪。 | 项目外排废水为表面处理、涂装水帘、废气喷淋、转印洗纸、热水炉废水及生活污水。生产废水经调节池+反应池+斜管沉淀池+回调池+过滤处理后与经化粪池处理后的生活污水合并达标后纳管，经永康市象珠（唐先）污水处理厂集中处理达标后排入酥溪。 | CODCr、氨氮 | 间歇排放，排入市政管网 |
| 图 4.1.1-1废水处理设施工艺流程图 |  |  |  |  |  |

| 图 4.1.1-2废水处理设施图 |  |
| --- | --- |

4.1.2废气

本项目废气一厂区喷漆废气、一厂区烘干固化+天然气燃烧废气（表面处理烘干、转印烤纸工序、喷塑固化工序、喷漆烘干废气及天然气燃烧废气）、一厂区喷塑废气、一厂区热水炉天然气燃烧废气、一厂区焊接烟尘、一厂区胶合废气、二厂区PU涂装废气+水性底漆涂装废气、二厂区水性面漆涂装废气、二厂区水性色漆涂装废气、二厂区UV涂装及线条涂装废气、二厂区喷砂废气、二厂区UV吹灰废气、二厂区木加工废气。项目废气及治理情况见表4.1.2-1；废气处理工艺流程图及设施图片见图4.1.2-1、4.1.2-2。

表4.1.2-1 项目废气及治理情况表

| 废气 类型 | 产生 工序 | 处理设施 |  | 主要污染因子 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 一厂区喷漆工序废气 | 一厂区喷漆工序 | - 一厂区喷漆废气收集后经水帘+水喷淋处理后于15m高排气筒（DA001）高空排放 | - 一厂区喷漆废气收集后经水帘+水喷淋处理后于15m高排气筒（DA001）高空排放 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 有组织排放 |
| 一厂区烘干、固化工序废气 | 一厂区转印烤纸、固化废气（含天然气燃烧） | 一厂区烘干固化+天然气燃烧废气（表面处理烘干、转印烤纸工序、喷塑固化工序、喷漆烘干废气及天然气燃烧废气）收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后于15m高排气筒（DA002）高空排放 | 一厂区烘干固化+天然气燃烧废气（表面处理烘干、转印烤纸工序、喷塑固化工序、喷漆烘干废气及天然气燃烧废气）收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后于15m高排气筒（DA002）高空排放 | 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃、臭气浓度 | 有组织排放 |
| 一厂区喷塑工序废气 | 一厂区自动喷台喷塑工序 | 一厂区喷塑流水线自动喷台喷塑废气收集后经旋风+滤芯除尘处理后于15m高排气筒（DA003-DA004）高空排放 | 一厂区喷塑流水线自动喷台喷塑废气收集后经旋风+滤芯除尘处理后于15m高排气筒（DA005、DA006）高空排放 | 颗粒物 | 有组织排放 |
| 一厂区胶合废气 | 一厂区胶合工序 | 加强车间通风 | 加强车间通风 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |
| 一厂区焊接烟尘 | 一厂区焊接工序 | 加强车间通风 | 加强车间通风 | 颗粒物 | 无组织排放 |
| 一厂区天然气燃烧废气 | 一厂区热水炉天然气燃烧 | 一厂区热水炉天然气燃烧废气收集后经15m高排气筒（DA008）高空排放 | 一厂区热水炉天然气燃烧废气收集后经15m高排气筒（DA008）高空排放 | 颗粒物、SO2、NOX | 有组织排放 |
| PU 底、色、面漆及水性底漆涂装废气 | 二厂区PU底、色、面漆及水性底漆涂装 | 二厂区底漆调漆、喷漆废气+色面一体喷房涂装废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA009）高空排放 | 二厂区底漆调漆、喷漆废气+色面一体喷房涂装废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA009）高空排放 | 颗粒物、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸乙酯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 有组织排放 |
| 水性色漆、面漆涂装废气 | 二厂区水性色漆、面漆涂装 | 二厂区喷水性面漆废气+晾干废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA010）高空排放 | 二厂区喷水性面漆废气+晾干废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA010）高空排放 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 有组织排放 |
| PU 底、色、面漆及水性底漆涂装废气 | 二厂区PU底、色、面漆及水性底漆涂装 | 二厂区喷水性色漆废气+晾干废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA011）高空排放 | 二厂区喷水性色漆废气+晾干废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA011）高空排放 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 有组织排放 |
| UV 底漆、面漆涂装、打磨工序废气 | 二厂区UV底漆、面漆涂装、打磨工序 | 二厂区UV涂装及废气线条涂装收集后经干式过滤+活性炭吸附处理后经15m高排气筒（DA012）高空排放 | 二厂区UV涂装及废气线条涂装收集后经干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA012）高空排放 | 颗粒物、非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯、臭气浓度 | 有组织排放 |
| 喷砂工序废气 | 二厂区喷砂工序 | 二厂区喷砂废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA013）高空排放 | 二厂区喷砂废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA013）高空排放 | 颗粒物 | 有组织排放 |
| 吹灰工序废气 | 二厂区吹灰工序 | 二厂区UV吹灰废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA014）高空排放 | 二厂区UV吹灰废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA014）高空排放 | 颗粒物 | 有组织排放 |
| 木加工工序废气 | 二厂区木加工 | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA015）高空排放 | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA015）高空排放 | 颗粒物 | 有组织排放 |
|  |  | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA016）高空排放 | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA016）高空排放 | 颗粒物 | 有组织排放 |
|  |  | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA018）高空排放 | 二厂区木加工废气收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA018）高空排放 | 颗粒物 | 有组织排放 |
| 焊接工序废气 | 二厂区焊接 | 加强车间通风 | 加强车间通风 | 颗粒物 | 无组织排放 |
| 胶合工序废气 | 二厂区胶合工序 | 加强车间通风 | 加强车间通风 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |

表4.1.2-2 项目废气治理设施参数表

| 废气类别 | 产生工序 | 处理设施 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一厂区喷漆工序废气 | 一厂区喷漆工序 | - 收集后经水帘+水喷淋处理后于15m高排气筒（DA001）高空排放 | h：15m； Φ：1.0m； |
| 一厂区烘干、固化工序废气 | 一厂区转印烤纸、固化废气（含天然气燃烧） | 收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后于15m高排气筒（DA002）高空排放 | h：15m； Φ：1.0m； |
| 一厂区喷塑工序废气 | 一厂区自动喷台喷塑工序 | 收集后经旋风+滤芯除尘处理后于15m高排气筒（DA005、DA006）高空排放 | h：15m； Φ：0.5m； |
| 一厂区天然气燃烧废气 | 一厂区热水炉天然气燃烧 | 收集后经15m高排气筒（DA008）高空排放 | h：15m； Φ：0.2m； |
| PU 底、色、面漆及水性底漆涂装废气 | 二厂区PU底、色、面漆及水性底漆涂装 | 收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA009）高空排放 | h：20m； Φ：0.8m； |
| 水性色漆、面漆涂装废气 | 二厂区水性色漆、面漆涂装 | 废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA010）高空排放 | h：20m； Φ：1.2m； |
| PU 底、色、面漆及水性底漆涂装废气 | 二厂区PU底、色、面漆及水性底漆涂装 | 废气收集后经水喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA011）高空排放 | h：20m； Φ：1.2m； |
| UV 底漆、面漆涂装、打磨工序废气 | 二厂区UV底漆、面漆涂装、打磨工序 | 收集后经干式过滤+活性炭吸附处理后经20m高排气筒（DA012）高空排放 | h：20m； Φ：0.6m； |
| 喷砂工序废气 | 二厂区喷砂工序 | 收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA013）高空排放 | h：20m； Φ：0.6m； |
| 吹灰工序废气 | 二厂区吹灰工序 | 收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA014）高空排放 | h：20m； Φ：0.5m； |
| 木加工工序废气 | 二厂区木加工 | 收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA015）高空排放 | h：20m； Φ：1.0m； |
| 木加工工序废气 | 二厂区木加工 | 收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA016）高空排放 | h：20m； Φ：0.9m； |
| 木加工工序废气 | 二厂区木加工 | 收集后经布袋除尘处理后经20m高排气筒（DA018）高空排放 | h：20m； Φ：1.0m； |

废气处理设施具体图例如下：

| 一厂区喷漆工序废气处理设施 | 一厂区烘干、固化工序废气处理设施 |
| --- | --- |
| 一厂区喷塑工序废气处理设施 | 一厂区喷塑工序废气处理设施 |
| 一厂区热水炉天然气低氮燃烧 | 二厂区PU底漆涂装废气处理设施 |
| 二厂区水性面漆涂装废气处理设施 | 二厂区水性色漆涂装废气处理设施 |
| 二厂区UV涂装及废气线条涂装 | 二厂区喷砂废气 |
| 二厂区UV吹灰废气 | 二厂区木加工废气 |
| 二厂区木加工废气 | 二厂区木加工废气 |
| 图 4.1.2-1废气处理设施图 |  |

4.1.3噪声

本项目噪声主要为生产设备运转噪声。项目噪声及治理情况见表 4.1.3-1。

采取的主要控制措施有：

车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

表4.1.3-1 项目噪声治理情况表

| 噪声源设备名称 | 位置 | 数量（台/套） | 源强（dB(A) | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金工设备 | 一厂区 | - 64 | 90 | 车间内对高噪声设备采取防震、降噪措施；合理安排作业时间，选用低噪声设备；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，采取实墙降噪 |
| 成型机 | 一厂区 | - 2 | 80 |  |
| 覆底机 | 一厂区 | - 10 | 80 |  |
| 雕花机 | 一厂区 | - 5 | 80 |  |
| 焊机 | 一厂区 | - 10 | 80 |  |
| 清洗线 | 一厂区 | - 1 | 80 |  |
| 喷塑线 | 一厂区 | - 1 | 82 |  |
| 喷漆线 | 一厂区 | - 1 | 80 |  |
| 热水炉 | 一厂区 | - 1 | 78 |  |
| 打包机 | 一厂区 | - 2 | 85 |  |
| 空压机 | 一厂区 | - 1 | 80 |  |
| 机加工设备 | 二厂区 | - 41 | 85 |  |
| 焊机 | 二厂区 | - 5 | 75 |  |
| 液压冷压机 | 二厂区 | - 15 | 82 |  |
| 木工设备 | 二厂区 | - 27 | 85 |  |
| UV 喷底漆线 | 二厂区 | - 1 | 78 |  |
| UV 喷面漆线 | 二厂区 | - 1 | 78 |  |
| 水性底漆喷台 | 二厂区 | - 2 | 75 |  |
| 色漆喷台 | 二厂区 | - 4 | 75 |  |
| 面漆喷台 | 二厂区 | - 4 | 75 |  |
| 色面一体喷台 | 二厂区 | - 3 | 75 |  |
| 喷砂机 | 二厂区 | - 1 | 72 |  |
| 空压机 | 二厂区 | - 5 | 82 |  |
| 风机 | 一厂区 | - 4 | 80-85 |  |
| 风机 | 二厂区 | - 9 | 75-85 |  |

噪声治理设施具体图例如下：

风机减振措施

图 4.1.3-1 噪声治理设施图（部分）

4.1.4固（液）体废物

项目产生的各固废分类收集存放，设置危险固废暂存间，危险废物暂存于一厂区东南侧危废暂存间（占地30m2），设置一般固废堆场，位于生产车间西南侧。暂存间均已落实分区及防腐防渗措施。危废台账、委托处理处置合同、委托单位资质及危废转移联单详见附录。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关规定。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

- 项目固体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-1：

表4.1.4-1 项目固（液）体废弃物分析情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 处置方式 |  | 暂存场所 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环评要求 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 金属边角料 | 机加工工序 | 一般固废 | / | 定点收集后外售综合利用 | 定点收集后外售综合利用 | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 2 | 焊渣 | 焊接工序 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 3 | 木材边角料 | 木加工工序 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 4 | 木加工集尘灰 | 木加工工序 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 5 | 废木皮 | 喷砂/抛丸废气处理 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 6 | 废转印纸 | 转印工序 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 7 | 废砂 | 喷砂工序 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 8 | 焊接集尘灰 | 焊接 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 9 | 废滤芯 | 废气处理 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 10 | 一般废包装物 | 原料包装 | 一般固废 | / |  |  | 袋装，一般固废仓库 | 一致 |
| 11 | 漆渣 | 涂装工序 | 危险废物 | HW12 900-252-12 | 收集后在厂区内暂存，委托有资质单位进行安全运输、处置 | 分类收集后委托台州市德长环保有限公司处置 | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 12 | 废活性炭 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 900-039-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 13 | 废过滤棉 | 废气处理 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 14 | 污泥 | 废水处理 | 危险废物 | HW17 336-064-17 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 15 | 槽渣 | 废水处理 | 危险废物 | HW17 336-064-17 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 16 | 废机油 | 原料使用 | 危险废物 | HW08 900-249-08 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 17 | 废胶粘剂 | 原料使用 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 桶装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 18 | 废劳保用品 | 设备清洁 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 19 | 废机油桶 | 原料使用 | 危险废物 | HW08 900-249-08 |  |  | 叠放，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 20 | 危险废包装物 | 原料使用 | 危险废物 | HW49 900-041-49 |  |  | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |
| 21 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般废物 | / | 收集后由当地环卫部门统一上门清运处置 | 收集后由当地环卫部门统一上门清运处置 | 袋装，暂存危废仓库内 | 一致 |

- 固（液）体废弃物产生及处置情况见表4.1.4-2：

- 表4.1.4-2 固（液）体废弃物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 环评年产生量（t/a） | 试生产期间产生量【1】 | 折算实际年产生量（t/a） | 试生产期间转移/处置量（t/a） | 变化情况【2】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属边角料 | 机加工工序 | 280 | 21.56 | 129.36 | 21.56 | -150.64 |
| 2 | 焊渣 | 焊接工序 | 2 | 0.154 | 0.924 | 0.154 | -1.076 |
| 3 | 木材边角料 | 木加工工序 | 200 | 15.4 | 92.4 | 15.4 | -107.6 |
| 4 | 木加工集尘灰 | 木加工工序 | 3.712 | 0.285 | 1.71 | 0.285 | -2.002 |
| 5 | 废木皮 | 喷砂/抛丸废气处理 | 2 | 0.154 | 0.924 | 0.154 | -1.076 |
| 6 | 废转印纸 | 转印工序 | 5 | 0.385 | 2.31 | 0.385 | -2.69 |
| 7 | 废砂 | 喷砂工序 | 1 | 0.077 | 0.462 | 0.077 | -0.538 |
| 8 | 焊接集尘灰 | 焊接 | 0.045 | 0.0034 | 0.021 | 0.0034 | -0.024 |
| 9 | 废滤芯 | 废气处理 | 1 | 0.077 | 0.462 | 0.077 | -0.538 |
| 10 | 一般废包装物 | 原料包装 | 5 | 0.385 | 2.31 | 0.385 | -2.69 |
| 11 | 漆渣 | 涂装工序 | 51.69 | 5.835 | 35.01 | 暂未转移 | -16.68 |
| 12 | 废活性炭 | 废气处理 | 68.232 | 暂未更换 | 68.232 | 暂未转移 | — |
| 13 | 废过滤棉 | 废气处理 | 1 | 暂未更换 | 1 | 暂未转移 | — |
| 14 | 污泥 | 废水处理 | 31.847 | 2.08 | 12.48 | 暂未转移 | -19.367 |
| 15 | 槽渣 | 废水处理 | 1 | 暂未产生 | 1 | 暂未转移 | — |
| 16 | 废机油 | 原料使用 | 2 | 暂未产生 | 2 | 暂未转移 | — |
| 17 | 废胶粘剂 | 原料使用 | 3 | 暂未产生 | 3 | 暂未转移 | — |
| 18 | 废劳保用品 | 设备清洁 | 4 | 暂未产生 | 4 | 暂未转移 | — |
| 19 | 废机油桶 | 原料使用 | 0.58 | 暂未产生 | 0.58 | 暂未转移 | — |
| 20 | 危险废包装物 | 原料使用 | 10.731 | 0.88 | 5.28 | 暂未转移 | -5.451 |
| 21 | 生活垃圾 | 日常生活 | 120 | 13.3 | 80 | 13.3 | -40 |
| 注：1、试生产期间一般固体废物和危险废物调查为2025年10月1日至2025年11月30日期间的产生情况，相关固废产生量台账记录均由建设单位提供。 2、变化情况为实际产生量与环评产生量相比较。 |  |  |  |  |  |  |  |

固（液）体废弃物暂存场所图片如下：

| 图4.1.4-1 危废仓库 |  |
| --- | --- |

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

（1）土壤及地下水

①厂区内地面采用混凝土硬化，防止工艺过程及产品装卸过程跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染；

②对污水收集管沟、污水收集池、危险废物、罐区等进行重点防渗，对生产车间、仓库等进行一般防渗区，其他区域进行简单防渗。

（2）环境风险防范措施

1）已做好车间防渗措施，厂区配备消防设施、应急物资；增强工作人员的安全防范意识，定期更换老化设备，对于老化设备及时进行处置，提高装备水平，定期进行安全知识教育，加强物料及危险废物管理，做好废水、废气、固废防治措施，必须加强安全管理，提高事故防范措施，完善安全管理制度，对操作人员进行上岗培训，熟悉操作设备和流程；

2）已加强危险废物及危废仓库的管理，产生的危废及时收集，贮存，避免在厂区长期堆放，危废贮存场已设置相关标志、标识，已制定相关台账管理，危废车间已设防渗漏、防腐蚀等措施。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

已设置规范化排污口。

| 生产废水处理设施排放口（DW003） | 一厂区喷漆废气排气筒（DA001） |
| --- | --- |
| 一厂区烘干固化+天然气燃烧废气排气筒（DA002） | 一厂区喷塑废气排气筒（DA005） |
| 一厂区喷塑废气排气筒（DA006） | 一厂区热水炉天然气燃烧废气排气筒（DA008） |
| 图4.2.2-1 规范化排污口（部分） |  |

4.2.3其他设施

本项目为扩建项目，项目在已建厂房内实施，原有项目浙江索福绿建实业有限公司于2020年委托宁波中善工程设计咨询有限公司编制了《年产15万樘防盗门和年产25万樘防火门生产线技改项目环境影响报告表》，金华市生态环境局以金环建永[2020]459 号对项目进行批复，并于2021年3月完成了环保竣工验收。企业同时已进行排污许可登记。本次项目实施后，现有项目生产产品、工艺及规模均不发生变化，仅是对部分设备进行改造，同时对废气收集处理方式进行改造。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

在生产过程中产生“三废”经采取措施有效处理后，在正常生产的情况下，各种污染物排放可满足相应的排放标准。项目防治污染与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，具体投资情况如下：

表 4.3-1项目环保设施实际投资

| 序号 | 设施名称 |  | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 化粪池、管道、设置一个污水口和一个雨水口 | 8 |
| 2 | 废气治理 | 一厂区水性涂料涂装废气集气系统、处理设施（水喷淋）、管道系统、排气筒 | 20 |
|  |  | 一厂区转印线、涂装线、喷淋线烘干废气（含天然气燃烧）集气系统、处理设施（水喷淋+活性炭吸附）、管道系统、排气筒 | 15 |
|  |  | 喷塑废气集气系统、处理设施（旋风+脉冲滤芯）、管道系统、排气筒 | 10 |
|  |  | 热水炉天然气燃烧集气系统、管道系统、排气筒 | 8 |
|  |  | PU漆涂装及水性底漆涂装废气集气系统、处理设施（水喷淋+活性炭吸附）、管道系统、排气筒 | 20 |
|  |  | 水性色漆涂装废气集气系统、处理设施（水喷淋+活性炭吸附）、管道系统、排气筒 | 20 |
|  |  | 水性面漆涂装废气集气系统、处理设施（水喷淋+活性炭吸附）、管道系统、排气筒 | 20 |
|  |  | UV 漆涂装及线条涂装废气集气系统、处理设施（干式除漆雾+过滤+活性炭吸附）、管道系统、排气筒 | 20 |
|  |  | 喷砂废气集气系统、处理设施（布袋除尘）、管道系统、排气筒 | 10 |
|  |  | 吹灰废气集气系统、处理设施（布袋除尘）、管道系统、排气筒 | 10 |
|  |  | 木加工废气（3套）集气系统、处理设施（布袋除尘）、管道 系统、排气筒 | 60 |
|  |  | 焊接废气集气系统、处理设施（移动净化装置） | 2 |
|  |  | 加强车间通风 | 10 |
| 3 | 固废治理 | 固废暂存设施、固废处置等 | 8 |
| 4 | 噪声处理 | 采取消声、隔声措施 | 5 |
| 5 | 风险 | 防渗措施、消防应急设施、厂区绿化等 | 4 |
| 合计 |  |  | 250 |
| 总投资 |  |  | 2000 |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 12.5 |

从上表可以看出：环保治理措施具有较好的针对性，抓住了本项目污染治理的重点，同时，注重固废的处理，落到实处并有资金保证。本项目建立了较为完善的污染控制设施，有效地控制废气、废水的排放和避免噪声等对环境的污染，可使本项目在产生经济效益的同时有效保护周围环境。

4.3.2 “三同时”落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

表 4.3-2项目环保设施“三同时”落实情况

| 序号 | 主要环评审查意见 | 本项目落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目在永康市象珠镇寺口吕村开发路65号、67号、88号实施。 | 该项目为扩建项目，本项目在永康市象珠镇寺口吕村开发路65号、67号、88号实施。已建设年产35万樘木质门及7万樘钢木门产能。 |
| 2 | 进一步完善本区块排水系统统筹规划和建设，做好雨污分流、清污分流的管道布设，并与当地排水管网相衔接。生产废水、生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入当地污水管网，纳入污水处理厂处理，设置规范化排污口。 | 加强废水污染防治。厂区实行雨污分流，本项目生产废水经厂区废水处理站处理后与经预处理后生活污水达到纳管标准后送至污水处理厂处理达标后排入酥溪； 验收监测期间，一厂区污水总排放口（DW001-2）中pH、悬浮物、化学需氧量、动植物油类、石油类、氟化物、阴离子表面活性剂、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准；氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表1中其他企业的排放限值，总氮检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 验收监测期间，一厂区废水处理设施出口（DW003-2）中pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、氟化物、阴离子表面活性剂、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准；氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表1中其他企业的排放限值，总氮检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 验收监测期间，二厂区生活污水排放口（DW002-2）中pH、悬浮物、化学需氧量、动植物油类符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 三级标准；氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表1中其他企业的排放限值，总氮检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 |
| 3 | 认真落实各项废气处置措施，加强车间通风，切实做好废气污染防治工作。一厂区喷漆、喷塑废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1大气污染排放限值；转印烤纸、固化废气排放执行《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）排放限值；热水炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/1415-2025）排放限值；二厂区涂装废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表 1 大气污染排放限值，木加工废气排放执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；厂区内无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1的特别排放限值；厂界无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）中表6标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织监控限值。 | 已加强废气污染防治。根据各废气特点采取针对性的措施进行有效处理，确保废气达标排放； 验收监测期间，一厂区水性涂料涂装工序废气处理设施排气筒出口（DA001-2）中低浓度颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，一厂区转印烤纸工序、固化工序（含天然气燃烧）废气处理设施排气筒出口（DA002-2）中非甲烷总烃、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求；低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中的限值要求。 验收监测期间，一厂区喷塑废气排气筒出口（DA005-2）中低浓度颗粒物检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，一厂区喷塑废气排气筒出口（DA006-2）中低浓度颗粒物检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，一厂区热水炉天然气燃烧废气排气筒出口（DA008-2）中低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/ 1415-2025）表1燃气锅炉限值要求。 验收监测期间，二厂区底、色、面漆涂装及水性底漆涂装废气处理设施排气筒出口（DA009-2）中低浓度颗粒物、非甲烷总烃、乙酸酯类、二甲苯、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，二厂区水性面漆涂装工序排气筒出口（DA010-2）低浓度颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，二厂区水性色漆涂装工序排气筒出口（DA011-2）中低浓度颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，二厂区UV漆涂装/线条涂装工序排气筒出口（DA012-2）中低浓度颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，二厂区喷砂工序排气筒出口（DA013-2）低浓度颗粒物检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，二厂区吹灰工序排气筒出口（DA014-2）低浓度颗粒物检测结果符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1限值要求。 验收监测期间，二厂区木加工工序排气筒出口（DA015-2）低浓度颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级限值要求。 验收监测期间，二厂区木加工工序排气筒出口（DA016-2）低浓度颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级限值要求。 验收监测期间，二厂区木加工工序排气筒出口（DA018-2）低浓度颗粒物检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级限值要求。 验收监测期间，一厂区厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值要求。 一厂区厂界非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯系物（二甲苯）检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表 6的限值要求。 一厂区厂界臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 二级 新扩改建中的限值要求。 一厂区厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值、最大一次值结果均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。 二厂区厂界颗粒物检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值要求。 二厂区厂界非甲烷总烃、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯系物（二甲苯）检测结果均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表 6的限值要求。 二厂区厂界臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1 二级 新扩改建中的限值要求。 二厂区厂界内生产车间外非甲烷总烃的最大小时均值、最大一次值结果均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1特别排放限值。 |
| 4 | 认真落实各项噪声污染防治措施，严格控制营运期间产生的噪声对环境的影响。合理布局车间，加强绿化，并按环评报告表要求做好各消声降噪工作，确保厂界噪声达标排放。 | 已加强噪声污染防治。合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备； 一厂区厂界西北外、二厂区厂界东南外昼间噪声检测结果均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的4类要求，一厂区厂界东北外、东南外、西南外、二厂区厂界东北外、西南外、西北外昼间噪声检测结果均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类要求。 |
| 5 | 按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，提高综合利用率，防止产生二次污染。危险废物委托有资质单位代为处置，危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求，贮存场所必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》中的规定设置警示标志，危险废物运输应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》技术要求。一般固体废物的贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中相关环境保护要求。生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处置。 | 已加强固废污染防治。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用； 危险固废：设置危险固废暂存间，位于一厂区东南侧危废暂存间（占地30m2），漆渣、废活性炭、废过滤棉、污泥、槽渣、废机油、废胶粘剂、废劳保用品、废机油桶、危险废包装物分类收集后委托台州市德长环保有限公司处置。 一般固废：设置一般固废仓库，一般固废定期外售给物资单位。 生活垃圾：委托环卫部门处置。 |
| 6 | 严格落实污染物排放总量控制措施。你公司全厂主要污染物排放总量控制指标为：CODCr0.497吨/年、氨氮0.035吨/年、二氧化硫0.190吨/年、氮氧化物1.541吨/年、VOCs2.374 吨/年。 | 已严格实施总量控制。本项目污染物排放量CODCr、NH3-N、VOCS、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物符合环评报告表及环评批复文件中的总量控制要求。 |
| 7 | 本项目环评报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏措施发生重大变动的应当重新报批；自批准之日起超过5年方决定开工建设的应当报原审批部门重新审核。 | 已根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，本项目规模、性质、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等未发生重大变化，开工建设时间未超批准之日5年。 |